Załącznik nr 1 do SWZ

Znak postępowania IT.271.2.01.2026.MS

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Dotyczy zamówienia publicznego pn. Zakup sprzętu wraz z usługami wdrożenia 
i szkolenia administratorów w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

- Ogólne warunki realizacji zamówienia:

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy do siedziby Zamawiającego, tj. Urzędu Gminy Stary Brus w zakresie i ilościach wskazanych w zestawieniu rzeczowo – ilościowym.

- Dostarczany sprzęt i oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone i nieobciążone prawami osób trzecich.

- Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji (tzw. End of Life).

- Dostarczany sprzęt i oprogramowanie muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE.

- Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu jakie jest wymagane, żeby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.

- Sprzęt będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami bezpieczeństwa.

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Ogólne zasady równoważności rozwiązań:

  - Za równoważne do wyspecyfikowanego rozwiązania Zamawiający uzna rozwiązanie o tym samym przeznaczeniu, cechach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym i funkcjonalnym wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lub lepszych, oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

  - Rozwiązanie równoważne musi pozwalać na zrealizowanie zakładanego przez Zamawiającego celu poprzez parametry wydajnościowe i funkcjonalne, mające wpływ na skuteczność działania, takie same lub lepsze od wskazanych wymagań minimalnych.

  - Użycie w opisie przedmiotu zamówienia nazw rozwiązań, materiałów i urządzeń służy ustaleniu minimalnego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.

  - Wykonawca zobligowany jest do wykazania, że oferowane rozwiązania równoważne spełnią zakładane wymagania minimalne.

  - Brak określenia „minimum” oznacza wymaganie na poziomie minimalnym, a Wykonawca może zaoferować rozwiązanie o lepszych parametrach.

  - W celu zachowania zasad neutralności technologicznej i konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega lub jest lepsze od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym.

  - Nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób.

  - Przez bardzo zbliżoną (podobną) wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic niewpływających w żadnym stopniu na całokształt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane. Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, że spełnia wymagania funkcjonalne Zamawiającego, w tym wyniki porównań, testów czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego.

  - Dodatkowo, wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (zwana dalej ustawą), Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub lepszych niż wymagane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te rozwiązania.

## Zestawienie rzeczowo – ilościowe

| Przedmiot dostawy/usługi | Ilość |
| --- | --- |
| Zakup UTM | 1 |
| Zakup serwera NAS | 1 |
| Zakup serwera do archiwizacji | 1 |
| Zakup oprogramowania do backupu | 1 |
| Zakup UPS serwerowego | 1 |
| Zakup usług wdrożenia zakupionych rozwiązań | 1 |
| Zakup usług szkolenia administratora IT | 1 |

- Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień  - Nazwy i Kody CPV:

Główny kod CPV:  48820000-2 Serwery

Dodatkowy kod CPV:

30233000-1 Urządzenie do przechowywania i odczytu danych

32420000-3 Urządzenie sieciowe

35120000-1 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa

31682530-4 Awaryjne urządzenia energetyczne

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48422000-2 Zestawy pakietów oprogramowania

48600000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania

80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

80531200-7 Usługi szkolenia technicznego

# Szczegółowe warunki dostawy:

Zakup UTM

| Obszar wymagań | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Wymagania ogólne | Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. System realizujący funkcję firewall musi dawać możliwość pracy w jednym z trzech trybów: routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN. System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie: • Firewall. • Ochrony w warstwie aplikacji. • Protokołów routingu dynamicznego. |
| Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii | - Dla funkcji: firewall, IPSec, kontrola aplikacji oraz IPS – musi istnieć możliwość łączenia w klaster active-active lub active-passive. W obu trybach powinna istnieć funkcja synchronizacji sesji firewall. - Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. - Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. |
| Interfejsy, przestrzeń dyskowa | - System realizujący funkcję firewall musi dysponować minimum 6 portami Gigabit Ethernet RJ-45. - System firewall musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB. - W ramach systemu firewall powinna być możliwość zdefiniowania co najmniej 200 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q. - System realizujący funkcję Firewall musi być wyposażony w lokalną przestrzeń dyskową o pojemności minimum 128 GB. |
| Wydajność | - W zakresie frewall’a obsługa nie mniej niż 1,4 mln jednoczesnych połączeń oraz 100 tys. nowych połączeń na sekundę. - Przepustowość stateful firewall: nie mniej niż 10 Gbps dla pakietów 512 B. - Przepustowość firewall z włączoną funkcją kontroli aplikacji: nie mniej niż 3,6Gbps. - Wydajność szyfrowania IPSec VPN nie mniej niż 7Gbps. - Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno clientside jak i serverside w ramach modułu IPS) dla ruchu Enterprise Traffic Mix - minimum 2,5Gbps. - Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, kontrola aplikacji, antywirus - minimum 1,3Gbps. - Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 1,4 Gbps. |
| Funkcje systemu bezpieczeństwa | W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych: - Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy StatefulInspection. - Kontrola Aplikacji. - Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN. - Ochrona przed malware – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS. - Ochrona przed atakami - IntrusionPrevention System. - Kontrola stron WWW. - Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3. - Zarządzanie pasmem (QoS, Trafficshaping). - Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP). - Dwu-składnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. W ramach postępowania powinny zostać dostarczone co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site. - Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL także dla protokołu HTTP/2. - Funkcja lokalnego serwera DNS ze wsparciem dla DNS over TLS (DoT) oraz DNS over HTTPS (DoH) z możliwością filtrowania zapytań DNS na lokalnym serwerze DNS jak i w ruchu przechodzącym przez system |
| Polityki firewall | - Polityka Firewall musi uwzględniać adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń. - System musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz: - Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu. - Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dlaprotokołu SIP. - W ramach systemu musi istnieć możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN. - Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: kategorie URL, adresy IP, nazwy domenowe, hashe złośliwych plików. |
| Połączenia VPN | - System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać: - Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. - Obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256 bitów w trybie pracy Galois/CounterMode(GCM). - Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19 i 20. - Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh, w tym wsparcie dla dynamicznego zestawiania tuneli pomiędzy SPOKE w topologii HUB and SPOKE. - Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site. - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. - Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego. - Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth. - Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site. - System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać: - Pracę w trybie Portal - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system musi zapewniać stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0. - Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta. - Producent rozwiązania musi dostarczać oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN. |
| Routing i obsługa łączy WAN | W zakresie routingu rozwiązanie powinno zapewniać obsługę: • Routingu statycznego. • Policy Based Routingu. • Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM. |
| Funkcje SD-WAN | - System powinien umożliwiać wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN. - Reguły SD-WAN powinny umożliwiać określenie aplikacji jako argumentu dla kierowania ruchu. |
| Zarządzanie pasmem | - System Firewall musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej, gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. - Musi istnieć możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. - System musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL. |
| Ochrona przed malware | - Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). - System musi umożliwiać skanowanie archiwów, w tym co najmniej: zip, RAR. - System musi dysponować sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android). - System musi współpracować z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. W ramach postępowania musi zostać dostarczona platforma typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencja upoważniająca do korzystania z usługi typu Sandbox w chmurze. - System musi umożliwiać usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików. - Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta. |
| Ochrona przed atakami | - Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych. - System powinien chronić przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach. - Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur. - System musi zapewniać wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. - Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty) oraz możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL, Cookies. - Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet. |
| Kontrola aplikacji | - Funkcja kontroli aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. - Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) powinny być kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików. - Baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P. - Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur. |
| Kontrola WWW | - Moduł kontroli WWW musi korzystać z bazy adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. - W ramach filtra www powinny być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy. - Filtr WWW musi dostarczać kategorii stron zabronionych prawem: Hazard. - Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL. - Funkcja SafeSearch – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google, oraz Yahoo. - Administrator musi mieć możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania. - W ramach systemu musi istnieć możliwość określenia, dla których kategorii URL lub wskazanych URL - system nie będzie dokonywał inspekcji szyfrowanej komunikacji. |
| Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji | - System Firewall musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą: - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu. - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP. - Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych. - Musi istnieć możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwu-składnikowego. - Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS lub API. - Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP. |
| Zarządzanie | - Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i powinny mieć możliwość współpracy z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania. - Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. - Powinna istnieć możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego. - System musi współpracować z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwiać przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów netflow lub sflow. - System musi mieć możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację. - Element systemu pełniący funkcję Firewal musi posiadać wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall. - Element systemu realizujący funkcję firewall musi umożliwiać wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone. |
| Logowanie | - W ramach logowania system pełniący funkcję firewall musi zapewniać przekazywanie danych o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania. - Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego systemu. - Musi istnieć możliwość logowania do serwera SYSLOG. |
| Pozostałe wymagania | W okresie obowiązywania gwarancji wszystkie funkcje bezpieczeństwa realizowane przez urządzenie muszą być dostępne bezpłatnie dla Zamawiającego, bez konieczności zakupu dodatkowych usług czy licencji subskrypcyjnych co najmniej w zakresie: - kontroli aplikacji, - systemu zapobiegania włamaniom (IPS), - ochrony antywirusowej (z uwzględnieniem sygnatur dla urządzeń mobilnych – co najmniej dla systemu Android), - analizy zagrożeń w środowisku sandbox, - ochrony antyspamowej, - filtrowania treści WWW, - baz reputacyjnych adresów IP i domen, - filtrowania DNS na poziomie żądania nazwy domenowej, - ochrony przed połączeniami z infrastrukturą botnetów, - filtrowania treści wideo oraz kontrolę dostępu do multimediów, - inspekcji zaszyfrowanego ruchu HTTPS z automatycznymi aktualizacjami polityk. |
| Gwarancja | Gwarancja producenta na okres co najmniej 24 miesiące. W okresie gwarancji usługi serwisu muszą obejmować całodobowe przyjmowanie zgłoszeń (24x7) oraz realizację wymiany sprzętu poprzez dostarczenie części zamiennych do miejsca instalacji urządzenia najpóźniej do końca następnego dnia roboczego. |

Zakup serwera NAS

| Obszar wymagań | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Budowa | Obudowa przystosowana do montażu w szafie rack 19” zajmująca maksymalnie 2U, wraz z szynami montażowymi Redundantne wentylatory |
| Procesor | Wielordzeniowy procesor 64-bitowy, uzyskujący wynik co najmniej 4000 punktów w teście PassMark - CPU Mark według wyników dostępnych na stronie http://www.cpubenchmark.net 30 dni przed terminem składania ofert lub później. Do oferty należy załączyć wydruk z ww. strony, dopuszcza się wydruk w języku angielskim. |
| Pamięć RAM | Zainstalowane co najmniej 4 GB pamięci RAM. Możliwość rozbudowy do 64 GB pamięci RAM lub więcej. |
| Obsługa dysków | Ilość kieszeni dysków: co najmniej 8. Obsługiwane typy dysków: Obsługa dysków hot-plug: 3,5” SATA, 2,5” SATA SSD Możliwość instalacji co najmniej 2 dysków M.2 PCIe generacji co najmniej 3. |
| Zamontowane dyski | Zamontowane: 8 dysków HDD 3,5” SATA III o pojemności co najmniej 12 TB każdy i deklarowanym średnim czasem bezawaryjnej pracy co najmniej 2 mln godzin. Oferowane dyski muszą znajdować się na liście kompatybilności producenta urządzenia dyskowego NAS. |
| RAID | Obsługa RAID co najmniej: JBOD, Single, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Obsługiwane systemy plików | EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ |
| Obsługiwane protokoły | SSH, Telnet, HTTP(S), FTP, CIFS/SMB, AFP |
| Funkcje i usługi | iSCSI Service, Serwer LDAP, DDNS, serwerplików, serwer FTP |
| Porty | Co najmniej 2 porty 2,5GbE Base-T Co najmniej 4 porty USB 3.x |
| Zasilanie | Wbudowane reduntantne zasilacze, każdy o mocy maksymalnej nie przekraczającej 250W |
| Zgodność | VMWare, Microsoft Hyper-V, Windows Server 2022 i 2025 |
| Gwarancja | Gwarancja producenta co najmniej 36 miesięcy. |

Zakup serwera do archiwizacji

| Obszar wymagań | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Obudowa | Typu rack o wysokości maksymalnie 1U z możliwością instalacji do 8 dysków 2.5" Hot-Plug, z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. |
| Płyta główna | Umożliwiająca zainstalowanie dwóch procesorów. Chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. Możliwość obsługi do 1TB pamięci RAM lub więcej. |
| Procesor | Zainstalowane dwa procesory co najmniej ośmiordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z oferowanym serwerem, umożliwiające osiągnięcie przez serwer wyniku co najmniej 165 punktów w teście SPECrate2017_int_base według wyników publikowanych na stronie www.spec.org. Do oferty należy załączyć wydruk z ww. strony, dopuszcza się wydruk w języku angielskim. |
| Pamięć RAM | Zainstalowane co najmniej 128 GB DDR5 RDIMM co najmniej 5600MT/s. |
| Grafika | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości co najmniej 1920 x 1200 |
| Sieć | Co najmniej: 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz 4 interfejsy sieciowe 10/25Gb Ethernet w standardzie SFP28. |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 3 dyski Hot-Plug SSD o pojemności co najmniej 960 GB każdy oraz Zainstalowane 4 dyski Hot-Plug z interfejsem SAS o prędkości obrotowej co najmniej 10 tys. obr./min. pojemności co najmniej 2,4 TB każdy. |
| Kontroler dyskowy | Sprzętowy kontroler dyskowy z nieulotną pamięcią cache co najmniej 8GB, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. |
| Porty | Co najmniej 3 zewnętrzne porty USB, w tym co najmniej 1 port USB 3.x. Co najmniej 2 porty VGA, w tym co najmniej 1 port na panelu przednim. Możliwość rozbudowy o port RS232. |
| Zasilanie | Redundantne zasilacze hotplug o mocy nie większej niż 1100W każdy. |
| Zarządzanie | Dedykowany moduł zdalnego zarządzania, diagnostyki i monitorowania pracy serwera, niezależny od systemu operacyjnego, posiadający dedykowany port 1 GbE. |
| Bezpieczeństwo, diagnostyka | - Blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. - Moduł TPM 2.0 - Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, pozwalający jednoznacznie stwierdzić, czy system działa poprawnie i pokazujący podstawowe stany działania serwera w tym adres IP karty zarządzającej. - Obudowa wyposażona w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej działającej co najmniej na urządzeniach Android i Apple iOS przy użyciu Bluetooth LE lub WiFi. |
| System operacyjny | Zainstalowany na serwerze system operacyjny, kompatybilny z oferowanym serwerem, spełniający nw. wymagania minimalne: - Możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym. - Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. - Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. - Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. - Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. - Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, - umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. - Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET - Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. - Graficzny interfejs użytkownika, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, - Mechanizmy logowania w oparciu ologin i hasło. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. - Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights Management). - Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. - Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: - Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, - Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - Podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, - Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. - Bezpieczny mechanizm dołączania do domeny uprawnionych użytkowników prywatnych urządzeń mobilnych opartych o iOS i Windows 10 i wyższych. - Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. - Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej. - Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - dystrybucję certyfikatów poprzez http, - konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen, - automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. - Szyfrowanie plików i folderów. - Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). - Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. - Serwis udostępniania stron WWW. - Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), - Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), - Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, - Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: - Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, - Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych. - Obsługi 4-KB sektorów dysków - Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra - Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API. - Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunkmode) - Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. - Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath). - Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. - Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. - Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. - Zorganizowany system szkoleń i dostępne materiały edukacyjne w języku polskim. Zaoferowana wraz z serwerem licencja na system operacyjny: - musi zostać tak dobrana, aby była zgodna z zasadami licencjonowania producenta i pozwalała na legalne używanie na oferowanym serwerze, - musi obejmować najnowszą wersję systemu dostępną na dzień składania oferty oraz uprawniać do instalacji wersji poprzedniej (tzw. downgrade), - musi uprawniać do zainstalowania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym oraz umożliwiać zainstalowanie instancji wirtualnych tego serwerowego systemu operacyjnego w liczbie umożliwiającej Wykonawcy zainstalowanie wszystkich elementów oprogramowania, które muszą zostać zainstalowane na serwerze w związku z realizacją zamówienia, - musi obejmować licencje dostępowe dla 40 użytkowników, jeśli takie licencje są wymagane przez producenta do dostępu do oprogramowania serwerowego. Wymagane dostarczenie nośników instalacyjnych umożliwiających instalację zarówno najnowszej, jak i poprzedniej wersji systemu. Do oferty należy załączyć potwierdzenie kompatybilności serwera z oferowanym systemem operacyjnym (wydruk ze strony producenta systemu operacyjnego, dopuszcza się wydruk w języku angielskim). |
| Wymagania środowiskowe | Oferowany serwer musi być zgodny z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych. Do oferty należy załączyć deklarację zgodności z dyrektywą RoHS. |
| Warunki gwarancyjne, wsparcie techniczne | Co najmniej pięcioletnia gwarancja producenta, obejmująca wszystkie komponenty serwera wchodzące w skład oferowanej konfiguracji. Usługi serwisu gwarancyjnego muszą być realizowane w miejscu instalacji urządzenia. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w języku polskim poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta lub dedykowany polskojęzyczny portal techniczny producenta. W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość weryfikacji - na podstawie numeru seryjnego urządzenia - pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. Usługa realizowana przez polskojęzyczny portal producenta. |

Zakup oprogramowania do backupu

| Obszar wymagań | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Licencja | Wymagane dostarczenie licencji wieczystej umożliwiającej ochronę 10 serwerów wirtualnych, uprawniającej do korzystania ze wsparcia producenta przez co najmniej do 30.06.2026 r. |
| Wymagania ogólne | Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMwareoraz Microsoft Hyper-V. Wszystkie niżej wskazane funkcjonalności muszą być dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba że wyszczególniono inaczej. Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z sieciowych urządzeń plikowych NAS opartych o SMB, CIFS i/lub NFS oraz bezpośrednio z serwerów plikowych opartych o Windows i Linux. |
| Wymagania szczegółowe | Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej. Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków. Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie kopii zapasowych w trybach: pełny, pełny syntetyczny, przyrostowy i odwrotnie przyrostowy (tzw. reverse-inremental). Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji. Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu. Oprogramowanie musi zapewniać warstwę abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami pamięci masowej, pozwalając utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe. Wymagane jest wsparcie dla nieograniczonej liczby pamięci masowych to takiej puli. Proces migracji danych powinien być zautomatyzowany. Jedynie unikalne bloki mogą być przesyłane w celu oszczędności pasma oraz przestrzeni na przechowywane dane. Funkcjonalność ta nie może mieć wpływu na możliwości odtwarzania danych. Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota. Oprogramowanie musi oferować portal samoobsługowy, umożliwiający odtwarzanie użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów (w tym odtwarzanie point-in-time). Oprogramowanie musi zapewniać możliwość delegacji uprawnień do odtwarzania na portalu. Oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z innymi systemami poprzez wbudowane RESTful API. Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji. Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji. Oprogramowanie musi posiadać mechanizmy chroniące przed utratą hasła szyfrowania. Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych używających współdzielonych dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX). Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych. |
| Wymagania RPO | Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej. Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy śledzenia zmienionych plików przy zabezpieczaniu udziałów plikowych. Oprogramowanie musi oferować możliwość sterowania obciążeniem storage'u produkcyjnego tak aby nie przekraczane były skonfigurowane przez administratora backupu poziomy latencji. Funkcjonalność ta musi być dostępna na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z bezpośrednim wykorzystaniem snapshotów macierzowych. Musi też zapewniać odtwarzanie maszyn wirtualnych z takich snapshotów. Proces wykonania kopii zapasowej nie może wymagać użycia jakichkolwiek hostów tymczasowych. Opisana funkcjonalność powinna działać w środowisku VMware. Oprogramowanie musi posiadać wsparcie dla VMwarevSAN potwierdzone odpowiednią certyfikacją VMware. Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów. Oprogramowanie musi wspierać BlockClone API w przypadku użycia Windows Server z systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu. Podobna funkcjonalność musi być zapewniona dla repozytoriów opartych o linuxowy system plików XFS. Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów oraz replikacji wirtualnych maszyn z wykorzystaniem wbudowanej akceleracji WAN. Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji asynchronicznej włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMwarevSphere pomiędzy hostami ESXi oraz pomiędzy hostami Hyper-V. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji. Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji ciągłej, opartej o VMware VAIO, włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMwarevSphere. Dla replikacji ciągłej musi być możliwość zdefiniowania dziennika pozwalającego na odzyskanie danych z dowolnego punku w ramach ustalonego parametru RPO. Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replicaseeding) Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN) |
| Wymagania RTO | Oprogramowanie musi umożliwiać jednoczesne uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana dla środowisk Vmware i Hyper-V niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych. Dodatkowo dla środowiska vSphere i Hyper-V powyższa funkcjonalność powinna umożliwiać uruchomianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny fizyczne oraz chmura publiczna). Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować taką migrację swoimi mechanizmami. Oprogramowanie musi pozwalać na zaprezentowanie pojedynczego dysku bezpośrednio z kopii zapasowej do wybranej działającej maszyny wirtualnej vSpehre. Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków. Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora, lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików. Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików bezpośrednio do maszyny wirtualnej poprzez sieć, przy pomocy API dla platformy VMware i PowerShell Direct dla platformy Hyper-V. Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie pojedynczych plików z systemów Windows i Linux. Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM oraz Windows Storage Spaces. Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej. Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie obiektów Active Directory takich jak konta komputerów, konta użytkowników, dowolnych atrybutów, rekordów DNS zintegrowanych z AD, Microsoft System Objects, certyfikatów CA, elementów AD Sites. Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN. |
| Wymagania ograniczenia ryzyka | Oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) dla vSphere i Hyper-V używając wirtualnych maszyn uruchamianych bezpośrednio z plików backupu. Dla VMware oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie takiego środowiska bezpośrednio ze snapshotów macierzowych stworzonych na wspieranych urządzeniach. Oprogramowanie musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wielu wirtualnych maszyn jednocześnie z dowolnego backupu według własnego harmonogramu w izolowanym środowisku. Testy powinny uwzględniać możliwość uruchomienia dowolnego skryptu testującego również aplikację uruchomioną na wirtualnej maszynie. Testy muszą być przeprowadzone bez interakcji z administratorem. Oprogramowanie musi umożliwiać dwuetapowe, automatyczne, odtwarzanie maszyn wirtualnych z możliwością wstrzyknięcia dowolnego skryptu przed odtworzeniem danych do środowiska produkcyjnego. |
| Wymagania dla agenta | Rozwiązanie musi wykonywać kopię zapasową systemu Windows oraz Linux wykorzystując agenta znajdującego się wewnątrz systemu operacyjnego. Rozwiązanie musi wspierać systemy operacyjne Windows w wersjach klienckich oraz serwerowych. Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie pojedynczych plików z systemów Windows. Rozwiązanie musi mieć możliwość instalacji oraz zarządzania wykorzystując tryb niezależny (per agent) jak również zcentralizowany (poprzez centralną konsolę zarządzającą) Rozwiązanie musi wspierać systemy oparte o Microsoft Failover Cluster. Rozwiązanie musi wspierać zabezpieczanie do oraz odzyskiwanie z urządzeń blokowych pozwalając na odzysk całej maszyny (tzw. bare metal recovery) wybranych wolumenów, oraz wybranych plików i folderów. Rozwiązanie musi wspierać backup podłączonych dysków USB Kopia zapasowa całej maszyny oraz pojedynczych wolumenów musi być wykonywana na poziomie blokowym. Rozwiązanie musi pozwalać na przechowywanie kopii zapasowych na zasobach lokalnych (wewnętrznych) dyskach zabezpieczanej maszyny, Direct Attached Storage (DAS), takich jak zewnętrzne dyski USB, eSATA lub Firewire, Network Attached Storage (NAS) pozwalającym na wystawienie swoich zasobów poprzez SMB (CIFS) lub NFS, bezpośrednio na zasobach obiektowych (w tym chmury). Rozwiązanie musi wspierać deduplikacje oraz kompresję na źródle. Dane wysyłane na repozytorium muszą być już odpowiednio przetworzone. Rozwiązanie musi wspierać kontrolę pasma sieciowego. Rozwiązanie musi wspierać ograniczenie wykonywania backupów dla konkretnych sieci bezprzewodowych. Rozwiązanie musi wspierać ograniczenia wykonywania backupów dla połączeń VPN. Rozwiązanie musi wspierać śledzenie zmienionych bloków podczas wykonywania kopii zapasowych. Dla systemów Windows technologia śledzenia bloków dla systemów serwerowych musi być certyfikowana przez Microsoft. Rozwiązanie musi wspierać technologię BitLocker. Rozwiązanie musi wspierać uruchamianie z nośnika odtwarzania. Rozwiązanie musi wspierać odzysk pojedynczych elementów aplikacji z jednoprzebiegowej kopii zapasowej dla Microsoft Active Directory, Microsoft SQL, Rozwiązanie musi wspierać odzysk do konkretnego punktu w czasie (point-in-time) dla wspieranych systemów bazodanowych. Rozwiązanie musi umożliwiać natychmiastowe publikowanie baz MS SQL poprzez bezpośrednie uruchomienie ich z pliku backupu. Rozwiązanie musi wspierać odzysk obrazów kopii zapasowych bezpośrednio do vSphere, Hyper-V. Rozwiązanie musi wspierać szyfrowanie. Rozwiązanie musi wspierać możliwość wykonywania kopii zapasowych stacji klienckich, lokalnie do repozytorium tymczasowego (cache), gdy połączenie sieciowe do głównego repozytorium kopii zapasowych jest niedostępne. Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność automatycznego zmniejszenia szybkości przetwarzania danych, aby nie dopuścić do obniżenia wydajności systemu zabezpieczanego. Rozwiązanie musi posiadać ochronę przed ransomware poprzez automatyczne odmontowanie nośnika po wykonanym backupie stacji klienckiej. Rozwiązanie musi wspierać tworzenie wielu zadań backupowych. |

Zakup UPS serwerowego

| Obszar wymagań | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Zasilacz awaryjny UPS do montażu w szafie rack Obudowa do montażu w szafie rack zajmująca nie więcej niż 2U |
| Topologia | Line-interactive |
| Moc | Moc pozorna co najmniej 1500 VA Moc czynna co najmniej 900 W |
| Parametry elektryczne | Zasilanie jednofazowe 230 V AC Napięcie wyjściowe 230 V AC Napięcie wyjściowe o przebiegu sinusoidalnym Wbudowana automatyczna regulacja napięcia (AVR) |
| Czas przełączania | Czas przełączania na pracę bateryjną nie więcej niż 10 ms |
| Gniazda i przyłącza zasilania | Złącze wejściowe IEC 320 C14 Co najmniej 4 gniazda wyjściowe IEC 320 C13 |
| Akumulator | Czas ładowania akumulatora do pełna nie więcej niż 3 godziny |
| Komunikacja i zarządzanie | Panel sterowania: wielofunkcyjny wyświetlacz LCD do prezentacji stanu i parametrów pracy Co najmniej 1 port komunikacyjny USB Co najmniej 1 port komunikacyjny szeregowy Co najmniej 1 port Ethernet RJ-45 do zdalnego monitorowania UPS |
| Funkcjonalność | UPS musi zapewniać możliwość inicjowania i realizacji kontrolowanego, automatycznego zamykania systemu operacyjnego chronionego urządzenia w przypadku zaniku zasilania sieciowego. Zamknięcie systemu operacyjnego musi być realizowane w sposób automatyczny i kontrolowany, bez konieczności ręcznej interwencji użytkownika. Zamknięcie systemu operacyjnego musi być realizowane z wykorzystaniem oprogramowania producenta UPS lub oprogramowania z nim równoważnego, komunikującego się bezpośrednio z UPS. W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego do oprogramowania producenta UPS, Wykonawca dostarczy licencję umożliwiającą realizację funkcji automatycznego, kontrolowanego zamykania systemów operacyjnych na co najmniej 4 chronionych urządzeniach.. Oprogramowanie musi obsługiwać co najmniej systemy operacyjne Microsoft Windows w wersjach wspieranych przez producenta systemu. |
| Gwarancja | Gwarancja producenta co najmniej 24 miesiące |

Zakup usług wdrożenia zakupionych rozwiązań

  - Wymagania ogólne dotyczące wdrożenia

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usług wdrożeniowych dla wszystkich urządzeń i oprogramowania opisanych w rozdziałach 1–5, w sposób zapewniający ich pełną funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz zgodność z wymaganiami Zamawiającego.

- Wdrożenie musi zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionych terminach, w sposób minimalizujący wpływ na bieżącą pracę urzędu.

- Wszystkie urządzenia przeznaczone do montażu w szafach rack muszą zostać zainstalowane w szafach wskazanych przez Zamawiającego, wraz z dostarczeniem kompletu niezbędnych akcesoriów montażowych, kabli zasilających i sygnałowych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawne uruchomienie, konfigurację oraz integrację dostarczonych rozwiązań z istniejącą infrastrukturą IT Zamawiającego.

- W ramach wdrożenia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania aktualizacji firmware oraz oprogramowania do wersji aktualnych na dzień wdrożenia, o ile nie koliduje to z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego.

  - Wdrożenie UTM

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Instalacja fizyczna urządzenia UTM w szafie rack, podłączenie do sieci zasilającej oraz infrastruktury sieciowej Zamawiającego.

- Wykonanie podstawowej konfiguracji systemu, obejmującej co najmniej:

- konfigurację interfejsów sieciowych i stref bezpieczeństwa,

- konfigurację polityk firewall zgodnie z uzgodnioną koncepcją bezpieczeństwa,

- konfigurację mechanizmów ochrony (IPS, antywirus, kontrola aplikacji, filtrowanie treści WWW),

- konfigurację mechanizmów VPN (site-to-site i/lub client-to-site).

- Integracja urządzenia UTM z istniejącą infrastrukturą sieciową Zamawiającego, w tym z usługami katalogowymi, jeżeli są wykorzystywane.

- Konfiguracja mechanizmów monitoringu, logowania oraz raportowania zdarzeń bezpieczeństwa.

- Przeprowadzenie testów poprawności działania wdrożonych funkcji bezpieczeństwa.

  - Wdrożenie serwera NAS

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Instalacja serwera NAS w szafie rack oraz jego fizyczne podłączenie do sieci i zasilania.

- Konfiguracja macierzy dyskowej, w tym:

  - inicjalizacja dysków,

  - konfiguracja poziomów RAID zgodnie z najlepszymi praktykami bezpieczeństwa danych,

  - konfiguracja wolumenów i systemów plików.

  - Konfiguracja usług sieciowych serwera NAS, w szczególności:

  - usług udostępniania plików,

  - usług iSCSI,

  - integracji z usługami katalogowymi Zamawiającego.

- Wdrożenie polityk dostępu do danych oraz zabezpieczeń logicznych.

- Testy poprawności działania, dostępności i wydajności systemu NAS.

  - Wdrożenie serwera do archiwizacji wraz z systemem operacyjnym

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Instalacja serwera w szafie rack, podłączenie do sieci zasilającej i sieci teleinformatycznej.

- Konfiguracja modułu zdalnego zarządzania oraz podstawowych mechanizmów monitorowania sprzętu.

- Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w tym:

  - konfiguracja ról i usług systemowych,

  - konfiguracja mechanizmów bezpieczeństwa,

  - integracja z istniejącą domeną lub środowiskiem katalogowym.

- Konfiguracja mechanizmów wirtualizacji oraz przygotowanie środowiska pod potrzeby archiwizacji danych.

- Wykonanie testów poprawności działania serwera oraz usług systemowych.

  - Wdrożenie oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Instalacja oprogramowania backupowego na wskazanej przez Zamawiającego maszynie wirtualnej / serwerze.

- Konfiguracja repozytoriów kopii zapasowych z wykorzystaniem serwera NAS i/lub serwera archiwizacji.

- Utworzenie polityk kopii zapasowych obejmujących co najmniej:

  - maszyny wirtualne,

  - serwery plików,

  - dane przechowywane na urządzeniach NAS.

- Konfiguracja harmonogramów wykonywania kopii zapasowych oraz mechanizmów retencji danych.

- Przeprowadzenie testów odtwarzania danych (co najmniej test odtworzenia wybranych plików lub maszyn wirtualnych).

  - Wdrożenie zasilacza awaryjnego UPS

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Instalacja UPS w szafie rack oraz podłączenie do infrastruktury zasilającej i chronionych urządzeń.

- Konfiguracja interfejsów komunikacyjnych UPS oraz integracja z systemami operacyjnymi chronionych serwerów.

- Konfiguracja mechanizmów automatycznego, kontrolowanego zamykania systemów operacyjnych w przypadku zaniku zasilania.

- Przeprowadzenie testów poprawności działania UPS, w tym testu zaniku zasilania.

- Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi i monitorowania UPS.

  - Dokumentacja powdrożeniowa

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powdrożeniowej obejmującej:

  - opis wykonanych prac wdrożeniowych,

  - schemat logiczny wdrożonej infrastruktury,

  - opis konfiguracji kluczowych elementów systemu,

  - procedury podstawowej administracji i eksploatacji.

- Dokumentacja musi zostać przekazana w formie elektronicznej w języku polskim.

Zakup usług szkolenia administratora IT

- Zamówienie obejmuje przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla administratora IT Zamawiającego (1 osoba) w zakresie wdrażanych funkcjonalności zabezpieczeń, tj.: bezpieczeństwa sieci komputerowej w oparciu o urządzenia UTM.

- Szkolenie musi dotyczyć rozwiązań oferowanych przez Wykonawcę, tj. oferowanych urządzeń UTM i musi być autoryzowane przez ich producenta.

- Szkolenia muszą być prowadzone w formie wykładu z ćwiczeniami praktycznymi w środowisku testowym.

- Wymagany czas szkolenia – co najmniej 21 godzin w podziale na maksymalnie 3 dni szkolenia.

- Szkolenie musi być realizowane w trybie on-line.

- Po zakończeniu szkoleń Wykonawca przekaże uczestnikowi certyfikat ukończenia szkolenia. Certyfikat musi zawierać co najmniej: imię i nazwisko uczestnika, informację o ilości godzin i zrealizowanym zakresie tematycznym.

- W trakcie lub po zakończeniu szkoleń Wykonawca udostępni Zamawiającemu materiały wykorzystywane przez prowadzącego w trakcie szkolenia w formie elektronicznej do pobrania.

- Wykonawca uwzględni w programie szkoleń minimalny zakres zagadnień wskazany poniżej w sekcji „Ramowy program szkoleń”.

Ramowy program szkoleń

- Wprowadzenie do architektury bezpieczeństwa sieci, obejmujące omówienie podstawowych koncepcji projektowania i funkcjonowania rozwiązań zabezpieczających infrastrukturę teleinformatyczną w środowisku organizacyjnym.

- Zarządzanie centralne infrastrukturą bezpieczeństwa, w tym mechanizmy centralnego nadzoru, konfiguracji, monitorowania zdarzeń oraz utrzymania spójnych polityk bezpieczeństwa dla wielu urządzeń sieciowych.

- Segmentacja sieci z wykorzystaniem logicznych mechanizmów separacji ruchu, takich jak wirtualne sieci oraz wirtualne instancje urządzeń zabezpieczających, umożliwiające wydzielanie niezależnych domen bezpieczeństwa.

- Wysoka dostępność systemów bezpieczeństwa, obejmująca projektowanie, konfigurację i utrzymanie rozwiązań redundancji oraz klastrów zapewniających ciągłość działania usług sieciowych.

- Wykorzystanie dynamicznych protokołów routingu w infrastrukturze bezpieczeństwa, w tym zasady konfiguracji i zastosowania protokołów routingu wewnętrznego i zewnętrznego w środowiskach korporacyjnych.

- Tworzenie i zarządzanie profilami bezpieczeństwa, obejmujące definiowanie polityk ochrony, mechanizmów filtrowania ruchu oraz kontroli dostępu w urządzeniach zabezpieczających.

- Konfiguracja i utrzymanie bezpiecznych tuneli komunikacyjnych typu site-to-site opartych o mechanizmy kryptograficzne, przeznaczonych do łączenia rozproszonych lokalizacji organizacji.

- Automatyzacja zestawiania połączeń szyfrowanych pomiędzy lokalizacjami, w tym mechanizmy umożliwiające dynamiczne i automatyczne tworzenie tuneli komunikacyjnych na żądanie.

- Integracja elementów infrastruktury bezpieczeństwa w ramach spójnej architektury, obejmującej centralne zarządzanie, analizę zdarzeń oraz współpracę wielu komponentów systemu zabezpieczeń.

- Optymalizacja wydajności urządzeń brzegowych i systemów bezpieczeństwa poprzez wykorzystanie mechanizmów przyspieszenia sprzętowego oraz efektywne zarządzanie zasobami obliczeniowymi.