KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2018 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 2023, poz. 1094, tekst jednolity.)

PRZEDSIĘWZIĘCIE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU OTWORU WIERTNICZEGO 
POWYŻEJ 100 m I MONTAŻU URZĄDZEŃ WODNYCH SŁUŻĄCYCH

DO POBORU WODY PODZIEMNEJ W OTWORZE STUDZIENNYM NR 3b PROJEKTOWANYM NA TERENIE DZIAŁKI NR 92/4, OBRĘB EWIDENCYJNY 0013 WIŚLINY, 
GMINA SADLINKI

INWESTOR:

Gmina Sadlinki, ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki

WYKONAWCA:

GEO-PLAN s.c. Paweł Nerkowski, Katarzyna Marek, ul. Diany 12/5, 80-299 Gdańsk

Gdańsk, luty 2024  r.

SPIS TREŚCI

1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia	3

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną	6

3. Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności - ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia)	11

4. Opis wariantów przedsięwzięcia	12

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii	13

6. Rozwiązania chroniące środowisko	13

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko	15

8. Przewidywana ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz ich wpływ na środowisko.	16

9. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko	18

10. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia	18

11. Określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany	19

12. Wpływ klimatu i jego zmian na przedsięwzięcie (adaptacja przedsięwzięcia do zmian klimatu)	19

13. Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem	20

14. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej	20

15. Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.	20

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Mapa dokumentacyjna w skali 1: 25000

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1: 1000

- Schemat projektowanych urządzeń wodnych studni głębinowej nr 3b

- Projekt geologiczno-techniczny wykonania otworu nr 3b

- Decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego nr DROŚ-G.7430.1.36.2023 z dnia 18.12.2023 r. zatwierdzająca "Projekt robót geologicznych na likwidację otworów nr 3a
oraz wykonanie nowego otworu studziennego nr 3b na ujęciu wód podziemnych Wiśliny, gmina Sadlinki".

- Zaświadczenie Urzędu Gminy w Sadlinkach dotyczące MPZG

- Wypis i wyrys z rejestru gruntów

- Mapy terenów objętych ochroną

# 1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Niniejszy wniosek dotyczy realizacji przedsięwzięcia, jakim jest montaż urządzeń służących do poboru wody oraz wykonanie obudowy studziennej w projektowanym otworze studziennym 
nr 3b zlokalizowanym na działce nr 92/4, obręb ewidencyjny 0013 Wiśliny. Właścicielem działki jest Skarb Państwa, a gospodarowaniem zasobem nieruchomości zajmuje się Starosta Kwidzyński.
 Studnia nr 3b będzie studnią zastępczą dla otworu nr 3a, który ze względu na kolmatację strefy przyfiltrowej i piaszczenie obniżył swoje parametry hydrogeologiczne i został przeznaczony do likwidacji.

Ubiegającym się o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Gmina Sadlinki, ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839) planowane przedsięwzięcie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tj. urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione a art. 2 ust. 1 pkt 37, 
o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę (art. 3 ust. 1 pkt 73).

Ponadto wiercenie projektowanej studni przewiduje się do głębokości 105 m. Zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839) planowane przedsięwzięcie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
tj. wiercenie wykonane w celu zaopatrzenia w wodę z wyłączeniem wykonywania ujęć wód podziemnych o głębokości mniejszej niż 100 m (art. 3 ust. 1 pkt. 43 b).

Niniejsza Karta informacyjna przedsięwzięcia została sporządzona zgodnie z art. 62a 
i 63 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023, poz. 1094, tekst jednolity).

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia następuje przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych wydawanego na podstawie ustawy z dnia 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2023, poz. 1478, tekst jednolity).

Projektowana studnia nr 3b będzie położona w obrębie ujęcia wód podziemnych 
w miejscowości Wiśliny zlokalizowanego wzdłuż drogi do Kwidzyna.   Studnia będzie położona na działce nr 92/4, obręb ewidencyjny 0013 Wiśliny. Ujęcie dostarcza wodę mieszkańcom miejscowości Kaniczki, Wiśliny, Nebrowo Małe i Grabowo.

Po wykonaniu otworu studziennego zostanie opracowana dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca wydajność eksploatacyjną nowego otworu ujęcia oraz uaktualniony operat wodnoprawny na pobór wody.

Teren, na którym projektuje się studnie jest położony w Regionie Wodnym Dolnej Wisły, znajdującym się w obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dla obszaru Dorzecza Wisły opracowano „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, który został opublikowany w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 04 listopada 2022 r. 
(Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

Planowane przedsięwzięcie – wiercenie otworu studziennego powyżej 100 m głębokości i wykonanie urządzeń wodnych (obudowy studziennej) o możliwości poboru powyżej 10 m3/h jest zlokalizowane w obszarze jednolitych części wód podziemnych o nazwie JCWPd 30.

Ogólna charakterystyka środowiskowa JCWPd nr 30:

- Kod JCWPd: GW200030

- Powierzchnia JCWPd: 1236,13 km2

- Typ warstwy wodonośnej: porowy, porowo-szczelinowy

- Stratygrafia: czwartorzęd, paleogen-kreda

- Litologia: piaski drobnoziarniste

- Obszar dorzecza: dorzecze Wisły

- Region wodny: Dolnej Wisły

- ocena stanu wód JCWPd 30:

- stan ilościowy: dobry

- stan chemiczny: dobry

- stan JCWPd: dobry

- ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych: niezagrożona

Ramowa Dyrektywa Wodna przewiduje dla wód podziemnych główne cele środowiskowe:

- zapobieganie dopływowi lub ograniczanie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,

- zapobieganie pogorszeniu się stanu wszystkich części wód podziemnych,

- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,

- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego
trendu stężenia każdego zanieczyszczenia, powstałego wskutek działalności człowieka.

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących, w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu.

Teren gdzie projektuje się studnie nr 3b znajduje się poza obszarami przeznaczonymi do ochrony siedlisk lub utrzymania gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. W najbliższym sąsiedztwie ujęcia znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

- Rezerwat Wiosło Duże  – położony w odległości ok. 3,0 km na północ od ujęcia,

- Rezerwat Wiosło Małe – położony w odległości ok. 4,5 km na północ od 
                 ujęcia,

- Nadwiślański Park Krajobrazowy – położony w odległości ok. 1,0 km na    
                 zachód od ujęcia,

- Park Krajobrazowy Góry Łosiowe - położony w odległości ok. 7,5 km na    
                 południe od ujęcia,

- Sadliński Obszar Chronionego Krajobrazu - położony w odległości ok. 6,0 km na    
                 wschód od ujęcia,

- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kwidzyńskiej - położony w odległości 
                 ok. 0,7 km na zachód od ujęcia,

- Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu - położony w odległości ok. 4,0 km 
                 na północ od ujęcia,

- NATURA 2000 obszar ptasi Dolina Dolnej Wisły - położony w odległości ok. 0,7 km 
                 na zachód od ujęcia,

- NATURA 2000 obszar siedliskowy Dolna Wisła - położony w odległości 0,7 km 
                 na zachód od ujęcia.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obszarze jednolitej część wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem RW 20001052269 o nazwie Kanał Palemona. Posiada ona status – sztucznej części wód. Potencjał ekologiczny określono jako słaby, a stan chemiczny poniżej dobrego. Stan ogólny jest zły. Ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określono jako zagrożoną ze względu na występującą presje hydromorfologiczną i chemiczną. Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych będzie osiągnięcie, co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i chemicznego.

Wiercenie otworu studziennego i montaż urządzeń wodnych w tym, obudów studziennych zgodnie z warunkami ustalonymi w niniejszym opracowaniu nie spowoduje dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych, a więc pogorszenia ich stanu jakościowego i ilościowego. Ponadto wykonanie otworu studziennego i montaż urządzeń do poboru wody, nie będzie sprzeczna z celami środowiskowymi ustalonymi w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły oraz nie naruszy ustalonych warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły, a tym samym nie wpłynie negatywnie na ich realizację.

Wymagania w stosunku do jednolitych części wód podziemnych wymienionych w Rozporządzeniu w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły to gospodarowanie wodami w taki sposób, aby poziom wód podziemnych nie podlegał wahaniom, które mogłyby doprowadzić do wystąpienia szkód w ekosystemach lądowych zależnych od wód podziemnych.

W świetle powyższego podstawowe znaczenie dla poprawy stanu jednolitych części wód powinny mieć działania wynikające z nieprzekraczania dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych, bowiem nadmierny pobór przekraczający dostępne do zagospodarowania zasoby wód podziemnych może przyczynić się do obniżenia zwierciadła wód podziemnych i w efekcie do zaburzenia zasobów tych wód oraz pogarszania ich jakości. Dlatego pompa głębinowa w projektowanej studni została dobrana w taki sposób, aby podczas eksploatacji nie przekraczano jej maksymalnej wydajności eksploatacyjnej.  Przy takim poborze wody nie istnieje niebezpieczeństwo nadmiernej eksploatacji, która mogłaby powodować zaburzenia w zasobności wód podziemnych. Montaż urządzeń wodnych, nie będzie więc sprzeczny z celami środowiskowymi ustalonymi w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły oraz nie naruszy ustalonych warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły, a tym samym nie wpłynie negatywnie na ich realizację.

Otwór studzienny nr 3b projektuje się wykonać metodą udarową do głębokości 105,0 m, na działce nr 92/4, obręb ewidencyjny 0013 Wiśliny. Właścicielem działki jest Skarb Państwa, 
a gospodarowaniem zasobem nieruchomości zajmuje się Starosta Kwidzyński.

Otwór studzienny nr 3b zostanie wyposażony w obudowę naziemną z kręgów betonowych. Zastosowana konstrukcja gwarantuje szybki i bezproblemowy dostęp do armatury studni z powierzchni terenu, ochronę przed czynnikami zewnętrznymi i wysokim poziomem wód gruntowych.

Działka na której będzie realizowane przedsięwzięcie polegające na odwierceniu otworu studziennego i  montażu urządzeń do poboru wody położona jest w granicach gminy Sadlinki. Na obszarze projektowanego zadania nie występują obszary: wodno – błotne. Lokalizację planowanego przedsięwzięcia przedstawiono na zał. nr 1 i 2.

Gmina Sadlinki nie posiada ważnego planu miejscowego, a zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sadlinki działka nr 92/4 położona jest w obszarze zabudowanym.

Na podstawie Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły 
(Dz. U. 2016, poz. 1841) oraz mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stwierdza się, że projektowana studnie nr 3b nie będzie położona na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi.

Mała skala przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń do poboru wody rozwiąże potencjalne problemy Inwestora z dostawą wody dla mieszkańców miejscowości Kaniczki, Wiśliny, Nebrowo Małe i Grabowo.

Oddziaływanie przedsięwzięcia w czasie jego wykonywania będzie ograniczone do obszaru lokalizacji projektowanej studni tj. do części działki 92/4 w obrębie ogrodzonego terenu ujęcia 
w miejscowości Wiśliny.  W przyszłości podczas pracy ujęcia przewiduje się, że zasięg leja depresji studni wyniesie ok. 290 m.

Właściwe prowadzenie robót wiertniczych i przy instalacji obudowy studziennej (urządzeń wodnych) spowoduje, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego tych wód, jak również nie będzie miała negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia (wykonanie obudowy), nie będzie miało miejsca trwałe przekształcenie powierzchni terenu. Zmiana zagospodarowania działki będzie związana jedynie  z montażem obudowy. Projektowana studnia będzie znajdować się w obrębie wyznaczonego terenu ochrony bezpośredniej dla ujęcia w miejscowości Wiśliny.

# 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną

Urządzenia wodne będą zlokalizowane na działce nr 92/4, obręb ewidencyjny 0013 Wiśliny. Współrzędne geograficzne w układzie WGS 84 i topograficzne w układzie 2000 wynoszą:

Tabela 1. Współrzędne projektowanej studni

| Nr studni | Współrzędne topograficzne układ 2000 |  | Współrzędne geograficzne WGS 84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | φ | λ |
| 3b | 5 949 281,66 | 6 551 984,13 | 5340’20,6”N | 1847’11,9”E |

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej studni znajdują się obszary rolnicze i łąki, oraz tereny zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej miejscowości Wiśliny. Około 0,8 km na wschód od ujęcia przepływa Wisła. Dominuje tu roślinność trawiasta, a bliżej koryta Wisły również pojedyncze drzewa (liściate) i krzewy. Swoje tereny bytowania mają tu owady typowe dla terenów trawiastych takie jak: pasikoniki, świerszcze, chrząszcze, motyle, mrówki, trzmiele, osy, pająki.  Ponadto można spotkać tu ślimaki, kreta, mysz, a z ptaków: wróbla, kosa, srokę, sikorki (głównie bogatkę), kawkę, sójkę.

Teren gdzie będzie znajdować się studnia to obszar regularnie koszony i utrzymywany przez zarządcę ujęcia, gdyż jest to teren ochrony bezpośredniej. Podczas prowadzenia robót wiertniczych i montażu urządzeń do poboru wody nie planuje się wycinki drzew i krzewów. Zaznaczyć należy również, że prace związane z wykonaniem studni będą krótkotrwałe i nie będą generowały dużego hałasu.  Ponadto ujęcie w miejscowości Wiśliny  funkcjonuje od kilkudziesięciu lat i nie obserwuje się jego negatywnego wpływu na faunę i florę tego terenu.

Według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski J. Kondrackiego, obszar projektowanych robót geologicznych położony jest w Dolinie Kwidzyńskiej (314.81). Dolina Kwidzyńska stanowi północną część Doliny Dolnej Wisły. Rzeka wcięła tu dolinę, która ma cechy młodej egzaracyjno - akumulacyjnej formy geologicznej o dobrze zarysowanych zboczach, dnie i krawędziach. Na odcinku kwidzyńskim dolina uformowała się podczas przełamania się Wisły w kierunku Morza Bałtyckiego. Obecnie Wisła płynie po zachodniej stronie doliny, która ma tu przeciętnie 8 km szerokości, tworząc 6 km przewężenie na odcinku Kwidzyn-Opalenie.

Zgodnie z Rastrową mapą podziału hydrograficznego Polski ujęcie wód podziemnych 
w miejscowości Wiśliny znajduje się w zlewni Zalewu Wiślanego.

Opis budowy geologicznej wykonano na podstawie otworów ujęcia w miejscowości Wiśliny, wykonanego przekroju hydrogeologicznego oraz Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50000 i Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000 ark. Kwidzyn.

Najstarszymi rozpoznanymi na omawianym obszarze osadami są kredowe margle, piaskowce i wapienie glaukonitowe. Powyżej w profilu występują trzeciorzędowe margle glaukonitowe, piaski, piaskowce i gezy zaliczane do paleogenu, zalegające na oligoceńskich piaskach glaukonitowych z fosforytami oraz iłach. Miejscami są one przykryte przez osady miocenu, wykształcone jako iły, mułki i piaski z pyłem węglowym lub wkładkami węgla brunatnego.  Strop utworów kredowych na badanym terenie przebiega na głębokości ok. 120 m, natomiast trzeciorzędowych na głębokości ok. 90 m.

Osady czwartorzędowe na badanym terenie mają miąższość ok. 90 m. Bezpośrednio na utworach paleogenu zalega pakiet glin zwałowych o miąższości dochodzącej do ok. 20 m. Gliny te tworzą ciągłą warstwę, która występuje na niemal całym obszarze ark. Kwidzyn. Nad glinami zalega warstwa piaszczysta o miąższości ok. 10 m, a jej strop znajduje się na głębokości ok. 62 m 
w otworze nr 3a i 68 m w otworze nr 4a. budują ją głównie piaski drobnoziarniste, a lokalnie piaski średnioziarniste. W ich obrębie mogą występować soczewki iłów lub mułków o niewielkiej miąższości. Wyżej zalega kolejna warstwa gliny zwałowej o miąższości dochodzącej na badanym terenie do 65 m. Jest to ciągła warstwa występująca na niemal całym obszarze ark. Kwidzyn. W jej obrębie mogą występować soczewkowe wtrącenia piasków o miąższości dochodzącej maksymalnie do ok. 5 m. Gliny te w rejonie otworu nr 4a kontynuują się aż do powierzchni terenu, natomiast 
w pobliżu otworu nr 3a ponad glinami zalega jeszcze 17 metrowa warstwa piasków  różnoziarnistych, często z domieszką otoczaków.

Przewidywany profil geologiczny projektowanego otworu nr 3b

0 - 0,2 m - gleba piaszczysta z humusem,

0,2 - 4,0 m - piasek średnioziarnisty, brązowy

4,0 - 11,0 m - piasek drobnoziarnisty z wkładkami gliny

11,0 - 17,0 m - piasek średnioziarnisty z otoczakami

17,0 - 46,0 m - glina zwałowa z otoczakami

46,0 - 48,0 m - piasek drobnoziarnisty, szary

48,0 - 62,0 m - glina zwałowa z otoczakami

62,0 - 68,0 m - piasek drobnoziarnisty, szary

68,0 - 69,0 m - ił

69,0 - 72,0 m - piasek drobnoziarnisty, szary

72,0 - 88,0 m - glina zwałowa z otoczakami

88,0 - 102,5 m - piasek drobnoziarnisty, szary

102,5 - 105,0 m - piasek drobnoziarnisty, zwarty

Omawiany teren zlokalizowany jest w jednostce nr 1 Q/cTr/Cr  II. Poziom wodonośny 
w utworach trzeciorzędowych ma najczęściej miąższość 10 - 20 m, lokalnie osiąga nawet 40 m. Miąższość jego maleje do 5,0 m w kierunku południowym i południowo-wschodnim od Kwidzyna. Wydajności potencjalne studni są zróżnicowane, na północy w osi doliny Wisły wahają się między 50, a 70 m3/h, w jej centralnej części między 30, a 50 m3/h, a na południowej granicy obszaru między 10, a 30 m3/h.

Zasoby dyspozycyjne jednostkowe określono tu na < 100 m3/dobę/km2.

Użytkowy poziom wodonośny jest dobrze izolowany, ponieważ pokrywa utworów słabo przepuszczalnych ma ponad 50 m. Zwierciadło wody ma charakter napięty i na badanym terenie stabilizuje się ok. 12 m powyżej terenu, tj. na rzędnej ok. 27 m n.p.m.

W rejonie gdzie projektuje się otwór zastępczy 3b prawdopodobnie występują cztery warstwy wodonośne:

- I warstwa (przypowierzchniowa) związana z piaskami drobnoziarnistymi czwartorzędu 
                w otworze nr 3a została nawiercona na głębokości 3,0 m. Jej miąższość może dochodzić do

ok. 14 m. Zwierciadło wody ma tu charakter swobodny. Ze względu na to, że jest to 
                warstwa przypowierzchniowa narażona na zanieczyszczenia z powierzchni terenu nie ma 
                ona znaczenia eksploatacyjnego.

- II warstwa wodonośna również budowana przez drobnoziarniste piaski czwartorzędowe, 
                w otworze nr 3a została nawiercona na głębokości 46,0 m. Jej miąższość to zaledwie 
                2,0 m. Zwierciadło wody ma tu charakter napięty i stabilizuje się ok. 4,5 m powyżej 
                powierzchni terenu tj. na rzędnej ok. 19,5 m n.p.m. Ze względu na niewielką miąższość 
                warstwa ta nie ma znaczenia eksploatacyjnego.

- III warstwa wodonośna związana z piaskami drobnoziarnistymi czwartorzędu, w otworze 
                nr 3 została nawiercona na głębokości 62,0 m. Jej miąższość dochodzi do 10 m. Jednak 
                w jej obrębie mogą występować soczewkowe wkładki iłów i mułków. Zwierciadło wody ma    
                tu charakter napięty i stabilizuje się ok. 4,5 m powyżej powierzchni terenu, czyli tak samo 
                jak warstwa II. Oznacza to, że obje warstwy mogą posiadać ze sobą kontakt hydrauliczny. 
                Ze względu na niewielką miąższość dodatkowo zredukowaną przez wkładki iłów i mułków 
                warstwa ta nie ma znaczenia eksploatacyjnego.

- IV warstwa wodonośna (przewidziana do ujęcia otworem zastępczym nr 3b) budowana 
                 jest przez piaski drobnoziarniste paleogenu, w otworze nr 3a została nawiercona na 
                 głębokości 88,0 m. Jej miąższość dochodzi do ok. 15 m. Zwierciadło wody ma tu charakter 
                 napięty i stabilizuje się 12 m powyżej powierzchni terenu tj. na rzędnej ok. 27 m n.p.m. 
                 Współczynnik filtracji tej warstwy oszacowano na 0,0001352 m/s. Spływ wód 
                 podziemnych następuje w kierunku północnym i północno-zachodnim.

Ujęcie wód podziemnych w miejscowości Wiśliny zlokalizowane jest w granicach obszaru zasobowego zlewni Liwy z rzeką Elbląg (bez obszaru Żuław). Zasoby dyspozycyjne określono tu na 
Q = 386390 m3/d. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Liwy z rzeką Elbląg (bez obszaru Żuław) została zatwierdzona decyzją Ministra Środowiska nr DGKhg-4731-8/11084/6962/12/AW z dnia 20.03.2013 r.

Charakterystyki jakości wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Wiśliny dokonano na podstawie badań archiwalnych ze studni nr 3a i nr 4a.

Warstwa paleogeńska charakteryzuje się twardością na poziomie 96 mgCaCO3/dm3 i słabo zasadowym odczynem. Są to wody wodorowęglanowo-wapniowe. Normy dla wód pitnych zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) przekraczają jedynie stężenia żelaza (1500 µg/dm3) 
i manganu (150 µg/dm3) okresowo mogą pojawić się również przekroczenia stężeń jonu amonowego. Podwyższone stężenia żelaza i manganu nie wynikają z przyczyn antropogenicznych, 
a z naturalnych procesów zachodzących w warstwie wodonośnej. W przyszłości ze względu na miąższą warstwę utworów słabo przepuszczalnych prognozuje się że skład wód zostanie niezmienny z niewielką tendencją zwyżkową stężeń żelaza związaną z eksploatacją projektowanej studni.

Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2019, poz. 2148) wodę z ujęcia w miejscowości Wiśliny można zaliczyć do III klasy jakości (woda zadowalającej jakości). Wpływ na klasę wody surowej mają przede wszystkim stężenia związków żelaza (III klasa jakości - wody zadowalającej jakości), manganu i wapnia (II klasa jakości - wody dobrej jakości). Pozostałe parametry mieszczą się w I klasie jakości - wody bardzo dobrej jakości.

Przewidywać można zatem, że w nowej studni parametry mogą być podobne, jednak faktyczną jakość wody będzie można stwierdzić dopiero po wykonaniu otworu i poborze prób wody. Zaznaczyć należy również, że podwyższona zawartość żelaza i manganu w paleogeńskiej warstwie wodonośnej jest związana z naturalnymi procesami zachodzącymi w warstwie wodonośnej, a nie z działalnością człowieka.

Zarówno na terenie planowanego przedsięwzięcia jak i w jego sąsiedztwie, nie ma parków narodowych, obszarów ochrony uzdrowiskowej i terenów, na których znajdują się pomniki historii wpisane na listę dziedzictwa światowego.

W obrębie przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują również:

- obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliska lęgowe oraz ujścia rzek,

- obszary górskie,

- obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000,

- obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,

- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

- obszary przylegające do jezior,

- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

- wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe.

Przedmiotowy teren nie podlega ochronie w myśl ustawy z dnia 21.02.2020 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022, poz. 840, tekst jednolity).

Załącznik nr 2 ilustruje lokalizację planowanego przedsięwzięcia.

Uwzględniając zapisy art. 62 ust. 1 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023, poz. 1094, tekst jednolity) należy stwierdzić:

- eksploatacja ujęcia wód podziemnych w ramach przewidzianego zapotrzebowania nie wpłynie na zmianę reżimu wód podziemnych,

- ujęcie nie jest zlokalizowane w strefach ochronnych ujęć wód podziemnych i obszarów wód śródlądowych, na terenie uzdrowiska i obszarów ochrony uzdrowiskowej,

- ujęcie nie przylega do jezior i innych zbiorników powierzchniowych,

- ujęcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno – błotnych, obszarach górskich oraz leśnych,

- nie przewiduje się wycinki drzew,

- realizacja inwestycji nie spowoduje ponadnormatywnych uciążliwości w zakresie emisji zanieczyszczeń, wykorzystania zasobów naturalnych, ochrony przed hałasem, zużycia energii elektrycznej i cieplnej,

- przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w strefie ochrony archeologicznej,

- mając na względzie rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na okoliczną ludność,

- ze względu na swój charakter, przedsięwzięcie nie zmieni dotychczasowego sposobu użytkowania terenu oraz obszarów przyległych,

- nie będzie powodowało ponadnormatywnych emisji zanieczyszczeń do środowiska, nie jest związane z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, w trakcie realizacji przedsięwzięcia nie będą stosowane substancje i technologie stwarzające takie ryzyko,

- w trakcie budowy i rozbiórki przedsięwzięcie wiąże się z emisją hałasu i zanieczyszczeń do atmosfery w związku z pracą maszyn i sprzętu, wielkość tej emisji nie będzie powodować znaczącego oddziaływania na środowisko, ponieważ emisja związana z realizacją i rozbiórką przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkotrwały.

# 3. Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności - ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia)

Projektowana studnia 3b zastąpi przeznaczoną do likwidacji studnię 3a, która na skutek kolmatacji i intensywnego piaszczenia znacznie obniżyła swe parametry hydrogeologiczne.  Nowa studnia będzie wykorzystywana do zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Kaniczki, Wiśliny, Nebrowo Małe i Grabowo, a jej projektowana wydajność wynosi 50 m3/h.

Wiercenie otworu zastępczego nr 3b przewiduje się wykonać metodą udarową do głębokości 105 m, przy pomocy trzech kolumn rur:

-  kolumna rur  20"  - do głębokości 57,0 m,

-  kolumna rur  18"  - do głębokości 76,5 m,

-  kolumna rur  16"  - do głębokości 105,0 m,

W projektowanym otworze na głębokości 104,5 m p.p.t. na podsypce żwirowej projektuje się zabudować kolumnę filtrową o następującej konstrukcji:

- rura podfiltrowa PVC  zew.  225 mm, PN 12,5 - długości 2,0 m,

- część robocza - filtr szczelinowy lub siatkowy PVC  zew. 225 mm, PN 12,5 - długość 
14,0 m, obsypka piaszczysta wykonana wokół filtra,

- rura nadfiltrowa PVC  zew. 225 mm, PN 12,5 - długość 20,0 m.

Po zafiltrowaniu rury  16” należy podciągnąć do głębokości 88,0 m. Pozostałe rury  20" 
i  18" ze względu na somowypływy niemal ze wszystkich warstw wodonośnych również pozostają w otworze.  Wokół części roboczej filtra należy wykonać obsypkę piaszczystą, która zostanie dobrana przez nadzór geologiczny po wykonaniu analiz granulometrycznych. Pomiędzy rurą  16", a rurą nadfiltrową wykonać uszczelkę żwirową. Przestrzeń międzyrurową w przedziale głębokości 76,5 m do powierzchni zaiłować.

Otwór studzienny zostanie wyposażony w obudowę z kręgów betonowych ø 2500 mm posadowionych na powierzchni terenu. Wysokość obudowy będzie wynosiła ok. 2,7 m. Wokół zostanie wykonany nasyp piaszczysty, na którym zostaną zamontowane schody umożliwiające podejście do obudowy. Konstrukcja ma  gwarantować przede wszystkim szybki i bezproblemowy dostęp do armatury studni z powierzchni terenu. Ponadto taka konstrukcja (kręgi ø 2500 mm) zapewnia dużą ilość miejsca dla armatury, w tym wykonania odprowadzenia bocznego,  co jest szczególnie ważne przy występowaniu samowylewu.  
	Obudowa przykryta będzie płytą betonową z włazem stalowym okrągłym o średnicy 
600 mm i kominkiem wentylacyjnym  110 mm. Zejście do obudowy umożliwią stopnie złazowe 
w ścianie obudowy. W skład wyposażenia obudowy wchodzi: głowica studzienna, zawór do poboru prób wody, 2 wodomierze, 3 zawory odcinające i 2 zawory zwrotne. Wodomierze i zawory znajdują się zarówno na rurociągu tłocznym jak i na odprowadzeniu bocznym wykonanym ze względu na samowylew.

Ponadto w obudowie zostaną zamontowane następujące elementy:

- skrzynka energetyczna,

- skrzynka sterownicza,

- kabel zasilający agregat pompowy.

Schemat obudowy przedstawiono na załączniku graficznym nr 3.

W studni 3b zostanie zainstalowana pompa głębinowa Hydro-Vacuum GC 3.04 o następujących parametrach:

- moc silnika				5,5 kW

- wydajność max				36,0 m3/h

- wysokość tłoczenia max		54,0 m

# 4. Opis wariantów przedsięwzięcia

W przypadku ujęcia wody w miejscowości Wiśliny możliwymi wariantami są: wykonanie obudowy z kręgów betonowych lub obudowy napowierzchniowej typu Lange.

Analizując wariant realizacji przedsięwzięcia należy rozpatrzyć sposoby zabudowy urządzeń do poboru wody w obudowie z kręgów betonowych lub w obudowie naziemnej typu Lange. Z punktu widzenia ochrony środowiska przyrodniczego oba rozwiązania są równorzędne. Jednakże biorąc pod uwagę, że w nowej studni będzie samowylew i istnieje konieczność montażu odprowadzenia bocznego, obudowa w kręgach betonowych ø 2500 mm zapewni odpowiednią ilość miejsca dla tej konstrukcji, co może być problematyczne w obudowie naziemnej typu Lange. Inwestor dla studni nr 3b rezygnuje z montażu obudowy naziemnej typu Lange.

Na podstawie niniejszej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wnioskuje się o udzielenie decyzji środowiskowej na wykonanie otworu o głębokości przekraczającej 100 m i montaż urządzeń do poboru wody.

# 5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii

ETAP REALIZACJI:

- Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosi: 2,0 m3/dobę

- Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi: 35 l/dobę wykorzystane do napędzania urządzeń niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi 10 kW (do zasilania sprzętów wykorzystywanych w trakcie prac)

- Szacunkowe zapotrzebowanie podsypki do wykonania nasypu wokół obudowy studni: 7,85 m3.

ETAP EKSPLOATACJI:

- eksploatacja studni będzie prowadzona na podstawie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wody z ujęcia. Inwestor wystąpi z wnioskiem 
o aktualizację pozwolenia wodnoprawnego po otrzymaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i po wykonaniu studni oraz zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej.

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną dla nowego otworu wyniesie 
ok. 5,5 kW (wielkość związana z uruchomieniem i pracą pompy głębinowej, opuszczonej do otworu studziennego).

# 6. Rozwiązania chroniące środowisko

Prace związane z wykonaniem otworu studziennego nr 3b i montażem urządzeń do poboru wody będą prowadzone na działce nr 92/4, obręb ewidencyjny 0013 Wiśliny. Planowane przedsięwzięcie będzie wiązało się z oddziaływaniem na środowisko głównie w okresie jego realizacji i będzie ono miało charakter krótkotrwały i przejściowy. Wszystkie roboty będą wykonywane systemem mechanicznym i ręcznym. Teren po zakończeniu prac zostanie uprzątnięty
 i doprowadzony do stanu pierwotnego.

Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie ochrony środowiska gruntowo – wodnego 
na etapie realizacji inwestycji to wyposażenie zaplecza budowy w materiały sorpcyjne do stosowania w przypadku ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych oraz korzystanie ze sprawnego technicznie sprzętu. Materiały potrzebne do realizacji prac będą posadowione na terenie utwardzonym tak, aby zapobiec przedostaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego. Do wykonania zadania tj. wiercenia otworu i posadowienia obudowy studziennej będą miały zastosowanie tylko i wyłącznie sprawne środki transportu oraz sprzęt zmechanizowany 
(m. in. posiadający niezbędne atesty, utrzymywany w stanie zapewniającym ich sprawność, stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony, chroniony przed przeciążeniem ponad dopuszczalne obciążenie robocze), o niskiej emisji spalin i małej uciążliwości akustycznej. Ewentualne prace konserwacyjne sprzętu i maszyn budowlanych, a także naprawy i remonty będą prowadzone poza terenem inwestycji. Niesprawny technicznie sprzęt zostanie wywieziony przez wykonawcę prac i zastąpiony urządzeniami będącymi w dobrym stanie.

W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa skażenia substancjami ropopochodnymi, zaplecze budowy zostanie zorganizowane w sposób zabezpieczający wierzchnią warstwę gleby poprzez użycie folii nieprzepuszczalnej, zaś miejsca postojowe wykorzystywanego sprzętu będą wyposażone w maty sorpcyjne. Oleje, smary, ropa będą każdorazowo przechowywane w szczelnych pojemnikach. W przypadku wystąpienia ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych, wykonawca robót będzie posiadał zestaw sorpcyjny. W celu zabezpieczenia potrzeb socjalnych pracowników na terenie inwestycji zostanie postawiona toaleta wolnostojąca TOI-TOI wraz z mobilną umywalką, obsługiwana przez firmę zewnętrzną oraz kontener socjalny z funkcją kuchni i jadalni.

W czasie eksploatacji studni nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko. Skala i lokalizacja przedsięwzięcia nie spowoduje ujemnego oddziaływania na otoczenie oraz zdrowie i życie ludzi. Ponadto zastosowane materiały i urządzenia posiadają odpowiednie atesty higieniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności wskazujące na wysoką jakość materiałów, z których zostały wykonane. Ponadto należy zaznaczyć, że na tym obszarze ujęcie istnieje już od kilkudziesięciu lat i nie zaobserwowano żadnego negatywnego wpływu na środowisko.

Źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza:

W czasie prac montażowych nieznaczna emisja zanieczyszczeń będzie występowała w związku z transportem materiałów instalacyjnych na plac budowy oraz pracą sprzętu montażowego. Głównym elementem związanym z zanieczyszczeniem powietrza będzie emisja substancji pochodzących ze spalin paliw w silnikach maszyn transportowych i budowlanych. Wielkość produkowanych spalin może być mniejsza w szczególności jeśli flota transportowa będzie posiadać sprawny układ paliwowo – wydechowy. Emisja ta będzie miała charakter przejściowy, tylko w czasie realizacji przedsięwzięcia.

Zainstalowana pompa głębinowa będzie posiadać silnik elektryczny. Praca pompy jak i innych zainstalowanych urządzeń, nie będzie źródłem powstawania emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Źródła emisji hałasu:

Emisja hałasu będzie występować głównie w czasie prac związanych z wierceniem 
i montażem obudowy. Z uwagi na okresowy charakter prac oraz ich przebieg tylko w ciągu dnia (od 6ºº do 16ºº), nie przewiduje się, aby prace były uciążliwe dla otoczenia. Głównym źródłem hałasu będą pojazdy dowożące materiały montażowe w rejon inwestycji oraz pracująca wiertnica 
i podnośnik. Dodatkowym źródłem emisji hałasu mogą być narzędzia specjalistyczne. Ze względu na małe natężenie ruchu pojazdów dowożących materiały budowlane w rejon inwestycji oraz pojedynczą pracę sprzętu, należy stwierdzić, że rozpatrywana inwestycja w minimalnym stopniu wpłynie na poziom hałasu w rozpatrywanym rejonie.

Na etapie eksploatacji otworu studziennego nie przewiduje się emisji hałasu, gdyż elektryczna pompa głębinowa jest bardzo cicha i ponadto zostanie zainstalowana wewnątrz studni głębinowej, znacznie poniżej poziomu terenu oraz zostanie zabudowana obudową, która dodatkowo tłumi dźwięk.

Źródła zanieczyszczeń gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych:

Przy właściwej organizacji pracy, sprawnych (bez wycieków olejów i płynów eksploatacyjnych) maszynach zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego będzie mało prawdopodobne.

Po wykonaniu otworu studziennego wody podziemne zostaną przebadane pod względem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym. Pompa głębinowa jest wykonana z materiałów najwyższej jakości i nie wpłynie negatywnie na jakość wód podziemnych.

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na wody powierzchniowe i podziemne zarówno w okresie realizacji prac jak i później w fazie eksploatacji przedmiotowej inwestycji.

Źródła powstawania ścieków:

Wykonaniu studni głębinowej jak i urządzeń do poboru wody, nie towarzyszy powstawanie ścieków.

Źródła powstawania odpadów:

Przy wykonywaniu otworu studziennego i obudowy studziennej pozostanie około 8 m3 ziemi, którą wykonawca zagospodaruje poprzez wywóz na lokalne składowisko odpadów lub rozplantuje (wyrówna teren) na działce, na której jest realizowane przedsięwzięcie.

Inne odpady powstałe w czasie prac, zostaną zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Ponadto wszystkie odpady będą selektywnie zbierane i przekazane do unieszkodliwienia lub odzysku firmom posiadającym stosowne zezwolenia lub wywiezione na gminne składowisko odpadów.

Na etapie eksploatacji studni 3b nie będą powstawały żadne odpady.

Projektowane przedsięwzięcie w fazie realizacji i eksploatacji nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii związanej z używanymi materiałami i technologią robót budowlanych.

# 7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Oddziaływanie inwestycji na środowisko w trakcie wiercenia otworu i montażu pompy wraz z obudową studzienną wynika przede wszystkim ze względu na konieczne do przeprowadzenia prace ziemne tj. wiercenie i wykopanie zagłębienia i osadzenie w nim podstawy obudowy. Po zakończeniu prac teren inwestycji będzie uprzątnięty i przywrócony do stanu pierwotnego.

Instalacja urządzeń technicznych i technologicznych (rur, pompy) wiąże się z minimalnym oddziaływaniem na środowisko, ze względu na wykorzystanie elementów prefabrykowanych, wyprodukowanych w zakładach przemysłowych modułów, dostarczanych w postaci gotowych do montażu, podłączenia komponentów. Przy wykonywaniu obudowy studni będą stosowane wyłącznie materiały, których przydatność i zastosowanie jest potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, atestami higienicznymi i deklaracjami zgodności, świadczącymi o braku zagrożenia dla środowiska.

Nie przewiduje się wprowadzania do środowiska substancji i energii, które by mogły negatywnie oddziaływać na środowisko, w tym zdrowie i życie okolicznych mieszkańców. Uciążliwości mogą występować okresowo, tzn. tylko i wyłącznie w czasie realizacji inwestycji i mieć charakter krótkotrwały.

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany w sposobie zagospodarowania działki nr 92/4, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania ujęcia wody i nie będzie miała negatywnego wpływu na sąsiednie działki.

Eksploatacja studni głębinowej nie jest związana z wytwarzaniem jakichkolwiek zanieczyszczeń, które mogłyby wpływać na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd30), a tym samym pogorszenie stanu chemicznego wód podziemnych, jak również na założone cele środowiskowe (zawarte w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły) dotyczące utrzymania stanu ilościowego wód podziemnych w stanie dobrym. Praca agregatu pompowego zamontowanego w studni będzie tłumiona przez warstwę wody oraz obudowę studni i nie zmieni istniejącego klimatu akustycznego w rejonie studni.

Planowana inwestycja nie będzie również oddziaływać na stan wód powierzchniowych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych. Planowane przedsięwzięcie nie przyczyni się do zmiany obecnie występującego stanu/potencjału ekologicznego JCWP.

W celu zapewnienia racjonalnego gospodarowania wodą podziemną zaleca się:

- zapewnić właściwe warunki sanitarne i techniczne w obudowie eksploatowanej studni;

- zaleca się przynajmniej raz w miesiącu skontrolować szczelność połączeń instalacji tłoczącej wodę ze studni.

# 8. Przewidywana ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz ich wpływ na środowisko.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady z materiałów budowlanych takie, jak: gleba, cement, stal czy opakowania po materiałach budowlanych. W związku z przebywaniem na terenie budowy pracowników będą również powstawać nieznaczne ilości odpadów komunalnych. Odpowiedzialnym za zagospodarowanie odpadów na tym etapie będzie jego wytwórca, tj. wykonawca robót budowlanych. Należy zaznaczyć, że wszystkie materiały i surowce będą uprzednio dokładnie wyliczone i wymierzone, a po przewiezieniu na miejsce budowy tylko zamontowane. Wszelkie powstające odpady będą gromadzone selektywnie. Opakowania z papieru lub tworzyw sztucznych będą gromadzone w workach lub odpowiednich pojemnikach, natomiast odpady pozostałe w pojemnikach lub workach typu big-bag. Po zakończeniu prac budowlanych odpady opakowaniowe oraz pozostałe odpady zostaną wywiezione na lokalne składowisko odpadów. W tabeli poniżej podano przewidywane ilości i rodzaj wytwarzanych odpadów na etapie realizacji przedsięwzięcia.

| ETAP REALIZACJI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Odpady | Ilość |
| 15 01 | Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi |  |  |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Zużyte opakowania z papieru i tektury | 5 kg |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Zużyte opakowania, pojemniki, pianki, rury pvc | 10 kg |
| 15 02 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne |  |  |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np., szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Głównie zniszczona odzież robocza i rękawice ochronne | 10 kg |
| 17 01 | Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) |  |  |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Odpady betonu – fragmenty podstawy betonowej obudowy, uszkodzona kostka betonowa | 100 kg |
| 17 04 | Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali |  |  |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | Ścinki rur, kształtowniki | 20 kg |
| 17 05 | Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) |  |  |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | Gleba i ziemia z wiercenia i wykopu pod obudowę studni | 8 m3 |
| 17 09 | Inne odpady z budowy, remontów i demontażu |  |  |
| 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | Zmieszane odpady | 50 kg |
| 20.03 | Inne odpady komunalne |  |  |
| 20 03 01 | Zmieszane odpady komunalne | Zmieszane odpady komunalne | 50 kg |

Sposób postępowania z odpadami:

- odpady papierowe (15 01 01), odpady z tworzyw sztucznych (15 01 02) i zmieszane odpady komunalne (20 03 01) będą gromadzone selektywnie w pojemnikach plastikowych lub w workach ustawionych przy placu budowy,

- odpady z grupy 15 02 03 tj. głównie zniszczona odzież robocza oraz rękawice ochronne będą usuwane do pojemnika plastikowego,

- odpady z betonu (17 01 01) – uszkodzona kostka betonowa będą składowane w pryzmie przy placu budowy. Będą traktowane jako odpady podlegające odzyskowi (np. przy wykonywaniu podłoży itp.),

- odpady z żelaza i stali będą gromadzone w worku typu big-bag, a następnie sprzedane jako surowce wtórne (skup złomu),

- gleba i ziemia w tym kamienie (17 05 04) stanowiące urobek zabrany podczas wiercenia i wykopów spełniający standardy jakości gleby i ziemi zostanie wykorzystany częściowo do podwyższenia poziomu części powierzchni wokół studni: terenu o promieniu ok. 1,0 m od zewnętrznej krawędzi obudowy zostanie wyprofilowany ze spadkiem do zewnątrz i utwardzony.

Odbiór odpadów będzie prowadzony przez firmy zewnętrzne, posiadające wymagane zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami. Firmy zewnętrzne świadczące usługi budowlane są wytwórcami odpadów i ponoszą całkowitą odpowiedzialność za postępowanie z wytwarzanymi odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prace geologiczne i budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby minimalizować ilość wytwarzanych odpadów i ograniczyć negatywne ich oddziaływanie na środowisko. Wytworzone odpady będą poddane odzyskowi, a gdy odzysk nie będzie możliwy – unieszkodliwieniu. Masy ziemne powstające z wiercenia i wykopu w trakcie realizacji przedsięwzięcia w miarę możliwości zostaną ponownie wykorzystane, pod warunkiem, że nie przekroczą standardów jakości gleby i ziemi określonych w przepisach szczegółowych – nadmiar będzie przekazany firmom posiadającym zezwolenia na gospodarowanie tymi odpadami. Po zakończeniu robót budowlano – montażowych, teren objęty inwestycją zostanie uporządkowany i zagospodarowany zgodnie z pierwotną funkcją. Taki sposób zagospodarowania odpadów nie będzie powodował negatywnego wpływu na środowisko.

# 9. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Oddziaływanie na etapie realizacji, jaki i eksploatacji studni głębinowej ma charakter lokalny, dotyczy tylko terenu, na którym jest prowadzona przedmiotowa inwestycja. Realizacja i eksploatacja studni nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko.

# 10. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023, poz. 1336, tekst jednolity), za tereny chronione uznaje się parki narodowe, rezerwaty  i parki krajobrazowe wraz z ich otulinami oraz obszary chronionego krajobrazu, a także niektóre pomniki przyrody, użytki ekologiczne, a zwłaszcza zespoły przyrodniczo - krajobrazowe. W oparciu o mapę prezentowaną na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (geoserwis.gdos.gov.pl/mapy), teren gdzie projektuje się otwór studzienny nr 3b jest położony
 po za obszarami podlegającymi ochronie. W najbliższym sąsiedztwie projektowanej studni znajdują się następujące obiekty prawnie chronione:

- Rezerwat Wiosło Duże  – położony w odległości ok. 3,0 km na północ od ujęcia,

- Rezerwat Wiosło Małe – położony w odległości ok. 4,5 km na północ od  ujęcia,

- Nadwiślański Park Krajobrazowy – położony w odległości ok. 1,0 km na zachód od ujęcia,

- Park Krajobrazowy Góry Łosiowe - położony w odległości ok. 7,5 km na południe od ujęcia,

- Sadliński Obszar Chronionego Krajobrazu - położony w odległości ok. 6,0 km na wschód od ujęcia,

- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kwidzyńskiej - położony w odległości ok. 0,7 km na zachód 
  od ujęcia,

- Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu - położony w odległości ok. 4,0 km na północ od 
   ujęcia,

- NATURA 2000 obszar ptasi Dolina Dolnej Wisły - położony w odległości ok. 0,7 km na zachód od 
   ujęcia,

- NATURA 2000 obszar siedliskowy Dolna Wisła - położony w odległości 0,7 km na zachód od ujęcia.

Projektowana studnia nie jest położona w obrębie korytarzy ekologicznych. Najbliższe z nich to:

- Lasy Iławskie - Bory Tucholskie - położony ok. 5,0 km od ujęcia,

- Dolina Dolnej Wisły - położony ok. 0,8 km od ujęcia.

Korytarze to drogi życia, dzięki którym wiele gatunków może egzystować pomimo niekorzystnych zmian w środowisku a cenne europejskie siedliska nadal cechuje wysoka bioróżnorodność. Główne cele wyznaczenia i ochrony korytarzy to:

- przeciwdziałanie izolacji obszarów przyrodniczo cennych i zapewnienie funkcjonalnych połączeń między poszczególnymi regionami kraju,

- zapewnienie możliwości funkcjonowania stabilnych populacji gatunków roślin i zwierząt,

- ochrona i odbudowa bioróżnorodności w kraju i Europie,

- stworzenie spójnej sieci obszarów chronionych, które zapewnią optymalne warunki do życia możliwie dużej liczbie gatunków.

Korytarze ekologiczne to obszary zapewniające łączność i umożliwiające kolonizację nowych obszarów przez osobniki (rośliny i zwierzęta). Utrzymują wymianę genetyczną pomiędzy rozdzielonymi kompleksami leśnymi i innymi obszarami o wartościowym środowisku przyrodniczym. Dla podtrzymania tych funkcji ważne jest utrzymanie obecnej struktury terenów leśnych i użytków zielonych oraz poprawa łączności między kompleksami leśnymi. Dla podtrzymania tych funkcji ważne jest utrzymanie obecnej struktury terenów leśnych i użytków zielonych oraz poprawa łączności między kompleksami leśnymi.

Zaznaczyć należy, że ujęcie w miejscowości Wiśliny w skład którego będzie wchodziła studnia zastępcza 3b istnieje na tym terenie od kilkudziesięciu lat i można jasno stwierdzić, że nie wpływa ono na funkcjonowanie pobliskich korytarzy ekologicznych.

Kierując się charakterem planowanego przedsięwzięcia, możliwością zastosowania odpowiednich rozwiązań technicznych i technologicznych należy uznać, że jego realizacja nie będzie miała wpływu na obszary i formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Przedsięwzięcie nie będzie wywierało negatywnego wpływu na ochronę i istniejący stan zasobów florystycznych i faunistycznych otaczającego terenu.

# 11. Określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany

Planowane przedsięwzięcie związane z wykonaniem otworu studziennego i montażem urządzeń do poboru wody nie będzie w żadnym stopniu wpływać na klimat i jego zmiany. Prace terenowe związane z montażem są krótkotrwałe i tylko w początkowej fazie będzie używany sprzęt ciężki do wiercenia otworu,  transportu i posadowienia obudowy, tak niewielka emisja spalin nie będzie miała wpływu na klimat. Również w fazie pracy studni nie będzie wpływu na klimat, gdyż pompa zasilana jest silnikiem elektrycznym nie emituje żadnych zanieczyszczeń.

# 12. Wpływ klimatu i jego zmian na przedsięwzięcie (adaptacja przedsięwzięcia do zmian klimatu)

Przewidziana do montażu obudowa wraz z urządzeniami do poboru wody, jest przystosowane do pracy w różnych warunkach klimatycznych. Zarówno letnie upały, jak też temperatury ujemne nie stanowią zagrożenia dla poszczególnych elementów armatury studziennej.

Obudowa z kręgów betonowych jest powszechnie stosowana na ujęciach w Polsce. Można stwierdzić, że klimat i jego zmiany nie będą oddziaływać w żadnym stopniu na urządzenia do poboru wody.

# 13. Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

Przedsięwzięcie ogranicza się do wykonania otworu zastępczego nr 3b i montażu urządzeń do poboru wody. Na tym terenie nie będą wykonywane inne przedsięwzięcia mogące prowadzić do skumulowanego oddziaływania.

# 14. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

Projektowane przedsięwzięcie w fazie realizacji i eksploatacji nie niesie ze sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii związanej z używanymi do wykonania obudowy studziennej materiałami oraz zastosowaną technologią robót wiertniczych i budowlanych.

# 15. Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W czasie wiercenia otworu i montażu obudów studziennych wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody nie będą miały miejsca prace rozbiórkowe.

……………………………………………………….					……………………………………………………….

Data sporządzenia						Podpis autora

Karty informacyjnej przedsięwzięcia				Karty informacyjnej przedsięwzięcia