Załącznik nr 1a do SWZ

Formularz cenowy, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR I

ENDOPROTEZA CEMENTOWANA STAWU KOLANOWEGO Z ROTACYJNĄ WKŁADKĄ POLIETYLENOWĄ TYPU „MOBILE BEARING”

ILOŚĆ:   60 SZTUK

- 1. Implant udowy:

- -  cementowany,

- -  wykonany z materiału biozgodnego, kobaltowo - chromowy,

- -  jednoosiowy w obu płaszczyznach czołowej i strzałkowej,

- -  dostosowany do anatomicznego kształtu końca udowego (lewy, prawy)

- -  z możliwością wymiany lub zachowania powierzchni stawowej rzepki.

- -  z pogłębionym na całej długości dołem międzykłykciowym,

- poprawiającym stabilizację rzepki

- -  w min. 7 rozmiarach.

- -  ze zmniejszającym się promieniem kłykcia powyżej 100o

- pozwalającym na zwiększenie zakresu ruchu zginania.

- 2. Implant piszczelowy:

-  cementowany,

- -  wykonany z materiału biozgodnego kobaltowo - chromowy,

- -  symetryczny,

- -  dostępny w min. 7 rozmiarach,

- -  górna powierzchnia gładko polerowana,

- -  z możliwością zastosowania modularnych trzpieni śródszpikowych

- 3. Wkładka piszczelowa:

-  typu „mobile Bering

-  wykonana z polietylenu o maksymalnie wysokiej odporności na ścieranie,

- -  z cylindrycznym i stożkowym trzpieniem zapobiegającym zwichnięciu

- wkładki na komponencie piszczelowym,

- -  z wcięciem  w części przedniej wkładki poprawiającym ruch rzepki

- -  o grubości przynajmniej 10mm,12mm,14mm,16mm, 20mm

ENDOPROTEZA REWIZYJNA CEMENTOWANA STAWU KOLANOWEGO DEDYKOWANA DLA POWYŻSZEGO SYSTEMU ENDOPROTEZOPLASTYKI

ILOŚĆ 3 SZTUK

W skład pełnego zestawu wchodzi:

- implant udowy rewizyjny z możliwością zastosowania standardowych i offsetowych

przedłużek, oraz augmentów

- implant piszczelowy rewizyjny z możliwością zastosowania przedłużek standardowych

i offsetowych oraz augmentów

- wkładka PE typu „Mobile Bearing”

ENDOPROTEZA „PŁYNNA” HYDROŻELOWA TYPU ARTHROSAMID

ILOŚĆ 3 SZTUK

Jako alternatywa w leczeniu choroby zwyrodnieniowe

WYMAGANIA DODATKOWE DLA CAŁEJ W/W CZĘŚĆI

Wykonawca:

- przedstawi udokumentowane dane o stosowaniu oferowanych implantów

i systemu do implantacji endoprotez, w przynajmniej dwóch ośrodkach

w kraju lub UE,

-  zagwarantuje, że użyczone nowe, instrumentarium pozostanie na czas

trwania umowy w dyspozycji zamawiającego, i stale będzie znajdować

się na terenie szpitala chodzieskiego,

-  zagwarantuje, że dostarczy w ciągu 3 dni roboczych zestaw implantów o pełnych

rozmiarach, koniecznych do wykonania zabiegu endoprotezoplastyki

-   zapewni do każdego zabiegu operacyjnego ostrze do piły

odpowiednie do użyczonego przez siebie instrumentarium i pasujące do

systemu napędowego znajdującego się w posiadaniu szpitala.

-   użyczy na czas trwania kontraktu zestaw napędów - napęd piły i wiertarkę

niezbędne do wykonania zabiegu implantacji.

-  zapewni szkolenie wstępne dla co najmniej trzech lekarzy operatorów

i co   najmniej dwóch pielęgniarek – instrumentariuszek w zakresie techniki

operacyjnej z użyciem oferowanego systemu, w ośrodku referencyjnym

krajowym lub zagranicznym,

-  zapewni coroczne szkolenie doskonalące dla operatorów.

CZĘŚĆ NR II

ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO CEMENTOWANA

Endoproteza cementowana stawu kolanowego – ilość 20 sztuk

Endoprotez cementowana, kłykciowa.

Część udowa z chromo kobaltu, anatomiczna w 8 rozmiarach.

Część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach.

Wkładki polietylenowe o zwiększonej odporności na ścierania, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23mm.

Proteza z możliwością zastosowania modularnych przedłużek standardowych i offsetowych, klinów uzupełniających ubytki kostne                      i podkładek.

Powierzchnia protezy pokryta PMMA – substancją wspomagającą wiązanie cementu kostnego.

Zestaw dający możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub ze stabilizacją tylną.

Instrumentarium w wersji do wyboru cięcia elementu udowego z jednego przymiaru lub umożliwiające zastosowanie techniki MIS.

Proteza rzepki

Ostrze do piły oscylacyjne/posuwisto – zwrotne, cement ortopedyczny 1 x 40g do każdego zestawu endoprotezy.

ENDOPROTEZA REWIZYJNA CEMENTOWANA STAWU KOLANOWEGO DEDYKOWANA DO POWYŻSZEGO SYSTEMU ENDOPROTEZOPLASTYKI PIERWOTNEJ

Endoproteza cementowana rewizyjna stawu kolanowego – ilość 3 sztuk

Część udowa rewizyjna, cementowana, wykonana z chromo kobaltu, anatomiczna w 5 rozmiarach.

Element z możliwością zastosowania przedłużek standardowych, offsetowych i augmentów.

Część  piszczelowa cementowana, tytanowa, w 10 rozmiarach – uniwersalna (prawo/lewo), z możliwością zastosowania przedłużek standardowych, offsetowych a także augmentów.

Powierzchnia protezy pokryta PMMA

Dodatkowo system rewizyjny winien mieć możliwość założenia kołnierza tantalowego na nasadę uda i piszczeli przy znacznych ubytkach kostnych.

Wkładki polietylenowe o zwiększonej odporności na ścierania, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm.

Ostrze do piły oscylacyjne/posuwisto – zwrotne, cement ortopedyczny z antybiotykiem 1 x 40g do każdego zestawu endoprotezy.

WYMAGANIA DODATKOWE DLA CAŁEJ W/W CZĘŚCI

Wykonawca:

- przedstawi udokumentowane dane o stosowaniu oferowanych implantów

i systemu do implantacji endoprotez, w przynajmniej dwóch ośrodkach

w kraju lub UE,

-  zagwarantuje, że użyczone nowe, instrumentarium dla endoprotezo plastyki

cementowanej i z powłoką antyalergiczną pozostanie na czas

trwania umowy w dyspozycji zamawiającego, i stale będzie znajdować

się na terenie szpitala chodzieskiego,

- zagwarantuje że instrumentaria wraz z implantami do endoprotezo plastyk rewizyjnych

dostarczy na zamówienie szpitala w ciągu tygodnia

-  zagwarantuje, że dostarczy w ciągu 3 dni roboczych zestaw implantów o pełnych

rozmiarach, koniecznych do wykonania zabiegu endoprotezoplastyki,

-   zapewni do każdego zabiegu operacyjnego ostrze do piły

odpowiednie do użyczonego przez siebie instrumentarium i pasujące do

systemu napędowego znajdującego się w posiadaniu szpitala.

-   użyczy na czas trwania kontraktu zestaw napędów - napęd piły i wiertarkę

niezbędne do wykonania zabiegu implantacji.

-  zapewni szkolenie wstępne dla co najmniej trzech lekarzy operatorów

i co   najmniej dwóch pielęgniarek – instrunentariuszek w zakresie techniki

operacyjnej z użyciem oferowanego systemu, w ośrodku referencyjnym

krajowym lub zagranicznym,

-  zapewni coroczne szkolenie doskonalące dla operatorów.

CZĘŚĆ NR III

ENDOPROTEZA KINEMATYCZNA STAWU KOLANOWEGO

Kolano pierwotne typu medial pivot

Element udowy cementowany - asymetryczny, anatomiczny (prawy i lewy), w wersji pozwalającej na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Wykonany ze stopu chromo-kobaltowego dostępny w 13 rozmiarach dla każdej ze stron. Trakcja rzepki             o głębokości 7 mm i zlateralizowana o 2 mm w porównaniu do osi środkowej komponentu udowego. Implant rosnący o 2 mm                               w projekcji M/L w kierunku bocznym i A/P w kierunku przednim. Strona przyśrodkowa i tylna bez zmian. Instrumentarium tynoreferencyjne

Element Piszczelowy cementowany, anatomiczny (prawy i lewy), wykonany ze stopu chromo-kobaltowego dostępny w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z możliwością zastosowania podkładek piszczelowych i przedłużki. Implant umożliwiający dodatkową fiksację wkładki za pomocą tytanowej śrubki

Wkładki piszczelowe, anatomiczne (prawe i lewe), typu medial pivot, wykonane z polietylenu, dostępne również z  dodatkiem witaminy E, w 6 rozmiarach i 7 grubościach 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm i 20 mm dla każdej ze stron.

Przedłużka Piszczelowa wykonana ze stopu tytanu dostępna w 2 rozmiarach 30 mm i 65 mm oraz średnicy 11 mm

Ostrze o grubości 1,27mm kompatybilne z napędami

Kolano pierwotne typu medial pivot z powłoką hipoalregiczną

Element Piszczelowy pokryty powłoką tytanowo-niobową bez zawartości kobaltu, cementowany,  anatomiczny (prawy i lewy), wykonany ze stopu chromo-kobaltowego dostępny w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z możliwością zastosowania podkładek piszczelowych i przedłużki. Implant umożliwiający dodatkową fiksację wkładki za pomocą tytanowej śrubki

Element udowy pokryty powłoką tytanowo-niobową bez zawartości kobaltu, cementowany,  asymetryczny, anatomiczny (prawy                       i lewy), w wersji pozwalającej na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Wykonany ze stopu chromo-kobaltowego dostępny w 13 rozmiarach dla każdej ze stron. Trakcja rzepki o głębokości 7 mm i zlateralizowana o 2 mm w porównaniu do osi środkowej komponentu udowego. Implant rosnący o 2 mm w projekcji M/L w kierunku bocznym i A/P w kierunku przednim. Strona przyśrodkowa i tylna bez zmian. Instrumentarium tynoreferencyjne

Kolano rewizyjne, zawiasowe oraz tytanowe typu cone'y

Implant typu cone do wypełnienia ubytków strefy przynasadowej dedykowany do części udowej i piszczelowej w 4 rozmiarach                      o postaci symetrycznej. Implanty wykonane ze stopu tytanu w technologii druku 3D

Implant typu cone do wypełnienia ubytków strefy przynasadowej dedykowany do części  piszczelowej  w 3 rozmiarach o postaci asymetrycznej. Implanty wykonane ze stopu tytanu w technologii druku 3D

Element udowy cementowany, anatomiczny (prawy i lewy), wykonany ze stopu chromo-kobaltowego dostępny w 6 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zastosowania z podkładkami dystalnymi i tylnymi oraz trzpieniem.

Element Piszczelowy anatomiczny, cementowany, wykonany ze stopu chromo-kobaltowego dostępny w 6 rozmiarach. Możliwość zastosowania podkładek piszczelowych

Wkładki piszczelowe, wykonane z polietylenu, dostępne w 6 rozmiarach i 7 grubościach 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 20 mm, 23 mm i 26 mm. Wkładka stabilizowana

Offset udowy i piszczelowy wykonany ze stopu tytanu, umożliwiający zmianę osi o 3 mm i 5 mm

Przedłużka bezcementowa do stosowania z elementem piszczelowym i udowym, wykonana ze stopu tytanu dostępna w 3 długościach 65 mm, 105 mm i 150 mm i 10 średnicach od 10 mm do 22 mm ze skokiem co 1 mm, od średnicy 16 mm, skok co 2 mm

Podkładki udowe dystalne do stosowania z elementem udowym, wykonane ze stopu tytanu lub stali nierdzewnej dostępne                                  w 5 grubościach 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm i 20 mm oraz podkładki posterior do stosowania z elementem udowym, wykonane ze stopu tytanu w 2 grubościach, 5 mm i 10 mm. Podkładki mocowane za pomocą śrub

Podkładki piszczelowe wykonane ze stopu tytanu lub stali nierdzewnej dostępne w 4 grubościach 5 mm, 10 mm, 15 mm i 20 mm. Podkładki mocowane za pomocą śrub

Element udowy, zawiasowy, cementowany, anatomiczny (prawy i lewy), wykonany ze stopu chromo-kobaltowego dostępny                            w 6 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zastosowania z podkładkami dystalnymi i tylnymi oraz trzpieniem.

Element Piszczelowy, do zastosowania z udem zawiasowym, anatomiczny, cementowany, wykonany ze stopu chromo-kobaltowego dostępny w 6 rozmiarach. Możliwość zastosowania podkładek piszczelowych

Wkładki piszczelowe, wykonane z polietylenu, dostępne w 6 rozmiarach i 6 grubościach 12mm, 14mm, 17mm, 20mm, 23mm i 2 mm.

WYMAGANIA DODATKOWE DLA CAŁEJ W/W CZĘŚCI

Wykonawca:

- przedstawi udokumentowane dane o stosowaniu oferowanych implantów

i systemu do implantacji endoprotez, w przynajmniej dwóch ośrodkach

w kraju lub UE,

-  zagwarantuje, że użyczone nowe, instrumentarium dla endoprotezo plastyki

cementowanej i z powłoką antyalergiczną pozostanie na czas

trwania umowy w dyspozycji zamawiającego, i stale będzie znajdować

się na terenie szpitala chodzieskiego,

- zagwarantuje że instrumentaria wraz z implantami do endoprotezo plastyk rewizyjnych

dostarczy na zamówienie szpitala w ciągu tygodnia

-  zagwarantuje, że dostarczy w ciągu 3 dni roboczych zestaw implantów o pełnych

rozmiarach, koniecznych do wykonania zabiegu endoprotezoplastyki,

-   zapewni do każdego zabiegu operacyjnego ostrze do piły

odpowiednie do użyczonego przez siebie instrumentarium i pasujące do

systemu napędowego znajdującego się w posiadaniu szpitala.

-   użyczy na czas trwania kontraktu zestaw napędów - napęd piły i wiertarkę

niezbędne do wykonania zabiegu implantacji.

-  zapewni szkolenie wstępne dla co najmniej trzech lekarzy operatorów

i co   najmniej dwóch pielęgniarek – instrunentariuszek w zakresie techniki

operacyjnej z użyciem oferowanego systemu, w ośrodku referencyjnym

krajowym lub zagranicznym,

-  zapewni coroczne szkolenie doskonalące dla operatorów.

CZĘŚĆ NR IV

ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO

Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego, modularna, cementowana.

Komponent udowy: anatomiczny, prawy / lewy, w rozmiarach po 7 dla każdej strony, chromo – kobaltowy

Ilość: 10szt.

Komponent piszczelowy: anatomiczny, prawy / lewy, w rozmiarach po 6 dla każdej strony, ze stopu tytanu

Ilość: 10szt.

Wkładka polietylenowa: o rozmiarach jw. i grubościach 8 - 14mm (co 1mm) mocowana zatrzaskowo.

Ilość: 10szt.

Ostrza piły oscylacyjna i posuwisto – zwrotna 14szt.

CZĘŚĆ NR V

Poz. 1

Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego                                   w stosunku do szczytu krętarza większego. Promień ugięcia gwoździa w projekcji A/P – 1m. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 120º antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego                    z użyciem dwóch śrub doszyjkowych o średnicy 6,5mm w rozmiarach od 60mm do 130mm z przeskokiem co 5mm, umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych. Gwoździe do prawej i lewej nogi. W standardzie: gwóźdź, trzy śruby  + zaślepka. Anatomiczne.

- Gwóźdź w rozmiarach od 300mm do 480mm ze skokiem co 20mm. Średnica gwoździ: od 9mm do 16mm, ze skokiem co 1mm

- Śruby regulujące samogwintujące, z gniazdem gwiazdkowym w rozmiarach, w zależności od średnicy gwoździa:                                                                                                - korowe 5,0mm w długości od 26mm do 60mm z przeskokiem co 2mm oraz od

60mm do 100mm z przeskokiem 4 lub 5mm (do blokow. gwoździ Ø od 9 do 12mm)

- korowe 6,0mm w długości od 26mm do 60mm z przeskokiem co 2mm oraz od

60mm do 100mm z przeskokiem 4 lub 5mm (do blokowania gwoździ Ø 13 i 16mm)

- Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm i 20mm

Poz. 2

Gwóźdź tytanowy podudziowy, (w standardzie: gwóźdź, trzy śruby + zaślepka). Gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej zasady piszczeli m.in. wg klasyfikacji AO: 41-A2/A3, 43-A1/A2/A3, 41-C1/C2, 43-C1/C2. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego i dystalnego. Możliwość kompresji odłamów.

- Gwóźdź w rozmiarach od 255mm do 465mm ze skokiem co 15mm. Średnica gwoździ:                                                       gwoździe lite: 8mm, 9mm, 10mm

- gwoździe kaniulowane: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm

- Śruby ryglujące samogwintujące z gniazdem gwiazdkowym w rozmiarach, w zależności od średnicy gwoździa:                                                                                                  - korowe 4,0mm w dł. od 18mm do 80mm z przeskokiem co 2mm (do blokowania gwoździ Ø 8 i 9mm)

- korowe 5,0mm w dł. od 28mm do 100mm z przeskokiem co 2mm (do blokowania gwoździ Ø 10, 11, 12 i 13mm)

- korowo/gąbczaste 5,0 w dł. od 30mm do 90mm z przeskokiem co 5mm  (do blokowania w obrębie nasady bliższej)

- Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm oraz zaślepka 0mm

do blokowania śruby regulującej gąbczastej.

Poz. 3

Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Z możliwością implantowania antegrade  i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Możliwość blokowania z użyciem śruby spiralnej. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Zarówno                    w części proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizację.

Gwóźdź uniwersalny – do prawej i lewej nogi (w standardzie: gwóźdź, trzy śruby + zaślepka)

- Gwóźdź w rozm. od 300mm do 480mm ze skokiem co 20mm. Średnica gwoździ: 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm

- Gwóźdź wyłącznie do implantacji retrograde, w rozmiarach od 160mm do 280mm  ze skokiem co 20mm. Średnica gwoździ: 9mm, 10mm

- Śruby ryglujące samogwintujące, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach, w zależności od średnicy gwoździa:                                                                                                    - korowe 5,0mm w dł. od 26mm do 60mm z przeskokiem co 2mm oraz od 60mm

do 100mm z przeskokiem 4 lub 5mm (do blokowania gwoździ Ø od 9 do 13mm)

- korowe 6,0mm w dł. od 26mm do 60mm z przeskokiem co 2mm oraz 60mm

do 100mm z przeskokiem 4 lub 5mm (do blokowania gwoździ Ø 14 i 15mm)

- Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm i 20mm oraz

zaślepka 0mm do blokowania śruby spiralnej.

Poz. 4

Gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy. Gwóźdź kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej. Możliwość implantacji retrograde i antegrade (w standardzie: gwóźdź, trzy śruby + zaślepka). Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość zastosowania śruby spiralnej przy blokowaniu proksymalnym. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnej kompresji odłamów.

- Gwóźdź w rozm. 150mm oraz od 190mm do 320mm z przeskokiem co 10mm. Średnica gwoździa 7mm, 9mm, 11mm

- Śruba blokująca samogwintująca, z gniazdem gwiazdkowym, średnica 4,0mm  w dł.: od 18mm do 60mm z przeskokiem co 2mm

- Śruba spiralna w dł. od 32mm do 54mm z przeskokiem co 2mm

- Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm

Poz. 5

Gwóźdź udowy, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych (komplet: gwóźdź, śruba doszyjkowa, zaślepka, śruba dystansowa 4,9mm, śruba antyrotacyjna 6,5mm), możliwość użycia tytanu.

1.   Gwóźdź w rozm. 200mm, 240mm, 340mm, 380mm, 420mm, o kątach 120°, 130°, 135°

2.   Śruba doszyjkowa 11mm w dł. od 80mm do 120mm z przeskokiem co 5mm

3.   Zaślepka

4.   Śruba dystalna 4,9mm w dł. od 26mm do 100mm z przeskokiem co 2mm

5.   Śruba doszyjkowa antyrotacyjna 6,5mm w dł. od 60mm do 105mm z przesk. co 5mm

Załącznik nr 1a do SWZ

Formularz cenowy

CZĘŚĆ I

endoprotezy stawu kolanowego I

| Poz. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ENDOPROTEZA CEMENTOWANA STAWU KOLANOWEGO Z ROTACYJNĄ WKŁADKĄ POLIETYLENOWĄ TYPU „MOBILE BEARING” | 60szt. |  |  |  |  |
| 2. | ENDOPROTEZA REWIZYJNA CEMENTOWANA STAWU KOLANOWEGO DEDYKOWANA DLA POWYŻSZEGO SYSTEMU ENDOPROTEZOPLASTYKI | 3szt. |  |  |  |  |
| 3. | ENDOPROTEZA „ PŁYNNA” HYDROŻELOWA TYPU ARTHROSAMID | 3szt. |  |  |  |  |
| 4. | CEMENT ORTOPEDYCZNY Z ANTYBIOTYKIEM 1 x 40gr | 63szt |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM: |  |  |  |

…………………………………

data i podpis

UWAGA!

- do oferty  należy dołożyć dokładny opis oferowanych produktów zawierający nazwę, nazwę

producenta, dokładny opis techniczny, folder i inne dane w sposób wyraźny wskazujący na zgodność parametrów z opisem przedmiotu zamówienia oraz pozwalający  na zapoznanie się zamawiającego z oferowanym przez Wykonawcę wyrobem

UWAGA!

Tabela nr 1, 2, 3 – należy podać ceny elementów składowych endoprotezy tj. implantu udowego, implantu piszczelowego, wkładki piszczelowej i innych

Tabela nr 1 – Część I poz. 1

| L.p. | Nazwy poszczególnych elementów składowych endoprotez | Cena poszczególnych elementów składowych endoprotez: netto/1szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
|  | Razem wartość endoprotezy netto/1szt. |  |

Tabela nr 2– Część I poz. 2

| L.p. | Nazwy poszczególnych elementów składowych endoprotez | Cena poszczególnych elementów składowych endoprotez: netto/1szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
|  | Razem wartość endoprotezy netto/1szt. |  |

Tabela nr 3– Część I poz. 3

| L.p. | Nazwy poszczególnych elementów składowych endoprotez | Cena poszczególnych elementów składowych endoprotez: netto/1szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
|  | Razem wartość endoprotezy netto/1szt. |  |

…………………………………

data i podpis

CZĘŚĆ II

endoprotezy stawu kolanowego II

| Poz. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO CEMENTOWANA | 20szt. |  |  |  |  |
| 2. | ENDOPROTEZA REWIZYJNA CEMENTOWANA STAWU KOLANOWEGO DEDYKOWANA DO POWYŻSZEGO SYSTEMU ENDOPROTEZOPLASTYKI PIERWOTNEJ | 3szt. |  |  |  |  |
| 3. | CEMENT ORTOPEDYCZNY Z ANTYBIOTYKIEM 1 x 40gr | 23szt. |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM: |  |  |  |

…………………………………

data i podpis

UWAGA!

- do oferty  należy dołożyć dokładny opis oferowanych produktów zawierający nazwę, nazwę

producenta, dokładny opis techniczny, folder i inne dane w sposób wyraźny wskazujący na zgodność parametrów z opisem przedmiotu zamówienia oraz pozwalający na zapoznanie się zamawiającego z oferowanym przez Wykonawcę wyrobem

UWAGA!

Tabela nr 1, 2 – należy podać ceny elementów składowych endoprotezy tj. elementu piszczelowego, części udowej, wkładki i innych

Tabela nr 1 – Część II poz. 1

| L.p. | Nazwy poszczególnych elementów składowych endoprotez | Cena poszczególnych elementów składowych endoprotez: netto/1szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
|  | Razem wartość endoprotezy netto/1szt. |  |

Tabela nr 2– Część II poz. 2

| L.p. | Nazwy poszczególnych elementów składowych endoprotez | Cena poszczególnych elementów składowych endoprotez: netto/1szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
|  | Razem wartość endoprotezy netto/1szt. |  |

…………………………………

data i podpis

CZĘŚĆ III

endoprotezy stawu kolanowego III

| Poz. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolano pierwotne typu medial pivot | 40szt. |  |  |  |  |
| 1a | Element udowy cementowany | 40szt. |  |  |  |  |
| 1b | Wkładki | 40szt. |  |  |  |  |
| 1c | Przedłużka | 1szt. |  |  |  |  |
| 1d | Ostrze | 40szt. |  |  |  |  |
| 2. | Kolano pierwotne typu medial pivot z powłoką hipoalregiczną | 1szt. |  |  |  |  |
| 2a | Element Piszczelowy | 1szt. |  |  |  |  |
| 2b | Element udowy | 1szt. |  |  |  |  |
| 3. | Kolano rewizyjne, zawiasowe oraz tytanowe typu cone'y | 1szt. |  |  |  |  |
| 3a | Implant typu cone | 1szt. |  |  |  |  |
| 3b | Implant typu cone | 1szt. |  |  |  |  |
| 3c | Element udowy cementowany | 1szt. |  |  |  |  |
| 3d | Element Piszczelowy | 1szt. |  |  |  |  |
| 3e | Wkładki | 1szt. |  |  |  |  |
| 3f | Offset | 1szt. |  |  |  |  |
| 3g | Przedłużka | 1szt. |  |  |  |  |
| 3h | Podkładki | 1szt. |  |  |  |  |
| 3i | Podkładki piszczelowe | 1szt. |  |  |  |  |
| 3j | Element udowy | 1szt. |  |  |  |  |
| 3k | Element Piszczelowy | 1szt. |  |  |  |  |
| 3l | Wkładki piszczelowe | 1szt. |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM: |  |  |  |

…………………………………

data i podpis

CZĘŚĆ IV

endoprotezy stawu kolanowego IV

| Poz. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO | 10szt. |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM: |  |  |  |

…………………………………

data i podpis

UWAGA!

- do oferty  należy dołożyć dokładny opis oferowanych produktów zawierający nazwę, nazwę

producenta, dokładny opis techniczny, folder i inne dane w sposób wyraźny wskazujący na zgodność parametrów z opisem przedmiotu zamówienia oraz pozwalający na zapoznanie się zamawiającego z oferowanym przez Wykonawcę wyrobem

UWAGA!

Tabela nr 1 – należy podać ceny elementów składowych endoprotezy tj. komponent udowego, piszczelowego, wkładki                i innych

Tabela nr 1 – Część IV poz. 1

| L.p. | Nazwy poszczególnych elementów składowych endoprotez | Cena poszczególnych elementów składowych endoprotez: netto/1szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
|  | Razem wartość endoprotezy netto/1szt. |  |

…………………………………

data i podpis

CZĘŚĆ V

gwoździe śródszpikowe do zespalania złamań kończyny górnej i dolnej

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwóźdź udowy blokowany, kaniulowany, tytanowy zakładany z dostępu bocznego | 15szt. |  |  |  |  |
| 2. | Gwóźdź tytanowy podudziowy z możliwością zaopatrzenia złamań wg klasyfikacji AO: 41-A2/A3, 43-A1/A2/A3, 41-C1/C2, 43-C1/C2 | 15szt. |  |  |  |  |
| 3. | Gwóźdź udowy, blokowany, tytanowy z możliwością implantowania antegrade i retrograde | 10szt. |  |  |  |  |
| 4. | Gwóźdź ramienny, blokowany, tytanowy, z możliwością implantacji retrograde i antegrade | 10szt. |  |  |  |  |
| 5. | Gwóźdź udowy, blokowany do złamań przezkrętarzowych | 30szt. |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM: |  |  |  |

UWAGA!

- do oferty  należy dołożyć dokładny opis oferowanych produktów zawierający nazwę, nazwę producenta, dokładny opis techniczny, folder i inne dane w sposób wyraźny wskazujący na zgodność parametrów z opisem przedmiotu zamówienia oraz pozwalający na zapoznanie się zamawiającego z oferowanym przez Wykonawcę wyrobem

…………………………………

data, podpis