JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO INŻYNIERSKIE ROBERT TELESZYŃSKI 42-202 Częstochowa, ul. Raciborska 13

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1 W CZĘSTOCHOWIE O ZEWNĘTRZNY SZYB WINDY Z WINDĄ OSOBOWĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ADRES INWESTYCJI:

dz. ewid. nr 120/20 obręb 0229 Częstochowa; ul. Legionów 54A

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oświaty

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA/ NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO/ NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁEK:

Częstochowa / obręb 0229 / 120/20 ID: 246401_1.0229.120/20

INWESTOR:

Gmina Miasto Częstochowa 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO:

# WYCIĄG Z DOKUMENTACJI ZAWIERAJĄCY WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ

EGZEMPLARZ 1

Częstochowa, lipiec 2025r.

| Lp. | MATERIAŁ | PARAMETRY TECHNICZNE | PRZYKŁADOWI PRODUCENCI |
| --- | --- | --- | --- |
| Branża budowlana |  |  |  |
| 1 | Bloczki beton komórkowy | Ściany zewnętrzne wiatrołapu, nośne należy wykonać z pustaków z betonu komórkowego, gr. 18cm, murowanych na cienko spoinowej zaprawie, wg katalogu producenta. | H+H, Solbet, Termobet |
| 2 | Beton towarowy | beton towarowy do wykonania elementów konstrukcji żelbetowych | Lokalne wytwórnie betonu |
| 3 | Wełna mineralna | Przezanaczona do wykonywania ociepleń metotą ETICS Klasa reakcji na ogień A1, wsp. lambda nie gorszy niż 0,034 W/mK. | Boerner (Facade 34) Petralana (Petrafas-34) |
| 4 | Styropian XPS | - | Synhos, Swisspor, Ursa |
| 5 | System ocieplenia ETICS | Rozwiązanie systemowe dociepleń ścian zewnętrznych. System dopasowany do wełny mineralnej. | Weber, Holcim, Ceresit, Atlas |
| 6 | Gips szpachlowy | Produkt zgodny ze zharmonizowaną normą europejską PNEN 13279-1:2009 | Dolina Nidy Cekol, Atlas, Knauf, |
| 7 | Farba emulsyjna | Odporność na czyszczenie dobre krycie | Dekoral, Bondex, Beckers, Dulux |
| 8 | Farba podłoga (szyb) | Farba olejo- i wodoodporne. np. chlorokauczukowa | Watco, Nobiles, Śnieżka |
| 9 | Lakier lamperyjny | - odporność na szorowanie - odporność na środki dezynfekcyjne - odporność na czynniki mechaniczne - spełnia wymagania pomieszczeń użyteczności publicznej i służby zdrowia, | Dekoral, Nobiles, Sempre |
| 10 | Sufit podwieszany | rozwiązanie systemowe sufitów monolitycznych GKB | Knauf, Nidagips |
| 11 | Gress podłogowy | płytki gresowe, klasa ścieralności: 5, antypoślizgowość R ≥ 10, kolor format uzgodnić z przedstawicielem Zamawiajacego |  |
| 12 | Wykładzina podłogowa | - Wykładzina winylowa, heterogeniczna, komercyjna: 34/43. - Zawartość spoiwa w warstwie użytkowej – Typ 1. - Grubość całkowita wykładziny to 2,5mm, gdzie grubość warstwy użytkowej wynosi 0,7mm. - Waga całkowita - 2900 g/m2. - Reakcja na ogień : Cfl-s1 - Właściwości antystatyczne : ≤ 2 kV na betonie - Opór cieplny : 0.02 m2 K/W - Antypoślizgowość : µ ≥ 0,3 | Tarkett, Forbo, Gerflor |
| 13 | Papa dachowa | Papa podkładowa oraz papa wierzchniego krycia jako rozwiązanie jednego systemu NRO | Lemar, Icopal, Swisspor |
| 14 | Daszek systemowy | rozwiązanie systemowe | Rapdach, Qubaglass, Parmax |
| Branża elektryczna |  |  |  |
| 15 | Wkładka bezpiecznikowa zwłoczna, topikowa, przemysłowa | WT-1/gG lub WTNH-1, 125A | Effen, EATON, MULLER |
| 16 | Kabel energetyczny | YnKY-0,6/1kV 5x95mm2 | Bittner, Eland Cables, Telefonica |
| 17 | Kabel energetyczny | YnKY-0,6/1kV 5x50mm2 | Bittner, Eland Cables, Telefonica |
| 18 | Kabel energetyczny | YnKY-0,6/1kV 5x16mm2 | Bittner, Eland Cables, Telefonica |
| 19 | Obudowa termoutwardzalna wyposażona QP | wyposażona wg rys E202 | PPHU AGG, EMITER, INCOBEX |
| 20 | Obudowa RGG wyposażona | wyposażona wg rys E203 | PPHU AGG,Schneider Electric, Legrand |
| 21 | Obudowa T1.1 wyposażona | wyposażona wg rys E204 | PPHU AGG,Schneider Electric, Legrand |
| 22 | Licznik energii elektrycznej czynnej i biernej, | 3-faz. 2-taryfowy 6C8acd, 4-przew. pomiar pośredni, indukcyjny | Eaton, Schneider Electric, Legrand |
| 23 | Przekładnik prądowy | 160/5A kl 0,2s | Eaton, Schneider Electric, ABB |
| 24 | Oprawy LED wpuszczane S1 | 18W, 2185lm | PXF, LUG, Beghelli |
| 25 | Oprawy LED natynkowe Z1 | 13W, 1485lm | PXF, LUG, Beghelli |
| 26 | Czujka ruchu i obecności | 180st zew | Luksomat, Lange,Elus |
| 27 | Czujka ruchu i obecności | 630st wew | Luksomat, Lange,Elus |
| 28 | Gniazdo 230 | 230V,10/16A, IP20 | Schneider Electric, Simon, Legrand |
| 29 | Kamera | 8 MPX | Zintronic, IVEL, Xam |
| 30 | Przewód YnDY | 5x6, 3x1G5, 3x2G5 | Bittner, Eland Cables, Telefonica |
| 31 | System wideofonowy | cyfrowy | Commax, Legrand, Silcan |
| 32 | Maszt odgromowy | h=2,5m | A-H, Dehn, Błyskawica |
| Branża sanitarna |  |  |  |
| 33 | Grzejniki | grzejniki bocznozasilane płytowe montaż w istniejącej wnęce wykonane zgodnie z normą PN-EN 442. Maksymalna temperatura pracy 110ºC, maksymalne ciśnienie pracy 0,6 MPa. | Radson, Purmo V&N |
| 34 | Zawór Termostyczny prosty | Zawór Dn 15 z głowicą termostatyczną | Danfoss, IMI, Herz |
| 35 | Zawór odcinający prosty | Zawór Dn 15 prosty z możliwością spuszczenia zładu | Danfoss, IMI, Herz |
| 36 | Grzejnik Elektryczny | 1 kWe z termostatem 230 V | Heat Decor Atlantic , THERMOVAL |
| winda |  |  |  |
| 37 | winda systemowa | rozwiązanie systemowe zgodnie z wymogami projektowymi | Neo-Lift LiftPlus Plavia Schindler |