ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

str.

OŚWIADCZENIE	2

UPRAWNIENIA I PRZYNALEŻNOŚĆ PROJEKTANTA DO OIIB	3

I OPIS TECHNICZNY	6

1.	Przedmiot inwestycji	6

2.	Podstawa opracowania	6

3.	Cel opracowania	6

4.	Materiały wyjściowe	6

5.	Istniejący stan zagospodarowania terenu	6

5.1.	Opis stanu istniejącego	6

5.2.	Istniejące urządzenia infrastruktury technicznej	7

5.3.	Rozbiórki	7

6.	Projektowane zagospodarowanie terenu	7

6.1.	Pas drogowy	7

6.2.	Projektowane zagospodarowanie terenu	7

6.3.	Sposób odprowadzania wód opadowych z jezdni	8

6.4.	Ukształtowanie wysokościowe	8

6.5.	Oświetlenie przejścia dla pieszych	9

7.	Projektowana konstrukcja	10

8.	Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu	10

9.	Dane informujące o wpisie terenu do rejestru zabytków oraz informacja czy teren podlega ochronie	11

10.	Dane określające wpływ eksploatacji górniczej	11

11.	Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia	11

12.	Charakterystyka ekologiczna obiektu	11

13.	Uciążliwość akustyczna	11

14.	Wpływ na środowisko wodne	11

15.	Przewidywany termin realizacji	11

16.	Gospodarka odpadami	11

17.	Podstawowe uwarunkowania ochrony środowiska	11

18.	UWAGI	11

II INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	12

1. Zakres robót;	12

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;	12

3 Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;	12

4 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania;	12

5 Wskazanie sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;	12

6 Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.	12

II ZAŁĄCZNIKI	14

III CZĘŚĆ RYSUNKOWA	15

Rys nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:5 000	16

Rys nr 2.1 Plan sytuacyjny w skali 1:500	17

Rys nr 2.2 Plan sytuacyjny w skali 1:500	18

Rys nr 3.1 Przekroje normalne i szczegóły techniczne w skali 1:50 i 1:20	19

Rys nr 3.2 Przekroje normalne zjazdów w skali 1:50	20

Rys nr 4 Profil podłużny w skali 1:100/1000	21

Rys nr 5 Przekroje poprzeczne	22

# OŚWIADCZENIE

dla zadania pn.:

Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Reja i Strumykowej w Karolewie, gmina Klembów

Stadium:	Projekt techniczny

Oświadczenie

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 07.07.1994r – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2025r, poz. 418 – ze zmianami) oświadczam, że projekt wykonawczy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna i może służyć celowi do jakiego została zamówiona.

.

| OPRACOWUJĄCY: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowisko | Imię i Nazwisko | Specjalność nr uprawnień | Podpis |
| Projektant | mgr inż. Michał Łazowski | Inżynieryjna drogowa MAZ/0509/PBD/15 |  |
| DATA OPRACOWANIA: Grudzień 2025 |  |  |  |

# UPRAWNIENIA I PRZYNALEŻNOŚĆ PROJEKTANTA DO OIIB

# I OPIS TECHNICZNY

# Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej ul Reja i Strumykowej w msc. Karolew.

Lokalizację przedmiotu zamówienia objętego projektem przedstawiono na planie orientacyjnym Rys. 1.

# Podstawa opracowania

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem 
         i Projektantem

# Cel opracowania

Celem jest przygotowanie dokumentacji projektowej do wykonania robót budowlanych polegających na remoncie drogi gminnej.

# Materiały wyjściowe

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 418),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 320),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1643 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022r poz. 1518)

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

- Wytyczne Inwestora,

- Własna wizja w terenie.

# Istniejący stan zagospodarowania terenu

# Opis stanu istniejącego

Inwestycja położona jest na terenie województwa mazowieckiego w powiecie wołomińskim, w gminie Klembów i swoim zakresem obejmuje wykonanie remontu drogi gminnej ul. Reja i Strumykowej w msc. Karolew. Inwestycja będzie polegała na wykonaniu modernizacji nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie nowej warstwy ścieralnej na całej długości odcinka objętego projektem oraz odcinkowo rozbiórce istniejącej nawierzchni i wykonanie pełnej konstrukcji drogi. Początek opracowania stanowi km 0+000,00 zlokalizowany na granicy ewidencyjnej gminy Klembów. Na odcinku objętym opracowaniem droga gminna posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości od 5,0-6,2m. Droga przebiega w terenie płaskim, którego zagospodarowanie stanowią głównie łąki, pola uprawne oraz tereny leśne. Od km ok 0+640 droga przebiega w terenie zabudowanym zabudową jednorodzinną. Droga na całej swojej długości posiada przekrój drogowy 1x2. Po obu stronach do jezdni przylegają obustronne pobocza gruntowe o szerokości 0,75m-1,0m. Odwodnienie  drogi realizowane jest powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących rowów drogowych. Droga na długości opracowania posiada przekrój daszkowy, jedynie w obrębie łuków poziomych pochylenie poprzeczne zmienia się na jednostronne o wartości od 3% do 4 %. Odbiornikami wód opadowych są istniejące rowy drogowe, którymi wody opadowe są odprowadzane do rowów melioracyjnych oraz do cieku wodnego „strugi” w km ok 0+985. Przedmiotowy ciek wodny przebiega poprzecznie w stosunku do drogi. Istniejący obiekt na ciekiem wodnym nie jest przewidziany do remontu. Na długości opracowania droga gminna posiada powiązanie z innym drogami:

- w km 0+603 – powiązanie z ul. Szyszkową – powiazanie to jest realizowane na zasadzie zjazdu publicznego

- w km 0+937 – powiązanie z odcinkiem ul. Tuwima– powiazanie to jest realizowane na zasadzie skrzyżowania zwykłego z pierwszeństwem przejazdu dla drogi gminnej.

- w km 0+944 – powiązanie z ul. Matejki – powiazanie to jest realizowane na zasadzie skrzyżowania zwykłego z pierwszeństwem przejazdu dla drogi gminnej.

- W km 1+078 – powiązanie ul. Widok – powiazanie to jest realizowane na zasadzie skrzyżowania zwykłego z pierwszeństwem przejazdu dla drogi gminnej.

Dostęp do drogi z istniejących działek zlokalizowanych wzdłuz pasa drogowego realizowany jest za pomocą zjazdów indywidualnych lub publicznych.

# Istniejące urządzenia infrastruktury technicznej

Wzdłuż drogi gminnej ul. Strumykowej i ul. Reja  zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia:

- sieć elektroenergetyczna

- sieć gazowa

- sieć wodociągowa

- sieć teletechniczna

Na odcinku od skrzyżowania z ul. Szyszkową przedmiotowa droga posiada oświetlenie drogowe. W ramach inwestycji nie przewiduje się przebudowy istn. sieci uzbrojenia terenu.

# Rozbiórki

W związku z realizacją inwestycji robotom rozbiórkowym będą podlegać następujące elementy zagospodarowania terenu:

- frezowanie warstwy ścieralnej

- rozbiórka jezdni drogi gminnej w zakresie warstw konstrukcyjnych – na odcinkach wymagających
                   wzmocnienia z uwagi na zły stan nawierzchni oraz w związku z wymianą przepustu

- rozbiórka istniejącego przepustu w km 0+808,20

- rozbiórka istniejących poboczy

- rozbiórka znaków drogowych

W ramach prac budowlanych nie przewiduje się rozbiórki budynków.

# Projektowane zagospodarowanie terenu

# Pas drogowy

Inwestycja nie spowoduje zmiany granic pasa drogowego oraz zmian w zagospodarowaniu terenu.

# Projektowane zagospodarowanie terenu

Początek opracowania stanowi km 0+000,00 zlokalizowany na granicy ewidencyjnej gminy Klembów. Inwestycja ma na celu wykonanie remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez ułożenie na całej długości warstwy ścieralnej oraz wykonanie pełnej konstrukcji drogi na odcinkach, na których zinwentaryzowano deformacje istniejącej nawierzchni oraz znaczne jej spękania. Należy zaznaczyć, iż w przeszłości nawierzchnia drogi gminnej była odcinkowo remontowana o czym świadczą liczne „łaty” w nawierzchni. Początek opracowania sytuacyjnie i wysokościowo dostosowano do wyremontowanego odcinka drogi zlokalizowanego na terenie gminy Poświętne. Od km 0+000,00 do km 0+488,57 zaprojektowano jezdnie szerokości 5,5m o pochyleniu daszkowym o wartości 2%. Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+010,00 zaprojektowano frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej na głębokość 4 cm celem umożliwienia dowiązania się wysokościowego do wyremontowanego odcinka drogi. Pełne frezowanie warstwy ścieralnej zaprojektowano również na odcinku od km 0+233,00 do km 0+373,00. Frezowanie to ma związek ze złym stanem nawierzchni na całej szerokości jezdni. Na tym odcinku zakłada wzmocnienie konstrukcji geosiatką a następnie ułożenie warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej. Na odcinku od km 0+518,57 do km 0+678,00 zaprojektowno jezdnie szerokości 6,0m o pochyleniu jednostronnym wartości 4%. Zastosowane pochylenie jednostronne i=4% spowodowane jest odcinkiem na łuku kołowym w planie o promieniu R=160m oraz R=100m. Zmianę szerokości jezdni oraz zmianę pochylenia poprzecznego zaprojektowano na krzywych przejściowych. Następnie od km 0+703,00 do km 0+910,53 zaprojektowano jezdnię szerokości 5,5m. Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku w/w odcinku ukształtowano w sposób nawiązujący do istniejącego pochylenia poprzecznego tj.

- odcinek od km 0+703,00 do km 0+725,00 – pochylenie jednostronne i=2%

- odcinek od km 0+725,00 do km 0+750,00 – zmiana pochylenia z jednostronnego i=2% na daszkowe i=2%

- odcinek od km 0+750 do km 0+910,53 – pochylenie daszkowe i=2%

W km 0+808,20 pod istniejącą drogą zlokalizowany jest przepust, który w ramach inwestycji przewidziano do rozbiórki i wymiany na przepust PEHD Ø800mm. W związku z powyższym na odcinku od km 0+805,50 do km 0+813,00 zaprojektowano rozbiórkę istniejących warstw konstrukcyjnych jezdni i wykonanie nowej konstrukcji jezdni. Następnie na odcinku od km 0+930,53 do km  0+947,28 zaprojektowano jezdnię szerokości 6,0m i pochyleniu jednostronnym i=3%. Zastosowane pochylenie jednostronne i=3% spowodowane jest odcinkiem na łuku kołowym w planie o promieniu R=15m. Dodatkowo w obrębie łuku kołowego po jego wewnętrznej stronie zaprojektowano wzmocnienie krawędzi jezdni na odcinku od km 0+920,50 do km 0+957,30 poprzez ograniczenie jej opornikiem betonowym 12x25 na ławie betonowej C12/15. Na odcinku od km 0+947,60 do km 1+094,59 (koniec opracowania) zaprojektowano jezdnię szerokości 5,0m z obustronnym pochyleniem poprzecznym i=2%. Zmianę szerokości jezdni  oraz pochylenia poprzecznego zastosowano na prostej przejściowej. Na wskazanym odcinku projekt zakłada wykonanie frezowania warstwy ścieralnej na gł. 4 cm na następujących odcinkach:

- od km 0+979,00 do km 0+991,00 – odcinek w obrębie istniejącego obiektu nad ciekiem wodnym

- od km 1+070,70 do km 1+094,59 – odcinek w obrębie skrzyżowania z ul. Widok celem dostosowania niwelety drogi do istniejącego układu drogowego. Dodatkowo na przedmiotowym odcinku zaprojektowano wzmocnienie lewej krawędzi jezdni poprzez ograniczenie jej opornikiem betonowym 12x25 na ławie betonowej C12/15.

Inwentaryzacja staniu istniejącej nawierzchni wykazała występowanie licznych spękań i deformacji nawierzchni szczególnie przy lewej krawędzi. W związku z powyższym odcinkowo zaprojektowano wzmocnienie drogi poprzez wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni na szerokości od 1,5-1,7m. Odcinki wzmocnienia konstrukcji drogi oznaczono na rysunku nr 2 Plan sytuacyjny.

Na długości opracowania zaprojektowano rozbiórkę istniejących poboczy gruntowych

Odwodnienie przedmiotowego odcinka nie ulegnie zmianie i będzie realizowane poprzez system spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących rowów drogowych i na przyległy  teren stanowiący pas drogi gminnej.

Inwestycja nie powoduje zmian w dostepie do drogi oraz nie zmiania sposobu powiązania drogi z innymi drogami występującymi na odcinku objętym opracowaniem.

Parametry techniczne drogi

- klasa drogi						- L

- prędkość do projektowania			- 40 km/h

- liczba jezdni						- 1

- liczba pasów ruchu					- 2

- szerokość jezdni					- 5,0-6,0m

- szerokość poboczy					- 0,75m (0,50m dopuszczona w trudnych warunkach)

- odwodnienie						-powierzchniowe do rowów i na przyległy teren

# Sposób odprowadzania wód opadowych z jezdni

Odwodnienie przedmiotowego odcinka nie ulegnie zasadniczo zmianie i będzie realizowane poprzez system spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących rowów drogowych oraz cześciowo  na przyległy  po teren stanowiący pas drogi gminnej. W ramach inwestycji przewidziano również wymiane istniejącego przepustu w km 0+808,20 celem zapewnienia sprawnego przepływu wody w istniejących rowach. Wymieniony przepust bedzie wykonany z rury PEHD SN8 Ø800mm.

Szczegóły dotyczace przepustu pokazano na rysunku 3.2.

# Ukształtowanie wysokościowe

Projektowna niweleta drogi została dostowano do uksztłatowania wyskościowego drogi. Głównym założeniem inwestycji jest remont nawierzchni poprzez wykonanie nowej warstwy ścieralnej. Niweleta została zaprojektowana średnio 4 cm powyżej istniejącego terenu celem umożliwienia ułożenia warstwy ścieralnej grubosci 4 cm. Początek i koniec inwestycji dowiazano do istniejącego ukształtowania terenu. Z uwagi na wystepujące deformacje nawierzachni zarówno w profilu podłuznym jak i przekroju poprzecznym na zachodzi konieczność wykonania frezwoania korekcyjnego oraz wykonanie dodatkowej warstwy wyrównawczej o gr. Śr. 3 cm.

# Projektowana konstrukcja

Konstrukcja drogi gminnej - ułożenie warstwy ścieralnej

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 						gr. 4

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W	 (w zależności od potrzeb)		gr. śr.3 cm

- istniejąca konstrukcja po frezowaniu

Konstrukcja drogi gminnej - ułożenie warstwy ścieralnej na odc. od km 0+233,00 do km 0+373,00

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 						gr. 4

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W	 (w zależności od potrzeb)		gr. śr.3 cm

- geosiatka o sile zrywającej 50 kN/m (przeplatana) lub 14kn/m (ciągniona)

- istniejąca konstrukcja po frezowaniu

Pełna konstrukcja drogi

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 						gr. 4

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W						gr. 8 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywa C90/3 		gr. 20 cm

- warstwa grunt stabilizowany cementem – mieszanka związana cementem C1,5/2 		gr. 15 cm

# Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

- nawierzchnia jezdni betonu asfaltowego						- 5905,00 m2

- pobocza z kruszywa łamanego								- 1570,00 m2

# Dane informujące o wpisie terenu do rejestru zabytków oraz informacja czy teren podlega ochronie

Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie figuruje w wojewódzkiej oraz gminnej ewidencji zabytków. Teren na którym zlokalizowana jest inwestycja nie koliduje bezpośrednio z zabytkowymi obiektami architektury oraz zieleni ani zabytkami archeologicznymi objętymi na mocy ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1292, ze zm.)

# Dane określające wpływ eksploatacji górniczej

Nie dotyczy. Teren nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

# Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożenia dla warunków ekologicznych środowiska naturalnego. Nie wymaga się ochrony akustycznej dla planowanej inwestycji. Prace budowlane należy prowadzić w godzinach dziennych 6:00-18:00. Inwestycja nie obejmuje działań na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Inwestycja nie stwarza zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów tj. pieszych i kierowców korzystających z zaprojektowanych zjazdów.

# Charakterystyka ekologiczna obiektu

Projektowana budowa nie stwarza zagrożenia dla warunków ekologicznych środowiska naturalnego.

# Uciążliwość akustyczna

Nie wymaga się ochrony akustycznej dla planowanej inwestycji.

# Wpływ na środowisko wodne

Inwestycja nie znajduje się w obszarze o najwyższej ochronie, inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na warunki wodne.

# Przewidywany termin realizacji

Zamiarem Inwestora jest wykonanie zadania w II-III kwart 2026 r.

# Gospodarka odpadami

Powstające odpady zaliczane są do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych), zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów. Powstające odpady- zostaną przewiezione przez wykonawcę robót na własną bazę i przekazane do recyklingu. Ponadto ewentualna baza na budowie będzie wyposażona w szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków socjalno-bytowych oraz kontenery na odpady komunalne stałe. W trakcie eksploatacji nie przewiduje się powstawania odpadów. Przewiduje się natomiast występowanie typowych odpadów komunalnych, które powstają w wyniku użytkowania zjazdu i drogi, w szczególności wyrzucania śmieci organicznych, plastików z przejeżdżających pojazdów. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa droga istnieje, wszystkie zanieczyszczenia, o których mowa powyżej, na dzień dzisiejszy również występują i są typowe dla dróg. Powstające odpady komunalne będą przez właściciela zjazdu zbierane i zagospodarowywane lub poddane utylizacji zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany przez Wykonawcę.

# Podstawowe uwarunkowania ochrony środowiska

Z uwagi, że planowana inwestycja, nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U z 2018 poz. 2081 ze zm.) nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

# UWAGI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane „zastosowane wyroby budowlane winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie”.

# II INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Ramowa zawartość informacji BIOZ

- 1. Zakres robót;

- 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;

- 3 Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

- 4 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania;

- 5 Wskazanie sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

- 6 Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Zakres robót

- remont drogi gminnej

- budowa poboczy z kruszywa łamanego

- wymiana istniejącego przepustu w km 0+808,20

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

- Niekorzystne warunki atmosferyczne

Niekorzystne warunki atmosferyczne (ulewny deszcz, śnieg, śliskość nawierzchni lub jej oblodzenie, mgła, zbyt silny upał) mogą stwarzać zagrożenie w każdej fazie wykonywania robót. Należy przestrzegać zasad poprawnego wykonywania robót drogowych, wybierając właściwą pogodę na wykonanie poszczególnych elementów: nie wykonywać robót ziemnych, zwłaszcza ręcznych przy intensywnym opadzie i złej widoczności. Nie wykonywać robót z wykorzystaniem materiałów sypkich przy silnym wietrze, nie wykonywać robót asfaltowych przy zbyt silnym upale ze względu na możliwość zatrucia oparami materiałów ropopochodnych i ogólne osłabienie uwagi.

- Wykopy dla wykonania koryta

Wykopy powinny być oznakowane i zabezpieczone. Dla osób postronnych najbardziej niebezpieczne są długie wykopy liniowe. Należy dążyć do pozostawienia otwartych wykopów tylko na czas niezbędny do wykonania robót; wykonywanie długich odcinków „na zapas” zawsze niesie potencjalne zagrożenie, a nie wpływa decydująco na tempo robót.

- Praca maszyn drogowych

Maszyny muszą być przede wszystkim sprawne i posiadać świadectwa dopuszczalności do użytkowania. Maszyny należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i charakterystykami technicznymi. Pewne rodzaje maszyn mogą być używane tylko w porze dziennej (frezarki ze względu na głośną pracę i wywoływane drgania, drobny sprzęt wibracyjny do zagęszczania małych powierzchni, np. zasypki wykopów, itp.). Wyjątkowe zagrożenie powstaje w związku z pracą walców drogowych, ponieważ okresowo poruszają się one w przeciwnym kierunku, a nie wszystkie posiadają urządzenie kabiny umożliwiające dobrą obserwację do tyłu. Sygnalizacja dźwiękowa maszyn i środków transportu poruszających się w różnych kierunkach jest obowiązkowa. Roboty drogowe odbywają się „pod ruchem”, dlatego zagrożenie wynikające z nadmiernej prędkości, jak i niepewnego toru jazdy istnieje zawsze. Ze względu na ciężar kontuzji odnoszonych przy robotach związanych z pracą maszyn drogowych i pojazdów, ten zakres prac należy uznać za najbardziej niebezpieczny.

- Czas występowania zagrożeń

Wymienione zagrożenia występują podczas całego okresu wykonywania robót, jednak najbardziej niebezpieczny jest sam początek i koniec robót w danym dniu, zwłaszcza tych, wykonywanych o zmierzchu. Przy zaistnieniu śliskości lub oblodzenia drogi, wykonywanie robót jest niedopuszczalne.

Wskazanie sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest prowadzone, jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstępne obejmuje: instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego powinno być przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkolenie podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenia okresowe. (w formie instruktażu) nie rzadziej niż 3 lata, a na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami np. kierownicy podlegają szkoleniu nie rzadziej, niż co 6 lat.  Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Zabranie się powierzania obsługi maszyn i urządzeń pracownikom nieposiadającym stosownych kwalifikacji. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i urządzeniach udostępnia się instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się pracowników, dokonują stosownego zapisu do Rejestru dokumentacyjnego szkoleń.

Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Przed przystąpieniem do realizacji robót montażowych wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapoznania się z treścią wszystkich uzgodnień. Roboty budowlano montażowe należy wykonywać zgodnie z Instrukcjami producentów. Podstawowe znaczenie ma poprawna organizacja robót, a jej najistotniejszym nakazem jest wykonywanie robót z zachowaniem sekwencji technologicznej – należy unikać sytuacji, gdy wraca się do robót już uprzednio wykonanych i zakrytych. Przy wykonywaniu robót drogowych należy stosować wszelkie środki techniczne oraz tak zorganizować pracę, aby zapobiegać niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. Przy pracach budowlano-drogowych szczególnie ważna jest pora i warunki atmosferyczne ich wykonywania. Harmonogram robót należy tak opracować, by wyeliminować wykonywanie robót w obrębie korony drogi w potencjalnie najbardziej niebezpiecznych okresach. Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji, przewodów i urządzeń podziemnych mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane i ogrodzone uniemożliwiając dostęp osobom niezatrudnionym. Wszystkie maszyny i urządzenia techniczne powinny być sprawne technicznie i dopuszczone do użytkowania. Do wykonywania robót należy stosować odpowiednie, w pełni sprawne techniczne narzędzia, tzn. takie, których rozmiary i wydajność oraz dokładność pracy odpowiadają rodzajowi robót. Należy zawsze przestrzegać takiego doboru maszyn, by mogły one funkcjonować w obrębie wykonywanej roboty, nie wpływając swoim zasięgiem na teren, gdzie ich obecność jest zbyteczna. O sprawności maszyny stanowi również jej wpływ na środowisko naturalne: wszelkie nieszczelności, pojawianie się otwartego płomienia, powinny być natychmiast likwidowane. Oznacza to jednocześnie obowiązek wyposażenia maszyn w sprawny sprzęt gaśniczy. W przypadku wykrycia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych należy niezwłocznie przerwać wszelkie prace w rejonie zagrożenia i o tym fakcie powiadomić Kierownika Budowy. Wykryte przedmioty powinny podlegać ścisłej kontroli i ewidencji. Należy je przewieść specjalnie przygotowanymi samochodami poza rejon budowy. Wykonawca powinien przechowywać ww. materiały w oddzielnych magazynach spełniających wymogi bezpieczeństwa w tym zakresie.

Prace należy prowadzić w sposób zapobiegający powstawaniu wzajemnych kolizji, poszczególne czynności powinny zapewniać postęp robót i nie dopuszczać do ponownego wykonywania robót już uprzednio wykonanych.

Istotne znaczenie ma zapewnienia sprawnej komunikacji: dla pracowników z każdego kierunku prowadzonych robót, a dla wozów bojowych straży pożarnej lub jednostek ratownictwa – od w pełni dostępnej i przejezdnej drogi publicznej.

Informacje ogólne

- Prowadzenie robót przygotowawczych i budowlanych powinno być zgodne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

- Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przygotowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

# II CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:5000

Rys nr 2.1 Plan sytuacyjny w skali 1:500

Rys nr 2.2 Plan sytuacyjny w skali 1:500

Rys nr 2.3 Plan sytuacyjny w skali 1:500

Rys nr 3.1 Przekroje normalne i szczegóły techniczne w skali 1:50 i 1:20

Rys nr 3.2 Przekrój przepustu w km 0+808,20 w skali 1:50

Rys nr 4 Profil podłużny w skali 1:100/1000

## Rys nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:5 000

## Rys nr 2.1 Plan sytuacyjny w skali 1:500

## Rys nr 2.2 Plan sytuacyjny w skali 1:500

## Rys nr 2.3 Plan sytuacyjny w skali 1:500

## Rys nr 3.1 Przekroje normalne i szczegóły techniczne w skali 1:50 i 1:20

## Rys nr 3.2 Przekrój przepustu w km 0+808,20 w skali 1:50

## Rys nr 4 Profil podłużny w skali 1:100/1000