OPIS TECHNICZNY

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1605C

OSTRÓW ŚWIECKI – GÓRNE WYMIARY W MIEJSCOWOŚCI KOLNO

OD KM 3+210 DO KM 3+505

- Podstawa opracowania

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310, z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późniejszymi zmianami)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 z późniejszymi zmianami)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach: załącznik 1,2,3 i 4 (Dz.U. 2019 poz. 2311 z późniejszymi zmianami).

1.2.Wizja lokalna

- Zakres opracowania

Projekt obejmuje  stałą organizację ruchu dla budowy chodnika na drodze powiatowej

Nr 1605C Ostrów Świecki - Górne Wymiary od km 3+210 do km 3+505 na odcinku

długości 0,295 km.

Projektowana stała organizacja ruchu będzie wprowadzona po wybudowaniu chodnika.

- Stan istniejący i docelowy nawierzchni

Stan istniejący drogi objętej budową chodnika – pobocze gruntowe.

Stan docelowy – chodnik o nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej o szerokości

1,8 m i poboczem z kruszywa szerokości 0,75 m przy krawędzi jezdni

DP 1605C posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości jezdni 5,0 m.

4. Struktura, natężenie ruchu.

Budowa chodnika  po jego wykonaniu nie będzie miała wpływu na zmianę struktury

i natężenia ruchu drodze i DP 1605C.

Struktura ruchu – samochody ciężarowe, dostawcze i osobowe oraz pojazdy rolnicze.

Budowa chodnika zapewni oddzielenie ruchu pieszego od ruchu pojazdów.

5. Stała organizacja ruchu

DP w miejscowości Kolno znajduje się w obszarze zabudowanym.

- Oznakowanie pionowe i poziome.

Projektuje się ustawienie 3 znaków pionowych w tym 2 znaków na przejściu

dla pieszych i 1 znak na przystanku autobusowym oraz oznakowanie poziome na 12 m2.

- Elementy bezpieczeństwa ruchu.

a/ Dla zapewnienia bezpieczeństwa dla dzieci na zatoce autobusowej celem wydzielenia ciągu pieszego należy ustawić bariery chodnikowe U-12a

na długości 12x2 = 24 m.

b/ Dla zabezpieczenia chodnika przed zjazdem pojazdów na całej długości średnio co

20 m należy ustawić słupki krawędziowe U-2 w odległości 0,5 m od krawędzi jezdni.

Wszystkie projektowane znaki pionowe są z grupy średnie, odblaskowe z folii I generacji.

Odległości i wysokości ustawienia znaków zgodne ze szczegółowymi warunkami

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych ustalonymi w załącznikach

do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U. nr 220,

poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i z warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U z 2016r.

poz 124 z późn. zm.).

Lokalizacja znaków na planie sytuacyjnym.

Inwestorem zadania pn.” Budowa chodnika na drodze powiatowe Nr 1605C

Ostrów Świecki - Górne Wymiary” jest Gmina Chełmno.

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu po wykonaniu budowy drogi –

do 31.12.2025 roku.

Opracował: Janusz Brzezicki