OPIS TECHNICZNY

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

BUDOWA DROGI DO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

CENTRUM USŁUG KULTURALNO-SPOŁECZNYCH W KOLNIE

OD KM 0+000 DO KM 0+162

- Podstawa opracowania

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310, z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późniejszymi zmianami)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 z późniejszymi zmianami)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach: załącznik 1,2,3 i 4 (Dz.U. 2019 poz. 2311 z późniejszymi zmianami).

1.2.Wizja lokalna

- Zakres opracowania

Projekt obejmuje  stałą organizację ruchu na drodze do Gminnej Biblioteki Publicznej

Centrum Usług Kulturalno-Społecznych w Kolnie na odcinku od km 0+000 do km 0+162

od skrzyżowania z DP Ostrów Świecki - Górne Wymiary w km 3+416.

Projektowana stała organizacja ruchu będzie wprowadzona po wybudowaniu drogi                i nadaniu numeru dla drogi gminnej.

- Stan istniejący i docelowy nawierzchni

Stan istniejący drogi objętej budową – teren nieutwardzony.

Stan docelowy - nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej szerokości jezdni  5 m.

Pobocza z kruszywa szerokości 0,5 m.

DP 1605C posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości jezdni 5,0 m.

4. Struktura, natężenie ruchu, widoczność na skrzyżowaniu.

Budowa drogi po wykonaniu nowej nawierzchni nie będzie miała wpływu

na zmianę struktury i natężenia ruchu drodze i DP 1605C.

Struktura ruchu – samochody osobowe i dostawcze.

Widoczność na skrzyżowaniu z DP 1605C – ograniczona z prawej strony (łuk poziomy).

5. Stała organizacja ruchu

Droga w m. Kolno i skrzyżowanie z DP 1605C znajdują się w obszarze zabudowanym.

Projektuje się ustawienie i wykonanie:

- na DP – 3 znaki w tym 2 znaki D-1 i B-33”30” 1 znak.

- na drodze w m. Kolno – 1 znak pionowy B-20 i oznakowanie poziome P-12 na 3 m2.

Wszystkie projektowane znaki pionowe są z grupy średnie, odblaskowe z folii I generacji.

Odległości i wysokości ustawienia znaków zgodne ze szczegółowymi warunkami

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych ustalonymi w załącznikach

do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U. nr 220,

poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i z warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U z 2016r.

poz 124 z późn. zm.).

Lokalizacja znaków na planie sytuacyjnym.

Inwestorem zadania pn.” Budowa drogi do Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Usług

Kulturalno-Społecznych w Kolnie” jest Wójt Gminy Chełmno.

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu po wykonaniu budowy drogi –

do 31.12.2025 roku.

Opracował: Janusz Brzezicki