OPIS TECHNICZNY

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 060152C U NR 060151C

W DORPOSZU CHEŁMIŃSKIM

OD KM 0+000 DO KM 0+653

- Podstawa opracowania

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310 z późniejszymi zmianami)

  - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym (.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1251 z późniejszymi zmianami)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 z późniejszymi zmianami)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach: załącznik 1,2,3 i 4 (Dz.U. 2019 poz. 2311 z późniejszymi zmianami.)

1.5. Wizja lokalna

- Zakres opracowania

Projekt obejmuje  stałą organizację ruchu na drodze gminnej nr 060152 i nr 060151C

w Dorposzu Chełmińskim na odcinku długości 0+653 km od km 0+000 do km 0+653

od drogi gminnej nr 060153C w Dorposzu Chełmińskim.

- Stan istniejący i docelowy nawierzchni

Stan istniejący drogi objętej przebudową – nawierzchnia z żużla l kruszywa kamiennego

o szerokości jezdni średnio 3,5 m.

Stan docelowy po przebudowie - nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej

szerokości jezdni 4 m.

Pobocza z kruszywa kamiennego szerokości 0,5 m.

- Struktura, natężenie ruchu, widoczność na skrzyżowaniu.

Przebudowa drogi po wykonaniu nowej nawierzchni nie będzie miała wpływu

na zmianę struktury i natężenia ruchu tej drodze oraz DG 060153C.

Struktura ruchu – samochody osobowe , dostawcze i sprzęt rolniczy.

Widoczność na skrzyżowaniu z  DG  060153C – bez ograniczeń.

5. Stała organizacja ruchu

DG 060152C i DG 060151C znajdują się w obszarze niezabudowanym.

Projektowane oznakowanie na DG 060152C i nr 060151C obejmuje:

a/ Ustawienie 12 znaków pionowych

b/ Wykonanie oznakowania poziomego na powierzchni 1,3 m2.

Wszystkie projektowane znaki pionowe są z grupy średnie, odblaskowe z folii I generacji.

Znaki= A-7 wykonać z folii II generacji.

Odległości i wysokości ustawienia znaków zgodne ze szczegółowymi warunkami

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych ustalonymi w załącznikach

do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U. nr 220,

poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i z warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U z 2016r.

poz 124 z późn. zm.).

Lokalizacja znaków na planie sytuacyjnym.

Inwestorem zadania pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 060152C i nr 060151C

w Dorposzu Chełmińskim” jest Gmina Chełmno.

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu po wykonaniu przebudowy drogi

– do 31.12.2025 roku.

Opracował: Janusz Brzezicki