OPIS TECHNICZNY

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 060153C W DORPOSZU CHEŁMIŃSKIM

OD KM 0+000 DO KM 1+620

- Podstawa opracowania

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310 z późniejszymi zmianami)

  - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym (.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1251 z późniejszymi zmianami)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 z późniejszymi zmianami)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach: załącznik 1,2,3 i 4 (Dz.U. 2019 poz. 2311 z późniejszymi zmianami.)

1.5. Wizja lokalna

- Zakres opracowania

Projekt obejmuje  stałą organizację ruchu na drodze gminnej nr 060153C w Dorposzu

Chełmińskim na odcinku długości 1,620 km od km 0+000 do km 1+620 na odcinku

do drogi powiatowej1620C Górne Wymiary - Podwiesk.

- Stan istniejący i docelowy nawierzchni

Stan istniejący drogi objętej przebudową – nawierzchnia z mieszanki mineralno -

bitumicznej o szerokości jezdni 5 m.

Stan docelowy - nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej szerokości jezdni

5 m z poszerzeniami na łukach poziomych do 5,5 m i 6,0 m.

Pobocza z kruszywa kamiennego szerokości 0,5 m i gruntowe od 0,3 m do 0,5 m.

- Struktura, natężenie ruchu, widoczność na skrzyżowaniu.

Przebudowa drogi po wykonaniu nowej nawierzchni nie będzie miała wpływu

na zmianę struktury i natężenia ruchu drodze oraz na DP 1620C i DG 060153C.

Struktura ruchu – samochody osobowe , dostawcze i ciężarowe oraz sprzęt rolniczy.

Widoczność na skrzyżowaniu z  DP 2620C – bez ograniczeń.

5. Stała organizacja ruchu

DG 060153C i DP 1620C znajdują się w obszarze niezabudowanym.

W km 1+620 DG 060153C łączy się z DP 1620C.

Dla zapewnienia spójności i ciągłości w przyjętym ograniczeniu prędkości do 60km/godz.

na DP 1620C ograniczenie do 60 km/godz. wprowadzono również na DG 060153C od

skrzyżowania z DG 060154C.

Projektowane oznakowanie na DG 060153C obejmuje:

a/ Na DG 060153C  - 22 znaki pionowe i oznakowanie poziome na powierzchni 2 m2.

b/ Na skrzyżowaniu z DG 060154C i DG 060152C – 3 znaki pionowe i oznakowanie

poziome na powierzchni 1,3 m2.

Wszystkie projektowane znaki pionowe są z grupy średnie, odblaskowe z folii I generacji.

Znaki A-7 i D-1 wykonać z folii II generacji.

Odległości i wysokości ustawienia znaków zgodne ze szczegółowymi warunkami

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych ustalonymi w załącznikach

do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U. nr 220,

poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i z warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U z 2016r.

poz 124 z późn. zm.).

Lokalizacja znaków na planie sytuacyjnym.

Inwestorem zadania pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 060153C w Dorposzu Chełmińskim”

jest Gmina Chełmno. Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu po wykonaniu

przebudowy drogi – do 31.12.2025 roku.

Opracował: Janusz Brzezicki