OPIS TECHNICZNY

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 060112C

W STAROGRODZIE DOLNYM

OD KM 0+000 DO KM 0+368

- Podstawa opracowania

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310, z późn. zm.).

  - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późniejszymi zmianami)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 z późniejszymi zmianami)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach: załącznik 1,2,3 i 4 (Dz.U. 2019 poz. 2311 z późniejszymi zmianami).

1.2.Wizja lokalna

- Zakres opracowania

Projekt obejmuje  stałą organizację ruchu na drodze gminnej nr 060112C w Starogrodzie

Dolnym na odcinku długości 0,368 km od km 0+000 do km 0+368  i na drodze

gminnej nr 060108C przy skrzyżowaniu w km 1+925.

- Stan istniejący i docelowy nawierzchni

Droga gminna nr 060108C – nawierzchnia bitumiczna o szerokości jezdni 5,0 m.

Droga gminna nr 060112C

Stan istniejący drogi objętej przebudową – nawierzchnia z kruszywa kamiennego i żużla.

Stan docelowy - nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej o szerokości jezdni

3,5 m i  5,0 m na skrzyżowaniu i mijankach.

Pobocza z kruszywa szerokości 0,5 m.

- Struktura, natężenie ruchu, widoczność na skrzyżowaniu.

Przebudowa drogi nr 060112C po wykonaniu nowej nawierzchni nie będzie miała wpływu

na zmianę struktury i natężenia ruchu na tej drodze oraz na DG 060108C.

Struktura ruchu – samochody osobowe i dostawcze i sprzęt rolniczy.

Widoczność na skrzyżowaniu z DG 060108C – bez ograniczeń.

5. Stała organizacja ruchu

Droga nr 060112C i nr 060108C i DP znajdują się w obszarze niezabudowanym.

Projektuje się ustawienie:

- na DG 060108C –  2 znaki

- na DG 060112C – 9 znaków pionowych i oznakowanie poziome P-13 na 2,2 m2.

Wszystkie projektowane znaki pionowe są z grupy średnie, odblaskowe z folii I generacji.

Odległości i wysokości ustawienia znaków zgodne ze szczegółowymi warunkami

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych ustalonymi w załącznikach

do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U. nr 220,

poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i z warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U z 2016r.

poz 124 z późn. zm.).

Lokalizacja znaków na planie sytuacyjnym.

Inwestorem zadania pn.”Przebudowa drogi gminnej nr 060112C w Starogrodzie Dolnym” jest Gmina Chełmno.

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu po wykonaniu przebudowy drogi –

do 31.12.2026 roku.

Opracował: Janusz Brzezicki