Przedmiotem zamówienia jest : Letnie utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta Lędziny w 2026 r.

Poz. 1, 2, 3, 4. Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej lub z płytek betonowych:

- demontaż starej nawierzchni i jej wywóz,

- wyrównanie i uzupełnienie podbudowy,

- podsypka cementowo-piaskowa (lub żużel wielkopiecowy),

- ułożenie nawierzchni z fabrycznie nowej kostki betonowej lub płytek betonowych zakupionych przez wykonawcę

- sprawdzenie spadków poprzecznych i równości nawierzchni

- wypełnienie spoin piaskiem

Poz. 5, 6, 7, 8. przełożenie nawierzchni z kostki betonowej lub z płytek betonowych:

- demontaż starej nawierzchni,

- wyrównanie i uzupełnienie podbudowy,

- podsypka cementowo-piaskowa (lub żużel wielkopiecowy),

- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej lub płytek betonowych (z odzysku),

- sprawdzenie spadków poprzecznych i równości nawierzchni

- wypełnienie spoin piaskiem

Poz. 9. mechaniczne lub ręczne wykonanie koryta pod podbudowę z kruszywa na głębokość 20 cm (zagospodarowanie urobku we własnym zakresie)

Poz. 10. uzupełnienie i uwałowanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-36 o grubość 10 cm;

Poz. 11. uzupełnienie i uwałowanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubość 20 cm;

Poz. 12. uzupełnienie i uwałowanie nawierzchni z destruktu asfaltowego grubość 5 cm;

Poz. 13. uzupełnienie 1 mb krawężnika betonowego na ławie betonowej:

- demontaż starego krawężnika i ławy betonowej oraz wywóz,

- wyrównanie podłoża i wykonanie ławy betonowej,

- ułożenie fabrycznie nowego krawężnika zakupionego przez wykonawcę,

- docięcie i uzupełnienie nawierzchni,

Poz. 14. przełożenie 1 mb krawężnika betonowego na ławie betonowej:

- demontaż starego krawężnika i ławy betonowej,

- wyrównanie podłoża i wykonanie ławy betonowej,

- ułożenie krawężnika z odzysku,

- docięcie i uzupełnienie nawierzchni,

Poz. 15. uzupełnienie 1mb obrzeża betonowego – analogicznie jak w przypadku uzupełnienia krawężnika (patrz poz. 13),

Poz. 16. przełożenie 1mb obrzeża betonowego – analogicznie jak w przypadku przełożenia krawężnika (patrz pkt. 14),

Poz. 17. uzupełnienie 1mb obrzeża betonowego

- demontaż starego obrzeża,

- wyrównanie podłoża,

- ułożenie fabrycznie nowego krawężnika zakupionego przez wykonawcę,

- docięcie i uzupełnienie nawierzchni,

Poz. 18. przełożenie 1mb obrzeża betonowego

- demontaż starego obrzeża,

- wyrównanie podłoża,

- ułożenie krawężnika z odzysku,

- docięcie i uzupełnienie nawierzchni,

Poz. 19. Demontaż 1m2 nawierzchni z kostki betonowej lub płytek betonowych

- likwidacja starych elementów

- zagospodarowanie urobku we własnym zakresie

- uporządkowanie terenu po likwidacji

Poz. 20. Demontaż krawężnika lub obrzeża betonowego na ławie betonowej – analogicznie jak w poz. 20

Poz. 21. Regulacja wysokości studzienki infrastruktury drogowej.

Poz. 22. Remont wpustu drogowego – wymiana uszkodzonych elementów wpustu na betonowe lub PCV, rusztu, regulacja wysokości.

Poz. 23. Wyjazd interwencyjny dla zabezpieczenia miejsc stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia np. zabezpieczenie zapadliska, odkrytej studni itp.

  - czas realizacji do 3 godziny od zgłoszenia przez inspektora Wydziału

Wszystkie koszty związanie z zakupem materiałów niezbędnych do realizacji prac jak i transportem ponosi Wykonawca.

Zagospodarowanie materiału powstałego po przeprowadzonych pracach leży w gestii Wykonawcy robót, co należy uwzględnić we wszystkich cenach.

Elementy zdemontowane przechowuje Wykonawca.

W zakresie cen należy podać:

Poz. 1. Remont cząstkowy 1m2 nawierzchni z kostki betonowej 	gr. 6 cm 				1 m2;

Poz. 2. Remont cząstkowy 1m2 nawierzchni z kostki betonowej 	gr. 8 cm 				1 m2;

Poz. 3. Remont cząstkowy 1m2 nawierzchni z płytek betonowych 35x35x5 cm				1 m2;

Poz. 4. Remont cząstkowy 1m2 nawierzchni z płytek betonowych 50x50x7 cm				1 m2;

Poz. 5. Przełożenie 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm 					1 m2;

Poz. 6. Przełożenie 1 m2 nawierzchni kostki betonowej gr. 8 cm 						1 m2;

Poz. 7. Przełożenie 1 m2 nawierzchni z płytek betonowych 35x35x5 cm 					1 m2;

Poz. 8. Przełożenie 1 m2 nawierzchni z płytek betonowych 50x50x7 cm					1 m2;

Poz. 9. Mechaniczne lub ręczne wykonanie koryta pod podbudowę głębokość 0,2m 			1 m2-,

Poz. 10. Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego 0-36 mm grubość10cm 			1 m2;

Poz. 11. Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm grubość 20cm 			1 m2;

Poz. 12. Uzupełnienie nawierzchni z destruktu asfaltowego grubość 6 cm 				1 m2;

Poz. 13. Uzupełnienie krawężnika betonowego na ławie betonowej					1mb;

Poz. 14. Przełożenie krawężnika betonowego na ławie betonowej					1mb;

Poz. 15. Uzupełnienie obrzeża betonowego na ławie betonowej						1mb;

Poz. 16. Przełożenie obrzeża betonowego na ławie betonowej						1mb;

Poz. 17. Uzupełnienie obrzeża betonowego 								1mb;

Poz. 18. Przełożenie obrzeża betonowego 								1mb;

Poz. 19. Demontaż 1m2 nawierzchni z kostki betonowej lub płytek betonowych				1 m2,

Poz. 20. Demontaż krawężnika lub obrzeża betonowego na ławie betonowej 				1mb;

Poz. 21. Regulacja wysokości studzienki infrastruktury drogowej					1szt.

Poz. 22. Remont wpustu drogowego									1szt.

Poz. 23. Wyjazd interwencyjny										1szt.

Zakres robót będzie ustalany każdorazowo na podstawie polecenia wykonania złożonego przez pracownika Wydziału Gospodarki Miejskiej UM Lędziny i wykonany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jego złożenia. W przypadkach nagłych (awaryjnych) w terminie 24 godzin od zgłoszenia z zastrzeżeniem dla wyjazdu interwencyjnego dla zabezpieczenia miejsc stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia np. zabezpieczenie zapadliska, odkrytej studni itp. czas realizacji do 3 godziny od zgłoszenia przez pracownika Wydziału. W razie wykrycia przez Wykonawcę miejsca niebezpiecznego, zagrażającego życiu lub zdrowiu osób (np. odkrytej studni) Wykonawca podejmuje się niezwłocznie zabezpieczenia terenu bez konieczności oczekiwania na polecenie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu prac w trakcie realizacji umowy, poprzez zaniechanie niektórych czynności określonych ofertą lub wykonanie czynności zamiennych w ramach przewidzianych ofertą.

Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31.12.2026 r.

| L.p | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Cena za jedn. [netto] PLN | Cena za jedn. [brutto] PLN | Ilość jedn. | Wartość ogółem [netto] PLN | Wartość ogółem [brutto] PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remont cząstkowy chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm | m2 |  |  | 150 |  |  |
| 2 | Remont cząstkowy chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm | m2 |  |  | 200 |  |  |
| 3 | Remont cząstkowy 1 m2 chodnika z płytek betonowych 35x35x5 | m2 |  |  | 75 |  |  |
| 4 | Remont cząstkowy 1 m2 chodnika z płytek betonowych 50x50x7 | m2 |  |  | 75 |  |  |
| 5 | Przełożenie 1m2 nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm | m2 |  |  | 200 |  |  |
| 6 | Przełożenie 1m2 nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm | m2 |  |  | 200 |  |  |
| 7 | Przełożenie 1m2 nawierzchni z płytek betonowych 35x35x5 | m2 |  |  | 50 |  |  |
| 8 | Przełożenie 1m2 nawierzchni z płytek betonowych 50x50x7 | m2 |  |  | 50 |  |  |
| 9 | Mechaniczne lub ręczne wykonanie koryta pod podbudowę głębokość 0,2m | m2 |  |  | 150 |  |  |
| 10 | Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego 0-36 gr. 10 cm | m2 |  |  | 200 |  |  |
| 11 | Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 gr. 20 cm | m2 |  |  | 350 |  |  |
| 12 | Uzupełnienie nawierzchni z destruktu asfaltowego grubość 5 cm | m2 |  |  | 350 |  |  |
| 13 | Uzupełnienie krawężnika betonowego na ławie betonowej | mb |  |  | 75 |  |  |
| 14 | Przełożenie krawężnika betonowego na ławie betonowej | mb |  |  | 75 |  |  |
| 15 | Uzupełnienie obrzeża betonowego na ławie betonowej | mb |  |  | 75 |  |  |
| 16 | Przełożenie obrzeża betonowego na ławie betonowej | mb |  |  | 75 |  |  |
| 17 | Uzupełnienie obrzeża betonowego | mb |  |  | 75 |  |  |
| 18 | Przełożenie obrzeża betonowego | mb |  |  | 75 |  |  |
| 19 | Regulacja wysokści studzienki infrastruktury drogowej | szt. |  |  | 10 |  |  |
| 20 | Remont studzienki infrastruktury drogowej | szt. |  |  | 10 |  |  |
| 20 | Wyjazd interwencyjny | szt. |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | Wartość ogółem |  |  |  |