Załącznik nr 6c do SWZ – Formularz parametrów wymaganych i oferowanych – Drukarka etykiet

# FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH I OFEROWANYCH

DOSTAWA DRUKARKI ETYKIET

| Lp. | Parametr | Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| INFORMACJE PODSTAWOWE |  |  |  |
|  | Producent |  |  |
|  | Model |  |  |
|  | Technologia druku | Termiczna | ☐ Tak ☐ Nie |
| PARAMETRY DRUKU |  |  |  |
|  | Rozdzielczość druku | 203 dpi lub 300 dpi | ☐ Tak ☐ Nie |
|  | Maks. prędkość druku | min. 127 mm/s lub 102 mm/s | ☐ Tak ☐ Nie |
|  | Maks. szerokość druku | min. 54 mm lub 48 mm | ☐ Tak ☐ Nie |
|  | Maks. długość druku | Maksymalna długość druku zgodna ze specyfikacją producenta, nie mniejsza niż 1000 mm. | ☐ Tak ☐ Nie |
| MEDIA I OBSŁUGA MATERIAŁÓW |  |  |  |
|  | Typy etykiet | ciągłe, termiczne, wycinane, z czarnym znacznikiem, zagnieżdżane | ☐ Tak ☐ Nie |
|  | Szerokość nośnika | 15 – 60 mm | ☐ Tak ☐ Nie |
|  | Grubość nośnika | 0,06 – 0,19 mm | ☐ Tak ☐ Nie |
|  | Średnica rolki | do 127 mm | ☐ Tak ☐ Nie |
|  | Średnica gilzy | 25,4 – 38 mm | ☐ Tak ☐ Nie |
|  | Czujniki | minimum czujnik szczeliny, czarnych znaczników | ☐ Tak ☐ Nie |
| ZŁĄCZA I KOMUNIKACJA |  |  |  |
|  | Urządzenie powinno posiadać podstawowe interfejsy komunikacyjne, umożliwiające wymianę danych poprzez | interfejs USB w standardzie 2.0 | ☐ Tak ☐ Nie |
|  | przewodowy interfejs sieciowy |  | ☐ Tak ☐ Nie |
|  | USB Host |  | ☐ Tak ☐ Nie |
|  | Bluetooth | opcja | ☐ Tak ☐ Nie |
| KONSTRUKCJA I ERGONOMIA |  |  |  |
|  | Obudowa | podwójne wzmocnienie | ☐ Tak ☐ Nie |
|  | Wymiary | Kompaktowa konstrukcja typu desktop przeznaczona do pracy w środowisku magazynowym/aptecznym, umożliwiająca ustawienie na stanowisku roboczym. |  |
|  | Waga |  |  |
|  | Wyświetlacz | opcjonalny LCD (akceptowane) | ☐ Tak ☐ Nie |
| PAMIĘĆ I PROCESOR |  |  |  |
|  | Procesor | 32-bit RISC | ☐ Tak ☐ Nie |
|  | Pamięć Flash | min. 4 MB | ☐ Tak ☐ Nie |
|  | Pamięć RAM | min. 8 MB SDRAM | ☐ Tak ☐ Nie |
|  | microSD | do 4 GB | ☐ Tak ☐ Nie |
| FUNKCJE DODATKOWE |  |  |  |
|  | Język drukarki | Drukarka powinna obsługiwać język sterowania drukowaniem etykiet, zapewniający kompatybilność z powszechnie stosowanymi systemami i aplikacjami do druku etykiet, bez konieczności modyfikacji istniejącego oprogramowania | ☐ Tak ☐ Nie |
|  | Obsługiwane kody 1D i 2D | pełna lista zgodna ze specyfikacją | ☐ Tak ☐ Nie |
|  | zegary czasu rzeczywistego | wymagane | ☐ Tak ☐ Nie |
| WARUNKI PRACY |  |  |  |
|  | Temp. pracy | 5 – 40°C | ☐ Tak ☐ Nie |
|  | Temp. przechowywania | -40 – 60°C | ☐ Tak ☐ Nie |
|  | Wilgotność | 25 – 85% niekondensująca | ☐ Tak ☐ Nie |
| CERTYFIKATY I NORMY |  |  |  |
|  | Certyfikaty | FCC, CE, UL lub równoważne | ☐ Tak ☐ Nie |
|  | Zgodność środowiskowa | RoHS, WEEE | ☐ Tak ☐ Nie |
| DODATKOWE ELEMENY SKŁADOWE ZESTAWU |  |  |  |
|  | Etykiety termiczne | Pakiet startowy etykiet do drukarki (20 sztuk) w rozmiarze 32x20mm/2500szt. | ☐ Tak ☐ Nie |
| GWARANCJA |  |  |  |
|  | Gwarancja drukarki | min. 24 miesiące |  |
|  | Gwarancja głowicy | min. 12 miesięcy lub 25 km |  |
|  | Gwarancja wałka | min. 12 miesięcy lub 50 km |  |

## Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie parametry wymagane w niniejszym formularzu.

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

### Równoważność rozwiązań

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem zapewnienia pełnej kompatybilności funkcjonalnej z wykorzystywanymi systemami aptecznymi oraz spełnienia wszystkich wymagań określonych w niniejszym opisie.

Wskazane parametry mają charakter minimalny i nie wskazują na konkretnego producenta ani model. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, o ile zapewniają pełną funkcjonalność w zakresie druku etykiet 32×20 mm, kompatybilność z systemem aptecznym oraz brak konieczności modyfikacji oprogramowania Zamawiającego.