Załącznik  nr 9 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Nazwa zadania: Rozbudowa składowiska odpadów w Tworkowie  – budowa kwatery nr 5.

- Dane inwestycji:

Adres obiektu budowlanego: Tworków, gmina Krzyżanowice, 47-451 Tworków,

Obręb ewidencyjny: 0009 Tworków,

Jednostka ewidencyjna: 241104_2 Tworków,

Kat. obiektu budowlanego: XXII,

Nr ewidencyjne działek: 47/2.

- Przedmiot zamówienia oraz stan istniejący:

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację robót budowlanych polegających na budowie kwatery nr 5 na składowisku odpadów komunalnych w Tworkowie, wraz z wykonaniem niezbędnej  infrastruktury technicznej oraz robót towarzyszących, o następującej nazwie: Rozbudowa składowiska odpadów w Tworkowie  – budowa kwatery nr 5.

Budowa kwatery nr 5 stanowi kontynuację realizacji całego składowiska odpadów komunalnych w Tworkowie, które według projektu budowlanego i pozwolenia na budowę posiada 6 kwater o łącznej powierzchni 6,97 ha. Obecnie zostały wybudowane 4 kwatery składowiska odpadów oraz zasadnicze obiekty: budynki administracyjno-socjalny i warsztatowo-magazynowy, zbiornik odcieków wraz       podczyszczalnią i przepompownią odcieków, brodzik dezynfekcyjny, waga samochodowa, sieci            i przyłącza wodno-kanalizacyjne, droga dojazdowa, drogi i place wewnętrzne, ogrodzenie, zieleń ochronna oraz rowy opaskowe.

Ponadto został wybudowany zbieracz drenaży podfoliowych na odcinku od istniejącej studni o rzędnych 189.37/187.30 w kierunku kwatery nr 5; zbieracz drenaży o średnicy 200mm, długości 134,5m, do którego zostaną włączone drenaże podfoliowe odprowadzane z projektowanej kwatery   Nr 5.

- Kody CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 Roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej

45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane dla rurociągów i instalacji

45231300-8 Roboty przy budowie rurociągów odciekowych

- Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zakres prac:

  - Drenaż podfoliowy.

Drenaż ma za zadanie utrzymanie, ewentualnego podwyższenia się zwierciadła wody gruntowej, na poziomie około 1,0m poniżej warstw uszczelnienia kwatery składowiska.

Drenaż podfoliowy stanowią rurociągi z rur PP dwuściennych, perforowanych średnicy 200mm układanych w wykopie w warstwie filtracyjnej ze żwiru płukanego 2÷40mm, Rozstaw drenaży        podfoliowych wynosi 10,0m, spadki podłużne 0,15%. Połączenie drenaży ze zbieraczem poprzez            zamontowanie trójników 200/200mm; końcówki rurociągów należy zamknąć firmowymi zaślepkami. Przejście drenażami pod nasypem grobli rurami PP dwuściennymi średnicy 200mm bez perforacji, na tych odcinkach jako podsypkę o obsypkę rurociągów zastosować należy piasek.

5.2. Zbieracz drenaży odcieków poza kwaterą.

Zbieracz drenażu odcieków należy włączyć do istniejącej studni o rzędnych 189.83/187.57          zlokalizowanej w rejonie kwatery nr 4. Na odcinku od studni istniejącej do połączenia z drenażem w kwaterze rurociąg średnicy 300mm długości 90,5m z rur PP lub PEHD dwuściennych. Wykop, pod ułożenie projektowanego drenażu, ze skarpami o nachyleniu 1:06. Rurociąg zbieracza odcieków    należy ułożyć w dnie wykopu po jego wyprofilowaniu i nadaniu wymaganych spadków (0,3%) na   podsypce piaskowej grubości 10cm. Całość należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Nadmiar ziemi z wykopów należy rozplantować podwyższając teren ponad rurociągiem. Studnie na zbieraczu odcieków z rur karbowanych średnicy 1,0m z prefabrykowanym dnem (dennicą), posadowienie studni na zagęszczonej podsypce piaskowej. Przejście zbieracza przez nasyp grobli z rur PP lub PEHD dwuściennych średnicy 300mm bez perforacji.

5.3. Zbieracz odcieków w dnie kwatery.

Zbieracz odcieków w dnie kwatery z rur PP lub PEHD dwuściennych, perforowanych średnicy 300mm układany na uszczelnieniu dna kwatery ze spadkiem 0,5% w obsypce filtracyjnej ze żwiru płukanego 8÷32mm. Przejście zbieracza odcieków przez groblę zewnętrzną i wewnętrzną z rur     pełnych bez perforacji. W osi grobli wewnętrznej, na zbieraczu odcieków, zlokalizowano studnię z rur karbowanych średnicy 1000mm, która stanowi połączenie zbieracza odcieków kwatery nr 5 z        docelowym zbieraczem odcieków w kwaterze nr 6.

5.4. Sączki drenażu odcieków.

Sączki drenażu odcieków z rur PP lub PEHD dwuściennych, perforowanych średnicy 150mm     układane na uszczelnieniu dna kwatery ze spadkiem 0,7% w obsypce filtracyjnej ze żwiru płukanego 8÷32mm. Rozstaw sączków 22,0m. Na skarpach kwatery sączki z rur dwuściennych PP lub PEHD średnicy 150mm układane na uszczelnieniu, sączki zakończone kominkiem umożliwiającym czyszczenie ciśnieniowe sączków drenażowych. Połączenie sączków ze zbieraczem odcieków trójnikami 300/150, końcówki drenaży zaślepione.

5.5. Budowa kwatery nr 5.

5.5.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne w czaszy polegać będą na wykopie i uformowania dna kwatery ze spadkami, podłużnym wynoszącym 0,5% oraz poprzecznym wynoszącym 0,7%. Grunt pozyskany z wykopu dna kwatery (1328,0m3), z wykopu drenaży podfoliowych (pozostałość 299,0m3) zostanie wykorzystany do budowy grobli oraz zjazdów z korony obwałowania. Ogólna kubatura nasypów wynosi: grobla zewnętrzna 6286,0m3, grobla wewnętrzna 784,0m3 oraz zjazdów 360,0m3. Brakująca ilość gruntu do nasypów w ilości 5803,0m3 zostanie dowieziona transportem samochodowym.

5.5.2 Obwałowania kwatery.

Projektowane parametry obwałowania kwatery:

- grobla wokół kwatery - szerokość korony 6,0m przy nachyleniu skarp 1:3.5 skarpy wewnętrznej i 1:2 skarpy zewnętrznej, rzędna korony 191.30 m n.p.m.

- grobla rozdzielającej kwatery nr 5 i 6 - szerokość korony 2,0m przy obustronnym nachyleniu skarp 1:2,5, rzędna korony 190.80 m n.p.m.

- skarpy grobli zewnętrznych o nachyleniu 1:2 ( skarpa obwałowania kwatery) 1:2,5 (skarpa grobli oddzielającej kwaterę nr 5 od docelowej kwatery nr 6) oraz korony obydwu grobli zabezpieczyć należy biowłókniną.

5.5.3. Uszczelnienie czaszy kwatery.

Poszczególne warstwy uszczelnieni dna i skarp wewnętrznych kwatery nr 5:

- zagęszczone, oczyszczone podłoże,

- mata bentonitowa,

- folia (geomembrana) PEHD grubości 2,0mm o powierzchni gładkiej w dnie

i strukturalnej (fakturowanej)na skarpach,

- geowłóknina 800g/m2 jako zabezpieczenie geomembrany,

- warstwa ochronna uszczelnienia – piasek o współczynniku filtracji k≤1,0x10-4m/s,

grubość warstwy 0,60m w dnie i 0,40m na skarpach.

Uszczelnienie należy zakotwić w rowkach kotwiących wykonanych na koronie grobli. Warstwy uszczelniające kwatery nr 5 należy połączyć z istniejącym uszczelnieniu kwater nr 4 i nr 3.

5.6  Drogi i zjazdy.

Projektowany zjazd z korony grobli do wewnątrz kwatery należy połączyć z drogą

istniejącą na koronie kwatery nr 4 i zabezpieczyć nawierzchnią z płyt żelbetowych 300x150x18

cm. Zjazd z korony grobli na zewnątrz kwatery o nawierzchni gruntowej.

5.7  Ogrodzenie.

Projektowane ogrodzenie stanowi kontynuację ogrodzenia istniejącego na koronie kwatery nr 4. Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej o oczkach 50x50 mm rozpiętej na słupkach stalowych ø 60,3x3,6 mm osadzonych w fundamencie betonowym. Powyżej ogrodzenia zamontować dwa rzędy drutu kolczastego mocowanego do wysięgników stalowych wykonanych z kątownika 30x30x3 cm. Projektuje się ogrodzenie stałe na koronie grobli kwatery nr 5 oraz ogrodzenie tymczasowe           montowane na koronie grobli wewnątrz kwatery, które zostanie zdemontowane po zakończeniu     eksploatacji kwatery. W ogrodzeniu należy zamontować dwie bramy konstrukcji stalowej o szerokości 4,0m.

5.8 Studnia odgazowania składowiska.

Studnię (6 szt.) odgazowującą zdeponowane odpady stanowi rura stalowa ø1016/10 mm wysokości 2,0 m wypełniona żwirem o uziarnieniu 16÷32 mm. Posadowienie studni na płycie żelbetowej o     wymiarach 150x150x 20 cm z otworem ø200 mm z zainstalowaną rurą PEHD Dz160 mm              wyprowadzającej gaz składowiskowy. W czasie eksploatacji składowiska, w miarę wznoszenia się poziomu zdeponowanych odpadów obudowa studni będzie sukcesywnie podnoszona wraz z          przedłużaniem rury filtrowej i wypełnianiem studni żwirem filtracyjnym.

5.9  Zieleń ochronna, izolacyjna.

Na zewnątrz kwatery nr 5 w przestrzeni pomiędzy krawędzią korony grobli, w pasie szerokości    15,0 m zaprojektowano zieleń ochronną związaną z nasadzeniem drzew i krzewów. Obecny pas   zieleni jest kontynuacją wcześniejszych nasadzeń roślinności w pasach ochronnych.

6.   Dane charakterystyczne inwestycji:

Wszystkie wątpliwości należy wyjaśniać na bieżąco z Zamawiającym, Projektantem, Inspektorem nadzoru, a także przed ostatecznym wykonaniem robót – m.in. przeprowadzić próby,        przedstawić materiały o odpowiednich atestach i skonsultować je, jak wyżej (w przypadku możliwości / sugestii zastosowania materiałów równoważnych – muszą być one tej samej jakości bądź lepsze!).

Prace powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, właściwym przeszkoleniu – oraz pod nadzorem uprawnionych osób.

Zakończeniem wykonania prac budowlanych będzie podpisanie z wynikiem pozytywnym     protokołu odbioru ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.

UWAGA

Szczegółowy opis zadania znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ.