## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WIATY PRZYSTANKOWE

Przedmiotem zamówienia jest:

- Demontaż 22 Szt.  istniejących wiat przystankowych;

- dostawa oraz montaż 25 sztuk nowych wiat przystankowych o wym.  ok. 400 cm (długość) × min. 120 cm - max 124 cm (szerokość) o parametrach technicznych i wyposażeniu wskazanym poniżej, zgodnie z wykazem przystanków komunikacyjnych określonych w załączniku nr 1 do niniejszego OPZ oraz załącznikami graficznymi wskazującymi lokalizacje wiat przystankowych w terenie, stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszego OPZ;

- wykonanie/dostosowanie podbudowy pod każdą wiatę przystankową z kostki brukowej o grubości 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej wraz z obrzeżami.

- Konstrukcja wiaty

- Konstrukcja nośna wykonana ze stali, ocynkowana, profile 80x80x2, malowana proszkowo w kolorze RAL 7016 (antracyt).

- Dach wiaty wykonany w kształcie łuku, z materiału odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

### 2. Ściany i zabudowa wiaty

- Ściany boczne przeszklone — szkło hartowane o grubości min. 8 mm, montowane w profilach stalowych.

- Ściana tylna wykonana z blachy trapezowej ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor zgodny z konstrukcją (RAL 7016).

- Naklejki na szybach – dwa pasy w kolorze RAL3020, na każdej szybie (tylko od wewnętrznej strony)

### 3. Wyposażenie wiaty

Każda wiata musi być wyposażona w:

- Ławkę o konstrukcji stalowej (RAL 7016) z siedziskiem z desek kompozytowych lub drewnianych impregnowanych oraz oparciem w formie cienkich profili stalowych 20x20x2 mm.

- Kosz na śmieci, stalowy, zamykany lub z wkładem wewnętrznym, w kolorze RAL 7016.

- Tablicę z nazwą przystanku – wykonany z płyty PCV, plexi lub innego materiału odpornego na UV; nazwa przystanku nadrukowana lub wyklejana folią o wysokiej trwałości.

- Znak D15 dwustronny – montowany na wysięgniku do konstrukcji dachu

- Ramka na rozkład jazdy w formacie A3

### 4. Montaż

- Zamawiający wymaga montażu wiat na nawierzchni z kostki brukowej o gr. 8 cm. na podsypce – cementowo-piaskowej, której wymiary muszą zostać dopasowane do rozmiaru wiaty wraz z jej obrysem montażowym. Przyjmuje się min. 10 m2 nawierzchni z kostki brukowej dla każdej lokalizacji.

- Wykonawca jest zobowiązany do:

  - przygotowania miejsca montażu,

  - ustawienia i trwałego zakotwienia konstrukcji,

  - wykonania/dostosowania nawierzchni z kostki brukowej, jeżeli jest to wymagane do stabilnego posadowienia wiaty.

### 5. Wymogi dodatkowe

- Uzgodnienie z zarządcą drogi warunków demontażu istniejących oraz montażu nowych wiat przystankowych.

- Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.

- Wiata powinna być odporna na korozję, warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.

- Wykonawca udzieli min. 24-miesięcznej gwarancji na konstrukcję oraz montaż.

- Zdemontowane wiaty przystankowe, należy złożyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Wykonanie oznaczenia poziomego tj. znaku P-17 „zygzakowata linia przystankowa” malowana na jezdni w miejscach tego wymagających.

# Kryteria równoważności

Za równoważne uznaje się wyroby i materiały, które spełniają co najmniej następujące parametry:

- Wymiary: długość min. 395 cm, szerokość min. 120 cm.

- Konstrukcja: stal ocynkowana lub system o odporności antykorozyjnej zgodnej z PN-EN ISO 12944.

- Kolor: odcień zbliżony do RAL 7016.

- Oszklenie: szkło hartowane min. 8 mm lub bezpieczne tworzywo o równoważnej odporności na uderzenia.

- Dach: kształt łukowy lub ergonomiczny o nośności nie niższej niż projektowana.

- Wyposażenie: ławka, kosz, tablica z nazwą przystanku – o jakości i trwałości nie niższej niż określone w OPZ.

- Odporność i trwałość: zgodność z odpowiednimi normami budowlanymi i użytkowymi.