Załącznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA RATOWNICZEGO

| Lp. | WARUNKI OGÓLNE |
| --- | --- |
| 1. | Ubranie specjalne (3-częściowe) – ( 1 kpl.) |
|  | Warunki ogólne ubrania zgodnego z normą PN-EN 469 Ubranie musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, certyfikat oceny typu UE potwierdzający zgodność z PN-EN 469:2020. Ubranie składa się z kurtki ciężkiej, kurtki lekkiej i spodni. Konstrukcja ubrania powinna stanowić wielowarstwowy układ gwarantujący spełnienie wymagań określonych w zharmonizowanej normie PN-EN 469:2020 poziom wykonania 2. Możliwe są również inne rozwiązania w zakresie warstw konstrukcyjnych uwzględniające nowe technologie i inżynierie materiałowe, gwarantujące spełnienie wymagań określonych w ww. normie. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne przez producentów nie mogą wpływać na zewnętrzny widoczny krój ubrania. Zewnętrzną warstwę kurtki i spodni powinna stanowić tkanina z wykończeniem olejo- i wodoodpornym w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu. Tkaniny konstrukcyjne ubrania oraz nici powinny być wykonane z włókien, których cecha trudnopalności (wskaźnik rozprzestrzeniania płomienia poziom 3, badanie wg PN-EN ISO 15025) została osiągnięta przez modyfikację ich struktury chemicznej. Zabrania się stosowania tkanin i nici, których trudnopalność została osiągnięta poprzez zastosowanie środków chemicznych zmniejszających palność nanoszonych przez natrysk, zanurzenie lub inne technologie. Wszystkie warstwy konstrukcyjne kurtki i spodni powinny być ze sobą związane na stałe. W przypadku gdy układ wielowarstwowy uniemożliwia oględziny poszczególnych warstw, kurtka i spodnie muszą posiadać taką ilość otworów rewizyjnych, aby umożliwić okresową inspekcję każdej z wewnętrznych warstw ubrania. Szczegółowy opis wyglądu kurtki Kurtka zapinana jednogłowicowym zamkiem błyskawicznym, z systemem awaryjnego rozsuwania, do głowicy zamka zamocowany uchwyt pozwalający na zasuwanie i rozsuwanie zamka ręką w rękawicy zgodnej z PN-EN 659. Zamek grubocząstkowy o szerokości łańcucha spinającego minimum 8 mm i grubości łańcucha spinającego minimum 2,0 mm, wszyty tak aby przy jego wymianie nie naruszać szwów konstrukcyjnych kurtki oraz aby nie następowało rozrywanie w jego dolnym odcinku podczas głębokich wykroków oraz była możliwość połączenia dolnych, wsuwanych elementów zamka w rękawicy zgodnej z PN-EN 659. Zamek przykryty plisą o szerokości min. 100 mm z tkaniny zewnętrznej z wykończeniem wodoszczelnym. Zapięcie plisy taśmą typu „rzep”, ciągłą lub w odcinkach, szerokość taśmy min. 30 mm. Dodatkowo wymaga się podkładu oddzielającego zamek suwaka od ciała użytkownika, wykonanego z pasa tkaniny zewnętrznej ubrania. Kurtka powinna zachodzić na spodnie, długość kurtki - minimum do wysokości krocza użytkownika. Tył kurtki wydłużony w stosunku do przodu o 50 ± 10 mm. Kołnierz kurtki podwyższony, miękki z tkaniny zewnętrznej w formie stójki, chroniący krtań. Kurtka wyposażona w uchwyty do suszenia ubrania. Pod brodą, dodatkowa ochrona krtani w postaci pasa z tkaniny zewnętrznej, zapinanego na taśmę typu „rzep”, umożliwiającego również dopasowanie kołnierza do obwodu szyi i uszczelnienie kołnierza pod brodą. Dopuszcza się odpowiednie wyprofilowanie plisy kryjącej zamek, aby zapewnić ochronę szyi i krtani jak wyżej. Na stójce z lewej i z prawej strony oraz na lewej piersi, powyżej taśmy typu „rzep” do mocowania dystynkcji, uchwyt z tkaniny zewnętrznej zapinany taśmą typu „rzep” do mocowania głośnika i mikrofonu radiotelefonu. Taśma typu „rzep” do mocowania dystynkcji o wymiarach 80x50±2 mm umieszczona bezpośrednio nad taśmą ostrzegawczą. Rękawy o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszewek, klinów i cięć, w celu umożliwienia łatwiejszego zginania rąk w łokciu, wszyte tak aby zapobiegały podciąganiu kurtki podczas podnoszenia ramion. Wszystkie zaszewki, cięcia, kliny muszą być wykonane we wszystkich warstwach kurtki a nie tylko w warstwie zewnętrznej. Od wewnątrz rękawy wykończone ściągaczem elastycznym z otworem na kciuk, możliwe są inne rozwiązania zapobiegające podciąganiu rękawa. Na zewnątrz mankiet wyposażony w ściągacz wykonany z tkaniny zewnętrznej z taśmą typu „rzep”, umożliwiający dopasowanie rękawa w nadgarstku. Patka zasłaniająca metalowe elementy górnej kieszeni – antystatyka ubrania. Na łokciach dodatkowe wzmocnienia chroniące stawy łokciowe, w postaci wkładu elementu amortyzującego nacisk. Kolor powłoki ochronnej czarny. Na plecach i barkach wewnętrzne elementy amortyzujące naciski od taśm nośnych aparatu oddechowego. Kurtka powinna posiadać dodatkowe wzmocnienia na barkach wykonane z tego samego materiału, co wzmocnienia na kolanach i łokciach. Konstrukcja dolnej wewnętrznej krawędzi kurtki i rękawów na całym obwodzie powinna chronić przed podsiąkaniem wody na warstwę termoizolacyjną. W dolnej przedniej części kurtki powinny być wpuszczane dwie kieszenie kryte patkami, zapinanymi taśmą typu „rzep”. W każdej kieszeni lub obok umieszczona pętla do mocowania drobnego wyposażenia. W jednej kieszeni dodatkowo umieszczony karabińczyk o osi podłużnej minimum 25 mm. W górnej części powyżej taśmy ostrzegawczej, na prawej piersi, powinna znajdować się kieszeń wpuszczana, zapinana zamkiem błyskawicznym i kryta patką. Poniżej taśmy ostrzegawczej naszywka z tkaniny zewnętrznej z metalowymi uchwytami oraz obejma z tkaniny zewnętrznej, zapinana na taśmę typu „rzep” np. do mocowania: sygnalizatora bezruchu, latarki, rękawic itp. Dopuszcza się wykonanie otworów w przedniej części kurtki, krytych patką i tunelu pod warstwą zewnętrzną kurtki do wprowadzenia pętli ratowniczej w miejscach uzgodnionych z zamawiającym. W przedniej części kurtki wykonane otwory, kryte patką do wyprowadzenia pętli ratowniczej lub innego środka ochrony indywidualnej chroniącego przed upadkiem z wysokości – otwory umiejscowione na wysokości klatki piersiowej. Nie dopuszcza się umiejscowienia otworów na wysokości brzucha. W tylnej części, pod warstwą zewnętrzną kurtki, otwierany tunel do łatwego wprowadzenia i zamontowania pętli ratowniczej lub innego środka ochrony indywidualnej chroniącego przed upadkiem z wysokości, konstrukcja tunelu i mocowania w nim taśmy musi zapobiegać przesuwaniu się pętli. Kurtka nie może posiadać żadnych otworów na powierzchni pleców. Na lewej piersi, poniżej taśmy ostrzegawczej umieszczona kieszeń mieszkowa, naszywana o regulowanej głębokości i zamykana patką, przeznaczona na radiotelefon. Konstrukcja kieszeni powinna uwzględniać wystającą z lewej lub prawej strony antenę radiotelefonu oraz możliwość odprowadzania wody z jej wnętrza. Szerokość kieszeni umożliwia swobodne umieszczenie w niej radiotelefonu oraz kabla mikrofonu. Patki wszystkich kieszeni powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic. Muszą posiadać czarny kolor powłoki i być wykonane z tej samej tkaniny lub dzianiny, co wzmocnienia na łokciach i kolanach. W górnej lewej części kurtki, pod plisą kryjącą zamek, powinny znajdować się 2 kieszenie („napoleońskie”) wpuszczane i zabezpieczona przed przemakaniem. W tym jedna zabezpieczona zamkiem błyskawicznym. W przedniej dolnej, wewnętrznej części kurtki po prawej lub lewej stronie na podszewce naszyta jest kieszeń zapinana dowolną metodą. Kieszeń o minimalnych wymiarach 20 x 20 cm. Kurtka oznaczona układem taśm łączonych z kurtką podwójnym ściegiem, nićmi o kolorze zbliżonym do koloru taśmy: a/ taśmy perforowane, fluorescencyjna o właściwościach odblaskowych i odblaskowa, każda o szerokości 5 cm. Taśma górna w kolorze srebrnym odblaskowym, dolna w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych oddalona od srebrnej w odstępie do 1 cm. Taśmy rozmieszczone w następujący sposób: - na dole, na obwodzie, poziomo maksymalnie 10 mm, pod dolnymi krawędziami patek dolnych kieszeni kurtki, b/ taśma z dwoma pasami koloru żółtego fluorescencyjnego o szerokości 15±1 mm z pasem o szerokości 20±1 mm koloru srebrnego odblaskowego umieszczonym pośrodku rozmieszczona w następujący sposób: - na całym obwodzie rękawów powyżej taśmy ściągającej mankiet rękawa, jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na łokciach, - poziome odcinki taśm z przodu kurtki na wysokości klatki piersiowej, - odcinki taśm na ramieniu na wysokości taśm piersiowych prostopadle do osi wzdłużnej rękawa, - dwa pionowe pasy na plecach, górne krawędzie ok. 2 cm poniżej dolnej krawędzi napisu STRAŻ, na dole połączone z górną krawędzią poziomej taśmy ostrzegawczej. Na kurtce umieszczone, mocowane taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym, wykonane techniką sitodruku na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych: - na lewym i prawym rękawie, 10±5 mm, poniżej górnej taśmy ostrzegawczej - skrót OSP, - w górnej części na prawej piersi, na patce kieszeni umieszczony skrót OSP. Napisy OSP wykonane czcionką IMPACT o wymiarach: wysokość liter 32±1 mm, długość napisu 65±1 mm. Napis umieszczony centralnie na podkładzie o wymiarach 50x90±2 mm, - na lewym ramieniu 10÷15 mm poniżej podkładu z napisem OSP umieszczony odcinek taśmy typu „rzep” o wymiarach 80x20±2 mm do mocowania emblematu z nazwą miejscowości, w którym stacjonuje jednostka OSP. Na plecach umieszczony centralnie napis STRAŻ, wykonany na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych, o wymiarach 120x340±2 mm, tak aby górna krawędź podkładu znajdowała się w odległości 120±20 mm pod linią wszycia kołnierza. Napis wykonany czcionką IMPACT z charakterystyczną literą „Ƶ”. Wymagania dla kurtki lekkiej Ergonomiczny krój kurtki, umożliwiający swobodne podnoszenie rąk, bez powodowania podciągania kurtki do góry. Kołnierz zapewniający ochronę szyi współpracujący w tylnej części z hełmem, z zapięciem na rzep z przodu. Trwały zamek błyskawiczny z funkcją „anti-panic” z klapką osłonową. Dwie kieszenie wewnętrzne umieszczone pod klapą zamka. Wzmocnienia na łokciach wykonane z kevlaru pokrytego silikonem. Regulowana wielkość mankietów. Napalcznik zapewniający komfort pracy oraz zabezpieczający przed podciąganiem się mankietu. Po lewej stronie duża, regulowana kieszeń na radiostacje, po prawej stronie uchwyt z mocowaniem na rzep przeznaczony na latarkę kątową. Dwie pojemne kieszenie boczne, z karabińczykiem na rękawice. Na kurtce umieszczone, mocowane taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym, wykonane techniką sitodruku na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych: - na lewym i prawym rękawie, 10±5 mm, poniżej górnej taśmy ostrzegawczej - skrót OSP, - w górnej części na prawej piersi, na patce kieszeni umieszczony skrót OSP. Napisy OSP wykonane czcionką IMPACT o wymiarach: wysokość liter 32±1 mm, długość napisu 65±1 mm. Napis umieszczony centralnie na podkładzie o wymiarach 50x90±2 mm, - na lewym ramieniu 10÷15 mm poniżej podkładu z napisem OSP umieszczony odcinek taśmy typu „rzep” o wymiarach 80x20±2 mm do mocowania emblematu z nazwą miejscowości, w którym stacjonuje jednostka OSP. Na plecach umieszczony centralnie napis STRAŻ, wykonany na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych, o wymiarach 120x340±2 mm, tak aby górna krawędź podkładu znajdowała się w odległości 120±20 mm pod linią wszycia kołnierza. Napis wykonany czcionką IMPACT z charakterystyczną literą „Ƶ. Produkt musi posiadać: - świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) – CNBOP-PIB nr 4799/2022 - certyfikat CE, - zgodność z normą PN EN 15384:2020. (kurtka lekka i spodnie lekkie). Szczegółowy opis wyglądu spodni Nogawki szerokie nakładane na obuwie, o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocą zaszewek i cięć, ułatwiające klękanie, kucanie, głębokie wykroki oraz wchodzenie po drabinie. Wszystkie zaszewki i cięcia muszą być wykonane we wszystkich warstwach spodni a nie tylko w warstwie zewnętrznej. Szerokość nogawek regulowana rzepem. Spodnie wyposażone w wytrzymały zamek błyskawiczny wykonany z trudnopalnego poliamidu, zabezpieczony dodatkowo plisą z rzepem, umożliwiającą pełne otwarcie na bok. Na wysokości kolan kilkumilimetrowej grubości (min. 5 mm), wymienne przez użytkownika, wkłady amortyzujące nacisk oraz na zewnątrz dodatkowe wzmocnienia z tkaniny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie kolor powłoki ochronnej czarny. Na boku uda w połowie odległości między pasem a stawem kolanowym, na każdej, nogawce kieszeń typu „cargo” z mieszkiem w części tylnej, kryta patką zapinaną taśmą typu „rzep”. Jedna z kieszeni wyposażona w dodatkową kieszeń wewnętrzną na nóż z systemem szybkiego wyciągania. Patki kieszeni powinny posiadać system ułatwiający dostęp do kieszeni bez zdejmowania rękawic. Dolne krawędzie nogawek na całym obwodzie oraz w dolnej części zewnętrzne, pionowe szwy nogawek, po wewnętrznej stronie nogawek, zabezpieczone przed przecieraniem lamówką z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiększonej odporności na ścieranie. Wewnątrz nogawek na całym obwodzie, warstwa zabezpieczającą przed podsiąkaniem wody na warstwę termoizolacyjną. Spodnie, z tyłu z podwyższonym karczkiem powinny mieć możliwość regulacji obwodu pasa. Elastyczne szelki o regulowanej długości (metoda regulacji jak w noszakach aparatów powietrznych) szerokości min. 50 mm, z możliwością wypinania ze spodni. Szelki powinny być łączone z nierozciągliwą tkaniną na wysokości barków, przechodząc w element z tkaniny zasadniczej stabilizujący szelki i ograniczający zsuwanie się szelek z ramion. System regulacji szelek jak w noszakach aparatów ochrony układu oddechowego. Spodnie wyposażone w szlufki. Spodnie oznaczone układem dwukolorowej taśmy perforowanej, dwa pasy w kolorze żółtym fluorescencyjnym ze srebrnym pasem odblaskowym po środku, łączonej ze spodniami podwójnym ściegiem, nićmi o kolorze zbliżonym do koloru żółtego. Taśma rozmieszczona w następujący sposób: a/ taśma z pasami każdego koloru o szerokości 25±1 mm: - na podudziu na całym obwodzie nogawek, jednak tak aby nie kolidowała ze wzmocnieniami na kolanach, taśma z pasami żółtym i srebrnym, pas każdego koloru o szerokości 25±1 mm. Na kieszeniach 40 mm od ich dolnej krawędzi umieszczone, mocowane taśmą typu „rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym, wykonane techniką sitodruku na trudnopalnym podkładzie w kolorze żółtym fluorescencyjnym o właściwościach odblaskowych, o wymiarach 50x90±2 mm. Napis OSP, wykonany czcionką IMPACT o wymiarach: wysokość liter 32±1 mm, długość napisu 65±1 mm. Parametry surowców a/ tkanina zewnętrzna Tkanina zewnętrzna ubrania specjalnego powinna spełniać wymagania określone normą PN-EN 469 oraz dodatkowo parametry zawarte poniżej badane po 20 cyklach prania w temp. 600C Wskaźnik ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia wg pkt 6.1 PN-EN 469 Metodyka badań PN-EN ISO 14116:2011 Wytrzymałość na rozciąganie po działaniu promieniowania cieplnego wg pkt 6.3 PN-EN 469 osnowa ≥ 1000 N Wątek ≥ 900 N Metodyka badań PN-EN ISO 13934-1:2002 Wytrzymałość na rozciąganie wg pkt 6.6 PN-EN 469 osnowa ≥ 1000 N wątek ≥ 900 N Metodyka badań PN-EN ISO 13934-1:2002 Wytrzymałość na rozdzieranie wg pkt 6.7 PN-EN 469 ≥ 40 N osnowa ≥ 40 N wątek Metodyka badań PN-EN ISO13937-2:2002 Wskaźnik nie zwilżalności ciekłych substancji chemicznych wg pkt 6.8 PN-EN 469 >80% Metodyka badań PN-EN ISO 6530:2008 b/ membrana: wymagana membrana dwukomponentowa na bazie PTFE. c/ Podszewka, dwuwarstwowa aramidowo-wiskozowa o zawartości min. 45% aramidu oraz min. 30% wiskozy d/ tkanina lub dzianina aramidowa powlekana o zwiększonej odporności na ścieranie (dotyczy powłoki ochronnej na kolana i łokcie). Rozprzestrzenianie płomienia wg pkt. 6.1.1 PN-EN 469 - Wskaźnik 3 Gramatura - minimum 310 g/m2 Rozmiary: Według indywidualnej tabeli rozmiarów producenta, stopniowanie wzrostu, obwodu klatki piersiowej i obwodu pasa max. co 4-6 cm. WYMAGANIA DODATKOWE 1. Ubranie powinno posiadać raport z badania przeprowadzonego wg EN ISO 13506-1:2017 (Aneks D do EN 469:2021) lub wg aneksu E do EN469:2005 – potwierdzający, iż stopień poparzeń drugiego i trzeciego stopnia nie przekracza 0% powierzchni ciała chronionej ubraniem. 2. Ubranie powinno posiadać raport na badanie odporności podszewki zastosowanej w ubraniu na wycieranie - badanie przeprowadzone zgodnie z EN ISO 129407-2:2016. 3. Ubranie powinno posiadać raport z badania przeprowadzonego zgodnie z ISO 16603:2004 na odporność membrany zastosowanej w ubraniu na przenikanie krwi. |
| 2. | Hełm specjalny – typ I (27 szt.) |
|  | Wysoka odporność skorupy hełmu na uderzenia i penetrację, nawet przy bardzo wysokich temperaturach - jedna skorupa, duży zakres rozmiarów: 49-67, - ergonomiczna, miękka wyściółka z możliwością prania mechanicznego, - trapezoidalny, miękki pas podbródkowy, - regulacja środka ciężkości, - certyfikacja zgodnie z normą EN EN 443:2008 lub równoważną (hełm typu B/3b), - waga max: 1,3 kg, - wymagane Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB, - typ hełmu Typ B/3b-(pełna skorupa), - zewnętrzna regulacja rozmiaru za pomocą pokrętła z tyłu na zewnętrznej części hełmu, - wizjer ochrony twarzy / przyłbica przeźroczysta, zgodnie z EN14458 lub równoważną, - okulary ochronne przyciemniane zgodnie z EN14458 lub równoważną, - ochrona karku z tkaniny typu nomex, - kolor hełmu RAL1026, - zabezpieczenie krawędzi hełmu, - naklejki odblaskowe w kolorze czerwonym, - dedykowana latarka centralna tego samego producenta co hełm, - miękki pas mocujący. |
| 3. | Hełm specjalny – typ II (27 szt.) |
|  | Hełm przeznaczony do gaszenia pożarów wewnętrznych, zewnętrznych oraz działań ratowniczo-technicznych. - konstrukcja oparta na typie B zgodnie z normą EN443 – pełne pokrycie czaszki (poniżej poziomu uszu), - rozmiary: M (52–62 cm), L (57–65 cm), - waga hełmu z osłoną twarzy (bez akcesoriów): M – 1450 g ?30 g, L – 1580 g ?30 g, - powłoka z wysokotemperaturowego tworzywa termoplastycznego, - elementy tekstylne wykonane z mieszanki modakrylu, bawełny, poliamidu, wiskozy i aramidu, - praca w bardzo niskich temperaturach: -30°C, - zintegrowane oświetlenie zasilane na 3 baterie AAA z dwoma trybami świecenia - tryb standardowy: 25 lm / 10 h.; tryb boost: 120 lm / 3 h, - osłona twarzy metalizowana, pełne pokrycie twarzy i podbródka, - klasa optyczna 1, odporność na ścieranie (K), zaparowanie (N), uderzenia 120 m/s (T), filtr UV, - osłona oczu: bezbarwna, kompatybilna z okularami korekcyjnymi, dopasowanie okularów w dwóch płaszczyznach (góra-dół; przód-tył) - hełm musi być wyposażony w adaptery typu &quot;kitfix&quot;, umożliwiający montaż masek wpinanych do hełmów, - wyściółka więźby: skórzana, zdejmowana, montaż na rzepy, - osłona karku metalizowana, - hełm przystosowany do mycia w pralce z koszem stałym, - wszystkie komponenty wewnętrzne możliwe do demontażu bez użycia narzędzi, - kolory: Jaskrawożółty, fotoluminesencyjny Hi-Viz Yellow - płyta czołowa w kolorze złotym. |
| 4. | Rękawice specjalne (54 kpl.) |
|  | Rękawice przeznaczone do działań gaśniczych powinny spełniać: - normę EN 659:2003 + A1:2008 - wymagania Rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 nr 4 poz. 25) Rękawice wykonane: - grzbiet - z materiału Kermel - dłoń – meta-aramid / para-aramid z powłoką silikonową - kolor piaskowy - czterowarstwowe Włóknina i podszewka wykonana z tkaniny aramidowej. Membrana PU. Mankiet rękawicy typu Compact lub Short. Konstrukcja uszycia palców składająca się z co najmniej 4 oddzielnych elementów. Rękawica powinna posiadać anatomiczny krój, element odblaskowy oraz karabinek do zawieszenia rękawic na odzieży. Rozmiary rękawic: od 7 do 12. |
| 5. | Rękawice techniczne (54 kpl.) |
|  | Rękawice techniczne muszą spełniać normę EN 388+A1:2016 (4544 DP). Rękawice muszą zapewniać: - wysoką odporność na zagrożenia mechaniczne, - wysoką wytrzymałość, - oddychalność, czułość oraz elastyczność, - anatomicznie podzielone wzmocnienie w obszarze dłoni. Rękawice muszą posiadać plastikowy pierścień do zawieszenia rękawicy na karabińczyku. Ponadto powinny spełniać poniższe parametry normy EN 388:2016 tj: - odporność na ścieranie: 4 - odporność na przecięcie: 5 - odporność na rozdzieranie: 4 - odporność na przebicie: 4. ISO 13997: D EN 21420:2020 „ZRĘCZNOŚĆ” 5 Warstwa wierzchnia: elastyczna, oddychająca tkanina w kolorze Hi-Vis część chwytna: specjalna skóra syntetyczna Wzmocnienia: Odblaskowe wzmocnienie z wypełnieniem piankowym – ochrona kostki z tyłu dłoni. Elastyczna dzianina Kevlar włókno / PA z powłoką FR i wypełnieniem piankowym – ochrona grzbietu palców i najbardziej odsłoniętych obszarów dłoni. Elastyczna dzianina Kevlar włókno / PA z powłoką FR – ochrona dłoni i obszaru pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym. Wzmocnienie z PCV Anti-sli na opuszkach palców Podszewka: Dziana podszewka z włókna Kevlar / PES / włókno szklane – wysoka odporność na przecięcie. Mankiet: Elastyczna opaska na nadgarstek wyłożona elastyczną opaską zapobiegającą wnikaniu brudu. Rok produkcji:2024 – 2026. |
| 6. | Buty specjalne skórzane (54 pary) |
|  | Buty specjalne skórzane: - muszą spełniać wymagania techniczno-użytkowe pkt. 1.9 określone w załączniku do rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.) - posiadają aktualne Świadectwo Dopuszczenia CNBOP - wykonane z hydrofobowej skóry bydlęcej o grubości 2,2-2,4 mm, - obuwie wewnątrz wyłożone podszewką wykonaną z dzianiny tekstylnej oraz powinno posiadać wyjmowaną anatomiczną wkładkę wewnętrzną z lekkiej pianki poliuretanowej pokrytą tkaniną, - powinny posiadać membranę, - system zapinana BOA (nie dopuszcza się systemu wiązania za pomocą m.in. sznurówek), - (alternatywnie) metalowy zamek błyskawiczny i sznurowadła. Podwójny system sznurowania po bokach – regulowana szerokość goleni, - rozmiary od 37 do 48, - waga max buta 1,20 kg, - elementy odblaskowe, poprawiające widoczność, - kompozytowy podnosek zabezpieczony od góry gumową nakładką na przedniej części buta, - podeszwa dwuwarstwowa poliuretanowo-gumowa typu MICHELIN (lub równoważna) odporna na przebicie i temperaturę 300˚ C oraz płomień zgodnie z normą EN-15090:2012, - wewnątrz buta antystatyczna, anatomiczna wkładka absorbująca wstrząsy i poprawiająca komfort użytkowania, - w podeszwie antyprzebiciowa wkładka wykonana z kevlaru (lub równoważna), - buty wyposażone w obustronną ochronę kostek, - wszyty miękki przegub ze skóry na wysokości ścięgna Achillesa – lub rozwiązanie równoważne ułatwiające i poprawiające komfort użytkownika - Rok produkcji 2024-2026. |
| 7 | Buty specjalne gumowe (54 pary) |
|  | Buty gumowe przeznaczone dla straży pożarnej. Zastosowane materiały oraz konstrukcje muszą zapewniać wodoodporność, ochronę przed ogniem, a także porażeniem prądem przemiennym do 1 kV. Dane techniczne: - wierzch i spód: mieszanka gumowa trudnopalna, - podszewka i ocieplenie: tkanina bawełniano-poliestrowa, tkanina SEGEL S-250, - metoda produkcji: konfekcjonowanie ręczne i wulkanizacja w kotle, - wysokość butów: 37 cm, - waga 1 pary: 3,0–3,5 kg w zależności od rozmiaru, - kolor: żółty/czarny, - rozmiary 36-50. Cechy charakterystyczne: - obuwie odporne na przebicie prądem o napięciu do 1 kV, - odporne na działanie olejów, - noski stalowe odporne na uderzenie z energią 200 J i zgnieceniem z siłą 15 kN, - stalowe wkładki odporne na przebicie z siłą 1100 N, - antypoślizgowa podeszwa, - pochłanialność energii w pięcie (&gt;20 J), - cholewy odporne na płomień i promieniowanie cieplne, - podeszwy odporne na działanie podwyższonych temperatur. Buty powinny posiadać aktualne Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB |
| 8. | Kominiarka strażacka (54 szt.) |
|  | Kominiarka musi spełniać wymagania pkt. 1.8 załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz.1002, z 2010 r. Nr 85 poz.553 i z 2018r. poz.984). Produkt musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP oraz WE. Produkt musi spełniać EN 340:2003; i EN 13911:2004 Kominiarka dwuwarstwowa: - pierwsza warstwa dzianina PBI Gold (60% twaron, 40% PBI Rib, gramatura 170 g/m², - druga warstwa KERMEL 50%, Viskoza z AGT 50% w kolorze o odcieniu kości słoniowej. Gramatura 220g/m². Kominiarka powinna przylegać do chronionych części ciała oraz posiadać płaskie niewyczuwalne szwy. W przedniej części wykonany jeden elastyczny otwór na twarz, odsłaniający oczy, nos i usta, otwór na twarz nie może ograniczać pola widoczności gwarantowanego przez wizjer maski aparatu oddechowego. Obrzeże otworu wykończone materiałem o strukturze ściągacza. Obwód głowy w przedziale 53-62 cm.Masa kominiarki nie powinna przekroczyć 100,5 g. |
| 9. | Latarka kątowa (12 szt.) |
|  | Latarka musi posiadać: - nieruchomą głowicę, - metalowy i plastikowy klips, - serwis na terenie Polski, - obudowę gumowana, umożliwiającą pewny chwyt - moc-323 lm, - wagę z bateriami max. 354 g, - wymiary 183x63x69mm, - stopień ochrony IP54, - certyfikat ATEX: I M1 Ex ia I Ma / II 1G Ex ia IIC T4 Ga Sira 15ATEX 2166Xg. |
| 10. | Radiotelefon nasobny przenośny (24 szt.) |
|  | Parametr; Wartość. Standard:; DMR Tier II / III, analog. Pasmo:; VHF: 136–174 MHz / UHF: 400–527 MHz. Moc nadajnika:; do 5 W. Audio:; Głośność do 107 fonów, technologia IMPRES™, Intelligent Audio. Redukcja hałasu:; Podwójny mikrofon z adaptacyjną redukcją szumów. Wyświetlacz:; Kolorowy 2,4" QVGA (320 × 240 px). Łączność:; Bluetooth 5.2, Wi-Fi 2,4/5 GHz. Klasa szczelności:; IP66 / IP68. Normy wytrzymałości:; MIL-STD-810H. Zasilanie:; Akumulator litowo-jonowy / IMPRES. Czas pracy:; do 28 godzin (cyfrowo). Temperatura pracy:; od -30°C do +60°C. Wymiary (z akumulatorem):; ok. 132 × 56 × 31 mm. Waga:; ok. 290 g. Dodatkowe funkcje:; Alarm, GPS, programowalne przyciski, funkcja Lone Worker Radiotelefon wyposażony w mikrofonogłośnik. |
| 11. | Ratowniczy zestaw hydrauliczny o napędzie spalinowym (1 kpl.) |
| 11.1 | Agregat hydrauliczny– 1 szt. – Silnik 4-suwowy o mocy 3,6 kW – Jednoczesne zasilanie dwóch narzędzi – Wbudowana funkcja Turbo – Wydajność niskie-wysokie ciśnienie: 2 × 3 – 2 × 0,7 l/min – Wydajność Turbo niskie-wysokie ciśnienie: 1 × 5,8 – 1 × 1,35 l/min – Pojemność użytkowa oleju hydraulicznego: 5 l – Waga max: 32,5 kg |
| 11.2 | Nożyce hydrauliczne – 1 szt. – Ciśnienie robocze: 70 MPa – Klasyfikacja wg PN-EN 13204: CC 205 K – 18,8 – Maksymalne rozwarcie ostrzy: 208 mm – Siła cięcia: 1100 kN – Ostrza wykonane w technologii kutej – Waga max: 18,8 kg |
| 11.3 | Rozpieracz ramieniowy – 1 szt. – Ciśnienie robocze: 70 MPa – Minimalna siła rozpierania: 52 kN – Maksymalna siła rozpierania: 658 kN – Rozwarcie ramion: 730 mm – Możliwość montażu łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek – Waga max: 16,2 kg |
| 11.4 | Cylinder rozpierający I – 1 szt. – Ciśnienie robocze: 70 MPa – Siłownik: 1-stopniowy – Długość w stanie złożonym: 450 mm – Długość w stanie rozłożonym: 750 mm – Siła tłoka: 137 kN – Skok tłoka: 300 mm – Waga max: 12,6 kg |
| 11.5 | Cylinder rozpierający II – 1 szt. – Ciśnienie robocze: 70 MPa – Siłownik: 1-stopniowy – Długość w stanie rozłożonym: 1179 mm – Długość w stanie złożonym: 679 mm – Siła tłoka: 137 kN – Skok tłoka: 500 mm – Waga max: 17,7 kg |
| 11.6 | Zestaw trzech drewnianych desek ratowniczych – 1 kpl. – Ewakuacyjna (długość: 80 cm, nośność: 250 kg, waga: 1,8 kg) – Ortopedyczna pediatryczna (długość: 123 cm, nośność: 250 kg, waga: 3,8 kg) – Ortopedyczna dla dorosłych (długość: 183,5 cm, nośność: 220 kg, waga: 5,5 kg) |
| 11.7 | Kamera termowizyjna – 1 szt. – Rozdzielczość sensora: 320 x 240 – Częstotliwość odświeżania: >25 Hz – Technologia Mixed Gain – Praca w temperaturze do 260° |

| 11.8. | Węże hydrauliczne – 2 szt. - długość węży 2x10 m |
| --- | --- |
| 11.9. | Nóż ratowniczy – 1 szt. |
| 11.10 | Wspornik progowy – 1 szt. |
| 11.11 | Mata narzędziowa – 1 szt. |
| 11.12 | Zestaw 6 pokrowców w torbie – 1 kpl |
| 11.13 | Zestaw Airbag w torbie – 1 kpl. |
| 11.14 | Osłona przed odłamkami szkła – 1 szt. |