Załącznik nr 1 do SWZ

Gmina

Iwanowice

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Rozbudowa drogi gminnej nr 600112K w miejscowości Iwanowice Dworskie polegająca na rozbiórce mostu, budowie mostu, rozbudowie drogi oraz przebudowie: lewego i prawego rowu, koryta rzeki Dłubnia, drogi powiatowej nr 1172K

Znak sprawy: IGKR.271.1.31.2026.JJ

- PROJEKT: Rozbudowa drogi gminnej nr 600112K w miejscowości Iwanowice Dworskie polegająca na rozbiórce mostu, budowie mostu, rozbudowie drogi oraz przebudowie: lewego i prawego rowu, koryta rzeki Dłubnia, drogi powiatowej nr 1172K.

- OBIEKT: Województwo małopolskie, powiat krakowski, jednostka ewidencyjna: 120603_2, obręb ewidencyjny: 0007, Iwanowice Dworskie:

Działki ewidencyjne: 342/1, 343/1, 346/1, 347/5, 422, 423, 424

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej klasy L nr 600112K wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu oraz przebudowie lewego i prawego koryta rzeki Dłubnia oraz drogi powiatowej 1172K w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą załącznik do przetargu oraz pozwolenie na     budowę: Decyzja nr AB-V.6740.7.21.2021MMC

Wspólny słownik zamówień (CPV):

CPV: 44.21.21.00-0 Pełna nazwa: Mosty

CPV: 45.22.11.11-3 Pełna nazwa: Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

CPV: 45.00.00.00-7 Pełna nazwa: Roboty budowlane

CPV: 45.23.32.20-7 Pełna nazwa: Roboty w zakresie nawierzchni dróg

CPV: 45.23.24.52-5 Pełna nazwa: Roboty odwadniające

  - Przedmiot zamówienia obejmuje:

Rozbudowę drogi gminnej w ramach której wykonane zostaną:

- rozbiórka istniejącego mostu (beton-stal-drewno) o długości = 8m i szerokości = 5,0 m,

- wykonanie nowego mostu ( wykonanie fundamentów i podpór, wykonanie konstrukcji nośnej ) o następujących parametrach technicznych: światło mostu: poziome B=9,00m, pionowe H=3,78, rzędna spodu konstrukcji mostu: 262,23 m n.p.m, długość mostu: całkowita: Lc = 21m konstrukcja: Lk = 10,20 m, szerokośc mostu: całkowita: 7,90m, użytkowa : 7,0 m

- rozbudowa dojazdów do mostu

- wykonanie barier, izolacji nawierzchni mostu

- przebudowa zjazdu z drogi powiatowej

- przebudowę  (ukształtowanie i ubezpieczenie) koryta rzeki na lokalnym odcinku (o dł. ok. 19,5m) przed, pod i za mostem.

- likwidacje rowu odwadniającego przy lewej stronie istniejącej drogi gminnej (w zakresie jej przebudowy) od km. 0+12,84 do km 0+61,55

- wykonanie rowu odwadniającego przy lewej stronie drogi gminnej (w zakresie jej przebudowy) od km. 0+13,71 do km. 0+61,55

- wykonania rowu odwadniającego przy prawej stronie drogi gminnej (w zakresie jej przebudowy) od km. 0+13,71 do km. 0+61,55

  - Zakres zamówienia – wymagania funkcjonalne i rzeczowe:

Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia określono w dokumentacji dołączonej do SWZ, który należy traktować, jako materiał pomocniczy dla ustalenia ceny ryczałtowej zamówienia.

Oprócz robót budowlanych wykonawca musi uwzględnić również koszty:

- wszelkich robót przygotowawczych w tym sporządzenie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

- zabezpieczenia robót przed osobami postronnymi

- koszty związane z  BHP

- zagospodarowania placu budowy; utrzymania zaplecza budowy;

- sporządzenie planu BIOZ;

- kompleksowej obsługi geodezyjnej wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną;

- koszty dokumentacji powykonawczej;

- wywozu nadmiaru urobku wg wskazań Zamawiającego; elementy i materiały z rozbiórki Wykonawca wywiezie i zutylizuje na własny koszt (materiały z rozbiórki przedstawiające wartość użytkową (złom stalowy itp.) pozostają własnością Zamawiającego i Wykonawca złoży je we wskazanym miejscu w odległości do 25 km od miejsca budowy. Pozostały gruz i odpady Wykonawca zutylizuje na własny koszt)

- ewentualnego  wejścia w teren osób trzecich

- wszelkich odszkodowań wynikłych z realizacji przedmiotu zamówienia

- po zakończeniu robót demontażu obiektów i urządzeń tymczasowych;

- koszty związane z uporządkowaniem terenu;

- koszty prób, badań, odbiorów;

- niezbędnych badań i prób, w tym ewentualnego próbnego obciążenia obiektu mostowego, niezbędnego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie

- innych prac wynikających z uzgodnień branżowych i warunków realizacji kontraktu oraz ze specyfikacji technicznej

Wskazane jest, aby Wykonawca zapoznał się z miejscem wykonywania robót, jego otoczeniem i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które są niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty i przydatne do wyceny prac. Błędna kalkulacja ceny lub pominięcie elementów niezbędnych do wykonania umowy zgodnie z dokumentacją projektową, wyklucza  możliwość roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji zamówienia wskazane są we wzorze umowy.

Niezbędne dokumenty znajdują się w załącznikach do niniejszego OPZ (dokumenty spakowane).