| OBIEKT: | PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII W ŁYSEJ GÓRZE O PRACOWANIE ŚLUSARSKĄ Z WEWNĘTRZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES: | dz.nr 456/18 Łysa Góra id: 120204_2.0007.456/18 |  |
| INWESTOR: | Powiat Brzeski ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko |  |
| FAZA: | PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY |  |
| BRANŻA | KONSTRUKCJA |  |
| PROJEKTANT: |  | NR UPRAWNIEŃ: |
| mgr inż. Michał Topolski mgr inż. Maciej Topolski |  | MAP/0648/PBKb/19 MAP/0148/PWBKb/21 |
| SPRAWDZAJĄCY: |  | NR UPRAWNIEŃ: |
| mgr inż. Kacper Dobisz |  | MAP/0079/PBKb/20 |
| Kraków – maj 2025 |  |  |

– Spis treści –

1.	Przedmiot opracowania	4

2.	Lokalizacja	4

3.	Zakres i podstawa opracowania	4

4.	Warunki geologiczne i hydrogeologiczne	5

4.1.	Warunki geologiczne	5

4.2.	Warunki hydrogeologiczne	6

4.3.	Ustalenie kategorii geotechnicznej	6

5.	Opis konstrukcji	6

5.1.	Ogólna charakterystyka budynku	6

5.2.	Opis projektowanych elementów części fundamentowej	6

5.3.	Opis projektowanych elementów części nadziemnej	6

5.4.	Dylatacje	6

5.5.	Posadowienie	7

5.6.	Zabezpieczenie wykopu	7

5.7.	Odwodnienie wykopu	7

5.8.	Hydroizolacje	7

5.9.	Wpływ odwodnienia wykopu	7

6.	Klasyfikacja konstrukcji	8

6.1.	Klasa konstrukcji	8

6.2.	Warunki przeciwpożarowe budynków	8

6.3.	Klasy ekspozycji, odporności ogniowej oraz otuliny i graniczne wartości rozwarcia rys	8

7.	Materiały konstrukcyjne	8

8.	Zestawienie obciążeń	9

8.1.	Obciążenia stałe i użytkowe – przegrody poziome	9

8.2.	Obciążenia stałe – przegrody pionowe	9

8.3.	Obciążenia klimatyczne wiatrowe i śniegowe	10

9.	Kombinacje obciążeń	10

10.	Wyniki obliczeń statycznych i wymiarowanie	11

10.1.	Model obliczeniowy	11

10.2.	Dźwigary główne	12

10.3.	Płatwie drugorzędne	13

10.4.	Stężenia	14

10.5.	Słupy żelbetowe	14

11.	Uwagi wykonawcze	16

11.1.	Uwagi ogólne	16

11.2.	Roboty ziemne i fundamentowe	16

11.3.	Wytyczne wykonania izolacji przeciwwodnych	17

11.4.	Uwagi dotyczące posadzek betonowych na gruncie	17

11.5.	Roboty żelbetowe	18

11.6.	Konstrukcje stalowe	19

11.7.	Ściany murowane	19

11.8.	Technologia i kolejność wykonywania robót	24

11.9.	Zasady wymiarowania prętów i oznaczenia na rysunkach	24

12.	Uwagi końcowe	24

13.	Załączone rysunki	25

14.	Załączniki formalne	26

14.1.	Uprawnienia oraz wpis do Izby Projektanta	26

14.2.	Uprawnienia oraz wpis do Izby Sprawdzającego	27

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczno-Wykonawczy przebudowy oraz rozbudowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii zlokalizowanego w Łysej Górze.

# Lokalizacja

Projektowany budynek zlokalizowany będzie w Łysej Górze na działce 
nr 456/18.

# Zakres i podstawa opracowania

Zakres opracowania jest zgodny z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2021 r. , poz. 2351, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz.1609,  z późn. zm. ).

Merytoryczną podstawę opracowania stanowią:

Projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez mgr inż. Michała Ząbkowskiego;

Opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny dla przedmiotowej inwestycji wykonany przez mgr inż. Piotra Marecika wraz z zespołem reprezentujący firmę Geoglif – Joanna Janda, ul. Letnia 3, 32-800 Brzesko w kwietniu 2025 roku;

Przepisy obowiązującego prawa, w szczególności:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609, z późn. zm.);

Zalecenia Norm oraz inne źródła wiedzy inżynierskiej, w szczególności:

- PN-EN 1990  Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji;

- PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach;

- PN-EN 1991-1-2 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-2: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru;

- PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem;

- PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne – Obciążenie wiatrem;

- PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków;

- PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków;

- PN-EN 1993-1-2 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-2: Reguły ogólne – Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru;

- PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji  murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych;

- PN-EN 1996-1-2 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji  murowych. Część 1-2: Reguły ogólne – Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe;

- PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne;

# Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

## Warunki geologiczne

Budowa geologiczna omawianego terenu została rozpoznana wierceniami badawczymi do maksymalnego głębokości 4.0m ppt.

Obszar gminy Dębno znajduje się w zasięgu Karpat Zewnętrznych, w obrębie płaszczowiny skolskiej. Cechuje się on bardzo skomplikowaną budową geologiczną.

Płaszczowinę skolską budują długie wały antyklinalne, których północne skrzydła sa przewrócone i silnie zredukowane, natomiast rozdzielające je strefy łękowe są bardzo wąskie, co powoduje, że płaszczowina skolska nazywana jest jednostką lub regionem skibowym.

W strefie posadowienia i oddziaływania obiektu na podłoże występują osady czwartorzędowe sedymentacji lodowcowej. Kierując się wykształceniem litologicznym oraz genezą wszystkie grunty podzielono na pakiety (II), natomiast uwzględniając stopień plastyczności gruntów spoistych oraz wytrzymałość gruntów skalistych na ściskanie wśród pakietów wydzielono warstwy geotechniczne:

- Warstwa I – zaliczono nasyp niebudowlany składający się z gruntów organicznych 
i antropogenicznych.

- Warstwa IIa – zaliczono ił gruby pylasty w stanie twardoplastycznym 
o uśrednionym stopniu plastyczności IL=0,16. Szczegółowe parametry fizyko-mechaniczne 
za dokumentacją badań podłoża gruntowego.

- Warstwa IIb – zaliczono ił gruby pylasty w stanie plastycznym 
o uśrednionym stopniu plastyczności IL=0,35. Szczegółowe parametry fizyko-mechaniczne 
za dokumentacją badań podłoża gruntowego.

Tab. 1 Zestawienie parametrów geotechnicznych

## Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania wierceń zwierciadła wód czwartorzędowych nie nawiercono.

## Ustalenie kategorii geotechnicznej

Zgodnie z zapisami rozporządzenia [R - 1] projektowany budynek został zaliczony do drugiej kategorii geotechnicznej. Kategoria ta została ustalona z uwagi na charakter obiektu oraz na warunki gruntowe występujące w podłożu projektowanej inwestycji, określone na proste.

# Opis konstrukcji

## Ogólna charakterystyka budynku

Projektowany obiekt to budynek ślusarni zawierający się na planie prostokąta 
o wymiarach ~18.7 x 7.5m. Obiekt przewidziano jako parterowy, niepodpiwniczony ze ścianami oddzielenia pożarowego od stronu zabudowy istniejącej. Konstrukcję dla przedmiotowego zakresu zaprojektowano jako żelbetowo-murowaną zwieńczoną dachem stalowym.

## Opis projektowanych elementów części fundamentowej

Konstrukcję fundamentów zaprojektowano jako monolityczną z wykorzystaniem:

stóp fundamentowych o wymiarach dostosowanych do sił przekrojowych dla posadowienia głównych słupów żelbetowych. Wymiary zgodnie z dokumentacja rysunkową;

belek podwalinowych o szerokości 20cm i wysokości dostosowanej do warunków posadowienia stóp fundamentowych oraz wartości sił przekrojowych dla oparcia elementów elewacji. Wymiary zgodnie z dokumentacją rysunkową;

ław fundamentowych pod ściany oddzielenia stef ppoż. o przekroju 60x40cm, 80x40cm oraz 100x40cm.

## Opis projektowanych elementów części nadziemnej

Konstrukcję części nadziemnej stanowią:

układ dźwigarów głównych równoległych do osi numerycznych zaprojektowanych z profili dwuteowych, gorącowalcowanych opartych w sposób przegubowy na żelbetowych słupach;

układ płatwi drugorzędnych równoległych do osi alfabetycznych zaprojektowanych z profili ceowych, gorącowalcowanych opartych w sposób przegubowy na żelbetowych słupach;

układ skratowań dachowych zapewniających stabilność konstrukcji;

płyt warstwowa gr. 16cm. Na etapie Projektu Warsztatowego należy sporządzić plan montażowy płyt warstwowych z wyszczególnieniem podziału arkuszy oraz sposobu montażu do płatwi drugorzędnych.

słupy żelbetowe o przekroju 30x40cm, 20x30cm oparte w sposób momentowy na stopach fundamentowych;

ściany żelbetowe i murowane gr. 20cm z usztywniającymi trzpieniami i ryglami żelbetowymi o gr. 20cm;

płyta żelbetowa przekrywające strefę wejścia do pomieszczenia ślusarni o grubości zgodnej 
z częścią rysunkową dokumentacji.

## Dylatacje

W obrębie przedmiotowego obiektu nie przewiduje się realizacje dylatacji konstrukcyjnych 
z uwagi na wymiary oraz warunki eksploatacji budynku w sytuacji trwałej.

## Posadowienie

Zero budowy zostało określone na poziomie 283.00m n.p.m.. Podstawowy poziom posadowienia budynku wynosi -1.60m wzdłuż osi C oraz -2.30m wzdłuż osi D

W poziomie posadowienia budynku występują grunty nośne warstw geotechnicznych IIa. 
Za opinią geotechniczną –nie stwierdzono występowania lokalnych soczewek i przewarstwienia gruntów słabonośnych lub nasypów niebudowlanych. W przypadku ich obecności należy je usunąć, a w ich miejsce wykonać stabilizację gruntu wyprowadzoną do Is = 0.97 lub poduszki z chudego betonu.

W obrębie posadowienia obiektu nie stwierdzono wody gruntowej o charakterze ciągłym, naporowym. Z tego powodu cześć podziemną projektuje się w izolacji średniej. Szczegółowe rozwiązanie wg P.T. branży architektonicznej.

Przed rozpoczęciem prac Projekant Konstrukcji wymaga inwentaryzacji wykonawczej istniejących fundamentów obiektów przyległych dla potwierdzenia przyjętych rozwiązań fundamentowania 
w obrębie styku z częścią nowoprojektowaną.

W trakcie prac ziemnych istnieje możliwość natknięcia się na niezauważone podczas rozpoznania gruntowego pozostałości obiektów usytuowanych dotychczas na tym terenie. Elementy te należy usunąć o ile są powyżej projektowanego terenu posadowienia budynku. W przypadku, gdyby elementy żelbetowe lub inne zalegały poniżej poziomu posadowienia budynków decyzję o sposobie postępowania należy podjąć w porozumieniu z Nadzorem Autorskim.

## Zabezpieczenie wykopu

Projekt zabezpieczenia wykopu w formie obudowy lub wykopu szerokoprzestrzennego powinien być wykonany przez firmę wykonującą zabezpieczenie i przedstawienie Projektantowi Konstrukcji do akceptacji. Roboty ziemne należy prowadzić w okresie suchym.

## Odwodnienie wykopu

W obrębie posadowienia nie stwierdzono wody gruntowej o charakterze ciągłym, naporowym.

Równolegle z głębieniem wykopu należy odpompować wody w jego obrębie. Zasięg prowadzonych prac odwodnieniowych nie będzie wychodził poza obrys wykopu. Odwodnienie ograniczy się do usunięcia wody z obrębu wykopu oraz do bieżącego usuwania wody opadowej. Woda opadowa zbierana będzie w przegłębianiach i pompowana poza wykop.

## Hydroizolacje

Konstrukcję do poziomu zera należy wykonać w izolacji średniej. Szczegółowe rozwiązanie wg P.T. branży architektonicznej.

## Wpływ odwodnienia wykopu

Przy realizacji odwodnienia zgodnie z wytycznymi z pkt. 5.7, nie wystąpi zagrożenie dla wegetacji roślinności wysokiej, podłoża budowlanego innych obiektów budowlanych oraz zasobów eksploatacyjnych innych ujęć wód podziemnych, a więc oddziaływanie ogranicza się do terenu własnego Inwestora.

Zastosowane rozwiązanie nie narusza stosunków wodnych poza granice terenu, którego właścicielem jest Inwestor co oznacza, że zgodnie z art. 124 ust. 6 ustawy Prawo wodne [U - 2] nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

# Klasyfikacja konstrukcji

## Klasa konstrukcji

Budynek projektuje się na okres użytkowania równy 50 lat, co odpowiada klasie konstrukcji S4 zgodnie z [PN - 0].

## Warunki przeciwpożarowe budynków

Budynek zaliczono do klasy D odporności pożarowej zgodnie z [R - 2]. W związku tym określa się następujące wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej elementów budynku:

główna konstrukcja nośna – R 30;

konstrukcja dachu – bezklasowa

stropy – REI 30

przekrycie dachu – bezklasowe

- Konstrukcja ściany oddzielenia pożarowego w rejonie osi C/1-7 zaplanowano 
w odporności pożarowej REI 120.

## Klasy ekspozycji, odporności ogniowej oraz otuliny i graniczne wartości rozwarcia rys

Dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych przyjęto klasy betonu, ekspozycji oraz otuliny 
i graniczne szerokości rozwarcia rys zgodnie z Tab. 2.

Tab. 2. Klasy ekspozycji, otuliny, graniczne szerokości rozwarcia rys

Podane wartości otuliny uwzględniają klasę odporności ogniowej konstrukcji, klasę ekspozycji oraz zastosowanie izolacji średniej zgodnie z wytycznymi P.T. architektury.

Otulina prętów zbrojeniowych powinna dodatkowo spełniać warunki:

cmin ≥ ø jeśli dg ≤ 32 mm

cmin ≥ ø +5 mm jeśli dg > 32 mm

gdzie:	cmin – otulina prętów zbrojeniowych,

dg – maksymalny wymiar ziaren kruszywa,

ø – maksymalna średnica pręta.

# Materiały konstrukcyjne

Materiały konstrukcyjne przyjęte do projektowania:

Beton C30/37 W8 – ławy, stopy, podwaliny, ściany fundamentowe

Pozostałe:

Beton C30/37 – płyty stropowe, ściany żelbetowe, słupy żelbetowe, wieńce oraz trzpienie 
w ścianach murowanych

Chudy beton C8/10;

Stal zbrojeniowa żebrowana B500SP (klasa C).

Stal konstrukcyjna:

Stal profilowa S355J0;

Ściany murowane nośne:

elementy murowe klasa 15;

klasa zaprawy M10.

# Zestawienie obciążeń

## Obciążenia stałe i użytkowe – przegrody poziome

Wartości obciążeń dachowych wynikają z przyjętych założeń architektonicznych (obciążenia stałe i użytkowe - wartości normowe). Obciążenia nie mogą przekroczyć założonych wartości obciążeń.

## Obciążenia stałe – przegrody pionowe

## Obciążenia klimatyczne wiatrowe i śniegowe

Lokalizacja obiektu:			Łysa Góra

Poziom „0” budynku:			283.00m n.p.m.

Strefa obciążeniem śniegiem:		III

Strefa obciążenia wiatrem:		I

Obciążeniem wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy płaskie - ciśnienie zewnętrzne (7.2.3)

Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Ściany pionowe budynków na rzucie prostokąta - ciśnienie zewnętrzne (7.2.2)

Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Ciśnienie wewnętrzne (7.2.9)

Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopołaciowe (5.3.2)

# Kombinacje obciążeń

Do sprawdzania stanu granicznego nośności (STR) przyjęte zostały kombinacje oddziaływań zgodnie z [PN - 0]. Spośród poniższych wzorów korzystamy z mniej korzystnego wyrażenia.

j≥1γG,jGk,j"+"γQ,1ψ0,1Qk,1"+"i>1γQ,iψ0,iQk,i		(6.10a)

j≥1ξjγG,jGk,j"+"γQ,1Qk,1"+"i>1γQ,iψ0,iQk,i		(6.10b)

Do sprawdzenia stanu granicznego użytkowalności skorzystano z następujących kombinacji zgodnie z [PN - 0]:

kombinacja charakterystyczna

j≥1Gk,j"+"Qk,1"+"i>1ψ0,iQk,i				(6.14b)

kombinacja quasi-stała

j≥1Gk,j"+"i>1ψ2,iQk,i					(6.16b)

Zgodnie z PN - 0] przyjęte współczynniki bezpieczeństwa wynoszą:

dla obciążeń stałych: 				γG,j=1.35

dla obciążeń zmiennych:			 γQ,i=1.50

W kombinacji obciążeń w SGN zastosowano współczynniki zmniejszające:

dla obciążeń stałych:				ξj=0.85

dla obciążeń zmiennych:			ψ0,i=0.70 	– dla kategorii A, B, C, D, F, G

ψ0,i=1.00 	– dla kategorii E

ψ0,i=0.00 	– dla kategorii H

W kombinacjach obciążeń w SGU zastosowano współczynniki zmniejszające:

dla kombinacji charakterystycznej:		ψ0,i		– wartości jak powyżej

dla kombinacji quasi-stałej:			ψ2,i=0.30 	– dla kategorii A, B, G

ψ2,i=0.60 	– dla kategorii C, D, F

ψ2,i=0.80 	– dla kategorii E

ψ2,i=0.00 	– dla kategorii H

# Wyniki obliczeń statycznych i wymiarowanie

## Model obliczeniowy

Rys. 1. Model obliczeniowy – widok 1

Rys. 2. Model obliczeniowy – widok 2

## Dźwigary główne

Rys. 3. Momenty zginające My – obwiednia [kNm]

Rys. 4. Deformacje - obwiednia [cm]

## Płatwie drugorzędne

Rys. 5. Momenty zginające My – obwiednia [kNm]

Rys. 6. Deformacje - obwiednia [cm]

## Stężenia

Rys. 7. Siły osiowe N – obwiednia [kN]

## Słupy żelbetowe

Rys. 10. Siły osiowe N – obwiednia [kN]

Rys. 11. Momenty zginające My – obwiednia [kNm]

Rys. 12. Momenty zginające Mz – obwiednia [kNm]

# Uwagi wykonawcze

## Uwagi ogólne

Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi, branż instalacyjnych i technologicznych.

Rozwiązania mogą ulec zmianie na skutek uzgodnień międzybranżowych i dostosowania projektu do technologii przewidzianej przez Wykonawcę.

Elementy instalacji sanitarnych i innych (w szczególności studzienki, kanały kablowe, instalacje podposadzkowe oraz przejścia szczelne) należy wykonać zgodnie z projektami architektury oraz odpowiednich branż.

## Roboty ziemne i fundamentowe

- Roboty ziemne powinny być wykonywane zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”.

Z uwagi na złożone warunki geologiczne w miejscu posadowienia podłoże powinno być odebrane przez uprawnionego geologa. W przypadku stwierdzenia rozbieżności z dokumentacją geologiczno-inżynierską należy powiadomić nadzór autorski.

Zwraca się uwagę, aby przy prowadzeniu robót ziemnych użycie ciężkiego sprzętu nie powodowało rozluźnienia gruntów w poziomie posadowienia.

Z uwagi na wahania poziomu wód gruntowych należy na bieżąco kontrolować ich stan.

Dno wykopu należy chronić przed wpływem warunków atmosferycznych (opady, przemarzanie). Ostatnie 10cm wykopu należy wykonać koparkami wyposażonymi w gładkie łyżki, tak aby nie nastąpiło rozluźnienie gruntu występującego w dnie.

Prace ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie kanałów instalacyjnych i sieci uzbrojenia terenu należy prowadzić bardzo ostrożnie. Prace muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników pod nadzorem osoby z uprawnieniami do wykonywania zawodu.

Roboty ziemne należy prowadzić w okresie suchym. Wykopy chronić przed zalaniem przez wody opadowe. Nie można dopuścić do sytuacji zbierania się wody opadowej w wykopie.

Projekt zabezpieczenia wykopu powinien być wykonany przez specjalistyczną firmę, która przedstawi projekt do akceptacji Projektantowi Konstrukcji

## Wytyczne wykonania izolacji przeciwwodnych

- Konstrukcję budynku w zakresie części fundamentowej poniżej poziomu terenu projektuje się z betonu o wodoszczelności W8. Konstrukcję do poziomu zera należy wykonać w izolacji średniej. Szczegółowe rozwiązanie wg P.T. branży architektonicznej.

Wszystkie przerwy robocze i przejścia należy wykonać jako szczelne.

Sporządzenie projektu technologicznego oraz nadzór nad wykonaniem prac należy powierzyć specjalistycznej firmie.

## Uwagi dotyczące posadzek betonowych na gruncie

- Posadzki na gruncie należy wykonywać zgodnie z projektem technologicznym posadzek wykonanym przez specjalistyczną firmę.

Warstwy podbudowy pod posadzkę należy wykonstruować z zachowaniem parametru odbiorowego na stropie podbudowy E2 ≥120MPa oraz I0 ≤2.2.

Osiągnięte parametry podbudowy powinny być potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez osobę uprawnioną sprawującą nadzór geotechniczny.

Posadzkę należy podzielić w polach max. 6x6m nacięciami przeciwskurczowymi na głębokość min. 1/3 grubości płyty posadzkowej.

Przy powierzchni posadzki większej niż 1600m2 należy podzielić ją dylatacjami konstrukcyjnymi, gdzie odległość między nimi nie może przekraczać 45m.

Dylatacja musi zapewniać swobodę odkształceń posadzki w kierunkach poziomych 2cm (+/- 1cm). Kierunek pionowy musi być zablokowany poprzez dyblowanie. Dyblowanie może być przeprowadzone rozwiązaniem systemowym, bądź rozwiązaniem przygotowanym na budowie wg szkicu poniżej:

Przebieg dylatacji musi być śledzony w warstwach wykończeniowych. W nich też w miejscu dylatacji konieczne jest zastosowanie profilu w postaci listwy dylatacyjnej zapewniającej kompensację przemieszczeń 2cm (+/-1cm) oraz dostosowanej do obciążeń występujących na posadzce wynoszących 10kN/m2.

Posadzkę należy oddylatować na całej wysokości od elementów konstrukcyjnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie posadzki.

Zastosowanie dylatacji konstrukcyjnej wg. powyższych wytycznych nie upoważnia do rezygnacji z nacięć skurczowych o których mowa w punkcie 4.

## Roboty żelbetowe

- Roboty betonowe i żelbetowe powinny być wykonywane zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”.

W związku z prowadzeniem elementów uziemiających w elementach żelbetowych, projekt należy rozpatrywać łącznie z projektem branży elektrycznej.

Należy zastosować beton o recepturze uzgodnionej z dostawcą technologii hydroizolacji powłokowej. Używany beton musi posiadać atest wytwórcy.

Wysokość zrzutu mieszanki betonowej nie może przekraczać 1,5 m – zwłaszcza w ścianach. Powodowane jest to zabezpieczeniem przed rozsegregowaniem się mieszanki betonowej.

Ostateczna lokalizacja i wielkość otworów wg P.T. Architektury i właściwych branż.

Część graficzna stanowi integralną część niniejszego opracowania.

Pręty montażowe typu "koziołki" należy dostosować do technologii układania zbrojenia.

Podczas układania zbrojenia należy zachować otuliny prętów zbrojenia głównego podane w niniejszym opracowaniu.

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji żelbetowych zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” wynoszą:

- Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia:

±5mm – na 1,0m wysokości

±20mm – na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach

±15mm – w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupach podtrzymujących stropy monolitycznie;

- Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu:

±5mm – na 1,0m płaszczyzny w dowolnym kierunku

±15mm – na całą płaszczyznę

- Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m z wyjątkiem powierzchni podporowych:

±4mm – powierzchnie boczne i spodnie

±8mm – powierzchnie górne

±20mm – odchylenie długości lub rozpiętości elementów

±8mm – odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego

±5mm – odchylenie w rzędnych powierzchni dla innych elementów

Metody pielęgnacji betonu dostosować do warunków atmosferycznych i technologii wykonania zgodnej ze sztuką budowlaną.

Przy doborze metody pielęgnacji zaleca się zastosowanie wytycznych zgodnie z PN-EN 13670 oraz doświadczeniem wykonawczym.

Szczególną uwagę należy zwracać na dotrzymywanie zgodnych z wymogami okresów, po których mogą być usuwane stemple deskowania płyt stropowych oraz ich obciążanie.

Przerwy robocze należy wytyczać ok. 1/3 odległości między podporami (ściany i słupy).

Kolejność wykonywania poszczególnych działek roboczych i ich wymiary należy przedstawić Projektantowi konstrukcji do akceptacji.

## Konstrukcje stalowe

- Rysunki wykonawcze konstrukcji stalowej są podstawą do opracowania projektu warsztatowego, którego integralną częścią jest obliczeniowa weryfikacja węzłów konstrukcji. W trakcie wykonywania projektu warsztatowego rysunki konstrukcji stalowych należy rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcji żelbetowych. Projekt warsztatowy przed produkcją elementów powinien zostać przedłożony do akceptacji autorom projektu wykonawczego.

Materiały i wyroby używane do realizacji konstrukcji muszą odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnie obowiązujących normach jakościowych, posiadać atesty jakości i aprobaty techniczne. Materiały muszą być zastosowane zgodnie z wytycznymi producenta.

Prace należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz obowiązującymi przepisami BHP.

Technologię spawania i rodzaj elektrod należy dostosować do warunków pracy na budowie, lokalizacji spoin oraz rozmiarów elementów (grubości spawanych blach).

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

Na podstawie PN-EN ISO 12944-2 dla elementów dźwigarów i płatwi osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych przyjęto środowisko o kategorii korozyjności C3.

Elementy stalowe należy kotwić za pomocą kotew stalowych osadzanych w elementach żelbetowych zgodnie z rysunkami detali opracowanymi na etapie PWAR.

Konstrukcję stalową dachu zakwalifikowano do klasy EXC2 zgodnie z normą PN-EN 1090.

Podkonstrukcje pod urządzenia oraz kurtyny dymowe i inne elementy wymagające podparcia które nie zostały ujęte w niniejszym opracowaniu należy wykonać jako konstrukcje stalowe z elementów o klasie S235JR lub nie niższej oraz o kategorii korozyjności C3. Elementy należy zabezpieczyć antykorozyjnie.

## Ściany murowane

- Roboty murarskie muszą być wykonywane z zachowaniem reżimów technologicznych i zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi.

Elementy murowe przed wbudowaniem należy bezwzględnie sezonować zgodnie z zaleceniami producenta w celu ustabilizowania odkształceń skurczowych związanych ze sposobem produkcji pustaków.

Ściany wypełniające należy wykonywać jak najpóźniej - po rozszalowaniu stropów i zdemontowaniu wszystkich stempli.

Najkorzystniejsze jest wykonywanie ścian wypełniających po możliwie największym obciążeniu stropów, tak aby jak największa część ugięć nastąpiła wcześniej.

Do murowania zaleca się stosować zaprawy o dużej odkształcalności, najlepiej cementowo – wapienne i o możliwie niskiej nośności (max M5 - dla ścian murowanych nienośnych). Zakłada się wykonanie pionowych fug między bloczkami.

Spoina powinna mieć grubość 10mm. Grubość nie może być mniejsza od 8mm i większa od 15mm.

Należy zastosować pustaki wykonane w klasie wytrzymałości 15.

Zaleca się wykonywanie spoin pionowych. Spoinę pionową uważa się za wypełnioną, gdy zaprawę ułożono na całej wysokości pustaka.

Spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą się mijać co najmniej o 0,4 długości elementu (bloczku) murowego.

Optymalna temperatura murowania zawiera się w przedziale 5oC – 25oC. W przypadku wyższych temperatur zaprawę należy zużyć w ciągu 1 godziny od momentu zarobienia. W okresach występowania niskich temperatur (poniżej 5oC) roboty murarskie należy prowadzić ze szczególną rozwagą. Nie wolno murować w temperaturze poniżej zera. Nie wolno stosować przemarzniętych materiałów i murować na wcześniej wykonanym przemarzniętym murze.

Ściany wypełniające muszą być oddylatowane od stropu górnego przez pozostawienia pomiędzy ścianą i stropem szczeliny grubości 25mm i wypełnienie jej twardą wełną mineralną (150kg/m3) oraz zabezpieczenie przeciwpożarowo zgodnie z operatem p.poż. Wypełnienie na obu końcach kitem ognioochronnym (np. firmy Promat, Sika) oraz masą uszczelniającą (np. silikatowo-kauczukową).

Ściany murowane muszą być dodatkowo zabezpieczone na możliwość poziomego przesuwu przez przymocowanie do stropu za pomocą 2 kątowników lub kątownika i płaskownika po obu stronach ściany lub przez zastosowanie łączników stalowych do dylatacji np. HABE. Długość stalowych profili powinna wynosić 100-150mm. Rozstaw łączników 1,50m.

Ściany należy murować na warstwie zaprawy z oddzieleniem od stropu przekładką z papy.

Ściany murowane muszą być zabezpieczone na stykach ze ścianami żelbetowymi łącznikami w miejscach ułożenia zbrojenia wg poniższego rysunku. Łączniki zagięte pod kątem prostym należy umieszczać w co trzeciej lub czwartej spoinie poziomej ściany i przymocowywać do konstrukcji kołkami rozporowymi (łączniki kątowe lub proste np. HABE JMA) lub przy zastosowaniu szyny kotwiącej np. HABE JML. Styk ściany wypełniającej i elementu konstrukcyjnego powinno się wypełnić zaprawą lub materiałem odkształcalnym (ogniotrwałym) oraz zabezpieczony przeciwpożarowo zgodnie z operatem p.poż., ale wówczas wyprawa ściany powinna być w miejscu styku również zdylatowana.

Zalecane jest wykonywanie zbrojenia poziomych spoin muru. W tym celu można stosować zbrojenie w formie wszelkiego typu prefabrykowanych kratownic (np. HABE RND – do spoin zwykłych), lub zbrojenie prętami #6 lub 8.

Zbrojenie poziome:

zaleca się przedłużać w strefie nadproży otworów o co najmniej 0,5m od krawędzi nadproża.

w pierwszej spoinie poziomej o zwiększonej grubości, wykonywanej na przekładce z papy, zbrojenie to powinno być ciągłe na całej długości ściany, również w strefie otworów drzwiowych,

zaleca się układanie zbrojenia w pełnych odcinkach ścian w ich dolnych strefach do 1/3 ich wysokości co warstwa, później co druga warstwa.

Nadproża w ścianach murowanych wykonywać jako prefabrykowane, lub żelbetowe w przypadku połączenia z elementem żelbetowym konstrukcji.

W przypadku, gdyby zastosowanie nadproża prefabrykowanego było niemożliwe, należy wykonać nadproże żelbetowe wylewane na budowie. Sposób wykonania oraz jego połączenia ze ścianą żelbetową pokazano na rysunkach.

Jeśli brak innych wytycznych ze strony producenta, to w ścianach murowanych wyższych niż 3m należy stosować minimum jeden wieniec pośredni żelbetowy, przy czym rozstaw wieńców po wysokości nie może przekraczać 3m. Wieniec żelbetowy wykonać z betonu minimum C25/30 o wysokości min. 20cm na całą grubość ściany.

Jeśli brak innych wytycznych ze strony producenta, to w ścianach murowanych o rozpiętości powyżej 6m (bez ścian poprzecznych) należy stosować minimum jeden rdzeń pionowy żelbetowy, przy czym rozstaw rdzeni nie może przekraczać 4m. Rdzenie należy wykonywać na pełną wysokość ściany. Jeśli ściana murowana jest ścianą działową, to należy rdzeń oddylatować od stropu i zastabilizować na przesuw za pomocą stalowych kątowników mocowanych do stropu zgodnie ze szkicem poniżej:

Rdzeń żelbetowy wykonać z betonu minimum C25/30 o szerokości min. 20cm na całą grubość ściany.

Ściany murowane należy dylatować co maksymalnie 20-25m. Dylatacje konstrukcji głównej budynku muszą być odwzorowane na ścianach murowanych.

Wszelkie prace tynkarskie należy wykonać jak najpóźniej. W przypadku wystąpienia rys na ścianach murowanych należy je wypełnić zaprawą plastyczną. Miejsca styków murów z konstrukcją żelbetową należy zabezpieczyć siatka z włókna szklanego. Dopiero na tak przygotowane podłoże można układać tynki.

## Technologia i kolejność wykonywania robót

Technologia i kolejność wykonywania robót zgodnie z organizacją budowy. W przypadku niejasności przedstawić do akceptacji Projektanta.

## Zasady wymiarowania prętów i oznaczenia na rysunkach

Oznaczenia:

D – zbrojenie dolne,

G – zbrojenie górne,

Z – zbrojenie zewnętrzne,

W – zbrojenie wewnętrzne

Na rysunkach mogą pojawić się dodatkowe oznaczenia nie zdefiniowane powyżej. Definicje dodatkowych oznaczeń znajdują się na rysunkach, na których te oznaczenia występują.

Zasady wymiarowania kształtu prętów zbrojeniowych

# Uwagi końcowe

Przy wycenie robót konstrukcyjnych należy uwzględnić wszystko to, co zostało zawarte w niniejszej dokumentacji, jak i również inne elementy nieujęte, a niezbędne do prawidłowego funkcjonowania konstrukcji.

– KONIEC OPRACOWANIA –

# Załączone rysunki

Wg spisu dokumentacji

# Załączniki formalne

## Uprawnienia oraz wpis do Izby Projektanta

## Uprawnienia oraz wpis do Izby Sprawdzającego