Załącznik 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, tj. ul. Śniadeckich 3, 31-351 Kraków, wraz z wniesieniem i przekazaniem upoważnionej osobie po wcześniejszym ustaleniu miejsca wniesienia, dokładnej daty i godziny dostawy, mając na uwadze godziny pracy. Przed dostawą Wykonawca zobowiązany jest ustalić dokładny termin dostawy, nie później jednak niż 1 dzień przed planowaną dostawą.

- Dostawy mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

- Dostawa potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym przez Zamawiającego po wykonanych testach i jej zgodności ze specyfikacją.

W ramach dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy sprzęt i oprogramowanie o następujących parametrach minimalnych:

Dostawa komputerów stacjonarnych wraz z podzespołami:

- W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu

- Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż opisane w niniejszym OPZ.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność oferowanego rozwiązania w treści oferty.

- Obudowa komputera musi umożliwiać uporządkowane prowadzenie okablowania wewnętrznego (system zarządzania przewodami), zapewniające prawidłową cyrkulację powietrza.

- Oferowane komputery muszą być kompatybilne z oferowanym systemem operacyjnym. Kompatybilność musi być potwierdzona przez producenta systemu operacyjnego lub równoważnym środkiem dowodowym.

- Oferowane komputery muszą spełniać wymagania w zakresie efektywności energetycznej co najmniej równoważne wymaganiom określonym w programie ENERGY STAR (wersja obowiązująca w dniu składania ofert) lub wymaganiom wynikającym z aktualnych przepisów UE w zakresie ekoprojektu (Ecodesign).

- W celu potwierdzenia spełniania wymagań energetycznych Wykonawca przedłoży:

  - certyfikat ENERGY STAR, lub

  - raport z badań wykonanych przez akredytowane laboratorium, lub

  - inny równoważny środek dowodowy potwierdzający spełnianie wymaganych parametrów.

| Lp | Parametr | Wartość | Czy spełnia parametr i wartość: tak/nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komputer stacjonarny VR |  |  |
|  | Ilość | 1 |  |
|  | Klasa produktu: | Komputer stacjonarny |  |
|  | Stan urządzenia | Nowy, nieużywany, nie z wystawy. |  |
|  | Przeznaczenie | Obsługujący programy do obróbki video, streamingu oraz mocapu. |  |
|  | Płyta główna | Wyposażona w złącza wewnętrzne: PCI-e x16 - minimum 1 szt. SATA III - minimum 4 szt. M.2 PCIe - minimum 2 szt. Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: minimum 192 GB |  |
|  | Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora Wsparcie dla overclockingu procesora oraz RAM DDR5, dla PCI-E minimum Gen 5 i USB4 |  |
|  | Procesor | Ilość rdzeni: minimum 8, Ilość wątków: minimum 16, Taktowanie: w minimalnym zakresie 4.70GHz - 5.00GHz Cache: minimum 104 MB Minimalna wydajność wynosząca: 4400 punktów w teście single-core i 39500 punktów w teście multi-core w PassMark CPU Benchmark (na dzień otwarcia ofert) Wyposażony w zintegrowaną kartę graficzną |  |
|  | Chłodzenie procesora | Chłodzenie typu AIO 360 z chłodnicą z minimum dwoma wentylatorami 120 mm lub lepsze, kompatybilne z zaproponowanym procesorem, wyposażone w podświetlenie RGB |  |
|  | Pamięć RAM | co najmniej 128 GB w technologii Dual-channel DIMM DDR5 min prędkość zegara 6000 mhz Maksymalne opóźnienie zegara: CL 30 Liczba gniazd pamięci (ogółem/wolne): 4/2 Napięcie pamięci RAM: 1.35 V Wyposażona w podświetlenie RGB |  |
|  | Dysk twardy | Pojemność: minimum 4TB SSD interfejs: M.2 (PCIe 4.0 NVMe) Wyposażony w radiator Minimalna prędkość odczytu: 7000MB/s Minimalna prędkość zapisu: 6500MB/s |  |
|  | Karta graficzna | Dedykowana o następujących parametrach: Minimalna wydajność wynosząca: 38500pkt. w PassMark Video Card Benchmark (na dzień otwarcia ofert) Maksymalna moc dedykowanej karty graficznej (TGP): 550-600W Obsługa technologii DLSS 4 lub równoważnej Pamięć karty graficznej: minimum 32GB GDDR7 Złącza karty graficznej: HDMI - minimum 1 szt. Display Port - minimum 3 szt. Ilość wentylatorów na karcie graficznej: minimum 3 |  |
|  | Audio | Minimum zintegrowana karta dźwiękowa |  |
|  | Napęd optyczny | Brak |  |
|  | Komunikacja bezprzewodowa | Antena WiFi w standardzie minimum 6E lub równoważne, Bluetooth minimum 5 |  |
|  | Komunikacja przewodowa | LAN minimum 2.5 Gbps |  |
|  | Obudowa | Wysokość: 450-520 mm Szerokość: 225-230 mm Głębokość: 500-590 mm W standardzie ATX Minimum front i góra wyposażona panele typu mesh w celu zapewnienia optymalnego przepływu powietrza Wyposażone w filtry przeciwpyłowe Wyposażona w minimum 7 wentylatorów Bok obudowy wyposażony w szklaną w pełni przezroczystą płytę Wyposażona w: Kieszeń wewnętrzna 3,5"/2,5" - minimum 2 szt. Kieszeń wewnętrzna 2,5" - minimum 2 szt. Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, PN, numerem seryjnym |  |
|  | Podświetlana obudowa | Tak - wielokolorowe ARGB Ilość trybów podświetlenia: minimum 10 |  |
|  | Porty/złącza - panel tylny płyty głównej | USB 3.2 - minimum 4 szt. USB Type-C - minimum 1 szt. Wejście/wyjścia audio - minimum 3 szt. RJ-45 (LAN) - minimum 1 szt. HDMI - minimum 2 szt. w tym minimum 1 szt. karty graficznej Złącze antenowe - minimum 2 szt. |  |
|  | Porty/złącza - panel górny/przedni obudowy | USB 3.2 Gen. 1 - minimum 2 szt. USB Type-C - minimum 1 szt. Złącze audio - minimum 1 szt. |  |
|  | Zabezpieczenia | Minimum Szyfrowanie TPM 2.0 |  |
|  | Rok produkcji | nie starszy niż 1.01.2025 |  |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 11 Pro PL x64 lub równoważny [*1] |  |
|  | Zasilacz | Moc: 1000-1250W Sprawność zasilacza: minimum 80 Plus Gold potwierdzony certyfikatem Zaoferowany zasilacz musi się znajdować na stronie: https://www.clearesult.com/80plus/ Zasilacz modularny |  |
|  | Wyposażenie standardowe dostarczane przez producenta w komplecie z urządzeniem | minimum przewód zasilający |  |
|  | Gwarancja | minimum 24 miesiące w systemie door-to-door oraz minimum 12 miesięcy w systemie on-site |  |
| 2 | Komputer stacjonarny Foto i 3D |  |  |
|  | Ilość | 1 |  |
|  | Klasa produktu: | Komputer stacjonarny |  |
|  | Stan urządzenia | Nowy, nieużywany, nie z wystawy. |  |
|  | Przeznaczenie | Do projektowania w tym: projektowania graficznego, wektorowego, modelowania 3D i CAD, do renderowania skomplikowanych scen i animacji. |  |
|  | Płyta główna | Wyposażona w złącza wewnętrzne: PCI-e x16 - minimum 1 szt. PCI-e x1 - minimum 2 szt. SATA III - minimum 4 szt. M.2 PCIe - minimum 2 szt. Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: minimum 192 GB |  |
|  | Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora Wsparcie dla overclockingu procesora oraz RAM DDR5, dla PCI-E minimum Gen 5 i USB4 |  |
|  | Procesor | Ilość rdzeni: minimum 8, Ilość wątków: minimum 16, Taktowanie: w minimalnym zakresie 4.20GHz - 5.00GHz Cache: minimum 104 MB Minimalna wydajność wynosząca: 3700 punktów w teście single-core i 34200 punktów w teście multi-core w PassMark CPU Benchmark (na dzień otwarcia ofert) Wyposażony w zintegrowaną kartę graficzną |  |
|  | Chłodzenie procesora | Chłodzenie typu AIO 360 z chłodnicą z minimum dwoma wentylatorami 120 mm lub lepsze, kompatybilne z zaproponowanym procesorem, wyposażone w podświetlenie RGB |  |
|  | Pamięć RAM | co najmniej 32 GB w technologii Dual-channel DIMM DDR5 min prędkość zegara 6000 mhz Maksymalne opóźnienie zegara: CL 30 Liczba gniazd pamięci (ogółem/wolne): 4/2 Napięcie pamięci RAM: 1.35 V Wyposażona w podświetlenie RGB |  |
|  | Dysk twardy | Pojemność: minimum 1TB SSD interfejs: M.2 (PCIe 4.0 NVMe) Wyposażony w radiator Minimalna prędkość odczytu: 7000MB/s Minimalna prędkość zapisu: 6500MB/s |  |
|  | Karta graficzna | Dedykowana o następujących parametrach: Minimalna wydajność wynosząca: 32400pkt. w PassMark Video Card Benchmark (na dzień otwarcia ofert) Maksymalna moc dedykowanej karty graficznej (TGP): 250-350W Obsługa DLSS 4 lub równoważne Pamięć karty graficznej: minimum 16GB GDDR7 Złącza karty graficznej: HDMI - minimum 1 szt. Display Port - minimum 2 szt. Ilość wentylatorów na karcie graficznej: minimum 3 |  |
|  | Audio | Minimum zintegrowana karta dźwiękowa |  |
|  | Napęd optyczny | Brak |  |
|  | Komunikacja bezprzewodowa | Antena WiFi w standardzie minimum 6E lub równoważne, Bluetooth minimum 5 |  |
|  | Komunikacja przewodowa | LAN minimum 2.5 Gbps |  |
|  | Obudowa | Wysokość: 430-460 mm Szerokość: 210-290 mm Głębokość: 410-520 mm W standardzie ATX Minimum front i góra wyposażona panele typu mesh w celu zapewnienia optymalnego przepływu powietrza Wyposażone w filtry przeciwpyłowe Wyposażona w minimum 4 wentylatorów Bok obudowy wyposażony w szklaną w pełni przezroczystą płytę Wyposażona w: Kieszeń wewnętrzna 3,5"/2,5" - minimum 2 szt. Kieszeń wewnętrzna 2,5" - minimum 2 szt. Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, PN, numerem seryjnym |  |
|  | Podświetlana obudowa | Tak - wielokolorowe ARGB Ilość trybów podświetlenia: minimum 10 |  |
|  | Porty/złącza - panel tylny płyty głównej | USB 2.0 - minimum 2 szt. USB 3.2 Gen. 1 - minimum 2 szt. USB 3.2 Gen. 2 - minimum 1 szt. Wejście/wyjścia audio - minimum 3 szt. RJ-45 (LAN) - minimum 1 szt. HDMI - minimum 1 szt. w tym minimum 1 szt. karty graficznej Display Port - minimum 3 szt. w tym minimum 2 szt. karty graficznej Złącze antenowe - minimum 2 szt. |  |
|  | Porty/złącza - panel górny/przedni obudowy | USB 3.2 Gen. 1 - minimum 2 szt. USB Type-C - minimum 1 szt. Złącze audio - minimum 1 szt. |  |
|  | Zabezpieczenia | Minimum Szyfrowanie TPM 2.0 |  |
|  | Rok produkcji | nie starszy niż 1.01.2025 |  |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 11 Pro PL x64 lub równoważny [*1] |  |
|  | Zasilacz | Moc: 850-1150W Sprawność zasilacza: minimum 80 Plus Gold potwierdzony certyfikatem Zaoferowany zasilacz musi się znajdować na stronie: https://www.clearesult.com/80plus/ Zasilacz modularny |  |
|  | Wyposażenie standardowe dostarczane przez producenta w komplecie z urządzeniem | minimum przewód zasilający |  |
|  | Gwarancja | minimum 24 miesiące w systemie door-to-door oraz minimum 12 miesięcy w systemie on-site |  |
| 3 | Komputery do pracowni stacjonarnej |  |  |
|  | Ilość | 15 |  |
|  | Klasa produktu: | Komputer stacjonarny |  |
|  | Stan urządzenia | Nowy, nieużywany, nie z wystawy. |  |
|  | Przeznaczenie | Do pracowni projektowej dla użytkowników do projektowania w tym: projektowania graficznego, wektorowego, modelowania 3D i CAD, do renderowania scen i animacji. |  |
|  | Płyta główna | Wyposażona w złącza wewnętrzne: PCI-e x16 - minimum 2 szt. PCI-e x1 - minimum 1 szt. SATA III - minimum 6 szt. M.2 PCIe - minimum 2 szt. Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: minimum 64 GB |  |
|  | Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora Wsparcie dla overclockingu procesora oraz RAM DDR5, dla PCI-E minimum Gen 5 i USB4 |  |
|  | Procesor | Ilość rdzeni: minimum 6, Ilość wątków: minimum 12, Taktowanie: w minimalnym zakresie 2.50GHz - 4.40GHz Cache: minimum 18 MB Minimalna wydajność wynosząca: 3450 punktów w teście single-core i 19500 punktów w teście multi-core w PassMark CPU Benchmark (na dzień otwarcia ofert) Wyposażony w zintegrowaną kartę graficzną |  |
|  | Chłodzenie procesora | Chłodzenie typu kolumnowego z radiatorem z minimum dwoma wentylatorami 120 mm lub lepsze, kompatybilne z zaproponowanym procesorem, wyposażone w podświetlenie RGB |  |
|  | Pamięć RAM | co najmniej 32 GB w technologii Dual-channel DIMM DDR4 ;ub DDR5 Minimalna prędkość zegara 3400 mhz Maksymalne opóźnienie zegara: CL 30 Liczba gniazd pamięci (ogółem/wolne): 4/2 Napięcie pamięci RAM: 1.35 V Wyposażona w podświetlenie RGB |  |
|  | Dysk twardy | Pojemność: minimum 1TB SSD interfejs: M.2 (PCIe 4.0 NVMe) Wyposażony w radiator Minimalna prędkość odczytu: 7000MB/s Minimalna prędkość zapisu: 6500MB/s |  |
|  | Karta graficzna | Dedykowana o następujących parametrach: Minimalna wydajność wynosząca: 22700pkt. w PassMark Video Card Benchmark (na dzień otwarcia ofert) Maksymalna moc dedykowanej karty graficznej (TGP): 170-350W Obsługa DLSS 4 lub równoważne Pamięć karty graficznej: minimum 16GB GDDR7 Złącza karty graficznej: HDMI - minimum 1 szt. Display Port - minimum 2 szt. Ilość wentylatorów na karcie graficznej: minimum 3 |  |
|  | Audio | Minimum zintegrowana karta dźwiękowa |  |
|  | Napęd optyczny | Brak |  |
|  | Komunikacja bezprzewodowa | Antena WiFi w standardzie minimum 6E lub równoważne, Bluetooth minimum 5 |  |
|  | Komunikacja przewodowa | LAN minimum 2.5 Gbps |  |
|  | Obudowa | Wysokość: 430-460 mm Szerokość: 200-290 mm Głębokość: 390-520 mm W standardzie ATX Minimum front i góra wyposażona panele typu mesh w celu zapewnienia optymalnego przepływu powietrza Wyposażone w filtry przeciwpyłowe Wyposażona w minimum 3 wentylatory w tym minimum jeden na tylnej ścianie Bok obudowy wyposażony w szklaną w pełni przezroczystą płytę Wyposażona w: Kieszeń wewnętrzna 3,5"/2,5" - minimum 2 szt. Kieszeń wewnętrzna 2,5" - minimum 2 szt. Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, PN, numerem seryjnym |  |
|  | Podświetlana obudowa | Tak - wielokolorowe ARGB Ilość trybów podświetlenia: minimum 10 |  |
|  | Porty/złącza - panel tylny płyty głównej | USB 2.0 - minimum 2 szt. USB 3.2 Gen. 2 - minimum 1 szt. Wejście/wyjścia audio - minimum 3 szt. RJ-45 (LAN) - minimum 1 szt. HDMI - minimum 1 szt. w tym minimum 1 szt. karty graficznej Display Port - minimum 3 szt. w tym minimum 2 szt. karty graficznej Złącze antenowe - minimum 2 szt. |  |
|  | Porty/złącza - panel górny/przedni obudowy | USB 3.2 Gen. 1 - minimum 2 szt. USB Type-C - minimum 1 szt. Wejście audio - minimum 1 szt.. |  |
|  | Zabezpieczenia | Minimum Szyfrowanie TPM 2.0 |  |
|  | Rok produkcji | nie starszy niż 1.01.2025 |  |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 11 Pro PL x64 lub równoważny [*1] |  |
|  | Zasilacz | Moc: 800-900W Sprawność zasilacza: minimum 80 Plus Gold potwierdzony certyfikatem Zaoferowany zasilacz musi się znajdować na stronie: https://www.clearesult.com/80plus/ Zasilacz modularny |  |
|  | Wyposażenie standardowe dostarczane przez producenta w komplecie z urządzeniem | minimum przewód zasilający |  |
|  | Gwarancja | minimum 24 miesiące w systemie door-to-door oraz minimum 12 miesięcy w systemie on-site |  |
| 4 | Karta graficzna do komputera stacjonarnego |  |  |
|  | Ilość | 1 |  |
|  | Klasa produktu: | Karta graficzna |  |
|  | Stan urządzenia | Nowy, nieużywany, nie z wystawy. |  |
|  | Technologia pozwalającej na renderowanie realistycznych efektów graficznych w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Technologia upscalingu | nie gorsze niż DLSS 4 lub równoważne |  |
|  | Rodzaj złącza | nie gorszy niż PCIe 5.0 x16 |  |
|  | Pamięć | minimum 12GB |  |
|  | Rodzaj pamięci | nie gorsze niż GDDR7 |  |
|  | Szyna pamięci | minimum 192 bit |  |
|  | Przepustowość pamięci | minimum 670GB/s |  |
|  | Taktowanie rdzenia | minimum 2512 MHz |  |
|  | Procesory strumieniowe | minimum 6144 |  |
|  | Typ chłodzenia | aktywne |  |
|  | Liczba wentylatorów | Minimum 3 |  |
|  | Złącza | HDMI 2.1 - minimum 1szt DisplayPort 2.1 - minimum 3szt Zasilania minimum 16pin - 1szt |  |
|  | Liczba obsługiwanych monitorów | minimum 4 |  |
|  | Obsługiwane biblioteki | DirectX minimum 12 ultimate OpenGL minimum 4.6 |  |
|  | Wydajność wynosząca w PassMark Video Card Benchmark (na dzień otwarcia ofert) | Minimum 28900pkt. |  |
|  | Wymiary | Długość: 250-310mm Szerokość: 110-140mm Wysokość: 45-65mm |  |
|  | Gwarancja | minimum 24 miesiące |  |

[*1]

Za oprogramowanie równoważne Microsoft Windows 11 Pro PL x64 uznaje się oprogramowanie, które spełnia następujące wymagania:

- Interfejs graficzny użytkownika pozwalający na obsługę:

- Klasyczną przy pomocy klawiatury i myszy.

- Dotykową umożliwiającą sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych.

- Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru w czasie instalacji – w tym polskim i angielskim.

- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, klient poczty elektronicznej z kalendarzem spotkań, pomoc, komunikaty systemowe.

- Wbudowany mechanizm pobierania map wektorowych z możliwością wykorzystania go przez zainstalowane w systemie aplikacje.

- Wbudowany system pomocy w języku polskim.

- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim.

- Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz  z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

- Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta z mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne.

- Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.

- Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.

- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana  z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

- Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu  z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.

- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).

- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.

- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

- Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe.

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

- Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu.

- Zintegrowany z równoważnym systemem operacyjnym moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

- Mechanizmy uwierzytelniania w oparciu o:

- Login i hasło.

- Karty z certyfikatami (smartcard).

- Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM).

- Wirtualnej tożsamości użytkownika potwierdzanej za pomocą usług katalogowych  i konfigurowanej na urządzeniu. Użytkownik loguje się do urządzenia poprzez PIN lub cechy biometryczne, a następnie uruchamiany jest proces uwierzytelnienia wykorzystujący link do certyfikatu lub pary asymetrycznych kluczy generowanych przez moduł TPM. Dostawcy tożsamości wykorzystują klucz publiczny, zarejestrowany w usłudze katalogowej do walidacji użytkownika poprzez jego mapowanie do klucza prywatnego i dostarczenie hasła jednorazowego (OTP) lub inny mechanizm, jak np. telefon do użytkownika z żądaniem PINu. Mechanizm musi być ze specyfikacją FIDO.

- Mechanizmy wieloskładnikowego uwierzytelniania.

- Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu.

- Mechanizm ograniczający możliwość uruchamiania aplikacji tylko do podpisanych cyfrowo (zaufanych) aplikacji zgodnie z politykami określonymi w organizacji.

- Funkcjonalność tworzenia list zabronionych lub dopuszczonych do uruchamiania aplikacji, możliwość zarządzania listami centralnie za pomocą polityk. Możliwość blokowania aplikacji w zależności od wydawcy, nazwy produktu, nazwy pliku wykonywalnego, wersji pliku.

- Izolacja mechanizmów bezpieczeństwa w dedykowanym środowisku wirtualnym.

- Mechanizm automatyzacji dołączania do domeny i odłączania się od domeny.

- Możliwość selektywnego usuwania konfiguracji oraz danych określonych jako dane organizacji.

- Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

- Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

- Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

- Mechanizm pozwalający na dostosowanie konfiguracji systemu dla wielu użytkowników w organizacji bez konieczności tworzenia obrazu instalacyjnego (provisioning).

- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.

- Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.

- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

- Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

- Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

- Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika.

- Wbudowane w równoważny system operacyjny narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych.

- Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.

- Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.

- Mechanizm instalacji i uruchamiania równoważnego systemu operacyjnego z pamięci zewnętrznej (USB).

- Funkcjonalność pozwalająca we współpracy z serwerem firmowym na bezpieczny dostęp zarządzanych komputerów przenośnych znajdujących się na zewnątrz sieci firmowej do zasobów wewnętrznych firmy. Dostęp musi być realizowany w sposób transparentny dla użytkownika końcowego, bez konieczności stosowania dodatkowego rozwiązania VPN. Funkcjonalność musi być realizowana przez system operacyjny na stacji klienckiej ze wsparciem odpowiedniego serwera, transmisja musi być zabezpieczona z wykorzystaniem IPSEC.

- Funkcjonalność pozwalająca we współpracy z serwerem firmowym na automatyczne tworzenie  w oddziałach zdalnych kopii (ang. caching) najczęściej używanych plików znajdujących się na serwerach w lokalizacji centralnej. Funkcjonalność musi być realizowana przez system operacyjny na stacji klienckiej ze wsparciem odpowiedniego serwera i obsługiwać pliki przekazywane z użyciem protokołów HTTP i SMB.

- Mechanizm umożliwiający wykonywanie działań administratorskich w zakresie polityk zarządzania komputerami PC na kopiach tychże polityk.

- Funkcjonalność pozwalająca na przydzielenie poszczególnym użytkownikom, w zależności od przydzielonych uprawnień praw: przeglądania, otwierania, edytowania, tworzenia, usuwania, aplikowania polityk zarządzania komputerami PC.

- Funkcjonalność pozwalająca na tworzenie raportów pokazujących różnice pomiędzy wersjami polityk zarządzania komputerami PC, oraz pomiędzy dwoma różnymi politykami.

- Mechanizm skanowania dysków twardych pod względem występowania niechcianego, niebezpiecznego oprogramowania, wirusów w momencie braku możliwości uruchomienia systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze PC.

- Mechanizm umożliwiający na odzyskanie skasowanych danych z dysków twardych komputerów.

- Mechanizm umożliwiający na wyczyszczenie dysków twardych zgodnie z dyrektywą US Department of Defense (DoD) 5220.22-M.

- Mechanizm umożliwiający na naprawę kluczowych plików systemowych systemu operacyjnego w momencie braku możliwości jego uruchomienia.

- Funkcjonalność umożliwiająca edytowanie kluczowych elementów systemu operacyjnego w momencie braku możliwości jego uruchomienia.

- Mechanizm przesyłania aplikacji na stację roboczą użytkownika oparty na rozwiązaniu klient – serwer, z wbudowanym rozwiązaniem do zarządzania aplikacjami umożliwiającym przydzielanie, aktualizację, konfigurację ustawień, kontrolę dostępu użytkowników do aplikacji z uwzględnieniem polityki licencjonowania specyficznej dla zarządzanych aplikacji.

- Mechanizm umożliwiający równoczesne uruchomienie na komputerze PC dwóch lub więcej aplikacji mogących powodować pomiędzy sobą problemy z kompatybilnością.

- Mechanizm umożliwiający równoczesne uruchomienie wielu różnych wersji tej samej aplikacji.

- Funkcjonalność pozwalająca na dostarczanie aplikacji bez przerywania pracy użytkownikom końcowym stacji roboczej.

- Funkcjonalność umożliwiająca na zaktualizowanie systemu bez potrzeby aktualizacji lub przebudowywania paczek aplikacji.

- Funkcjonalność pozwalająca wykorzystywać wspólne komponenty wirtualnych aplikacji.

- Funkcjonalność pozwalająca konfigurować skojarzenia plików z aplikacjami dostarczonymi przez mechanizm przesyłania aplikacji na stację roboczą użytkownika.

- Funkcjonalność umożliwiająca kontrolę i dostarczanie aplikacji w oparciu o grupy bezpieczeństwa zdefiniowane w centralnym systemie katalogowym.

- Mechanizm przesyłania aplikacji za pomocą protokołów RTSP, RTSPS, HTTP, HTTPS, SMB.

- Funkcjonalność umożliwiająca dostarczanie aplikacji poprzez sieć Internet.

- Funkcjonalność synchronizacji ustawień aplikacji pomiędzy wieloma komputerami.