Wymagania szczegółowe realizacji zadania

pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 123032B – ulicy Serwisowej w Łyskach, 
gm. Choroszcz”

- Zakres rzeczowy inwestycji:

Zakres rzeczowy inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 123032B – ulicy Serwisowej w Łyskach, gm. Choroszcz " obejmuje przebudowę drogi gminnej – ulicy Serwisowej w miejscowości Łyski, gm. Choroszcz wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Warszawską (droga serwisowa S8) w km 0+002,05 do skrzyżowania z ulicą Polną (droga gminna) 
w km 0+386,49, o łącznej długości przebudowywanego odcinka drogi 384,44 mb.

Zakres robót budowlanych polega na:

- budowie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m i łącznej grubości 12 cm (warstwa wiążąca gr. 8 cm + warstwa ścieralna gr. 4 cm), 
na podbudowie z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywem C50/30 gr. 22 cm 
i podbudowie zasadniczej z mieszanki z kruszywem C50/30 związanej spoiwem hydraulicznym Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm,

- budowie jednostronnego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywem C50/30 gr. 20cm,

- budowie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm 
z kruszywem C50/30 gr. 20 cm,

- budowie przepustu z rur PEHD Ø400 pod zjazdem,

- wykonaniu pobocza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywem C50/30 
gr. 10 cm,

- oczyszczeniu rowu przydrożnego wraz z umocnieniem skarp,

- budowie sieci oświetlenia ulicznego,

- przebudowie sieci wodociągowej,

- przebudowie sieci telekomunikacyjnej,

- wykonaniu elementów stałej organizacji ruchu,

- wycince kolidujących drzew,

- wykonaniu nasadzeń zastępczych w postaci 5 szt. drzew z gatunku dąb szypułkowy („Quercus robur”) o minimalnym obwodzie pni drzew mierzonym na ich wysokości 100 cm: 5 cm wraz z ich zabezpieczeniem chroniącym przed negatywnym wpływem wiatru.

- Wymagania szczegółowe realizacji rzeczowej zadania:

- w ramach zadania i ceny ofertowej Wykonawca uwzględni wykonanie zabezpieczenia nasadzonych drzew przed negatywnym wpływem wiatru w postaci palikowania. Palikowanie każdego z drzew należy wykonać z trzech szpic z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo o średnicy 5 cm, wysokości ponad poziom gruntu 
min. 150 cm i głębokości wbicia min. 40 cm, połączonych ryglami o długości 50 cm wraz z dowiązaniem pni drzew do szpic przy użyciu taśmy o szerokości 4 cm,

- nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej wzór „cegiełka” gr. 8 cm – kolor czerwony,

- nawierzchnie chodników dla pieszych z kostki betonowej wzór „cegiełka” gr. 6 cm – kolor szary,

- Zamawiający określa okres pielęgnacji nasadzeń zastępczych – 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. W przypadku gdy nasadzone drzewa nie zachowają żywotności we wskazanym terminie ich pielęgnacji, Wykonawca ma obowiązek ponownego wykonania nasadzeń zastępczych,

- Wykonawca na czas prowadzenia budowy dokona demontażu elementów systemu informacji miejskiej i ponownego ich montażu po zakończeniu robót,

- zdemontowane elementy oznakowania pionowego ulic Wykonawca przekaże Zamawiającemu,

- urobek z wykopu Wykonawca złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 
w odległości do 5 km od placu budowy,

- materiały uzyskane z rozbiórki, w tym drewno i karpy z wycinki drzew i krzaków kolidujących z przebudowanymi drogami, Wykonawca zutylizuje na własny koszt;

- Wykonawca w czasie prowadzenia robót zapewni dojazd do nieruchomości, których obsługa komunikacyjna odbywa się z przebudowanej ulicy: Serwisowej oraz z ulicy Polnej w Łyskach – dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin pod warunkiem wcześniejszego poinformowania o tym fakcie ich właścicieli/użytkowników nieruchomości położonych przy ww. ulicach;

- Wykonawca opracuje projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy
oraz zorganizuje objazd budowy innymi drogami w uzgodnieniu z ich zarządcami,

- Zamawiający wymaga aby ulica Serwisowa wraz z połączeniami z ulicą Warszawską i ulicą Polną w Łyskach, po wykonanej przebudowie była dostępna dla wszystkich użytkowników dróg, w szczególności dla osób niepełnosprawnych – Wykonawca podczas realizacji wyeliminuje wszelkie przeszkody, które mogłyby ograniczyć korzystanie z przebudowanej drogi (np. progi wynikające z różnicy wysokości nawierzchni przebudowanej ulic z nawierzchniami dróg i terenów do niej przyległych, itp.).