OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Inwestor: Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie Ul. Długa 2, 77-330 Czarme

Obiekt: Budynek Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie (kat. obiektu bud. XVI) Ul. Długa 2, 77-330 Czarne, Działka nr 134, 135, Ark. 08, obręb 0002 Identyfikator działki 220302_4.0002.AR_8.135

Faza: Koncepcja Architektoniczno - Budowlana

Projektował: mgr inż. Szymon Zmaczyński, EUR ING /Autor Opracowania/ UPR. Bud. nr ZAP/0043/OWOK/12 /Branża konstrukcyjno - budowlana/ UPR. Bud. nr ZAP/0110/POOK/14 European Engineer No 32657

Projektował: mgr inż. arch. Sławomir Lener UPR. Bud. nr 18sz/84, ZP-0087 /Branża architektoniczna/

Opracowała: Barbara Kowalska

Tytuł: KONCEPCJA ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKÓW SIEDZIBY NADLEŚNICTWA CZARNE CZŁUCHOWSKIE W M. CZARNE UL. DŁUGA 2, DZIAŁKA NR 134, 135 ARK. 08, OBRĘB 0002, GMINA CZARNE, POWIAT CZŁUCHOWSKI

Data: wrzesień 2025

- Opis do koncepcji architektoniczno - budowlanej

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia

- Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres projektu

- Podstawowe parametry i wyposażenie pomieszczeń

- Podstawowe parametry i wyposażenie zagospodarowania terenu

- Zakres dokumentacji projektowej

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

- Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

  - Wymogi dotyczące windy dla osób niepełnosprawnych

  - Strefa wejściowa

  - Drzwi wewnętrzne

  - Videodomofon

  - Plan tyflograficzny

  - Pętle indukcyjne

  - Schody

  - Bezpieczeństwo pożarowe

  - Wnętrza

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - Architektura

  - Wymagania izolacyjności cieplnej

  - Wymagania izolacyjności akustycznej

- Warunki ochrony przeciwpożarowej

- Konstrukcja budynku

- Instalacje

  - Instalacja wodociągowa

  - Instalacja kanalizacji

  - Instalacja centralnego ogrzewania

  - Instalacja elektryczna i teletechniczna

  - Wentylacja mechaniczna

- Standard wykończenia materiałowego

  - Ściany zewnętrzne

  - Ściany wewnętrzne

  - Posadzki

  - Sufity podwieszane

  - Kominy

  - Hydroizolacja

  - Stolarka okienna i drzwiowa

  - Rynny i rury spustowe

  - Parapety

  - Balustrady

  - Dostęp na dach

- Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna

  - Dane techniczne przedmiotu opracowania

  - Zestawienie pomieszczeń

  - Forma i funkcja

- Część informacyjna

  - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z przepisami MPZP

  - Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

  - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem zamierzenia budowlanego

  - Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

    - Mapa do celów projektowych

    - Wyniki badań gruntowo – wodnych

    - Zalecenia konserwatorskie

    - Inwentaryzacja zieleni

    - Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

    - Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości

    - Inwentaryzacja lub dokumentacja istniejących obiektów budowlanych

    - Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związanie z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci

    - Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z projektem

- Część rysunkowa

- Projekt zagospodarowania terenu – stan istniejący – rys. nr 1

- Rzut piwnic – budynek biurowy – stan istniejący – rys. nr 2

- Rzut parteru – budynek biurowy – stan istniejący – rys. nr 3

- Rzut 1 piętra – budynek biurowy – stan istniejący – rys. nr 4

- Rzut poddasza – budynek biurowy – stan istniejący – rys. nr 5

- Przekrój A-A – budynek biurowy – stan istniejący – rys. nr 6

- Widok elewacji – budynek biurowy – stan istniejący – rys. nr 7

- Rzut parteru – budynek parterowy – stan istniejący – rys. nr 8

- Przekrój A-A – budynek parterowy – stan istniejący – rys. nr 9

- Widok elewacji – budynek biurowy – stan istniejący – rys. nr 10

- Plan zagospodarowania terenu – koncepcja – rys.nr 11

- Rzut piwnic – koncepcja – rys. nr 12

- Rzut parteru – koncepcja – rys. nr 13

- Rzut piętra – koncepcja – rys. nr 14

- Rzut poddasza – koncepcja – rys nr 15

- Przekrój – koncepcja - rys nr 16

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Zadaniem inwestycyjnym pod tytułem ,,ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKÓW SIEDZIBY NADLEŚNICTWA CZARNE CZŁUCHOWSKIE'' zlokalizowanego w m. Czarne przy ul. Długiej 2 na działce nr 134,135 Ark. 08, obręb 0002, gmina Czarne, powiat Człuchowski będzie realizowane w trybie ,,Zaprojektuj” w następujących etapach:

- Wyłonienie w drodze przetargu Wykonawcy prac projektowych

- Sporządzenie projektu budowlanego dla całego zamierzenia inwestycyjnego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami w tym dokumentacją geotechniczną.

- Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Budynek administracyjny.

Budynek administracyjny, będący w zakresie niniejszego opracowania, pełni funkcję biurową. Znajdują się w nim biura dla wszystkich pracowników nadleśnictwa: Głównego Nadleśniczego, Zastępcy Nadleśniczego, sekretariatu, sekretarza, księgowych, administracji, nadzoru, działu technicznego, kadr, informatyka, kontroli oraz straży leśnej.

Na każdej kondygnacji zostały przewidziane sanitariaty męskie, damskie oraz dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na parterze w nowo rozbudowanej oraz przebudowanej części zlokalizowano gabinety Nadleśniczego, Zastępcy Nadleśniczego w bezpośrednim kontakcie z sekretariatem oraz główny reprezentatywny hol komunikacyjny z pomieszczeniami sanitarnymi. W holu zlokalizowano nową klatkę schodową wraz z dźwigiem osobowym. Część istniejąca parterowa zostanie generalnie wyremontowana i dostosowana do obowiązujących standardów. Bezpośrednio z części holu głównego przewidziano komunikację wzdłuż łącznika z wejściem głównym, prowadzącą do nowej części parterowej. W nowym skrzydle przewidziano salę konferencyjną dla min. 50 osób z zapleczem socjalnym, sanitariaty, szatnie, pomieszczenia pracowników, magazyn terenowy, archiwum oraz pomieszczenie straży leśnej z magazynem broni i tajną kancelarią. Na piętrze zaprojektowano duże zaplecze socjalne z aneksem kuchennym oraz jadalnią, punkt alarmowo – dyspozytorski oraz zespół pomieszczeń sanitarnych i biurowych.

Część strychu ze względu na zapisy MPZP planuje się przewidzieć na pomieszczenia techniczne i magazynowe w tym wentylatornię.

Na etapie projektu budowlanego należy przewidzieć dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych m. in w zakresie zabezpieczenia istniejącej konstrukcji.

Budynek zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów  sanitarnych oraz potrzeb osób niepełnosprawnych.

W  celu zapewnienia dostępu na wszystkie kondygnacje dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano szklaną windę wewnętrzną.

Planowana rozbudowa z przebudową poprawia termoizolacyjność obiektu, poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, dachu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Projektowane zmiany mają na celu poprawę funkcjonalności oraz dostosowanie jej do aktualnych wymagań inwestora. Proponuje się również wprowadzenie nowej kolorystyki obiektu, która zaakcentuje część historyczną od części współczesnej.

W ramach rozbudowy z przebudową proponuje się:

- Rozbiórkę budynku parterowego,

- Wykonanie nowych ław fundamentowych,

- Wykonanie nowych ścian fundamentowych,

- Wykonanie nowych ścian części nadziemnych,

- Wykonanie nowych warstw posadzkowych,

- Wykonanie przebudowy stropów,

- Wykonanie nowej klatki schodowej,

- Wykonanie montażu dźwigu osobowego,

- Wykonanie wyburzeń ścian działowych i nośnych,

- Wymianę poszycia dachu na części istniejącej,

- Wykonanie nowej więźby dachowej,

- Wykonanie warstw izolacyjnych,

- Wykonanie skucia tynków, posadzek sufitów,

- Wykonanie nowych instalacji w tym wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz ogrzewania z wykorzystaniem OZE,

- Roboty wykończeniowe, elewacyjne,

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- Roboty przy zagospodarowaniu terenu.

Obecnie działki są zagospodarowane. Poza budynkami na działce posadowione są budowle, tj. maszt z odciągami stalowymi o wysokości 20 m służący do ochrony przeciwpożarowej lasów oraz wieża telekomunikacyjna o wysokości 63 m wybudowana na dzierżawionym od nadleśnictwa gruncie o pow. 0,0100 ha.

Teren w/w działek jest w całości ogrodzony. Od strony ul. Zamkowej ogrodzenie wykonane jest z siatki na słupkach stalowych natomiast od strony ul. Długiej  płot wykonany jest w formie przęseł stalowych zamontowanych do słupków z cegły klinkierowej. W tym ogrodzeniu występuje podmurówka również wykonana z cegły klinkierowej. Dwa pozostałe boki działki nr 135 ogrodzone są płotem drewnianym oraz płotem z siatki stalowej.

Około połowy powierzchni działek jest utwardzona. Na głównym placu ułożona jest nawierzchnia asfaltowa natomiast w obszarze pomiędzy budynkami gospodarczymi nawierzchnia wykonana jest z płyty betonowej monolitycznej lub drobnowymiarowych płyt drogowych typu YOMB.

Cały południowo-zachodni obszar działki nr 135 utrzymywany jest w formie zieleni, tj. trawników obsadzonych krzewami i żywopłotami. Na fragmencie działki rosną stare duże drzewa.

- Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres projektu

Dane istniejące:

Powierzchnia użytkowa istniejąca budynku biurowego:			551,60m2

Powierzchnia użytkowa istniejąca budynku parterowego:			328,38m2

Powierzchnia zabudowy istniejąca budynku biurowego:			340,0m2

Powierzchnia zabudowy istniejąca budynku parterowego:			405,0m2

Kubatura istniejąca budynku biurowego:						ok 1410,0m3

Kubatura istniejąca budynku parterowego:					1180,0m3

Wysokość istniejąca budynku biurowego:						11,50m (N)

Wysokość istniejąca budynku parterowego:					3,25m (N)

Szerokość istniejąca elewacji budynku biurowego:				14,12m

Szerokość istniejąca elewacji budynku parterowego:				12,73m

Długość istniejąca elewacji budynku biurowego:				26,70m

Długość istniejąca elewacji budynku parterowego:				31,62m

Liczba kondygnacji nadziemnych istniejąca budynku biurowego:		2 + poddasze

Liczba kondygnacji nadziemnych istniejąca budynku parterowego:	1

Liczba kondygnacji podziemnych istniejąca budynku biurowego:		1

Liczba kondygnacji podziemnych istniejąca budynku parterowego:	0

Dane po rozbudowie:

Powierzchnia użytkowa budynku biurowego:					do 1000,0m2

Powierzchnia zabudowy budynku biurowego:					ok 820,0m2

Kubatura budynku biurowego:							ok 3600,0m3

Wysokość budynku biurowego bez zmian:				 	11,50m (N)

Szerokość istniejąca elewacji budynku biurowego:				ok. 32m

Długość istniejąca elewacji budynku biurowego:				ok 44,0m

Liczba kondygnacji nadziemnych budynku biurowego:			2 + poddasze

Liczba kondygnacji podziemnych budynku biurowego:			1

- Podstawowe parametry pomieszczeń

Zakres opracowania powinien dostosować układ funkcjonalny do następujących założeń Inwestora:

- Część biurowa:

- Gabinet nadleśniczego – powierzchnia umożliwiająca podjęcie

do 10 osób;

- Gabinet zastępcy nadleśniczego – powierzchnia umożliwiająca podjęcie

kilku osób;

- Sekretariat – z wejściem do gabinetu nadleśniczego i zastępcy

nadleśniczego z poczekalnią, stanowiskiem obsługi interesantów,

pomieszczeniem technicznym (magazynek) i aneksem kuchennym –

oddzielony od pozostałej części biura przeszkloną ścianą lub drzwiami.

- Pomieszczenia biurowe jednoosobowe:

  - główny księgowy;

  - sekretarz nadleśnictwa;

  - specjalista ds. kadrowych;

  - specjalista ds. informatycznych;

- Pomieszczenia biurowe dwuosobowe:

  - inżynier nadzoru;

  - dział gospodarki leśnej 1;

  - dział gospodarki leśnej 2;

  - dział gospodarki leśnej 3;

  - dział księgowości 1;

  - dział księgowości 2;

  - dział księgowości 3;

  - dział administracji 1;

  - dział administracji 2;

- Pomieszczenia specjalne:

  - posterunek straży leśnej (2 osoby) + magazyn broni i amunicji +

kancelaria niejawna;

  - pomieszczenie serwerowni;

  - punkt alarmowo – dyspozycyjny (ppoż).

  - pokój kontroli – 2 osobowy;

  - składnica akt (archiwum);

- Część socjalno - magazynowa:

- pomieszczenie socjalne (jadalnia) z zapleczem kuchennym;

- pomieszczenie techniczne – ksero, drukarka sieciowa,

urządzenia biurowe,

- podręczny magazynek mat. biurowych;

- toalety damskie i męskie – na każdej kondygnacji; (na parterze

przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych);

- pomieszczenie dla firmy sprzątającej obiekt;

- Część ogólnodostępna:

- wiatrołap;

- hol z poczekalnią (parter), hol (piętro);

- sala konferencyjna do 50 osób z osobnym wejściem – pom.

kuchenne, szatnia, magazynek podręczny, w pobliżu toalety.

- Pomieszczenia techniczne:

- pomieszczenie agregatów klimatyzacyjnych;

- pomieszczenie kotłowni;

- pomieszczenie szaf sterowniczych oraz urządzeń fotowoltaiki;

- Inne:

- Szatnie dla pracowników fizycznych (dla dwóch brygad po 3

osoby) z zapleczem sanitarnym.

- Podstawowe parametry zagospodarowania terenu

Na terenie inwestycji zaplanowano generalną zmianę zagospodarowania terenu w następującym zakresie:

- należy przewidzieć strefę rekreacyjno-wypoczynkową, pomiędzy budynkiem administracji oraz budynkiem dobudowanym. Zapewnić wyjście na taras (o nawierzchni drewnianej) z budynku istniejącego, z łącznika a także z podestu drewnianego biegnącego wzdłuż jednej ze ścian sali konferencyjnej. Zaaranżować w tej przestrzeni donice z roślinami, trejaże dla pnących roślin, ławki oraz stoły z ławkami dla spożycia poczęstunku  w trakcie przerw w konferencji Przed wejściem z parkingu do łącznika prowadzącego do budynku administracji a także do sali konferencyjnej, urządzić ciąg pieszy utwardzony – płyty kamienne - z ławkami oraz trawniki z klombami kwiatowymi.

- Należy wykonać dwie strefy parkingowe. Jedna przed wejściem dołącznika, druga za budynkiem dobudowanym, obie po około 20 miejsc postojowych; przewidzieć co najmniej dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Przy  dojeździe do parkingu za budynkiem dobudowanym sytuować stację ładowania samochodów elektrycznych.  Nawierzchnię miejsc postojowych parkingów wykonać jako ekopozytywną Miejsca parkingowe uzupełnić zielenią niską i wysoką w celu stworzenia atrakcyjnej centralnej części siedziby.

W ramach inwestycji proponuje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni w strefie rekreacyjno-wypoczynkowej i parkingowej oraz jej wymianę na nawierzchnię zgodną z Projektem Zagospodarowania Terenu (kostka betonowa i płyty betonowe). Proponuje się ściągnięcie warstwy asfaltowej oraz częściowo 	podbudowy z betonu, w celu ukształtowania spadków odwadniających, oraz wykonanie nawierzchni na podbudowie cementowo-piaskowej. W związku ze zmianą lokalizacji wejścia do budynku oraz rozbudowę w części projektowanej przewidziano zmianę lokalizacji wjazdu na działkę. Szczegółowe rozwiązania powinny być przedmiotem dalszych opracowań projektowych na etapie projektu budowlanego oraz wykonawczego.

Ogrodzenie od strony ul. Długiej proponuje się wymienić na ogrodzenie przęsłowe na podbudowie betonowej, które będzie dopasowane do projektowanych budynków kolorystycznie i stylistycznie. Projektuje się również wymianę bram wjazdowych oraz dodanie furtki wejściowej przy głównym budynku administracyjnym. Pozostawić  zieleń istniejącą z uzupełnieniem o dodatkowe drzewa, zespoły krzewów, trawniki, klomby kwiatowe.

- Zakres dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa dla planowanej inwestycji powinna zawierać:

- aktualną mapę do celów projektowych w wersji papierowej i elektronicznej w formie wektorowej – Zamawiający posiada aktualną mapę do celów projektowych

- dokumentację geologiczną z opinią - dokumentację geotechniczną i ewentualnym projektem geotechnicznym zależnie od przyjętej kategorii

- projekt budowlany zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane wraz z rozporządzeniem wykonawczym, w tym:

  - projekt zagospodarowania terenu

  - projekt architektoniczno –budowlany

  - załączniki do projektu budowlanego

- projekt techniczny w zakresie:

  - branża drogowa wraz ze zjazdem na nieruchomość

  - branża architektoniczna

  - branża konstrukcyjna

  - Branża sanitarna, instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, w tym wodna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z gromadzeniem wody opadowej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej. Należy zastosować odnawialne źródła energii.

  - Branża elektryczna, instalacje wewnętrzne i zewnętrzne w zakresie: instalacji zasilających, oświetleniowych, fotowoltaicznych, odgromowych, przyzywowych, monitoringu oraz alarmowa, instalacji sygnalizacji pożaru

  - Charakterystyka energetyczna

- zestawienie wyposażenia

- przedmiar robót i kosztorys inwestorski

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Opracowania projektu budowlanego 4 egzemplarzach, projektu technicznego w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w formie cyfrowej w postaci plików (pdf, dwg, doc, jpg).

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Obszar inwestycji jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XLVIII/301/10 Rady Miejskiej w Czarnem  dnia 8 listopada 2010r w sprawie uchwalenia miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo pod symbolem D.16.U – Tereny zabudowy usługowej – Karta Terenu nr 141:

- Zamawiający nie posiada opinii geotechnicznej na terenie planowanej rozbudowy.

- Zamawiający nie posiada warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej

- Zamawiający nie posiada warunków przyłączeniowych do miejskiej sieci ciepłownicznej.

- Zamawiający nie posiada warunków przyłączeniowych do sieci wodno - kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej.

- Zamawiający nie posiada warunków przyłączeniowych do sieci wodnej na cele p-poż

- Zamawiający posiada pismo od Burmistrza gm. Czarne w zakresie ochrony konserwatorskiej budynku biurowego – zgodnie z zapisami ochroną konserwatorską objęty został jedynie ryzalit główny z cofniętym pierwotnym skrzydłem od strony północno – zachodniej – pozostała część nie stanowi zabytków i nie jest w gminnej ewidencji.

- Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Budynek administracyjny, będący w zakresie niniejszego opracowania, pełni funkcję biurową. Znajdują się w nim biura dla wszystkich pracowników nadleśnictwa: Głównego Nadleśniczego, Zastępcy Nadleśniczego, sekretariatu, sekretarza, księgowych, administracji, nadzoru, działu technicznego, kadr, informatyka, kontroli oraz straży leśnej.

Na każdej kondygnacji zostały przewidziane sanitariaty męskie, damskie oraz dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na parterze w nowo rozbudowanej oraz przebudowanej części zlokalizowano gabinety Nadleśniczego, Zastępcy Nadleśniczego w bezpośrednim kontakcie z sekretariatem oraz główny reprezentatywny hol komunikacyjny z pomieszczeniami sanitarnymi. W holu zlokalizowano nową klatkę schodową wraz z dźwigiem osobowym. Część istniejąca parterowa zostanie generalnie wyremontowana i dostosowana do obowiązujących standardów. Bezpośrednio z części holu głównego przewidziano komunikację wzdłuż łącznika z wejściem głównym, prowadzącą do nowej części parterowej. W nowym skrzydle przewidziano salę konferencyjną dla min. 50 osób z zapleczem socjalnym, sanitariaty, szatnie, pomieszczenia pracowników, magazyn terenowy, archiwum oraz pomieszczenie straży leśnej z magazynem broni i tajną kancelarią. Na piętrze zaprojektowano duże zaplecze socjalne z aneksem kuchennym oraz jadalnią, punkt alarmowo – dyspozytorski oraz zespół pomieszczeń sanitarnych i biurowych.

Część strychu ze względu na zapisy MPZP planuje się przewidzieć na pomieszczenia techniczne i magazynowe w tym wentylatornię.

Na etapie projektu budowlanego należy przewidzieć dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych m. in w zakresie zabezpieczenia istniejącej konstrukcji.

Budynek zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów  sanitarnych oraz potrzeb osób niepełnosprawnych.

W  celu zapewnienia dostępu na wszystkie kondygnacje dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano szklaną windę wewnętrzną.

Planowana rozbudowa z przebudową poprawia termoizolacyjność obiektu, poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, dachu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Projektowane zmiany mają na celu poprawę funkcjonalności oraz dostosowanie jej do aktualnych wymagań inwestora. Proponuje się również wprowadzenie nowej kolorystyki obiektu, która zaakcentuje część historyczną od części współczesnej.

W ramach rozbudowy z przebudową proponuje się:

- Rozbiórkę budynku parterowego,

- Wykonanie nowych ław fundamentowych,

- Wykonanie nowych ścian fundamentowych,

- Wykonanie nowych ścian części nadziemnych,

- Wykonanie nowych warstw posadzkowych,

- Wykonanie przebudowy stropów,

- Wykonanie nowej klatki schodowej,

- Wykonanie montażu dźwigu osobowego,

- Wykonanie wyburzeń ścian działowych i nośnych,

- Wymianę poszycia dachu na części istniejącej,

- Wykonanie nowej więźby dachowej,

- Wykonanie warstw izolacyjnych,

- Wykonanie skucia tynków, posadzek sufitów,

- Wykonanie nowych instalacji w tym wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz ogrzewania z wykorzystaniem OZE,

- Roboty wykończeniowe, elewacyjne,

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- Roboty przy zagospodarowaniu terenu.

- Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

  - Wymogi dotyczące windy dla osób niepełnosprawnych

- Winda dla niepełnosprawnych o minimalnych wymiarach kabiny 1,1 x 1,4 m wyposażona w drzwi automatyczne przesuwne o minimalnym wymiarze w świetle 0,9 m. Udźwig minimalny 630kg.

- Panel przycisków w kabinie windy po stronie otwierania drzwi i na kontrastowym tle, - Wykonanie anty-klaustrofobiczne,

- Zastosować kontrast kolorystyczny pozwalający na wyróżnienie drzwi kabiny – jeśli natomiast nie kontrastują ze ścianą, konieczne jest zastosowanie rozwiązań umożliwiających wyodrębnienie ich z tła: obramowanie framugi kontrastowym pasem lub umieszczenie przynajmniej dwóch kontrastowych pasów na drzwiach (na wysokości 130-140 cm oraz 90-100 cm),

- Odległość pomiędzy zamkniętymi drzwiami przystankowymi dźwigu a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą powinna wynosić co najmniej 2m,

- Przyciski w windach powinny być dobrze widoczne, kontrastowe, o minimalnej średnicy 20 mm – otoczone kółkiem i dodatkowo oznaczone alfabetem Braille’a,

- Przyciski wezwania sygnalizowane podświetleniem obwódki przycisku oraz oznaczone alfabetem Braille’a,

- Instrukcja postępowania w razie awarii również alfabetem Braille’a,

- Drzwi windy należy wyposażyć w system otwierający je, jeżeli jakikolwiek przedmiot lub osoba przeszkodzą w ich zamknięciu,

- Układ sterowania powinien umożliwiać regulację czasu zwłoki zamykania drzwi,

- Na co najmniej jednej ścianie bocznej windy powinna być zainstalowana poręcz poprowadzona na wysokości 900 mm od podłogi.

- Wyposażenie dźwigu w lustro na ścianie tylnej kabiny,

- Pokrycie podłogi powinno zapobiegać upadkom i poślizgnięciom – zaleca się wykładziny antypoślizgowe.

- Optymalne natężenie oświetlenia wewnątrz kabiny mieści się w zakresie 150-200 lx i ma barwę najbardziej zbliżoną do światła naturalnego, Światło powinno równomiernie rozpraszać się po wnętrzu, dlatego nie zaleca się stosowania reflektorów punktowych jako głównego źródła światła. Wskazane jest, aby ściany wewnętrzne kabiny miały wykończenie matowe i nieodbijające, które nie będzie potęgować efektu olśnienia (tzw. plamy światła).

  - Strefa wejściowa

- Wejścia ogólnodostępne do budynków powinny być zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szerokości 50 cm ułożonym w odległości 50 cm przed drzwiami i za drzwiami,

- Drzwi wejściowe powinny otwierać się automatycznie przy zastosowaniu fotokomórek

- Wokół głównego wejścia należy umożliwić swobodę poruszania się osobom

z niepełnosprawnościami, czyli zapewnić przed i po wejściu przestrzeń manewrową o wymiarach co najmniej 150x150 cm,

- Nawierzchnia przed wejściem głównym powinna być utwardzona i posiadać nachylenie podłużne mniejsze niż 6% (zalecane nachylenie mniejsze niż 5%), konieczne jest zapewnienie wypłaszczonej powierzchni manewrowej przed wejściem,

- Nawierzchnia przed wejściem głównym powinna mieć powierzchnię antypoślizgową, która spełnia swoje cechy również w trudnych warunkach atmosferycznych - w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartość poślizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie może być niższa niż 36 jednostek

- Wejścia do budynku chronione za pośrednictwem podcieni lub daszków ochronnych

- Maty przy wejściu powinny spełniać następujące zalecenia:

  - wycieraczki (gumowe, stalowe) muszą być układane tak, by ich powierzchnia była na jednym poziomie z chodnikiem/posadzką,

  - wielkość oczek wycieraczki powinna zabezpieczać przed utknięciem koła wózka lub laski osoby niewidomej, oraz mieć wymiar ≤ 2cm (zalecane 1 cm)

  - w przypadku stosowania mat należy trwale przymocować je do podłogi

- Należy ograniczać stosowanie opraw oświetleniowych z widocznym źródłem światła, które mogą powodować zjawisko olśnienia – w przypadku zastosowania reflektorów powinny być one rozmieszczone w sposób nieprzeszkadzający użytkownikowi,

- Należy umieścić tabliczki informujące o funkcji pomieszczenia w formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille’a). Informacja dotykowa powinna znajdować się na ścianie, po stronie klamki, na wysokości min. 120 cm (dół tabliczki) i maks. 160 cm (góra tabliczki), w odległości 5-10 cm od ościeżnicy drzwi (pomiar od krawędzi ościeżnicy do bliżej położonej krawędzi tabliczki)

  - Drzwi wewnętrzne

- powinny mieć ościeżnice oznaczone kontrastowym kolorem w stosunku do powierzchni ściany,

- ościeżnice regulowane zalecane z panelem górnym podwyższonym

- Kolorystyka zalecana naturalny dąb,

- Skrzydła drewniane z litego drewna wzmocnione lokalnie przeszklone,

- 3 zawiasy ukryte,

- klamki powinny wyróżniać się na tle drzwi,

- informacja w alfabecie Braille’a powinna być umieszczona na wysokości ok. 120 cm od podłogi, tuż nad klamką lub na listwie prowadzącej przed drzwiami od strony klamki,

- numery / nazwy pokoi należy wykonać wypukłą, kontrastową czcionką i umieścić na wysokości wzroku tj. 145 - 165 cm,

  - Videodomofon

- Powinien posiadać system audio-wizualny,

- Umieszczony w widocznym miejscu, po stronie klamki od drzwi, blisko wejścia, być w kontrastujących kolorach względem tła, na którym się znajduje,

- Ekran domofonu powinien znajdować się nie wyżej niż 120 cm nad poziomem podłogi, a jego przyciski na wysokości 80 cm - 110 cm27 i w odległości minimum 60 cm od narożnika wewnętrznego,

- Przyciski do drzwi powinny być o odpowiednio dużej wielkości i dawać wizualny i dźwiękowy sygnał, posiadać świetlne i dźwiękowe potwierdzenie otwierania zamka, posiadać sygnalizację świetlną informującą osoby z upośledzeniem słuchu, kiedy mogą zacząć mówić,

- Przyciski powinny być w kontrastujących kolorach względem panelu na którym się znajdują, każdy z nich powinien posiadać wyraźny numer lub literę w kolejności alfabetycznej, możliwą do odczytania również przez dotyk,

- Należy stosować klawisze zamiast systemu dotykowego (sensorycznego), z wyraźnym oznakowaniem klawiszy cyframi wypukłymi lub zastosowaniem międzynarodowej klawiatury z wyróżnieniem dotykowym cyfry „5”,

- Kamerka domofonu powinna uchwycić twarz osoby, aby ułatwić jej rozpoznanie,

- Zaleca się umieszczanie informacji w alfabecie Braile’a na przyciskach, a gdy nie ma takiej możliwości przy przyciskach,

- Instrukcja obsługi musi być łatwa do odnalezienia i odczytania – powinna być umieszczana nie wyżej niż 120 cm nad poziomem podłogi.

  - Plan tyflograficzny

Plany powinny być umieszczane wewnątrz obiektu zaraz po wejściu do niego i powinny odzwierciedlać przestrzeń danej kondygnacji (lub wybrany jej fragment) oraz najistotniejsze jej elementy.

Do planów tyflograficznych powinny prowadzić ścieżki dotykowe. Plan powinien zawierać:

- kolorystyczny schemat funkcjonalno-przestrzenny (oznakowanie głównych przestrzeni obsługi użytkowników);

- przebieg tras dotykowych;

- opisy w alfabecie Braille’a i oznaczenia wypukłe ścieżek dotykowych;

- legendę opisującą wszystkie wykorzystane symbole oraz oznaczenia kolorystyczne; oznaczenie miejsca lokalizacji osoby czytającej tzw. „jesteś tutaj” należy zaznaczyć w sposób bardzo czytelny zarówno dla osób z dysfunkcją wzroku, jak i osób widzących np. czerwone wypukłe pole.

- Informacje szczegółowe w formie dotykowej (np. układ toalety wraz z wyposażeniem) powinny znaleźć się przy wejściu do danego pomieszczenia po stronie otwierania drzwi na wysokości 15 - 30 cm powyżej uchwytu otwierającego (górna krawędź tabliczki) i nie wyżej niż 140 cm od podłoża. Zaleca się opis w alfabecie Braille’a montować na półce odchylonej od pionu o 30 do 45 stopni.

  - Pętle indukcyjne

Wszystkie budynki użyteczności publicznej powinny być wyposażone w pętle indukcyjne przekazujące sygnał bezpośrednio do aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego. System pętli indukcyjnej składa się ze źródła dźwięku (np. mikrofon lub wyjście liniowe systemu rozgłoszeniowego), wzmacniacza pętli indukcyjnej, przewodu będącego anteną nadawczą oraz oznakowania.

Obszary z pętlą indukcyjną należy oznakować piktogramem zgodnym z ETSI EN 301 462 (2000-03). Oznakowanie należy umieścić w zależności od możliwości na posadzce (z wyznaczeniem granic działania systemu) lub stosując oznakowanie pionowe. Przy oznakowaniu pionowym zaleca się dodatkowo umieszczenie komunikatu w formie tekstowej np. „System pętli indukcyjnej – przełącz aparat słuchowy na cewkę indukcyjną ‘T’3

Pętle indukcyjne przewidzieć w miejscu recepcji interesanta. Proponuje się pętle w sekretariacie oraz w pomieszczeniu kasy. Zapewnić co najmniej jedno miejsce z pętlą dla osoby niedosłyszącej na sali konferencyjnej oraz w archiwum.

  - Schody

- Okładzinę schodów wykonać w postaci płyt granitowych

- Poręcze schodów wykonać w postaci stalowych lub szklanych balustrad z drewnianym pochwytem

- Poręcze przy schodach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 5 cm;

- Część chwytna poręczy powinna mieć średnicę w zakresie 3,5 cm - 4,5 cm, na końcach poręczy należy montować oznaczenia dotykowe (pismo wypukłe lub piktogramy dotykowe) i w alfabecie Braille’a, które są dodatkową informacją dla osób niewidomych. Jeżeli informacja jest wykonana alfabetem Braille’a powinna być krótka i zawierać podstawowe informacje o punkcie orientacji, np. numerze peronu lub kierunku do wyjścia. Każdorazowo odbiór oznaczeń wykonanych w Braille’u powinien dokonać specjalista w zakresie tyflografiki – zalecenie wynika z faktu, że częstym błędem popełnianym przez wykonawców jest montaż napisów „do góry nogami”, szczególnie gdy napisy są wykonane wyłącznie w alfabecie Braille’a, końce poręczy powinny być zawinięte w dół lub zamontowane do ściany, tak aby nie można było zaczepić się fragmentami ubrania

- Należy zapewnić ciągłość prowadzenia poręczy na schodach wielobiegowych. Dopuszcza się przerwanie ciągłości poręczy w przypadku spoczników o długości większej niż 3 m

- Poręcze powinny być w kolorze kontrastującym z tłem ściany oraz biec nieprzerwanie przez cały ciąg schodów (w tym spoczniki)

- Budynkach użyteczności publicznej schody powinny być oznaczone na dwa sposoby: - wizualnie – kontrastowo oznaczone krawędzie stopni, poprzez zmianę faktury, odcienia lub barwy,

- W odległości 50 cm przed krawędzią pierwszego stopnia schodów w dół oraz przed krawędzią pierwszego stopnia schodów w górę, należy ułożyć fakturę ostrzegawczą o szerokości nie mniejszej niż 40 cm i nie większej niż 60 cm (na całej szerokości schodów),

- Powierzchnie spoczników schodów powinny mieć wykończenie wyróżniające je odcieniem, barwą bądź fakturą, co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów

- Wszystkie krawędzie stopni należy oznaczyć przy pomocy kontrastowego pasa o szerokości 5 cm umieszczonego wzdłuż całej krawędzi stopni w poprzek biegu

- Należy zachować bezpieczną skrajnię ruchu pieszych i gdy bieg schodowy jest nadwieszony nad ciągiem pieszym, przestrzeń pod schodami o wysokości mniejszej niż 220 cm powinna być obudowana lub oznaczona w taki sposób, aby osoba z dysfunkcją wzroku mogła je bezpiecznie ominąć.

  - Bezpieczeństwo pożarowe

- Zastosowanie znaków bezpieczeństwa dotyczących ewakuacji, oświetlonych wewnętrznie,

- Osobom z niepełnosprawnością wzroku należy zapewnić dostęp do informacji o kierunkach ewakuacji. W przypadku osób z dysfunkcjami słuchu – informacji o zagrożeniu i rozpoczęciu ewakuacji np. poprzez nadawanie informacji na monitorach wielkoformatowych

- Droga ewakuacji powinna być wolna od przeszkód i pozwalać osobie z ograniczeniami mobilności i percepcji na samodzielną ewakuację z budynku. Jeżeli nie jest to technicznie możliwe, należy tym osobom zagwarantować możliwość schronienia w specjalnych pomieszczeniach lub w miejscach oczekiwania na ewakuację zlokalizowanych w obrębie ewakuacyjnych klatek schodowych na czas potrzebny do przybycia ekip ratowniczych

- Miejsca oczekiwania na ewakuację powinny być odpowiednio zabezpieczone, o zwiększonej ochronie przeciwpożarowej i odpowiednio wyposażone w środki ochrony ppoż. i komunikacji z ekipami ratowniczymi

- Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej

- Hydranty wewnętrzne w strefie pożarowej ZLI i ZLIII

  - Wnętrza

Wyposażenie oraz aranżacja wnętrz ze szczególnym naciskiem na pomieszczenia reprezentacyjne, ogólnodostępne, higieniczno-sanitarne zgodnie z zaleceniami „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik”.

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm oraz musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Wszelkie zamienne rozwiązania projektowe oraz zastosowane materiały muszą być uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji informacje o pochodzeniu materiałów, badania laboratoryjne, atesty i świadectwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opis przedmiotu zamówienia określa wstępnie niezbędny zakres robót. Na etapie sporządzania projektu budowlanego może wystąpić konieczność wykonania dodatkowych elementów, możliwych dopiero do określenia. Obowiązkiem Wykonawcy jest prawidłowe skalkulowanie oferty, z właściwym rozpoznaniem zakresu robót.

  - Architektura

Przedmiotowy budynek po rozbudowie złożony będzie z dwóch brył – rozbudowanej bryły budynku istniejącego zachowującej dotychczasowa kompozycję bryłową. Pozostanie zabudową dominującą w otaczającej przestrzeni. Przez zastosowane materiały wykończeniowe należ wyróżnić część objętą ochroną konserwatorska. Proponuje się odtworzyć oryginalną elewację oraz detal za pomocą okładzin z materiałów ceramicznych. Przed podjęciem prac projektowych należy wystąpić o zalecenia konserwatorskie i wystrój elewacji budynku uzgodnić z konserwatorem. W części rozbudowywanej, nie będącej zabytkiem, należy zastosować materiały wykończeniowe zdecydowanie odróżniające bryłę od części zabytkowej: np. okładziny ścian z drewna lub materiałów drewnopochodnych, stosować przeszklenia o niestandardowych wymiarach, zmienić rodzaj pokrycia dachu aby uwspółcześnić bryłę.

Analogiczne rozwiązania w zakresie materiałów wykończeniowych należy powtórzyć w dobudowanej części jednokondygnacyjnej, z poddaszem oraz w parterowym, przekrytym płaskim dachem łączniku między budynkiem istniejącym rozbudowanym a nowoprojektowanym.

Rozbudowywany obiekt pozostanie budynkiem dwukondygnacyjnym, z poddaszem nieużytkowym, w części zabytkowej podpiwniczonym. Dopuszcza się lokalizację w kondygnacji piwnic (ze względu na wysokość 1,90m) pomieszczeń technicznych. W kondygnacji poddasza przewiduje się lokalizację pomieszczeń technicznych – wentylatornie, magazyny techniczne. Obiekt należy przystosować do obowiązujących standardów w zakresie rozwiązań instalacyjnych. Uwzględnić przystosowanie dla osób z niepełno sprawnościami, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Budynek dobudowany, mieszczący salę konferencyjną oraz pomieszczenia specjalne powinien powtórzyć formę części rozbudowywanej ale niższą o jedną kondygnację. Zakłada się przekrycie części dobudowanej dwuspadowym dachem, o nachyleniu 30°, powtarzającym nachylenie połaci dachowych istniejącego budynku.

  - Wymagania izolacyjności cieplnej

Przewidzieć rozwiązania gwarantujące zgodność z obowiązującymi przepisami.

  - Wymagania izolacyjności akustycznej

Przegrody zewnętrzne i wewnętrzne oraz ich elementy powinny mieć izolacyjność akustyczną nie mniejszą od podanej w Polskiej Normie dotyczącej wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych, wyznaczonej zgodnie z Polskimi Normami określającymi metody pomiaru izolacyjności akustycznej elementów budowlanych i izolacyjności akustycznej w budynkach. Wymagania odnoszą się do izolacyjności: - ścian zewnętrznych, dachów, ścian wewnętrznych, okien w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych oraz drzwi w przegrodach wewnętrznych – od dźwięków powietrznych; - stropów i podłóg – od dźwięków powietrznych i uderzeniowych. Prowadzone w budynku przewody i kanały instalacyjne (w tym kanały wentylacyjne) nie mogą powodować pogorszenia izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami poniżej wartości wynikających z wymagań zawartych w Polskiej Normie dotyczącej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Należy zadbać o komfort akustyczny w sali konferencyjnej oraz w pomieszczeniach narad (gabinet nadleśniczego) przez zastosowanie odpowiednich sufitów tłumiących pogłos.

- Warunki ochrony przeciwpożarowej

Klasyfikacja obiektów pod względem ochrony przeciw pożarowej:

- Budynek biurowy z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania zalicza się do kategorii ZL III, a zgodnie z § 212 ust. 3 jego klasa odporności pożarowej to „C”.

Dla klasy odporności pożarowej „C” elementy budynku  powinny spełniać poniższe wymagania:

- główna konstrukcja nośna 	R60

- strop					REI60

- konstrukcja dachu 			R15

- ściana zewnętrzna 			EI30

- przekrycie dachu			RE15

Budynek dobudowany parterowy,  z poddaszem częściowo użytkowym, w części parterowej z salą konferencyjmą z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania zalicza się do kategorii ZL I. W sali konferencyjnej może przebywać jednoczasowo więcej niż 50 osób, które nie są stałymi użytkownikami obiektu, a zgodnie z § 212 ust. 3 jego klasa odporności pożarowej to „B”.

Dla klasy odporności pożarowej „B” elementy budynku  powinny spełniać poniższe wymagania:

- główna konstrukcja nośna 	R120

- strop					REI60

- konstrukcja dachu 			R30

- ściana zewnętrzna 			EI60

- przekrycie dachu			E30

- Konstrukcja budynku

Ogólny stan elementów konstrukcyjnych ocenia się jako dobry. Koncepcja rozbudowy z przebudową budynku biurowego nie obejmuje wprowadzenia elementów, które mogą znacząco zwiększyć obciążenia występujące w budynku – w miejscach rozbudowywanych należy zaprojektować nową niezależną konstrukcję a w miejscach przebudowywanych poddać analizie układ konstrukcyjny i dokonać wynikowych wzmocnień / modernizacji.

W części strychowej, w której projektuje adaptację na pomieszczenia techniczne, obecnie jest pozostawiony stropodach na stropie drewnianym. W koncepcji zakłada się pozostawienie stropu istniejącego i zabezpieczenie konstrukcji stropu do odpowiedniej klasy odporności pożarowej poprzez jego obustronne obudowanie. Na  etapie projektu budowlanego należy ściągnąć warstwy stropodachu i ocenić stan drewnianych belek stropowych. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego  belki stropowe należy wzmocnić lub wymienić.

Technologia ewentualnego wzmocnienia stropu powinna zostać dobrana na podstawie obliczeń nośności stropu na etapie Projektu Budowlanego. Również na etapie PB należy dokonać wyboru warstw posadzkowych (wylewka lub suchy jastrych) w odniesieniu do wyżej wymienionych obliczeń.

Nie dokonano oceny jakości fundamentów ze względu na brak dostępu. W  projekcie zakłada się pozostawienie istniejących ścian i ław fundamentowych. Na etapie Projektu Budowlanego należy wykonać odkrywki i dokonać ostatecznej oceny.

W związku z powyższym, na późniejszych etapach, po dokonaniu niezbędnych obliczeń konstrukcyjnych może powstać konieczność wzmocnienia fundamentów. Technologia ewentualnego wzmocnienia(np. podbijanie, płyty odciążające itp.) powinna zostać dobrana na podstawie obliczeń.

Ogólny stan ścian nośnych ocenia się jako dobry, dlatego w projekcie przyjęto ich pozostawienie, z miejscowym wyburzeniem, nowych otworów okiennych i drzwiowych oraz uzupełnieniem w miejscu starych okien i drzwi.

Szczegółowe rozwiązanie układu konstrukcyjnego powinno być przedmiotem dalszych opracowań projektowych.

Po wizji lokalnej, nie zauważono pęknięć w istniejącym stropie DZ3. Dlatego w projekcie przyjęto częściowe pozostawienie stropu. Na etapie Projektu Budowlanego należy wykonać odkrywki i wykonać Ekspertyzę Techniczną. Po dokonaniu odkrywek, w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego strop należy wymienić. W miejscu projektowanej klatki schodowej oraz szybu windowego należy wykonać odpowiednie wymiany i wzmocnienia.

Dach budynku proponuje się poddać pracom remontowym w zakresie docieplenia oraz wymiany poszycia i zabezpieczenia belek więźby.

Część parterowa przewidziana do wyburzenia ze względu na zły stan techniczny i ograniczone możliwości adaptacyjne.

Części nowo projektowane należy wykonać w technologii tradycyjnej udoskonalonej.

- Instalacje

  - Instalacja wodociągowa

Woda na cele bytowo – gospodarcze dostarczana będzie z istniejącego przyłącza wodnego do sieci wodociągowej – ewentualnie po określeniu nowego zapotrzebowania nowym przyłączem na podstawie warunków technicznych. Przygotowanie ciepłej wody proponuje się wykonać za pośrednictwem pompy ciepła. Instalację wody zimnej i ciepłej należy wykonać z rur z tworzyw sztucznych.

Woda na cele ppoż. dostarczana będzie po wykonaniu przyłącza wodnego do sieci wodociągowej. Zasilanie hydrantów DN 25 o wydajności min. 1l/s każdy. Instalację ppoż. należy wykonać rur stalowych ocynkowanych dwuwarstwowo wg PN-74/H74200 i PN-81/B10700.

Wystąpić do zarządcy sieci o warunki przyłączenia

  - Instalacja kanalizacji

Instalacja kanalizacji sanitarnej, piony i podłączenia kanalizacyjne z rur i kształtek z tworzyw sztucznych. Ścieki odprowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej przyłączem lub na podstawie warunków technicznych dokonana zostanie przebudowa przyłącza.

Instalacja kanalizacji deszczowej, obejmująca wody opadowe i roztopowe z dachu oraz terenów utwardzonych. Woda klasyfikowana jako czysta odprowadzana bez podczyszczania (z dachów) do kanalizacji deszczowej na podstawie warunków przyłączeniowych. Należy przewidzieć racjonale zagospodarowanie wody opadowej na terenie własnej działki. Wody opadowe i roztopowe z terenów parkingów należy podczyścić do minimalnego wymaganego stopnia.

Wystąpić do zarządcy sieci o warunki przyłączenia

  - Instalacja centralnego ogrzewania

Na przedmiotowym terenie dostępne nośniki energii:  gaz z sieci, energia elektryczna z sieci.

W związku z koniecznością wykorzystania OZE dla zaopatrzenia w energię do wstępnej analizy przyjęto dwa możliwe warianty:

- System konwencjonalny: zaopatrzenie w energię cieplną i c.w.u. z kotła gazowego

Zalety: niskie nakłady inwestycyjne, sprawdzona technologia, niskie ryzyko wahań kosztów pozyskania energii.

Wady: brak niezależności od sieci zewnętrznych, wyższe koszy użytkowania, emisja CO2. Obecnie dostępność do paliwa gazowego wielokrotnie była podważana.

- System alternatywny: system ogrzewania powietrznego VRV w oparciu o pompę ciepła o wymienniku powietrznym.

Zalety: niższe koszty pozyskania energii w temperaturach powyżej -5ºC, niezależność od sieci gazowej, brak emisji spalin, obecnie dostępne są systemu, które pracują efektywnie w niskich temperaturach.

Hybrydowe systemy VRF do chłodzenia i ogrzewania budynków osiągają wysokie wartości efektywności energetycznej i mają zawansowane systemy inteligentnej regulacji. Dają duże możliwości nie tylko indywidualnej regulacji komfortu temperaturowego, ale też indywidualnego rozliczania kosztów chłodu i ciepła, łatwo je również włączyć w systemy BMS. Ich projektowanie wspierane jest specjalnymi programami firm dostarczających technologie. Sprawność systemu z miejscową regulacją jest o wiele bardziej efektywny.

Wady: wysokie koszty inwestycyjne, uzależnienie od sieci energetycznej.

Podsumowując: na etapie projektu budowlanego należy poddać analizie opłacalność systemu.

  - Instalacja elektryczna i teletechniczna

Zasilanie obiektu należy przewidzieć z istniejącej sieci energetycznej po analizie zapotrzebowania okazać się może wykonanie zwiększenia mocy przyłączeniowej. Główny wyłącznik pożarowy przy głównym wejściu do budynku. Wyposażenie w instalacje: teletechniczną, oświetleniową, awaryjną/bezpieczeństwa, odbiorczą gniazd wtykowych, fotowoltaiczną, monitoringu, ochronę przepięciową, uziemiającą, odgromową, sygnalizacji pożaru. Oprawy energooszczędne typu LED z wymiennymi źródłami światła, wpuszczane w sufit.

  - Wentylacja mechaniczna

W budynku planuje się wentylację mechaniczną nawiewno wyciągową z rekuperacją. Centrale wentylacyjne usytuowana będą wewnątrz budynku /w budynku administracji i w budynku dobudowanym mieszczącym salę konferencyjną w kondygnacji poddasza/. Przewody wentylacji z blachy stalowej ocynkowanej, izolowane. W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych oraz w przypadku pomieszczeń  okapami kuchennymi przewidzieć co najmnie instalację wentylacji mechanicznej wyciągowej.

- Standard wykończenia materiałowego

  - Ściany zewnętrzne

Część biurowa objęta ochroną konserwatorską powinna zostać generalnym pracom mającym na celu przywrócenie pierwotnej estetyki tj.:

- Obłożenie ścian cegłą licówką na wzór oryginalnej, z odtworzeniem detalu

- Wykonanie nowego cokołu kamiennego na wzór oryginalnego

- Wykonanie podokienników zewnętrznych z cegły

- Wykonanie wymiany stolarki drzwiowej i okiennej na nową drewnianą w kolorze naturalnego drewna; stosować ościeżnice drewniane, obejmujące.

- Ze względu na przebudowę konstrukcji dachu należy istniejącą dachówkę zakładkową ceramiczną wymienić na nową matową karpiówkę w kolorze szarym / ciemno szarym

- Obróbki blacharskie, opierzenia, pasy nadrynnowe należy wykonać z blachy tytan – cynk patyna matowa

- Wszelkie zmiany w bryle zabytkowej bezwzględnie uzgodnić na etapie początkowym z Konserwatorem Zabytków

Część biurowa nie objęta ochroną konserwatorską oraz część nowo budowana i rozbudowywana powinna zostać wykonana w następującej estetyce tj.:

- Elewacja wykonana przy zastosowaniu w przeważającej części materiałów drewnianych, szklanych. Ściany tynkowane wyłącznie tynkiem silikonowym barwionym w masie,

- Stolarka drzwiowa i okienna współczesna w charakterze, aluminiowa malowana proszkowo – sugeruje się wykonać ją w kolorystyce ciemno szarej,

- Poszycie dachu proponuje się wykonać z blachy tytan – cynk w kolorze patyna matowa na rąbek. Proponuje się wykonać w większości konstrukcję bezokapową, z rynnami zamaskowanymi w połaci dachowej; zadbać o wykończenie ściany pod krawędzią dachu za pomocą materiałów odpornych na zwilgocenia i zabrudzenia

- Obróbki blacharskie, opierzenia, pasy nadrynnowe należy wykonać z blachy tytan – cynk patyna matowa

- Projektowany łącznik między budynkami proponuje się wykonać z dachem płaskim, o maksymalnie przeszklonych/wykończonych okładzinami szklanymi ścianach kurtynowych.

  - Ściany wewnętrzne

Tynk gipsowy, maszynowy, malowany farbami lateksowymi. W częściach reprezentacyjnych okładziny drewniane, szklane. W toaletach, łazienkach, pomieszczeniach gospodarczych, pomieszczeniach jadalni wraz z zapleczem ściany do wysokości 2,2m wykończone płytkami ceramicznymi lub inną okładziną ścienną zapewniającą trwałe i łatwe w utrzymaniu czystości powierzchnie. W korytarzach należy zastosować ochronę ścian i narożników zewnętrznych/wypukłych w tym ościeżnice drzwiowe obejmujące. W aneksach  kuchennych oraz miejsc do mycia rąk przewidzieć na ścianie między meblami oraz po bokach tzw. fartuch wykonany z okładziny jak wyżej.

  - Posadzki

Posadzki wykonać w następujących układach:

- W pomieszczeniach komunikacji z płyt gresowych wielkoformatowych,

- W pomieszczeniach biurowych podłoga drewniana lub panele winylowe imitujące posadzkę drewnianą – konieczne wysokie parametry użytkowe

- W sali konferencyjnej podłoga drewniana lub imitująca drewno: panele winylowe, gres drewnopodobny

- W pomieszczeniach technicznych gres techniczny

  - Sufity podwieszane

Sufity podwieszane wykonywać jako podwieszane systemowe z wełny drzewnej. W pomieszczeniach reprezentacyjnych w tym główny hol, sekretariat, sala konferencyjna oraz inne wg ustaleń wykonać w sposób indywidualny np. jako wolno wiszące lub inne, które stworzą kreatywną przestrzeń. Zadbać o parametry tłumienia dźwięku w pomieszczeniach sali konferencyjnej oraz w pokojach biurowych, w których będą odbywać się narady.

  - Kominy

Kominy istniejące obłożyć cegłą licówką, wykonać opierzenia. W nowej części nie przewiduje się wykonywania kominów, wyrzutnie dachowe wentylacji mechaniczne wykończyć okładziną z blachy tytanowo cynkowej.

  - Stolarka okienna i drzwiowa

W części biurowej objętej ochroną zabytkową drewniana kolorze naturalnego drewna. W części nowo rozbudowywanej i przebudowywanej nie objętej ochroną konserwatorską aluminiowe w kolorze ciemno szary.

  - Rynny i rury spustowe

Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie, opierzenia, pasy nadrynnowe należy wykonać z blachy tytan – cynk patyna matowa

  - Parapety

Parapety okienne zewnętrzne w części zabytkowej ceglane, w części nie objętej ochroną konserwatorską z blachy tytanowo – cynkowej patynowej matowej. Parapety wewnętrzne wykonane z granitu lub litego drewna.

  - Balustrady

Balustrady należy wykonać jako stalowe/szklane z pochwytem drewnianym.

- Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna

  - Dane techniczne przedmiotu opracowania

Poniższe dane pochodzą z załączonej koncepcji, która stanowi przykład oczekiwanej i uzgodnionej przez Zamawiającego propozycji rozwiązań przestrzennych. Należy je traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza uzasadnione zmiany zmierzające do optymalizacji oczekiwanych efektów.

POW. ZABUDOWY ISTNIEJĄCA POZOSTAWIONA                            223,37 m2

POW. ZABUDOWY PROJEKTOWANA – rozbudowa i dobudowa          571,79 m2

POWIERZCHNIA DRÓG I PARKINGÓW Z KOSTKIM BETONOWEJ       870,50 m2

POWIERZCHNIA PARKINGÓW EKOPOZYTYWNA                              422,96 m2

POWIERZCHNIA PARKINGÓW EKOPOZYTYWNA                              422,96 m2

CHODNIKI CIĄGI PIESZE NA DZIAŁCE                                           302,58 m2

CHODNIK PRZED BUDYNKIEM UL. DŁUGA                                      159,63 m2

TARAS DREWNIANY                                                                     43,46 m2

ZIELEŃ URZĄDZONA PRZY BUDYNKU około                                    460,00 m2

W TYM:

POWIERZCHNIA RAZEM               1467,87 m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA         818,09 m2

POWIERZCHNIA KOMUNIKACJI     272,27 m2

POWIERZCHNIA USŁUGOWA        377,51 m2

  - Zestawienie pomieszczeń i powierzchni

| l.p. | Numer pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia pom. m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| PIWNICA |  |  |  |
| 1 | 01Z.01 | KOMUNIKACJA | 15,91 |
| 2 | 01Z.02 | POM. PRZYL. WODY | 8,84 |
| 3 | 01Z.03 | HYDROFORNIA | 19,24 |
| 4 | 01Z.04 | POM. PRZYL. TEL/SWIATLOWOD | 20,80 |
| 5 | 01Z.05 | MAG. ENERGII | 18,07 |
| 6 | 01Z.06 | PRZYLACZE ENERGII CIEPL. | 27,44 |
| 7 | 01Z.07 | MAG. TECHN. | 9,10 |
| 8 | 01Z.08 | MAG. TECHN. ENERGII/ROZDZ NN | 27,08 |
| 9 |  | POWIERZCHNIA OGÓŁEM | 146,48 |

| PARTER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | PODSZYBIE | 3,04 |
| 11 | 1A | KS - KLATKA SCHODOWA | 7,20 |
| 12 | 1A.01 | PRZEDSIONEK | 4,00 |
| 13 | 1A.02 | HOL | 47,39 |
| 14 | 1A.03 | POCZEKALNIA | 11,35 |
| 15 | 1A.04 | POM. POMOC./KSERO | 10,80 |
| 16 | 1A.05 | GAB. Z-CY NADLESNICZEGO | 17,87 |
| 17 | 1A.06 | ANEKS KUCHENNY | 6,39 |
| 18 | 1A.07 | SEKRETARIAT | 14,58 |
| 19 | 1A.08 | GABINET NADLESNICZEGO | 35,25 |
| 20 | 1A.09 | WC PAN | 3,50 |
| 21 | 1A.10 | WC PANÓW | 4,80 |
| 22 | 1A.11 | WC NPSP | 4,53 |
| 23 | 1A.12 | MAGAZYN | 2,51 |
| 24 | 1B.13 | PRZEDSIONEK | 3,74 |
| 25 | 1B.14 | HOL | 30,43 |
| 26 | 1B.15 | KOMUNIKACJA | 42,64 |
| 27 | 1B.16 | ANEKS GASTRO | 7,34 |
| 28 | 1B.17 | SALA KONFERENCYJNA | 72,14 |
| 29 | 1B.18 | MAGAZYN PODRECZNY | 6,71 |
| 30 | 1B.19 | IZBA PAMIECI | 22,70 |
| 31 | 1B.20 | ARCHIWUM | 30,28 |
| 32 | 1B.21 | WC NPSP | 4,52 |
| 33 | 1B.22 | WC PAN | 6,48 |
| 34 | 1B.23 | WC PANÓW | 8,36 |
| 35 | 1C.24 | KOMUNIKACJA/P.SIONEK | 11,60 |
| 36 | 1C.25 | MAGAZYN | 10,62 |
| 37 | 1C.26 | KANCELARIA | 8,98 |
| 38 | 1C.27 | POSTERUNEK STRAZY LESNEJ | 12,61 |
| 39 | 1C.28 | SZAT. PRAC. FIZ. | 4,80 |
| 40 | 1C.29 | LAZ. PRAC. FIZ. | 5,46 |
| 41 | 1C.30 | POK. SOCJALNY | 8,17 |
| 42 | 1C.31 | POM GOSP. | 3,60 |
| 43 | 1C.32 | MAG. ZEWN. | 4,72 |
| 44 | 1Z.01 | KOMUNIKACJA | 25,82 |
| 45 | 1Z.02 | SERWER | 10,33 |
| 46 | 1Z.03 | POKÓJ BIUROWY 1OS. | 18,80 |
| 47 | 1Z.04 | KOMUNIKACJA | 10,42 |
| 48 | 1Z.05 | ANEKS SOCJALNY | 9,82 |
| 49 | 1Z.06 | POKÓJ BIUROWY 2OS. | 21,67 |
| 50 | 1Z.07 | POKÓJ BIUROWY 2OS. | 23,17 |
| 51 | 1Z.08 | POKÓJ BIUROWY 2OS. | 20,34 |
| 52 | 1Z.09 | POKÓJ BIUROWY 1OS. | 20,10 |
| 53 | 1Z.10 | MAGAZYNEK | 4,80 |
| 54 | 1Z.11 | WC PERS. | 4,30 |
| 55 |  | POWIERZCHNIA OGÓŁEM | 648,68 |

| PIĘTRO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 56 | 2A | KS - KLATKA SCHODOWA | 19,48 |
| 57 | 2A.01 | KOMUNIKACJA | 37,95 |
| 58 | 2A.02 | WC PANÓW | 4,52 |
| 59 | 2A.03 | LAZ. PERS. SPRZAT. | 5,94 |
| 60 | 2A.05 | POM PORZ. | 4,09 |
| 61 | 2A.07 | PKT ALARM. DYSPOZYTORSKI | 12,66 |
| 62 | 2A.08 | POKÓJ KONTROLI | 15,89 |
| 63 | 2A.09 | JADALNIA | 19,31 |
| 64 | 2A.10 | POKÓJ BIUROWY 2OS. | 17,64 |
| 65 | 2A.11 | POKÓJ BIUROWY 2OS. | 17,22 |
| 66 | 2A.12 | POKÓJ BIUROWY 1OS. | 13,26 |
| 67 | 2A.13 | MAGAZYN | 2,71 |
| 68 | 2B.01 | KOMUNIKACJA TECHNICZNA | 11,31 |
| 69 | 2B.02 | WENTYLATORNIA | 33,96 |
| 70 | 2B.03 | ZAPLECZE ARCHIWUM | 20,89 |
| 71 | 2B.04 | WENTYLATORNIA | 43,67 |
| 72 | 2Z | KS1 | 6,38 |
| 73 | 2Z.01 | KOMUNIKACJA | 25,77 |
| 74 | 2Z.02 | PRZEDSIONEK | 4,36 |
| 75 | 2Z.03 | KASA | 5,07 |
| 76 | 2Z.04 | POKÓJ BIUROWY 1OS. | 18,80 |
| 77 | 2Z.05 | MAGAZYN | 9,48 |
| 78 | 2Z.06 | POKÓJ BIUROWY 2OS. | 21,57 |
| 79 | 2Z.06 | POKÓJ PERS. SPRZATAJACEGO | 11,60 |
| 80 | 2Z.07 | POKÓJ BIUROWY 2OS. | 23,09 |
| 81 | 2Z.08 | POKÓJ BIUROWY 2OS. | 20,42 |
| 82 | 2Z.09 | POKÓJ BIUROWY 2OS. | 20,95 |
| 83 | 2Z.10 | MAGAZYN | 4,71 |
| 84 | 2Z.11 | WC PAN | 3,69 |
| 85 |  | POWIERZCHNIA OGÓŁEM | 456,39 |

| PODDASZE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 86 | 3A | KS KLATKA SCHODOWA | 19,79 |
| 87 | 3A.01 | KOMUNIKACJA | 8,60 |
| 88 | 3A.02 | MAG.TECHN. | 7,90 |
| 89 | 3A.03 | KOMUNIKACJA | 5,00 |
| 90 | 3A.04 | MAG.TECHN. | 12,56 |
| 91 | 3A.05 | WENTYLATORNIA | 41,18 |
| 92 | 3Z.01 | KOMUNIKACJA | 13,00 |
| 93 | 3Z.02 | MAG.TECHN. | 11,09 |
| 94 | 3Z.03 | MAG.TECHN. | 18,78 |
| 95 | 3Z.04 | WENTYLATORNIA | 47,36 |
| 96 | 3Z.05 | MAG.TECHN. | 31,06 |
| 97 |  | POWIERZCHNIA OGÓŁEM | 216,32 |

14.3   Forma i funkcja

Przewidziano przebudowę i rozbudowę części istniejącego budynku administracji oraz dobudowę nowego budynku połączonego z budynkiem istniejącym łącznikiem komunikacyjnym

- Część informacyjna

  - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z przepisami MPZP

Zamawiający nie posiada dokumentu potwierdzającego zgodność planowanej inwestycji z zapisami MPZP.

  - Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

  - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem zamierzenia budowlanego

- Dz.U. 2021 poz. 2454 z dnia 01.01.2022 r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Dz.U. 2024 poz. 725 z dnia 2024-03-14  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane

- Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003r. Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Dz.U. z 2012r. nr 463 z dnia 27.04.2012r. Rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

- Dz.U. 2022 poz. 1225 z dnia 2022-06-09r., Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Dz.U. z 2020r. nr 1609 z dnia 18.09.2020r. Rozporządzenie z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Dz.U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 z dnia 29.09.2003 z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Dz.U. z 2009r. nr 124, poz. 1030 z dnia 06.08.2009r. Rozporządzenie z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

- Dz.U.2016.124 tj. z dnia 2016.01.29 z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Dz.U. 2024 poz. 1130 z dnia 2024-07-29 r.., Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Dz.U. 2012r. nr 1169 z dnia 25.10.2012r. z późniejszymi zmianami, Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r.

- Dz.U. z 2020r. nr 1062 z dnia 19.06.2020r. tj. Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

- Polskie normy, wg Wykazu zawartego w załączniku nr 1 Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Zarządzenie nr 94 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 09 października 2023r. w sprawie standardu leśniczówek, samodzielnych kancelarii leśnictw i budynków biurowych nadleśnictw

  - Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

    - Mapa do celów projektowych

Zamawiający posiada aktualną mapę do celów projektowych.

    - Wyniki badań gruntowo – wodnych

Zamawiający nie posiada aktualnych badań gruntowo – wodnych w obszarze planowanej rozbudowy.

    - Zalecenia konserwatorskie

Zamawiający nie posiada zaleceń konserwatorskich.

    - Inwentaryzacja zieleni

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni.

    - Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

Zamawiający nie posiada żadnych danych dotyczących zanieczyszczeń do atmosfery.

    - Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości

Zamawiający nie posiada żadnych pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych

uciążliwości.

    - Inwentaryzacja lub dokumentacja istniejących obiektów budowlanych

Zamawiający posiada inwentaryzację oraz dokumentację pierwotnej rozbudowy.

    - Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związanie z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci

Zamawiający nie posiada żadnych porozumień, zgody ani pozwoleń i warunków technicznych związanych z przyłączeniem obiektu do sieci.

    - Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z projektem

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w rozwiązaniach koncepcyjnych pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów:

- Zachowanie założeń funkcjonalnych – Każda proponowana zmiana musi zapewniać w zakresie przewidzianej liczby użytkowników oraz funkcji obiektu.

- Zgodność z przepisami – Wszelkie zmiany muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi oraz uzyskać niezbędne zgody administracyjne (jeśli są wymagane).

- Akceptacja przez Zamawiającego – Każda zmiana wymaga uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego przed jej wdrożeniem. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić szczegółowe uzasadnienie proponowanych zmian, w tym analizę ich wpływu na funkcjonalność, trwałość oraz koszty realizacji.

- Brak pogorszenia jakości – Proponowane rozwiązania nie mogą powodować pogorszenia parametrów użytkowych, jakościowych i eksploatacyjnych w stosunku do rozwiązań określonych w koncepcji.

mgr inż. Szymon Zmaczyński, EUR ING

UPR. Bud. nr ZAP/0043/OWOK/12

UPR. Bud. nr ZAP/0110/POOK/14

European Engineer No 32657

mgr inż. arch. Sławomir Lener

UPR. Bud. nr 18sz/84, ZP-0087