Założenia do adaptacji budynku PUW w Rzeszowie przy ul. Batorego 9

W budynku planowanych jest trzech użytkowników wraz z pracownikami:

- Użytkownik nr 1 (parter budynku oraz piętro – strona południowa i centralna budynku);

- Użytkownik nr 2 (piętro, strona północna budynku);

- Użytkownik nr 3 (piętro, pomieszczenie nr 206).

Założenia przyszłych użytkowników budynku mogą podlegać modyfikacji ze względu 
na zaspokojenie niezbędnych potrzeb technicznych, które mogą powstać w czasie procesu projektowania. Potrzeby takie mogę być związane z koniecznością spełnienia podstawowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych 
i zdrowotnych, wytycznych konserwatorskich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przed hałasem i drganiami, odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród oraz warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu.

Użytkownik nr 1

Niniejsze opracowanie przedstawia oczekiwane zagospodarowanie powierzchni budynku, 
na potrzeby realizacji zadań związanych z:

- orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;

- sprawowaniem nadzoru nad działalnością powiatowych zespołów do spraw orzekania 
o niepełnosprawności;

- ustalaniem poziomu potrzeby wsparcia;

- ustalaniem prawa do asystencji osobistej (przepisy w trakcie procesu legislacji).

Do opisu funkcjonalnego budynku przyjęto usytuowanie względem północy, jak na poniższym planie orientacyjnym.

- Ogólna koncepcja zagospodarowania budynku.

Zastany w trakcie oględzin wnętrza budynku istniejący układ pomieszczeń na poziomie 0 oraz +1, stał się podstawą do przyjęcia poniższego sposobu jego przyszłego użytkowania, 
w którym istotną rolę odgrywać będzie podział na następujące strefy:

- Strefa orzecznicza – parter, strona południowa budynku;

- Strefa informacyjno-obsługowa – parter, centralna część budynku;

- Strefa  kadry zarządzającej wraz z zapleczem konferencyjnym – parter, strona północna budynku;

- Strefa administracyjna – piętro, strona południowa i centralna budynku.

Schemat podziału budynku na strefy:

- parter – poziom 0

- piętro – poziom +1

- Opis przeznaczenia poszczególnych stref:

- Strefa orzecznicza.

Liczba stanowisk komputerowych w strefie: 13

W strefie tej odbywać się będą posiedzenia składów orzekających Wojewódzkiego Zespołu (w tym posiedzenia przeznaczone dla dzieci). Przestrzeń ta powinna zostać przygotowana na potrzeby przyjęć bardzo dużej ilości klientów zewnętrznych, którzy w pierwszej kolejności oczekiwać będą na przyjęcie w przestrzeni wspólnej, a następnie zostaną poproszone do wskazanego gabinetu.

Warunki organizacyjne i techniczne pomieszczeń dla zespołów orzekających określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2021, poz. 857). Zgodnie z §24 i §25 ww. aktu prawnego:

- Pomieszczenia dla zespołu orzekającego uznaje się za spełniające warunki organizacyjne, zapewniające dostęp osobom niepełnosprawnym do tych pomieszczeń, jeżeli posiadają:

- gabinet lekarski, jako odrębne pomieszczenie,

- pomieszczenia do badań i rozmów przeprowadzanych przez specjalistów, umożliwiające prowadzenie rozmów w sposób zapewniający dyskrecję,

- punkt udzielający informacji o trybie i zasadach postępowania w zakresie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

- poczekalnię i toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;

- Pomieszczenia dla zespołu orzekającego uznaje się za spełniające warunki techniczne, zapewniające dostęp osobom niepełnosprawnym do tych pomieszczeń, jeżeli powierzchnia, wyposażenie i jego rozmieszczenie umożliwiają tym osobom:

  - samodzielne ich użytkowanie,

  - bezpieczne poruszanie się i komunikację,

  - swobodę ruchów i użytkowania wyposażenia.

W przypadku gdy zespół nie posiada gabinetów lekarskich oddzielnie dla dzieci i osób dorosłych, posiedzenia składów orzekających o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności nie powinny odbywać się w tym samym dniu.

- Pomieszczenia, w których odbywają się postępowania w sprawie orzekania o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień, wymagają zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych umożliwiających osobie zainteresowanej lub dziecku:

- poszanowanie ich dóbr osobistych w trakcie prowadzenia badań lekarskich i rozmów przez członków składów orzekających,

- zapewnienie przestrzegania tajemnicy lekarskiej,

- zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

Na potrzeby Wojewódzkiego Zespołu w strefie tej powinny powstać:

- 4 gabinety lekarskie  wyposażone w umywalkę z dostępem do bieżącej wody. Podłogi w pomieszczeniach lekarskich powinny być wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję, połączenia podłóg ze ścianami także powinny być wykonane w sposób umożliwiający ich mycie i dezynfekcję;

- 2 gabinety pozamedyczne (jednoosobowe) – brak konieczności wyposażenia pomieszczeń w umywalki z dostępem do bieżącej wody, zasadnym jest jednak podtrzymanie wymagań co do podłóg (jak w gabinecie lekarskim);

- 4 gabinety pozamedyczne (dwuosobowe) – brak konieczności wyposażenia pomieszczeń w umywalki z dostępem do bieżącej wody, zasadnym jest jednak podtrzymanie wymagań co do podłóg (jak w gabinecie lekarskim);

- Toaleta damska, męska oraz toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami, w której zapewniona zostanie odpowiednia przestrzeń manewrowa, zainstalowane zostaną poręcze i uchwytów, miska ustępowa na odpowiedniej wysokości. Należy również wyposażyć toaletę w antypoślizgową podłogę, odpowiednio szerokie drzwi oraz przyciski i akcesoria w zasięgu ręki;

- Pokój socjalny dla specjalistów

Optymalne wyposażenie pokoju socjalnego dla specjalistów:

- Niewielki kącik kuchenny ze zlewozmywakiem i dostępem do bieżącej wody;

- Korytarz

Optymalne wyposażenie korytarza:

- Listwy odbojowe;

- Pomieszczenie do badań specjalistycznych (z ciemnią) – pomieszczenie służące do przeprowadzania badań na potrzeby toczących się postępowań na będącym 
w posiadaniu Wojewódzkiego Zespołu sprzęcie diagnostycznym (elektromiograf, ultrasonograf, perymetr, tablica okulistyczna, spirometr). Pomieszczenie to powinno umożliwiać prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu do badań specjalistycznych, a w szczególności:

- pomieszczenia, w których wykonuje się badania okulistyczne, powinny umożliwiać umieszczenie tablicy w odległości 5 m od badanej osoby,

- pomieszczenia, w których wykonuje się badania okulistyczne i ultrasonograficzne, powinny mieć możliwość odpowiedniego ich zaciemniania.

Rys. propozycja wykorzystania pomieszczeń w strefie orzeczniczej

- Strefa informacyjno-obsługowa.

Liczba stanowisk komputerowych w strefie: 5

To przestrzeń znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi wejściowych zarówno od strony wschodniej, jak i zachodniej budynku. W miejscu tym klienci urzędu powinni otrzymać wszelkie niezbędne informacje z zakresu działalności Wojewódzkiego Zespołu, jak również mieć możliwość złożenia dokumentów w sprawie realizowanych przez Zespół spraw.

Na potrzeby Wojewódzkiego Zespołu w strefie tej powinny powstać:

- Sala obsługi klienta z co najmniej dwoma stanowiskami przystosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

- Sekretariat Przewodniczącego Zespołu umożliwiający wejście do strefy kadry zarządzającej;

- Dyżurka pracownika ochrony z odpowiednim zapleczem technicznym oraz możliwością bieżącego podglądu wizualnego i bezpośredniego na strefę;

- Archiwum podręczne zespołu – ponieważ jedno ze znajdujących się w tej strefie pomieszczeń wyposażone zostało w regały jezdne, zasadnym jest  pozostawienie jego wyposażenia i przeznaczenia. Z uwagi na bezpieczeństwo należy rozważyć dodatkowe zabezpieczenie okna przed nieuprawnionym dostępem lub próbą zniszczenia
akt z zewnątrz;

- Winda;

- Pomieszczenie gospodarcze dla firmy sprzątającej.

W strefie tej należy również rozważyć możliwość wykonania podjazdu dla osób poruszający się na wózkach, przy wejściu do budynku od strony parkingu.

Rys. Propozycja wykorzystania pomieszczeń w strefie informacyjno-obsługowe

- Strefa kadry zarządzającej wraz z zapleczem konferencyjnym.

Liczba stanowisk komputerowych w strefie: 7

Część budynku do którego możliwy będzie dostęp zarówno przez sekretariat Przewodniczącego Zespołu lub drzwi z systemem kontroli dostępu. Ta część budynku powinna zostać przeznaczona na potrzeby zadań realizowanych przez ścisłe kierownictwo Zespołu (Przewodniczący, Sekretarz, Kierownicy Oddziałów, stanowiska pracy 
ds. organizacyjno-finansowych), a także na potrzeby narad i spotkań z pracownikami Zespołu oraz szkoleń w ramach realizowanego nadzoru nad działalnością powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wewnątrz strefy powinno znaleźć się następujące pomieszczenia:

- Pomieszczenie przewodniczącego zespołu – połączone bezpośrednio 
z sekretariatem;

- 2 pomieszczenia jednoosobowe przeznaczone dla kierowników oddziałów;

- 1 pomieszczenie dwuosobowe do obsługi zadań organizacyjno-finansowych;

- Sala konferencyjna – dla co najmniej 50 osób;

- Aneks kuchenny z umywalką dostępną do bieżącej wody;

- Toaleta damska i męska.

Rys. Propozycja wykorzystania pomieszczeń w strefie kadry zarządzającej wraz z zapleczem konferencyjnym

- Strefa administracyjna.

Liczba stanowisk komputerowych w strefie: 34

To część budynku zlokalizowana na piętrze po stronie południowej i centralnej, z ograniczonym dostępem klientów zewnętrznych, gdzie znajdować się będą pomieszczenia administracyjne pracowników:

- Oddziału orzecznictwa i nadzoru nad działalnością powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZ-I) – 11 osób;

- Oddziału do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia (WZ-II) – 11 osób;

- Oddziału do spraw ustalania prawa do asystencji osobistej – 12 osób (w planach).

W strefie tej konieczne jest utworzenie co najmniej 34 stanowisk pracy, w pokojach dwu lub trzyosobowych z bezpośrednim dostępem z korytarza.

W miejsce toalet umiejscowionych w kilku pokojach (do likwidacji), należy rozważyć podciągnięcie pionu ze strefy orzeczniczej i utworzenie ogólnodostępnej toalety (damskiej, męskiej oraz przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami) dla wszystkich stanowisk, dostępnej bezpośrednio z korytarza budynku.

Sporadyczna obsługa klientów zewnętrznych na tym poziomie budynku odbywać się powinna przy stolikach umiejscowionych poza pokojami, na korytarzu budynku lub
w odrębnym pomieszczeniu służącym do zapoznania się z aktami sprawy. Dostęp do pokoi administracyjnych powinien być maksymalnie ograniczony z uwagi na charakter przetwarzanych na stanowiskach pracy danych. W związku z powyższym należy rozważyć utworzenie ograniczonej strefy dostępu dla całego piętra (wejście na górę możliwe wyłącznie w obecności pracownika) lub ograniczyć indywidualnie dostęp do wszystkich pokoi.

Z uwagi na konieczność gromadzenia i przechowywania znacznej ilości dokumentów we wszystkich obszarach działalności Zespołu, zasadnym jest również rozważenie przystosowania w strefie co najmniej jednego pomieszczenia o kubaturze nie mniejszej niż pomieszczenie znajdujące się na parterze, na potrzeby archiwum podręcznego. Innym rozwiązaniem, które nie wpływałoby na ograniczanie przestrzeni biurowej poprzez jej zajęcie na potrzeby przechowywania akt, jest utworzenie składnicy w piwnicach, o ile przestrzeń ta zostanie odpowiednio na ten cel przygotowana.

W strefie tej należy również zaplanować niewielkie pomieszczenie gospodarcze dla firmy sprzątającej.

Użytkownik nr 2 oraz użytkownik nr 3

- Pomieszczenie 206:

Pomieszczenie będzie stanowić II strefę ochronną w myśl przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych.

W pomieszczeniu 206 na stałe pracować będzie maksymalnie 3 osoby/zmianę (możliwość uruchomienia 3 stanowisk komputerowych).

Ww. pomieszczenie powinno być wyposażone w wentylację, klimatyzację i sieć internetową, instalacje elektryczną.

Ściany w pomieszczeniu 206 muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych określone w Kategorii K2: Pomieszczenia (załącznik nr 2, Część III. Klasyfikacja środków bezpieczeństwa fizycznego). Minimalne wymagania w tym zakresie to:

- ściany pomieszczenia zbudowane z cegły lekkiej o grubości 25 cm lub materiału 
o podobnej wytrzymałości;

- drzwi i okna spełniające co najmniej wymagania klasy 3 określone w Polskiej Normie PN-EN 1627 lub równoważnej;

- drzwi wyposażone w zamek spełniający co najmniej wymagania klasy 5 określone
w Polskiej Normie PN-EN 12209 lub równoważnej.

Mając powyższe na uwadze:

- okno w pomieszczeniu 206 musi zostać zabezpieczone dodatkowo żaluzją/roletą antywłamaniową, która spełnia standardy bezpieczeństwa zgodnie z normą EN 1627 lub równoważnej (odporność na włamanie min. klasy 3) lub rozwiązaniem równoważnym;

- wejście do pomieszczenia 206 musi zostać zabezpieczone drzwiami antywłamaniowymi (odporność na włamanie min. klasy 3 zgodnie z normą EN 1627 lub równoważnej).

Taki dobór zabezpieczeń pozwoli zakwalifikować pomieszczenie do typu 3 w zakresie Środków bezpieczeństwa K2S1 – Konstrukcja pomieszczenia.

Dodatkowo wejście do strefy ochronnej II (pomieszczenie 206) musi zostać zabezpieczone elektronicznym systemem kontroli dostępu (SKD, kontrola dwustronna) oraz monitoringiem wizyjnym (kamera przy wejściu do pomieszczenia 206) oraz wyposażone w zamek magnetyczny umożliwiający zdalne otwieranie drzwi (instalacja domofonu).

W pomieszczeniu należy również zainstalować system sygnalizacji napadu i włamania (SSWiN).

- Pozostałe uwagi dot. robót budowlanych w pomieszczeniu 206:

- W pomieszczeniu 206 należy zlikwidować ścianki z karton-gipsu i wstawić drzwi antywłamaniowe;

- Pomieszczenie musi zostać zabezpieczone rozwiązaniami technicznymi mającymi na celu redukcję emisji ujawniającej. W tym celu należy zastosować rozwiązanie, które będzie mogło gwarantować uzyskanie dla pomieszczenia 206 certyfikatu ABW 
w zakresie Sprzętowej Strefy Ochrony Elektromagnetycznej (SSOE) na poziomie 2 (montaż na ścianach i suficie siatki ekranującej pola elektromagnetyczne lub równoważnego rozwiązania zapewniającego redukcję emisji ujawniającej (farba, folia ekranująca, uziemienie, montaż siatki ekranującej w oknie).

- Systemy teleinformatyczne:

W pomieszczeniu 206 oraz innych pomieszczeniach strefy ochronnej III należy zapewnić możliwość wyprowadzenia łączy, które pozwolą zainstalować urządzenia Systemu Bezpiecznej Łączności Państwowej (SBŁP).

W pomieszczeniu 206 należy zapewnić punkty dostępowe do sieci Urzędu (3 stanowiska komputerowe).

- Wytyczne dotyczące instalacji teletechnicznej:

Pomieszczenia 203, 204, 205, 207, 207a, 208, 209, 210 (strefa ochronna III) muszą mieć możliwość zabezpieczenia elektronicznym systemem kontroli dostępu (SKD).

Należy przygotować magistrale dla tego systemu w całej strefie ochronnej III.

- Wytyczne dotyczące instalacji elektrycznej:

Dla systemów w pomieszczeniu 206 należy przygotować instalację zasilającą zabezpieczoną przed „wynoszeniem” sygnałów, np. zastosowanie transformatorów separacyjnych oraz poprowadzenie zasilania w ekranowanych kanałach lub przewodach, aby ograniczyć emisję elektromagnetyczną.

Strefa ochronna III

Strefę buforową dla pomieszczenia 206 (strefy ochronnej II) stanowić będą pomieszczenia 203, 204, 205, 207, 207a, 208, 209, 210, WC, które wchodzą w skład strefy ochronnej III.

Wejście do strefy ochronnej III stanowić będzie przeszklona przegroda, która zostanie zabezpieczona elektronicznym systemem kontroli dostępu (SKD, kontrola dwustronna). Wejście do strefy ochronnej III musi być zabezpieczone kamerą monitoringu wizyjnego oraz wyposażone w zamek magnetyczny umożliwiający zdalne otwieranie drzwi.

- Pomieszczenie 207 i 207a w strefie ochronnej III – sala narad i wideokonferencji.

W połączonych pomieszczeniach 207 i 207a należy dokonać robót budowanych, które pozwolą zabezpieczyć te pomieszczenia akustycznie:

- wyciszenie ścian działowych od strony pomieszczeń 206 i 208;

- zabezpieczenie okien roletami akustycznymi lub równoważnym rozwiązaniem;

- montaż drzwi dźwiękochłonnych.

Przy wejściu do Sali narad należy zaprojektować niezbędne instalacje pod szafkę depozytową ze skrytkami zamykanymi na kluczyk na urządzenia elektroniczne osób uczestniczących
w spotkaniach niejawnych (telefony, laptopy, inne urządzenia rejestrujące dźwięk i obraz).

- Pomieszczenie 205 w strefie ochronnej III.

W pomieszczeniu 205 należy dokonać robót budowanych, polegających na zamurowaniu otworu drzwiowego na wysokości pomieszczenia 206 i wykonanie przejścia
 do pomieszczenia 205 z pomieszczenia 204.

W pokojach 207 i 207a po wyburzeniu ściany działowej zorganizować salę 
wideo-konferencyjną i zabezpieczyć ją akustycznie. Pokój 205 przeznaczyć na pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów biurowych, sprzętu komputerowego oraz innego wyposażenia.

Biorąc pod uwagę konstrukcję budynku, należy rozważyć możliwość modernizacji piwnic budynku i przystosowanie pomieszczeń jako obiektów zbiorowej ochrony takich jak schron, ukrycie lub miejsca doraźnego schronienia w zależności od możliwości technicznych popartych stosownymi opiniami lub ekspertyzami.

Ponadto konieczne jest posadowienie masztu antenowego przy ścianie budynku, na wysokości klatki schodowej, z oparciem o ścianę. Wysokość masztu powinna wynosić co najmniej 4 m od najwyższego punkt dachu. Dodatkowo należy przewidzieć wprowadzenie toru antenowego.

Dodatkowo na dachu budynku, w rejonie włazu dachowego, należy przewidzieć (jeśli jest to możliwe) platformę umożliwiającą instalację zestawu Starlink oraz umiejscowienie punktu dostępowego do sieci internetowej. W przypadku braku możliwości przygotowania miejsca na antenę na dachu budynku należy uwzględnić zastosowanie ruchomego wysięgnika przy oknie, umożliwiającego montaż anteny i oddalenie jej od ściany.

Ponadto w budynku lub dla samej strefy przeznaczonej na potrzeby użytkownika nr 2, należy uwzględnić zasilanie awaryjne. Kluczowe systemy (oświetlenie, systemy łączności, serwery, panele alarmowe) muszą być zasilane z niezależnego źródła (np. ups, agregat prądotwórczy)
z podtrzymaniem zasilania (nawet do 72 godzin) oraz uwzględnić redundancję systemów telekomunikacyjnych (telefony, radiostacje, sieci komputerowe). Należy także wziąć pod uwagę odpowiednie zabezpieczenia budynku i pomieszczenia przed intruzami, w tym wzmocnione drzwi i okna.