Załącznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Roboty remontowo – wykończeniowe w ramach projektu „Zawod na medal” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego działania 08.08 Kształcenie zawodowe w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Kody CPV

Główny kod

45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne

Pozostałe kody

45442100-8 Roboty malarskie

45432100-5: Kładzenie i wykładanie podłóg

45450000-6: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45421145-2: Instalowanie rolet

31520000-7: Lampy i oprawy oświetleniowe

50800000-3: Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

45410000-4: Tynkowanie

45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

45332200-5: Roboty instalacyjne hydrauliczne

45211310-5: Roboty budowlane w zakresie łazienek

Gwarancja jakości: 60 miesięcy, wykonawca może zadeklarować wydłużenie okresu gwarancji za co otrzyma dodatkowe punkty w kryterium pozacenowym.

Termin realizacji: do 30 dni od dnia zawarcia umowy

Zestawienie prac remontowych:

| Lp. | Nazwa |
| --- | --- |
| 1. | studio fotograficzne: malowanie pomieszczeń |
| 2. | studio fotograficzne: rolety okienne (zakup i instalacja) |
| 3. | studio fotograficzne: wymiana oświetlenia |
| 4. | studio fotograficzne: wymiana/dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb |
| 5. | ciemnia fotograficzna: malowanie sali |
| 6. | ciemnia fotograficzna: wymiana oświetlenia |
| 7. | ciemnia fotograficzna: naprawa podłogi |
| 8. | ciemnia fotograficzna: wymiana zlewu wraz z instalacją szafki i z pracami hydraulicznymi |
| 9. | Pracownia obsługi maszyn i urządzeń do wytwarzania i wykończania wyrobów tekstylnych: malowanie sali |
| 10. | Pracownia obsługi maszyn i urządzeń do wytwarzania i wykończania wyrobów tekstylnych: rolety okienne (zakup i instalacja) |
| 11. | Pracownia obsługi maszyn i urządzeń do wytwarzania i wykończania wyrobów tekstylnych: wymiana oświetlenia |
| 12. | Pracownia obsługi maszyn i urządzeń do wytwarzania i wykończania wyrobów tekstylnych: naprawa podłogi |

Opis zakresu prac remontowo - wykończeniowych

# Pozycja 1 studio fotograficzne: malowanie pomieszczeń

Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-wykończeniowe - malowanie pomieszczeń studia fotograficznego o wymiarach:

| Szerokość w m | Długość w m | Wysokość w m | Powierzchnia ścian w m2 | Powierzchnia sufitu w m2 | Razem powierzchnia w m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13,00 | 9,60 | 3,40 | 153,68 | 124,80 | 278,48 |

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg taśmą i folią malarską,

- usuwanie starych powłok malarskich,

- mycie ścian i sufitów,

- naprawa ubytków,

- przygotowanie powierzchni z podszpachlowaniem nierówności (sfalowań) tynku,

- przygotowanie podłoża preparatem gruntującym jednokrotnie,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi do malowania ścian i sufitów w kolorach ustalonych z Zamawiającym,

- dwukrotne malowanie ścian lakierem bezbarwnym do wys. 1,50 m,

- dwukrotne malowanie 8 okien i parapetów emalią alkidową bądź akrylową,

- malowanie rur centralnego ogrzewania, grzejników farbą emulsyjną oraz 1 szt. drzwi farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania w kolorach ustalonych z Zamawiającym,

- wywiezienie gruzu z rozbiórek tynków lub z naprawy miejsc w tynkach itp. łącznie z utylizacją.

Wykonanie prac objętych zamówieniem odbędzie się przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy. Zastosowane materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami oraz posiadać wszelkie wymagane atesty i certyfikaty dla produktów przeznaczonych do zastosowania w budynkach szkolnych.

# Pozycja 2 studio fotograficzne: rolety okienne (zakup i instalacja)

Zakup i instalacja wolnowiszących okiennych rolet tekstylnych w liczbie 8 sztuk rolet. Przybliżone wymiary pojedynczej rolety: 1,55 x 1,95.

Roleta tekstylna gładka o obustronnie podobnym kolorze, materiał grupy podstawowej – poliester (odporny na zabrudzenia) 100% zaciemnienia.

Montaż rolety za pomocą kołków do ściany.

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiarów okien przed realizacją zamówienia.

Wykonanie prac objętych zamówieniem odbędzie się przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy.

Zastosowane materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami oraz posiadać wszelkie wymagane atesty i certyfikaty dla produktów przeznaczonych do  zastosowania w budynkach szkolnych.

# Pozycja 3 studio fotograficzne: wymiana oświetlenia

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- Demontaż starych opraw oświetleniowych oraz włączników światła.

- Dostawa i montaż 36 szt. hermetycznych opraw oświetleniowych do świetlówek LED 2XT8 (o długości min. 120 centymetrów wykonana z tworzywa sztucznego posiadająca stopień ochrony IP65, ze świetlówkami LED 18 W w komplecie) na łańcuszkach do 70 cm od sufitu z wykorzystaniem istniejących punktów montażowych lub innym sposobem zgodnie z przeznaczeniem oprawy oraz dostawa i montaż 4 szt. pojedynczych włączników światła.

- Dostawa i montaż 36 szt. liniowych lamp LED (o długości ok. 120 cm, prąd wejściowy: 175-265V AC 50/60Hz, moc: 40W temperatura światła powyżej: 4000K, CRI (Ra): >80) z wykorzystaniem istniejących punktów montażowych lub innym sposobem zgodnie z przeznaczeniem oprawy

- Dostawa i montaż włączników światła.

- Utylizacja zdemontowanych urządzeń oświetleniowych.

# Pozycja 4 studio fotograficzne: wymiana/dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb

Wykonanie instalacji elektrycznej w studio fotograficznym.

Zakres prac:

- Doprowadzenie zasilania 230/400 V z najbliższej rozdzielni elektrycznej 
do podrozdzielni wykonanej w zapleczu Z4:
 - przewód ydy 5x4 m2 10 mb,
 - rurki montażowe wraz z kształtkami - 10 mb,

- Montaż i wykonanie nowej rozdzielnicy zasilającej zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi.

- Demontaż starej instalacji i ułożenie podtynkowo przewodów elektrycznych ydy  3x2,5 mm2.

- Wykonanie podłączenia dla 16 szt. stanowisk komputerowych oraz montażu 16 szt. gniazd podwójnych podtynkowych w ścianach.

- Wykonanie pomiarów elektrycznych nowej instalacji elektrycznej 230V (pomiaru skuteczności zerowania). Dołączenie dokumentacji technicznej wraz ze schematem wykonanej instalacji. Opisanie obwodów w rozdzielnicy.

# Pozycja 5 ciemnia fotograficzna: malowanie Sali

Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-wykończeniowe - malowanie pomieszczeń studia fotograficznego o wymiarach:

| Szerokość w m | Długość w m | Wysokość w m | Powierzchnia ścian w m2 | Powierzchnia sufitu w m2 | Razem powierzchnia w m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13,00 | 9,60 | 3,40 | 153,68 | 124,80 | 278,48 |

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- zabezpieczenie stolarki drzwiowej oraz podłóg taśmą i folią malarską,

- usuwanie starych powłok malarskich,

- mycie ścian i sufitów,

- naprawa ubytków,

- przygotowanie powierzchni z podszpachlowaniem nierówności (sfalowań) tynku,

- przygotowanie podłoża preparatem gruntującym jednokrotnie,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi do malowania ścian i sufitów w kolorach ustalonych z Zamawiającym,

- dwukrotne malowanie ścian lakierem bezbarwnym do wys. 1,50 m,

- malowanie rur centralnego ogrzewania, grzejników farbą emulsyjną oraz drzwi farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania w kolorach ustalonych z Zamawiającym,

- wywiezienie gruzu z rozbiórek tynków lub z naprawy miejsc w tynkach itp. łącznie z utylizacją.

Wykonanie prac objętych zamówieniem odbędzie się przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy. Zastosowane materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami oraz posiadać wszelkie wymagane atesty i certyfikaty dla produktów przeznaczonych do zastosowania w budynkach szkolnych.

# Pozycja 6 ciemnia fotograficzna: wymiana oświetlenia

Zakres prac:

- Demontaż starych opraw oświetleniowych oraz włączników światła.

- Dostawa i montaż 6 szt. hermetycznych opraw oświetleniowych do świetlówek LED 2XT8 (o długości min. 120 centymetrów wykonana z tworzywa sztucznego posiadająca stopień ochrony IP65, ze świetlówkami LED 18 W w komplecie) na łańcuszkach do 70 cm od sufitu z wykorzystaniem istniejących punktów montażowych lub innym sposobem zgodnie z przeznaczeniem oprawy oraz dostawa i montaż 4 szt. pojedynczych włączników światła.

- Dostawa i montaż 6 szt. liniowych lamp LED (o długości ok. 120 cm, prąd wejściowy: 175-265V AC 50/60Hz, moc: 40W temperatura światła powyżej: 4000K, CRI (Ra): >80) z wykorzystaniem istniejących punktów montażowych lub innym sposobem zgodnie z przeznaczeniem oprawy.

- na ścianach zainstalowane od 4 do 6 lamp ciemniowych (liczba do ustalenia) z filtrem czerwonym (do papierów stało i wielogradacyjnych), 15 wat. Każda lampa zasilana napięciem 220V z wymienną żarówką (zwykłą) z gwintem E14. Lampa podłączana do gniazdka.

- Dostawa i montaż włączników światła.

- Utylizacja zdemontowanych urządzeń oświetleniowych.

# Pozycja 7 ciemnia fotograficzna: naprawa podłogi

Wymiana posadzki betonowej: usunięcie starej oraz położenie nowej posadzki betonowej o parametrach przemysłowych. W szczególności:

- demontaż istniejących warstw posadzkowych;

- usuniecie progów wraz z wyrównaniem poziomu podłóg;

- wykonanie nowych warstw podłogowych.

Powierzchnia podłogi 38,46 m2.

# Pozycja 8 ciemnia fotograficzna: wymiana zlewu wraz z instalacją szafki i z pracami hydraulicznymi

Wymiana 1 szt. zlewu laboratoryjnego wraz z baterią nad zlewem oraz podajnikiem na mydło.

Bateria w kolorze chrom. Bateria stojąca, korpus mosiężny, nieruchoma wylewka, perlator napowietrzający wodę, głowica ceramiczna z mieszaczem, wysokość 315 cm;

Podajnik na mydło - 1 szt. - Plastikowy podajnik na mydło z tworzywa ABS w kolorze białym, wyposażony w wizjer kontrolny, przycisk do dozowania, montaż ścienny przykręcany, zamykany na klucz;

Zakres prac:

- Demontaż 1 szt. zlewu.

- Dostawa i montaż 1 szt. zlewu o wymiarach XXX, jedno/dwukomorowy .

- Podłączenie zlewu do istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej, przy uwzględnieniu wymiany rur podłączeniowych, złączek etc.

- Naprawa uszkodzeń powstałych podczas wymiany oraz malowanie boków stołów laboratoryjnych i fragmentu ściany.

- Wywóz pozostałości po wymianie.

Opis zlewu:

Zlew jednokomorowy polipropylenowy przyścienny o wymiarach około 415x360x235 mm, bardzo wysoka odporność na czynniki chemiczne. Wyprodukowany zgonie z obowiązującymi europejskimi normami dotyczącymi wyposażenia laboratoryjnego. Przede wszystkim odporny na substancje agresywne w tym rozpuszczalniki organiczne, stężone kwasy i zasady oraz inne substancje. Montaż: w szafce metalowej z drzwiczkami

# Pozycja 9 Pracownia obsługi maszyn i urządzeń do wytwarzania i wykończania wyrobów tekstylnych: malowanie sali

Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-wykończeniowe - malowanie pomieszczeń studia fotograficznego o wymiarach:

| Szerokość w m | Długość w m | Wysokość w m | Powierzchnia ścian w m2 | Powierzchnia sufitu w m2 | Razem powierzchnia w m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,32 | 7,34 | 3,47 | 80,92 | 31,71 | 112,63 |

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg taśmą i folią malarską,

- usuwanie starych powłok malarskich,

- mycie ścian i sufitów,

- naprawa ubytków,

- przygotowanie powierzchni z podszpachlowaniem nierówności (sfalowań) tynku,

- przygotowanie podłoża preparatem gruntującym jednokrotnie,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi do malowania ścian i sufitów w kolorach ustalonych z Zamawiającym,

- dwukrotne malowanie ścian lakierem bezbarwnym do wys. 1,50 m,

- dwukrotne malowanie 8 okien i parapetów emalią alkidową bądź akrylową,

- malowanie rur centralnego ogrzewania, grzejników farbą emulsyjną oraz 1 szt. drzwi farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania w kolorach ustalonych z Zamawiającym,

- wywiezienie gruzu z rozbiórek tynków lub z naprawy miejsc w tynkach itp. łącznie z utylizacją.

Wykonanie prac objętych zamówieniem odbędzie się przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy. Zastosowane materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami oraz posiadać wszelkie wymagane atesty i certyfikaty dla produktów przeznaczonych do zastosowania w budynkach szkolnych.

# Pozycja 10 Pracownia obsługi maszyn i urządzeń do wytwarzania i wykończania wyrobów tekstylnych: rolety okienne (zakup i instalacja)

Zakup i instalacja wolnowiszących okiennych rolet tekstylnych w liczbie 5 sztuk rolet. Przybliżone wymiary pojedynczej rolety:  1x (1,55 m x 2,00 m), 4x (1,23 m x 2,04)

Roleta tekstylna gładka o obustronnie podobnym kolorze, materiał grupy podstawowej – poliester (odporny na zabrudzenia) 100% zaciemnienia.

Montaż rolety za pomocą kołków do ściany.

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiarów okien przed realizacją zamówienia.

Wykonanie prac objętych zamówieniem odbędzie się przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy.

Zastosowane materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami oraz posiadać wszelkie wymagane atesty i certyfikaty dla produktów przeznaczonych do  zastosowania w budynkach szkolnych.

# Pozycja 11 Pracownia obsługi maszyn i urządzeń do wytwarzania i wykończania wyrobów tekstylnych: wymiana oświetlenia

Zakres prac:

- Demontaż starych opraw oświetleniowych oraz włączników światła.

- Dostawa i montaż 6 szt. hermetycznych opraw oświetleniowych do świetlówek LED 2XT8 (o długości min. 120 centymetrów wykonana z tworzywa sztucznego posiadająca stopień ochrony IP65, ze świetlówkami LED 18 W w komplecie) na łańcuszkach do 70 cm od sufitu z wykorzystaniem istniejących punktów montażowych lub innym sposobem zgodnie z przeznaczeniem oprawy oraz dostawa i montaż 4 szt. pojedynczych włączników światła.

- Dostawa i montaż 6 szt. liniowych lamp LED (o długości ok. 120 cm, prąd wejściowy: 175-265V AC 50/60Hz, moc: 40W temperatura światła powyżej: 4000K, CRI (Ra): >80) z wykorzystaniem istniejących punktów montażowych lub innym sposobem zgodnie z przeznaczeniem oprawy.

- Dostawa i montaż włączników światła.

- Utylizacja zdemontowanych urządzeń oświetleniowych.

# Pozycja 12 Pracownia obsługi maszyn i urządzeń do wytwarzania i wykończania wyrobów tekstylnych: naprawa podłogi

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- przygotowanie sali do prac renowacyjnych poprzez odpowiednie zabezpieczenie jej wyposażenia,

- drobne prace naprawcze podłogi polegające na uzupełnieniu ubytków i wzmocnieniu klepek, uzupełnieniu szczelin, naprawy miejscowe, itp.,

- cyklinowanie podłogi,

- gruntowanie podłogi po cyklinowaniu,

- trzykrotne malowanie podłogi lakierem antypoślizgowym o podwyższonej twardości i odporności na ścieranie, przeznaczonym do podłóg drewnianych o dużej intensyfikacji użytkowania, posiadającym atesty przeciwpożarowe oraz atesty dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych, w których przebywają ludzie,

- po zakończeniu prac materiały pochodzące z rozbiórki i cyklinowania Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.

Wykonanie prac objętych zamówieniem odbędzie się przy użyciu materiałów

własnych Wykonawcy.

Zastosowane materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami oraz posiadać wszelkie wymagane atesty i certyfikaty dla produktów przeznaczonych do zastosowania w budynkach szkolnych.