Załącznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 1.

Dostawa i wdrożenie sprzętu wraz z wdrożeniem/aktualizacją Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, wykonaniem audytu oraz przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

- Dostawa i wdrożenie sprzętu.

- UPS do stacji roboczych dla Urzędu Gminy  – 23 szt.

- UPS do stacji roboczych dla jednostki podległej GOPS  – 6 szt.

- UPS do serwera dla Urzędu Gminy  – 2 szt.

- UPS do serwera dla jednostki podległej GOPS  – 1 szt.

- Serwer – Kontroler Domeny dla Urzędu Gminy – 1 szt.

- Serwer – Kontroler Domeny dla jednostki podległej GOPS

- Serwer systemu dziedzinowego dla Urzędu Gminy – 1 szt.

- Serwer kopii zapasowych dla Urzędu Gminy – 1 szt.

- System bezpiecznego logowania dla Urzędu Gminy – 1 szt.

- UTM dla Urzędu Gminy – 1 szt.

- Zarządzanly przełącznik sieciowy dla Urzędu Gminy – 3 szt.

- Access point dla Urzędu Gminy – 6 szt.

- Access point dla jednostki podległej GOPS – 2 szt.

- Oprogramowanie menadżera logów dla Urzędu Gminy – 1 szt.

- Oprogramowanie do inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy – 1 szt.

SZCZEGÓŁOWY OPIS POZYCJI:

Pozycja 1. UPS do stacji roboczych dla Urzędu Gminy  – 23 szt.

| Nazwa parametru | Charakterystyka ( wymagania minimalne ) |
| --- | --- |
| Specyfikacja ogólna |  |
| Faza | Jednofazowe |
| Forma | Pulpit |
| Topologia UPS | Line-interactive |
| Technologia Energy Saving | Technologia obejściowa GreenPower UPSTM |
| Nominalne napięcie wejściowe (Vac) | 230 ± 10% |
| Zakres napięcia wejściowego (Vac) | 167 ~ 295 |
| Częstotliwość wejściowa (Hz) | 50 60 |
| Wykrywanie częstotliwości wejściowej | Automatyczne wykrywanie |
| Wejściowy prąd znamionowy (A) | 3.17 |
| Rodzaj złącza wejściowego | Schuko |
| Długość przewodu zasilania (stopy) | 5 |
| Długość przewodu zasilania (m) | 1.5 |
| Wyjście |  |
| Moc (VA) | 700 |
| Moc (waty) | 420 |
| Kształt fali przy pracy baterii | Symulowana fala sinusoidalna |
| Napięcie(a) przy pracy baterii (Vac) | 230 ± 10% |
| Częstotliwość przy pracy baterii (Hz) | 50 ± 1% 60 ± 1% |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Jednostopniowe podwyższanie napięcia (Single Boost), jednostopniowe obniżanie napięcia (Single Buck) |
| Ochrona przed przeciążeniem | Wewnętrzne ograniczenie prądu, Bezpiecznik |
| Gniazdo(a) - Całość | 8 |
| Rodzaj gniazdka | FR x 8 |
| Gniazdo(a) – Zabezpieczenie przed przepięciami i bateriami | 4 |
| Gniazdo(a) – Tylko zabezpieczone przeciwprzepięciowo | 4 |
| Typowy czas transferu (ms) | 4 |
| Port(y) ładujący(e) USB | USB -A x 1 USB-C x 1 |
| Całkowita moc wyjściowa ładowania USB | 5V/2.1 A |
| Bateria |  |
| Czas pracy przy połowie obciążenia (min) | 6 |
| Czas pracy przy pełnym obciążeniu (min) | 1.5 |
| Czas pracy przy 60W (min) | 47 |
| Czas pracy przy 90W (min) | 28 |
| Typowy czas ponownego ładowania (godziny) | 8 |
| Uruchomienie przy pracy baterii | Tak |
| Możliwość wymieniania przez użytkownika | Tak – tylko wykwalifikowany personel |
| Rodzaj baterii | Hermetyczna kwasowo – ołowiowa |
| Ochrona przeciwprzepięciowa i filtrowanie |  |
| Układ przeciwprzepięciowy (dżule) | 150 |
| Filtrowanie EMI/RFI | Tak |
| Ochrona telefonu/sieci RJ11/RJ45 (Combo) | 1-in, 1-out |
| Zarządzanie i komunikaty |  |
| Panel LCD | Tak |
| Wyświetlacz Informacji LCD | Rodzaj działania, stan zasilania, stan baterii, stan obciążenia, usterka i ostrzeżenie |
| Ustawienia i sterowanie LCD | Ustawienia alarmu, wejście i wyjście |
| Diody LED | Zasilanie włączone, tryb liniowy, tryb baterii, niski poziom baterii |
| Zgodne z HID porty USB | 1 |
| Alarmy dźwiękowe | Tryb baterii, niski poziom baterii, przeciążenie, usterka UPS |
| Kabel zarządzania (sztuki) | Kabel USB x 1, Linia telefoniczna x 1 |
| Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem | PowerPanel Personal (rekomendowane) |
| Fizyczny |  |
| Instalacja na ścianie | Tak |
| Konstrukcja obudowy | Plastikowa |
| Kolor | Czarny |
| Rozmiar fizyczny – moduł UPS |  |
| Wymiary (szer. X wys. X dł.) (cale) | 6.54 x 4.65 x 11.34 |
| Wymiary (szer. x wys. X dł.) (mm) | 166 x 118 x 288 |
| Waga (funty) | 12.13 |
| Waga (kg) | 5.5 |
| Wymiary transportowe |  |
| Wymiary (szer. x wys. x dł.) (cale) | 6.22 x 9.06 x 12.80 |
| Wymiary (szer. x wys. x dł.) (mm) | 158 x 230 x 325 |
| Waga (funty) | 16.09 |
| Waga (kg) | 7.3 |
| Środowiskowy |  |
| Temperatura robocza (°F) | 32 ~ 104 |
| Temperatura robocza (°C) | 0 ~ 40 |
| Względna wilgotność robocza (bez kondensacji) (%) | 0 ~ 90 |
| Wysokość robocza (stopy/metry) | 0-10 000 stóp/0-3000 metrów |
| Temperatura przechowywania (°F) | -4 ~ 122 |
| Temperatura przechowywania (°C) | -20 ~ 50 |
| Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji) (%) | 0 ~ 90 |
| Wysokość robocza (stopy/metry) | 0-10 000 stóp/0-3000 metrów |
| Rozproszenie ciepła online (BTU/hr) | 18.2 |
| Słyszalny hałas od 1,5M z powierzchni urządzenia (dBA) | 40 |
| Certyfikaty |  |
| Certyfikaty | CE |
| RoHS | Tak |
| W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model. |  |

Pozycja 2. UPS do stacji roboczych dla jednostki podległej GOPS  – 6 szt.

| Nazwa parametru | Charakterystyka ( wymagania minimalne ) |
| --- | --- |
| Specyfikacja ogólna |  |
| Faza | Jednofazowe |
| Forma | Pulpit |
| Topologia UPS | Line-interactive |
| Technologia Energy Saving | Technologia obejściowa GreenPower UPSTM |
| Nominalne napięcie wejściowe (Vac) | 230 ± 10% |
| Zakres napięcia wejściowego (Vac) | 167 ~ 295 |
| Częstotliwość wejściowa (Hz) | 50 60 |
| Wykrywanie częstotliwości wejściowej | Automatyczne wykrywanie |
| Wejściowy prąd znamionowy (A) | 3.17 |
| Rodzaj złącza wejściowego | Schuko |
| Długość przewodu zasilania (stopy) | 5 |
| Długość przewodu zasilania (m) | 1.5 |
| Wyjście |  |
| Moc (VA) | 700 |
| Moc (waty) | 420 |
| Kształt fali przy pracy baterii | Symulowana fala sinusoidalna |
| Napięcie(a) przy pracy baterii (Vac) | 230 ± 10% |
| Częstotliwość przy pracy baterii (Hz) | 50 ± 1% 60 ± 1% |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Jednostopniowe podwyższanie napięcia (Single Boost), jednostopniowe obniżanie napięcia (Single Buck) |
| Ochrona przed przeciążeniem | Wewnętrzne ograniczenie prądu, Bezpiecznik |
| Gniazdo(a) - Całość | 8 |
| Rodzaj gniazdka | FR x 8 |
| Gniazdo(a) – Zabezpieczenie przed przepięciami i bateriami | 4 |
| Gniazdo(a) – Tylko zabezpieczone przeciwprzepięciowo | 4 |
| Typowy czas transferu (ms) | 4 |
| Port(y) ładujący(e) USB | USB -A x 1 USB-C x 1 |
| Całkowita moc wyjściowa ładowania USB | 5V/2.1 A |
| Bateria |  |
| Czas pracy przy połowie obciążenia (min) | 6 |
| Czas pracy przy pełnym obciążeniu (min) | 1.5 |
| Czas pracy przy 60W (min) | 47 |
| Czas pracy przy 90W (min) | 28 |
| Typowy czas ponownego ładowania (godziny) | 8 |
| Uruchomienie przy pracy baterii | Tak |
| Możliwość wymieniania przez użytkownika | Tak – tylko wykwalifikowany personel |
| Rodzaj baterii | Hermetyczna kwasowo – ołowiowa |
| Ochrona przeciwprzepięciowa i filtrowanie |  |
| Układ przeciwprzepięciowy (dżule) | 150 |
| Filtrowanie EMI/RFI | Tak |
| Ochrona telefonu/sieci RJ11/RJ45 (Combo) | 1-in, 1-out |
| Zarządzanie i komunikaty |  |
| Panel LCD | Tak |
| Wyświetlacz Informacji LCD | Rodzaj działania, stan zasilania, stan baterii, stan obciążenia, usterka i ostrzeżenie |
| Ustawienia i sterowanie LCD | Ustawienia alarmu, wejście i wyjście |
| Diody LED | Zasilanie włączone, tryb liniowy, tryb baterii, niski poziom baterii |
| Zgodne z HID porty USB | 1 |
| Alarmy dźwiękowe | Tryb baterii, niski poziom baterii, przeciążenie, usterka UPS |
| Kabel zarządzania (sztuki) | Kabel USB x 1, Linia telefoniczna x 1 |
| Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem | PowerPanel Personal (rekomendowane) |
| Fizyczny |  |
| Instalacja na ścianie | Tak |
| Konstrukcja obudowy | Plastikowa |
| Kolor | Czarny |
| Rozmiar fizyczny – moduł UPS |  |
| Wymiary (szer. X wys. X dł.) (cale) | 6.54 x 4.65 x 11.34 |
| Wymiary (szer. x wys. X dł.) (mm) | 166 x 118 x 288 |
| Waga (funty) | 12.13 |
| Waga (kg) | 5.5 |
| Wymiary transportowe |  |
| Wymiary (szer. x wys. x dł.) (cale) | 6.22 x 9.06 x 12.80 |
| Wymiary (szer. x wys. x dł.) (mm) | 158 x 230 x 325 |
| Waga (funty) | 16.09 |
| Waga (kg) | 7.3 |
| Środowiskowy |  |
| Temperatura robocza (°F) | 32 ~ 104 |
| Temperatura robocza (°C) | 0 ~ 40 |
| Względna wilgotność robocza (bez kondensacji) (%) | 0 ~ 90 |
| Wysokość robocza (stopy/metry) | 0-10 000 stóp/0-3000 metrów |
| Temperatura przechowywania (°F) | -4 ~ 122 |
| Temperatura przechowywania (°C) | -20 ~ 50 |
| Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji) (%) | 0 ~ 90 |
| Wysokość robocza (stopy/metry) | 0-10 000 stóp/0-3000 metrów |
| Rozproszenie ciepła online (BTU/hr) | 18.2 |
| Słyszalny hałas od 1,5M z powierzchni urządzenia (dBA) | 40 |
| Certyfikaty |  |
| Certyfikaty | CE |
| RoHS | Tak |
| W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model. |  |

Pozycja 3. UPS do serwera dla Urzędu Gminy  – 2 szt.

| Nazwa parametru | Charakterystyka ( wymagania minimalne ) |
| --- | --- |
| Faza | Jednofazowe |
| Forma | Rack, Tower |
| Topologia UPS | Line-interactive |
| Nominalne napięcie wejściowe (Vac) | 220, 230, 240 |
| Zakres napięcia wejściowego (Vac) | 159 ~ 288 |
| Regulowany zakres napięcia (Vac) | 151 ~ 302 |
| Częstotliwość wejściowa (Hz) | 50 ± 3 60 ± 3 |
| Wykrywanie częstotliwości wejściowej | Automatyczne wykrywanie |
| Wejściowy prąd znamionowy (A) | 10 |
| Rodzaj złącza wejściowego | IEC C14 |
| Moc (VA) | 1500 |
| Moc (waty) | 1500 |
| Kształt fali przy pracy baterii | Czyste napięcie sinusoidalne |
| Napięcie(a) przy pracy baterii (Vac) | 220 ± 5% 230 ± 5% 240 ± 5% |
| Częstotliwość przy pracy baterii | 50 ± 1% 60 ± 1% |
| Współczynnik mocy | 1 |
| Ochrona przed przeciążeniem | Wewnętrzne ograniczenie prądu, bezpiecznik |
| Gniazda - całość | 10 |
| Rodzaj gniazdka wyjściowego | IEC C13 x 10 |
| Gniazda – zabezpieczenie przed przepięciami i bateriami | 10 |
| Gniazda – Obciążenia krytyczne (CL) | 5 |
| Gniazda – Obciążenia niekrytyczne (NCL) | 5 |
| Typowy czas transferu (ms) | 4 |
| Układ przeciwprzepięciowy (Dżule) | 2430 |
| Filtrowanie EMI/RFI | Tak |
| Ochrona sieci RJ45 | 1-in, 1-out |
| Panel LCD | Tak |
| Zgodne z HID porty USB | 1 |
| Styk bezprądowy (z przekaźnikiem) | Tak |
| Port wyłącznika awaryjnego (EPO) | Tak |
| Alarmy dźwiękowe | Tryb baterii, niski poziom baterii, przeciążenie, przeładowanie, przegrzanie |
| Szybkość transmisji danych Ethernet | Do 1Gbps |
| Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem | Rekomendowane producenta |
| Zdalne monitorowanie SNMP/http | Tak – karta RMCARD205 |
| Czas pracy przy połowie obciążenia (min) | 18 |
| Czas pracy przy pełnym obciążeniu (min) | 6 |
| Uruchomienie przy pracy baterii | Tak |
| Wbudowany moduł zarządzania akumulatorem | Tak |
| Możliwość wymieniania baterii przez użytkownika | Tak |
| Rodzaj baterii | Hermetyczna kwasowo – ołowiowa |
| Gwarancja – miesiące | 24 |

Pozycja 4. UPS do serwera dla jednostki podległej GOPS  – 1 szt.

| Nazwa parametru | Charakterystyka ( wymagania minimalne ) |
| --- | --- |
| Specyfikacja ogólna |  |
| Faza | Jednofazowe |
| Forma | Pulpit |
| Topologia UPS | Line-interactive |
| Technologia Energy Saving | Technologia obejściowa GreenPower UPSTM |
| Nominalne napięcie wejściowe (Vac) | 230 ± 10% |
| Zakres napięcia wejściowego (Vac) | 167 ~ 295 |
| Częstotliwość wejściowa (Hz) | 50 60 |
| Wykrywanie częstotliwości wejściowej | Automatyczne wykrywanie |
| Wejściowy prąd znamionowy (A) | 3.17 |
| Rodzaj złącza wejściowego | Schuko |
| Długość przewodu zasilania (stopy) | 5 |
| Długość przewodu zasilania (m) | 1.5 |
| Wyjście |  |
| Moc (VA) | 700 |
| Moc (waty) | 420 |
| Kształt fali przy pracy baterii | Symulowana fala sinusoidalna |
| Napięcie(a) przy pracy baterii (Vac) | 230 ± 10% |
| Częstotliwość przy pracy baterii (Hz) | 50 ± 1% 60 ± 1% |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Jednostopniowe podwyższanie napięcia (Single Boost), jednostopniowe obniżanie napięcia (Single Buck) |
| Ochrona przed przeciążeniem | Wewnętrzne ograniczenie prądu, Bezpiecznik |
| Gniazdo(a) - Całość | 8 |
| Rodzaj gniazdka | FR x 8 |
| Gniazdo(a) – Zabezpieczenie przed przepięciami i bateriami | 4 |
| Gniazdo(a) – Tylko zabezpieczone przeciwprzepięciowo | 4 |
| Typowy czas transferu (ms) | 4 |
| Port(y) ładujący(e) USB | USB -A x 1 USB-C x 1 |
| Całkowita moc wyjściowa ładowania USB | 5V/2.1 A |
| Bateria |  |
| Czas pracy przy połowie obciążenia (min) | 6 |
| Czas pracy przy pełnym obciążeniu (min) | 1.5 |
| Czas pracy przy 60W (min) | 47 |
| Czas pracy przy 90W (min) | 28 |
| Typowy czas ponownego ładowania (godziny) | 8 |
| Uruchomienie przy pracy baterii | Tak |
| Możliwość wymieniania przez użytkownika | Tak – tylko wykwalifikowany personel |
| Rodzaj baterii | Hermetyczna kwasowo – ołowiowa |
| Ochrona przeciwprzepięciowa i filtrowanie |  |
| Układ przeciwprzepięciowy (dżule) | 150 |
| Filtrowanie EMI/RFI | Tak |
| Ochrona telefonu/sieci RJ11/RJ45 (Combo) | 1-in, 1-out |
| Zarządzanie i komunikaty |  |
| Panel LCD | Tak |
| Wyświetlacz Informacji LCD | Rodzaj działania, stan zasilania, stan baterii, stan obciążenia, usterka i ostrzeżenie |
| Ustawienia i sterowanie LCD | Ustawienia alarmu, wejście i wyjście |
| Diody LED | Zasilanie włączone, tryb liniowy, tryb baterii, niski poziom baterii |
| Zgodne z HID porty USB | 1 |
| Alarmy dźwiękowe | Tryb baterii, niski poziom baterii, przeciążenie, usterka UPS |
| Kabel zarządzania (sztuki) | Kabel USB x 1, Linia telefoniczna x 1 |
| Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem | PowerPanel Personal (rekomendowane) |
| Fizyczny |  |
| Instalacja na ścianie | Tak |
| Konstrukcja obudowy | Plastikowa |
| Kolor | Czarny |
| Rozmiar fizyczny – moduł UPS |  |
| Wymiary (szer. X wys. X dł.) (cale) | 6.54 x 4.65 x 11.34 |
| Wymiary (szer. x wys. X dł.) (mm) | 166 x 118 x 288 |
| Waga (funty) | 12.13 |
| Waga (kg) | 5.5 |
| Wymiary transportowe |  |
| Wymiary (szer. x wys. x dł.) (cale) | 6.22 x 9.06 x 12.80 |
| Wymiary (szer. x wys. x dł.) (mm) | 158 x 230 x 325 |
| Waga (funty) | 16.09 |
| Waga (kg) | 7.3 |
| Środowiskowy |  |
| Temperatura robocza (°F) | 32 ~ 104 |
| Temperatura robocza (°C) | 0 ~ 40 |
| Względna wilgotność robocza (bez kondensacji) (%) | 0 ~ 90 |
| Wysokość robocza (stopy/metry) | 0-10 000 stóp/0-3000 metrów |
| Temperatura przechowywania (°F) | -4 ~ 122 |
| Temperatura przechowywania (°C) | -20 ~ 50 |
| Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji) (%) | 0 ~ 90 |
| Wysokość robocza (stopy/metry) | 0-10 000 stóp/0-3000 metrów |
| Rozproszenie ciepła online (BTU/hr) | 18.2 |
| Słyszalny hałas od 1,5M z powierzchni urządzenia (dBA) | 40 |
| Certyfikaty |  |
| Certyfikaty | CE |
| RoHS | Tak |
| W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model. |  |

Pozycja 5. Serwer – Kontroler Domeny dla Urzędu Gminy – 1 szt.

| Nazwa parametru | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
|  | Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, kompletny, wyprodukowany nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed dostarczeniem, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, sprawny technicznie. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model. |
| Obudowa | Obudowa rack 1U z możliwością zamontowania minimum 4 dysków twardych 3,5/2,5 cala |
| Zasilanie | Redundantne, zasilacze o sprawności co najmniej Titanium, i mocy co najmniej 550W. Zarządzanie zasilaniem ACPI/APM |
| Płyta główna | Płyta główna serwerowa, jednoprocesorowa, sygnowana logiem producenta serwera. Obsługująca procesory serii Intel Xeon 6300 / E-2400 |
| CPU | minimum 8 rdzeni, osiągający w testach CPUBenchmark wydajność minimum 30100 punktów |
| Pamięć | minimum 4 gniazda pamięci DDR5 ECC, zainstalowana pamięć minimum 2x 32GB DDR5 5600 |
| PCIe | Możliwość zainstalowania trzech kart PCIe standardu minimum PCIe 4.0 |
| Porty | minimum 2x USB 3.2 |
| Kontroler RAID | Kontroler RAID umożliwiający pracę zainstalowanych dysków w układzie RAID1 |
| Dyski twarde NVMe | Dwa dyski 960GB NVMe, minimum PCIe 4.0, minimum DWPD1, TLC, pracujące w konfiguracji RAID1. |
| Dyski twarde SATA |  |
| Karta sieciowa | Zintegrowana karta sieciowa dwuportowa (2x 1Gb/s, Base-T) |
| Zarządzanie | przez dedykowaną kartę RJ45 1GbE BMC / IPMI. Monitorowanie minimum parametrów: CPU, zasilanie, wentylatory, temperatura. Cyfrow |
| Gwarancja | minimum 3 lata on-site typu NBD |
| Oprogramowanie serwera – system operacyjny | Microsoft Windows Standard 2025 wersja polskojęzyczna z nieujawnianym wcześniej, nieaktywowanym wcześniej kluczem licencyjnym, pochodzący z oficjalnej sieci dystrybucji firmy Microsoft®, pokrywająca wszystkie fizyczne rdzenie serwera wraz z 25 licencjami CAL na użytkownika lub równoważny. System operacyjny – fabrycznie nowy, nieużywany, nie pochodzący z recyklingu, z licencją na czas nieoznaczony, nie naruszający praw osób trzecich. System operacyjny wraz ze wszystkimi wymaganymi sterownikami podzespołów ma być zainstalowany na oferowanym urządzeniu komputerowym oraz w dwóch maszynach wirtualnych Hyper-v zgodnie z licencjonowaniem na wydzielonych dyskach po 200GB. Oprogramowanie musi być fabrycznie nowe, nieużywane i posiadać ważną licencję producenta. Licencja musi umożliwiać legalne użytkowanie oprogramowania w organizacji zamawiającego. Oprogramowanie musi wspierać architekturę x64 oraz działać na sprzęcie zgodnym z najnowszymi standardami. Wymagania funkcjonalne Obsługa roli kontrolera domeny Active Directory. Obsługa Hyper-V umożliwiająca uruchamianie maszyn wirtualnych. Obsługa usług zdalnego pulpitu (RDS). Obsługa failover clustering dla wysokiej dostępności. Wsparcie dla protokołów SMB 3.1.1, NFS, iSCSI. Obsługa integracji z Microsoft Azure i Active Directory Federation Services (ADFS). Wsparcie dla PowerShell 7.x oraz możliwość automatyzacji zadań. Wymagania w zakresie równoważności Oprogramowanie równoważne musi spełniać wszystkie powyższe wymagania funkcjonalne oraz zapewniać kompatybilność z infrastrukturą IT zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności oprogramowania równoważnego przed jego akceptacją. |

Pozycja 6. Serwer – Kontroler Domeny dla jednostki podległej GOPS

| Nazwa parametru | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
|  | Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, kompletny, wyprodukowany nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed dostarczeniem, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, sprawny technicznie. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model. |
| WYMAGANIA TECHNICZNE |  |
| Obudowa | Obudowa rack 1U z możliwością zamontowania minimum 4 dysków twardych 3,5/2,5 cala |
| Zasilanie | Redundantne, zasilacze o sprawności co najmniej Titanium, i mocy co najmniej 550W. Zarządzanie zasilaniem ACPI/APM |
| Płyta główna | Płyta główna serwerowa, jednoprocesorowa, sygnowana logiem producenta serwera. Obsługująca procesory serii Intel Xeon 6300 / E-2400 |
| CPU | minimum 4 rdzenie, osiągający w testach CPUBenchmark wydajność minimum 16300 punktów |
| Pamięć | minimum 4 gniazda pamięci DDR5 ECC, zainstalowana pamięć minimum 2x 16GB DDR5 5600 |
| PCIe | Możliwość zainstalowania trzech kart PCIe standardu minimum PCIe 4.0 |
| Porty | minimum 2x USB 3.2 |
| Kontroler RAID | Kontroler RAID umożliwiający pracę zainstalowanych dysków w układzie RAID1 |
| Dyski twarde NVMe | Dwa dyski 480GB NVMe, minimum PCIe 4.0, minimum DWPD1, TLC, pracujące w konfiguracji RAID1. |
| Dyski twarde SATA |  |
| Karta sieciowa | Zintegrowana karta sieciowa dwuportowa (2x 1Gb/s, Base-T) |
| Zarządzanie | przez dedykowaną kartę RJ45 1GbE BMC / IPMI. Monitorowanie minimum parametrów: CPU, zasilanie, wentylatory, temperatura. |
| Gwarancja | minimum 3 lata on-site typu NBD |
| Oprogramowanie serwera – system operacyjny | Microsoft Windows Server 2025 Essentials (max. 25 użytkowników) wersja polskojęzyczna z nieujawnianym wcześniej, nieaktywowanym wcześniej kluczem licencyjnym, pochodzący z oficjalnej sieci dystrybucji firmy Microsoft®, pokrywająca wszystkie fizyczne rdzenie lub równoważny. System operacyjny – fabrycznie nowy, nieużywany, nie pochodzący z recyklingu, z licencją na czas nieoznaczony, nie naruszający praw osób trzecich. System operacyjny wraz ze wszystkimi wymaganymi sterownikami podzespołów ma być zainstalowany na oferowanym urządzeniu komputerowym oraz w środowisku wirtualnym Hyper-v zgodnie z licencjonowaniem na wydzielonym dysku 200GB. Oprogramowanie musi być fabrycznie nowe, nieużywane i posiadać ważną licencję producenta. Licencja musi umożliwiać legalne użytkowanie oprogramowania w organizacji zamawiającego. Oprogramowanie musi wspierać architekturę x64 oraz działać na sprzęcie zgodnym z najnowszymi standardami. Wymagania funkcjonalne Obsługa roli kontrolera domeny Active Directory. Obsługa Hyper-V umożliwiająca uruchamianie maszyn wirtualnych. Obsługa usług zdalnego pulpitu (RDS). Obsługa failover clustering dla wysokiej dostępności. Wsparcie dla protokołów SMB 3.1.1, NFS, iSCSI. Obsługa integracji z Microsoft Azure i Active Directory Federation Services (ADFS). Wsparcie dla PowerShell 7.x oraz możliwość automatyzacji zadań. Wymagania w zakresie równoważności Oprogramowanie równoważne musi spełniać wszystkie powyższe wymagania funkcjonalne oraz zapewniać kompatybilność z infrastrukturą IT zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności oprogramowania równoważnego przed jego akceptacją. |

Pozycja 7. Serwer systemu dziedzinowego dla Urzędu Gminy – 1 szt.

| Nazwa parametru | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
|  | Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, kompletny, wyprodukowany nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed dostarczeniem, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, sprawny technicznie. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model. |
| WYMAGANIA TECHNICZNE |  |
| Obudowa | Obudowa rack 1U z możliwością zamontowania minimum 4 dysków twardych 3,5/2,5 cala |
| Zasilanie | Redundantne, zasilacze o sprawności co najmniej Titanium, i mocy co najmniej 550W. Zarządzanie zasilaniem ACPI/APM |
| Płyta główna | Płyta główna serwerowa, jednoprocesorowa, sygnowana logiem producenta serwera. Obsługująca procesory serii Intel Xeon 6300 / E-2400 |
| CPU | minimum 8 rdzeni, osiągający w testach CPUBenchmark wydajność minimum 30100 punktów |
| Pamięć | minimum 4 gniazda pamięci DDR5 ECC, zainstalowana pamięć minimum 4x 32GB DDR5 5600 |
| PCIe | Możliwość zainstalowania trzech kart PCIe standardu minimum PCIe 4.0 |
| Porty | minimum 2x USB 3.2 |
| Kontroler RAID | Kontroler RAID umożliwiający pracę zainstalowanych dysków w układzie RAID1 |
| Dyski twarde NVMe | Dwa dyski 1,9TB NVMe, minimum PCIe 4.0, minimum DWPD1, TLC, pracujące w konfiguracji RAID1. |
| Dyski twarde SATA |  |
| Karta sieciowa | Zintegrowana karta sieciowa dwuportowa (2x 1Gb/s, Base-T) |
| Zarządzanie | przez dedykowaną kartę RJ45 1GbE BMC / IPMI. Monitorowanie minimum parametrów: CPU, zasilanie, wentylatory, temperatura. |
| System Operacyjny | Microsoft Windows Server 2025 Essentials (max. 25 użytkowników) wersja polskojęzyczna z nieujawnianym wcześniej, nieaktywowanym wcześniej kluczem licencyjnym, pochodzący z oficjalnej sieci dystrybucji firmy Microsoft®, pokrywająca wszystkie fizyczne rdzenie lub równoważny. System operacyjny – fabrycznie nowy, nieużywany, nie pochodzący z recyklingu, z licencją na czas nieoznaczony, nie naruszający praw osób trzecich. System operacyjny wraz ze wszystkimi wymaganymi sterownikami podzespołów ma być zainstalowany na oferowanym urządzeniu komputerowym oraz w środowisku wirtualnym Hyper-v zgodnie z licencjonowaniem na wydzielonym dysku 200GB. Oprogramowanie musi być fabrycznie nowe, nieużywane i posiadać ważną licencję producenta. Licencja musi umożliwiać legalne użytkowanie oprogramowania w organizacji zamawiającego. Oprogramowanie musi wspierać architekturę x64 oraz działać na sprzęcie zgodnym z najnowszymi standardami. Wymagania funkcjonalne Obsługa roli kontrolera domeny Active Directory. Obsługa Hyper-V umożliwiająca uruchamianie maszyn wirtualnych. Obsługa usług zdalnego pulpitu (RDS). Obsługa failover clustering dla wysokiej dostępności. Wsparcie dla protokołów SMB 3.1.1, NFS, iSCSI. Obsługa integracji z Microsoft Azure i Active Directory Federation Services (ADFS). Wsparcie dla PowerShell 7.x oraz możliwość automatyzacji zadań. Wymagania w zakresie równoważności Oprogramowanie równoważne musi spełniać wszystkie powyższe wymagania funkcjonalne oraz zapewniać kompatybilność z infrastrukturą IT zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności oprogramowania równoważnego przed jego akceptacją. |
| Gwarancja | minimum 3 lata on-site typu NBD |

Pozycja 8. Serwer kopii zapasowych dla Urzędu Gminy – 1 szt.

| Nazwa parametru | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
|  | Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, kompletny, wyprodukowany nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed dostarczeniem, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, sprawny technicznie. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model. |
| WYMAGANIA TECHNICZNE |  |
| Procesor | Procesor 4-rdzeniowy min. 2.2 GHz, wymagana architektura procesora 64-bit x86, procesor osiągający co najmniej 4500 punktów w teście cpu-benchmark wg strony: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
| Obudowa | Tower o wymiarach maksymalnych 170 × 200 × 230 mm |
| Pamięć RAM | 4GB kompatybilnej pamięci SO-DIMM DDR4 ECC z opcją rozszerzenia do 32GB SO-DIMM DDR4 ECC |
| Ilość obsługiwanych dysków | 4 dyski SATA 3,5’’/2,5’’ 2 dyski M.2 NVMe 2280 |
| Ilość zamontowanych dysków | 4 dyski o pojemności min. 6TB, SATA, gwarancja producenta 3 lata. Możliwość aktualizacji oprogramowania dysku z poziomu systemu operacyjnego oferowanego serwera. Dyski zgodne z listą kompatybilności producenta oferowanego serwera. |
| Interfejsy sieciowe | 2 x 2,5GbE RJ-45; Wsparcie dla Link Agregation. |
| Porty | 2 x USB3.2, 1 x USB Type-C |
| Obsługa RAID | Basic, JBOD, RAID 0,1,5,6,10, SHR + Obsługa Hot Spare dla SHR,RAID 1,5,6,10 |
| Funkcje RAID | Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online. |
| Szyfrowanie | Możliwość szyfrowania wybranych udziałów sieciowych. |
| Licencja na Kamery IP | W zestawie licencja na dwie kamery z możliwością rozszerzenia do 40. |
| Protokoły | SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP) |
| Usługi | Serwer VPN Serwer pocztowy dla kilku domen Stacja monitoringu Windows ACL Integracja z Windows ADS Firewall Serwer WWW Serwer plików Manager plików przez WWW Szyfrowana replikacja zdalna na kilka serwerów w tym samym czasie Usługa DDNS Możliwość utworzenia kilku wolumenów w obrębie jednej macierzy RAID Snapshot Replication Oprogramownie do backup stacji roboczych, serwerów fizycznych i środowiska wirtualizacji VMware Wsparcie dla High Availability |
| Oprogramowanie do archiwizacji | Oferowany serwer powinien mieć oprogramowanie do kopii zapasowej bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Minimalne wymagane funkcje oprogramowania do backupu: - kopia zapasowa całego systemu Windows (bare-metal), przywracanie w trybie bare-metal, - kopia zapasowa środowisk MacOS- kopia zapasowa maszyn wirtualnych (VMware, Hyper-V) - kopia zapasowa serwerów fizycznych (Windows, Linux) - obsługa deduplikacji, kopii przyrostowej, kompresji i szyfrowania, - obsługa wielu wersji i retencji, - możliwość wyzwalania kopii zapasowej według harmonogramu, - obsługa klastra przełączania awaryjnego Microsoft Hyper-V, - automatyczna weryfikacja utworzonych kopii zapasowych maszyn wirtualnych i serwerów fizycznych, za pomocą utworzonego nagrania wideo z odtworzenia w formie maszyny wirtualnej, - centralne zarządzanie, - konfiguracja nowych i edycja istniejących zadań kopii zapasowej wielu komputerów i serwerów fizycznych z poziomu jednej centralnej konsoli zarządzającej, w tym minimum w zakresie liczby i czasu przechowywanych wersji, harmonogramu i woluminów objętych backupem dla poszczególnych zadań,- portal użytkownika do przywracania danych kopii zapasowej (bez uprawnień administratora), - delegowanie uprawnień do zarządzania kopią zapasową i przywracaniem dla użytkowników bez uprawnień administratora,- kopia zapasowa usług chmur publicznych Microsoft 365 i Google Workspace. - Obsługa WORM (Write Once Read Many - jeden zapis, wiele odczytów) dla folderów współdzielonych i migawek, Zgodność współpracy oprogramowania do kopii zapasowej z oferowanym serwerem, potwierdzona przez producenta serwera. |
| Obsługa SSD Cache | Wymagane wsparcie dla SSD Cache |
| Obsługa migawek | • Maksymalna liczba migawek folderów współdzielonych: 128 • Maksymalna liczba migawek systemu: 256 |
| Język GUI | Polski |
| Waga | Do 2,5 kg |
| Certyfikaty | CE |
| System plików | Dyski wewnętrzne Btrfs, EXT4. Dyski zewnętrzne Btrfs, FAT, NTFS, EXT3, EXT4, HFS+, exFAT |
| Liczba wolumenów | Minimalnie 30 |
| Liczba iSCSI Targetów | Minimalnie 32 |
| Liczba iSCSI LUN | Minimalnie 60 |
| Liczba kont użytkowników | 512 |
| Liczba grup | 128 |
| Liczba folderów udostępnionych | 128 |
| Zasilacz | 100W |
| Chłodzenie | 2 wentylatory 92 mm x 92 mm |
| Gwarancja i serwis | 3 lata gwarancji |

Pozycja 9. System bezpiecznego logowania dla Urzędu Gminy – 1 szt

| Nazwa parametru | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| Mechanizm ma za zadanie znacznie poprawić bezpieczeństwo systemów poprzez zwiększenie kontroli nad dostępem, minimalizacją zagrożeń związanych z zarządzaniem hasłami i redukcję ryzyka ataków na konta użytkowników. Zapewnia centralne zarządzanie kontami użytkowników i dostępem do zasobów. |  |
| WYMAGANIA NIEFUNKCJONALNE |  |
| Dostępność i wydajność | Zapewnienie szybkiego i niezawodnego mechanizmu logowania, aby użytkownicy mogli rozpocząć pracę z systemem bez opóźnień i problemów technicznych. |
| Bezpieczne przechowywanie danych uwierzytelniających | Hasła i dane autoryzacyjne powinny być przechowywane w sposób bezpieczny z wykorzystaniem silnych algorytmów kryptograficznych, aby uniemożliwić odzyskanie oryginalnego hasła w przypadku naruszenia dostępu do systemu. |
| Odporność na ataki | Mechanizm logowania powinien ograniczać liczbę prób nieudanych logowań aby uniemożliwić lub utrudnić atakującemu próby odgadnięcia hasła metodą brute force (np. blokada po 3 nieudanych próbach na 5 minut) |
| Wymuszanie bezpieczeństwa | Mechanizm powinien umożliwić definiowanie własnej polityki bezpieczeństwa, tj. wymagania co do długości hasła, złożoności (np. wymóg zawierania wielkich liter, małych liter, cyfr i znaków specjalnych) oraz okresowej zmiany hasła. |
| Szyfrowanie danych | Wszystkie dane przesyłane w procesie logowania powinny być szyfrowane w celu ochrony przed przechwyceniem przez osoby trzecie. |
| Bezpieczne zarządzanie sesjami | Mechanizm powinien umożliwić ograniczenie czasu trwania sesji oraz usuwać ją całkowicie po wylogowaniu użytkownika. |
| Monitorowanie aktywności | Mechanizm powinien rejestrować i monitorować aktywność logowania, w tym udane i nieudane próby logowania, aby wykrywać potencjalne próby naruszenia bezpieczeństwa. |
| Współpraca | Mechanizm bezpiecznego logowania powinien mieć możliwość konfiguracji i uruchomienia z kontrolerem domeny na środowisku z systemem Windows Serwer (np. Windows Serwer 2022) oraz Linux (Debian >=12). Stacja końcowa (kliencka) musi być wyposażona w system Windows wspierający integrację z domeną tj. Professional bądź Enterprise |
| Zakres integracji z obecnym systemem dziedzinowym | - W wyniku integracji mechanizmu bezpiecznego logowania z systemem dziedzinowym Respons autoryzacja użytkownika powinna nastąpić po uprzedniej skutecznej autoryzacji użytkownika na stacji roboczej, bez konieczności ponownego logowania bezpośrednio w systemie dziedzinowym. - Pojedyncze logowanie powinno wyeliminować konieczność posiadania wielu różnych kont przez użytkowników. - Integracja powinna być parametryzowana i opcjonalna. |

Pozycja 10. UTM dla Urzędu Gminy – 1 szt.

Konsultacje wdrożeniowe – wsparcie techniczne

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia (max do 4 godzin) konsultacji technicznych obejmujących pomoc we wdrożeniu, konfiguracji oraz uruchomieniu dostarczonych urządzeń sieciowych.

Konsultacje będą obejmowały w szczególności:

•	wsparcie w zakresie podstawowej konfiguracji urządzeń sieciowych,

•	pomoc w integracji urządzeń z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego,

•	doradztwo w zakresie najlepszych praktyk konfiguracji i bezpieczeństwa,

•	wyjaśnienie zagadnień technicznych związanych z eksploatacją urządzeń.

Konsultacje będą mogły być realizowane zdalnie lub na miejscu u Zamawiającego (do uzgodnienia), w terminie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w okresie realizacji zamówienia.

# Wymagania Ogólne

System bezpieczeństwa ma realizować wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa mogą być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej muszą być zapewnione niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

System realizujący funkcję Firewall zapewnia pracę w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN.

System umożliwia budowę minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji.

Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 5 administratorów do poszczególnych instancji systemu.

System wspiera protokoły IPv4 oraz IPv6 w zakresie:

- Firewall.

- Ochrony w warstwie aplikacji.

- Protokołów routingu dynamicznego.

# Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii

- W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – istnieje możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach system firewall zapewnia funkcję synchronizacji sesji.

- Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.

- Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.

- System umożliwia agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Ponadto daje możliwość tworzenia interfejsów redundantnych.

# Interfejsy, Dysk, Zasilanie:

- System realizujący funkcję Firewall dysponuje co najmniej poniższą liczbą i rodzajem interfejsów:

- 10 portami Gigabit Ethernet RJ-45.

- System Firewall posiada wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające instalację oprogramowania z klucza USB.

- System realizujący funkcję Firewall jest wyposażony w lokalną przestrzeń dyskową o pojemności minimum 128 GB.

- System jest wyposażony w zasilanie AC.

# Parametry wydajnościowe:

- W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 700 tys. jednoczesnych połączeń oraz 32 tys. nowych połączeń na sekundę.

- Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 10 Gbps dla pakietów 512 B.

- Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 1.7 Gbps.

- Wydajność szyfrowania IPSec VPN protokołem AES z kluczem 128 nie mniej niż 6 Gbps.

- Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions)- minimum 1.3 Gbps.

- Wydajność skanowania ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions) z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 650 Mbps.

- Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 600 Mbps.

# Funkcje Systemu Bezpieczeństwa:

W ramach systemu ochrony są realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych:

- Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.

- Kontrola Aplikacji.

- Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN.

- Ochrona przed malware.

- Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System.

- Kontrola stron WWW.

- Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP.

- Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).

- Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Konieczne są co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site.

- Inspekcja (minimum: IPS) ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TLS, minimum dla następujących typów ruchu: HTTP (w tym HTTP/2), SMTP, FTP, POP3.

- Możliwość filtrowania zapytań DNS w ruchu przechodzącym przez system.

- Rozwiązanie posiada wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa).

# Polityki, Firewall

- Polityka Firewall uwzględnia: adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń.

- System realizuje translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz:

- Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu.

- Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP.

- W ramach systemu istnieje możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN.

- Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: adresy URL, adresy IP.

- Polityka firewall umożliwia filtrowanie ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub docelowe.

- Możliwość ustawienia przedziału czasu, w którym dana reguła w politykach firewall jest aktywna.

- Element systemu realizujący funkcję Firewall integruje się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to, aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu.

- Amazon Web Services (AWS).

- Microsoft Azure.

- Cisco ACI.

- Google Cloud Platform (GCP).

- OpenStack.

- VMware NSX.

- Kubernetes.

# Połączenia VPN

- System umożliwia konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia:

- Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.

- Obsługę szyfrowania protokołem minimum AES z kluczem  128 oraz 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM).

- Obsługa protokołu Diffie-Hellman  grup 19, 20.

- Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh.

- Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site.

- Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności.

- Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego.

- Wsparcie dla następujących typów uwierzytelniania: pre-shared key, certyfikat.

- Możliwość ustawienia maksymalnej liczby tuneli IPSec negocjowanych (nawiązywanych) jednocześnie w celu ochrony zasobów systemu.

- Możliwość monitorowania wybranego tunelu IPSec site-to-site i w przypadku jego niedostępności automatycznego aktywowania zapasowego tunelu.

- Obsługę mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth.

- Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site.

- Producent rozwiązania posiada w ofercie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN. Oprogramowanie klienckie vpn jest dostępne jako opcja i nie jest wymagane w implementacji.

# Routing i obsługa łączy WAN

W zakresie routingu rozwiązanie zapewnia obsługę:

- Routingu statycznego.

- Policy Based Routingu (w tym: wybór trasy w zależności od adresu źródłowego, protokołu sieciowego).

- Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2 (w tym RIPng), OSPF (w tym OSPFv3), BGP oraz PIM.

- Możliwość filtrowania tras rozgłaszanych w protokołach dynamicznego routingu.

- ECMP (Equal cost multi-path) – wybór wielu równoważnych tras w tablicy routingu.

- BFD (Bidirectional Forwarding Detection).

- Monitoringu dostępności wybranego adresu IP z danego interfejsu urządzenia i w przypadku jego niedostępności automatyczne usunięcie wybranych tras z tablicy routingu.

# Funkcje SD-WAN

- System umożliwia wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN.

- SD-WAN wspiera zarówno interfejsy fizyczne jak i wirtualne (w tym VLAN, IPSec).

# Zarządzanie pasmem

- System Firewall umożliwia zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu.

- System daje możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji.

- System pozwala zdefiniować pasmo dla wybranych użytkowników niezależnie od ich adresu IP.

- System zapewnia możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL.

# Ochrona przed malware

- Silnik antywirusowy umożliwia skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

- Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS.

- W przypadku archiwów zagnieżdżonych istnieje możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości  lub umożliwia konfigurację maksymalnego czasu, który system bezpieczeństwa może poświęcić na dekompresję archiwum.

- System umożliwia blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów.

- System dysponuje sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android).

- Baza sygnatur musi być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- System współpracuje z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. Konieczne jest zastosowanie platformy typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencjami upoważniającymi do korzystania z usługi typu Sandbox w usłudze chmurowej realizowanej na terenie Unii Europejskiej.

- Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta.

- Możliwość uruchomienia ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu.

# Ochrona przed atakami

- Ochrona IPS opiera się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych.

- System chroni przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach.

- Baza sygnatur ataków zawiera minimum 5000 wpisów i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- Administrator systemu ma możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur.

- System zapewnia wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS.

- Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty).

- Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet.

- Możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie.

# Kontrola aplikacji

- Funkcja Kontroli Aplikacji umożliwia kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.

- Baza Kontroli Aplikacji zawiera minimum 2000 sygnatur i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) są kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików.

- Baza sygnatur zawiera kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P.

- Administrator systemu ma możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur.

- Istnieje możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

- System daje możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych protokołów korzystających z tego portu (np. dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80).

# Kontrola WWW

- Moduł kontroli WWW korzysta z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL  pogrupowanych w kategorie tematyczne.

- W ramach filtra WWW są dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy.

- Filtr WWW dostarcza kategorii stron zabronionych prawem np.: Hazard.

- Administrator ma możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL.

- Filtr WWW umożliwia statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych stron WWW, w tym pozwala definiować strony z zastosowaniem wyrażeń regularnych (Regex).

- Filtr WWW daje możliwość wykonania akcji typu „Warning” – ostrzeżenie użytkownika wymagające od niego potwierdzenia przed otwarciem żądanej strony.

- Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google oraz Yahoo.

- Administrator ma możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania WWW.

- System pozwala określić, dla których kategorii URL lub wskazanych URL nie będzie realizowana inspekcja szyfrowanej komunikacji.

# Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji

- System Firewall umożliwia weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą:

- Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu.

- Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP.

- Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.

- System daje możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania wieloskładnikowego.

- System umożliwia budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS, API lub SYSLOG w tym procesie.

- Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP.

# Zarządzanie

- Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i mogą współpracować z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania.

- Komunikacja elementów systemu zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania jest  realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.

- Istnieje możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania wieloskładnikowego dla dostępu administracyjnego.

- System współpracuje z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwia przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów Netflow lub sFlow.

- System daje możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację.

- Element systemu pełniący funkcję Firewall posiada wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.

- Element systemu realizujący funkcję Firewall umożliwia wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone.

- Możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (RBM).

- Możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP.

# Logowanie

- W ramach logowania element systemu pełniący funkcję Firewall zapewnia przekazywanie danych o: zaakceptowanym ruchu, blokowanym ruchu, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Ponadto zapewnia możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania.

- Logowanie obejmuje zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa.

- Możliwość włączenia logowania per reguła w polityce firewall.

- System zapewnia możliwość logowania do serwera SYSLOG.

- Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów jest możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS.

# Testy wydajnościowe oraz funkcjonalne

- Wszystkie funkcje i parametry wydajnościowe systemu mogą być zweryfikowane w oparciu o oficjalną (publicznie dostępną) dokumentację producenta lub w przypadku braku parametrów wydajnościowych w dokumentacji, wymagane jest dostarczenie wyników testów wydajnościowych (wykonanych przez producenta rozwiązania w czasie ostatnich 180 dni.

# Serwisy i licencje

Do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów wymagane są licencje:

- Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox cloud, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres 12 miesięcy.

# Gwarancja oraz wsparcie

System jest objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 12 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent zapewnia dostęp do aktualizacji oprogramowania i wsparcie techniczne w trybie 24x7 przez dedykowany moduł internetowy oraz infolinię.

Pozycja 11. Zarządzanly przełącznik sieciowy dla Urzędu Gminy – 3 szt.

1. Klasyfikacja i przeznaczenie

- Managed L2 Access Switch 48x10/100/1000Base-T + 4x1/10GBase-X SFP+, AC Power Supply, 0° +50°, 1U,

2. Porty i interfejsy

- Minimum 48 portów 10/100/1000Base-T (RJ45)

- Minimum 4 porty uplink 1G/10G SFP+

- Port konsolowy RJ45

- Port USB

3. Wydajność

- Matryca przełączająca min. 170 Gb/s

- Przepustowość min. 130 Mp/s

- Jumbo Frames min. 10 000 bajtów

- Bufor pakietów min. 3 MB

- Tablica MAC min. 16 000

4. VLAN i L2

- IEEE 802.1Q (min. 4094 VLAN)

- VLAN port/MAC/protocol based

- Voice VLAN

- QinQ

- LACP,

- STP/RSTP/MSTP

5. Bezpieczeństwo

- IEEE 802.1X

- RADIUS,

- TACACS+,

- DHCP Snooping,

- IP Source Guard,

- ACL,

- Port Security,

- SSH

6. QoS

- 8 kolejek na port

- 802.1p,

- DSCP,

- Rate limiting,

- Storm Control

7. Zarządzanie

- GUI, CLI

- SNMP v1/v2c/v3

- sFlow

- Port Mirroring

- Backup konfiguracji

8. Tworzenie stosu

- Przełącznik umożliwia łączenie w wirtualny stos.

9. Warunki środowiskowe

- Temperatura pracy: 0–50°C

- Zasilanie: 230V AC

- Pobór mocy ≤ 50W

10. Gwarancja

- Minimum 12 miesięcy

Pozycja 12. Access point dla Urzędu Gminy – 6 szt.

Punkt dostępowy sieci WiFi

- Urządzenie musi być wyposażone w min. 1 port RJ45 pracujący z prędkością 1Gb/s obsługujący standard PoE 802.3af oraz pasywne zasilanie PoE

- Urządzenie musi być wyposażone w przycisk przywracania ustawień fabrycznych

- Wymiary urządzenie nie może być większe niż 208mm szerokości, 183mm długości, 39mm wysokości

- Urządzenie musi być wyposażone w min 3 anteny wewnętrzne dookólne o zysku min 4dBi dla sieci 2,4GHz oraz min 5dBi dla sieci 5GHz

- Urządzenie musi pracować w standardzie IEEE 802.11ac/n/g/b/a oraz częstotliwości pracy 2,4 oraz 5GHz

- Maksymalny pobór mocy urządzenia nie może być większy niż 10W

- Urządzenie powinno być dostosowane do montażu na ścianie lub suficie oraz posiadać dołączony zestaw montażowy

- Urządzenie musi pracować zarówno jako urządzenie typu stand-alone lub w trybie podłączonym do kontrolera sieci bezprzewodowej

- Kontroler sieci bezprzewodowej realizowany musi być jako oprogramowanie przeznaczone do instalacji na systemach operacyjnych Windows/Linux lub kontroler sprzętowy – oddzielne urządzenie

- Oprogramowanie kontrolera sieci bezprzewodowych musi być realizowane jako oprogramowanie bezpłatne, bez dodatkowych opłat licencyjnych

- Urządzenie musi posiadać funkcjonalność tworzenia wielu sieci WiFi – min. 14 SSID

- Urządzenie musi posiadać funkcjonalność: wyłącznik sieci bezprzewodowej, automatyczny wybór kanału, kontrola mocy transmisji, QoS (WMM), sterowanie pasmem, równoważenie obciążenia pasma, kontrola przepustowości, harmonogram resetu oraz sieci bezprzewodowej.

- Urządzenie musi posiadać możliwość utworzenia strony powitalnej

- Urządzenie musi posiadać możliwość mapowania SSID do VLAN oraz izolowania klientów sieci bezprzewodowej

- Urządzenie musi posiadać możliwość wyłączenia diody LED na obudowie

- Urządzenie musi być zarządzane z poziomu przeglądarki internetowej, oraz obsługiwać zarządzanie poprzez HTTPS

- Urządzenie musi posiadać obsługę SNMP v1/v2c

- Urządzenie musi posiadać certyfikat CE, FCC oraz RoHS

- W zestawie z urządzeniem powinien być dostarczony adapter zasilania pasywnego PoE, kabel zasilający oraz zestaw montażowy

- Dopuszczalna temperatura pracy powinna zawierać się w przedziale od 0 do 40 stopni Celsjusza.

Kontroler sprzętowy sieci bezprzewodowej WiFi

Cechy fizyczne:

- Kontroler musi umożliwiać zarządzanie punktami dostępowymi w liczbie min 450.

- Kontroler musi mieć możliwość zarządzania zarówno urządzeniami odpowiadającymi za segment bezprzewodowy sieci (punkty dostępowe) jak i urządzeniami tworzącymi warstwę dostępową i szkielet sieci (przełączniki)

- Urządzenie musi być wyposażone w min. 2 porty RJ45 o prędkości 10/100/1000Mb/s

- Urządzenie musi być wyposażone w port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych

- Urządzenie musi mieć możliwość montażu w szafie rack 19”, elementy montażowe muszą być zawarte w zestawie.

- Urządzenie musi posiadać następujące certyfikaty: CE, RoHS

- Dopuszczana temperatura pracy urządzenia musi zawierać się w przedziale od 0 do 40 stopni Celsjusza

Cechy funkcjonalne:

- Urządzenie musi umożliwiać automatyczne wykrywanie wszystkich urządzeń w sieci lokalnej kompatybilnych z Kontrolerem

- Urządzenie musi zapewniać możliwość zdalnego zarządzania siecią w danej lokalizacji wykorzystując chmurę lub inny mechanizm pozwalający na dostęp do kontrolera z dowolnego miejsca

- W zakresie ogólnej funkcjonalności urządzenie musi wspierać funkcje:

  - Wyświetlania topologii sieci (wykorzystując urządzenia zarządzane przez kontroler)

  - Zarządzania wieloma lokalizacjami z poziomu pojedynczego kontrolera

  - ACL (listy kontroli dostępu) zarówno dla użytkowników łączących się do sieci przewodowo jak i bezprzewodowo

  - Uwierzytelniania użytkowników zarówno przewodowych jak i bezprzewodowych z wykorzystaniem strony powitalnej

- W zakresie konfiguracji sieci WiFi urządzenie musi umożliwiać konfigurację następujących funkcji:

  - Multi SSID

  - Sieć dla Gości (odizolowanie klientów w tej sieci od innych klientów lokalnych bez wykorzystania VLAN)

  - Powiązanie SSID do VLAN

  - Filtrowanie adresów MAC (tryby blacklist/whitelist)

  - Kanał transmisji/moc nadawania konkretnych AP

  - Równoważenie obciążenia punktów dostępowych

  - Sterowanie pasmem

  - Ograniczenie prędkości transmisji

  - Tworzenie harmonogramu sieci WiFi oraz resetu urządzeń

  - QoS

Harmonogramowanie sieci bezprzewodowej oraz restartu urządzenia

Pozycja 13. Access point dla jednostki podległej GOPS – 2 szt.

Punkt dostępowy sieci WiFi

- Urządzenie musi być wyposażone w min. 1 port RJ45 pracujący z prędkością 1Gb/s obsługujący standard PoE 802.3af oraz pasywne zasilanie PoE

- Urządzenie musi być wyposażone w przycisk przywracania ustawień fabrycznych

- Wymiary urządzenie nie może być większe niż 208mm szerokości, 183mm długości, 39mm wysokości

- Urządzenie musi być wyposażone w min 3 anteny wewnętrzne dookólne o zysku min 4dBi dla sieci 2,4GHz oraz min 5dBi dla sieci 5GHz

- Urządzenie musi pracować w standardzie IEEE 802.11ac/n/g/b/a oraz częstotliwości pracy 2,4 oraz 5GHz

- Maksymalny pobór mocy urządzenia nie może być większy niż 10W

- Urządzenie powinno być dostosowane do montażu na ścianie lub suficie oraz posiadać dołączony zestaw montażowy

- Urządzenie musi pracować zarówno jako urządzenie typu stand-alone lub w trybie podłączonym do kontrolera sieci bezprzewodowej

- Kontroler sieci bezprzewodowej realizowany musi być jako oprogramowanie przeznaczone do instalacji na systemach operacyjnych Windows/Linux lub kontroler sprzętowy – oddzielne urządzenie

- Oprogramowanie kontrolera sieci bezprzewodowych musi być realizowane jako oprogramowanie bezpłatne, bez dodatkowych opłat licencyjnych

- Urządzenie musi posiadać funkcjonalność tworzenia wielu sieci WiFi – min. 14 SSID

- Urządzenie musi posiadać funkcjonalność: wyłącznik sieci bezprzewodowej, automatyczny wybór kanału, kontrola mocy transmisji, QoS (WMM), sterowanie pasmem, równoważenie obciążenia pasma, kontrola przepustowości, harmonogram resetu oraz sieci bezprzewodowej.

- Urządzenie musi posiadać możliwość utworzenia strony powitalnej

- Urządzenie musi posiadać możliwość mapowania SSID do VLAN oraz izolowania klientów sieci bezprzewodowej

- Urządzenie musi posiadać możliwość wyłączenia diody LED na obudowie

- Urządzenie musi być zarządzane z poziomu przeglądarki internetowej, oraz obsługiwać zarządzanie poprzez HTTPS

- Urządzenie musi posiadać obsługę SNMP v1/v2c

- Urządzenie musi posiadać certyfikat CE, FCC oraz RoHS

- W zestawie z urządzeniem powinien być dostarczony adapter zasilania pasywnego PoE, kabel zasilający oraz zestaw montażowy

- Dopuszczalna temperatura pracy powinna zawierać się w przedziale od 0 do 40 stopni Celsjusza.

Pozycja 14. Oprogramowanie menadżera logów dla Urzędu Gminy – 1 szt.

System menadżera logów jest wstanie realizować:

- Kompleksowy monitoring sieci z wykorzystaniem protokołów SNMP (switch’e, routery, firewalle), ICMP oraz analizy ruchu NetFlow.

- Monitoring aplikacji i usług, w tym protokołów HTTP/HTTPS, baz danych, procesów systemowych oraz kluczowych parametrów wydajności.

- Zaawansowany monitoring logów (syslog, journald, logi aplikacyjne, systemowe i bezpieczeństwa) z możliwością korelacji zdarzeń, analizy trendów, tworzenia reguł alertowania oraz integracji z zewnętrznymi systemami SIEM.

- Tryby pracy agentowej i bezagentowej z wykorzystaniem własnego Agenta systemu, SNMP, IPMI, JMX, SSH oraz HTTP API.

- Alerty i powiadomienia przez e-mail, SMS oraz kanały webhook, z możliwością definiowania progów i eskalacji w zależności od poziomu krytyczności.

- Automatyczne wykrywanie hostów, interfejsów i usług oraz przypisywanie gotowych szablonów monitoringu systemów, aplikacji i sprzętu.

- Dashboardy i wykresy w czasie rzeczywistym oraz dane historyczne do analiz SLA i trendów wydajności.

- Raportowanie w zakresie dostępności, wydajności i zgodności z parametrami SLA.

- Bezpieczeństwo transmisji danych (TLS/PSK), kontrolę dostępu zgodną z modelem RBAC oraz możliwość integracji z LDAP/AD.

- Skalowalność i umożliwiać monitoring rozproszony przy wykorzystaniu proxy monitorujących.

Pozycja 15. Oprogramowanie do inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania dla Urzędu 
Gminy – 1 szt.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
|  | Licencja roczna zw wsparciem producenta |
|  | Licencja na 2000 zasobów |
|  | Kompatybilność ze wszystkimi systemami operacyjnymi opartymi na systemie Microsoft NT, w tym Windows 11, Windows 2008-2022 Server. Zdalne skanowane starszych wersji. |
|  | Automatyczne zbieranie danych o zasobach i ich komponentach sprzętowych. |
|  | Automatyczne skanowanie oprogramowania na urządzeniach z systemem Windows, Linux i Mac oraz kompleksowy spis oprogramowania i audyt licencji środowiska IT. |
|  | Zarządzanie pełną inwentaryzacją użytkowników w infrastrukturze IT. Uzyskiwanie pełnego przeglądu użytkowników lokalnych, użytkowników AD i zasobów, z którymi są oni powiązani. |
|  | Szczegółowe informacje o oprogramowaniu antywirusowym |
|  | Informacje o wykrytych lukach i podatnościach w systemach i oprogramowaniu |
|  | Szczegółowe informacje - temperatura dysku twardego, adres IP, szczegółowe informacje o gniazdach RAM, wersji firmware. |
|  | Szczegółowe informacje o ilość dysków, nazwach producentów, modeli i ich zajętości. |
|  | Informacje o dacie dodania urządzenia do system, dacie ostatniego skanowania |
|  | Logowanie Single Sign On(SSO) |
|  | Możliwość zabezpieczenia logowanie MFA |
|  | Możliwość ustawienia zakresu skanowania |
|  | Możliwość wyświetlana informacji o statusie gwarancji urządzeń |
|  | Centralny dashboard z informacjami |
|  | Możliwość zliczania wystąpienia dowolnego elementu za pomocą zaawansowanego narzędzia do tworzenia list. |
|  | Możliwość eksportu danych do w pełni relacyjnych plików Microsoft Access (MDB), HTML, CSV (wartości rozdzielone przecinkami, importowalne do MS Excel) lub zwykłych plików tekstowych o stałej szerokości. |

Wdrożenie/aktualizacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wraz z wykonaniem audytu

-Wdrożenie/aktualizacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla Urzędu Gminy w Bałtowie

Wdrożenie/aktualizacja wraz z przekazaniem praw autorskich dokumentacji SZBI zgodnie 
z wymaganiami i normami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, jak również normami odnoszącymi się do bezpieczeństwa informacji PN-EN ISO/IEC 27001.

Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowiązany do zapoznania się z częściowo wypełnioną ankietą dojrzałości cyberbezpieczeństwa w zakresie wskazanym przez Zamawiającego oraz uwzględnić podczas opracowania/aktualizacji i wdrożenia SZBI planowany w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd zakres usprawnień SZBI. Dodatkowo w sytuacji, gdy w końcowym audycie zgodności – który będzie przeprowadzony u Zamawiającego jako element obligatoryjny w celu złożenia wniosku rozliczającego otrzymane dofinansowanie z programu Cyberbezpieczny Samorząd – stwierdzone zostaną braki bądź niezgodności w dokumentacji SZBI, Wykonawca opracowania/aktualizacji SZBI zobowiązany będzie dostosować dokumentację do zaleceń poaudytowych.

- Wdrożenie/aktualizacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie

Wdrożenie/aktualizacja wraz z przekazaniem praw autorskich dokumentacji SZBI zgodnie 
z wymaganiami i normami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, jak również normami odnoszącymi się do bezpieczeństwa informacji PN-EN ISO/IEC 27001.

Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowiązany do zapoznania się z częściowo wypełnioną ankietą dojrzałości cyberbezpieczeństwa w zakresie wskazanym przez Zamawiającego oraz uwzględnić podczas opracowania/aktualizacji i wdrożenia SZBI planowany w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd zakres usprawnień SZBI. Dodatkowo w sytuacji, gdy w końcowym audycie zgodności – który będzie przeprowadzony u Zamawiającego jako element obligatoryjny w celu złożenia wniosku rozliczającego otrzymane dofinansowanie z programu Cyberbezpieczny Samorząd – stwierdzone zostaną braki bądź niezgodności w dokumentacji SZBI, Wykonawca opracowania/aktualizacji SZBI zobowiązany będzie dostosować dokumentację do zaleceń poaudytowych.

- Wykonanie audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla Urzędu Gminy

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, wymagany „Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”  wraz 
z przygotowaniem raportu z audytu

-Wykonanie audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, wymagany „Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”  wraz 
z przygotowaniem raportu z audytu.

Wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji. Poprzez wdrożenie należy rozumieć aktualizację/utworzenie odpowiednich dokumentów po konsultacjach z pracownikami Zamawiającego, zatwierdzenie dokumentacji przez Kierownictwo Zamawiającego oraz przeprowadzenie instruktażu pracowników w zakresie wykonywania obowiązków zgodnie z opracowanym sposobem postępowania w dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

- Szkolenie dla pracowników  IT w zakresie cyberbezpieczeństwa

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia online/stacjonarnie z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników IT wykonujących zadania publiczne. Warsztaty online z zakresu cyberbezpieczeństwa, obejmujące co najmniej następujące obszary:

- Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa:

o Czym jest cyberbezpieczeństwo?

o Dlaczego cyberbezpieczeństwo jest ważne?

o Kluczowe zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem.

o Przegląd statystyk i trendów w cyberbezpieczeństwie.

- Typy zagrożeń w cyberprzestrzeni:

o Malware (wirusy, trojany, robaki itp.)

o Ataki typu phishing i spear phishing

o Ataki DDoS

o Ataki ransomware

o Zagrożenia związane z sieciami społecznościowymi.

- Zasady bezpieczeństwa i praktyki:

o Zarządzanie hasłami i uwierzytelnianie wieloskładnikowe

o Zasady bezpieczeństwa e-mail

o Bezpieczeństwo w sieciach bezprzewodowych

o Bezpieczne przeglądanie internetu

o Backup i odzyskiwanie danych

- Bezpieczeństwo systemów i sieci

o Zasady bezpieczeństwa systemów operacyjnych

o Bezpieczeństwo sieci i firewall

o Wprowadzenie do VPN

o Bezpieczeństwo urządzeń IoT

o Bezpieczeństwo w chmurze

- Reagowanie na incydenty i planowanie awaryjne

o Jak zidentyfikować i zgłosić incydent związany z cyberbezpieczeństwem

o Zasady reagowania na incydenty

o Planowanie awaryjne i kontynuacja działalności

o Przegląd realnych przypadków naruszeń bezpieczeństwa i lekcje z nich wyniesione

- Aktualne trendy i przyszłość cyberbezpieczeństwa

o Sztuczna inteligencja i machine learning w cyberbezpieczeństwie

o Kryptografia i blockchain

o Bezpieczeństwo danych w erze Big Data

o Przyszłość cyberbezpieczeństwa: wyzwania i możliwości

Przewiduje się, że szkolenie potrwa łącznie max. 8 godzin roboczych. Zamawiający wymaga aby szkolenie zostało. Szczegółowy plan, zakres i terminy szkoleń zostaną uzgodnione przez Wykonawcę z Zamawiającym.

- Szkolenie dla pracowników  administracyjnych w zakresie cyberbezpieczeństwa

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia online/stacjonarnie z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników administracyjnych wykonujących zadania publiczne. Szkolenie online/stacjonarnie z zakresu cyberbezpieczeństwa, obejmujące co najmniej następujące obszary:

- Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa:

  - Czym jest cyberbezpieczeństwa;

  - Dlaczego cyberbezpieczeństwa jest ważne;

  - Kluczowe zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem;

  - Przegląd statystyk i trendów w cyberbezpieczeństwie.

- Typy zagrożeń w cyberprzestrzeni:

  - Malware (wirusy, trojany, robaki itp.);

  - Ataki typu phishing i spear phishing;

  - Ataki DDoS;

  - Ataki ransomware;

  - Zagrożeniana związane z sieciami społecznościowymi.

- Zasady bezpieczeństwa i praktyki:

  - Zarządzanie hasłami i uwierzytelnianie wieloskładnikowe;

  - Zasady bezpieczeństwa e-mail;

  - Bezpieczeństwo w sieciach bezprzewodowych;

  - Bezpieczne przeglądanie Internetu;

  - Backup i odzyskiwanie danych.

- Reagowanie na incydenty i planowanie awaryjne:

  - Jak zidentyfikować i zgłosić incydent związany z cyberbezpieczeństwem;

  - Zasady reagowania na incydenty;

  - Planowanie awaryjne i kontynuacja działalności;

  - Przegląd realnych przypadków naruszeń bezpieczeństwa i lekcje z nich wyniesione.

Przewiduje się, że szkolenie potrwa łącznie max. 8 godzin roboczych. Zamawiający wymaga aby szkolenie zostało przeprowadzone przez jednostki posiadającą stosowną wiedzę oraz doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń budujących i wzmacniających świadomość cyberzagrożeń.

CZĘŚĆ NR 2

Dostawa wraz z montażem agregatu prądotwórczego.

Zakup i dostawa wraz z montażem zespołu prądotwórczego stacjonarnego na potrzeby Gminy Bałtów:

Minimalne wymagania techniczne (zamawiający dopuszcza złożenie oferty o parametrach zespołu prądotwórczego wyższych niż opisane):

| Zespół prądotwórczy | - Moc kVA LTP: 66 – 70. - Prądnica 3-fazowa. - Regulacja napięcia, bez obciążenia do pełnego obciążenia: +/- 1%. - Zmienna wariacja napięcia: +/- 1%. - Regulacja częstotliwości: wg charakterystyki spadkowej. - Zmienna wariacja częstotliwości: +/- 0,25 %. - Zużycie paliwa przy obciążeniu PRP 100%: nie więcej niż 14/7 l/godz. - Pojemność zbiornika paliwa: nie mniej niż.150 l - Rozrusznik + alternator. - Obudowa dźwiękochłonna. |
| --- | --- |
| Silnik zespołu prądotwórczego | - Silnik wysokoprężny, 4 cylindrowy, rzędowy z turbodoładowaniem. - Obroty nominalne: 1500 obr./min. - Ograniczenie nadobrotów: 1650 obr./min. - Układ paliwowy: wtrysk bezpośredni. |
| Prądnica zespołu prądotwórczego | - Konstrukcja: bezszczotkowa, pojedyncze łożysko, z wirującym polem. - Stojan: poskok 2/3. - Wirnik: pojedyncze łożysko, połączony elastycznym sprzęgłem. - System izolacji: klasa H. - Rodzaj wzbudnicy: samowzbudna. - Całkowite zniekształcenia harmoniczne przebiegu prądu: bez obciążenia < 1,8%, niezakłócające zrównoważone obciążenie liniowe < 5%. |
| Podstawowe funkcje sterowania | - Wyświetlacz LCD. - Integracja wszystkich funkcji sterowania w jednym kontrolerze. - Monitorowanie i zabezpieczenie zespołu prądotwórczego. - Zasilanie akumulatorowe 12 VDC. - Rozruch silnika. - Zdolność rozruchu zdalnego. - Interfejs operacyjny: przełączniki dla nawigacji LCD, obsługi, konfiguracji kontrolera. - Rejestracja danych: czas pracy silnika i czas włączenia kontrolera. - Historia usterek – rejestracja ostatnich warunków usterki. - Dane prądnicy: napięcie (fazowe), prąd, kVA (trzy fazy i moc całkowita), częstotliwość. - Dane silnika: napięcie akumulatora rozruchowego, godziny pracy silnika, temperatura silnika, ciśnienie oleju w silniku. - Regulacje serwisowe. |

POZOSTAŁE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2025r.,

- posiadają wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowanie na terenie RP,

- zespół prądotwórczy muszą pochodzić od jednego producenta,

- główne podzespoły zespołu prądotwórczego (silnik i prądnica) muszą pochodzić od jednego producenta,

- producent zespołu prądotwórczego musi posiadać na terenie Polski własny serwis fabryczny oraz magazyn oryginalnych części zamiennych do całego zespołu prądotwórczego,

- obudowa dźwiękochłonna  do pracy na zewnątrz i odporna na działanie czynników atmosferycznych,

- dostawa Rozładunek i posadowienie w miejscu wskazanym i przygotowanym przez zamawiającego

- wyposażyć we wszystkie niezbędne płyny eksploatacyjne,

- pierwsze uruchomienie połączone ze szkoleniem (sprawdzenie poprawności podłączenia agregatu do instalacji elektrycznej i sterowniczej),

- Opracowanie i dostarczenie instrukcji współpracy agregatu z siecią energetyki zawodowej wraz z uzgodnieniem instrukcji w PGE Dystrybucja

- wykonanie powykonawczych pomiarów elektrycznych,

- instrukcja obsługi w języku polskim,

- reklamacje będą załatwiane w terminie 48 godzin (czas reakcji od zgłoszenia reklamacji), serwis mobilny realizowany w/w obiektach zamawiającego.

- Wymagania dot. gwarancji: minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy.

- Wymagany termin wykonania zamówienia:

Opis SZR 110A + sterownik

1.	Dane ogólne dla układu SZR

•	Urządzenie wykonawcze- stycznik ,

•	pozycje I-0-II

•	3 polowy,

•	Prąd znamionowy AC1 - 110A , AC3 - 80A

•	Całość zamknięta w metalowej szafie odpornej na warunki atmosferyczne do wkopania w grunt.

•	Urządzenie wykonane na terenie UE

•	Sterownik umożliwiający nastawę dowolnych czasów przełączeń

•	Sterownik realizujący:

o	pomiar napięć fazowych, międzyfazowych

o	pomiar prądów/ mocy odbiorów w trzech fazach(zainstalowane przekładniki)

o	historia min. 350 zdarzeń

•	Sterownik zainstalowany za drzwiami do układu SZR- nie może być zamontowany na drzwiach elewacji

•	Wyposażony w port komunikacji

•	Możliwość podłączenia komunikacji LAN

•	Możliwość podłączenia komunikacji GSM,

•	Możliwość kontroli za pomocą aplikacji na Android/iOS

•	Wyposażony w sygnalizator dźwiękowy