## Załącznik nr 5.2. do SWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 2 - MEBLE TAPICEROWANE

- Rysunki poglądowe:
Przedstawione rysunki/zdjęcia mają charakter poglądowy i nie stanowią wskazania producenta ani konkretnego modelu. 
W przypadku rozbieżności wiążące są wymagania minimalne i parametry określone w OPZ.

- Równoważność
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, tj. spełniających co najmniej wymagania minimalne OPZ w zakresie funkcjonalności, parametrów technicznych, trwałości, bezpieczeństwa i jakości. W przypadku wskazania norm dopuszcza się normy równoważne – Wykonawca wykazuje równoważność zakresem badań i poziomem wymagań.

- Wszystkie podane wymiary są wymiarami nominalnymi i mogą odbiegać od rzeczywistych w granicach przyjętych tolerancji produkcyjnych

- Przeznaczenie – intensywna eksploatacja
Wyposażenie objęte niniejszą częścią jest przeznaczone do użytkowania w obiekcie użyteczności publicznej (szkoła), w tym w pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz gabinetach. Wszystkie elementy muszą być przystosowane do intensywnego użytkowania, odporne na typowe uszkodzenia eksploatacyjne oraz regularne czyszczenie.

- Bezpieczeństwo i wykończenie
Meble i elementy wyposażenia muszą być bezpieczne w użytkowaniu: bez ostrych krawędzi, wystających elementów, niestabilnych połączeń; powierzchnie łatwe do utrzymania w czystości. Elementy stykające się z podłożem muszą posiadać stopki/podkładki zabezpieczające posadzkę.

- Materiały – zgodność z przepisami UE
Materiały zastosowane w produktach muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów UE dotyczących substancji niebezpiecznych (w tym REACH).
W przypadku elementów wykonanych z płyt drewnopochodnych Zamawiający wymaga klasy emisji formaldehydu E1 zgodnie z PN-EN 717-1 lub normą równoważną (jeżeli dotyczy).

- Meble tapicerowane – minimalne parametry tapicerki (dotyczy mebli siedzeniowych)
Jeżeli w danej pozycji przewidziano meble siedzeniowe tapicerowane (tkanina/ekoskóra), tapicerka musi spełniać co najmniej:
a) odporność na ścieranie: min. 40 000 cykli Martindale (PN-EN ISO 12947 lub równoważna),
b) odporność barwy na światło: min. 4 wg EN ISO 105-B02 lub równoważnej,
c) odporność szwów/rozdzieranie w szwach: PN-EN ISO 13936 lub równoważnej,
d) możliwość czyszczenia standardowymi środkami stosowanymi w placówkach publicznych; dopuszczona dezynfekcja zgodnie z instrukcją producenta (Wykonawca przekazuje instrukcję czyszczenia/konserwacji).
Wymóg z pkt 6 nie dotyczy akcesoriów tekstylnych (np. poduszki/wałki), jeżeli w danej pozycji określono odrębne wymagania materiałowe.

- Meble z wypełnieniem piankowym – gęstość pianki (jeżeli dotyczy)
W celu zapewnienia trwałości w intensywnej eksploatacji Zamawiający wymaga:
a) pianka siedzisk: gęstość min. 30 kg/m³ (PUR lub równoważna, np. HR) oraz odporność na trwałe odkształcenia w standardowym użytkowaniu,
b) pianka oparć (jeżeli dotyczy): gęstość min. 25 kg/m³ (lub wyższa) lub rozwiązanie równoważne o nie gorszej trwałości,
c) w przypadku elementów wykonanych w całości z pianki konstrukcyjnej (moduły/pufy) – gęstość min. 30 kg/m³, przy zachowaniu stabilności i kształtu.
Dopuszcza się materiały równoważne, o ile Wykonawca wykaże w dokumentacji producenta parametry nie gorsze.

7. Normy – zakres ogólny (lub równoważne), stosownie do asortymentu

- W zależności od rodzaju wyposażenia zastosowanie mają w szczególności:

- siedziska do użytku nie-domowego: PN-EN 16139 oraz stabilność PN-EN 1022 lub normy równoważne,

- odporność na zapłon wyrobów tapicerowanych: PN-EN 1021-1/2 lub normy równoważne – jeżeli wymagane i/lub deklarowane przez producenta dla danej pozycji.

- parametry tapicerki/normy mogą być potwierdzane badaniami równoważnymi/kartą techniczną, gdy producent nie stosuje wskazanej metody.

- Wszystkie parametry określone w OPZ należy traktować jako wymagania minimalne. Dopuszcza się oferowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych, pod warunkiem zachowania funkcjonalności, przeznaczenia i bezpieczeństwa użytkowania.

- Dostawa, wniesienie, montaż i uporządkowanie
Wykonawca zapewnia transport, rozładunek, wniesienie do wskazanych pomieszczeń, montaż (jeżeli dotyczy), ustawienie oraz uprzątnięcie i zabranie opakowań.

- Gwarancja
Minimalna gwarancja: 24 miesiące, obejmująca komplet produktu: konstrukcję, elementy nośne, tapicerkę (jeżeli dotyczy), okucia/ elementy mechaniczne, stabilność mebla oraz poprawne działanie mechanizmów (jeżeli dotyczy)

- Kolorystyka – zasady ogólne

Jeżeli w OPZ wskazano kolor wraz z odniesieniem do palety RAL i/lub NCS, należy traktować go jako kolor referencyjny. Dopuszcza się oferowanie odcieni równoważnych z palety producenta,  o ile zachowana zostanie zbliżona tonacja, nasycenie i charakter koloru oraz spójność wizualna w obrębie danej strefy/pomieszczenia. Weryfikacja koloru następuje na etapie realizacji i wymaga akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję kolorystyki oferowanego asortymentu (dla elementów metalowych – kod RAL lub równoważny, dla płyt/laminatów – nazwa i indeks dekoru producenta, dla tapicerki – próbka tkaniny/siatki lub karta materiałowa) 
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Zamawiający dokona akceptacji albo zgłosi uwagi w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania materiałów. Brak uwag w tym terminie oznacza akceptację. Zamawiający może odmówić akceptacji wyłącznie w przypadku, gdy przedstawiona kolorystyka nie mieści się w wymaganiach OPZ (w szczególności: tonacja/ nasycenie/ neutralność barwy oraz wymóg jednolitej tonacji elementów). Uzgodniona kolorystyka zostanie potwierdzona mailowo i będzie wiążąca przy odbiorze.

- Dokumenty odbiorowe:

Wykonawca, adekwatnie do asortymentu przy dostawie przedłoży: karty katalogowe/specyfikacje, deklaracje producenta oraz raporty z badań/certyfikaty potwierdzające spełnienie norm i parametrów (w tym tapicerki i pianek – jeżeli dotyczy), a także instrukcje czyszczenia/konserwacji (jeżeli dotyczy). Dopuszcza się potwierdzenie parametru innymi badaniami równoważnymi lub kartą techniczną producenta, jeżeli dla danego materiału producent nie stosuje wskazanej metody.

| Nazwa wyposażenia | Ilość | Opis przedmiotu zamówienia | Rysunek pomocniczy |
| --- | --- | --- | --- |
| Sofa | 4 | 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie do wskazanego miejsca, ustawienie oraz ewentualny montaż elementów (np. nóg) sofy 3-osobowej przeznaczonej do intensywnego użytkowania w placówkach oświatowych). Dopuszcza się rozwiązania równoważne, tj. spełniające co najmniej wymagania minimalne określone poniżej. 2. Wymiary (zakresy – wymagania minimalne) - szerokość całkowita: 170–200 cm - głębokość całkowita: 70–90 cm - wysokość całkowita: 70–90 cm - wysokość siedziska: 40–48 cm Dopuszcza się wymiary w ww. zakresach, przy zachowaniu funkcji sofy 3-osobowej i ergonomii użytkowania w gabinecie. 3. Konstrukcja i stabilność - Stelaż (konstrukcja nośna) trwały, przeznaczony do intensywnego użytkowania: drewno/sklejka/metal/kompozyt – lub równoważne. - Sofa stabilna, bez chybotania, połączenia trwałe, bez luzów. - Nogi/stópki z zabezpieczeniem podłoża (nie rysujące, nie brudzące). - Wymagane podłokietniki/wyprofilowane boki. - Nośność odpowiednia dla sofy 3-osobowej – potwierdzona w dokumentacji producenta. - Wypełnienie spełnia wymagania określone w Rozdziale I pkt 7. - Tapicerka i utrzymanie higieny - Tapicerka wykonana z wysokiej jakości tkaniny tapicerskiej przeznaczonej do intensywnego użytkowania w przestrzeniach publicznych, oddychającej, komfortowej w użytkowaniu oraz łatwej w utrzymaniu czystości. - Kolor tapicerki: Sofa 1 – czarna. Odpowiednik referencyjny: RAL 9005. Sofa 2 – beżowa. Odpowiednik referencyjny: RAL 1015. Sofa 3 – szara. Odpowiednik referencyjny RAL 7040. Sofa 4 – limonka,(zielono-żółty). Kolor bazowy jako odpowiednik RAL 6018 lub NCS S 1070-G60Y. Dopuszcza się odcienie równoważne z palety producenta, o zbliżonej głębi i nasyceniu koloru. 6. Normy i wymagania (lub równoważne) - Sofa powinna spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości dla siedzisk wg PN-EN 16139 lub norm równoważnych. - Dla odporności na zapłon (zalecane dla obiektów użyteczności publicznej): PN-EN 1021-1 i 1021-2 lub równoważne – jeżeli producent deklaruje/bada ten parametr. | *Rysunek ma charakter poglądowy i nie stanowi wskazania producenta. Wymiary wymagane określone są wyłącznie w opisie przedmiotu zamówienia. |
| Fotel | 6 | 1. Przedmiot zamówienia Dostawa, wniesienie do wskazanego gabinetu, ustawienie oraz ewentualny montaż elementów (np. nóg) fotela tapicerowanego przeznaczonego do użytkowania w gabinetach nauczycieli–specjalistów (rozmowy indywidualne z uczniem/rodzicem). Dopuszcza się rozwiązania równoważne, tj. spełniające co najmniej wymagania minimalne określone poniżej (funkcjonalność, trwałość, bezpieczeństwo i estetyka). 2. Wymiary (zakresy – wymagania minimalne) - szerokość całkowita: 70–90 cm - głębokość całkowita: 70–90 cm - wysokość całkowita: 75–95 cm - wysokość siedziska: 40–50 cm - głębokość siedziska: 45–60 cm Dopuszcza się wymiary w ww. zakresach przy zachowaniu ergonomii oraz stabilności. 3. Konstrukcja i stabilność - Stelaż/konstrukcja nośna trwała: drewno/sklejka/metal/kompozyt – lub równoważne. - Fotel stabilny, bez chybotania; połączenia trwałe, bez luzów. - Nogi/podstawa w kolorze białym (lub równoważny efekt wizualny), z zabezpieczeniem podłoża (stopki niebrudzące, nie rysujące). - Minimalna dopuszczalna nośność użytkowa: min. 110 kg (dopuszcza się wyższą) – potwierdzona w dokumentacji producenta. 4. Siedzisko i oparcie – komfort gabinetowy - Wypełnienie spełnia wymagania określone w Rozdziale I pkt 7 OPZ. - Zalecane podłokietniki/wyprofilowane boki (jeżeli wynikają z konstrukcji fotela) – wymagane, aby konstrukcja wspierała stabilną pozycję siedzącą. 5. Tapicerka: Kolor tapicerki: 3 szt. – odpowiednik RAL 9005 – czarny 1 szt. – odpowiednik: RAL 2002 – czerwony (czerwono-pomarańczowy, energetyczny, „żywy” odcień). 1 szt. – odpowiednik RAL 6026 – opalowa zieleń (głęboka, ciemniejsza zieleń z chłodnym tonem; elegancka). 1 szt. – odpowiednik RAL 1032 – żółty (intensywny, nasycony żółty; ciepły akcent). Dopuszcza się odcienie równoważne z palety producenta o zbliżonej głębi i nasyceniu koloru. Materiał: - preferowany aksamit / velvet lub materiał równoważny o porównywalnych walorach estetycznych i wymaganiach eksploatacyjnych: - dopuszcza się inne tkaniny/siatki spełniające minimalne parametry trwałości i higieny; ‘preferowane’ nie stanowi warunku udziału ani kryterium oceny. - materiał odporny na typowe zabrudzenia użytkowe w gabinecie, - możliwość czyszczenia przy użyciu środków do pielęgnacji tapicerki oraz typowych środków czystości dopuszczonych przez producenta, - preferowane wykończenie „easy clean”/ hydrofobowe lub równoważne (jeżeli dostępne u producenta) – dopuszcza się zaoferowanie bez tej cechy, o ile producent wskazuje skuteczne i bezpieczne metody czyszczenia oraz materiał spełnia minimalne parametry trwałości. - Normy i zgodność (lub równoważne) - Fotel powinien spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości dla siedzisk wg PN-EN 16139 lub norm równoważnych. - (Jeżeli producent deklaruje) odporność na zapłon wg PN-EN 1021-1 i 1021-2 lub norm równoważnych – rekomendowane dla obiektów użyteczności publicznej. | *Rysunek ma charakter poglądowy i nie stanowi wskazania producenta. Wymiary wymagane określone są wyłącznie w opisie przedmiotu zamówienia.. |

| Krzesło typu club | 3 | 1. Przedmiot zamówienia Dostawa, wniesienie do wskazanego pomieszczenia, ustawienie oraz ewentualny montaż (jeżeli dotyczy) fotela klubowego przeznaczonego do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej (gabinet specjalisty, poczekalnia, strefa rozmów). Dopuszcza się rozwiązania równoważne, tj. spełniające co najmniej wymagania minimalne wskazane poniżej (funkcjonalność, wymiary, trwałość, bezpieczeństwo). 2. Wymiary (zakresy – wymagania minimalne) - szerokość całkowita: 60–66 cm - głębokość całkowita: 60–66 cm - wysokość całkowita: 74–80 cm - wysokość siedziska: 44–48 cm - szerokość siedziska: 56–62 cm Dopuszcza się wymiary mieszczące się w zakresach przy zachowaniu stabilności i ergonomii. 3. Konstrukcja i komfort - Konstrukcja nośna trwała, przeznaczona do intensywnego użytkowania: drewno/sklejka/metal/kompozyt – lub równoważne. - Wypełnienie: pianka tapicerska lub materiał równoważny, zapewniający sprężystość i brak trwałych odkształceń w standardowej eksploatacji. - Fotel stabilny, bez chybotania; połączenia trwałe, bez luzów. - Brak ostrych krawędzi; elementy wykończone w sposób bezpieczny. 4. Tapicerka i utrzymanie higieny - Tapicerka: wykonana z wysokiej jakości tkaniny tapicerskiej przeznaczonej do intensywnego użytkowania w przestrzeniach publicznych. Materiał oddychający, komfortowy w użytkowaniu, łatwy do czyszczenia. Nie dopuszcza się tapicerek powlekanych (np. PCW, PU). - Kolor: beżowy Zamawiający określa kolor bazowy jako jasny beż (o charakterze piaskowym lub kości słoniowej), odpowiednik referencyjny: RAL 1015 lub NCS S 1005-Y20R. Dopuszcza się odcienie beżu z palety producenta, o zbliżonej jasności i neutralnym charakterze koloru. - Wymagania eksploatacyjne: - materiał łatwoczyszczący, odporny na typowe zabrudzenia użytkowe, - możliwość czyszczenia standardowymi środkami stosowanymi w placówkach publicznych, w tym środkami do dezynfekcji – zgodnie z zaleceniami producenta, - brak pękania i łuszczenia w warunkach standardowego użytkowania i konserwacji. 5. Normy i zgodność (lub równoważne) Fotel powinien spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości dla siedzisk do użytku nie-domowego zgodnie z: - PN-EN 16139 lub normą równoważną. Jeżeli producent deklaruje odporność na zapłon (zalecane w obiektach publicznych): - PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2 lub równoważne. | *Rysunek ma charakter poglądowy i nie stanowi wskazania producenta. Wymiary wymagane określone są wyłącznie w opisie przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- | --- | --- |

| Nazwa wyposażenia | Ilość | Opis przedmiotu zamówienia | Rysunek pomocniczy |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw mebli na korytarz : narożnik 1 szt. sofa 1 szt. siedzisko 1 szt. | Przeznaczenie i warunki użytkowania: Meble tapicerowane (narożnik/sofa/siedzisko) przeznaczone są do ustawienia na korytarzu szkolnym – strefa ogólnodostępna o intensywnym ruchu. Wymaga się rozwiązań przystosowanych do intensywnego użytkowania w przestrzeniach publicznych, odpornych na zabrudzenia, otarcia i regularne czyszczenie. |  |  |
| NAROŻNIK | 1 | 1.Przedmiot zamówienia Dostawa, wniesienie, ustawienie oraz przekazanie do użytkowania kanapy narożnej prawej przeznaczonej do pomieszczeń i korytarzy szkolnych. Mebel przystosowany do intensywnego użytkowania w przestrzeni publicznej, odporny na czyszczenie i dezynfekcję zgodnie z zaleceniami producenta. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, tj. spełniające co najmniej wymagania minimalne wskazane poniżej (funkcjonalność, wymiary w zakresach, trwałość, bezpieczeństwo). 2. Wymagania ogólne - Kanapa fabrycznie nowa, wolna od wad, kompletna, gotowa do użytkowania. - Konstrukcja stabilna, bez ostrych krawędzi, zapewniająca bezpieczne użytkowanie przez młodzież i osoby dorosłe. - Materiały odporne na intensywne użytkowanie i łatwe do czyszczenia (w tym preparatami stosowanymi w placówkach publicznych – zgodnie z instrukcją producenta). - Narożnik prawy – krótszy bok znajduje się po prawej stronie użytkownika siedzącego na kanapie (patrząc na kanapę od frontu). 3. Wymagania techniczne 3.1. Tapicerka - Tapicerka: ekoskóra PU lub materiał równoważny o parametrach użytkowych nie gorszych. - Kolorystyka: jasny beż Zamawiający określa kolor bazowy jako odpowiednik RAL 1015 (Light ivory) lub NCS S 1005-Y20R. Równoważność: Dopuszcza się inne odcienie z palety producenta o zbliżonym nasyceniu i barwie. 3.2. Konstrukcja (stelaż) - Stelaż wykonany z drewna litego/sklejki/płyty konstrukcyjnej lub rozwiązania równoważnego o trwałości nie gorszej. - Konstrukcja odporna na pękanie, wyginanie i zużycie przy intensywnej eksploatacji (obiekt publiczny). - Elementy połączone trwale, bez luzów; mebel nie może chwiać się podczas użytkowania. 3.4. Nóżki / stopki - Nóżki z tworzywa/metalu/drewna - Stabilne, przystosowane do intensywnego użytkowania. - Wyposażone w stopki zabezpieczające podłogę przed rysowaniem. 4. Wymiary (zakresy – wymagania minimalne) 4.1. Wymiary zewnętrzne - długość krótszego boku: 90–100 cm - długość dłuższego boku: 180–200 cm - wysokość całkowita: do 90 cm 4.2. Wymiary użytkowe - wysokość siedziska: 42–48 cm - głębokość siedziska: 38–45 cm 5. Normy i wymagania (lub równoważne) 5.1. Normy konstrukcyjne i bezpieczeństwa - PN-EN 16139 – meble do użytkowania nie-domowego: wytrzymałość, trwałość, bezpieczeństwo (lub równoważna), - PN-EN 1022 – stabilność mebli do siedzenia (lub równoważna). | *Rysunek ma charakter poglądowy i nie stanowi wskazania producenta. Wymiary wymagane określone są wyłącznie w opisie przedmiotu zamówienia. |
| Sofa | 1 | 1. Przedmiot zamówienia Dostawa sofy (kanapy) przeznaczonej do przestrzeni publicznych w szkole (gabinet specjalisty, biblioteka, świetlica, strefa relaksu, poczekalnia). Mebel przystosowany do intensywnego użytkowania oraz regularnego czyszczenia i dezynfekcji zgodnie z zaleceniami producenta. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, tj. spełniające co najmniej wymagania minimalne wskazane poniżej (funkcjonalność, trwałość, bezpieczeństwo, wymiary w zakresach). 2. Wymagania ogólne: - Sofa fabrycznie nowa, wolna od wad, kompletna, gotowa do użytkowania. - Konstrukcja stabilna, bez ostrych krawędzi; bezpieczna dla młodzieży i osób dorosłych. - Mebel przeznaczony do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej (odporność na intensywną eksploatację). - Powierzchnie łatwe do utrzymania w czystości; możliwość czyszczenia standardowymi środkami stosowanymi w placówkach publicznych (zgodnie z instrukcją producenta). - Stopki/podstawa nie mogą rysować posadzki; wymagane rozwiązanie zabezpieczające podłoże (np. stopki, podkładki, spód antypoślizgowy). 3. Wymiary (zakresy – wymagania minimalne) - szerokość (długość) całkowita: 150–210 cm - głębokość całkowita: 70–85 cm - wysokość całkowita: 60–75 cm - wysokość siedziska: 35–45 cm 4. Konstrukcja i wypełnienie - Sofa wykonana w technologii piankowej lub na stelażu (dopuszczalne oba rozwiązania), przy czym wymaga się trwałości w warunkach użytkowania publicznego. - Wypełnienie: pianka poliuretanowa (PUR/HR) lub równoważna o trwałości nie gorszej, odporna na trwałe odkształcenia. - Minimalne parametry wypełnienia (dla siedziska): gęstość min. 30 kg/m³ lub równoważna trwałość potwierdzona parametrami producenta. - Sofa nie może wykazywać chwiejności; połączenia elementów (jeżeli występują) muszą być trwałe i bez luzów. 5. Tapicerka i wymagania higieniczne - Tapicerka: ekoskóra (PU) lub tkanina obiciowa o parametrach nie gorszych, przeznaczona do intensywnej eksploatacji w przestrzeniach publicznych. - Kolorystyka: Jasny beż (odcień piaskowy lub kość słoniowa). Zamawiający określa kolor bazowy jako odpowiednik RAL 1015 (Light ivory) lub NCS S 1005-Y20R. Równoważność: Dopuszcza się inne odcienie z palety producenta o zbliżonym nasyceniu i barwie. Sofa powinna spełniać wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości dla siedzisk do użytku nie-domowego, w szczególności: - PN-EN 16139 (lub równoważna) – wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo siedzisk, - PN-EN 1022 (lub równoważna) – stabilność mebli do siedzenia. | *Rysunek ma charakter poglądowy i nie stanowi wskazania producenta. Wymiary wymagane określone są wyłącznie w opisie przedmiotu zamówienia |
| pufa/ siedzisko tapicerowane | 1 | 1. Przedmiot zamówienia Dostawa, wniesienie, ustawienie oraz przekazanie do użytkowania siedziska tapicerowanego typu pufa/moduł przeznaczonego do stref ogólnodostępnych w szkole (korytarz – kącik wypoczynkowy przy radiowęźle/pod schodami, świetlica, poczekalnia). Mebel przystosowany do intensywnego użytkowania w przestrzeni publicznej, odporny na czyszczenie i dezynfekcję zgodnie z zaleceniami producenta. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, spełniające co najmniej wymagania minimalne poniżej. 2. Wymagania ogólne - Konstrukcja stabilna, bez ostrych krawędzi i twardych elementów nieosłoniętych – bezpieczna w użytkowaniu w strefie korytarza. - Przeznaczony do użytkowania przez młodzież i osoby dorosłe w przestrzeni publicznej. - Tapicerka i wypełnienie odporne na intensywne użytkowanie i częste czyszczenie. - Spójność zestawu: pufa będzie ustawiona obok kanapy narożnej i sofy – zamawiający zaleca, aby była spójna wizualnie (nowoczesna forma, zbliżony charakter tapicerki i kolorystyka). Spójność nie oznacza obowiązku zakupu od jednego producenta. 3. Wymagania techniczne 3.1. Tapicerka - Ekoskóra PU lub materiał równoważny o parametrach użytkowych nie gorszych. - Kolor: Kolor limonkowy (zielono-żółty). Zamawiający określa kolor bazowy jako odpowiednik RAL 6018 lub NCS S 1070-G60Y. Równoważność: Dopuszcza się inne odcienie z palety producenta o zbliżonym nasyceniu i barwie. - Materiał łatwoczyszczący, odporny na zabrudzenia; dopuszczone czyszczenie i dezynfekcja standardowymi środkami stosowanymi w placówkach publicznych – zgodnie z zaleceniami producenta. 3.2. Wypełnienie - Pianka poliuretanowa PUR lub równoważna (np. HR) o trwałości nie gorszej. - Parametr minimalny: gęstość min. 30 kg/m³, odporność na trwałe odkształcenia w standardowej eksploatacji. 3.3. Konstrukcja / stelaż Dopuszcza się jedno z poniższych rozwiązań, pod warunkiem zapewnienia stabilności i zachowania kształtu: - stelaż z płyty konstrukcyjnej / sklejki technicznej / profilu stalowego / aluminium (lub równoważny), albo - wykonanie w całości z pianki konstrukcyjnej o gęstości min. 30 kg/m³ (rozwiązanie równoważne), o ile pufa zachowuje kształt i stabilność podczas użytkowania. Wymagane: stopki/podkładki zabezpieczające posadzkę przed zarysowaniem (jeżeli wynikają z konstrukcji). 4. Wymiary (zakresy – wymagania minimalne) - długość/szerokość całkowita: 1400–1600 mm - głębokość: 450–550 mm - wysokość siedziska : 400–460 mm 5. Normy i zgodność (lub równoważne) - PN-EN 16139 – meble do siedzenia w środowisku nie-domowym: wytrzymałość, trwałość, bezpieczeństwo (lub równoważna), - PN-EN 1022 – stabilność mebli do siedzenia (lub równoważna), - dla tapicerki (jeżeli dotyczy): PN-EN ISO 12947, EN ISO 105-B02, PN-EN ISO 13936 lub równoważne. | *Rysunek ma charakter poglądowy i nie stanowi wskazania producenta. Wymiary wymagane określone są wyłącznie w opisie przedmiotu zamówienia |

| Sofa modułowa | 1 | 1. Przedmiot zamówienia Dostawa, wniesienie, ustawienie (oraz montaż/połączenie modułów, jeżeli dotyczy) i przekazanie do użytkowania sofy modułowej 3-osobowej przeznaczonej do przestrzeni szkolnych/edukacyjnych, świetlic, bibliotek, stref relaksu lub gabinetów. Mebel przystosowany do intensywnego użytkowania w obiekcie użyteczności publicznej. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, tj. spełniające co najmniej wymagania minimalne wskazane poniżej (funkcjonalność, trwałość, bezpieczeństwo, wymiary w zakresach). 2. Wymagania ogólne (wymagania minimalne) - Sofa stanowi zestaw 3 fabrycznie nowych modułów, wolnych od wad, przeznaczonych do intensywnej eksploatacji w przestrzeni publicznej. - Konstrukcja bezpieczna: brak ostrych krawędzi i wystających twardych elementów mogących stanowić zagrożenie; elementy stykające się z posadzką zabezpieczone (np. stopki/ślizgi – jeżeli wynikają z konstrukcji). - Moduły po zestawieniu muszą tworzyć stabilną sofę 3-osobową, a w standardowym użytkowaniu nie mogą się samoczynnie rozsuwać. 3. Wymagania techniczne (wymagania minimalne) 3.1. Konfiguracja zestawu (3 moduły) Zestaw musi składać się z 3 modułów, które po zestawieniu tworzą sofę prostą 3-osobową, w szczególności: a) moduł skrajny lewy – z podłokietnikiem/ścianką boczną i oparciem, b) moduł środkowy – bez podłokietników, z oparciem, c) moduł skrajny prawy – z podłokietnikiem/ścianką boczną i oparciem. 3.2. Łączenie modułów Moduły muszą posiadać system łączenia zapobiegający rozsuwaniu w trakcie użytkowania (np. łączniki, zaczepy, rzepy, taśmy, zamki lub rozwiązanie równoważne), umożliwiający jednocześnie rozłączenie i przestawienie modułów. 3.3. Wypełnienie / korpus Wypełnienie z pianki poliuretanowej (PUR) lub materiału równoważnego o parametrach użytkowych nie gorszych. Parametry pianek zgodnie z wymaganiami wspólnymi dla danej Części (w szczególności minimalna gęstość i odporność na trwałe odkształcenia – jeżeli przewidziano w rozdziale wspólnym). 3.4. Pokrycie (tapicerka) Materiał obiciowy: ekoskóra PU lub materiał o równoważnych parametrach użytkowych nie gorszych, przeznaczony do intensywnego użytkowania w przestrzeniach publicznych. Parametry tapicerki zgodnie z wymaganiami wspólnymi dla danej Części (jeżeli przewidziano). 4. Wymiary (zakresy – wymagania minimalne) Sofa po zestawieniu 3 modułów: - długość całkowita: 210–270 cm, - głębokość całkowita: 70–90 cm, - wysokość całkowita: 60–80 cm. Pojedynczy moduł (każdy): - szerokość modułu: 70–90 cm, - wysokość siedziska: 35–45 cm. Dopuszcza się tolerancje produkcyjne oraz rozwiązania konstrukcyjne mieszczące się w powyższych zakresach, pod warunkiem zachowania funkcjonalności i stabilności. - Kolorystyka 1. Kolorystyka: wykonanie dwukolorowe. (2 moduły niebieskie, 1 moduł limonka) Kolor 1: Granatowy (ciemnoniebieski). Zamawiający określa odcień bazowy jako odpowiednik RAL 5003 lub NCS S 7020-R90B (lub równoważny). Kolor 2: limonkowy (zielono-żółty). Zamawiający określa kolor bazowy jako odpowiednik RAL 6018 lub NCS S 1070-G60Y. Równoważność: Dopuszcza się odcienie z palety producenta o zbliżonym nasyceniu i barwie. 6. Normy: Sofa musi spełniać wymagania następujących norm (jeżeli mają zastosowanie), lub norm równoważnych: • PN-EN 16139 – meble do użytku nie-domowego: wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo, • PN-EN 1022 – stabilność mebli do siedzenia, • PN-EN ISO 12947 – odporność materiałów na ścieranie (Martindale) – jeżeli dotyczy tapicerki, • PN-EN ISO 105-B02 – odporność koloru na światło – jeżeli dotyczy tapicerki, • PN-EN ISO 13936 – wytrzymałość szwów – jeżeli dotyczy tapicerki. | * Rysunek ma charakter poglądowy i nie stanowi wskazania producenta. Wymiary wymagane określone są wyłącznie w opisie przedmiotu zamówieni |
| --- | --- | --- | --- |
| Sofa | 1 | 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie do wskazanego pomieszczenia, ustawienie oraz przekazanie do użytkowania sofy trzyosobowej przeznaczonej do stref wypoczynkowych, poczekalni, recepcji, holi, gabinetów oraz innych pomieszczeń ogólnodostępnych w obiekcie użyteczności publicznej(szkoła). Sofa przystosowana do intensywnego użytkowania. 2. Wymagania ogólne (wymagania minimalne) - Sofa fabrycznie nowa, wolna od wad, kompletna, dostarczona w stanie gotowym do użytkowania. - Konstrukcja bez ostrych krawędzi i elementów mogących stwarzać zagrożenie. - Tapicerka oraz materiały konstrukcyjne przystosowane do intensywnej eksploatacji w przestrzeni publicznej oraz łatwe do utrzymania w czystości. - Sofa wyposażona w podłokietniki. - Elementy stykające się z podłożem zabezpieczone przed rysowaniem posadzki (np. stopki/podkładki). 3. Tapicerka (wymagania minimalne) - Materiał obiciowy: ekoskóra PU lub materiał o równoważnych parametrach użytkowych nie gorszych, przeznaczony do intensywnego użytkowania w przestrzeniach publicznych. - Kolor: limonkowy (zielono-żółty). Zamawiający określa kolor bazowy jako odpowiednik RAL 6018 lub NCS S 1070-G60Y. - Tapicerka równomiernie napięta, bez fałd i deformacji w standardowym użytkowaniu. - Równoważność: Dopuszcza się odcienie z palety producenta o zbliżonym nasyceniu i barwie. 4. Konstrukcja (wymagania minimalne) - Stelaż wykonany z metalu i/lub litego drewna i/lub sklejki – zapewniający trwałość i stabilność w warunkach intensywnej eksploatacji. - Siedzisko oparte na sprężynach stalowych lub rozwiązaniu równoważnym (np. sprężyny faliste, pasy tapicerskie wzmocnione), zapewniającym komfort i trwałość. - Podstawa/nogi: metalowe lub inne trwałe; wykończenie chromowane lub malowane proszkowo (lub równoważne), odporne na typowe uszkodzenia eksploatacyjne. - Konstrukcja posiada pełną stabilność podczas użytkowania. - Minimalna nośność całkowita: 200 kg. 5.Wymiary całkowite: - szerokość: 185–215 cm, - głębokość: 70–90 cm, - wysokość całkowita: 60–75 cm. Wymiary użytkowe: - wysokość siedziska: 35–45 cm, - głębokość siedziska: 40–55 cm, - wysokość oparcia ponad siedzisko: 25–35 cm. 6. Normy: Sofa musi spełniać wymagania następujących norm (jeżeli mają zastosowanie), lub norm równoważnych: • PN-EN 16139 – meble do użytku nie-domowego: wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo, • PN-EN 1022 – stabilność mebli do siedzenia, • PN-EN ISO 12947 – odporność materiałów na ścieranie (Martindale) – jeżeli dotyczy tapicerki, • PN-EN ISO 105-B02 – odporność koloru na światło – jeżeli dotyczy tapicerki, • PN-EN ISO 13936 – wytrzymałość szwów – jeżeli dotyczy tapicerki. | *Rysunek ma charakter poglądowy i nie stanowi wskazania producenta. Wymiary wymagane określone są wyłącznie w opisie przedmiotu zamówienia. |