SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Dostosowanie budynku pałacu w OSW Porażyn do obowiązujących wymagań w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych.

64-330 Opalenica, Porażyn  Tartak 14

1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót związanych z dostosowaniem budynku Pałacu w OSW Porażyn do obowiązujących wymagań w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciw pożarowych.

1.1. Projektem objęto;

- zabezpieczenie drewnianej klatki schodowej

- doposażenie drzwi wydzielających hol główny od klatki schodowej

- wymianę drzwi wydzielających strych od klatki schodowej

- roboty porządkowe i zabezpieczające

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu zabezpieczeń pożarowych przyjętych w dokumentacji projektowej tj. związanej z dostosowaniem budynku Pałacu w OSW Porażyn do obowiązujących wymagań w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciw pożarowych.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne zasady dotyczące materiałów podano w ST "Wymagania ogólne”

Uwaga:

Wszystkie materiały wykazane w niniejszej ST, dokumentacji projektowej oraz jej części kosztowej mogą zostać zastąpione równoważnymi o ile nie wpłynie to niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

2.2. Warunki dostawy

Wykonawca powinien:

· Dokonać uzgodnień z inspektorem nadzoru oraz projektantem w zakresie kart zatwierdzenia materiałów,

· Zagwarantować sobie dostęp oraz osobą związanym z procesem inwestycyjnym do kart technicznych dostarczonych materiałów,

· Zapewnić sobie od producenta atest dla zastosowanych materiałów

3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania prac powinien wykazać się możliwością korzystania z urządzeń i sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i materiału, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość wykonywanych robót.

Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

5. WYKONANIE ROBÓT

Należy ściśle przestrzegać kolejności montażu poszczególnych elementów oraz wykonania prac.

Zakres i harmonogram prac należy uzgodnić z zarządcą obiektu Montaż i wykonanie elementów związanych z dostosowaniem budynku Pałacu w OSW Porażyn do obowiązujących wymagań w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciw pożarowych  oraz prace rozbiórkowe i przygotowawcze należy wykonywać etapami z zgłaszaniem inspektorowi nadzoru wykonania etapów robót w celu ich zatwierdzenia, a po ich zatwierdzeniu wykonywać kolejne etapy prac.

Ponadto w trakcie robót należy sprawdzić czy dany element, grupa robót poprzedzających spełnia kryteria umożliwiające prowadzenia robót montażowych.

Należy ściśle przestrzegać wytycznych producentów poszczególnych wyrobów i urządzeń, co do sposobu montażu używanych narzędzi oraz elementów pomocniczych (łączniki, uszczelki, podkładki, masy uszczelniające, farby uszczelki, okładziny narzędzia itp.)

Należy przestrzegać, aby wszystkie elementy składowe technologii były wzajemnie dopasowane - kompatybilne.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości wykonania robót montażowych powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami zamieszczonymi w „Ogólnych Warunkach Technicznych”, warunkami określonymi w obowiązujących normach oraz wytycznymi producentów poszczególnych systemów.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót obejmuje:

· Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,

· Odbiór ostateczny ( całego zakresu prac),

· Odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego);

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych.

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.

Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją, należy przyjmować zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań.

Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac

podanego w punkcie 1.1.

Podstawą płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie kwota wynikająca z obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie i sporządzenie przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót.

Protokół odbioru robót będzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez Inspektora Nadzoru

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-88/B-02855 	Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania

toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów.

PN-89/B-02856		Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania właściwości

dymotwórczych materiałów (materiałów z wyłączeniem p.2.3 i 2.4).

PN-82/B-02857		Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki

wodne.

PN-93/B-02862		Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności

materiałów budowlanych.

PN-B-02863:1997	Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie

wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa.

PN-B-02864:1997	Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe

zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania wody do

celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru.

PN-B-02865:1997	Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa.

PN-74/B-02866		Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Otwory pod klapy

dymowe. Obliczanie powierzchni i rozmieszczanie.

PN-90/B-02867		Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia

rozprzestrzeniania ognia przez ściany.

PN-B-02872:1996	Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności

dachów na ogień zewnętrzny.

PN-B-02873:1996	Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia

rozprzestrzeniania ognia po izolacjach rurowych i przewodach

wentylacyjnych.

PN-B-02874:1996	Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia palności

materiałów budowlanych.

PN-93/M-51250.01	Stałe urządzenia gaśnicze. Urządzenia na dwutlenek węgla. Zasady

projektowania i instalowania.

PN-86/E-05003.01	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych

Kosiarek M. i inni:	Odporność ogniowa konstrukcji budowlanych” ARKADY, Warszawa1990.

Kosiarek M. 		„Wytyczne projektowania konstrukcji stalowych z uwagi na

odporność ogniową”. Instrukcja ITB nr 291, ITB, Warszawa 1990

Dz. U. nr 22/99 poz.20	„Ściany oddzieleń przeciwpożarowych”. COBPBP „BISTYP”, Warszawa 1998.

Dz.U. nr 7 z 1999 poz.59	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 1.03.1999 w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgodnienia

projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Dz.U. nr 7 z 1999 poz.59 	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 15.01.1999 w sprawie określenia szczegółowych

wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego

ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny

odpowiadać drogi pożarowe.

ITB			Instrukcja w sprawie kompleksowego zabezpieczania drewna budowlanego

przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 1969.

ITB			Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna

budowlanego. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1969.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

montażowych, t. l - Budownictwo ogólne Część 3, Wydawnictwo

„Arkady" Warszawa 1990