Załącznik nr 7 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania przy realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Iwaniska”(powtórka)

# 1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego postępowania jest zakup wraz z dostawą przy realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Iwaniska” realizowanego w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)

Zamówienie obejmuje następujące jednostki organizacyjne Gminy Iwaniska:

| Nazwa | Adres |
| --- | --- |
| Urząd Miasta i Gminy Iwaniska | Iwaniska, ul. Rynek 3 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach | Iwaniska, ul. Rynek 3 |
| Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach | Iwaniska, ul. Opatowska 25 |
| Dom Pomocy Społecznej w Przepiórowie | Przepiórów 33a |

# 2. Harmonogram realizacji.

| Etap | Zakres | Maksymalny czas od podpisania umowy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa i konfiguracja sprzętu. Dostawa oprogramowania instalacja i konfiguracja oprogramowania. | 50 dni |
| 2 | Uruchomienie produkcyjne po zakończeniu dostawy. | 5 dni |

# 3. Podstawowe założenia.

Z uwagi na to, że mamy do czynienia z jednostkami organizacyjnymi, należy przyjąć, że każda z nich ma własną politykę bezpieczeństwa, a co za tym idzie, musi mieć możliwość samodzielnego zarządzania urządzeniami sieciowymi realizującymi tę politykę.

Każda jednostka będzie administrować dostarczonym rozwiązaniem we własnym zakresie.

# 4. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia.

| Wymaganie | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| 1 | Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na terenie kraju, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych, nie mogą pochodzić z rynku wtórnego. – po podpisaniu umowy należy dołączyć odpowiednie oświadczenie Wykonawcy. |
| 2 | Urządzenia nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 12 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by nie były używane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez wykonawcę i wyłącznie w celu realizacji procedur opisanych w zakresie Zamówienia, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem). |
| 3 | Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne Wykonawcy w okresie wymaganym w SWZ. Jeżeli zgodnie z licencją producenta aktualizacja oprogramowania wymaga wykupienia odpowiedniego wsparcia u producenta to Wykonawca powinien takie wsparcie wykupić. Jeżeli do poprawnego działania wymaganych funkcjonalności konieczne jest wykupienie subskrypcji to Wykonawca powinien ją zapewnić na cały okres świadczenia usług gwarancyjnych. |
| 4 | Z uwagi na pożądaną pełną kompatybilność, łatwiejsze zarządzanie, wsparcie oraz zabezpieczenie uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego, dostarczane w ramach Zamówienia rozwiązania powinny pochodzić od jednego producenta w ramach poszczególnych kategorii sprzętu chyba że wymagania szczegółowe stanowią inaczej. Muszą być w pełni kompatybilne z urządzeniami już używanymi przez Zamawiającego. |
| 5 | W wypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności oferowanych produktów z umową, w szczególności w zakresie legalności oprogramowania, Zamawiający jest uprawniony do: a) zwrócenia się do producenta oferowanych produktów o potwierdzenie ich zgodności z umową (w tym także do przekazania producentowi niezbędnych danych umożliwiających weryfikację), b) zlecenia producentowi oferowanych produktów, lub wskazanemu przez producenta podmiotowi, inspekcji produktów pod kątem ich zgodności z umową oraz ważności i zakresu uprawnień licencyjnych. c) jeżeli inspekcja, o której mowa powyżej wykaże niezgodność produktów z umową lub stwierdzi, że korzystanie z produktów narusza majątkowe prawa autorskie osób producenta, koszt inspekcji zostanie pokryty przez Wykonawcę, według rachunku przedstawionego przez podmiot wykonujący inspekcję, w kwocie nie przekraczającej 20% wartości zamówienia (ograniczenie to nie dotyczy kosztów poniesionych przez Strony w związku z inspekcją, jak np. konieczność zakupu nowego oprogramowania). Prawo zlecenia inspekcji nie ogranicza ani nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego, w szczególności prawa do żądania dostarczenia produktów zgodnych z umową oraz roszczeń odszkodowawczych. |
| 6 | Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w stabilnej aktualnej wersji na dzień wdrożenia. Wymóg ten dotyczy również wersji firmware'u poszczególnych urządzeń. |
| 7 | Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. |
| 8 | Cały dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testów jego poprawnej pracy. |
| 9 | Dostarczone elementy oraz dostarczone wraz z nimi oprogramowanie muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. |
| 10 | Dostarczenie obejmuje: a) wniesienie, ustawienie i fizyczny montaż wszystkich dostarczonych urządzeń w szafach rack. b) urządzenia, które nie są montowane w szafach teleinformatycznych powinny zostać dostarczone w miejsce wskazane przez Zamawiającego, zamontowane, skonfigurowane i uruchomione. c) opakowania po urządzeniach muszą być usunięte wraz z innymi zbędnymi pozostałościami po procesie instalacji urządzeń. |

# 5. Równoważność rozwiązań.

W celu zachowania reguły konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych w treści niniejszego OPZ, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności przez to rozwiązanie oferowanych, nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym.

W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny niż podany sposób. Za rozwiązanie równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wykazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Przez bardzo zbliżoną wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających w żadnym stopniu na całokształt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, identycznych dla obu rozwiązań, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane.

Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację dostarczoną przez Wykonawcę potwierdzającą, iż spełnia wymagania funkcjonalne Zamawiającego, w tym wyniki porównań, testów, czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego.

# 6. Składniki zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

## 6.1. Dostawa serwerów z oprogramowaniem i macierzy dyskowej wraz z usługami

Wymagania ogólne

- Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta. Nie dopuszcza się urządzeń: odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych.

- Nie dopuszcza się urządzeń posiadających wadę prawną w zakresie pochodzenia sprzętu, wsparcia technicznego i gwarancji producenta.

- Elementy, z których zbudowane są urządzenia muszą być produktami producenta urządzeń lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta.

- Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta.

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej.

- Urządzenia na etapie dostawy pomiędzy producentem, a zamawiającym nie mogą podlegać modyfikacjom.

### 6.1.1. Serwer typ 1, dodatkowa karta sieciowa oraz macierz dyskowa dla Urzędu Miasta i Gminy wraz z usługami – 1 szt.

- Serwer typ 1 o poniższej charakterystyce:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających wszystkie opisane poniżej wymagania minimalne.

Wszystkie oferowane komponenty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieodnawiane, pochodzące z legalnego kanału dystrybucji na rynek polski.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |

| Typ obudowy | Obudowa serwerowa rack 19", wysokość maks. 1U (1 sztuka), lub równoważne. Przystosowana do pracy ciągłej w środowisku serwerowym. Obsługa montażu min. 8 dysków 2,5" SAS/SATA typu hot-plug (hot-swap), lub równoważne. |
| --- | --- |
| Procesor | Minimum 1 procesor klasy serwerowej, x86-64, min. 16 rdzeni fizycznych i 32 wątki, częstotliwość bazowa min. 2,8 GHz, pamięć cache L3 min. 37 MB, przeznaczony do pracy ciągłej w środowisku serwerowym i kompatybilny z systemem klasy Windows Server 2025 lub równoważnym. |
| Pamięć RAM | Minimum 128 GB pamięci RAM typu DDR5 ECC RDIMM o przepustowości nie niższej niż 5200 MT/s (lub równoważnej). Pamięć musi być przeznaczona do pracy ciągłej w środowisku serwerowym i zapewniać korekcję błędów (ECC). Wymagana możliwość rozbudowy pamięci RAM do co najmniej 256 GB przy wykorzystaniu dostępnych slotów. Dopuszcza się dowolną konfigurację modułów pamięci spełniającą wymagania pojemności i typu. |
| Płyta główna | Płyta główna serwera, przeznaczona do pracy w trybie ciągłym 24/7, kompatybilna z oferowanym procesorem i pamięcią DDR5 ECC RDIMM. Musi umożliwiać montaż co najmniej jednego procesora (w oferowanej konfiguracji 1 CPU) oraz obsługę pamięci RAM w ilości co najmniej 128 GB, z możliwością rozbudowy do co najmniej 256 GB. Płyta główna musi posiadać wsparcie dla modułu TPM 2.0 oraz umożliwiać aktualizację firmware/BIOS. |
| Dyski systemowe | Minimum 2 dyski SSD w formacie 2,5 cala, przeznaczone do pracy ciągłej w środowisku serwerowym (klasa read-intensive lub równoważna), z interfejsem SATA o przepustowości nie mniejszej niż 6 Gb/s lub równoważnym. Każdy z dysków musi posiadać pojemność nie mniejszą niż 480 GB. Wymagana obsługa S.M.A.R.T. oraz możliwość wymiany dysków podczas pracy (hot-plug/hot-swap). Dyski muszą umożliwiać pracę w konfiguracji redundancji danych (RAID 1 lub równoważnej). |
| Kieszenie dyskowe | Obudowa serwera musi umożliwiać instalację dysków 2,5" typu hot-plug/hot-swap w liczbie co najmniej 8 szt. (maksymalnie 1U, zgodnie z obudową). Kieszenie muszą umożliwiać beznarzędziową wymianę dysków podczas pracy urządzenia oraz zapewniać prawidłową cyrkulację powietrza i trwałość mechaniczną. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne bez stosowania adapterów 2,5"→3,5", o ile spełniony jest wymóg liczby zatok i hot-swap. |
| RAID | Kontroler sprzętowy RAID, kompatybilny z oferowaną platformą serwerową, obsługujący dyski SATA/SAS 2,5" montowane z przodu obudowy oraz umożliwiający konfigurację macierzy z poziomu BIOS/UEFI. Kontroler musi obsługiwać co najmniej poziomy RAID: 0, 1, 5, 6, 10. Wymagana pamięć cache kontrolera typu nieulotnego (NV) o pojemności co najmniej 4 GB lub równoważna technologia zabezpieczenia bufora zapisu. Wymagane dostarczenie kompletu okablowania/backplane niezbędnego do podłączenia zatok dyskowych w oferowanej obudowie. |
| Karta Zarządzania | Serwer musi być wyposażony w niezależny od systemu operacyjnego kontroler zdalnego zarządzania (BMC) z dedykowanym portem Ethernet. Wymagane funkcje: zdalna konsola (KVM), montowanie zdalnych nośników, zdalne monitorowanie podzespołów i zdarzeń sprzętowych oraz możliwość integracji z usługą katalogową (np. Active Directory) lub równoważną. Obsługiwane protokoły: co najmniej Redfish oraz SNMP/SSH/TLS lub równoważne. |
| Zasilanie | Serwer musi być wyposażony w redundantny system zasilania 1+1, składający się z dwóch modułów zasilających typu hot-plug, każdy o mocy nie mniejszej niż 1100 W. Zasilacze muszą posiadać certyfikację sprawności energetycznej co najmniej 80 PLUS Titanium (lub równoważną) oraz umożliwiać wymianę w trakcie pracy serwera. Serwer musi być dostarczony z kompletem przewodów zasilających odpowiednich do standardu stosowanego w Polsce. |
| Chłodzenie | Serwer musi posiadać aktywny system chłodzenia przystosowany do pracy ciągłej 24/7. Wymagane jest zastosowanie co najmniej 5 modułów wentylatorów o standardowej wydajności lub równoważnych, z monitoringiem prędkości obrotowej oraz alarmowaniem awarii przez system BMC. Wymagana możliwość wymiany modułów wentylatorów zgodnie z rozwiązaniem producenta (hot-plug/hot-swap lub równoważnie). |
| Interfejsy sieciowe | Serwer musi być wyposażony w co najmniej: – 2 zintegrowane interfejsy sieciowe Ethernet RJ-45 o przepustowości 1 Gb/s, – co najmniej 4 interfejsy sieciowe Ethernet o przepustowości co najmniej 10 Gb/s w standardzie 10GBASE-T, zakończone złączem RJ-45 (okablowanie miedziane). Interfejsy muszą być realizowane przez kontroler klasy serwerowej (np. w standardzie OCP lub PCIe) i umożliwiać pracę w środowisku serwerowym. - dedykowany port Ethernet dla funkcji zdalnego zarządzania (BMC). |
| Bezpieczeństwo | Serwer musi być wyposażony w moduł TPM w wersji 2.0 lub równoważny. BIOS/UEFI musi wspierać funkcję bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) oraz możliwość konfiguracji haseł dostępu do ustawień systemowych. System zdalnego zarządzania (BMC) musi umożliwiać stosowanie ról/uprawnień administracyjnych oraz szyfrowane połączenia administracyjne (np. TLS/HTTPS) lub równoważne. |
| Wymagania dodatkowe | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z systemem zarządzania jakością i środowiskowego u producenta (np. ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważne). Serwer musi posiadać deklarację zgodności CE. Urządzenie powinno spełniać wymagania w zakresie postępowania z odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz ograniczenia substancji niebezpiecznych (RoHS) lub równoważne. |
| Gwarancja | Serwer musi być objęty gwarancją producenta obejmującą części i robociznę, realizowaną w modelu serwisu na miejscu u Zamawiającego (on-site) w następnym dniu roboczym (NBD) lub równoważnym, przez okres minimum 60 miesięcy. W okresie gwarancji musi być zapewniona możliwość zgłaszania awarii oraz uzyskania wsparcia serwisowego w dni robocze co najmniej w standardowych godzinach pracy, a realizacja naprawy lub wymiany nie może przekroczyć terminu wynikającego z warunków gwarancji dla modelu NBD (lub równoważnego). Dopuszcza się realizację gwarancji jako usługi podstawowej wraz z przedłużeniem, pod warunkiem zachowania łącznego okresu minimum 60 miesięcy i spójności zakresu świadczenia. |
| Dokumentacja | Zamawiający wymaga zapewnienia dostępu do dokumentacji technicznej oferowanego serwera (w języku polskim lub angielskim) w formie elektronicznej, w szczególności: instrukcji instalacji/uruchomienia, podręcznika administracyjnego oraz informacji o warunkach gwarancji. Dopuszcza się realizację wymogu poprzez udostępnienie dokumentacji na stronie producenta lub w portalu wsparcia technicznego producenta. Zamawiający nie wymaga dostarczenia dokumentacji w formie papierowej ani na nośniku. |
| Dodatkowa karta sieciowa do posiadanego serwera Zamawiającego | W ramach dostawy musi zostać dostarczona jedna dodatkowa karta/adapter sieciowy Ethernet klasy serwerowej, zapewniający co najmniej 4 porty 10GbE w standardzie 10GBASE-T zakończone złączem RJ-45 (okablowanie miedziane). Karta musi być przeznaczona do instalacji w slocie PCIe (lub równoważnym interfejsie rozbudowy) oraz musi być kompatybilna elektrycznie i mechanicznie z posiadanym przez Zamawiającego serwerem rack 2U: Dell PowerEdge R740xd, identyfikowanym numerem Service Tag: ST4HPBM73, a także wspierana przez producenta platformy serwerowej (zgodność potwierdzona w elektronicznej dokumentacji/wykazie kompatybilności producenta lub równoważnym źródle). Wykonawca musi dostarczyć potwierdzenie kompatybilności w postaci numeru katalogowego/identyfikatora części oraz wskazania źródła potwierdzenia w dokumentacji elektronicznej. |

- Macierz o poniższej charakterystyce :

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających wszystkie opisane poniżej wymagania minimalne.

Wszystkie oferowane komponenty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieodnawiane, pochodzące z legalnego kanału dystrybucji na rynek polski.

| Element konfiguracji/cecha/funkcjonalność | Wymagania minimalne |
| --- | --- |

| Obudowa | Urządzenie musi być przeznaczone do montażu w szafie RACK 19” i mieć wysokość nie większą niż 2U. Obudowa mussmacie 3,5” (LFF) i umożliwiać instalację co najmniej 12 dysków LFF w obudowie podstawowej. W ramach dostawy muszą być zapewnione elementy umożliwiające montaż w RACK 19” (zestaw montażowy kompatybilny z oferowaną obudową lub równoważny). |
| --- | --- |
| Zasilanie | Urządzenie musi posiadać redundantny system zasilania realizowany przez dwa niezależne moduły zasilające pracujące równolegle (awaria jednego modułu nie powoduje zatrzymania pracy systemu). Moduły zasilające muszą być wymienialne w trakcie pracy urządzenia (hot-swap lub równoważne). Zasilanie musi być realizowane z sieci 230V AC. W ramach dostawy musi być zapewniony komplet przewodów zasilających adekwatny do liczby modułów zasilających (co najmniej 2 szt.). |
| Kontrolery | Macierz musi być wyposażona w dwa kontrolery zapewniające wysoką dostępność usług pamięci masowej. Kontrolery muszą pracować w trybie zapewniającym ciągłość dostępu do danych w przypadku awarii jednego kontrolera (active-active lub rozwiązanie równoważne). System musi umożliwiać bezprzerwową pracę w scenariuszach awarii pojedynczego elementu związanego z kontrolerem, bez utraty konfiguracji i prezentacji wolumenów. |
| Interfejsy hosta – iSCSI 10Gb/s (RJ-45) | Macierz musi udostępniać interfejsy iSCSI o przepustowości 10Gb/s w standardzie 10GBASE-T (RJ-45). Łączna liczba portów hosta iSCSI 10Gb/s RJ-45 musi wynosić co najmniej 8 sztuk dostępnych dla połączeń z infrastrukturą serwerową i sieciową. Porty te muszą być dostępne natywnie na kontrolerach lub w równoważny sposób wynikający z konstrukcji oferowanego systemu. |
| Dyski | Macierz musi zostać dostarczona z nośnikami SATA, SAS o przepustowości interfejsu co najmniej 12Gb/s w formacie LFF 3,5”. W ramach dostawy wymagane jest zapewnienie co najmniej 6 dysków HDD o pojemności minimum 8 TB każdy i prędkości obrotowej minimum 7 200 RPM. Wszystkie nośniki muszą być przystosowane do pracy ciągłej 24/7 lub równoważnie, a ich parametry muszą być zgodne z wymaganiami minimalnymi. |
| Hot-swap nośników | Kieszenie dyskowe macierzy muszą umożliwiać wymianę dysków podczas pracy systemu bez konieczności wyłączania urządzenia (hot-swap lub równoważne). Mechanizm wymiany musi pozwalać na bezpieczne wyjęcie i włożenie dysku bez naruszania pracy pozostałych elementów systemu. Funkcjonaljmować wszystkie nośniki przewidziane do pracy w tej macierzy (HDD oraz SSD, jeżeli zostaną zastosowane). |
| RAID i ochrona danych | Macierz musi zapewniać obsługę poziomów ochrony danych realizowanych natywnie w macierzy, bez wymogu stosowania zewnętrznych mechanizmów RAID po stronie serwerów. System musi obsługiwać co najmniej poziomy RAID: 1, 5, 6, 10 oraz mechanizmy równoważne (np. erasure coding/ADAPT lub równoważne). System musi umożliwiać utworzenie wolumenów z ochroną tolerującą jednoczesną awarię co najmniej dwóch dysków (RAID 6 lub równoważne). |
| Hot-spare | Macierz musi wspierać mechanizm automatycznego odtwarzania redundancji po awarii dysku poprzez zastosowanie dysków zapasowych (hot-spare globalny lub dedykowany, albo równoważny mechanizm automatycznego zapewnienia pojemności zapasowej, w tym mechanizm rozproszonej pojemności zapasowej w technologiach erasure coding). Mechanizm musi uruchamiać odbudowę automatycznie po wykryciu awarii dysku w grupie ochrony danych. |
| Pamięć podręczna i ochrona cache | Macierz musi posiadać pamięć cache realizowaną w sposób redundantny pomiędzy kontrolerami (mirror cache lub równoważne). Cache musi obejmować buforowanie operacji odczytu i zapisu zgodnie z funkcjonalnością oferowanego systemu. Cache musi być zabezpieczona przed utratą danych w przypadku zaniku zasilania poprzez mechanizm nieulotny lub równoważny, tak aby zapisane, nieutrwalone dane nie uległy utracie. |
| Zarządzanie – interfejs administracyjny | Macierz musi udostępniać graficzny interfejs zarządzania (GUI) umożliwiający pełną administrację zasobami urządzenia. Z poziomu narzędzia zarządzania musi być możliwa konfiguracja co najmniej: dysków/puli, poziomów ochrony danych, wolumenów, mapowania wolumenów do hostów oraz konfiguracji portów iSCSI. Dostęp do narzędzia administracyjnego musi być realizowany przez bezpieczny protokół (HTTPS lub równoważne). System musi udostępniać także interfejs wiersza poleceń (CLI lub równoważny) do administracji. |
| Konta i uprawnienia administracyjne | System zarządzania macierzą musi umożliwiać tworzenie kont użytkowników oraz nadawanie uprawnień zgodnie z rolami (RBAC lub równoważne). System musi zapewniać co najmniej rozdzielenie uprawnień na rolę administracyjną oraz rolę o ograniczonych uprawnieniach operacyjnych. Mechanizm uprawnień musi ograniczać dostęp do krytycznych funkcji administracyjnych wyłącznie do użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami. Weryfikacja spełnienia wymogu musi być możliwa poprzez prezentację konfiguracji użytkowników/rol w interfejsie zarządzania (GUI/CLI) oraz odniesienie do dokumentacji producenta dostępnej elektronicznie. |
| Integracje i powiadomienia | Macierz musi umożliwiać integrację z systemami monitoringu poprzez SNMP (v2c i/lub v3) lub równoważny standard. Macierz musi umożliwiać wysyłkę powiadomień o zdarzeniach/alertów co najmniej poprzez e-mail (SMTP lub równoważne) oraz SNMP trap (lub równoważne). Macierz musi umożliwiać synchronizację czasu z serwerem czasu w oparciu o NTP (lub równoważne), w celu zapewnienia spójności logów i zdarzeń. Konfiguracja SNMP, e-mail oraz NTP musi być dostępna z poziomu interfejsu zarządzania (GUI/CLI). |
| Monitorowanie i historia parametrów | System zarządzania macierzą musi umożliwiać monitorowanie stanu technicznego macierzy, w tym co najmniej: dysków, kontrolerów, zasilania, chłodzenia oraz portów komunikacyjnych. Muszą być dostępne informacje o wykorzystaniu przestrzeni oraz podstawowe parametry wydajnościowe, obejmujące co najmniej: IOPS, przepustowość (throughput) oraz opóźnienia/latencję (lub równoważne miary dostarczane przez oferowany system). Narzędzie zarządzania musi prezentować alarmy i zdarzenia w sposób umożliwiający szybką identyfikację przyczyny i komponentu, którego dotyczy problem. |
| Multipathing | Macierz musi wspierać wielościeżkowy dostęp do danych w celu zapewnienia ciągłości komunikacji host–macierz w przypadku awarii łącza, portu lub kontrolera. Funkcjonalność ta musi być możliwa do wykorzystania w środowiskach iSCSI z użyciem mechanizmu MPIO (lub równoważnego) po stronie hosta oraz mechanizmu prezentacji ścieżek zgodnego z architekturą redundantnych kontrolerów (np. ALUA lub równoważne). Rozwiązanie musi umożliwiać pracę z wieloma ścieżkami do wolumenów bez przerywania dostępu do danych w przypadku awarii pojedynczego elementu ścieżki. |
| Thin provisioning | Macierz musi umożliwiać przydzielanie przestrzeni logicznej w sposób elastyczny, tj. thin provisioning lub równoważne. Funkcja musi pozwalać na tworzenie wolumenów o rozmiarze logicznym niezależnym od bieżąco zajętej fizycznej przestrzeni, z zachowaniem mechanizmów kontroli pojemności. Zarządzanie thin provisioning (lub równoważnym mechanizmem) musi być dostępne z poziomu interfejsu administracyjnego macierzy (GUI/CLI). |
| Snapshoty | Macierz musi umożliwiać tworzenie i zarządzanie migawkami (snapshotami) wolumenów/LUN w sposób natywny, bez przerywania dostępu do danych. System musi umożliwiać co najmniej: utworzenie migawki, listowanie migawek, usunięcie migawki oraz przywrócenie wolumenu ze wskazanej migawki. Funkcjonalność snapshotów musi być dostępna do użycia w dostarczonej konfiguracji, bez konieczności dokupowania dodatkowych licencji lub modułów po odbiorze. |
| Klonowanie i kopiowanie wolumenów | Macierz musi umożliwiać wykonywanie kopii/klonów wolumenów oraz kopiowanie danych pomiędzy wolumenami w ramach systemu macierzy (funkcja typu volume copy/clone lub równoważna). Funkcja musi być realizowana natywnie przez macierz i dostępna z poziomu narzędzi administracyjnych (GUI/CLI). Funkcjonalność klonowania/kopiowania wolumenów musi być dostępna do użycia w dostarczonej konfiguracji, bez konieczności dokupowania dodatkowych licencji lub modułów po odbiorze. |
| Replikacja w ramach funkcji usług danych | Macierz musi zapewniać funkcjonalność replikacji wolumenów realizowaną natywnie przez macierz (replikacja lub rozwiązanie równoważne), zarządzaną z poziomu GUI/CLI. Funkcjonalność replikacji musi być dostępna do użycia w dostarczonej konfiguracji, bez konieczności dokupowania dodatkowych licencji lub modułów po odbiorze. Realizacja replikacji wymaga posiadania systemu docelowego oraz zestawienia łączności pomiędzy systemami. |
| Licencje funkcjonalne ujęte w dostawie | W ramach dostawy musi być zapewniona kompletność funkcjonalna oferowanej macierzy, tj. funkcje: snapshoty, klonowanie/kopiowanie wolumenów oraz replikacja muszą być dostępne do użycia w dostarczonej konfiguracji bez konieczności dokupowania dodatkowych licencji, subskrypcji lub modułów po odbiorze. |
| Serwis i wsparcie | Dla oferowanej macierzy musi być zapewnione wsparcie serwisowe na okres co najmniej 60 miesięcy w trybie naprawy w miejscu instalacji (on-site) z czasem reakcji nie dłuższym niż następny dzień roboczy (NBD), zgodnie z warunkami pakietu serwisowego ujętego w ofercie. |
| Kompletność dostawy | W ramach dostawy musi zostać dostarczona kompletna macierz w konfiguracji zgodnej z ofertą. Kompletność oznacza, że wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia w zakresie sprzętowym są dostarczone wraz z macierzą, w tym co najmniej: elementy zasilania, komplet przewodów zasilających adekwatny do liczby zasilaczy oraz elementy umożliwiające instalację w szafie RACK 19” (szyny/prowadnice montażowe kompatybilne z oferowaną obudową lub równoważne). Dostawa musi obejmować również wszystkie licencje i uprawnienia do korzystania z funkcji wymaganych w OPZ dla tej konfiguracji. |
| Identyfikowalność i wsparcie producenta | Dostarczone urządzenie musi posiadać identyfikatory umożliwiające jednoznaczną identyfikację w procesie serwisowym (co najmniej numer seryjny). Identyfikatory muszą umożliwiać realizację zgłoszeń serwisowych oraz weryfikację uprawnień serwisowych w elektronicznym systemie wsparcia producenta lub równoważnego usługodawcy, bez wymogu obiegu dokumentów papierowych. |

## Dokumentacja i aktualizacje w formie elektronicznej

Dokumentacja administratora oraz instrukcje serwisowe/eksploatacyjne muszą być dostępne w formie elektronicznej (portal wsparcia, dokumenty PDF lub rozwiązanie równoważne). Dostęp do informacji o aktualizacjach oprogramowania wbudowanego (firmware) oraz rekomendowanych procedur utrzymaniowych musi być zapewniony w tej samej formie elektronicznej. Dokumentacja i materiały wsparcia mają być dostępne w sposób umożliwiający korzystanie bez wymagania nośników fizycznych ani wydruków.

## Zakres zamówienia i odbiór

Przedmiotem zamówienia jest dostawa macierzy dyskowej w konfiguracji zgodnej z ofertą wraz z licencjami i usługą serwisową. Odbiór obejmuje wyłącznie weryfikację kompletności dostawy i zgodności dostarczonych elementów z ofertą.

### 6.1.2. Serwery typ 2 dla jednostek podległych wraz z usługami – 3 szt.

Serwery muszą zostać dostarczone w trzech jednostkach podległych Zamawiającego (CUW, OPS oraz DPS),

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających wszystkie opisane poniżej wymagania minimalne. Wszystkie oferowane komponenty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieodnawiane, pochodzić z legalnego kanału dystrybucji na rynek polski oraz być dopuszczone do obrotu na terenie UE (jeżeli dotyczy). Wymagania należy rozumieć jako minimalne; dopuszcza się rozwiązania o parametrach wyższych, o ile zapewniona jest kompatybilność funkcjonalna z oferowaną konfiguracją.

- Trzy serwery typ 2 o poniższej charakterystyce:

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |

| Typ obudowy | Obudowa typu tower, przystosowana do pracy ciągłej w środowisku biurowym/serwerowym (24/7) lub równoważna. Konstrukcja niskoszumowa, zapewniająca właściwą wentylację podzespołów oraz możliwość serwisowania i wymiany podstawowych komponentów zgodnie z rozwiązaniem producenta (narzędziowo lub beznarzędziowo). |
| --- | --- |
| Płyta główna | Płyta główna przeznaczona do serwerów, kompatybilna z oferowanym procesorem oraz pamięcią (DDR4/DDR5 ECC – zgodnie z oferowaną konfiguracją). Musi zapewniać co najmniej: - minimum 2 złącza PCI Express do rozbudowy, - obsługę pamięci z korekcją błędów (ECC), - wsparcie dla modułu TPM 2.0 lub równoważnego, - możliwość aktualizacji firmware/BIOS, - wsparcie dla funkcji zdalnego zarządzania serwerem (kontroler zarządzania/BMC lub równoważny), - zgodność z systemami operacyjnymi klasy Windows Server 2022/2025 lub równoważnymi (jeżeli system będzie stosowany). |
| Procesor | Minimum jeden procesor klasy serwerowej, wykonany w architekturze x86-64, wyposażony w co najmniej 6 rdzeni fizycznych oraz 12 wątków. Częstotliwość bazowa nie niższa niż 3.0 GHz. Pamięć cache minimum 18 MB. Procesor przeznaczony do pracy ciągłej w środowisku serwerowym. |
| Pamięć RAM | Minimum 32 GB pamięci RAM z korekcją błędów (ECC), typu DDR4 ECC lub DDR5 ECC (zgodnie z oferowaną platformą), przeznaczonej do pracy ciągłej w środowisku serwerowym. Wymagana możliwość późniejszej rozbudowy pamięci oraz posiadanie co najmniej jednego wolnego banku/slotu pamięci w konfiguracji dostarczanej. |
| Zarządzanie | Serwer musi posiadać wbudowany kontroler zdalnego zarządzania niezależny od systemu operacyjnego (BMC lub równoważny) z dostępem przez interfejs WWW oraz dedykowany port RJ-45. Wymagane funkcje: monitoring sprzętu, rejestr zdarzeń (logi sprzętowe), zdalna konsola (KVM lub równoważna). Wymagane wsparcie dla IPv6 oraz standardów zarządzania: Redfish lub IPMI 2.0 lub równoważnych. |
| RAID | Serwer musi umożliwiać konfigurację macierzy dla dysków SATA z poziomu BIOS/UEFI (wbudowana funkcjonalność serwera). Wymagana obsługa co najmniej konfiguracji zapewniającej redundancję danych dla dwóch dysków (RAID 1 lub równoważny mechanizm). Dopuszcza się dodatkowe poziomy RAID (np. RAID 0/5), o ile są dostępne w oferowanym rozwiązaniu. Wymagana kompatybilność z oferowanymi dyskami SATA III. |
| Dyski systemowe | Serwer musi być wyposażony w co najmniej dwa zainstalowane nośniki danych SSD wykonane w technologii SATA III, w formacie 2,5 cala, o pojemności nie mniejszej niż 960 GB każdy. Nośniki muszą być typu Read-Intensive (lub równoważne), przeznaczone do pracy ciągłej w środowisku serwerowym, z obsługą S.M.A.R.T. oraz TRIM (o ile technologia to przewiduje). Dopuszcza się montaż wewnętrzny, bez konieczności zapewnienia funkcji hot-plug/hot-swap. |
| Zasilanie | Serwer musi posiadać zasilacz o mocy nie mniejszej niż 500 W, przystosowany do pracy ciągłej 24/7. Zasilacz musi charakteryzować się wysoką sprawnością energetyczną co najmniej 80 PLUS Platinum lub równoważną. Zamawiający dopuszcza konfiguracje z zasilaniem redundantnym 1+1 (dwa zasilacze) jako rozwiązanie równoważne lub lepsze, jednak nie jest to wymaganie minimalne. |
| Interfejsy sieciowe | Serwer musi posiadać co najmniej dwa zintegrowane porty sieciowe RJ-45 Ethernet o przepustowości 1 Gb/s (1GbE), zgodne ze standardem IEEE 802.3, z obsługą funkcji PXE (Preboot Execution Environment) lub równoważnej. Interfejsy muszą być dostępne bez użycia dodatkowych kart rozszerzeń. Wymagane jest zapewnienie kompatybilności sterowników z systemami operacyjnymi klasy Windows Server 2022/2025 (lub równoważnymi), poprzez sterowniki dostarczane wraz z systemem lub udostępniane przez producenta sprzętu. |
| Bezpieczeństwo | Serwer musi być wyposażony w zintegrowany moduł TPM w wersji 2.0 (lub równoważny). BIOS/UEFI musi wspierać funkcję bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) oraz umożliwiać konfigurację haseł dostępu (co najmniej: hasło administratora BIOS/UEFI oraz hasło uruchomieniowe). Wymagana jest możliwość ograniczenia dostępu do portów USB (np. blokada/wyłączenie portów z poziomu BIOS/UEFI) lub rozwiązanie równoważne. Obudowa powinna umożliwiać fizyczne zabezpieczenie dostępu do wnętrza (np. zamek/zatrzask umożliwiający zastosowanie blokady) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy (intrusion) z rejestracją zdarzenia w logach sprzętowych (BMC lub równoważne). Wymagana jest możliwość trwałego usunięcia danych z dysków niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego, przy użyciu funkcji dostępnej w firmware/BIOS/UEFI lub narzędzia producenta uruchamianego z nośnika/środowiska bootowalnego (lub rozwiązania równoważnego). |
| Oprogramowanie do zarządzania | Zamawiający nie wymaga dostarczenia dodatkowego, licencjonowanego oprogramowania do centralnego zarządzania infrastrukturą. Dopuszcza się wykorzystanie funkcji wbudowanego kontrolera zdalnego zarządzania serwera (BMC lub równoważnego) oraz narzędzi dostępnych w środowisku Zamawiającego. |
| System operacyjny | System operacyjny Microsoft Windows Server 2025 Essentials 64-bit lub równoważny w ramach rodziny Microsoft Windows Server. Licencja musi być nowa, do zastosowań komercyjnych/instytucjonalnych, z legalnego kanału dystrybucji na rynek polski. Licencja musi uprawniać co najmniej do uruchomienia jednej instancji fizycznej oraz jednej instancji wirtualnej systemu, zgodnie z warunkami licencji producenta. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań równoważnych spoza rodziny Microsoft Windows Server (w szczególności Linux/UNIX). |
| Wymagania dodatkowe | – serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normami jakości i środowiskowymi u producenta (np. ISO 9001:2015 oraz ISO 14001, ISO 50001 lub równoważne); – serwer musi posiadać deklarację zgodności CE; – serwer powinien spełniać wymagania w zakresie postępowania z odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz ograniczenia substancji niebezpiecznych (RoHS) lub równoważne. |
| Dokumentacja użytkownika | – Zamawiający wymaga zapewnienia dostępu do dokumentacji technicznej oferowanego serwera w języku polskim lub angielskim w formie elektronicznej (np. portal wsparcia producenta), obejmującej co najmniej: – kartę produktową umożliwiającą weryfikację parametrów technicznych sprzętu, – instrukcję instalacji/uruchomienia, – podręcznik administracyjny/serwisowy, – warunki gwarancji. – Zamawiający nie wymaga dostarczenia dokumentacji w formie papierowej ani na nośniku, o ile powyższe dokumenty są dostępne elektronicznie. |
| Gwarancja | – minimalny okres gwarancji: 60 miesięcy (5 lat); – gwarancja realizowana w miejscu instalacji sprzętu (on-site) lub równoważnie, z czasem reakcji nie później niż do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia (NBD) lub równoważnym; – możliwość zgłaszania awarii w trybie 9x5 (dni robocze) lub równoważnie; – Wykonawca ponosi pełne koszty napraw gwarancyjnych (części, robocizna, transport); – zapewnienie dostępu do aktualizacji mikrokodu/firmware/sterowników w okresie gwarancji (oraz jeśli producent udostępnia – także po jej zakończeniu). |

- Opis równoważności dla systemu Windows Server 2025 Essentials:

- Zamawiający wymaga dostawy systemu operacyjnego klasy serwerowej Microsoft Windows Server 2025 Essentials w wersji 64-bit. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązania równoważnego wyłącznie w ramach rodziny Microsoft Windows Server, pod warunkiem spełnienia wymagań minimalnych opisanych poniżej. Równoważność nie obejmuje systemów z innych rodzin (w szczególności Linux/UNIX).

- Oferowany system (lub rozwiązanie równoważne) musi być przeznaczony do pracy serwerowej w środowisku fizycznym oraz wirtualnym oraz zapewniać możliwość pełnienia ról/usług serwerowych typowych dla systemów Windows Server, w zakresie nie mniejszym niż edycja Essentials.

- Wymagana architektura: x86-64 (64-bit) oraz możliwość uruchamiania aplikacji 32-bit i 64-bit (o ile aplikacje to dopuszczają).

- Wymagany model licencjonowania: licencja musi być zgodna z zasadami licencjonowania producenta dla oferowanej edycji i wersji systemu. Licencja musi uprawniać do legalnego uruchomienia systemu na oferowanym serwerze. Jeżeli oferowany wariant licencji jest licencjonowany na rdzenie (per core), licencja musi obejmować wszystkie rdzenie fizyczne oferowanego serwera oraz spełniać minimalne progi licencyjne producenta (jeżeli dotyczy).

- Wymagane prawa wirtualizacji odpowiadające edycji Essentials: licencja, po prawidłowym przypisaniu do serwera, musi uprawniać do uruchomienia jednej instancji fizycznej systemu oraz do jednej instancji wirtualnej systemu na licencjonowanym hoście, zgodnie z warunkami licencji producenta.

- System musi wspierać co najmniej następujące role/funkcje (wbudowane lub dostępne jako standardowe komponenty systemu):

  - usługi plików i udostępniania zasobów (SMB) lub równoważne,

  - usługi katalogowe/uwierzytelniania lub współpracę z usługą katalogową oraz zarządzanie uprawnieniami i politykami dostępu,

  - podstawowe usługi sieciowe (np. DNS, DHCP – jeżeli wykorzystywane w środowisku),

  - zdalną administrację (w tym narzędzia konsolowe/PowerShell lub równoważne) oraz zarządzanie zdalne,

  - mechanizmy aktualizacji i poprawek bezpieczeństwa w okresie wsparcia dla danej wersji.

- System musi zapewniać mechanizmy bezpieczeństwa co najmniej na poziomie:

  - kontrola uprawnień do zasobów (ACL) lub równoważne,

  - zapora systemowa hosta (firewall) lub równoważna,

  - rejestrowanie zdarzeń (logi/audyt) oraz możliwość ich przeglądu/eksportu,

  - szyfrowanie danych (np. na poziomie wolumenów/dysków) lub równoważne funkcje dostępne w oferowanym systemie.

- System musi umożliwiać instalację i pracę w trybie graficznym lub w trybie bez interfejsu graficznego, jeżeli jest to przewidziane dla oferowanej edycji, zależnie od implementacji.

- Aktualizacje: w ramach dostarczonej licencji musi istnieć możliwość pobierania i instalowania aktualizacji bezpieczeństwa oraz poprawek systemowych zgodnie z zasadami producenta w czasie trwania wsparcia dla danej wersji.

- Legalność i kanał dystrybucji: licencja musi pochodzić z legalnego kanału dystrybucji na rynek polski. Nie dopuszcza się licencji z rynku wtórnego, kluczy niewiadomego pochodzenia ani form dostawy sprzecznych z warunkami licencji producenta.

- Dopuszcza się zaoferowanie licencji uprawniającej do instalacji starszej wersji systemu Windows Server z edycji odpowiadającej Essentials (prawo downgrade), o ile jest to zgodne z warunkami licencji producenta i nie ogranicza wymagań dotyczących praw uruchomieniowych (instancja fizyczna + instancja wirtualna) opisanych powyżej.

- Potwierdzenie równoważności: spełnienie wymagań równoważności może zostać potwierdzone przez oświadczenie Wykonawcy wskazujące oferowaną wersję/edycję systemu oraz podstawowe parametry licencjonowania i praw uruchomieniowych (w szczególności prawo do uruchomienia instancji fizycznej oraz instancji wirtualnej).

## 6.2. Dostawa i wdrożenie urządzeń NAS – 2 szt.

- Dostawa i wdrożenie dwóch urządzeń NAS

NAS muszą zostać dostarczone w dwóch jednostkach podległych Zamawiającego (CUW Iwaniska, DPS w Przepiórowie).

Należy dostarczyć dwa tożsame rozwiązania dla jednostek podległych. Każde rozwiązanie musi składać się z urządzenia pamięci masowej NAS i dysków.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających wszystkie opisane poniżej wymagania minimalne.

Wszystkie oferowane komponenty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieodnawiane, pochodzące z legalnego kanału dystrybucji na rynek polski.

- Dwa urządzenia NAS o minimalnych wymaganiach:

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |

| Procesor | 4-rdzeniowy, m–in. 2.0 GHz |
| --- | --- |
| Pamięć RAM | 4 GB DDR4 |
| Maks. wielkość pamięci | 6 GB |
| Rodzaj pamięci | DDR4 SODIMM |
| Liczba gniazd pamięci | 1 slot SODIMM + pamięć wlutowana |
| Liczba zainstalowanych dysków twardych | 2 x 4TB 5400 obr./min, 256 MB cache, 3.5”, SATA III (6 Gb/s), MTBF min. 1 000 000 h przeznaczone do oferowanego NAS potwierdzona przez producenta lub dokumentacją techniczną, przeznaczone do pracy ciągłej (24/7), gwarancja producenta min. 36 mies. |
| Min. liczba obsługiwanych dysków | 4 (hot-swap) |
| Format szerokości | zatoki LFF 3,5" (kompatybilne także z 2,5" HDD/SSD) |
| Obsługiwane typy dysków | 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD |
| Interfejsy dysków | SATA III – 6 Gb/s |
| Obsługa hot-swap dysków | Tak |
| RAID | Tak (RAID 0, 1, 5, 6, 10, SHR) |
| Architektura sieci | Gigabit Ethernet |
| Interfejs sieciowy | 1 × RJ-45 1GbE (10/100/1000) 1 × RJ-45 2.5GbE |
| Gniazda we/wy | 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x LAN RJ45 |
| Obudowa | Tower (wolnostojąca) |
| Zasilanie | Zasilacz zewnętrzny 90 W, AC 100–240 V |
| Poziom hałasu | Max. 21,6 dB(A) |
| Obsługiwane protokoły i funkcje | SMB/CIFS, NFS, FTP, WebDAV, Rsync, Snapshot Replication, Active Backup for Business (wymaga min. 4 GB RAM) |
| Gwarancja | min. 60 miesięcy |

## 6.3. Dostawa firewall dla jednostek podległych – 3 szt.

Firewall muszą zostać dostarczone i wdrożone w trzech jednostkach podległych Zamawiającego (CUW, OPS oraz DPS),

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających wszystkie opisane poniżej wymagania minimalne.

Wszystkie oferowane komponenty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieodnawiane, pochodzące z legalnego kanału dystrybucji na rynek polski.
Minimalne wymagania techniczne dla urządzenia klasy UTM (urządzenie klasy UTM z licencją typu UTP lub równoważną)

| Parametr | Wymagania minimalne / Specyfikacja |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Zintegrowany system ochrony sieci (UTM) z funkcjami NGFW i SD-WAN |
| Forma | Obudowa desktop (wolnostojąca) |
| Firewall throughput (IPv4) | min. 5 Gbps |
| IPS throughput | min. 1 Gbps |
| NGFW throughput (IPS + AppCtrl) | min. 800 Mbps |
| Threat Protection throughput (IPS + AV + AppCtrl) | min. 600 Mbps |
| IPSec VPN throughput | min. 4.4 Gbps |
| SSL Inspection throughput | min. 310 Mbps |
| Jednoczesne połączenia (concurrent sessions) | min. 700 000 |
| Nowe połączenia na sekundę | min. 35 000 |
| Firewall policies | min. 2000 |
| VPN | Obsługa IPSec site-to-site (min. 200 tuneli), client-to-site (min. 250 użytkowników), |
| Interfejsy sieciowe | min. 5 × port RJ-45 Ethernet o przepustowości co najmniej 1 Gb/s (1GbE lub wyższa), w tym min. 1 × WAN i min. 3 × LAN, lub równoważne |
| Porty dodatkowe | 1 x USB, 1 × port konsoli (RJ45 lub USB) lub równoważny |
| Routing | Routing statyczny i dynamiczny (OSPF, BGP, Policy-based) w zakresie IPv4 i IPv6 (jeżeli dotyczy środowiska) |
| Uwierzytelnianie | LDAP, AD, RADIUS, obsługa 2FA dla dostępu administracyjnego |
| Zarządzanie | GUI (WWW), CLI (SSH), zarządzanie lokalne oraz możliwość zarządzania centralnego (on-prem lub chmurowego) przez system klasy manager (opcjonalnie), lub równoważne |
| Zasilanie | Zasilacz zewnętrzny 100–240V AC, 50/60Hz (12V DC, 3A) |
| Wymiary i waga | urządzenie klasy desktop/fanless, masa ≤ 2 kg, wymiary umożliwiające instalację na biurku/półce |
| Licencja/subskrypcja zabezpieczeń (lub równoważna) | Pakiet usług bezpieczeństwa obejmujący co najmniej: wsparcie 24/7 (serwis i aktualizacje), ochronę przed atakami (IPS), ochronę antywirusową (AV), filtrowanie treści i stron WWW (URL filtering) lub równoważne, kontrolę aplikacji (Application Control) lub równoważne, ochronę przed spamem, analiza plików/URL pod kątem zero-day (sandbox) – lokalnie lub w chmurze – z automatycznym werdyktem/blokadą oraz logiem zdarzeń, funkcję oceny konfiguracji bezpieczeństwa (posture assessment) z raportem oraz rekomendacjami działań korygujących, lub równoważne. Subskrypcja musi być zintegrowana z oferowanym urządzeniem. |
| Certyfikaty | CE + RoHS |
| Gwarancja | Min. 36 miesięcy |

Parametry wydajnościowe (throughput) zgodnie z metodologią producenta dla oferowanego modelu.

## Uwagi dotyczące wdrożenia urządzenia Firewall:

Urządzenia UTM muszą zostać dostarczone, uruchomione i skonfigurowane w trzech jednostkach podległych Zamawiającego (CUW, OPS oraz DPS).

Wdrożenie obejmuje co najmniej: montaż/posadowienie, podłączenie, konfigurację interfejsów WAN/LAN, konfigurację podstawowych polityk bezpieczeństwa, konfigurację VPN z UTM Urzędu Miasta i Gminy, aktywację i weryfikację usług subskrypcyjnych oraz test poprawności działania.

Za wykonanie wdrożenia uznaje się zakończenie prac protokołem odbioru dla każdej lokalizacji.

## Uwagi dotyczące równoważności subskrypcji/licencji:

Subskrypcja bezpieczeństwa

Oferowana subskrypcja musi być powiązana z urządzeniem UTM i zapewniać kompleksowy zakres ochrony, obejmujący co najmniej:

- Subskrypcja na okres min. 12 miesięcy od daty aktywacji,
- start subskrypcji nie wcześniej niż w dniu odbioru (lub: od daty rejestracji przez Zamawiającego),
- subskrypcja musi być przypisana do urządzenia i umożliwiać automatyczne aktualizacje baz sygnatur oraz oprogramowania w okresie ważności subskrypcji,
- wsparcie techniczne 24/7,
- ochrona przed atakami sieciowymi (IPS),
- ochrona antywirusowa i antyspamowa,
- filtrowanie stron WWW (URL filtering) lub równoważne,
- kontrola aplikacji (Application Control) lub równoważne,
- analiza nieznanych zagrożeń (sandboxing),
- funkcja oceny konfiguracji bezpieczeństwa (posture assessment) z raportem oraz rekomendacjami działań korygujących.

Oferowane rozwiązanie równoważne musi zapewniać porównywalny poziom ochrony i funkcjonalności oraz być zintegrowane z oferowanym urządzeniem.