Zał. nr 2 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

„Wykonanie przeglądów okresowych rocznych stanu technicznego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz dróg wewnętrznych administrowanych przez Gdański Zarząd Dróg (GZD) wraz z wykonaniem fotorejestracji pasa drogowego.”

- Podstawy prawne wykonania przedmiotu zamówienia:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (art. 62 ust.1 pkt 1 i 2 Dz. U. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (art. 20 pkt 10, Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerom nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom – (§ 9 Dz. U. Nr 67, poz. 582).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych w sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. Nr 67, poz. 583).

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - Przeprowadzenie okresowej (rocznej) kontroli obiektów budowlanych tj.: dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz dróg wewnętrznych (z wyłączeniem obiektów mostowych tj. mostów, wiaduktów, estakad i tuneli) administrowanych przez Gdański Zarząd Dróg wraz z opracowaniem dokumentacji z przeglądów. Przegląd musi obejmować wszystkie typy nawierzchni oraz elementów infrastruktury drogowej. Kontrola okresowa powinna być wykonana w oparciu o art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. sporządzony z kontroli protokół powinien zawierać informacje świadczące o spełnieniu obowiązków wynikających z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawo budowlane.).

- Ocenę stanu technicznego nawierzchni dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych, należy przeprowadzić w oparciu o ocenę wizualną, przy założeniu wykonania oceny stanu technicznego przydatności do użytkowania nawierzchni dróg, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, z podziałem na odcinki pomiarowe nie dłuższe niż 100 m i nie krótsze niż 30 m.

- W zakres opracowania wchodzi cała szerokość pasa drogowego m.in.: jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, miejsca postojowe, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, skrzyżowania z innymi drogami, zjazdy, odwodnienie, pobocza utwardzone i nieutwardzone, z wyłączeniem torowisk.

- Sporządzenie oceny stanu technicznego, o której mowa powyżej Wykonawca winien wykonać osobno: dla każdej z dróg w postaci protokołu z okresowej kontroli oraz sporządzić zestawienie zbiorcze dla poszczególnych kategorii dróg z uwzględnieniem podziału na ulice.

- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo katastrofę budowlaną, należy bezzwłocznie poinformować przedstawicieli GZD i przedstawić kopię protokołu kontroli celem podjęcia odpowiednich działań.

  - Wykonanie fotorejestracji pasa drogowego.

Zamawiający udostępni siatkę referencyjną wraz z długościami odcinków międzywęzłowych i ich przypisaniem do poszczególnych dróg publicznych (system referencyjny), w wersji elektronicznej w pliku .shp. Zamawiający udostępni granice działek ewidencyjnych w wersji elektronicznej w pliku .shp.

  - Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac.

- Zakres zamówienia:

3.1 Ogółem zakres rzeczowy zamówienia obejmuje 1558 ulic o długości około 1083,475 km z podziałem na kategorie, w tym:

- drogi krajowe (16 sztuk) o łącznej długości około 64,241 km,

- drogi wojewódzkie (15 sztuk) o łącznej długości około 90,352 km

- drogi powiatowe (135 sztuk) o łącznej długości około 222,711 km

- drogi gminne (1334 sztuk) o łącznej długości około 674,476 km

- drogi wewnętrzne (58 sztuk) o łącznej długości około 31,695 km

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kategorii danej drogi podczas realizacji zamówienia.

3.2 Ocena powinna być wykonana w 5-cio stopniowej skali ocen:

  - stan bardzo dobry- nie ma potrzeby wykonywania, ani planowania remontów,

  - stan dobry- nie ma potrzeby wykonywania, ani planowania remontów,

  - stan ostrzegawczy- konieczność zaplanowania remontu,

  - stan zły- konieczność wykonania remontu,

  - stan bardzo zły- konieczność wykonania remontu.

3.3 Wizualna ocena dla dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej: musi być przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria:

- utrata profilu poprzecznego – jezdnia zawyżona, zaniżona, skoleinowania,

- utrata kształtu – koleiny, pofałdowania, obniżenia powierzchni, wyboje,

- nieprzejezdność.

3.4 W ramach realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek:

- Sporządzić i przekazać Zamawiającemu protokoły z przeglądów dróg w formie papierowej w formacie A4, oddzielnie dla każdej drogi i obiektu.

- Przekazać Zamawiającemu pełne wersje protokołów z przeglądów w formie elektronicznej w formacie pliku .pdf na nośniku 2,5”, USB 3.0.

- Sporządzić i przekazać Zamawiającemu wykaz protokołów w formie papierowej w formacie A4 i formie elektronicznej w formacie .pdf na nośniku 2,5”, USB 3.0 .

- Sporządzić i przekazać Zamawiającemu mapę stanu technicznego dróg w postaci warstwy tematycznej w formie elektronicznej, w pliku zgodnym ze standardem .shp zawierający atrybuty uzgodnione z Zamawiającym, na tle mapy systemu referencyjnego oraz sporządzić i przekazać mapę w skali np.: 1:25 000 (skala map do uzgodnienia z Zamawiającym) w formie elektronicznej (mapa powinna posiadać legendę), w pliku zgodnym ze standardem .pdf na dysku przenośnym 2,5”, USB 3.0 j.w..

- Sporządzić i przekazać Zamawiającemu:

- zbiorcze zestawienie dla dróg uwag pokontrolnych oraz zestawienie uszkodzeń w odniesieniu do rodzaju elementów pasa drogowego powinno być zaprezentowane w układzie programu „Excel” wg wzoru – i zawierać dane poniżej:

| Numer drogi | Nazwa ulicy | Długość drogi | Element | Ogólny stan drogi | Uszkodzenia - strona lewa - strona prawa | Uszkodzenia - strona lewa - strona prawa | Zalecenia pokontrolne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2101G | Al. Legionów | 1520 | Jezdnia | Stan dobry | (podać rodzaj uszkodzenia) | (podać rodzaj uszkodzenia) | Zalecane ujęcie odcinka w planach remontowych. |

- zbiorcze zestawienie oddzielnie dla każdej kategorii dróg w postaci wykresów kołowych przedstawiając sumaryczny procentowy udział odcinków dróg, którym przyporządkowano określoną ocenę stanu technicznego (zgodnie z wymaganą przez Zamawiającego skalą ocen) w całości ocenianej sieci, w formie wydruku w formacie A4 i w formie elektronicznej w formacie pliku zgodnym ze standardem .pdf.

- zbiorcze zestawienie dla wszystkich dróg w postaci wykresów kołowych przedstawiając sumaryczny procentowy udział odcinków dróg, którym przyporządkowano określona ocenę stanu technicznego (zgodnie z wymaganą przez Zamawiającego skalą ocen) w całości ocenianej sieci, w formie wydruku w formacie A4 i w formie elektronicznej w formacie pliku zgodnym ze standardem .pdf.

- Protokół z kontroli (oceny stanu technicznego):

Z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 (Prawo budowlane), osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół.

Protokół powinien zawierać:

    - datę przeprowadzenia kontroli,

    - imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis,

    - imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego,

    - określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację: numer drogi (jeśli został nadany), nazwę ulicy (ulice), określenie rodzaju nawierzchni ocenianych odcinków pomiarowych,

    - zakres kontroli,

    - ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone,

    - zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości,

    - metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów,

    - zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.

W zaleceniach wskazuje się:

1) czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,

2) termin wykonania czynności, o których mowa w pkt 1.

Do protokołu dołącza się kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7 (Prawo budowlane), oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności lub innych uprawnień lub kwalifikacji

Uwagi ogólne:

Protokoły z przeglądu i mapy stanu technicznego wraz z legendą należy dostarczyć w wersji elektronicznej (pliki .pdf na nośniku 2,5”, USB 3.0, o pojemności dostosowanej do objętości materiału oraz w wersji wydrukowanej.

- Fotorejestracja

Wykonanie fotorejestracji pasa drogowego w postaci sferycznych zdjęć sekwencyjnych wraz 
z pomiarem długości i geometrii osi dróg zarządzanych przez Zamawiającego o łącznej długości około 1083,475 km ± 5%.

  - Warunki fotorejestracji pasa drogowego:

  - dokumentację fotograficzną należy wykonać w dowiązaniu do posiadanego przez Zamawiającego systemu referencyjnego i granic działek ewidencyjnych, w formie cyfrowych zdjęć sferycznych z interwałem wynoszącym do 5 metrów

  - zdjęcia należy wykonać wg warunków:

    - tak aby zapewnić pokrycie fotografowanego obszaru w zakresie 360 stopni w układzie poziomym i 330 stopni w układzie pionowym

    - zgodnie z kierunkiem przebiegu drogi (rosnącego kilometra)

  - minimalna rozdzielczość docelowych zdjęć sferycznych musi wynosić 12 000 x 6 000 pikseli. Ponadto każde zdjęcie musi posiadać georeferencję, czyli współrzędne X, Y, H oraz azymut kierunku wykonania głównego zdjęcia – parametry te muszą znajdować się w danych EXIF pliku *.jpg

  - możliwe są do wykonania odpowiednie pomiary, celem wyskalowania obrazu dla funkcji do pomiaru szerokości i wysokości elementów

  - zdjęcia należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i powinny zapewniać odpowiednią widoczność elementów całego pasa drogowego

  - format przekazywanej fotorejestracji musi umożliwiać jej odtwarzanie w oprogramowaniu niewymagającym licencji

  - przeglądanie zdjęć musi być możliwe w następujący sposób:

    - przy użyciu bezpłatnego oprogramowania niewymagającego licencji spełniając wyżej wymienione warunki lokalizowania zdjęć w odniesieniu do systemu referencyjnego poprzez podanie numeru drogi, nazwy ulicy lub wskazanie punktu wykonania zdjęcia na mapie oraz poprzez sieć za pomocą bezpłatnej przeglądarki internetowej (możliwość przeglądania materiałów w sieci lokalnej Zamawiającego). Aplikacja musi zapewnić wyżej wymienione warunki wyszukiwania zdjęć, a ponadto możliwość wyszukiwania obiektów po ich nazwie własnej znajdujących się na mapach np. OpenStreetMap. Przeglądarka musi działać niezależnie od programu do ewidencji dróg, uruchamiana bez wcześniejszej instalacji, która umożliwia odtwarzanie zdjęć oraz wykonywanie pomiarów elementów widocznych na nich, umożliwiając przeglądanie zdjęć w oparciu o system referencyjny.

  - przeglądarka musi pozwalać na dokonywanie następujących pomiarów:

    - pomiar punktu na zdjęciu,

    - pomiar odcinka na zdjęciu,

    - pomiar łamanej (polilinii),

    - pomiar powierzchni elementów widocznych na zdjęciu,

    - odtwarzanie poprzez automatyczne wyszukanie i prezentację zdjęć dla wskazanego przez użytkownika pikietaża,

    - odtwarzanie ciągłe poprzez automatyczną zmianę wyświetlanych zdjęć dla wybranego odcinka drogi, zgodnie z kierunkiem tej drogi lub przeciwnym,

    - jednoczesne prezentowanie informacji dotyczących miejsca wykonania przeglądanych aktualnie zdjęć (bez względu na tryb przeglądania) wraz z wizualizacją na mapie miejsca wykonania zdjęcia oraz kierunku aktualnego widoku

  - przeglądarka powinna umożliwiać odtwarzanie zdjęć w sposób ciągły z zadaną prędkością lub klatka po klatce oraz posiadać możliwość przeglądania w sposób ciągły obranego wcześniej kierunku np. z widokiem na chodnik

  - przeglądarka powinna umożliwiać wyszukiwanie dróg wg ich nazwy

  - przeglądarka powinna umożliwiać przeglądanie materiału zdjęciowego z pomiaru w dowiązaniu do odcinka drogi, pasa ruchu i kilometrażu, w nawiązaniu do systemu referencyjnego

  - przeglądarka powinna umożliwiać powiększanie fragmentu zdjęcia, pokazywanie lokalizacji bieżącego zdjęcia na mapach Google Maps, Geoportal, OpenStreetMap oraz innych map zdefiniowanych przez użytkownika

  - przeglądarka powinna umożliwiać odtwarzanie wstecz w stosunku do kierunku przebiegu drogi

  - przeglądarka powinna umożliwiać eksport zdjęć w formie dokumentu w formacie Microsoft Word, zawierającego zrzut zdjęcia wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi lokalizacji zdjęcia oraz możliwość udostępnienia linku konkretnego zdjęcia oraz jego aktualnych parametrów przeglądania tj. konkretnego widoku, kierunku i powiększenia

  - dokumentacja zdjęciowa ma zostać poddana procesowi anonimizacji twarzy oraz numerów rejestracyjnych pojazdów w sposób uniemożliwiający ich identyfikację oraz odczytanie.

5.2 Dostarczenie dokumentacji zdjęciowej:

Wykonana dokumentacja zdjęciowa musi zostać przekazana w formie elektronicznej na nośniku 2,5”, USB 3.0, o pojemności min. 2 TB oraz w formie sieciowej bazy danych zlokalizowanych na serwerze Zamawiającego.

- Uwagi dodatkowe:

Zamawiający udostępni kopie protokołów z kontroli z roku 2025 (oceny stanu technicznego) poszczególnych dróg będących w zarządzie Gdańskiego Zarządu Dróg w formie elektronicznej w formacie pliku zgodnym ze standardem pliku .pdf.

Wykonawca będzie korzystać z przekazanych danych jedynie w celu wykorzystania do
 realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca nie może korzystać z przekazanych danych w innym celu niż określony wyżej, ani udostępniać ich innym osobom bez zgody Gminy Miasta Gdańska (dotyczy zapisów związanych z udostępnieniem przez Zamawiającego siatki referencyjnej wraz z długościami odcinków międzywęzłowych i ich przypisaniem do poszczególnych dróg publicznych oraz zapisów z związanych z udostępnieniem przez Zamawiającego granic działek ewidencyjnych).