Białystok, dn. 15.10.2025 r.

Wnioskodawca:

Gmina Gródek

ul. A. i G. Chodkiewiczów 2

16-040 Gródek

Zarząd Zlewni w Białymstoku
ul. Handlowa 6
15-399 Białystok

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej Nr 105001B ul. Kwiatowej w m. Waliły – Stacja - operat wodnoprawny

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Gmina Gródek wnioskuje o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:

- na wykonanie urządzeń wodnych:

- wykonanie studni chłonnych D1-D11,

- na usługę wodną:

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych urządzeniami wodnymi tj. wylotami WYL1-WYL8.

Opis planowanego korzystania z wód (zakres), planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót wraz z podaniem miejsca ich lokalizacji – odpowiednio do wybranego rodzaju pozwolenia:

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 105001B ul. Kwiatowej w m. Waliły-Stacja” zostanie zrealizowana realizowana zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. 2025 poz. 418 z późn. zm.).

- Wykonanie urządzeń wodnych.

- Studnie chłonne D1, D11 o średnicy wewnętrznej Φ1500 mm, wysokości całkowitej 3,5 m oraz czynnej 2,0 m, studnie chłonne D2, D3 o średnicy wewnętrznej Φ1000 mm, wysokości całkowitej 3,5 m oraz czynnej 2,0 m, studnie chłonne D4, D5, D8, D9, D10 o średnicy wewnętrznej Φ800 mm, wysokości całkowitej 3,5 m oraz czynnej 2,0 m, studnie chłonne D6, D7 o średnicy wewnętrznej Φ800 mm, wysokości całkowitej 4,5 m oraz czynnej 3,0 m.

- lokalizacja:

obręb 0008 Gródek, gm. Gródek

- studnia D1 km 0+005,10, dz. nr ewid.: 588/3,

- studnia D2 km 0+050,40, dz. nr ewid.: 588/3,

- studnia D3 km 0+075,80, dz. nr ewid.: 598/1,

- studnia D4 km 0+173,90, dz. nr ewid.: 601/2,

- studnia D5 km 0+175,35, dz. nr ewid.: 601/2,

- studnia D6 km 0+201,80, dz. nr ewid.: 602/2, 654/4,

- studnia D7 km 0+203,25, dz. nr ewid.: 602/2, 654/4,

- studnia D8 km 0+341,35, dz. nr ewid.: 590/5, 605,

- studnia D9 km 0+342,80, dz. nr ewid.: 590/5, 605,

- studnia D10 km 0+344,25, dz. nr ewid.: 590/5, 605,

- studnia D11 km 0+389,50, dz. nr ewid.: 660.

- Usługę wodną: odprowadzenie wód opadowych urządzeniami wodnymi tj. wylotami WYL1- WYL8.

- Wylot WYL1 – wylot z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 20 cm, odprowadzający wody opadowe i roztopowe do studni chłonnej D1:

- przepływ maksymalny wód opadowych i roztopowych - Qmax= 2,32 l/s = 0,002 m3/sek

- średnia roczna ilość wód opadowych i roztopowych – Qr = 146 m3/rok

- z powierzchni zlewni zredukowanej – Fz = 0,025 ha

- Wyloty WYL2, WYL3 – wyloty z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 20 cm, odprowadzający wody opadowe i roztopowe do studni chłonnej D2:

- przepływ maksymalny wód opadowych i roztopowych - Qmax= 1,03 l/s = 0,001 m3/sek

- średnia roczna ilość wód opadowych i roztopowych – Qr = 65 m3/rok

- z powierzchni zlewni zredukowanej – Fz = 0,011 ha

- Wylot WYL4 – wylot z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 20 cm, odprowadzający wody opadowe i roztopowe do studni chłonnej D3:

- przepływ maksymalny wód opadowych i roztopowych - Qmax= 1,30 l/s = 0,001 m3/sek

- średnia roczna ilość wód opadowych i roztopowych – Qr = 82 m3/rok

- z powierzchni zlewni zredukowanej – Fz = 0,014 ha

- Wylot WYL5 – wylot z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 20 cm, odprowadzający wody opadowe i roztopowe do studni chłonnych D4 i D5:

- przepływ maksymalny wód opadowych i roztopowych - Qmax= 2,00 l/s = 0,002 m3/sek

- średnia roczna ilość wód opadowych i roztopowych – Qr = 126 m3/rok

- z powierzchni zlewni zredukowanej – Fz = 0,022 ha

- Wylot WYL6 – wylot z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 20 cm, odprowadzający wody opadowe i roztopowe do studni chłonnych D6 i D7:

- przepływ maksymalny wód opadowych i roztopowych - Qmax= 2,63 l/s = 0,003 m3/sek

- średnia roczna ilość wód opadowych i roztopowych – Qr = 166 m3/rok

- z powierzchni zlewni zredukowanej – Fz = 0,028 ha

- Wylot WYL7 – wylot z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 20 cm, odprowadzający wody opadowe i roztopowe do studni chłonnych D8, D9 i D10:

- przepływ maksymalny wód opadowych i roztopowych - Qmax= 3,30 l/s = 0,003 m3/sek

- średnia roczna ilość wód opadowych i roztopowych – Qr = 208 m3/rok

- z powierzchni zlewni zredukowanej – Fz = 0,036 ha

- Wylot WYL8 – wylot z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 20 cm, odprowadzając wody opadowe i roztopowe do studni chłonnej D11:

- przepływ maksymalny wód opadowych i roztopowych - Qmax= 2,36 l/s = 0,002 m3/sek

- średnia roczna ilość wód opadowych i roztopowych – Qr = 149 m3/rok

- z powierzchni zlewni zredukowanej – Fz = 0,026 ha

- średnioroczna liczba dni z opadem – 169 dni

- o następujących wskaźnikach zanieczyszczeń nie większych niż:

- stężenie zawiesin ogólnych   ≤ 100 mg/dm3,

- stężenie węglowodorów ropopochodnych ≤ 15 mg/dm3.

Mając na uwadze powyższe Gmina Gródek wnosi o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie;

- pkt I  – bez określenia czasu obowiązywania, mając na względzie jednocześnie, że ono wygasa jeżeli inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 414, ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne- Dz. U. z 2025 r. poz. 960).

- pkt II – na okres 30 lat.

- Lokalizacja: obręb 0008 Gródek:

- WYL1 dz. nr ewid. 588/3; odziaływanie dz. nr ewid. 588/3, 588/7.

- WYL2 dz. nr ewid. 588/3; odziaływanie dz. nr ewid. 588/3.

- WYL3 dz. nr ewid. 588/3; odziaływanie dz. nr ewid. 588/3.

- WYL4 dz. nr ewid. 598/1; odziaływanie dz. nr ewid. 598/1, 598/2.

- WYL5 dz. nr ewid. 601/2; odziaływanie dz. nr ewid. 601/2.

- WYL6 dz. nr ewid. 654/4; odziaływanie dz. nr ewid. 602/2, 654/4.

- WYL7 dz. nr ewid. 605; odziaływanie dz. nr ewid. 590/5, 605.

- WYL8 dz. nr ewid. 660; odziaływanie dz. nr ewid. 660.

………………………..

podpis wnioskodawcy

Załączniki

- Operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych – 1 egz.

- Wypis uproszczony z rejestru gruntów.

- Opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawego.

- Płyta CD z zapisem w formie elektronicznej operatu (wersja PDF).