Częstochowa, dnia 25.11.2025r.

| I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA |  |
| --- | --- |
| TEMAT | BUDOWA POWIATOWEGO MAGAZYNU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. ROZBIÓRKA BUDYNKÓW: DYDAKTYCZNO-WARSZTATOWEGO, MAGAZYNOWEGO I GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO |
| ADRES INWESTYCJI: | 42-100 Kłobuck, ul. Zamkowa 6 (inwestycja od ul. Poprzecznej) część działki nr ewid. 374/15 oraz działka nr ewid. 374/3 obręb Zagórze (0007), jednostka ewidencyjna Kłobuck-miasto |
| INWESTOR: | POWIAT KŁOBUCKI ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck |
| BRANŻA: ARCHITEKTURA |  |
| PROJEKTANT: | mgr inż. arch. Krzysztof Nalewajka upr. nr AG.II.4/AZ/7131/132/02 |
| BRANŻA: KONSTRUKCJA |  |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Marcin Cierpiał upr. nr SLK/8659/PWBKb/19 |

Kierownik budowy zobowiązany jest opracować plan BIOZ z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1.	Przy wykonywaniu robót budowlanych może być zatrudniony tylko pracownik , 	który:

- 	posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego 			stanowiska,

- 	uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy;

2.	Przy robotach na wysokości ( powyżej 2 m ) stanowiska pracy oraz przejścia 	należy zabezpieczyć barierką składającą się z :

- 	deski krawężnikowej wys. 15 cm

- 	poręczy ochronnej wys.1,1 m

- 	pomostów roboczych wykonanych z desek lub bali dostosowanych do

przewidzianego obciążenia, szczelnych i zabezpieczonych przed 				zmianą ich położenia.

3.	Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmować :

- 	ogrodzenie wys. co najmniej 1,50 m,

- 	drogi dojazdowe oraz ciągi piesze o utwardzonej powierzchni,

- 	doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

- 	urządzenia higieniczno- sanitarne,

- 	urządzenia socjalno- bytowe.

4.	Roboty ziemne :

- 				wykopy o ścianach pionowych (nie umocnionych) mogą być 	wykonane tylko w gruntach stałych do głębokości 1 m, gdy teren przy 	wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości 	wykopu,

-	 	w wypadku wykopów głębszych należy stawiać rozpory .

5.	Roboty murowane i tynkowe :

- 	stanowisko robocze należy stale utrzymywać w czystości i porządku ,

- 	zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości jest

zabronione ,

- 	wykonywanie robót z drabin jest zabronione ,

- 	poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdować się 			poniżej wznoszonego muru co najmniej o 30 cm,

6.	Roboty ciesielskie :

- 	cięcie drewna piłą tarczową jest dozwolone po osiągnięciu przez nią

pełnych obrotów przy prawidłowo założonych osłonach i klinie

rozszczepiającym ,

- 	przy pracy ręczną piłą mechaniczną drewno przeznaczone do cięcia

powinno być unieruchomione ,

- 	ręczne podawanie w pionie materiałów długich, np. desek lub bali, 	jest dozwolone do wysokości 3 m ,

- 	rozbiórkę deskowań należy prowadzić z ze szczególną ostrożnością 	zabezpieczając się przed możliwością zawalenia się elementów 	deskowania,

- 	roboty związane z impregnacją drewna powinny być wykonane przez

pracowników zapoznanych z występującymi zagrożeniami 
	i odpowiednio przeszkolonymi ,

- 	roboty powinni prowadzić pracownicy posiadający dopuszczenia do 		prac na wysokościach,

-	pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi 				przymocowanymi do istniejących kondygnacji i posiadać kaski 			ochronne .

7.		Roboty zbrojarskie :

- 	stoły warsztatowe powinny być ustawione w pomieszczeniach 			zamkniętych lub pod wiatami,

- 	prostowanie stali , metoda wyciągania wymaga zabezpieczenia 			toru wyciągowego ogrodzeniem obustronnym,

- 	przy cięciu prętów nożycami ręcznymi należy cięte pręty 				oprzeć obustronnie na kozłach lub stole zbrojarskim,

- 	w czasie montażu zbrojenia na krawędzi budynku zbrojarze 			powinni być zabezpieczeni pasami bezpieczeństwa i posiadać 			kaski oraz odzież ochronną .

8.		Roboty betonowe oraz żelbetowe :

- 	przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu 				powinien być wyposażony w odbojnice zabezpieczające 				samochód przed stoczeniem się ,

- 	wylewanie masy betonowej w  nie może być wykonywane 
			z wysokości większej niż 1 m ,

- 	deskowanie powinno być zabezpieczone przed rozciśnięciem.

9.		Roboty dekarskie :

- 	pracowników zatrudnionych na dachu o pochyleniu większym 			niż 20% należy zabezpieczyć przed wypadkiem za pomocą 				pasów ochronnych z linką zamocowaną do stałych elementów

konstrukcji,

- 	materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed 				spadnięciem.

10.		Wszystkie maszyny i urządzenia mechaniczne powinny posiadać 			zabezpieczenie przeciwpożarowe i atest dopuszczający do 				użytkowania  w warunkach pracy .

11.		Kable elektryczne powinny być podwieszone i nie posiadać 				uszkodzeń mechanicznych

12.		Obsługujący maszyny powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, 
		a maszyny powinny posiadać atest dopuszczający do ruchu .

13.		Dźwigi, wyciągi powinny posiadać atesty dopuszczające do ruchu 
 		i określoną maksymalną nośność (wytrzymałość linki) .

| Projektant: | Podpis: |
| --- | --- |
| mgr inż. arch. Krzysztof Nalewajka upr. nr AG.II.4/AZ/7131/132/02 |  |
| mgr inż. Marcin Cierpiał upr. nr SLK/8659/PWBKb/19 |  |