Częstochowa, dnia 25.11.2025r.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY:

„ROZBIÓRKA BUDYNKÓW:

- DYDAKTYCZNO-WARSZTATOWEGO (B1),

- MAGAZYNOWEGO (B2),

- GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO (B3).

| I. KARTA TYTUŁOWA: |  |
| --- | --- |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | Budynek magazynowy- XVIII Budynek warsztatowo-dydaktyczny- IX, Budynek gospodarczo-garażowy- III; |
| TEMAT | ROZBIÓRKA BUDYNKÓW: DYDAKTYCZNO-WARSZTATOWEGO, MAGAZYNOWEGO I GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ: BUDOWA POWIATOWEGO MAGAZYNU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. |
| ADRES INWESTYCJI: | 42-100 Kłobuck, ul. Zamkowa 6 (inwestycja od ul. Poprzecznej) część działki nr ewid. 374/15 oraz działka nr ewid. 374/3 obręb Zagórze (0007), jednostka ewidencyjna Kłobuck-miasto |
| INWESTOR: | POWIAT KŁOBUCKI ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck |
| BRANŻA: ARCHITEKTURA |  |
| PROJEKTANT: | mgr inż. arch. Krzysztof Nalewajka upr. nr AG.II.4/AZ/7131/132/02 |
| BRANŻA: KONSTRUKCJA |  |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Marcin Cierpiał upr. nr SLK/8659/PWBKb/19 |
| EGZ. NR 5 |  |

| II. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ROZBIÓRKI |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEMAT | ROZBIÓRKA BUDYNKÓW: DYDAKTYCZNO-WARSZTATOWEGO, MAGAZYNOWEGO I GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ: „BUDOWA POWIATOWEGO MAGAZYNU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO.” |  |
| SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: |  | nr strony: |
| Część I. | Karta tytułowa | 1 |
| Część II. | Spis zawartości opracowania | 2 |
| Część IV. | Spis rysunków | 3 |
| Część III. | Część opisowa projektu rozbiórki | 3-9 |
| L.p. | Temat opracowania: |  |
| 1. | PODSTAWA OPRACOWANIA | 4 |
| 2. | PRZEDMIOT OPRACOWANIA | 4 |
| 3.1 | ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | 4 |
| 3.2 | PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | 4 |
| 3.3 | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKÓW OBJĘTYCH ROZBIÓRKĄ. | 5 |
| 4. | WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE. | 5 |
| 5. | OPIS BUDYNKÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI. | 5-8 |
| 6. | OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 8 |
| 7. | OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH. | 8-9 |

| Część IV. | SPIS RYSUNKÓW: |  | 153 |
| --- | --- | --- | --- |
| nr rys.: | temat rysunku: | Skala: | nr strony: |
| 1.i / pr | plan sytuacyjny | 1: 500 | 154 |
| 2.i / pr | rzut przyziemia budynków, elewacje, przekrój A-A | 1: 100 | 155 |
| 3. i / pr | rzut dachów; | 1:100 | 156 |

| - III. OPIS PROJEKTU ROZBIÓRKI |  |
| --- | --- |
| TEMAT | ROZBIÓRKA BUDYNKÓW: DYDAKTYCZNO-WARSZTATOWEGO, MAGAZYNOWEGO I GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ: BUDOWA POWIATOWEGO MAGAZYNU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. |
| ADRES INWESTYCJI: | 42-100 Kłobuck, ul. Zamkowa 6 (inwestycja od ul. Poprzecznej) część działki nr ewid. 374/15 oraz działka nr ewid. 374/3 obręb Zagórze (0007), jednostka ewidencyjna Kłobuck-miasto |
| INWESTOR: | POWIAT KŁOBUCKI ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck |

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.	Umowa – zlecenie.

1.2.	Podkłady budowlane dostarczone przez Inwestora.

1.3.	Pomiary własne.

1.4.	Aktualne podkłady geodezyjne – mapa zasadnicza do celów projektowych.

1.5.	Uzgodnienia zawarte z Inwestorem.

1.6.	Odpowiednie Normy i przepisy budowlane.

2.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbiórki jednokondygnacyjnego budynku warsztatowo-dydaktycznego (B1), magazynowego (B2) i gospodarczo-garażowego (B3) usytuowanych w Kłobucku na posesji przy ul. Poprzecznej (działka nr 374/3 oraz część działki nr ewid. 374/15 obręb 0007-Zagórze).

Przedmiotowe budynki przeznaczone do rozbiórki usytuowane są od najbliższej granicy z nieruchomością sąsiednią od strony zachodniej (działka nr 372/6) w odległościach:

- 4,31m od granicy do budynku B3 (gospodarczo-garażowego),

- 7,52m od granicy do budynku B2 (magazynowego).

Budynek warsztatowo-dydaktyczny B1 przylega do hali stalowej nr B2 od jej południowo-wschodniej strony, nie sąsiaduje bezpośrednio z działką nr 372/6.

Nieruchomość jest ogrodzona.

Przedmiotowa nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący zjazd          z ul. Zamkowej (oraz pośrednio przez działkę nr 373/2 do drogi – ul. Poprzecznej.

Brak cennej szaty roślinnej na działce.

Obiekty przeznaczone do rozbiórki posiadają  czynne instalacje sanitarne i czynne wewnętrzne instalacje elektrycznej. Brak instalacji gazowej w budynkach.

3.2.	PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU

Obiekty przeznaczone do rozbiórki są użytkowane.  Z uwagi na kolizję z planowaną inwestycją oraz ograniczoną funkcjonalność i małą przydatność techniczno-użytkową kwalifikują się do rozbiórki. Uzyskany wolny teren po rozebraniu budynków pełnić będzie funkcję placu budowy dla przedmiotu inwestycji – budowy magazynu zarządzania kryzysowego. Docelowe wykorzystanie terenu wynikać będzie z możliwości jego zagospodarowania i potrzeb Inwestora pokazanych w odrębnej części opracowania.

3.3.	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKÓW OBJĘTYCH ROZBIÓRKĄ.

Budynek dydaktyczno-warsztatowy (B1):

- powierzchnia zabudowy: 149,80 m2,

- powierzchnia użytkowa: 121,33 m2;

Budynek magazynowy (B2):

- powierzchnia zabudowy: 272,18 m2,

- powierzchnia użytkowa: 894,05 m2;

Budynek gospodarczo-garażowy (B3):

- powierzchnia zabudowy: 14,92 m2,

- powierzchnia użytkowa: 31,70 m2;

4.	WPŁYW  INWESTYCJI  NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, ZDROWIE LUDZI                     	I OBIEKTY SĄSIEDNIE.

Inwestycja nie wpływa ujemnie i nie stwarza zagrożenia dla środowiska naturalnego             w zakresie drzewostanu, wód powierzchniowych i podziemnych na terenie przedmiotowych działek ani w ich sąsiedztwie- tj. w szczególności części działki nr 372/6 obręb 0007 - Zagórze.  Mechaniczna rozbiórka budynków będzie miała minimalnie szkodliwy wpływ dla środowiska z uwagi na powstały hałas pracy sprzętu, chwilowe zapylenie 
i zanieczyszczenie otoczenia, ale powyższe uciążliwości zamkną się w obszarze władania Inwestora, gdyż istniejące budynki B2 i B3 podczas rozbiórki murowanego budynku B1 będą stanowić odgrodę i barierę (będą rozbierane – demontowane po rozebraniu budynku B1).  Materiały odzyskane z rozbiórki ścian i stropu (kamień, gruz) zostaną wywiezione na zorganizowane wysypisko w ramach umowy z lokalną wyspecjalizowaną firmą.

Planowane do wykonania roboty rozbiórkowe i budowlane w budynku nie naruszą uzasadnionych interesów osób trzecich, to jest właścicieli przylegającego budynku sąsiedniego – kotłowni lokalnej, gdyż budynek posiada własne ściany i własny samodzielny fundament, a tym samym zostają spełnione wymagania art. 5 ust. 1 pkt. 9 obowiązującego Prawa budowlanego. Dodatkowo właścicielem budynku kotłowni lokalnej jest ten sam Inwestor.

5.	OPIS BUDYNKÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI.

5.1.	OPIS FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Budynek dydaktyczno-warsztatowy (B1):

Budynek spełni funkcję dydaktyczną dla młodzieży uczącej się w Zespole Szkół nr 1 Im. Jana Kilińskiego w Kłobucku, jak również stanowi zaplecze warsztatowe przysposabiające do nabywania praktycznych umiejętności w zawodowych. Budynek od południowo-zachodniej strony swym bokiem przylega  do ściany kotłowni lokalnej. W części środkowej budynku zlokalizowane jest przejście do budynku hali magazynowej (B2).

Budynek magazynowy (B2):

Jednoprzestrzenna hala magazynowa wykonana w konstrukcji stalowej.

Od strony południowo-wschodniej – dłuższy bok hali posiada wspólne wydzielenie 
z budynkiem B1 (wydzielenie stanowi murowana ściana budynku B1).

Hala pełni funkcję magazynowo - odkładczą dla wszelkiego rodzaju sprzętu tutejszej placówki dydaktycznej. Hala przekryta dwuspadowym dachem z kalenicą usytuowaną prostopadle do ul. Poprzecznej.

Połać dachowa południowo-wschodnia hali stalowej posiada wspólne odwodnienie 
z połacią dachową budynku B1 z podłączeniem do wewnętrznej szkolnej sieci kanalizacji deszczowej.

Budynek gospodarczo-garażowy (B3):

Budynek typowy, powtarzalny w konstrukcji stalowej o wymiarach modularnych 
3,0m x 5,0m. Budynek usytuowany w bezpośredniej bliskości południowo-zachodniego naroża stalowej hali magazynowej B2. Budynek z jednospadowym dachem, ze spadkiem skierowanym w głąb bramy wjazdowej do budynku.

Podstawowe dane użytkowo-techniczne przedmiotowych budynków:

Budynek dydaktyczno-warsztatowy (B1):

- długość / szerokość:	       5,10 m x 30,01m

- wysokość w kalenicy:  			4,17 m

- wysokość do okapu:                                   2,91 m

- kubatura brutto:			        509,46 m3

Budynek magazynowy (B2):

- długość / szerokość:	       23,60 m x 11,40 m

- wysokość w kalenicy:  			3,89 m

- wysokość do okapu:                                   2,90 m

- kubatura brutto:			        894,05 m3

Budynek gospodarczo-garażowy (B3):

- długość / szerokość:	        5,02 m x 2,97 m

- wysokość w kalenicy:  			2,28 m

- wysokość do okapu:                                   2,08 m

- kubatura brutto:			        31,70 m3;

5.2.	OPIS  TECHNICZNY  BUDYNKÓW

Budynek B1:

5.2.1a	fundamenty

- ławy fundamentowe: 	wylewane żelbetowe,

- ściany fundamentowe: 	murowane, mieszane: z cegły ceramicznej pełnej;

5.2.2a	ściany zewnętrzne

- gr. 38cm:	 z cegły ceramicznej pełnej (od placu manewrowo - postojowego i od 				szczytu),

- gr. 25cm:	 z cegły ceramicznej pełnej gr. 25cm  (wydzielająca Budynek B1 od hali B2);

5.2.3a  ścianki działowe:

gr. 12,0 cm - 	murowane z cegły ceramicznej (wydzielenie stanowisk warsztatowych 
i pomieszczeń dydaktycznych (pom. 0.2 od pom. 0.3)

5.2.4a	 elementy żelbetowe:

nadproża okienne i drzwiowe;

5.2.5a  strop nad parterem:   nie dotyczy

5.2.6a  dach:

drewniany, krokwiowy, pełne wypełnienie z deskowania z lekko wysuniętym okapem poza

lico budynku;

5.2.7a	 schody wewnętrzne:  brak;

5.2.8a posadzki wraz z podbudową

Posadzki na gruncie z chudego betonu. Okładziny z płytek gresowych.

5.2.9a  kominy

Brak.

5.2.10a stolarka zewnętrzna

- drzwi zewnętrzne:  	drzwi do pom. dydaktycznych i warsztatowego jednoskrzydłowe PCV, do magazynuprzejściowego dwuskrzydłowe wrota garażowe drewniane, pierwotne;

- stolarka okienna zewnętrzna

PCV, szklenie zespolone niskoemisyjne;

Budynek B2:

5.2.1b	fundamenty

- ławy fundamentowe: 	wylewane żelbetowe,

5.2.2b	ściany zewnętrzne

z płyt stalowych falistych oraz z blachy płaskiej mocowanych do poszycia z desek;,

5.2.3b  ścianki działowe:  	brak;

5.2.4b	 elementy żelbetowe / murowane:

fragment ściany cokołowej w północno-zachodnim narożu działki;

5.2.5b  strop nad parterem:   brak

5.2.6b  dach:

ze stalowej blachy falistej;

5.2.7b	 schody wewnętrzne:  brak;

5.2.8b posadzki wraz z podbudową

Posadzki na gruncie z chudego betonu.  Brak okładzin z płytek gresowych.

5.2.9a  kominy

Brak.

5.2.10a stolarka zewnętrzna

- drzwi zewnętrzne:  	bramy dwuskrzydłowe na zewnątrz – stalowe, pełne;

do magazynu przejściowego dwuskrzydłowe wrota garażowe drewniane, pierwotne;

- stolarka okienna zewnętrzna: brak;

6. 	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Brak rozwiań przeciwpożarowych w budynkach objętych planowaną rozbiórką.

7.	OPIS  ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH.

7.1.	Rozbiórka.

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w następującej kolejności:

- rozbiórka pokrycia dachu z ołaceniem,

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- demontaż ściany szczytowej od strony ul. Poprzecznej,

- rozbiórka stropu nad częścią gospodarczą,

- rozbiórka ścian  ze szczególną uwagą na ścianę poprzeczną budynku sąsiedniego – lokalnej kotłowni (wymiennikowni).

UWAGI:

Rozbiórkę prowadzić poprzez usuwanie kolejnych warstw cegieł. Nie wolno prowadzić rozbiórki poprzez zwalenie ścian;

7.2.	Zalecenia

Wymienione prace rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych w szczególności w uwzględnieniem przepisów cytowanego rozporządzenia w działach:

2-   warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych,

3-   zagospodarowanie terenu budowy,

8-   rusztowania i podesty,

18- roboty rozbiórkowe;

Uwzględniając specyfikę rozbieranego obiektu oraz zakres prowadzonych prac w czasie ich wykonywania stosować należy następujące rozwiązanie i zasady gwarantujące zachowanie zasad BHP:

- Prace prowadzić ręcznie po uprzednim zabezpieczeniu strefy niebezpiecznej                        o szerokości 5,00m od budynku od strony wschodniej, zachodniej i północnej                        z oznakowaniem i ogrodzeniem poręczami. Teren rozbiórki zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych oraz zakazać parkowania samochodów w pobliżu strefy niebezpiecznej. Przejścia i miejsca niebezpieczne oznakować znakami ostrzegawczymi lub nakazu.

- 1).		Ze względu na  doprowadzenie do przedmiotowych budynków instalacji 			elektrycznej występuje obowiązek ocięcia dopływu energii elektrycznej.

- 2).		Rozbiórkę ścian murowanych prowadzić mechanicznie i wykańczać ręcznie 		z rusztowań ustawionych od strony zewnętrznej budynku, transport cegły na 		poziom zerowy prowadzić przy użyciu rynien zsypowych na stosy do 			wywiezienia na zorganizowane wysypisko.

- 3).		W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej 			położonym poziomie w bezpośrednim rejonie jest zabronione.

- 4).		Na placu budowy (rozbiórki) zorganizować składowisko materiałów 			rozbiórkowych do czasu ich wywozu. Materiały należy składować w sposób 		uniemożliwiający ich wywrócenie lub zsunięcie.

- 5).		Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być 				zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów 		konstrukcji a także posiadać aktualne przeszkolenie BHP i p.poż. 			Pracowników dodatkowo należy zapoznać z programem rozbiórki ze 			szczególnym uwzględnieniem zasad bezpiecznego prowadzenia robót oraz 		zagrożeń dla osób postronnych.

- 6).		Pas fundamentu i ściany fundamentowej bezpośrednio przylegających 		do fundamentów budynku sąsiedniego (częć obejmującą 				wymiennikownię) należy zachować i zabezpieczyć w gruncie; szczegóły 		wg wytycznych branży konstrukcyjnej na etapie projektu technicznego;

- 7).		Materiały uzyskane z rozbiórki nie mające wartości użytkowej należy usunąć 		z terenu posesji i poddać utylizacji; Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie 
		z treścią uzyskanej decyzji- pozwolenia na rozbiórkę pod nadzorem osób 		uprawnionych.

- 8).		Teren posesji po zakończeniu prac uporządkować i zagospodarować 			zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości.

## UWAGA:

Wymiary elementów i ich opis podano na rysunkach. Realizacja  rozbiórki zgodnie                       z niniejszym projektem budowlanym rozbiórki.

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Częstochowa :  dnia  25.11.2025r.

| Projektant: | Podpis: |
| --- | --- |
| mgr inż. arch. Krzysztof Nalewajka upr. nr AG.II.4/AZ/7131/132/02 |  |
| mgr inż. Marcin Cierpiał upr. nr SLK/8659/PWBKb/19 |  |

| - IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO |  |
| --- | --- |
| TEMAT | ROZBIÓRKA BUDYNKÓW: DYDAKTYCZNO-WARSZTATOWEGO, MAGAZYNOWEGO I GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ: BUDOWA POWIATOWEGO MAGAZYNU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. |
| ADRES INWESTYCJI: | 42-100 Kłobuck, ul. Zamkowa 6 (inwestycja od ul. Poprzecznej) część działki nr ewid. 374/15 oraz działka nr ewid. 374/3 obręb Zagórze (0007), jednostka ewidencyjna Kłobuck-miasto |
| INWESTOR: | POWIAT KŁOBUCKI ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 42-100 Kłobuck |

| Część IV. | SPIS RYSUNKÓW: |  | 153 |
| --- | --- | --- | --- |
| nr rys.: | temat rysunku: | Skala: | nr strony: |
| 1.i / pr | plan sytuacyjny | 1: 500 | 154 |
| 2.i / pr | rzut przyziemia budynków, elewacje, przekrój A-A | 1: 100 | 155 |
| 3. i / pr | rzut dachów; | 1:100 | 156 |