| nazwa elementu projektu budowlanego: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |
| --- | --- |
| nazwa i adres zamierzenia budowlanego: | REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO UL. SZKOLNA 10 W PRUSZKOWIE |
| - kategoria obiektu budowlanego: - numer jednostki ewidencyjnej: - numer obrębu ewidencyjnego: - numer działki: | XIII 142102_1.0009.251 Pruszków 09 251 |
| nazwa i adres inwestora: | Gmina Miasto Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków |
| nazwa i adres zamawiającego: | Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków |
| data wykonania | 20/02/2026 |

| Zespół projektowy: | podpis |
| --- | --- |
| mgr inż. arch. Jolanta Rzepecka-Badowska upr. architektoniczno-budowlane 94/92 B-B |  |
| mgr inż. Dariusz Placzyński upr. budowlane-elektryczne MAZ/0596/PWOE/12 |  |
| inż. arch. Agnieszka Babraj |  |
| inż. Marcin Borzymek |  |

# Strona tytułowa projektu architektoniczno-budowlanego

# Zawartość  opracowania

Strona tytułowa projektu architektoniczno-budowlanego	1

Zawartość  opracowania	2

Uprawnienia i przynależność do izb	4

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej	9

Opis do projektu architektoniczno-budowlanego
“Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
ul. Szkolna 10 w Pruszkowie”	10

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego	10

Informacja o braku obowiązku sporządzenia projektu zagospodarowania terenu (PZT):	11

2. Sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego	12

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego	12

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego	12

5. Informacja o sposobie posadowienia	13

6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych	13

7. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych	13

8. Zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne	13

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie	13

9.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz wód opadowych	13

9.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się	14

9.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów	14

9.4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się	14

9.5. Informacje o elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego	14

9.6. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne	14

10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło	14

11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej	14

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem	15

13. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	15

14. Obszar oddziaływania obiektu	15

15. Opis prac projektowych	15

15.1. Przygotowanie placu budowy	16

15.2. Remont ścian podłużnych	16

15.3. Wykonanie instalacji elektrycznej: WLZ, domofon, dodatkowe obwody	18

15.4. Remont klatki schodowej	19

15.5. Zagospodarowanie terenu działki	20

15.6. Remont dachu, wymiana obróbek	20

15.7. Prace porządkowe	21

16. Kolorystyka elewacji i klatki schodowej	21

17. Uwagi	21

Rys. A1 - REMONT DOJŚCIA I DOJAZDU DO WEJŚCIA DO BUDYNKU, REMONT OPASKI	23

Rys. A2 - RZUT PIWNICY, PARTERU, PIĘTRA, PODDASZA, DACHU - stan istniejący	24

Rys. A3 -  ELEWACJE NW i SE, PRZEKRÓJ A-A - stan istniejący	25

Rys. A4 - RZUT PIWNICY, PARTERU, PIĘTRA, PODDASZA, DACHU - stan projektowy	26

Rys. A5 - ELEWACJE NW i SE, PRZEKRÓJ A-A - stan projektowy	27

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY	28

ZAŁĄCZNIK NR 1
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	29

ZAŁĄCZNIK NR 2
ZALECENIA KONSERWATORSKIE WKZ.AU.BDK.PRUSZKÓW/41150-2/2217/06	32

# Uprawnienia i przynależność do izb

WARSZAWA, 20/02/2026

# Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, niżej podpisany:

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ”Prawo budowlane” (Dz.U. z 2025 r, poz. 418 z późn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy,

oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany dotyczący inwestycji:

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

UL. SZKOLNA 10 W PRUSZKOWIE

Inwestor:

Gmina Miasto Pruszków

ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

Zamawiający:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.

ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

| Zespół projektowy: | podpis |
| --- | --- |
| mgr inż. arch. Jolanta Rzepecka-Badowska upr. architektoniczno-budowlane 94/92 B-B |  |
| mgr inż. Dariusz Placzynski upr. budowlane-elektryczne MAZ/0596/PWOE/12 |  |

# Opis do projektu architektoniczno-budowlanego
“Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
ul. Szkolna 10 w Pruszkowie”

(DZ. NR 251, OBRĘB 09_PRUSZKÓW, NR JEDN. EWID. 142102_1.0009.251 )

# Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

- Budynek mieszkalny wielorodzinny

- Kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne

- Budynek niski (do 12m wys.)

- Strefa zagrożenia KL IV

Uzasadnienie braku obowiązku uzyskania pozwolenia/zgłoszenia:
Projektowane roboty w obrębie dachu budynku wielorodzinnego o wysokości poniżej 12 m stanowią element robót dociepleniowych obejmujących ocieplenie elewacji oraz ocieplenie stropu górnego pod poddaszem nieużytkowym.

Zakres prac dachowych ma charakter pomocniczy i technologicznie niezbędny do prawidłowego wykonania izolacji termicznej przegrody zewnętrznej budynku, w szczególności zapewnienia ciągłości izolacji, szczelności warstw ochronnych oraz eliminacji mostków cieplnych.

W ramach projektowanych robót nie dochodzi do zmiany konstrukcji dachu, jego geometrii, parametrów technicznych ani sposobu użytkowania obiektu. Prace polegają wyłącznie na czynnościach odtworzeniowych i zabezpieczających, funkcjonalnie powiązanych z realizacją robót dociepleniowych.

Mając na uwadze, że docieplenie budynków o wysokości do 12 m jest zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokonania zgłoszenia, wykonywane roboty – jako integralna część tego procesu – nie podlegają odrębnemu obowiązkowi zgłoszeniowemu.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo budowlane, roboty budowlane polegające na dociepleniu budynków o wysokości do 12 m nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia.

W przedmiotowym budynku projekt przewidywał wykonanie docieplenia ścian szczytowych. W toku realizacji robót, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologią systemów ociepleń, wykonano pas izolacji termicznej o szerokości ok. 60 cm na przyległych ścianach podłużnych. Zakres ten wynikał z konieczności zapewnienia ciągłości izolacji cieplnej w strefach narożnych oraz eliminacji liniowych mostków cieplnych.

Wykonane czynności na ścianach podłużnych nie stanowiły samodzielnego remontu elewacji ani odrębnego zakresu robót budowlanych, lecz były integralnym, technologicznie niezbędnym elementem realizacji robót dociepleniowych ścian szczytowych. Bez ich wykonania docieplenie nie spełniałoby wymogów prawidłowej realizacji przegród zewnętrznych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

W konsekwencji brak jest podstaw do autonomicznego kwalifikowania wskazanych czynności jako remontu przegród zewnętrznych w rozumieniu art. 29 ust. 3 pkt 2 lit. b Prawa budowlanego. Roboty te podlegały ocenie wyłącznie w kontekście art. 29 ust. 4 pkt 1 lit. c jako element robót dociepleniowych, które nie wymagają zgłoszenia.

Zakres robót został ograniczony do minimum niezbędnego z punktu widzenia technologii dociepleń i nie miał charakteru samodzielnego remontu dachu i elewacji.

Uzasadnienie braku obowiązku uzyskania pozwolenia/zgłoszenia i uzgodnień konserwatorskich:

Przedmiotowy budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ). Projektowane roboty budowlane obejmują remont elewacji podłużnych budynku o wysokości poniżej 12 m.

Podstawa zwolnienia z procedur administracyjnych: 
Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 1, pkt 3 lit. a oraz art. 29 ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy Prawo budowlane, planowane prace nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Brak wymogu uzgodnienia z WKZ: 
Obowiązek uzgodnienia projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, określony w art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, dotyczy wyłącznie obiektów w GEZ, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę lub rozbiórkę. W niniejszym przypadku, wobec braku konieczności prowadzenia postępowań przed Starostą Pruszkowskim, tryb uzgodnieniowy na podstawie Prawa budowlanego nie znajduje zastosowania.

Ochrona wartości zabytkowych: 
Projekt został sporządzony z uwzględnieniem wytycznych zawartych w wydanych dla obiektu zaleceniach konserwatorskich (art. 27 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne są w pełni zgodne z ww. dokumentem, co zapewnia ochronę substancji zabytkowej przy zachowaniu bezformalnego trybu realizacji inwestycji.

Prace remontowe i ociepleniowe dotyczące elewacji uwzględniają wydane zalecenia konserwatorskie (załącznik nr 2 w części opracowania “OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY).

### Informacja o braku obowiązku sporządzenia projektu zagospodarowania terenu (PZT):

Zakres niniejszego opracowania obejmuje roboty remontowe prowadzone zarówno w obrębie istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu.

Prace wykonywane poza obrysem budynku dotyczą wyłącznie remontu istniejących elementów zagospodarowania terenu, w szczególności:

- odtworzenia nawierzchni opaski wokół budynku,

- remontu istniejącego dojścia i dojazdu do wejścia,

- wykonania nowej płyty wejściowej w miejscu istniejącej.

Roboty te mają charakter odtworzeniowy i nie powodują:

- zmiany układu komunikacyjnego działki,

- zmiany powierzchni utwardzonych w stosunku do stanu istniejącego,

- zmiany sposobu zagospodarowania terenu,

- realizacji nowych obiektów budowlanych ani urządzeń budowlanych,

- zmiany parametrów zabudowy.

Nie ulega zmianie usytuowanie budynku, jego obrys zewnętrzny, powierzchnia zabudowy ani charakterystyczne parametry obiektu.

W związku z powyższym planowane roboty nie stanowią zmiany zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Tym samym brak jest podstaw do sporządzenia projektu zagospodarowania terenu (PZT), o którym mowa w art. 34 ww. ustawy. Zakres opracowania obejmuje wyłącznie projekt architektoniczno-budowlany (PAB).

# Sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

- Istniejący sposób użytkowania obiektu: mieszkalny, wielorodzinny – bez zmian

- Piwnice z komórkami lokatorskimi

- Kondygnacje 1 do 3 – lokale mieszkalne (górna kondygnacja to poddasze w części mieszkalne)

- Układ, dane techniczne i struktura pomieszczeń wg inwentaryzacji (rys. nr A1) – nie podlegają zmianom.

# Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

- Budynek wielorodzinny, podpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej, wybudowany na planie prostokąta ok. 1904 r. w systemie tradycyjnym z cegły pełnej, częściowo otynkowany

- Wejście do budynku od płd.-wsch. poprzez klatkę schodową. Dach kryty blachą.

Wygląd zewnętrzny budynku

- Elewacje otynkowane, cokół na szczytach otynkowany

- Stolarka okienna na klatce schodowej - drewniana i PCV

- Stolarka okienna w piwnicy - drewniana

- Stolarka drzwiowa zewnętrzna - drewniana

# Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

| Kubatura cz. ogrzewanej | 1339,20 m³ |
| --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa (PU) | 251,07 m² |
| Powierzchnia całkowita (PC) | 546,29 m² |
| Powierzchnia zabudowy | 151,94 m² |
| Wysokość budynku | 11,38 m |
| Długość elewacji | 14,20 m |
| Szerokość elewacji | 10,70 m |
| Liczba kondygnacji nadziemnych | 3 (2 pełne +poddasze w części użytkowe) |
| Liczba kondygnacji podziemnych | 1 |

- Ściany elewacji - murowane z cegły pełnej gr. 42-60cm

- Ściany piwnic - murowane z cegły pełnej gr 60cm

- Dach – więźba drewniana, poszycie z blachy

- Stropy - drewniane

Bez zmian projektowych.

# Informacja o sposobie posadowienia

Posadowienie poniżej strefy przemarzania.

Bez zmian projektowych.

# Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych

| Liczba lokali mieszkalnych | 6 |
| --- | --- |
| Liczba lokali użytkowych | 0 |

Bez zmian projektowych.

# Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych

| Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych | 0 |
| --- | --- |

Bez zmian projektowych.

# Zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne

Nie dotyczy.

Bez zmian projektowych.

# Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

## Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz wód opadowych

Zasilanie budynku z sieci wodociągowej z istniejącego przyłącza. Przyłącze wody pozostaje bez zmian.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, zestawienia projektowanych przyborów sanitarnych i wyposażenia technologicznego: średnie zapotrzebowanie wody pitnej Qśrdb wynosi 1800 dm3/dobę.

Średnia dobowa ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych gospodarczo-bytowych Qśrdb wynosi 1800 dm3/dobę

## Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się

Bez zmian projektowych. W obiekcie nie instaluje się urządzeń, które mogą stanowić źródło zanieczyszczeń gazowych, pyłowych.

## Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Bez zmian projektowych. W obiekcie nie przewiduje się powstawania dodatkowych ilości odpadów gospodarczo-bytowych w stosunku do stanu obecnego.

## Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się

Bez zmian projektowych. W obiekcie nie występują źródła emisji pola elektromagnetycznego/wibracji.

## Informacje o elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego

Budynek wyposażony w instalację wod.-kan., gazową (1 lokal), elektryczną.
Wentylacja grawitacyjna – bez zmian.
Projektuje się instalację c.o i c.w.u. zasilaną z miejskiej sieci ciepłowniczej (oddzielne opracowanie).
Projektuje się wykonanie nowej instalacji elektrycznej WLZ.

## Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Bez zmian projektowych. Obiekt budowlany nie ma wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

# Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Analiza nie jest wymagana, ponieważ projekt nie przewiduje ingerencji w systemy zaopatrzenia w energię i ciepło.

# Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Analiza nie jest wymagana, ponieważ projekt nie przewiduje ingerencji w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę.

# Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

- wentylacja: zapewniona wentylacja grawitacyjna. Piony wykonane w kominach murowanych - bez zmian projektowych;

- wody opadowe z dachu odprowadzane za pomocą rynien dachowych i rur spustowych na teren własny - bez zmian projektowych;

- instalacja wody zimnej - bez zmian projektowych;

- instalacja kanalizacyjna -ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane za pomocą przyłącza kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji gminnej – bez zmian projektowych;

- instalacja gazowa - bez zmian projektowych;

- instalacja c.w.u. - wg oddzielnego opracowania;

- instalacja centralnego ogrzewania - wg oddzielnego opracowania;

- instalacja elektryczna - projektuje się wykonanie instalacji WLZ.

Wyposażenie w podstawowe media zapewnia prawidłowe funkcjonowanie obiektu jako budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

# Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

Projektowane prace nie pogarszają warunków przeciwpożarowych. Projektowane prace w budynku niskim (do 12m wys.), strefa zagrożenia KL IV, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej nie wymaga uzgodnień p.poż.

# Obszar oddziaływania obiektu

Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono analizę obiektu w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu, w zakresie bryły (formy) oraz w zakresie uwarunkowań formalno prawnych na podstawie przepisów:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75, poz. 69 z późn. zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zmianami)

Projektant stwierdza, iż obszar oddziaływania obiektu obejmuje działkę własną tj. nr 251.

# Opis prac projektowych

Zestawienie robót do realizacji:

| Nr | Nazwa |
| --- | --- |
| Prace przygotowawcze |  |
| 15.1 | Przygotowanie placu budowy |
| Prace remontowe |  |
| 15.2 | Remont ścian podłużnych |
| 15.3 | Wykonanie instalacji elektrycznej: WLZ, domofon, dodatkowe obwody |
| 15.4 | Remont klatki schodowej |
| 15.5 | Zagospodarowanie terenu działki |
| 15.6 | Remont dachu, wymiana obróbek |
| Prace końcowe |  |
| 15.8 | Prace porządkowe |

Do prac remontowych należy użyć produkty o parametrach nie gorszych niż przedstawione w projekcie, spełniające Polskie Normy i Rozporządzenia oraz posiadające wymagane Aprobaty Techniczne i Certyfikaty dopuszczenia do użytkowania. W projekcie przyjęto technologię remontu elewacji opartą na produktach firmy Henkel Polska sp. z o.o.

Remont ścian podłużnych jest zgodny z zaleceniami konserwatora (załącznik nr 2 w części opracowania “OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY”).

## Przygotowanie placu budowy

Przygotowanie placu budowy obejmuje zespół czynności organizacyjnych i technicznych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, prowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą Prawo budowlane oraz przepisami BHP. Zakres prac obejmuje w szczególności:

- wyznaczenie granic terenu budowy oraz jego odpowiednie oznakowanie,

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich (ogrodzenie tymczasowe, tablice informacyjne i ostrzegawcze),

- wykonanie zaplecza budowy, w tym tymczasowych obiektów socjalnych, magazynowych oraz komunikacji wewnętrznej,

- doprowadzenie i zabezpieczenie tymczasowych przyłączy mediów (energia elektryczna, woda, ewentualnie odprowadzenie ścieków),

- usunięcie przeszkód kolidujących z planowaną inwestycją, w tym ewentualna rozbiórka obiektów istniejących oraz uporządkowanie terenu,

- zdjęcie warstwy humusu i jego czasowe zdeponowanie w miejscu wskazanym do ponownego wykorzystania lub wywozu,

- zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz elementów zagospodarowania podlegających zachowaniu.

Wszystkie prace związane z przygotowaniem placu budowy należy prowadzić w sposób niepowodujący zagrożenia dla ludzi, mienia oraz środowiska, z zachowaniem obowiązujących norm technicznych i przepisów ochrony środowiska.

## Remont ścian podłużnych

Ściany przeznaczone do renowacji powinny być należycie przygotowane do wykonania robót. Dotyczy to zarówno podłoża tj. powierzchni zewnętrznej elewacji jak i otoczenia budynku. Roboty prowadzić należy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż + 25°C. Takie warunki temperatury powinny być obecne przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. Zaleca się, aby wilgotność względna powietrza nie była wyższa niż 80%. Podczas wykonywania robót ściany zewnętrzne budynku oraz materiały powinny być chronione przed uszkodzeniami i deszczem. Warstwy materiałowe powinny być chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zarówno podczas ich nakładania jak i bezpośrednio po ich nałożeniu. Powierzchnie robocze powinny być chronione przed kondensacją pary i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym za pomocą osłon z brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia warstw materiałów. Należy zadbać o to, aby roboty były wykonane przez wystarczający zespół pracowników dysponujących właściwym sprzętem i narzędziami w dostatecznej ilości tak, aby roboty były wykonywane w sposób ciągły. Warunkiem wykonywania robót remontowych jest stabilność podłoża, ona również gwarantuje właściwe połączenie nowych, remontowych warstw z podłożem. W celu zapewnienia właściwej przyczepności warstw do podłoża, powinno ono znajdować się w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia podłoża powinna być oczyszczona z luźnych cząsteczek, pyłu i zanieczyszczeń.

Zakres prac na elewacjach otynkowanych:

- demontaż wszystkich elementów z elewacji takich jak: obróbki blacharskie  (obr. cokołu od ulicy i portalu wejściowego), rury spustowe, kratki wentylacyjne, tabliczka adresowa,

- sprawdzenie powierzchni tynków w kierunku niespójności z podłożem - wierzchnią luźną warstwę usunąć w celu oderwania ziaren kruszywa nie związanych trwale z  podłożem,

- uzupełnienie ubytków w tynku poprzez wykonanie obrzutki pokrywającej 50% powierzchni ubytku z tynku np. Ceresit CR61 zarobionego do właściwej konsystencji wodnym roztworem emulsji Ceresit CC 81 oraz tynku cementowo-wapiennego np. Ceresit CT 22 z dodatkiem napowietrzającym CO 84 (wizja lokalna wykazała pojedyncze drobne ubytki, kosztorys oszacowano na 2% powierzchni),

- przygotowanie podłoża (czyszczenie, mycie),

- czyszczenie preparatem do zwalczania grzybów pleśniowych i glonów np. Ceresit CT99 (wszystkie powierzchnie pod obróbkami i piony za rurami spustowymi),

- gruntowanie elewacji np. Ceresit CT17,

- dwukrotne malowanie całej powierzchni ścian podłużnych np. farba Ceresit CT 49,

- na dwóch elewacjach podłużnych montaż nowych elementów takich jak: obróbki blacharskie  (obr. cokołu od ulicy i portalu wejściowego), rury spustowe, kratki wentylacyjne, tabliczka adresowa.

Zakres prac na elewacjach nieotynkowanych (wykończenie cegłą pełną, wtórnie malowaną):

- demontaż wszystkich elementów wymienianych lub zakrywających elewację podczas remontu, jak punkt z opisu wyżej dot. elewacji otynkowanych,

- czyszczenie tynków z ościeży okiennych w celu odsłonięcia cegły, wg zaleceń konserwatorskich,

- czyszczenie luźnych kruszyw fug oraz cegieł,

- identyfikacja rodzaju farby i stanu cegły, wykonanie prób oczyszczania na powierzchni 0,5–1 m² (kosztorys zakłada czyszczenie chemiczne preparatem np. Paint Remover Strong),

- czyszczenie cokołu dodatkowo przed skażeniem biobójczym (mechaniczne usunięcie mchu/porostów/zielonego naloty szczotką nylonową lub skrobakiem, oraz chemiczne preparatem biobójczym np. Caparol Capatox),

- mycie elewacji z cegły, zalecana myjka parowa aby zminimalizować wprowadzenie wody do cegły,

- uzupełnienie ubytków w fugach preparatem np. Tubag TWM,

- uzupełnienie ubytków w cegłach preparatem np. Mapei Mape-Antique z dodatkiem pigmentów nieorganicznych w celu wybarwienia pod kolor istniejącej cegły (wykonać próby kolorystyczne),

- suszenie powierzchni cegły: czas wiązania i wysychania po czyszczeniu min. 24–48 h, w zależności od materiału i grubości ubytku,

- wykonanie impregnacji hydrofobowej preparatem np. Sika Siloxane 303,

- montaż wszystkich elementów wymienianych podczas remontu, jak punkt z opisu wyżej dot. elewacji otynkowanych.

## Wykonanie instalacji elektrycznej: WLZ, domofon, dodatkowe obwody

Instalacja oświetleniowa

W budynku przewiduje się wykonanie nowej instalacji oświetleniowej dla części wspólnych poprzez wyprowadzenie wypustów z oprawami natynkowymi LED. Sterowanie oświetleniem w lokalach odbywać się będzie przy pomocy łączników oświetleniowych jednobiegunowych, dwubiegunowych lub tzw. układzie schodowym lub poprzez zastosowanie czujników ruchu. W ramach projektu przewidziano również montaż nowej instalacji dzwonkowej do każdego lokalu.

Instalacja oświetleniowa zostanie wykonana podtynkowo przewodami typu YDYżo 3x1,5mm2 , YDYżo 4x1,5mm2. Do łączników instalacji układane będą przewody typu YDYżo 3x1,5mm2, YDYżo 2x1,5mm2.

Wyniesienie układów pomiarowych energii elektrycznej

Projekt przewiduje wyniesienie istniejących liczników energii elektrycznej oraz montaż nowych tablic pomiarowych dla poszczególnych lokali w korytarzu. Liczniki zostaną zainstalowane w przeznaczonych do tego szafkach licznikowych, spełniających aktualne wymagania PGE Dystrybucja S.A.

W ramach prac przewiduje się:

- dostosowanie układu pomiarowego do obowiązujących przepisów,

- uporządkowanie obwodów zasilających,

- zapewnienie właściwego oznakowania i dostępności do urządzeń pomiarowych.

Instalacja siłowa

W budynku zakłada się demontaż istniejących linii WLZ oraz montaż nowych linii WLZ do każdego lokalu mieszkalnego z nowo projektowanej rozdzielnicy głównej budynku RG. W każdym lokalu należy przygotować nową tablicę mieszkaniową TM. W ramach opracowania przewiduje się wykonanie dwóch nowych obwodów elektrycznych zakończonych w pomieszczeniu kuchni w każdym lokalu.

Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa

Zasilanie zrealizowane w systemie TN-C poprzez istniejące przyłącze napowietrzne do budynku. Instalacje odbiorcze zostaną wykonane w układzie sieci TN-S. Punkt podziału sieci tj. rozdzielenie funkcji przewodu PEN na PE i N zostanie zrealizowany w rozdzielnicy głównej budynku RG. Jako dodatkowy  środek ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania, które zrealizowane zostanie przez bezpieczniki i wyłączniki nadmiarowo prądowe, jako ochronę uzupełniającą zastosowane zostaną wyłączniki różnicowoprądowe dla wybranych obwodów. Dla zapewnienia właściwych warunków ochrony przeciwporażeniowej i polepszenia bezpieczeństwa użytkowania instalacji zostaną wykonane połączenia wyrównawcze metalowych obudów, oraz innych dostępnych elementów przewodzących.

Instalacja domofonowa

Projekt obejmuje wykonanie instalacji domofonowej, w skład której wchodzą:

- panel zewnętrzny montowany przy wejściu do budynku,

- unifony zlokalizowane w poszczególnych lokalach,

- zasilacz systemu domofonowego,

- okablowanie niskoprądowe prowadzone w istniejących lub projektowanych trasach instalacyjnych.

Instalacja zostanie wykonana w sposób umożliwiający bezpieczną i niezawodną eksploatację, z zachowaniem zasad ochrony przeciwporażeniowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej.

Instalacja odgromowa

Projekt obejmuje wykonanie instalacji odgromowej, w zakresie:

- na dachu przewiduje się wykonanie zwodów poziomych niskich,

- uziom otokowy wykonany z bednarki stalowej ocynkowanej ogniowo ułożony w gruncie wokół budynku na głębokości poniżej poziomu przemarzania gruntu.

Szczegółowy sposób wykonania robót budowlanych, zastosowanie i przygotowanie materiałów oraz ich właściwości przedstawione są w projekcie technicznym branży elektrycznej (PT).

## Remont klatki schodowej

Klatka schodowa podlega remontowi w zakresie:

- demontaż wykładzin PCV z podłóg klatki schodowej (stanowią zagrożenie, niezgodne z warunkami p.poż.),

- czyszczenie ścian i sufitów z niespójnych z podłożem tynków/powłok malarskich,

- uzupełnienie ubytków ścian i sufitów zaprawą np. BOLIX TCW-L

Do kosztorysu przyjęto konieczność uzupełnienia tynków na 5% powierzchni ścian i sufitów.

- ściany na wysokości 150 cm pokryte lamperią należy zmatowić poprzez zeszlifowanie ich powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym,

- wykończenie ścian powłoką malarską: ponad lamperią farbą polikrzemianową oddychająca np. KABE aquatex, lamperie do wysokości 150 cm farbą olejno-ftalową np. Śnieżka SUPERMAL,

- remont drewnianych podłóg, spoczników, schodów, poręczy, listew cokołowych: czyszczenie drewna poprzez ablację laserem, uzupełnianie ubytków (małe ubytki szpachlówką do drewna, większe ubytki żywicą epoksydową dwuskładnikową np. Technicqll Epoxy Wood), gruntowanie np. farbą gruntującą Tikkurila Multistop, malowanie farbą poliuretanowo-akrylowa np. Tikkurila Betolux Akva. Do kosztorysu przyjęto do uzupełnienia 10 % powierzchni do szpachlowania, 5 % powierzchni do uzupełnienia żywicą epoksydową.

- podniesienie drewnianych balustrad do wys. 110 cm poprzez osadzenie i wklejenie drewnianych pionowych przedłużek oraz osadzenie na nich nowego drewnianego pochwytu, malowanie farbą np. Tikkurila Betolux Akva, wg uzgodnień z Inwestorem;

- czyszczenie drewnianego parapetu wewnętrznego (na pierwszym spoczniku), gruntowanie i pokrycie farbą np. Tikkurila Betolux Akva.

Przed rozpoczęciem remontu klatki schodowej należy opróżnić przestrzenie wspólne z wystawionych przez lokatorów szaf, komód, szafek, etc.

Szczegółowy sposób wykonania robót budowlanych, zastosowanie i przygotowanie materiałów oraz ich właściwości przedstawione są w projekcie technicznym architektury (PT).

UWAGA: Brak informacji od Inwestora o trasach kabli ukrytych w częściach wspólnych obiektu. W razie kolizji robót remontowych z ukrytymi w ścianach kablami (ich przerwaniem lub zniszczeniem) projektant nie ponosi odpowiedzialności.

## Zagospodarowanie terenu działki

Utwardzona powierzchnia opaski występująca od strony podwórza (elewacja południowo-wschodnia) wymaga remontu. Istniejący ciąg pieszy i jezdny łączący bramę wjazdową i furtkę na działkę z wejściem do budynku należy poddać remontowi.
Płyta betonowa stanowiąca stopień wejściowy do budynku w stanie obecnym złym. Projektuje się wykonanie nowej płyty betonowej zbrojonej posadowionej na gruncie.

Uwaga: Remont opaski od strony szczytów budynku według oddzielnego opracowania.

## Remont dachu, wymiana obróbek

Projekt zakłada wymianę istniejącego pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej wraz z demontażem starej papy, wykonaniem nowej hydroizolacji bitumicznej (papy termozgrzewalnej) oraz częściową wymianą pełnego deskowania na dachu drewnianym. W związku z brakiem dostępu do deskowania oraz izolacji z papy kosztorys zakłada wymianę całej powierzchni papy i wymianę 10% powierzchni deskowania pełnego. Po demontażu blachy należy ocenić stan techniczny papy i deskowania i założyć niezbędne prace lub w razie dobrego ich stanu zachować istniejące materiały.

Zakres prac:

- demontaż istniejącego pokrycia z blachy,

- demontaż obróbek pod i nadrynnowych, rynien i kominów,

- demontaż istniejącej papy termozgrzewalnej,

- częściowa wymiana deskowania (kosztorys zakłada 10% powierzchni),

- wykonanie nowej hydroizolacji z papy termozgrzewalnej (papa termozgrzewalna podkładowa + nawierzchniowa),

- montaż maty strukturalnej na papę (odseparowanie skroplin pod spodem blachy są od zaimpregnowanego papą i szczelnego podłoża, uniknięcie korozji lub gnicia podłoża),

- montaż nowej blachy (blacha na rąbek stojący np.: Ruukki Classic Design C, kolor grafit: RAL 7024),

- remont kominów w zakresie: czyszczenie, uzupełnienie ubytków na 5% powierzchni, gruntowanie, malowanie, wykończenie czap nową obróbką blacharską z bl. ocynkowanej, wykończenie czap od góry papą termozgrzewalną,

- wymiana rynien, obróbek, elementów mocujących, uszczelnień oraz akcesoriów (orynnowanie i obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, wkręty samowiercące ocynkowane z podkładką EPDM na łączeniach blachy, uszczelnienia z taśmy aluminiowej/bitumicznej np. Tytan AluBand).

Projekt zakłada wykonanie osprzętu dachowego ze względu na spadek dachu wynoszący 32° w postaci ław i stopni kominiarskich oraz płotków śniegowych. Po wykonaniu nowego pokrycia dachu należy zamocować osprzęt pozwalający na swobodne i nie ingerujące w poszycie dachu przemieszczanie się tzn. ławy kominiarskie, stopnie kominiarskie dla wychodzących na dach. Na obrzeżach połaci (ściany podłużne) zamocować płotki śniegowe. Stosować mocowania dostosowane do pokrycia z blachy trapezowej. Najlepiej stosować wszystkie akcesoria tego samego producenta.

Wymiana obróbek blacharskich oraz orynnowania wg opisu z punktów powyżej.

Projektowane obróbki blacharskie i orynnowanie:

- obróbki dachu (pas podrynnowy i nadrynnowy) - z blachy stalowej, gr. min. 0,5 mm;

- montaż rynien z blachy stalowej, Ø 150mm,

- obróbki kominów -  blachy stalowe, gr. min. 0,6 mm.

Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, kartami technicznymi produktów i wytycznymi producentów. Szczegółowy sposób wykonania robót budowlanych, zastosowanie i przygotowanie materiałów oraz ich właściwości przedstawione są w projekcie technicznym architektury (PT).

## Prace porządkowe

Do Wykonawcy należy uporządkowanie terenu placu budowy. Wszystkie kontenery jak i przenośne sanitariaty, postawione na czas realizacji przedsięwzięcia należy wywieźć z placu budowy. W zakres prac porządkowych wchodzi zebranie i wywóz odpadów, powstałych na skutek prowadzenia prac oraz odpadów komunalnych. Elementy większe z rozbiórki, które nie są przeznaczone do ponownego użytku takie jak okna, parapety, system orynnowania etc. należy wywieźć na wysypisko śmieci lub przeznaczyć do ponownego użycia. Osłony okien i drzwi oraz wszystkich elementów na elewacji nie poddanych demontażowi na czas prac remontowych należy zdjąć. Zabrudzone powierzchnie okien, drzwi etc. należy oczyścić.

Po wykonaniu prac należy w tych samych miejscach zawiesić ponownie skrzynki elektryczne, tabliczki informacyjne.

# Kolorystyka elewacji i klatki schodowej

Proponowana kolorystyka budynku (odtworzeniowo, wg badań stratygraficznych w załączniku nr 3):

- elewacje wykończone tynkiem: kolor NCS S 1000 N lub NCS S 1500 N (należy wykonać próby kolorystyczne na elewacji o wielkości 1x1 m i dobrać kolor najbardziej zbliżony do pierwotnego)

- elewacje wykończone cegłą: zaimpregnowana cegła

- dach: blacha kolor grafit: RAL 7024

Proponowana kolorystyka wnętrza klatki schodowej:

- ściany wewnętrzne, sufity spody biegów schodowych: NCS S 0505-Y50R

- ściany wewnętrzne na wysokości lamperii olejnej: NCS S 1005-Y50R

- drewniane balustrady i parapety: NCS S 2005-Y50R

- schody drewniane oraz podłoga na piętrze i spoczniku ze sklejki: NCS S 3005-Y50R

Po wykonaniu prób barw przed malowaniem elementów klatki do inwestora należy ostateczny wybór odcieni farb.

# Uwagi

- Przed wykonaniem wszelkich prac budowlanych należy dokonać pomiarów własnych z natury,

- Prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej,

- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

  - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Instytutu Techniki Budowlanej),

  - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

  - instrukcje, wytyczne, świadectwa i atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

  - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,

  - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

- Wszelkie zmiany, również te dotyczące zmiany technologii, należy przedstawić projektantowi w ramach nadzoru autorskiego,

- W razie wątpliwości odnośnie treści zawartej w dokumentacji projektowej, należy skontaktować się z projektantem.

- Dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia robót zaleca się opracowanie projektu organizacji placu budowy. W projekcie tym należy przewidzieć usytuowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, miejsca składowe dla poszczególnych rodzajów materiałów. W projekcie tym powinna też zostać określona organizacja ruchu i wytyczone drogi tymczasowe.

- Roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wg kompletnego wielobranżowego projektu budowlanego.

- Stosować materiały posiadające Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

| Zespół projektowy: | podpis |
| --- | --- |
| mgr inż. arch. Jolanta Rzepecka-Badowska upr. architektoniczno-budowlane 94/92 B-B |  |
| mgr inż. Dariusz Placzynski upr. budowlane-elektryczne MAZ/0596/PWOE/12 |  |

# Rys. A1 - REMONT DOJŚCIA I DOJAZDU DO WEJŚCIA DO BUDYNKU, REMONT OPASKI

# Rys. A2 - RZUT PIWNICY, PARTERU, PIĘTRA, PODDASZA, DACHU - stan istniejący

# Rys. A3 - 	ELEWACJE NW i SE, PRZEKRÓJ A-A - stan istniejący

# Rys. A4 - RZUT PIWNICY, PARTERU, PIĘTRA, PODDASZA, DACHU - stan projektowy

# Rys. A5 - ELEWACJE NW i SE, PRZEKRÓJ A-A - stan projektowy

| nazwa elementu projektu budowlanego: | # OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY |
| --- | --- |
| nazwa i adres zamierzenia budowlanego: | Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Szkolna 10 w Pruszkowie |
| - kategoria obiektu budowlanego: - numer jednostki ewidencyjnej: - numer obrębu ewidencyjnego: - numer działki: | XIII 142102_1.0009.251 Pruszków 09 251 |
| nazwa i adres inwestora: | Gmina Miasto Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków |
| nazwa i adres zamawiającego: | Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków |
|  | - BHP - ZALECENIA KONSERWATORSKIE |
| data wykonania | 20/02/2026 |

# ZAŁĄCZNIK NR 1
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:  			Budynek mieszkalny, wielorodzinny

przy ul. Szkolnej 10 w Pruszkowie

działka nr 251, obręb Pruszków 09

ZAMAWIAJĄCY:	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.

ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków

INWESTOR: 		Prezydent Paweł Makuch

Gmina Miasto Pruszków

ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

PROJEKTANT: 	mgr inż. arch. Jolanta Rzepecka-Badowska

upr. architektoniczno-budowlane 94/92 B-B

- ZAKRES ROBÓT

W zakresie omawianych w projekcie prac remontowych należy przeprowadzić następujące roboty :

| Prace przygotowawcze |  |
| --- | --- |
|  | Przygotowanie placu budowy |
| Prace remontowe |  |
|  | Remont ścian podłużnych |
|  | Wykonanie instalacji elektrycznej: WLZ, domofon, dodatkowe obwody |
|  | Remont klatki schodowej |
|  | Zagospodarowanie terenu działki |
|  | Remont dachu, wymiana obróbek |
| Prace końcowe |  |
|  | Prace porządkowe |

- WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Szkolnej 10 w Pruszkowie, działka nr 251, obręb  Pruszków 09, nr jedn. ewid. 142102_1.0009.251 (Pruszków).

- PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH

| L.p. | Zagrożenia | Skala zagrożenia | Miejsce zagrożenia | Występowanie zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Używanie narzędzi i sprzętu budowlanego | średnia | Plac budowy | W czasie wykonywania robót |
| 2 | Obsługa urządzeń zasilanych energią elektryczną | średnia | Plac budowy | W czasie wykonywania robót |
| 3 | Poruszanie się w obrębie placu budowy | średnia | Plac budowy | W czasie wykonywania robót |
| 4 | Praca na wysokości | wysokie | Dach/Plac budowy | W czasie wykonywania robót |

- WARUNKI OGÓLNE BHP NA PLACU BUDOWY

Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów budowlanych. Prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwowaniem i naprawą sprzętu elektrycznego powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy powinny być zabezpieczane przed dostępem osób niepowołanych. Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinna odbywać się co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych urządzeń i ich odporności, a ponadto przed uruchomieniem tych urządzeń po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw zarówno elektrycznych jak i mechanicznych. Kontroli tych urządzeń należy dokonywać także po okresach postoju przez okres jednego miesiąca lub dłużej oraz przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

- OCHRONA OSOBISTA PRACOWNIKÓW NA BUDOWIE

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni używać odzieży roboczej ochronnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.

- ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- Wyspecjalizowana i wyszkolona kadra pracowników,

- Dowóz materiałów i ich składowanie w wyznaczonych miejscach,

- Utrzymanie porządku na stanowiskach pracy i wszystkich drogach komunikacyjnych na terenie budowy.

- UWAGI KOŃCOWE

Do wykonawstwa robót należy zastosować materiały budowlane z odpowiednimi atestami i certyfikatami oraz zgodnie z Prawem Budowlanym gromadzić i przechowywać wymagane atesty i certyfikaty. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Technologię robót oraz szczegółowe rozwiązania techniczne dostosować należy do rodzaju materiałów. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową.

| projektant |  | podpis |
| --- | --- | --- |
| mgr inż. arch. Jolanta Rzepecka-Badowska architektoniczno-budowlane 94/92 B-B |  |  |

# ZAŁĄCZNIK NR 2
ZALECENIA KONSERWATORSKIE WKZ.AU.BDK.PRUSZKÓW/41150-2/2217/06