| nazwa elementu projektu budowlanego: | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH |
| --- | --- |
| branża: | ARCHITEKTURA |
| nazwa i adres zamierzenia budowlanego: | Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Szkolna 10 w Pruszkowie |
| - kategoria obiektu budowlanego: - numer jednostki ewidencyjnej: - numer obrębu ewidencyjnego: - numer działki: | XIII 142102_1.0009.251 Pruszków 09 251 |
| nazwa i adres inwestora: | Gmina Miasto Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków |
| nazwa i adres zamawiającego: | Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków |
| data wykonania | 20/02/2026 |

| Zespół projektowy: | podpis |
| --- | --- |
| mgr inż. arch. Jolanta Rzepecka-Badowska upr. architektoniczno-budowlane 94/92 B-B |  |
| inż. arch. Agnieszka Babraj |  |
| inż. Marcin Borzymek |  |

CPV:
45000000-7 – Roboty budowlane
45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 – Tynkowanie
45442100-8 – Roboty malarskie
45443000-4 – Roboty elewacyjne
45432130-4 – Pokrywanie podłóg
45422000-1 – Roboty ciesielskie
45261210-9 – Wykonywanie pokryć dachowych
45261900-3 – Naprawa i konserwacja dachów
45261320-3 – Obróbki blacharskie
45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
45262100-2 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań

ST-02 REMONT ŚCIAN PODŁUŻNYCH BUDYNKU	6

ST-03 REMONT KLATKI SCHODOWEJ	10

ST-04 ZAGOSPODAROWANIE TERENU – OPASKA, DOJŚCIA I DOJAZD	15

ST-05 REMONT DACHU	21

ST-06 OBRÓBKI BLACHARSKIE, PARAPETY ZEWNĘTRZNE ORAZ ORYNNOWANIE	26

Warunki Techniczne.	30

ST-07 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZABEZPIECZAJĄCE I PORZĄDKOWE	31

ST-01 WYMAGANIA OGÓLNE

CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych branży budowlanej realizowanych w ramach zadania:

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 10 w Pruszkowie.

### 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową (PAB i PT).

Ustalenia zawarte w niniejszej ST-01 obowiązują dla wszystkich Specyfikacji Szczegółowych (ST-02 do ST-07).

### 1.3. Zakres robót objętych ST

Zakres obejmuje roboty budowlane związane z:

- wykonaniem systemu ocieplenia ścian zewnętrznych,

- ociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją,

- wymianą stolarki drzwiowej i okiennej,

- wykonaniem robót budowlanych w pomieszczeniu węzła cieplnego,

- wykonaniem obróbek blacharskich,

- robotami przygotowawczymi i porządkowymi.

### 1.4. Określenia podstawowe

Użyte w Specyfikacji określenia oznaczają:

- Zamawiający – Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o..

- Inwestor - Gmina Miasto Pruszków

- Wykonawca – podmiot realizujący roboty na podstawie umowy.

- Inspektor Nadzoru – osoba reprezentująca Zamawiającego.

- Roboty zanikające – roboty ulegające zakryciu w dalszym procesie budowy.

- Dokumentacja projektowa – PAB i PT wraz z rysunkami i opisami.

### 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- jakość robót,

- zgodność z dokumentacją projektową,

- zgodność z STWiOR,

- przestrzeganie przepisów prawa budowlanego,

- bezpieczeństwo osób trzecich,

- zabezpieczenie mienia.

Roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

## 2. MATERIAŁY

2.1. Wszystkie materiały muszą posiadać:

- Deklaracje Właściwości Użytkowych,

- oznakowanie CE lub znak budowlany,

- wymagane aprobaty techniczne.

2.2. Materiały niezgodne z wymaganiami podlegają usunięciu z terenu budowy.

2.3. Składowanie materiałów musi zapewniać ochronę przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

## 3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt używany do realizacji robót musi być sprawny technicznie i dopuszczony do użytkowania.

3.2. Rusztowania muszą posiadać odbiór techniczny.

## 4. TRANSPORT

4.1. Transport materiałów należy prowadzić w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

4.2. Drogi dojazdowe należy utrzymywać w czystości.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz niniejszą STWiOR.

5.2. Roboty zanikające podlegają obowiązkowemu odbiorowi przed zakryciem.

5.3. Niedopuszczalne jest zakrycie robót bez potwierdzenia odbioru przez Inspektora Nadzoru.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wykonawca prowadzi kontrolę jakości robót.

6.2. Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli w każdym czasie.

6.3. Wyniki badań należy dokumentować.

## 7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Obmiar ma charakter pomocniczy.

7.2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiory robót zanikających.
 8.2. Odbiory częściowe.
 8.3. Odbiór końcowy.

Warunkiem odbioru końcowego jest:

- zgodność robót z dokumentacją,

- brak wad istotnych,

- komplet dokumentów jakościowych.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena ryczałtowa obejmuje:

- robociznę,

- materiały,

- sprzęt,

- transport,

- roboty pomocnicze,

- zabezpieczenia.

9.2. Wszelkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania robót uważa się za wliczone w cenę ryczałtową.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Prawo budowlane

- Warunki Techniczne

- PN-EN dotyczące wyrobów budowlanych

# ST-02 REMONT ŚCIAN PODŁUŻNYCH BUDYNKU

CPV:
 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne
 45410000-4 – Tynkowanie
 45442100-8 – Roboty malarskie
 45443000-4 – Roboty elewacyjne

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontem ścian podłużnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 10 w Pruszkowie, w zakresie wynikającym z PAB oraz PT.

Roboty mają charakter remontowy i obejmują odtworzenie, naprawę oraz zabezpieczenie istniejących elewacji przy zachowaniu ich historycznego charakteru oraz detalu architektonicznego.

### 1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- zabezpieczenie terenu i montaż rusztowań,

- oczyszczenie powierzchni elewacji,

- usunięcie wtórnych, nieszczelnych powłok malarskich,

- skucie odspojonych i zawilgoconych fragmentów tynku,

- naprawę i reprofilację ubytków,

- wzmocnienie stref osłabionych,

- lokalne przemurowania i uzupełnienia cegły (jeżeli występują),

- wykonanie warstw naprawczych i wyrównujących,

- wykonanie tynków renowacyjnych w miejscach wskazanych,

- gruntowanie podłoża,

- malowanie elewacji w kolorystyce zgodnej z dokumentacją,

- uporządkowanie terenu.

Zakres obejmuje również wszystkie czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania robót.

### 1.3. Określenia podstawowe

- Tynk renowacyjny – zaprawa mineralna o podwyższonej paroprzepuszczalności przeznaczona do podłoży zawilgoconych.

- Reprofilacja – odtworzenie pierwotnego kształtu elementu.

- Podłoże nośne – podłoże o przyczepności min. 0,08 MPa.

### 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty należy wykonywać zgodnie z:

- dokumentacją projektową,

- niniejszą STWiORB,

- zaleceniami konserwatorskimi (GEZ),

- zasadami wiedzy technicznej.

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów niekompatybilnych z podłożem historycznym, w szczególności tynków o niskiej paroprzepuszczalności lub powłok zamykających dyfuzję pary wodnej.

## 2. MATERIAŁY

### 2.1. Zaprawy naprawcze

- mineralne, wapienno-cementowe,

- kompatybilne z istniejącym podłożem,

- wytrzymałość na ściskanie dostosowana do podłoża (nie większa niż podłoże historyczne),

- wysoka paroprzepuszczalność.

### 2.2. Tynki renowacyjne

- systemowe,

- współczynnik μ umożliwiający dyfuzję wilgoci,

- odporność na czynniki atmosferyczne,

- mrozoodporność.

### 2.3. Siatki wzmacniające

- z włókna szklanego,

- odporne na alkalia,

- gramatura min. 145 g/m².

### 2.4. Środki gruntujące

- kompatybilne z zastosowanym systemem tynkarskim,

- regulujące chłonność podłoża.

### 2.5. Farby elewacyjne

- silikatowe lub silikonowe,

- paroprzepuszczalne,

- odporne na UV i zabrudzenia,

- zgodne z kolorystyką projektową.

Wszystkie materiały muszą posiadać Deklaracje Właściwości Użytkowych i oznakowanie CE.

## 3. SPRZĘT

- rusztowania systemowe z odbiorem technicznym,

- młotki udarowe o regulowanej energii,

- agregaty tynkarskie,

- mieszarki wolnoobrotowe,

- myjki niskociśnieniowe,

- narzędzia ręczne tynkarskie.

Sprzęt musi być sprawny technicznie i dopuszczony do użytkowania.

## 4. TRANSPORT

Materiały transportować w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem mechanicznym. Farby i preparaty chemiczne chronić przed mrozem i przegrzaniem.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

### 5.1. Przygotowanie podłoża

Podłoże należy:

- oczyścić mechanicznie z luźnych fragmentów,

- usunąć powłoki o słabej przyczepności,

- oczyścić z kurzu i zabrudzeń,

- sprawdzić nośność (badanie przyczepności).

Odspojone fragmenty tynku skuć do warstwy nośnej.

### 5.2. Naprawa ubytków

Ubytki uzupełnić zaprawą naprawczą w kilku etapach, zapewniając odpowiednią przyczepność i związanie warstw. Grubość jednorazowo nakładanej warstwy zgodnie z zaleceniem producenta.

### 5.3. Wzmocnienia

W strefach spękań i łączeń materiałów wtopić siatkę z włókna szklanego z zakładem min. 10 cm.

### 5.4. Wykonanie tynków

Tynki nakładać równomiernie, zachowując grubość zgodną z dokumentacją.
 Dopuszczalne odchylenie równości: ≤ 3 mm / 2 m.

### 5.5. Gruntowanie i malowanie

Podłoże zagruntować.
 Malowanie wykonać dwukrotnie, metodą wałkową lub natryskową.
 Temperatura aplikacji: +5°C do +25°C.
 Chronić powierzchnię przed opadami do czasu pełnego związania powłoki.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontroli podlega:

- nośność podłoża,

- przyczepność zapraw,

- równość powierzchni,

- jakość wykonania detali architektonicznych,

- jednolitość koloru,

- brak prześwitów i smug,

- brak rys i spękań po wyschnięciu.

## 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest m² wykonanej powierzchni elewacji.
 Obmiar ma charakter pomocniczy. Wynagrodzenie – ryczałtowe.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór obejmuje:

- odbiór podłoża przed wykonaniem warstw wykończeniowych,

- odbiór tynków,

- odbiór końcowy całości elewacji.

Warunkiem odbioru jest brak wad istotnych oraz zgodność z dokumentacją projektową.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena ryczałtowa obejmuje:

- rusztowania i zabezpieczenia,

- oczyszczenie podłoża,

- naprawy i reprofilacje,

- materiały i robociznę,

- malowanie,

- transport,

- uporządkowanie terenu.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Prawo budowlane,

- Warunki Techniczne,

- PN-EN 998-1 – Zaprawy tynkarskie,

- PN-EN 1062 – Farby i lakiery do elewacji,

- PN-EN 13501 – Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych.

# ST-03 REMONT KLATKI SCHODOWEJ

CPV:
 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne
 45410000-4 – Tynkowanie
 45442100-8 – Roboty malarskie
 45432130-4 – Pokrywanie podłóg
 45422000-1 – Roboty ciesielskie

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontem klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 10 w Pruszkowie.

Roboty obejmują odtworzenie, naprawę i zabezpieczenie elementów ścian, sufitów, biegów schodowych, podestów, balustrad oraz elementów drewnianych z zachowaniem istniejącego charakteru wnętrza.

### 1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją

Zakres robót obejmuje:

- zabezpieczenie elementów nieobjętych remontem,

- oczyszczenie i naprawę tynków ścian i sufitów,

- likwidację spękań i rys,

- uzupełnienie ubytków,

- gruntowanie powierzchni,

- malowanie ścian i sufitów,

- renowację drewnianych biegów schodowych,

- renowację balustrad drewnianych i elementów metalowych,

- renowację parapetów drewnianych,

- miejscowe naprawy podestów,

- uporządkowanie miejsca robót.

Zakres obejmuje wszystkie czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania robót.

### 1.3. Określenia podstawowe

- Renowacja drewna – proces obejmujący oczyszczenie, impregnację, naprawę i zabezpieczenie powłoką ochronną.

- Tynk naprawczy – zaprawa mineralna przeznaczona do uzupełniania ubytków.

- Podłoże nośne – podłoże o przyczepności min. 0,08 MPa.

### 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty należy wykonywać zgodnie z:

- dokumentacją projektową,

- niniejszą STWiORB,

- zasadami wiedzy technicznej,

- przepisami BHP i p.poż.

Niedopuszczalne jest usuwanie oryginalnych elementów drewnianych bez uzasadnienia technologicznego.

## 2. MATERIAŁY

### 2.1. Zaprawy naprawcze

- mineralne,

- kompatybilne z istniejącym podłożem,

- wytrzymałość dostosowana do podłoża,

- niskoskurczowe.

### 2.2. Farby wewnętrzne

- paroprzepuszczalne,

- odporne na zmywanie,

- matowe lub półmatowe zgodnie z projektem,

- zgodne z PN-EN 13300.

### 2.3. Materiały do renowacji drewna

- środki do usuwania starych powłok,

- impregnaty grzybo- i owadobójcze,

- szpachle do drewna,

- lakiery lub oleje o wysokiej odporności na ścieranie.

### 2.4. Materiały do renowacji elementów metalowych

- preparaty antykorozyjne,

- farby nawierzchniowe do metalu.

Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

## 3. SPRZĘT

- rusztowania i drabiny techniczne,

- szlifierki do drewna,

- odkurzacze przemysłowe,

- mieszarki wolnoobrotowe,

- wałki i agregaty malarskie.

Sprzęt musi być sprawny technicznie.

## 4. TRANSPORT

Materiały transportować w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Drewno i wyroby drewnopochodne chronić przed zawilgoceniem.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

### 5.1. Przygotowanie podłoża

Powierzchnie ścian i sufitów oczyścić z kurzu, łuszczących się powłok i luźnych fragmentów.
 Sprawdzić nośność podłoża.
 Rysy poszerzyć i wypełnić zaprawą naprawczą.

### 5.2. Naprawa tynków

Ubytki uzupełnić zaprawą naprawczą.
 Powierzchnię wyrównać.
 Dopuszczalne odchylenie równości: ≤ 3 mm / 2 m.

### 5.3. Malowanie

Podłoże zagruntować.
 Malowanie wykonać dwukrotnie.
 Temperatura wykonywania robót: +5°C do +25°C.
 Powierzchnia powinna być jednolita kolorystycznie.

### 5.4. Renowacja biegów schodowych

- Usunąć stare powłoki lakiernicze.

- Oczyścić powierzchnię mechanicznie.

- Uzupełnić ubytki szpachlą do drewna.

- Zaimpregnować powierzchnię.

- Nałożyć warstwę lakieru lub oleju odpornego na ścieranie.

Wilgotność drewna przed aplikacją powłok ≤ 12%.

### 5.5. Renowacja balustrad

Elementy drewniane oczyścić i zabezpieczyć analogicznie jak schody.
 Elementy metalowe oczyścić z korozji do stopnia Sa 2 lub St 2, zabezpieczyć farbą antykorozyjną i wykonać powłokę nawierzchniową.

### 5.6. Parapety drewniane

Oczyścić, przeszlifować, uzupełnić ubytki, zabezpieczyć impregnatem i powłoką lakierniczą.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontroli podlega:

- przyczepność zapraw naprawczych,

- równość powierzchni,

- jakość wykończenia malarskiego (brak smug, prześwitów),

- wilgotność drewna przed lakierowaniem,

- jakość powłok lakierniczych,

- stabilność balustrad,

- estetyka wykonania.

## 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest:

- m² powierzchni malowanych,

- m² powierzchni drewnianych poddanych renowacji,

- mb balustrad.

Obmiar ma charakter pomocniczy. Wynagrodzenie – ryczałtowe.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór obejmuje:

- kontrolę wizualną,

- sprawdzenie równości,

- ocenę jakości powłok,

- sprawdzenie stabilności elementów drewnianych.

Warunkiem odbioru jest brak wad wpływających na bezpieczeństwo i estetykę.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena ryczałtowa obejmuje:

- przygotowanie podłoża,

- naprawy,

- malowanie,

- renowację drewna i metalu,

- zabezpieczenia,

- transport,

- uporządkowanie miejsca robót.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-EN 13300 – Farby i lakiery

- PN-EN 335 – Trwałość drewna

- PN-EN ISO 12944 – Ochrona przed korozją

- Prawo budowlane

- Warunki Techniczne

# ST-04 ZAGOSPODAROWANIE TERENU – OPASKA, DOJŚCIA I DOJAZD

CPV:
 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę
 45233222-1 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników
 45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg
 45262300-4 – Roboty betonowe

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ul. Szkolnej 10 w Pruszkowie, obejmujących wykonanie opaski przy budynku, dojść pieszych oraz dojazdu.

Roboty mają charakter odtworzeniowy i modernizacyjny, z zachowaniem istniejących rzędnych oraz zapewnieniem prawidłowego odwodnienia terenu.

### 1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją

Zakres obejmuje:

- roboty pomiarowe i wytyczenie geodezyjne,

- wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni,

- usunięcie gruntu nienośnego,

- zagęszczenie podłoża,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie ław betonowych pod obrzeża i krawężniki,

- montaż obrzeży betonowych,

- wykonanie podsypki,

- ułożenie płyt chodnikowych lub nawierzchni zgodnie z projektem,

- wykonanie spadków od budynku,

- uporządkowanie terenu.

Zakres obejmuje wszystkie czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania robót.

### 1.3. Określenia podstawowe

- Opaska – utwardzona nawierzchnia przylegająca do budynku, chroniąca ściany fundamentowe.

- Podbudowa – warstwa konstrukcyjna przenosząca obciążenia z nawierzchni na podłoże gruntowe.

- Is – wskaźnik zagęszczenia gruntu.

### 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty należy wykonywać zgodnie z:

- dokumentacją projektową,

- niniejszą STWiORB,

- normami dotyczącymi robót drogowych i brukarskich,

- zasadami wiedzy technicznej.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nawierzchni na podłożu niezagęszczonym.

## 2. MATERIAŁY

### 2.1. Kruszywo na podbudowę

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie,

- frakcja zgodna z projektem (np. 0–31,5 mm),

- bez zanieczyszczeń organicznych.

### 2.2. Obrzeża betonowe

- wymiary zgodne z projektem (np. 6 × 20 × 100 cm),

- beton min. C25/30,

- mrozoodporność F150,

- nasiąkliwość ≤ 6%.

### 2.3. Beton na ławy

- klasa C12/15.

### 2.4. Podsypka

- mieszanka piaskowo-cementowa (ok. 1:4) lub piasek płukany (jeżeli dopuszczono w projekcie).

### 2.5. Nawierzchnia

- płyty chodnikowe 50 × 50 × 5 cm
 lub inne zgodnie z projektem,

- beton min. C25/30,

- mrozoodporne,

- bez uszkodzeń krawędzi.

Materiały muszą posiadać Deklaracje Właściwości Użytkowych.

## 3. SPRZĘT

- koparki i zagęszczarki płytowe,

- walce wibracyjne (jeżeli wymagane),

- niwelator,

- narzędzia brukarskie.

Sprzęt musi być sprawny technicznie.

## 4. TRANSPORT

Materiały transportować w sposób zabezpieczający przed:

- segregacją kruszywa,

- uszkodzeniem płyt,

- zabrudzeniem materiałów.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

### 5.1. Roboty ziemne

Wykonać koryto do głębokości wynikającej z konstrukcji warstw.
 Usunąć grunt nienośny.
 Podłoże zagęścić mechanicznie do wskaźnika Is ≥ 0,97.

### 5.2. Podbudowa

Podbudowę wykonać warstwami, każdą warstwę zagęszczać mechanicznie.
 Grubość podbudowy zgodnie z projektem.
 Równość warstwy podbudowy: ±10 mm.

### 5.3. Ławy betonowe

Pod obrzeża wykonać ławy z betonu C12/15.
 Zapewnić stabilne osadzenie obrzeży.

### 5.4. Montaż obrzeży

Obrzeża ułożyć w linii prostej, wypoziomować i ustabilizować.
 Obetonować z boków.
 Odchylenie od linii projektowanej ≤ 5 mm / 10 m.

### 5.5. Podsypka

Rozścielić równomiernie warstwę 3–5 cm.
 Nie dopuszczać do nadmiernego zawilgocenia przed ułożeniem płyt.

### 5.6. Układanie nawierzchni

Płyty układać zgodnie z rysunkiem projektowym.
 Zapewnić:

- spadek 2–5% od budynku na zewnątrz,

- wyniesienie opaski 10–15 cm ponad teren,

- zachowanie równości nawierzchni (≤ 5 mm / 2 m).

Spoiny wypełnić piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową.

### 5.7. Wykonanie płyty spocznikowej przy wejściu do budynku

W ramach zagospodarowania terenu należy wykonać płytę spocznikową przy wejściu głównym do budynku, stanowiącą element komunikacyjny oraz strefę przejściową pomiędzy poziomem terenu a wejściem do obiektu.

### 5.7.1. Roboty przygotowawcze

- wytyczyć obrys płyty zgodnie z dokumentacją,

- wykonać koryto pod konstrukcję płyty,

- usunąć grunt nienośny,

- zagęścić podłoże gruntowe do Is ≥ 0,97.

### 5.7.2. Warstwa odsączająca i podbudowa

Na zagęszczonym podłożu wykonać:

- warstwę odsączającą z piasku gr. min. 10 cm,

- podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. min. 15 cm (lub zgodnie z projektem),

Każdą warstwę zagęszczać mechanicznie do uzyskania wymaganej nośności.
 Równość podbudowy: ±10 mm.

### 5.7.3. Konstrukcja płyty

Płytę spocznikową wykonać jako:

- płytę żelbetową z betonu min. C20/25,

- grubość konstrukcyjna min. 12 cm (o ile projekt nie stanowi inaczej),

- zbrojenie siatką stalową B500B, np. Ø8 mm co 15 cm (lub zgodnie z projektem).

Betonowanie wykonać jednorazowo, z zagęszczeniem mechanicznym (wibrator wgłębny).
 Zapewnić odpowiednie otulenie zbrojenia (min. 30 mm).
 Pielęgnacja betonu min. 7 dni.

### 5.7.4. Spadki i odwodnienie

Płyta musi posiadać spadek 1,5–2% od budynku na zewnątrz, zapewniający odprowadzenie wody opadowej.
 Niedopuszczalne jest kierowanie wody w stronę ściany budynku.

### 5.7.5. Wykończenie powierzchni

Powierzchnię płyty wykonać jako:

- zatarcie na gładko z fakturą antypoślizgową lub wykończenie płytami betonowymi / okładziną mrozoodporną (zgodnie z projektem).

Powierzchnia musi być:

- równa (≤ 5 mm / 2 m),

- bez raków i ubytków,

- odporna na działanie mrozu i soli odladzających.

### 5.7.6. Połączenie z budynkiem

W miejscu styku płyty ze ścianą budynku należy:

- wykonać dylatację obwodową z taśmy PE gr. 8–10 mm,

- zapewnić szczelne połączenie bez przenoszenia naprężeń na ścianę.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontroli podlega:

- zagęszczenie podłoża,

- grubość i zagęszczenie podbudowy,

- prawidłowość osadzenia obrzeży,

- zachowanie spadków,

- równość nawierzchni,

- stabilność płyt,

- brak zastoin wody.

Dodatkowo kontroli podlega:

- zagęszczenie podłoża pod płytą,

- grubość i zagęszczenie podbudowy,

- prawidłowość wykonania zbrojenia,

- klasa betonu i dokumenty dostawy,

- zachowanie spadku 1,5–2%,

- jakość powierzchni wykończeniowej,

- wykonanie dylatacji przy budynku.

## 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest:

- m² wykonanej nawierzchni,

- mb obrzeży,

- m² wykonanej płyty spocznikowej.

Obmiar ma charakter pomocniczy. Wynagrodzenie – ryczałtowe.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiorowi zanikającemu podlega:

- zagęszczenie podłoża,

- wykonanie podbudowy,

- ławy betonowe,

- zbrojenie płyty przed betonowaniem,

- podbudowa i zagęszczenie podłoża.

Odbiór końcowy obejmuje ocenę równości, spadków i stabilności nawierzchni.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena ryczałtowa obejmuje:

- roboty ziemne,

- podbudowę,

- ławy betonowe,

- obrzeża,

- podsypkę,

- nawierzchnię,

- transport,

- uporządkowanie terenu,

- wykonanie koryta,

- podbudowę,

- zbrojenie i betonowanie płyty,

- dylatacje,

- wykończenie powierzchni,

- pielęgnację betonu.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-EN 13242 – Kruszywa do nawierzchni drogowych,

- PN-EN 1339 – Płyty betonowe,

- PN-EN 1340 – Obrzeża betonowe,

- Warunki Techniczne.

# ST-05 REMONT DACHU

CPV:
 45261210-9 – Wykonywanie pokryć dachowych
 45261900-3 – Naprawa i konserwacja dachów
 45261320-3 – Obróbki blacharskie
 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontem dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 10 w Pruszkowie.

Roboty mają charakter remontowy i obejmują naprawę, odtworzenie i uszczelnienie istniejącego pokrycia dachowego, obróbek blacharskich oraz elementów zabezpieczających, bez ingerencji w układ konstrukcyjny więźby dachowej.

### 1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- zabezpieczenie terenu i montaż zabezpieczeń wysokościowych,

- kontrolę stanu technicznego połaci dachowej,

- wymianę uszkodzonych elementów pokrycia,

- naprawę i wymianę obróbek blacharskich,

- uszczelnienie stref przy kominach, attykach i przejściach instalacyjnych,

- wykonanie nowych elementów mocujących,

- kontrolę i odtworzenie szczelności pokrycia,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

Zakres obejmuje wszystkie czynności pomocnicze niezbędne do zapewnienia trwałości i szczelności dachu.

### 1.3. Określenia podstawowe

- Obróbki blacharskie – elementy zapewniające szczelność w strefach styku pokrycia z innymi elementami budynku.

- Strefy newralgiczne – miejsca szczególnie narażone na przecieki (kominy, kosze, attyki, połączenia połaci).

### 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty należy wykonywać zgodnie z:

- dokumentacją projektową,

- niniejszą STWiORB,

- instrukcjami producentów materiałów,

- przepisami BHP dotyczącymi pracy na wysokości.

W czasie prowadzenia robót należy zabezpieczyć budynek przed zalaniem w przypadku opadów.

## 2. MATERIAŁY

### 2.1. Blacha na obróbki

- stal powlekana gr. min. 0,55 mm lub blacha tytanowo-cynkowa zgodna z dokumentacją,

- odporność na korozję atmosferyczną,

- kolorystyka zgodna z projektem.

### 2.2. Elementy mocujące

- wkręty nierdzewne lub ocynkowane,

- łączniki systemowe dopuszczone do stosowania w pokryciach dachowych.

### 2.3. Materiały uszczelniające

- taśmy uszczelniające dekarskie,

- masy trwale elastyczne odporne na UV,

- membrany dachowe (w miejscach napraw).

Materiały muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

## 3. SPRZĘT

- rusztowania elewacyjne,

- podesty robocze,

- szelki i zabezpieczenia asekuracyjne,

- narzędzia dekarskie,

- giętarki do blachy.

Sprzęt musi spełniać wymagania bezpieczeństwa.

## 4. TRANSPORT

Materiały transportować w sposób zabezpieczający przed odkształceniem i uszkodzeniem powłok ochronnych.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

### 5.1. Przygotowanie

Przed przystąpieniem do robót należy:

- sprawdzić stan pokrycia,

- zlokalizować miejsca przecieków,

- oczyścić powierzchnię połaci z zanieczyszczeń.

### 5.2. Wymiana elementów pokrycia

Uszkodzone elementy pokrycia zdemontować.
 Nowe elementy montować zgodnie z technologią producenta.
 Zachować istniejący układ i geometrię połaci.

### 5.3. Obróbki blacharskie

Obróbki wykonać z zachowaniem:

- odpowiednich zakładów (min. 10 cm),

- szczelności połączeń,

- prawidłowego mocowania umożliwiającego kompensację odkształceń termicznych.

### 5.4. Uszczelnienia

Strefy przy kominach i przejściach instalacyjnych uszczelnić systemowo.
 Niedopuszczalne jest stosowanie prowizorycznych uszczelnień.

### 5.5. Kontrola szczelności

Po zakończeniu robót należy sprawdzić szczelność pokrycia poprzez kontrolę wizualną oraz obserwację podczas opadów (jeżeli możliwe).

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontroli podlega:

- jakość i grubość zastosowanych blach,

- prawidłowość wykonania zakładów,

- szczelność obróbek,

- stabilność mocowań,

- brak uszkodzeń powłok ochronnych.

## 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest:

- m² naprawionej powierzchni pokrycia,

- mb wykonanych obróbek blacharskich.

Obmiar ma charakter pomocniczy. Wynagrodzenie – ryczałtowe.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór obejmuje:

- sprawdzenie wizualne,

- kontrolę szczelności,

- weryfikację poprawności mocowań,

- ocenę estetyki wykonania.

Warunkiem odbioru jest zapewnienie szczelności i trwałości pokrycia.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena ryczałtowa obejmuje:

- demontaż elementów uszkodzonych,

- dostawę materiałów,

- montaż obróbek i uszczelnień,

- zabezpieczenia BHP,

- transport i uporządkowanie terenu.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-EN 14782 – Wyroby metalowe do pokryć dachowych,

- PN-EN 508-1 – Wyroby blaszane profilowane,

- PN-EN ISO 12944 – Ochrona przed korozją,

- Prawo budowlane,

- Warunki Techniczne.

# ST-06 OBRÓBKI BLACHARSKIE, PARAPETY ZEWNĘTRZNE ORAZ ORYNNOWANIE

CPV:
 45443000-4 – Roboty elewacyjne
 45261320-3 – Wykonywanie obróbek blacharskich
 45261300-7 – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
 45261310-0 – Instalowanie rynien i rur spustowych

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych oraz elementów systemu orynnowania związanych z wykonaniem systemu ocieplenia ścian zewnętrznych, remontem elewacji oraz wymianą stolarki.

Obróbki blacharskie obejmują w szczególności:

- obróbki wykańczające uskok istniejącego ocieplenia na ścianach szczytowych,

- parapety okienne w elewacjach szczytowych,

- obróbki attyk,

- obróbki przy połączeniu zadaszeń i daszków ze ścianą,

- elementy systemu orynnowania (rynny, rury spustowe, haki, obejmy, kolana, wpusty).

Celem robót jest zapewnienie szczelności połączeń, ochrony warstw izolacyjnych przed zawilgoceniem oraz prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z połaci dachowych i elewacji.

### 1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją

Zakres obejmuje:

- demontaż istniejących parapetów i elementów orynnowania (jeżeli przewidziano),

- wykonanie nowych parapetów zewnętrznych,

- wykonanie obróbek blacharskich attyk i uskoków,

- montaż systemu rynnowego,

- montaż rur spustowych,

- wykonanie połączeń z istniejącą instalacją odwodnienia,

- wykonanie obróbek przy styku z warstwą ETICS,

- uszczelnienie połączeń,

- uporządkowanie miejsca robót.

Zakres obejmuje wszystkie czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania robót.

### 1.3. Określenia podstawowe

Parapet zewnętrzny – element blacharski zabezpieczający dolną krawędź otworu okiennego przed zawilgoceniem.
 Kapinos – wyprofilowana krawędź odprowadzająca wodę poza lico elewacji.
 Rynna – element systemu odprowadzania wody opadowej z połaci dachowej.
 Rura spustowa – pionowy element odprowadzający wodę z rynny do kanalizacji deszczowej lub na teren.

### 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty należy wykonywać zgodnie z:

- dokumentacją projektową,

- niniejszą STWiORB,

- instrukcją producenta systemu rynnowego,

- zasadami wiedzy technicznej.

Niedopuszczalne jest wykonanie obróbek w sposób umożliwiający podciekanie wody pod warstwę ocieplenia lub powodujący zawilgocenie elewacji.

## 2. MATERIAŁY

### 2.1. Blacha

- stalowa powlekana gr. min. 0,55 mm
 lub system rynnowy z PVC / stali powlekanej (zgodnie z projektem),

- odporna na korozję,

- kolor zgodny z projektem.

### 2.2. System rynnowy

- rynny półokrągłe lub prostokątne – zgodnie z projektem,

- rury spustowe o średnicy dostosowanej do powierzchni połaci,

- haki rynnowe, obejmy rur, kolana, łączniki, denka, wpusty.

System musi być kompletny i pochodzić od jednego producenta.

### 2.3. Elementy mocujące

- wkręty nierdzewne lub ocynkowane,

- kołki rozporowe do ścian nośnych,

- obejmy z wkładką tłumiącą drgania.

### 2.4. Materiały uszczelniające

- uszczelniacze odporne na UV i warunki atmosferyczne,

- taśmy rozprężne (jeżeli wymagane),

- uszczelki systemowe rynien.

Materiały muszą posiadać wymagane dopuszczenia do stosowania.

## 3. SPRZĘT

- nożyce do blachy,

- giętarki ręczne,

- wkrętarki,

- poziomice i niwelatory,

- sprzęt do montażu rusztowań.

## 4. TRANSPORT

Blachy i elementy systemu rynnowego transportować w sposób zabezpieczający przed:

- zarysowaniem powłoki,

- deformacją,

- zawilgoceniem,

- uszkodzeniem krawędzi.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

### 5.1. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod parapety i obróbki musi być:

- równe,

- stabilne,

- suche,

- wolne od zanieczyszczeń.

W przypadku systemu ETICS należy wykonać odpowiednie wzmocnienie w strefie montażu.

### 5.2. Montaż parapetów

Parapety montować z zachowaniem:

- spadku min. 5% na zewnątrz,

- wysunięcia min. 3 cm poza lico elewacji,

- wykonania kapinosu,

- szczelnego połączenia z ościeżnicą.

Boczne zakończenia zabezpieczyć przed podciekaniem (boki podtynkowe lub zakończenia systemowe).

Zapewnić możliwość kompensacji wydłużeń termicznych.

### 5.3. Obróbki blacharskie

Obróbki attyk i uskoków wykonać z zachowaniem:

- zakładów min. 10 cm,

- szczelności połączeń,

- prawidłowego mocowania umożliwiającego pracę termiczną.

Połączenia uszczelnić silikonem trwale elastycznym.

### 5.4. Montaż systemu rynnowego

Rynny montować z zachowaniem spadku min. 0,5% w kierunku rur spustowych.
 Haki montować w rozstawie zgodnym z instrukcją producenta (zwykle 50–60 cm).
 Zapewnić dylatację systemu zgodnie z wytycznymi producenta.

Rury spustowe mocować obejmami do ściany nośnej w rozstawie max. 2,0 m.
 Połączenie z instalacją odwodnienia wykonać szczelnie.

Wyloty rur spustowych zakończyć w sposób zapobiegający podmywaniu fundamentów.

### 5.5. Połączenie z systemem ETICS

Zachować ciągłość warstw izolacyjnych.
 W miejscach przejść przez warstwę ocieplenia stosować tuleje dystansowe i uszczelnienia systemowe.
 Nie dopuszcza się bezpośredniego mocowania elementów przez warstwę ocieplenia bez podparcia w warstwie nośnej.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontroli podlega:

- prawidłowy spadek parapetów i rynien,

- wysunięcie parapetów poza lico elewacji,

- szczelność połączeń,

- prawidłowe rozmieszczenie haków i obejm,

- brak uszkodzeń powłok ochronnych,

- estetyka wykonania.

## 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest:

- mb wykonanych parapetów,

- mb obróbek blacharskich,

- mb rynien i rur spustowych.

Wynagrodzenie ryczałtowe – obmiar pomocniczy.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór obejmuje:

- kontrolę wizualną,

- sprawdzenie spadków,

- próbę szczelności (oględziny podczas opadów lub próbne polewanie wodą),

- sprawdzenie stabilności mocowań.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena ryczałtowa obejmuje:

- dostawę materiałów,

- montaż parapetów, obróbek i orynnowania,

- uszczelnienia,

- elementy mocujące,

- roboty pomocnicze i zabezpieczające.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-EN 612 – Rynny dachowe i rury spustowe,

- PN-EN 14782 – Wyroby metalowe do pokryć dachowych,

- PN-EN ISO 12944 – Ochrona przed korozją,

# Warunki Techniczne.

# ST-07 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZABEZPIECZAJĄCE I PORZĄDKOWE

CPV:
 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
 45262100-2 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań
 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych, zabezpieczających oraz porządkowych związanych z realizacją remontu budynku przy ul. Szkolnej 10 w Pruszkowie.

Roboty te stanowią integralną część zadania i są niezbędne dla prawidłowego, bezpiecznego i zgodnego z przepisami wykonania robót podstawowych.

### 1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją

Zakres obejmuje w szczególności:

- przejęcie i zabezpieczenie terenu budowy,

- wygrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

- montaż i demontaż rusztowań elewacyjnych,

- wykonanie zabezpieczeń przeciwpyłowych i przeciwwilgociowych,

- zabezpieczenie stolarki, elementów instalacji i detali architektonicznych,

- organizację zaplecza budowy,

- bieżące utrzymanie porządku,

- wywóz i utylizację odpadów budowlanych,

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót.

Zakres obejmuje wszystkie czynności pomocnicze wynikające z przepisów BHP, Prawa budowlanego oraz warunków umowy.

### 1.3. Określenia podstawowe

- Zaplecze budowy – tymczasowe obiekty i urządzenia służące realizacji robót.

- Strefa niebezpieczna – obszar, w którym istnieje ryzyko spadania przedmiotów lub zagrożenia dla osób postronnych.

### 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty należy prowadzić w sposób:

- niepowodujący zagrożenia dla mieszkańców,

- ograniczający uciążliwość hałasu i zapylenia,

- zapewniający ciągłość użytkowania budynku w zakresie nieobjętym remontem.

Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo osób przebywających w strefie robót.

## 2. MATERIAŁY

### 2.1. Rusztowania

- systemowe, stalowe lub aluminiowe,

- posiadające aktualne dopuszczenia do stosowania,

- wyposażone w pomosty robocze, burty i balustrady ochronne.

### 2.2. Materiały zabezpieczające

- siatki ochronne,

- folie budowlane,

- taśmy ostrzegawcze,

- tymczasowe ogrodzenia.

Materiały muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa.

## 3. SPRZĘT

- środki transportu wewnętrznego,

- kontenery na odpady,

- urządzenia do sprzątania i czyszczenia,

- sprzęt do montażu rusztowań.

Sprzęt musi być sprawny technicznie i posiadać aktualne przeglądy.

## 4. TRANSPORT

Transport materiałów i odpadów należy prowadzić w sposób niepowodujący zanieczyszczenia dróg publicznych.
 W przypadku ich zabrudzenia Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego oczyszczenia nawierzchni.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

### 5.1. Organizacja terenu budowy

- wyznaczyć i oznakować strefy robót,

- ustawić tablice informacyjne,

- zapewnić bezpieczne dojścia do budynku.

### 5.2. Montaż rusztowań

Rusztowania montować zgodnie z instrukcją producenta.
 Wykonać odbiór techniczny rusztowania przed dopuszczeniem do użytkowania.
 Rusztowania wyposażyć w zabezpieczenia przed spadaniem materiałów.

### 5.3. Zabezpieczenia

- zabezpieczyć stolarkę i elementy nienarażone na remont,

- stosować siatki ochronne ograniczające pylenie,

- zapewnić osłony przeciwdeszczowe w przypadku prac elewacyjnych.

### 5.4. Gospodarka odpadami

Odpady budowlane segregować zgodnie z przepisami.
 Wywóz prowadzić do uprawnionych odbiorców.
 Prowadzić ewidencję odpadów zgodnie z ustawą o odpadach.

### 5.5. Likwidacja zaplecza

Po zakończeniu robót:

- zdemontować rusztowania,

- usunąć zabezpieczenia,

- oczyścić teren,

- przywrócić teren do stanu pierwotnego.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontroli podlega:

- prawidłowość montażu rusztowań,

- kompletność zabezpieczeń,

- utrzymanie porządku na terenie budowy,

- prowadzenie dokumentacji odpadowej.

## 7. OBMIAR ROBÓT

Roboty przygotowawcze i zabezpieczające nie podlegają odrębnemu obmiarowi – ich koszt należy uwzględnić w cenie ryczałtowej.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Warunkiem odbioru jest:

- brak zagrożeń bezpieczeństwa,

- uporządkowany teren budowy,

- usunięcie zaplecza tymczasowego,

- przekazanie dokumentów dotyczących gospodarki odpadami.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena ryczałtowa obejmuje:

- organizację zaplecza budowy,

- montaż i demontaż rusztowań,

- zabezpieczenia,

- wywóz i utylizację odpadów,

- uporządkowanie terenu.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Prawo budowlane,

- Ustawa o odpadach,

- Rozporządzenie w sprawie BHP przy robotach budowlanych,

- Warunki Techniczne.