| nazwa elementu projektu budowlanego: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |
| --- | --- |
| nazwa i adres zamierzenia budowlanego: | Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Szkolna 14 w Pruszkowie |
| - kategoria obiektu budowlanego: - numer jednostki ewidencyjnej: - numer obrębu ewidencyjnego: - numer działki: | XIII 142102_1.0009.255 Pruszków 09 255 |
| nazwa i adres inwestora: | Gmina Miasto Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków |
| nazwa i adres zamawiającego: | Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków |
| data wykonania | 20/02/2026 |

| Zespół projektowy: | podpis |
| --- | --- |
| mgr inż. arch. Jolanta Rzepecka-Badowska upr. architektoniczno-budowlane 94/92 B-B |  |
| mgr inż. Dariusz Placzyński upr. budowlane-elektryczne MAZ/0596/PWOE/12 |  |
| mgr inż. Karolina Kołodziejczyk upr. budowlane-sanitarne MAZ/0611/PWBS/24 |  |
| inż. arch. Agnieszka Babraj |  |
| inż. Marcin Borzymek |  |

# Strona tytułowa projektu architektoniczno-budowlanego

# Zawartość  opracowania

Strona tytułowa projektu architektoniczno-budowlanego	1

Zawartość  opracowania	2

Uprawnienia i przynależność do izb	4

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej	12

Opis do projektu architektoniczno-budowlanego
“Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
ul. Szkolna 14 w Pruszkowie”	13

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego	13

2. Sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego	13

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego	14

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego	14

5. Informacja o sposobie posadowienia	14

6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych	15

7. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych	15

8. Zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne	15

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie	15

9.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz wód opadowych	15

9.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się	15

9.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów	15

9.4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się	16

9.5. Informacje o elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego	16

9.6. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne	16

10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło	16

11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej	18

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem	18

13. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	19

14. Obszar oddziaływania obiektu	19

15. Opis prac projektowych	19

15.1. Przygotowanie placu budowy	20

15.2. Ocieplenie ścian, wymiana obróbek, wykonanie opaski, wymiana zadaszenia nad wejściem	20

15.3. Ocieplenie stropu poddasza	22

15.4. Wymiana drzwi wejściowych do budynku	23

15.5. Wykonanie węzła cieplnego	23

15.6. Wykonanie instalacji ciepłej wody i c.o.	24

15.7. Wykonanie robót budowlanych pomieszczenia węzła cieplnego	24

15.8. Wymiana okien piwnicznych, wykonanie doświetlaczy okien piwnicznych	25

15.9. Wymiana okien klatki schodowej	25

15.10. Wykonanie instalacji elektrycznej węzła cieplnego	26

15.11. Prace porządkowe	26

16. Kolorystyka elewacji	26

17. Uwagi	27

Rys. A1 - RZUT PIWNICY, PARTERU, PIĘTRA, PODDASZA, DACHU - stan istniejący	28

Rys. A2 - ELEWACJE BUDYNKU, PRZEKRÓJ A-A -stan istniejący	29

Rys. A3 - RZUT PIWNICY, PARTERU, PIĘTRA, PODDASZA, DACHU - stan projektowy	30

Rys. A4 - ELEWACJE BUDYNKU, PRZEKRÓJ A-A - stan projektowy	31

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY	32

ZAŁĄCZNIK NR 1
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	33

ZAŁĄCZNIK NR 2
WIZUALIZACJA WYGLĄDU ELEWACJI	36

# Uprawnienia i przynależność do izb

WARSZAWA,20/02/2026

# Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, niżej podpisany:

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ”Prawo budowlane” (Dz.U. z 2025 r, poz. 418 z późn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy,

oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany dotyczący inwestycji:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

UL. SZKOLNA 14 W PRUSZKOWIE

Inwestor:

Gmina Miasto Pruszków

ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

Zamawiający:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.

ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

| Zespół projektowy: | podpis |
| --- | --- |
| mgr inż. arch. Jolanta Rzepecka-Badowska upr. architektoniczno-budowlane 94/92 B-B |  |
| mgr inż. Dariusz Placzynski upr. budowlane-elektryczne MAZ/0596/PWOE/12 |  |
| mgr inż. Karolina Kołodziejczyk upr. budowlane-sanitarne MAZ/0611/PWBS/24 |  |

# Opis do projektu architektoniczno-budowlanego
“Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
ul. Szkolna 14 w Pruszkowie”

(DZ. NR 255, OBRĘB 09_PRUSZKÓW, NR JEDN. EWID. 142102_1.0009.255 )

# Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

- Budynek mieszkalny wielorodzinny

- Kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne

- Budynek niski (do 12m wys.)

- Strefa zagrożenia KL IV

Uzasadnienie braku obowiązku uzyskania pozwolenia/zgłoszenia:

Podstawa zwolnienia z procedur administracyjnych: 
Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 1 lit. c oraz art. 29 ust. 4 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, planowane prace nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Informacja o braku konieczności sporządzenia projektu zagospodarowania terenu (PZT)

Zakres niniejszego opracowania obejmuje roboty remontowe prowadzone zarówno w obrębie istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu.

Prace wykonywane poza obrysem budynku dotyczą wyłącznie remontu istniejących elementów zagospodarowania terenu, w szczególności:

- odtworzenia nawierzchni opaski wokół budynku.

Roboty te mają charakter odtworzeniowy i nie powodują:

- zmiany układu komunikacyjnego działki,

- zmiany powierzchni utwardzonych w stosunku do stanu istniejącego,

- zmiany sposobu zagospodarowania terenu,

- realizacji nowych obiektów budowlanych ani urządzeń budowlanych,

- zmiany parametrów zabudowy.

Nie ulega zmianie usytuowanie budynku, jego obrys zewnętrzny, powierzchnia zabudowy ani charakterystyczne parametry obiektu.

W związku z powyższym planowane roboty nie stanowią zmiany zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Tym samym brak jest podstaw do sporządzenia projektu zagospodarowania terenu (PZT), o którym mowa w art. 34 ww. ustawy. Zakres opracowania obejmuje wyłącznie projekt architektoniczno-budowlany (PAB).

# Sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

- Istniejący sposób użytkowania obiektu: mieszkalny, wielorodzinny – bez zmian

- Piwnice z komórkami lokatorskimi

- Kondygnacje 1 do 3 – lokale mieszkalne (górna kondygnacja to poddasze w części mieszkalne)

- Układ, dane techniczne i struktura pomieszczeń wg inwentaryzacji (rys. nr A1) – nie podlegają zmianom.

- Ogrzewanie lokalne za pomocą piecy węglowych – 5 lokali , grzejników elektrycznych – 1 lokal i za pomocą kotła gazowego – 1 lokal.

- Ciepła woda podgrzewana lokalnie w podgrzewaczach elektrycznych – 6 lokali i za pomocą kotła gazowego – 1 lokal

- Wentylacja naturalna, grawitacyjna

# Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek wielorodzinny, podpiwniczony, kryty dachem jednospadowym w konstrukcji drewnianej krytym papą, wybudowany na planie zbliżonym do prostokąta w 1910 r. w systemie tradycyjnym z cegły pełnej, częściowo otynkowany. Od strony SE budynek przylega na całej długości do dwóch innych budynków: parterowego i piętrowego. Dostęp do mieszkań poprzez klatkę schodową z wejściem od strony NW. Stolarka okienna w mieszkaniach wymieniona na plastikową, a na klatce schodowej i w piwnicach drewniana, drzwi wejściowe do budynku drewniane.

# Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

| Kubatura cz. ogrzewanej | 1669,85 m³ |
| --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa (PU) | 287,42 m² |
| Powierzchnia całkowita (PC) | 667,28 m² |
| Powierzchnia zabudowy | 166,82 m² |
| Wysokość budynku | 11,19 m |
| Długość elewacji | 25,82 m |
| Szerokość elewacji | 6,40 m |
| Liczba kondygnacji nadziemnych | 3 |
| Liczba kondygnacji podziemnych | 1 |

- Ściany elewacji - murowane z cegły pełnej gr. 50 cm

- Ściany piwnic - murowane z cegły pełnej gr 56 cm

- Dach – więźba drewniana, poszycie z papy

- Stropy - drewniane

Bez zmian projektowych.

# Informacja o sposobie posadowienia

Posadowienie poniżej strefy przemarzania.

Bez zmian projektowych.

# Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych

| Liczba lokali mieszkalnych | 7 |
| --- | --- |
| Liczba lokali użytkowych | 0 |

Bez zmian projektowych.

# Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych

| Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych | 0 |
| --- | --- |

Bez zmian projektowych.

# Zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne

Nie dotyczy.

Bez zmian projektowych.

# Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

## Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz wód opadowych

Zasilanie budynku z sieci wodociągowej z istniejącego przyłącza. Przyłącze wody pozostaje bez zmian.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, zestawienia projektowanych przyborów sanitarnych i wyposażenia technologicznego: średnie zapotrzebowanie wody pitnej Qśrdb wynosi 1800 dm3/dobę.

Średnia dobowa ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych gospodarczo-bytowych Qśrdb wynosi 1800 dm3/dobę

## Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się

Bez zmian projektowych. W obiekcie nie instaluje się urządzeń, które mogą stanowić źródło zanieczyszczeń gazowych, pyłowych.

## Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Bez zmian projektowych. W obiekcie nie przewiduje się powstawania dodatkowych ilości odpadów gospodarczo-bytowych w stosunku do stanu obecnego.

## Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się

Bez zmian projektowych. W obiekcie nie występują źródła emisji pola elektromagnetycznego/wibracji.

## Informacje o elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego

Budynek wyposażony w instalację wod.-kan., gazową (1 lokal), elektryczną.
Wentylacja grawitacyjna – bez zmian.
Projektuje się instalację c.o i c.w.u. zasilaną z miejskiej sieci ciepłowniczej.
Projektuje się wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej projektowany węzeł c.o.

## Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Bez zmian projektowych. Obiekt budowlany nie ma wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

# Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Dostępne nośniki ciepła:

Gaz, paliwo stałe, ciepło geotermalne, energia słoneczna oraz energia elektryczna.

Systemy zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:

Analizie zostanie poddany system konwencjonalny, oraz alternatywny.

1). System konwencjonalny: jako źródło ciepła do ogrzewania oraz przygotowania c.w.u. budynku zastosowano węzeł ciepła.

2). System alternatywny: jako źródło ciepła do ogrzewania oraz przygotowania c.w.u. budynku zastosowano kocioł gazowy.

Wyniki analizy

W poniższej tabelki porównano dwa systemy, podając roczne zapotrzebowanie na energię użytkową, końcową i pierwotną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków:

SYSTEM KONWENCJONALNY:

|  | WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EU [kWh/(m2·rok)] 18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OGRZEWANIE I WENTYLACJA | CIEPŁA WODA UŻYTKOWA | CHŁODZENIE |  | OŚWIETLENIE WBUDOWANE |  |  | SUMA |  |  |
|  |  |  | [kWh/(m2rok)] | 102,1 | 34,4 | 0,0 |  |  |  |  | 136,5 |  |  |
|  | UDZIAŁ |  | [%] | 74,8 | 25,2 | 0,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
|  | WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EU: |  |  |  |  |  |  |  | 136,5 |  |  | kWh/(m2·rok) |  |  |
| WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ EK [kWh/(m2·rok)] 18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RODZAJ NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII |  |  |  | OGRZEWANIE I WENTYLACJA | CIEPŁA WODA UŻYTKOWA | CHŁODZENIE |  | OŚWIETLENIE WBUDOWANE 12) |  |  | SUMA |  |  |
| SYSTEMY CIEPŁOWNICZE LOKALNE - ciepło z ciepłowni węglowej |  |  |  | 131,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 131,5 |  |  |
| SYSTEMY CIEPŁOWNICZE LOKALNE - Węgiel kamienny |  |  |  | 0,0 | 44,3 | 0,0 |  |  |  |  | 44,3 |  |  |
| SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - Energia elektryczna |  |  |  | 1,9 | 0,4 | 0,0 |  |  |  |  | 2,3 |  |  |
| SUMA |  | [kWh/(m2rok)] |  | 133,3 | 44,8 | 0,0 |  |  |  |  | 178,1 |  |  |
| UDZIAŁ |  | [%] |  | 74,9 | 25,1 | 0,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ EK: |  |  |  |  |  |  | 178,1 |  |  | kWh/(m2·rok) |  |  |
| WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ EP [kWh/(m2·rok)] 18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RODZAJ NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII |  |  |  | OGRZEWANIE I WENTYLACJA | CIEPŁA WODA UŻYTKOWA | CHŁODZENIE |  | OŚWIETLENIE WBUDOWANE 12) |  |  | SUMA |  |  |
| SYSTEMY CIEPŁOWNICZE LOKALNE - ciepło z ciepłowni węglowej |  |  |  | 170,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 170,9 |  |  |
| SYSTEMY CIEPŁOWNICZE LOKALNE - Węgiel kamienny |  |  |  | 0,0 | 57,6 | 0,0 |  |  |  |  | 57,6 |  |  |
| SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - Energia elektryczna |  |  |  | 4,6 | 1,1 | 0,0 |  |  |  |  | 5,7 |  |  |
| SUMA |  | [kWh/(m2rok)] |  | 175,6 | 58,7 | 0,0 |  |  |  |  | 234,3 |  |  |
| UDZIAŁ |  | [%] |  | 74,9 | 25,1 | 0,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ EP: |  |  |  |  |  |  | 234,3 |  |  | kWh/(m2·rok) |  |  |

SYSTEM ALTERNATYWNY:

|  | WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EU [kWh/(m2·rok)] 18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OGRZEWANIE I WENTYLACJA | CIEPŁA WODA UŻYTKOWA | CHŁODZENIE |  | OŚWIETLENIE WBUDOWANE |  |  | SUMA |  |  |
|  |  |  | [kWh/(m2rok)] | 102,1 | 34,4 | 0,0 |  |  |  |  | 136,5 |  |  |
|  | UDZIAŁ |  | [%] | 74,8 | 25,2 | 0,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
|  | WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ EU: |  |  |  |  |  |  |  | 136,5 |  |  | kWh/(m2·rok) |  |  |
| WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ EK [kWh/(m2·rok)] 18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RODZAJ NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII |  |  |  | OGRZEWANIE I WENTYLACJA | CIEPŁA WODA UŻYTKOWA | CHŁODZENIE |  | OŚWIETLENIE WBUDOWANE 12) |  |  | SUMA |  |  |
| PALIWA - Gaz ziemny |  |  |  | 108,6 | 59,0 | 0,0 |  |  |  |  | 167,6 |  |  |
| SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - Energia elektryczna |  |  |  | 1,9 | 0,4 | 0,0 |  |  |  |  | 2,3 |  |  |
| SUMA |  | [kWh/(m2rok)] |  | 110,4 | 59,5 | 0,0 |  |  |  |  | 169,9 |  |  |
| UDZIAŁ |  | [%] |  | 65,0 | 35,0 | 0,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ EK: |  |  |  |  |  |  | 169,9 |  |  | kWh/(m2·rok) |  |  |
| WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ EP [kWh/(m2·rok)] 18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RODZAJ NOŚNIKA ENERGII LUB ENERGII |  |  |  | OGRZEWANIE I WENTYLACJA | CIEPŁA WODA UŻYTKOWA | CHŁODZENIE |  | OŚWIETLENIE WBUDOWANE 12) |  |  | SUMA |  |  |
| PALIWA - Gaz ziemny |  |  |  | 119,4 | 64,9 | 0,0 |  |  |  |  | 184,4 |  |  |
| SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - Energia elektryczna |  |  |  | 4,6 | 1,1 | 0,0 |  |  |  |  | 5,7 |  |  |
| SUMA |  | [kWh/(m2rok)] |  | 124,1 | 66,0 | 0,0 |  |  |  |  | 190,1 |  |  |
| UDZIAŁ |  | [%] |  | 65,3 | 34,7 | 0,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| WSKAŹNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ EP: |  |  |  |  |  |  | 190,1 |  |  | kWh/(m2·rok) |  |  |

Wybór systemu zaopatrzenia w energię.

Zastosowanie alternatywnego źródła zmniejsza roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną do ogrzewania, na wentylację oraz przygotowanie ciepłej wody o 44,2 kWh/(m2rok) co stanowi 18,,9% rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną do ogrzewania, na wentylację oraz przygotowanie ciepłej wody stosując system konwencjonalny.

Biorąc pod uwagę koszty budowy, koszty eksploatacyjne, oraz możliwości finansowe Inwestora podjęto decyzję o realizacji systemu konwencjonalnego.

# Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Analizie zostanie poddany system bez automatycznej regulacji w poszczególnych pomieszczeniach oraz z zastosowaniem urządzeń automatycznej regulacji temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach.

Zastosowanie systemu automatycznej regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach zmniejszy roczne zapotrzebowanie na energię końcową do ogrzewania, na wentylację oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej o 12,0kWh/(m2rok) rocznego zapotrzebowania na energię użytkową.

Mając na uwadze korzyści wynikające z zastosowania regulacji temperatury w sposób automatyczny jak również po analizie potencjalnych kosztów systemu oraz oszczędności energii użytkowej zdecydowano się na zastosowanie tych urządzeń tj:

Dla grzejników płytowych i łazienkowych przewidziano termostatyczne zawory na każdym z grzejników.

# Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

- wentylacja: zapewniona wentylacja grawitacyjna. Piony wykonane w kominach murowanych - bez zmian projektowych;

- wody opadowe z dachu odprowadzane za pomocą rynien dachowych i rur spustowych na teren własny - bez zmian projektowych;

- instalacja wody zimnej - bez zmian projektowych;

- instalacja kanalizacyjna -ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane za pomocą przyłącza kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji gminnej – bez zmian projektowych;

- instalacja elektryczna lokalowa + cz. wspólne;

- instalacja c.w.u. - projektuje się wykonanie instalacji c.w.u.;

- instalacja centralnego ogrzewania - projektuje się wykonanie instalacji c.o.;

- instalacja elektryczna - projektuje się wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej projektowany węzeł c.o.

Wyposażenie w podstawowe media zapewnia prawidłowe funkcjonowanie obiektu jako budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

# Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

Projektowane prace nie pogarszają warunków przeciwpożarowych. Projektowane prace w budynku niskim (do 12m wys.), strefa zagrożenia KL IV, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej nie wymaga uzgodnień p.poż.

# Obszar oddziaływania obiektu

Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono analizę obiektu w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu, w zakresie bryły (formy) oraz w zakresie uwarunkowań formalno prawnych na podstawie przepisów:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75, poz. 69 z późn. zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zmianami)

Projektant stwierdza, iż obszar oddziaływania obiektu obejmuje działkę własną tj. nr 255.

# Opis prac projektowych

ZESTAWIENIE ROBÓT DO REALIZACJI:

| Nr | Nazwa |
| --- | --- |
| Prace przygotowawcze |  |
| 15.1 | Przygotowanie placu budowy |
| Prace termomodernizacyjne |  |
| 15.2 | Ocieplenie ścian, wymiana obróbek, wykonanie opaski, wymiana zadaszenia nad wejściem |
| 15.3 | Ocieplenie stropu poddasza |
| 15.4 | Wymiana drzwi wejściowych do budynku |
| 15.5 | Wykonanie węzła cieplnego |
| 15.6 | Wykonanie instalacji ciepłej wody i c.o. |
| 15.7 | Wykonanie robót budowlanych pomieszczenia węzła cieplnego |
| 15.8 | Wymiana okien piwnicznych, wykonanie doświetlaczy okien piwnicznych |
| 15.9 | Wymiana okien klatki schodowej |
| 15.10 | Wykonanie instalacji elektrycznej węzła cieplnego |
| Prace końcowe |  |
| 15.11 | Prace porządkowe |

Do prac termomodernizacyjnych należy użyć produkty o parametrach nie gorszych niż przedstawione w projekcie, spełniające Polskie Normy i Rozporządzenia oraz posiadające wymagane Aprobaty Techniczne i Certyfikaty dopuszczenia do użytkowania. W projekcie przyjęto technologię ocieplenia opartą na produktach firmy Henkel Polska sp. z o.o. Do ocieplenia ścian przyjęto metodę Etics (lekko-mokrą w systemie Ceresit - Ceretherm Self Clean Wool i Ceretherm Self Clean) polegającą na pokryciu zewnętrznych powierzchni ścian bezspoinową powłoką. Dopuszcza się zastosowanie innej, równoważnej technologii o parametrach poszczególnych produktów nie gorszych od wskazanych. 
Przyjęte założenia grubości ocieplenia oraz współczynnika przenikania ciepła przez przegrody są zgodne ze sporządzonym audytem energetycznym z dnia 15 września 2025 roku.

## Przygotowanie placu budowy

Przygotowanie placu budowy obejmuje zespół czynności organizacyjnych i technicznych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, prowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą Prawo budowlane oraz przepisami BHP. Zakres prac obejmuje w szczególności:

- wyznaczenie granic terenu budowy oraz jego odpowiednie oznakowanie,

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich (ogrodzenie tymczasowe, tablice informacyjne i ostrzegawcze),

- wykonanie zaplecza budowy, w tym tymczasowych obiektów socjalnych, magazynowych oraz komunikacji wewnętrznej,

- doprowadzenie i zabezpieczenie tymczasowych przyłączy mediów (energia elektryczna, woda, ewentualnie odprowadzenie ścieków),

- usunięcie przeszkód kolidujących z planowaną inwestycją, w tym ewentualna rozbiórka obiektów istniejących oraz uporządkowanie terenu,

- zdjęcie warstwy humusu i jego czasowe zdeponowanie w miejscu wskazanym do ponownego wykorzystania lub wywozu,

- zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz elementów zagospodarowania podlegających zachowaniu.

Wszystkie prace związane z przygotowaniem placu budowy należy prowadzić w sposób niepowodujący zagrożenia dla ludzi, mienia oraz środowiska, z zachowaniem obowiązujących norm technicznych i przepisów ochrony środowiska.

## Ocieplenie ścian, wymiana obróbek, wykonanie opaski, wymiana zadaszenia nad wejściem

Zakres prac:

- demontaż wszystkich elementów z elewacji takich jak obróbki blacharskie: obr. podrynnowa, nadrynnowa, attyki, kominy przy elewacji tylnej (tam gdzie planowane jest ocieplenie), parapety i kratki wentylacyjne, orynnowanie, daszek nad wejściem;

- odkucie całego tynku z elewacji szczytowych;

Uwaga: Na elewacjach podłużnych brak tynku. Tynk na elewacjach szczytowych występuje w mniejszym niż połowa procencie powierzchni. Duże połacie cegły odsłonięte, w tych miejscach brak tynku. Widoczne połacie tynku mocno zdegradowane, łuszczące się.

- uzupełnienie ubytków w fugach preparatem np. Tubag TWM;

- przygotowanie podłoża (czyszczenie, mycie),

- czyszczenie preparatem do zwalczania grzybów pleśniowych i glonów np. Ceresit CT99 (wszystkie powierzchnie pod obróbkami oraz za orynnowaniem i na wysokości cokołów),

- naprawa rys na elewacjach,

- gruntowanie elewacji np. Ceresit CT16,

- wykonanie warstwy kleju do przyklejenia płyt wełny mineralnej do podłoża np. Ceresit CT 190 MW Flex, klej do przyklejenia płyt styropianu np. Ceresit CT 85 Flex,

- montaż listwy startowej (kapinosowej),

- przyklejenie płyt termoizolacyjnych (ściany szczytowe: wełna mineralna grubości 14 cm, λ 0,034 W/(m·K) i styropian grafitowy grubości 14 cm, λ 0,033 W/(m·K), ościeża:  wełna mineralna grubość 2-3 cm, λ 0,034 W/(m·K) i styropian grafitowy grubość 2-3 cm, λ 0,033 W/(m·K); cokół: styropian XPS grubość 14 cm, λ 0,034 W/(m·K))

UWAGA!!!

Powyżej cokołu, na elewacjach ponad dachami budynków sąsiednich oraz na odcinkach 2 m od budynków sąsiednich usytuowanych w pierzei ciągłej z omawianym budynkiem należy zastąpić styropian materiałem niepalnym, aby spełnić warunki techniczne zabezpieczenia ppoż. Materiałem izolacyjnym o najbliższym współczynniku przewodzenia ciepła wobec materiału przewidzianego w audycie spełniającym powyższe kryteria jest wełna mineralna λ 0,034 np. płyta fasadowa z niepalnej wełny skalnej Rockwool FRONTROCK PREMIUM. Cokoły ocieplić styropianem twardym XPS λ 0,034 gr. 14 cm, ze względu na brak nasiąkliwości przy styku z gruntem.
Różnica współczynnika ciepła  λ=0,001 NIE WPŁYWA NA CAŁKOWITY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA remontowanej przegrody i jest zgodna z audytem energetycznym.

- mocowanie płyt termoizolacyjnych łącznikami z trzpieniem stalowym np. Ejot (rodzaj i długości kołków przyjmować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi wybranego systemu montażowego),

- montaż profili ościeżnicowych (ościeża boczna i ościeże górne),

- montaż profili wzmacniających naroża ścian parteru (od poziomu gruntu),

- montaż listew PCV APU przy oknach (listwy z siatką w kolorze białym),

- wykonanie wyprawy klejowej z zatopioną tkaniną z włókna szklanego na wełnie mineralnej np. Ceresit CT 190 MW Flex, na styropianie (na cokole) np. Ceresit CT 85 Flex,

- gruntowanie elewacji pod wyprawę tynkarską np. Ceresit CT16,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej barwionej w masie np. tynku Ceresit CT174,

- wykończenie ocieplenie cokołów tynkiem dekoracyjnym np. Ceresit CT177.

- montaż nowych elementów na elewacji takich jak obróbki blacharskie: obr. podrynnowa, nadrynnowa, attyki, kominy przy elewacji tylnej (tam gdzie ocieplenie), parapety i  kratki wentylacyjne, orynnowanie, nowe zadaszenie nad wejściem; 
Uwaga: dodatkowa obróbka blacharska projektowana jest na styku ocieplenia ściany nad dachem istniejącego budynku sąsiedniego, elewacja południowo-zachodnia.

- wykonanie opaski przy trzech elewacjach budynku (czwarta elewacja ponad dachem budynku sąsiedniego).

Projektowane obróbki blacharskie:

- obróbki dachu (pas podrynnowy i nadrynnowy) - z blachy stalowej, gr. min. 0,5 mm;

- montaż rynien z blachy stalowej, Ø 150mm,

- montaż rur spustowych z blachy stalowej, Ø 120mm,

- parapety, obróbki attyk, obróbki kominów przy elewacji tylnej (tam gdzie ocieplenie) -  blachy stalowe, gr. min. 0,6 mm.

Dla wykonania odpowiedniego spadku (2–3°) na gzymsach, parapetach i na attykach należy wykonać spadek z wylewki cementowej lub płyty OSB3.

Szczegółowy sposób wykonania robót budowlanych, zastosowanie i przygotowanie materiałów oraz ich właściwości przedstawione są w projekcie technicznym architektury (PT).

Należy wykonać próbne przyklejenie próbek wełny mineralnej/styropianu, przykleić w różnych miejscach 8 – 10 próbek o rozmiarach 10 cm x 10 cm. Do przyklejenia wełny mineralnej należy zastosować zaprawę Ceresit CT 190 MW Flex, do styropianu klej Ceresit CT 85 Flex. W przypadku mocowania mechanicznego układu ocieplającego do podłoża zaleca się kontrolne sprawdzenie na 4 - 6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego do ocieplania wg zasad określonych w świadectwach ITB dopuszczających dane łączniki do stosowania w budownictwie.

Szczegółowy sposób wykonania robót budowlanych, zastosowanie i przygotowanie materiałów oraz ich właściwości przedstawione są w projekcie technicznym architektury (PT).

## Ocieplenie stropu poddasza

Projektuje się wykonanie termoizolacji stropu drewnianego oddzielającego część ogrzewaną budynku od poddasza nieużytkowego. Na poddaszu (kondygnacji 3) istnieje jeden lokal mieszkalny oraz część poddasza z oddzielnym wejściem jako dwa oddzielne pomieszczenia strychowe. Ponad korytarzem na kondygnacji 3 istnieje wyjście na dach ze schodami. Wyjście na dach przez niskie poddasze. Ponad klatką schodową strop tworzy dach właściwy budynku. 
Ocieplenie stropu dotyczy powierzchni dwóch pomieszczeń strychów (z oddzielnymi wejściami z korytarza) oraz stropu niskiego poddasza ponad jednym mieszkaniem i korytarzem na kondygnacji 3, bez klatki, która przykryta jest dachem właściwym. Grubość ocieplenie wg audytu energetycznego: 22 cm, wełna mineralna o współczynniku przewodności cieplnej λ wynoszącym co najwyżej 0,040 W/mK, zgodnie z audytem energetycznym.

Zakres prac:

- przygotowanie podłoża stropowego (oczyszczenie z zaśmieceń, uporządkowanie kabli jeśli biegną w tych przestrzeniach),

- usunięcie starej polepy, piasku z przestrzeni między krokwiami stropu,

- wykonanie warstwy paroizolacyjnej (ochrona materiału termoizolacyjnego przed zawilgoceniem dyfuzyjnym od strony ogrzewanych mieszkań),

- ocieplenie wełną mineralną grubość 22 cm, λ 0,040 W/mK,

- przestrzeń poddasza nieużytkowego pozostawić przewietrzaną poprzez wlot powietrza przy okapie i wylot w strefie kalenicy a jeśli brak jest takiego przewietrzenia należy wykonać kominki wentylacyjne (wentylacja zapobiega zawilgoceniu termoizolacji i konstrukcji).

Uwaga: Projekt nie zakłada wykonania podłogi na ociepleniu i legarach podłogowych aby nie obciążać dodatkowo drewniane stropy budynku.

Szczegółowy sposób wykonania robót budowlanych, zastosowanie i przygotowanie materiałów oraz ich właściwości przedstawione są w projekcie technicznym architektury (PT).

## Wymiana drzwi wejściowych do budynku

Projektuje się wymianę drzwi wejściowych na nowe aluminiowe o współczynniku U wynoszącym 1,3 W/m2K, zgodnie z audytem energetycznym.

Zakres prac:

- demontaż istniejących drzwi drewnianych, dwuskrzydłowych wraz z ościeżnicą w sposób nie powodujący nadmiernego zniszczenia ścian (wymiar: 135xh210 cm),

- przygotowanie otworu drzwiowego,

- sprawdzenie wymiarów stolarki drzwiowej w naturze przed zamówieniem,

- montaż nowych drzwi dwuskrzydłowych wraz z ościeżnicą (wymiar: skrzydła 100+35xh210 cm, wg warunków technicznych),

- wykonanie uszczelnień obwodowych,

- prace wykończeniowe (naprawa tynków przy ościeżnicy, listwy maskujące),

- regulacja okuć oraz zabudowa progów.

Montaż nowych drzwi należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta przez serwisowe ekipy. Przed przystąpieniem do prac konieczny jest domiar dla każdego z otworów gdyż podane na rysunkach wymiary były inwentaryzowane w stanie istniejącym. Rozkucie glifów wykaże różnice wymiarowe.

Szczegółowy sposób wykonania robót budowlanych, zastosowanie i przygotowanie materiałów oraz ich właściwości przedstawione są w projekcie technicznym architektury (PT).

## Wykonanie węzła cieplnego

Projektuje się wykonanie węzła cieplnego zasilanego energią z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Szczegółowy sposób wykonania robót budowlanych, zastosowanie i przygotowanie materiałów oraz ich właściwości przedstawione są w projekcie technicznym branży sanitarnej (PT).

## Wykonanie instalacji ciepłej wody i c.o.

Projektuje się wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.

Szczegółowy sposób wykonania robót budowlanych, zastosowanie i przygotowanie materiałów oraz ich właściwości przedstawione są w projekcie technicznym branży sanitarnej (PT).

## Wykonanie robót budowlanych pomieszczenia węzła cieplnego

Pomieszczenia węzła, zlokalizowane na poziomie piwnic należy wyremontować. Celem robót jest poprawa warunków użytkowych, technicznych, higienicznych oraz zapewnienie odpowiednich parametrów dla urządzeń instalacji ciepłowniczej. W pomieszczeniu węzła cieplnego ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej. Podłoże stanowi grunt ubity o zróżnicowanym poziomie i lokalnych nierównościach. Brak izolacji przeciwwilgociowych.
Ściany murowane w pomieszczeniu węzła nie będą remontowane od zewnątrz (brak wytycznych Inwestora). Ściany należy zabezpieczyć od strony wewnętrznej stosując odpowiednie materiały i technologie, które chronią przed wilgocią i nie powodują kondensacji pary wodnej w murze.

Zakres prac:

- wybranie gruntu na głębokość projektowanej posadzki,

- oczyszczenie ścian i sufitów z kurzu, powłok niezwiązanych z podłożem (skruszałe fugi, niestabilne cegły/fragmenty cegieł),

- wykonanie na ścianach i sufitach gruntu np. Ceresit CT 17,

- wykonanie tynku na ścianach i suficie o klasie CS II (jak CT 22). Zapewnia on odpowiednią trwałość na murze z cegły, a jednocześnie jest na tyle elastyczny, że lepiej "pracuje" ze ścianą niż bardzo twarde zaprawy wysokich klas (np. M10 czy M15), które mogłyby pękać przy zmianach temperatury typowych dla węzłów cieplnych.

- malowanie ścian i sufitów farbą paroprzepuszczalną np. Ceresit CT48,

- wykonanie posadzki na gruncie wraz z izolacją przeciwwilgociową,

- demontaż istniejących drzwi niepełnych, drewnianych (dwa pom. piwniczne) ze ścianą drewnianą ograniczającą jedno z istn. pomieszczeń piwnicznych,

- wymurowanie ściany z bloczków betonowych gr. 12 cm obustronnie otynkowanej na fundamencie w miejscu projektowanego wejścia do węzła cieplnego oraz montaż nowych drzwi stalowych, pełnych EI30, dymoszczelnych,

- nowe schody wejściowe do węzła ciepła (na różnicy poziomów posadzki piwnic) wylewane, betonowe, zbrojone.

Warstwy posadzki na gruncie:

- grunt rodzimy zagęszczony i oczyszczony,

- podsypka z zagęszczonego piasku gr. 10 cm,

- beton podkładowy (chudziak, beton klasy C12/15) gr. 7 cm,

- izolacja przeciwwilgociowa z powłoki wodoszczelnej np. Ceresit CR 166 (dwie warstwy),

- posadzka betonowa wzmocniona siatką stalową (beton klasy C16/20) gr. 6 cm,

- gruntowanie posadzki np. głęboko penetrujący Ceresit CT17),

- warstwa wykończeniowa, paroprzepuszczalna na beton np. farba epoksydowa Ceresit CF 43 (dwie warstwy).

Szczegółowy sposób wykonania robót budowlanych, zastosowanie i przygotowanie materiałów oraz ich właściwości przedstawione są w projekcie technicznym architektury (PT).

## Wymiana okien piwnicznych, wykonanie doświetlaczy okien piwnicznych

Projektuje się wymianę okien piwnicznych na nowe PCV o proponowanym współczynniku U wynoszącym 1,3 W/m2K. Dla pomieszczeń nieogrzewanych, w tym piwnic, przepisy nie stawiają wymagań co do maksymalnej wartości U dla okien.

Zakres prac:

- demontaż istniejących okien piwnicznych w sposób nie powodujący nadmiernego zniszczenia ścian,

- przygotowanie otworów okiennych,

- sprawdzenie wymiarów stolarki okiennej w naturze przed zamówieniem,

- montaż nowych okien rozwieranych z nawiewnikami,

- wykonanie uszczelnień obwodowych,

- prace wykończeniowe (naprawa tynków przy ościeżnicach),

- regulacja okuć,

- montaż prefabrykowanych doświetlaczy okien.

Montaż nowej stolarki należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta przez serwisowe ekipy. Przed przystąpieniem do prac konieczny jest domiar dla każdego z otworów gdyż podane na rysunkach wymiary były inwentaryzowane w stanie istniejącym. Rozkucie glifów wykaże różnice wymiarowe.

Szczegółowy sposób wykonania robót budowlanych, zastosowanie i przygotowanie materiałów oraz ich właściwości przedstawione są w projekcie technicznym architektury (PT).

## Wymiana okien klatki schodowej

Projektuje się wymianę okien klatki schodowej na nowe PCV o proponowanym współczynniku U wynoszącym 1,3 W/m2K, zgodnie z audytem energetycznym. Należy wymienić trzy okna o wymiarach: okno 100x160 cm - 1 szt.; okno 80x85 cm - 1 szt.; 110x140 - 1 szt.

Zakres prac:

- demontaż istniejących okien klatki schodowej w sposób nie powodujący nadmiernego zniszczenia ścian,

- przygotowanie otworów okiennych,

- sprawdzenie wymiarów stolarki okiennej w naturze przed zamówieniem,

- montaż nowych okien rozwieranych z nawiewnikami,

- wykonanie uszczelnień obwodowych,

- prace wykończeniowe (naprawa tynków przy ościeżnicach),

- regulacja okuć.

Montaż nowej stolarki należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta przez serwisowe ekipy. Przed przystąpieniem do prac konieczny jest domiar dla każdego z otworów gdyż podane na rysunkach wymiary były inwentaryzowane w stanie istniejącym. Rozkucie glifów wykaże różnice wymiarowe.

Szczegółowy sposób wykonania robót budowlanych, zastosowanie i przygotowanie materiałów oraz ich właściwości przedstawione są w projekcie technicznym architektury (PT).

## Wykonanie instalacji elektrycznej węzła cieplnego

Instalacja siłowa

Przewiduje się wykonanie zasilania dla potrzeby projektowanego węzła cieplnego oraz zasilanie urządzeń branży sanitarnej.

Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa

Zasilanie zrealizowane w systemie TN-C poprzez istniejące przyłącze napowietrzne do budynku. Instalacje odbiorcze zostaną wykonane w układzie sieci TN-S. Punkt podziału sieci tj. rozdzielenie funkcji przewodu PEN na PE i N zostanie zrealizowany w rozdzielnicy głównej budynku RG. Jako dodatkowy  środek ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania, które zrealizowane zostanie przez bezpieczniki i wyłączniki nadmiarowo prądowe, jako ochronę uzupełniającą zastosowane zostaną wyłączniki różnicowoprądowe dla wybranych obwodów. Dla zapewnienia właściwych warunków ochrony przeciwporażeniowej i polepszenia bezpieczeństwa użytkowania instalacji zostaną wykonane połączenia wyrównawcze metalowych obudów, oraz innych dostępnych elementów przewodzących.

Instalacja zostanie wykonana w sposób umożliwiający bezpieczną i niezawodną eksploatację, z zachowaniem zasad ochrony przeciwporażeniowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej.

Szczegółowy sposób wykonania robót budowlanych, zastosowanie i przygotowanie materiałów oraz ich właściwości przedstawione są w projekcie technicznym branży elektrycznej (PT).

## Prace porządkowe

Do Wykonawcy należy uporządkowanie terenu placu budowy. Wszystkie kontenery jak i przenośne sanitariaty, postawione na czas realizacji przedsięwzięcia należy wywieźć z placu budowy. W zakres prac porządkowych wchodzi zebranie i wywóz odpadów, powstałych na skutek prowadzenia prac oraz odpadów komunalnych. Elementy większe z rozbiórki, które nie są przeznaczone do ponownego użytku takie jak okna, parapety, system orynnowania etc. należy wywieźć na wysypisko śmieci lub przeznaczyć do ponownego użycia. Osłony okien i drzwi oraz wszystkich elementów na elewacji nie poddanych demontażowi na czas prac remontowych należy zdjąć. Zabrudzone powierzchnie okien, drzwi etc. należy oczyścić.

Po wykonaniu prac należy w tych samych miejscach zawiesić ponownie skrzynki elektryczne, tabliczki informacyjne.

# Kolorystyka elewacji

Proponowana kolorystyka budynku:

- elewacje: kolor NCS S 1002-Y lub NCS S 1502-Y (należy wykonać próby kolorystyczne na elewacji o wielkości 1x1 m i dobrać ostateczny odcień na placu budowy)

- cokoły wykończone tynkiem mozaikowym: melanż bieli, czerni i szarości (ciepłe odcienie szarości)

- drzwi zewnętrzne kolor RAL 7011

# Uwagi

- Przed wykonaniem wszelkich prac budowlanych należy dokonać pomiarów własnych z natury,

- Prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej,

- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

  - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Instytutu Techniki Budowlanej),

  - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

  - instrukcje, wytyczne, świadectwa i atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

  - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,

  - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

- Wszelkie zmiany, również te dotyczące zmiany technologii, należy przedstawić projektantowi w ramach nadzoru autorskiego,

- W razie wątpliwości odnośnie treści zawartej w dokumentacji projektowej, należy skontaktować się z projektantem.

- Dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia robót zaleca się opracowanie projektu organizacji placu budowy. W projekcie tym należy przewidzieć usytuowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, miejsca składowe dla poszczególnych rodzajów materiałów. W projekcie tym powinna też zostać określona organizacja ruchu i wytyczone drogi tymczasowe.

- Roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wg kompletnego wielobranżowego projektu budowlanego.

- Stosować materiały posiadające Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

| Zespół projektowy: | podpis |
| --- | --- |
| mgr inż. arch. Jolanta Rzepecka-Badowska upr. architektoniczno-budowlane 94/92 B-B |  |
| mgr inż. Dariusz Placzynski upr. budowlane-elektryczne MAZ/0596/PWOE/12 |  |
| mgr inż. Karolina Kołodziejczyk upr. budowlane-sanitarne MAZ/0611/PWBS/24 |  |

# Rys. A1 - RZUT PIWNICY, PARTERU, PIĘTRA, PODDASZA, DACHU - stan istniejący

# Rys. A2 - ELEWACJE BUDYNKU, PRZEKRÓJ A-A -stan istniejący

# Rys. A3 - RZUT PIWNICY, PARTERU, PIĘTRA, PODDASZA, DACHU - stan projektowy

# Rys. A4 - ELEWACJE BUDYNKU, PRZEKRÓJ A-A - stan projektowy

| nazwa elementu projektu budowlanego: | # OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY |
| --- | --- |
| nazwa i adres zamierzenia budowlanego: | Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Szkolna 14 w Pruszkowie |
| - kategoria obiektu budowlanego: - numer jednostki ewidencyjnej: - numer obrębu ewidencyjnego: - numer działki: | XIII 142102_1.0009.255 Pruszków 09 255 |
| nazwa i adres inwestora: | Gmina Miasto Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków |
| nazwa i adres zamawiającego: | Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków |
|  | - BHP - WIZUALIZACJA WYGLĄDU ELEWACJI |
| data wykonania | 20/02/2026 |

# ZAŁĄCZNIK NR 1
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:  			Budynek mieszkalny, wielorodzinny

przy ul. Szkolnej 14 w Pruszkowie

działka nr 255, obręb Pruszków 09

ZAMAWIAJĄCY:	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.

ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków

INWESTOR: 		Prezydent Paweł Makuch

Gmina Miasto Pruszków

ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

PROJEKTANT: 	mgr inż. arch. Jolanta Rzepecka-Badowska

upr. architektoniczno-budowlane 94/92 B-B

- ZAKRES ROBÓT

W zakresie omawianych w projekcie prac termomodernizacyjnych należy przeprowadzić następujące roboty :

| Prace przygotowawcze |  |
| --- | --- |
|  | Przygotowanie placu budowy |
| Prace termomodernizacyjne |  |
|  | Ocieplenie ścian, wymiana obróbek, wykonanie opaski, wymiana zadaszenia nad wejściem |
|  | Ocieplenie stropu poddasza |
|  | Wymiana drzwi wejściowych do budynku |
|  | Wykonanie węzła cieplnego |
|  | Wykonanie instalacji ciepłej wody i c.o. |
|  | Wykonanie robót budowlanych pomieszczenia węzła cieplnego |
|  | Wymiana okien piwnicznych, wykonanie doświetlaczy okien piwnicznych |
|  | Wymiana okien klatki schodowej |
|  | Wykonanie instalacji elektrycznej węzła cieplnego |
| Prace końcowe |  |
|  | Prace porządkowe |

- WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Szkolnej 14 w Pruszkowie, działka nr 255, obręb  Pruszków 09, nr jedn. ewid. 142102_1.0009.255 (Pruszków).

- PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACYJNYCH

| L.p. | Zagrożenia | Skala zagrożenia | Miejsce zagrożenia | Występowanie zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Używanie narzędzi i sprzętu budowlanego | średnia | Plac budowy | W czasie wykonywania robót |
| 2 | Obsługa urządzeń zasilanych energią elektryczną | średnia | Plac budowy | W czasie wykonywania robót |
| 3 | Poruszanie się w obrębie placu budowy | średnia | Plac budowy | W czasie wykonywania robót |
| 4 | Praca na wysokości | wysokie | Dach/Plac budowy | W czasie wykonywania robót |

- WARUNKI OGÓLNE BHP NA PLACU BUDOWY

Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów budowlanych. Prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwowaniem i naprawą sprzętu elektrycznego powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy powinny być zabezpieczane przed dostępem osób niepowołanych. Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinna odbywać się co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych urządzeń i ich odporności, a ponadto przed uruchomieniem tych urządzeń po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw zarówno elektrycznych jak i mechanicznych. Kontroli tych urządzeń należy dokonywać także po okresach postoju przez okres jednego miesiąca lub dłużej oraz przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

- OCHRONA OSOBISTA PRACOWNIKÓW NA BUDOWIE

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni używać odzieży roboczej ochronnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.

- ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- Wyspecjalizowana i wyszkolona kadra pracowników,

- Dowóz materiałów i ich składowanie w wyznaczonych miejscach,

- Utrzymanie porządku na stanowiskach pracy i wszystkich drogach komunikacyjnych na terenie budowy.

- UWAGI KOŃCOWE

Do wykonawstwa robót należy zastosować materiały budowlane z odpowiednimi atestami i certyfikatami oraz zgodnie z Prawem Budowlanym gromadzić i przechowywać wymagane atesty i certyfikaty. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Technologię robót oraz szczegółowe rozwiązania techniczne dostosować należy do rodzaju materiałów. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową.

| projektant |  | podpis |
| --- | --- | --- |
| mgr inż. arch. Jolanta Rzepecka-Badowska architektoniczno-budowlane 94/92 B-B |  |  |

# ZAŁĄCZNIK NR 2
WIZUALIZACJA WYGLĄDU ELEWACJI