| nazwa elementu projektu budowlanego: | PROJEKT TECHNICZNY |
| --- | --- |
| branża: | ARCHITEKTURA |
| nazwa i adres zamierzenia budowlanego: | REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO UL. SZKOLNA 14 W PRUSZKOWIE |
| - kategoria obiektu budowlanego: - numer jednostki ewidencyjnej: - numer obrębu ewidencyjnego: - numer działki: | XIII 142102_1.0009.255 Pruszków 09 255 |
| nazwa i adres inwestora: | Gmina Miasto Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków |
| nazwa i adres zamawiającego: | Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków |
| data wykonania | 20/02/2026 |

| Zespół projektowy: | podpis |
| --- | --- |
| mgr inż. arch. Jolanta Rzepecka-Badowska upr. architektoniczno-budowlane 94/92 B-B |  |
| inż. arch. Agnieszka Babraj |  |
| inż. Marcin Borzymek |  |

Zawartość opracowania:

Uprawnienia i przynależność do izb	4

1. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego	7

1.1. Charakterystyka ogólna i system konstrukcyjny	7

1.2. Fundamenty i ściany piwnic	7

1.3. Ściany nadziemia	7

1.4. Stropy	7

1.5. Konstrukcja dachu	7

1.6. Schody i nadproża	7

1.7. Ocena nośności	7

2. Opinia geotechniczna i warunki posadowienia obiektu budowlanego	8

2.1. Kategoria geotechniczna obiektu	8

2.2. Warunki gruntowo-wodne	8

2.3. Wpływ prac na warunki gruntowe	8

3. Dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz warunki hydrogeologiczne	8

3.1. Uzasadnienie odstąpienia od sporządzenia dokumentacji	8

3.2. Dane hydrogeologiczne na podstawie wizji lokalnej	8

3.3. Wytyczne dla prac w gruncie	8

4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych	9

4.1. Przegrody zewnętrzne	9

4.2. Przegrody wewnętrzne	9

4.3. Zgodność z WT 2026 r.	9

4.4. Analiza w zakresie rozwiązań technicznych i materiałowych – wymagania akustyczne	9

4.4.1. Zakładany poziom hałasu zewnętrznego oddziałującego na budynek	9

4.4.2. Poziom wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynku	9

4.4.3. Wyroby budowlane zapewniające wymaganą izolacyjność akustyczną przegród	9

4.4.4. Dopuszczalny poziom hałasu oraz dźwięku przenikających do pomieszczeń budynku oraz o sposobie spełnienia tych wymagań	9

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia	10

5.1. Przeznaczenie obiektu a procesy technologiczne	10

5.2. Współzależność rozwiązań budowlanych i instalacyjnych	10

5.3. Urządzenia związane z przeznaczeniem obiektu	10

6. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne wzdłuż trasy obiektu oraz w miejscach charakterystycznych	10

7. Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego	10

7.1. Instalacje grzewcze, chłodnicze i klimatyzacji	10

7.2. Wentylacja grawitacyjna	10

7.3. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne	10

7.4. Instalacja gazowa	10

7.5. Instalacje elektroenergetyczne	10

7.6. Instalacje telekomunikacyjne	10

7.7. Instalacja piorunochronna	10

7.8. Ochrona przeciwpożarowa	10

8. Powiązanie instalacji z sieciami zewnętrznymi oraz parametry obliczeniowe	11

8.1. Powiązanie z sieciami zewnętrznymi i punkty pomiarowe	11

8.2. Założenia przyjęte do obliczeń (Parametry klimatu wewnętrznego)	11

8.3. Podstawowe wyniki obliczeń i moc cieplna	11

8.4. Dobór i zwymiarowanie urządzeń	11

9. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych	11

10. Ochrona p.poż	11

11. Charakterystyka energetyczna budynku	11

12. Opis prac projektowych	11

12.1. Wykonanie instalacji elektrycznej	11

12.2. Remont klatki schodowej	12

12.2.1. Wykonanie prac remontowych na powierzchniach wykończonych tynkiem (ściany, sufity, spody biegów schodowych)	12

12.2.2. Wykonanie prac remontowych na powierzchniach drewnianych (schody, balustrady, spoczniki, podesty piętrowe, cokoły)	13

12.2.3. Drewniane parapety	14

12.2.4. Charakterystyka materiałów	14

12.3. Remont dachu	16

12.3.1. Wykonanie prac remontowych	16

12.3.2. Charakterystyka materiałów	18

Rys. A1 - REMONT DOJŚCIA I DOJAZDU DO WEJŚCIA DO BUDYNKU, REMONT OPASKI	19

Rys. A2 - RZUT PIWNICY, PARTERU, PIĘTRA, PODDASZA, DACHU - stan istniejący	20

Rys. A3 - ELEWACJE NW i SE, PRZEKRÓJ A-A -stan istniejący	21

Rys. A4 - RZUT PIWNICY, PARTERU, PIĘTRA, PODDASZA, DACHU 
- stan projektowany	22

Rys. A5 - ELEWACJE NZ i SE, PRZEKRÓJ A-A - stan projektowany	23

Rys. A6 - WYKOŃCZENIE KALENICY, RYS. POGLĄDOWY	24

Rys. A7 - ZAPORA ŚNIEGOWA, RYS. POGLĄDOWY	25

Rys. A8 - WYKOŃCZENIE POŁACI DACHU PRZY ATTYCE, 
RYS. POGLĄDOWY	26

Rys. A9 - OKAP, RYNNA PÓŁOKRĄGŁA PODWIESZANA NA GZYMSIE, 
RYS. POGLĄDOWY	27

Rys. A10 - OBRÓBKA KOMINA, RYS. POGLĄDOWY	28

Rys. A11 - UCHWYT DO KOMUNIKACJI DACHOWEJ, RYS. POGLĄDOWY	29

Rys. A12 - OBRÓBKA WYWIEWKI DACHOWEJ, RYS. POGLĄDOWY	30

Rys. A13 - REMONT KLATKI SCHODOWEJ, ZAKRES PRAC	31

# Uprawnienia i przynależność do izb

WARSZAWA, 20/02/2026

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, niżej podpisany:

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ”Prawo budowlane” (Dz.U. z 2025 r, poz. 418 z późn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy,

oświadczam, że projekt techniczny dotyczący inwestycji:

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO UL. SZKOLNA 14 W PRUSZKOWIE

Inwestor:

Gmina Miasto Pruszków

ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

Zamawiający:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.

ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

| Zespół projektowy: | podpis |
| --- | --- |
| mgr inż. arch. Jolanta Rzepecka-Badowska upr. architektoniczno-budowlane 94/92 B-B |  |

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
“REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO UL. SZKOLNA 14 W PRUSZKOWIE”

(DZ. NR 255, OBRĘB 09_PRUSZKÓW, NR JEDN. EWID. 142102_1.0009.255 )

# Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego

## Charakterystyka ogólna i system konstrukcyjny

Budynek zrealizowany w 1910 roku w technologii tradycyjnej, murowanej z cegły ceramicznej pełnej. Układ konstrukcyjny oparty na ścianach nośnych murowanych, posadowiony na planie prostokąta. Obiekt posiada jedną kondygnację podziemną (piwnice) oraz trzy nadziemne (w tym trzecia kondygnacja niepełna). Konstrukcja dachu drewniana, stropy wewnątrz budynku o konstrukcji drewnianej.

## Fundamenty i ściany piwnic

Fundamenty: Z uwagi na datę powstania obiektu (1910 r.), brak dokumentacji archiwalnej, i wykonaną odkrywkę, przyjmuje się posadowienie na ławach ceglanych.

Ściany piwnic: Murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. Ściany stanowią stabilną podstawę konstrukcyjną budynku; nie stwierdzono zarysowań o charakterze przeciążeniowym.

## Ściany nadziemia

Ściany zewnętrzne: Wykonane z cegły ceramicznej pełnej. Grubość ścian mieści się w przedziale od 40 cm do 56 cm. Ściany są obustronnie otynkowane tynkiem wapiennym lub cementowo-wapiennym.

Stan techniczny: Powierzchnia elewacji wymaga odbicia zdegradowanych tynków, mało stabilna, przed montażem termoizolacji wymagane jest miejscowe sprawdzenie przyczepności.

## Stropy

Rodzaj: Stropy międzykondygnacyjne oraz strop nad poddaszem drewniane (belkowe).

Nośność: Konstrukcja stropów pozostaje bez zmian. Planowane docieplenie stropu pod poddaszem nie wpłynie znacząco na dociążenie elementów konstrukcyjnych, mieszcząc się w granicach dopuszczalnych obciążeń użytkowych.

## Konstrukcja dachu

Więźba: Drewniana, dach jednospadowy.

Poszycie: papa.

Stan techniczny: Elementy więźby drewnianej ocenione w dostępnym miejscu, na poddaszu użytkowanym do suszenia prania w części południowej budynku. W tym miejscu więźba i pełne deskowanie widoczne od strony poddasza jest w stanie dobrym. Ocena reszty więźby oraz decyzja o konieczności impregnacji biobójczej i ogniochronnej przy pracach wykonawczych.

## Schody i nadproża

Klatka schodowa: Tradycyjna, obsługująca kondygnacje od parteru do poddasza.

Nadproża: Wykonane jako sklepienia odcinkowe z cegły pełnej. Nie przewiduje się ingerencji w konstrukcję nadproży.

## Ocena nośności

Na podstawie oględzin i inwentaryzacji stwierdza się, że stan konstrukcyjny budynku z 1910 roku jest dobry. Stropy drewniane stanowią wystarczająco stabilne podłoże dla systemów ociepleń.

# Opinia geotechniczna i warunki posadowienia obiektu budowlanego

## Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, przedmiotowy budynek zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. Są to niewielkie obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych, dla których wystarczające jest jakościowe określenie właściwości gruntów na podstawie analizy dokumentacji archiwalnej oraz oględzin lokalnych.

## Warunki gruntowo-wodne

Rodzaj gruntów: Na podstawie analizy wizualnej fundamentów oraz braku śladów nierównomiernego osiadania (pęknięcia ukośne ścian), przyjmuje się, że budynek posadowiony jest w prostych warunkach gruntowych na gruntach piaszczystych.

Poziom wód gruntowych: Budynek posiada piwnicę (kondygnacja -1). W trakcie oględzin nie stwierdzono stałego lustra wody powyżej poziomu posadzki piwnic. Występuje jedynie okresowe zawilgocenie kapilarne ścian murowanych z cegły pełnej (gr. 60 cm), co jest zjawiskiem typowym dla obiektów z 1910 roku pozbawionych nowoczesnej izolacji pionowej i poziomej. Poziom lustra wody, wg badań wykonanych w budynku w niedalekim sąsiedztwie kształtuje się na poziomie ok. 3,00 m w głąb gruntów.

## Wpływ prac na warunki gruntowe

Planowane prace:

- Nie powodują dodatkowych, znaczących obciążeń przekazywanych na grunt, które mogłyby wpłynąć na osiadanie obiektu.

- Poprawią stosunki wodne w bezpośrednim sąsiedztwie fundamentów poprzez odprowadzenie wód opadowych poza obrys budynku (projektowana nowa opaska wg oddzielnego opracowania projektu termomodernizacji budynku).

# Dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz warunki hydrogeologiczne

## Uzasadnienie odstąpienia od sporządzenia dokumentacji

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, dla obiektów pierwszej kategorii geotechnicznej, posadowionych w prostych warunkach gruntowych, nie zachodzi potrzeba sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

## Dane hydrogeologiczne na podstawie wizji lokalnej

W obrębie piwnic (ściany z cegły pełnej o grubości 56 cm) nie stwierdzono występowania swobodnego zwierciadła wody podziemnej powyżej poziomu posadzki piwnicy.

## Wytyczne dla prac w gruncie

Mimo braku dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, podczas prac związanych z odsłanianiem fundamentów, należy:

- Prowadzić stałą obserwację makroskopową odsłoniętych gruntów.

- Weryfikować, czy w dnie wykopu nie pojawiają się grunty organiczne lub wysięki wody, które mogłyby wymagać drenażu opaskowego.

- Wszelkie prace ziemne prowadzić zgodnie z normą PN-EN 1997 (Eurokod 7).

# Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych

## Przegrody zewnętrzne

Bez zmian projektowych.

## Przegrody wewnętrzne

Konstrukcja ścian wewnętrznych działowych i nośnych (murowanych) oraz stropów (drewnianych) pozostaje bez zmian. Przegrody te spełniają wymagania w zakresie nośności i stateczności. Planowany jest generalny remont ścian, sufitów, podłóg i schodów na klatce schodowej i korytarzach.

## Zgodność z WT 2026 r.

Zastosowane rozwiązania materiałowe pozwolą na spełnienie wymagań określonych w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

## Analiza w zakresie rozwiązań technicznych i materiałowych – wymagania akustyczne

Z uwagi na fakt, że przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 1910 roku, a nie budowa nowego obiektu lub przebudowa zmieniająca układ funkcjonalny/sposób użytkowania, zakres analizy akustycznej jest ograniczony. Planowane prace nie pogorszą standardu akustycznego obiektu.

### Zakładany poziom hałasu zewnętrznego oddziałującego na budynek

Poziom hałasu zewnętrznego przyjmuje się na podstawie - strefa średniego natężenia ruchu drogowego. Szacowany poziom hałasu zewnętrznego:

Pora dzienna (LDEN): [np. 55-60 dB]

Pora nocna (LN): [np. 45-50 dB]

### Poziom wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynku

Wymagania dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wynikają z normy PN-B-02151-3:2015-10. Izolacyjność od powietrza (R'w): Wymagania dotyczą przegród pomiędzy lokalami mieszkalnymi (min. 50 dB) oraz między klatką schodową a lokalami (min. 45 dB). Okna i drzwi zewnętrzne: Poziom izolacyjności akustycznej (Rw) nowej stolarki okiennej i drzwiowej musi być dostosowany do poziomu hałasu zewnętrznego, aby zapewnić komfort akustyczny wewnątrz pomieszczeń (Rw >= [np. 35 dB]).

### Wyroby budowlane zapewniające wymaganą izolacyjność akustyczną przegród

Izolacyjność akustyczną istniejących ścian wewnętrznych i stropów drewnianych ocenia się jako typową dla technologii z początku XX wieku. Prace remontowe nie pogarszają warunków izolacji akustycznej przegród.

### Dopuszczalny poziom hałasu oraz dźwięku przenikających do pomieszczeń budynku oraz o sposobie spełnienia tych wymagań

Dopuszczalne poziomy hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych (wynikające z Prawa ochrony środowiska i norm):

Pora dzienna: 40 dB (A)

Pora nocna: 30 dB (A)

Projektuje się poprawę izolacyjności elewacji poprzez system ETICS, który podniesie parametr R'w ścian szczytowych.

# Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia

## Przeznaczenie obiektu a procesy technologiczne

Obiekt pełni funkcję mieszkalną wielorodzinną. W budynku nie występują procesy technologiczne charakterystyczne dla obiektów produkcyjnych lub usługowych. Wyposażenie obiektu ogranicza się do standardowych instalacji budynkowych (wod-kan, gaz, elektryczna, teletechniczna).

## Współzależność rozwiązań budowlanych i instalacyjnych

Projektowane prace remontowe nie zmieniają współzależności rozwiązań budowlanych i instalacyjnych.

## Urządzenia związane z przeznaczeniem obiektu

W budynku nie przewiduje się montażu urządzeń dźwigowych, technologicznych linii produkcyjnych ani specjalistycznego wyposażenia usługowego, które wymagałoby odrębnych fundamentów lub specyficznych rozwiązań konstrukcyjnych.

# Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne wzdłuż trasy obiektu oraz w miejscach charakterystycznych

Nie dotyczy. Budynek nie jest obiektem liniowym.

# Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego

## Instalacje grzewcze, chłodnicze i klimatyzacji

Bez zmian projektowych.

## Wentylacja grawitacyjna

Bez zmian projektowych.

## Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

Bez zmian projektowych.

## Instalacja gazowa

Nie dotyczy.

## Instalacje elektroenergetyczne

Projektuje się wykonanie instalacji elektrycznej WLZ wraz z uwzględnieniem dwóch obwodów gniazdowych do pomieszczeń kuchni w lokalach.

Patrz opis w Projekcie Technicznym branża elektryczna.

## Instalacje telekomunikacyjne

Projektuje się wykonanie instalacji domofonowej z montażem nowych kaset domofonowych w miejscu zapewniającym dostępność.

Patrz opis w Projekcie Technicznym branża elektryczna.

## Instalacja piorunochronna

Instalacja odgromowa wg PT branża elektryczna.

## Ochrona przeciwpożarowa

Materiały: Zastosowany system ociepleń oparty na wełnie mineralnej posiada klasyfikację NRO (nierozprzestrzeniający ognia). Wełna mineralna zastosowana nad dachem budynków sąsiednich oraz 2 metry na elewacjach przylegających do bud. sąsiednich.

Drogi ewakuacyjne: Termomodernizacja nie zmienia układu dróg ewakuacyjnych (klatka schodowa). Wykończenie ścian klatki schodowej musi być wykonane z materiałów niepalnych.

Oddzielenia przeciwpożarowe: Bez zmian projektowych.

# Powiązanie instalacji z sieciami zewnętrznymi oraz parametry obliczeniowe

## Powiązanie z sieciami zewnętrznymi i punkty pomiarowe

Budynek jest zasilany z istniejących przyłączy oraz projektowane jest podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej według oddzielnej dokumentacji projektowej. Remont nie zmienia punktów wpięcia do istniejących sieci zewnętrznych: Ciepło: Zasilanie z sieci ciepłowniczej według oddzielnej dokumentacji projektowej. Pomiar zużycia wg Projekt techniczny branża sanitarna. Woda i Kanalizacja: Powiązanie z siecią miejską poprzez istniejące przyłącza. Pomiar na wodomierzu głównym w piwnicy. Energia elektryczna: Zasilanie z sieci elektroenergetycznej. Instalacja WLZ według Projektu Technicznego branża elektryczna.

## Założenia przyjęte do obliczeń (Parametry klimatu wewnętrznego)

Obliczenia zapotrzebowania na ciepło - Projekt Techniczny branża instalacyjna.

## Podstawowe wyniki obliczeń i moc cieplna

Obciążenie cieplne i parametry energii potrzebnej do ogrzania budynku - Projekt Techniczny branża instalacyjna.

## Dobór i zwymiarowanie urządzeń

Patrz - Projekt Techniczny branża instalacyjna.

# Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych

Nie dotyczy – w obiekcie nie występują urządzenia przemysłowe ani specjalistyczne zespoły technologiczne. Budynek wyposażony w standardowe instalacje budowlane opisane w pkt 7 i 8.

# Ochrona p.poż

Projektowane prace nie pogarszają warunków przeciwpożarowych. Budynek niski (do 12m wys.), strefa zagrożenia KL IV, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej nie wymaga uzgodnień p.poż.

# Charakterystyka energetyczna budynku

# Opis prac projektowych

## Wykonanie instalacji elektrycznej

Projektuje się wykonanie instalacji elektrycznej.

Szczegółowy sposób wykonania robót budowlanych, zastosowanie i przygotowanie materiałów oraz ich właściwości przedstawione są w projekcie technicznym branży elektrycznej (PT).

## Remont klatki schodowej

Przed rozpoczęciem remontu klatki schodowej należy oczyścić wspólne części z wystawionych przez lokatorów szaf, komód, szafek, etc.

UWAGA:

Brak informacji od Inwestora o trasach kabli ukrytych w częściach wspólnych obiektu. W razie kolizji robót remontowych z ukrytymi w ścianach kablami (ich przerwaniem lub zniszczeniem) projektant nie ponosi odpowiedzialności.

Zakres prac:

- demontaż wykładzin PCV z podłóg klatki schodowej (stanowią zagrożenie, niezgodne z warunkami p.poż.),

- czyszczenie ścian i sufitów z niespójnych z podłożem tynków/powłok malarskich,

- uzupełnienie ubytków ścian i sufitów zaprawą np. BOLIX TCW-L;

Uwaga: Do kosztorysu przyjęto konieczność uzupełnienia tynków na 10% powierzchni ścian i sufitów.

- ściany na wysokości 150 cm pokryte lamperią należy zmatowić poprzez zeszlifowanie ich powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym,

- wykończenie ścian powłoką malarską: ponad lamperią farbą polikrzemianową oddychająca np. KABE aquatex, lamperie do wysokości 150 cm farbą olejno-ftalową np. Śnieżka SUPERMAL,

- remont drewnianych podłóg, spoczników, schodów, poręczy, listew cokołowych: czyszczenie drewna poprzez piaskowanie lub metodą chemiczną, uzupełnianie ubytków (małe ubytki szpachlówką do drewna, większe ubytki żywicą epoksydową dwuskładnikową np. Technicqll Epoxy Wood), gruntowanie np. farbą gruntującą Tikkurila Multistop, malowanie farbą poliuretanowo-akrylowa np. Tikkurila Betolux Akva. Do kosztorysu przyjęto do uzupełnienia 10 % powierzchni do szpachlowania, 5 % powierzchni do uzupełnienia żywicą epoksydową.

- podniesienie drewnianych balustrad do wys. 110 cm poprzez osadzenie i wklejenie drewnianych pionowych przedłużek oraz osadzenie na nich nowego drewnianego pochwytu, malowanie farbą np. Tikkurila Betolux Akva, wg uzgodnień z Inwestorem;

- czyszczenie drewnianych parapetów wewnętrznych, gruntowanie i pokrycie farbą np. Tikkurila Betolux Akva.

## Wykonanie prac remontowych na powierzchniach wykończonych tynkiem (ściany, sufity, spody biegów schodowych)

Ściany i sufity oraz spody biegów schodowych wykończone są tynkiem oraz malowane. Na ścianach do wysokości 150 cm od podłogi wykonana jest lamperia z farby olejowej. Projekt i kosztorys zakładają remont tych powierzchni w zakresie: czyszczenie, uzupełnienie ubytków (10% powierzchni), gruntowanie, malowanie farbą do wnętrz, na wysokości lamperii wykończenie farbą olejną (h=140cm).

Istniejące powierzchnie należy oczyścić, odpadające tynki skuć. Większe nierówności, ubytki, fugi, szczeliny dylatacyjne, itp. wyrównać zaprawą cementowo-wapienną, np.: BOLIX TCW-L. Zawartość opakowania wsypać do pojemnika z odmierzoną ilością czystej wody (5,50 ÷ 6,00 litrów) i dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po upływie 5 minut i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia. Grubość jednej warstwy uzupełnień ubytków powinna wynosić ok. 10-15 mm. Przy wykonywaniu grubszej warstwy tynku w miejscach ubytków, pierwszą warstwę przeciągnąć pacą zębatą i pozostawić do związania przed nałożeniem drugiej warstwy. Czas wiązania wynosi 1 dzień na 1 mm nałożonego tynku. Tynk zacierać na gładko pacą filcową lub gąbkową – tynk gładki / filcowany przygotowany pod malowanie ścian.

Ostatecznie powierzchnie ścian ponad lamperią, sufity i spody schodów wykończyć farbą malarską np.: farba polikrzemianową oddychająca KABE aquatex. Proponowana farba nie wymaga stosowania pod nią dodatkowego środka gruntującego. Przy wyborze innej farby należy zastosować środek gruntujący. Świeże tynki cementowe i cementowo-wapienne można malować farbą Kabe po upływie 2 tygodniowego okresu sezonowania. Jako warstwę gruntującą farbę w pierwszej warstwie malowania należy rozcieńczyć wodą 20÷30% objętościowych.

Na dole ścian lamperie pomalować farbą olejną np.: Śnieżka SUPERMAL emalia olejno-ftalowa. Lamperia musi być odpowiednio przygotowana do malowania. Na śliskim podłożu produkty malarskie nie będą się dobrze trzymać. Ściany pokryte lamperią należy najpierw zmatowić poprzez zeszlifowanie ich powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym. Następnie ściany należy odpylić i odtłuścić – myjąc je wodą z dodatkiem mydła. W ten sposób usuniemy wszystkie zanieczyszczenia i poprawimy przyczepność podłoża. Jeżeli na powierzchni znajdują się ubytki – wypełniamy je odpowiednią masą naprawczą, np. ACRYL-PUTZ® LT 22 LIGHT. Podłoże należy zagruntować. Po wyschnięciu ściany są gotowe do malowania. Przed aplikacją farbę olejno-ftalową należy dokładnie wymieszać. Jeżeli jest to konieczne można ją rozcieńczyć rozpuszczalnikiem do wyrobów olejno-ftalowych lub benzyną bez aromatyczną do lepkości roboczej. Farby z różnych partii produkcyjnych powinniśmy zlać do większego naczynia zbiorczego i wymieszać. Malowanie lamperii przeprowadzamy w warunkach optymalnych: temperaturze powyżej 10°C oraz wilgotności powietrza poniżej 80%. Nakładamy dwie warstwy produktu w odstępie 24 godzin. Produkt aplikujemy na część ściany za pomocą płaskiego pędzla z miękkim włosiem, wałka gąbkowego (flokowego) lub poprzez natrysk. Po zakończeniu prac myjemy narzędzia rozpuszczalnikiem olejno-ftalowym, uniwersalnym lub w benzynie bez aromatycznej. Pomalowane pomieszczenia należy wietrzyć do całkowitego zaniku zapachu – po tym czasie są gotowe do użytkowania.

## Wykonanie prac remontowych na powierzchniach drewnianych (schody, balustrady, spoczniki, podesty piętrowe, cokoły)

Drewniane powierzchnie należy poddać renowacji (czyszczenie, uzupełnianie ubytków, gruntowanie, lazurowanie).

Czyszczenie drewna wykonać poprzez ablację laserową polegającą na wykorzystaniu impulsowej wiązki lasera światłowodowego. Proces polega na wykorzystaniu impulsowej wiązki lasera światłowodowego (najczęściej o długości fali 1064 nm). Energia światła jest selektywnie pochłaniana przez warstwę zanieczyszczeń (lakier, farba, brud), co prowadzi do ich gwałtownego nagrzania, odparowania lub mikroeksplozji (ablacji). Dzięki bardzo krótkim impulsom (nanosekundy), podłoże drewniane nie ulega przegrzaniu ani zwęgleniu. Moc urządzenia: 100W – 200W dla precyzyjnych prac renowacyjnych, wyższe moce (500W+) mogą być zbyt agresywne dla miękkiego drewna. Rodzaj lasera: Laser światłowodowy (fiber) z głowicą ręczną, umożliwiający dotarcie do detali balustrad i narożników schodów. Układ odsysania: Niezbędny przemysłowy odciąg oparów z filtrem HEPA i węglowym, aby wyeliminować toksyczne gazy z odparowanych starych lakierów. Prace poprzedzić wykonaniem testu na mało widocznym fragmencie (np. pod stopnicą) w celu dobrania częstotliwości i mocy, aby uniknąć przebarwień drewna. Schody i podłogi: Prowadzenie wiązki pasami. Laser usuwa warstwy wierzchnie do „surowego” drewna bez naruszania jego struktury mechanicznej. Balustrady: Wykorzystanie precyzyjnej wiązki do oczyszczenia toczonych tralek i rzeźbień, gdzie tradycyjne szlifowanie jest niemożliwe. Każda osoba w strefie pracy musi posiadać atestowane okulary ochronne dobrane do długości fali lasera (1064 nm). Proces wewnątrz budynku wymaga wymuszonej cyrkulacji powietrza ze względu na intensywny zapach odparowanych powłok. Operator musi stale monitorować temperaturę drewna, aby zapobiec tleniu się pyłu w szczelinach podłogi

Po laserowaniu wskazane jest przeszlifowanie powierzchni papierem ściernym o drobnej granulacji. Aby nowy lakier, olej czy bejca dobrze przylegały i równomiernie wchłonęły się w drewno, powierzchnia musi mieć otwarte pory i być jednorodna. Laser usuwa starą chemię a delikatne przeszlifowanie powoduje, że nowa powłoka nie będzie się łuszczyć i uzyska pożądany stopień połysku.

Po oczyszczeniu drewna należu uzupełnić ubytki w drewnie (większe ubytki - fleki drewniane, dwuskładnikowa mieszanka epoksydowa do uzupełnień w drewnie, mniejsze ubytki – akrylowa szpachlówka do drewna lub kit do drewna). Powierzchnię z ubytkami drewna należy wypełnić szpachlówką do drewna (białą, bezbarwną lub dobraną pod kolor oczyszczonego drewna). Szpachlówkę stosuje się do małych ubytków, nowa warstwę szpachlówki można kłaść w grubości 1 mm. W przypadku większych ubytków należy zastosować żywicę epoksydową dwuskładnikową np.: Technicqll 750 g bezbarwna.

Uwaga: Do kosztorysu przyjęto do uzupełnienia 10 % powierzchni do szpachlowania, 5 % powierzchni do uzupełnienia żywicą epoksydową.

Po przygotowaniu powierzchni drewnianych należy je zagruntować np.: farbą gruntującą Tikkurila Multistop.

Przed użyciem produkt Tikkurila Multistop dokładnie wymieszać. Produkt nie wymaga rozcieńczania. Nałożyć farbę obficie, najkorzystniej za pomocą wałka o grubym włosiu, a następnie wykończyć powierzchnię dwukrotnie za pomocą pędzla z włosiem syntetycznym. Grunt powinien dobrze wyschnąć przed aplikacją drugiej warstwy, którą powinno nakładać się następnego dnia. Dzięki temu uzyskuje się skuteczną ochronę przed przebarwieniami z drewna.

Ostatecznie na powierzchnie drewniane zastosować farbę np.: Tikkurila Betolux Akva. Produkt przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Uwaga: Farba szybko schnie, dlatego należy wcześniej zaplanować pracę, aby uniknąć nakładania się warstw farby.

Wykończyć 2 warstwami nierozcieńczonego Tikkurila Betolux Akva przy użyciu syntetycznego pędzla.

## Drewniane parapety

Prace związane z czyszczeniem, gruntowaniem i malowaniem drewnianych parapetów w oknach na klatce schodowej wykonać wg remontu drewnianych powierzchni z punktu 12.2.2.

## Charakterystyka materiałów

Zaprawa cementowo-wapienna do ubytków w powierzchniach wykończonych tynkiem, np.: BOLIX TCW-L o właściwościach nie gorszych niż:

- reakcja na ogień wg PN-EN 13501-1: klasa A1

- wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 998-1: klasa CS II

- współczynnik przepuszczalności pary wodnej: ≤ 9

- absorpcja wody wg PN-EN 998-1: W1

Farba olejna na lamperie np.: Śnieżka SUPERMAL emalia olejno-ftalowa o właściwościach nie gorszych niż:

- odporność na czynniki mechaniczne i atmosferyczne oraz na środki dezynfekujące;

- tworzy trudno zapalną powłokę o klasie palności D-s1, d0;

- dobre krycie i wydajność do 16 m²/l przy jednokrotnym malowaniu;

- zastosować stopień połysku “MAT”.

Farba do wykończenia powierzchni np. Kabe aquatex o właściwościach nie gorszych niż:

- paro-przepuszczalność wg normy EN ISO 7783-2: klasa 1,

- odporność na szorowanie na mokro: farba klasy 1 (wg normy PN-EN 13300), farba rodzaj I (wg normy PN-C-81914),

- Brak wymogu gruntowania.

Pasta do ubytków drewna np. Vidaron o właściwościach nie gorszych niż:

- temperatura stosowania  od +5ºC do +30ºC,

- gotowa do użycia,

- Zgodna z normą ZN-SN-013:2012 i ZN-SN-013:2012.

Żywica do większych ubytków drewna np.  epoksydowa dwuskładnikowa np. Technicqll 750 g bezbarwna o właściwościach nie gorszych niż:

- wodoodporna,

- zastosowanie we wnętrzu,

- odporna na agresywne czynniki chemiczne,

- nie zawiera rozpuszczalników,

- dopuszczalne malowanie,

- Temperatura pracy powyżej 10⁰C

Farba gruntująca do powierzchni drewnianych Tikkurila Multistop o właściwościach nie gorszych niż:

- metody aplikacji: pędzel, wałek, natrysk. Dysza natrysku hydrodynamicznego 0,013", nie rozcieńczać produktu.

- czas schnięcia: Suchość dotykowa po ok. 1 godzinie .Kolejna warstwa gruntu uszczelniającego może być nakładana następnego dnia.

- stopień połysku: mat

Farba wykończeniowa do powierzchni drewnianych np.: Tikkurila Betolux Akva o właściwościach nie gorszych niż:

- wydajność: Ok. 5-7 m²/l - drewno;

- czas schnięcia: Pyłosuchość po upływie ok. 15 minut. Ponowne malowanie po upływie ok. 1 godziny. Powierzchnia jest gotowa do użytkowania następnego dnia. Produkt wysycha całkowicie i osiąga całkowitą trwałość po ok. 2 tygodniach.

- gęstość: Około 1,1–1,2, ISO 2811

- odpornośc chemiczna: Odporność na tłuszcze i benzynę lakierniczą. Brak odporności na działanie silnych rozpuszczalników;

- atest higieniczny.

Pasta spulchniająca o właściwościach nie gorszych niż:

- Produkt o konsystencji pasty,

- Ulega biodegradacji,

- Emulguje z wodą,

- Długi czas otwarty,

- Nie zawiera n-metyl-pyrrolidonu,

- Nie zawiera alkaliów,

- Spełnia warunki Rozporządzenia UE nr 648/2004 w sprawie detergentów,

- Usuwa lakiery dyspersyjne, akrylowe, lakiery oparte na spirytusie, jak również graffiti ze wszystkich podłoży drewnianych, metalowych i mineralnych.

## Remont dachu

Projekt zakłada wymianę istniejącego pokrycia dachowego z papy oraz częściową wymianą pełnego deskowania na dachu drewnianym. W związku z brakiem dostępu do deskowania kosztorys zakłada wymianę 10% powierzchni deskowania pełnego. Po demontażu papy należy ocenić stan techniczny deskowania i założyć niezbędne prace lub w razie dobrego ich stanu zachować istniejące materiały.

Zakres prac:

- demontaż istniejącej papy termozgrzewalnej,

- częściowa wymiana deskowania (kosztorys zakłada 10% powierzchni),

- wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej (papa termozgrzewalna podkładowa + nawierzchniowa),

- remont kominów w zakresie: czyszczenie, uzupełnienie ubytków na 5% powierzchni, gruntowanie, malowanie, wykończenie czap nową obróbką blacharską z bl. ocynkowanej, wykończenie czap od góry papą termozgrzewalną.

Projekt zakłada wykonanie osprzętu dachowego ze względu na spadek dachu wynoszący 22° oraz teren pod budynkiem użytkowany przez lokatorów. Wykonać osprzęt w postaci ław i stopni kominiarskich oraz płotków śniegowych. Po wykonaniu nowego pokrycia dachu należy zamocować osprzęt pozwalający na swobodne i nie ingerujące w poszycie dachu przemieszczanie się tzn. ławy kominiarskie, stopnie kominiarskie dla wychodzących na dach. Na obrzeżach połaci (ściany podłużne) zamocować płotki śniegowe. Montaż płotków i ław/stopni kominiarskich na papie wymaga zastosowania specjalnych wsporników pod papę i późniejszego starannego uszczelnienia (obróbki dekarskiej), aby uniknąć przecieków w miejscach przebicia warstwy izolacyjnej. Stosować mocowania dostosowane do pokrycia z papy. Najlepiej stosować wszystkie akcesoria tego samego producenta.

Uwaga: Wymiana orynnowania oraz pasa pod i nadrynnowego, obróbki blacharskie attyk  ujęte są w oddzielnym opracowaniu tj. projekcie termomodernizacji budynku.

Projektowane obróbki blacharskie:

- obróbki kominów -  blachy stalowe, gr. min. 0,6 mm.

Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, kartami technicznymi produktów i wytycznymi producentów.

## Wykonanie prac remontowych

Przed przystąpieniem do prac pokrywczych należy wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. Zdemontować obróbki blacharskie kominów, istniejącą blachę kryjącą i papę termozgrzewalną na czapach kominowych, istniejąca papę termozgrzewalną pokrywającą dach. Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych, zawartym w dzienniku ustaw nr 13 poz. 93 z dn. 28.03.1972 r.

Należy uporządkować wszystkie kable na dachu, które luźno przechodzą ponad pokryciem, niezabezpieczone kable należy zabezpieczyć obudową (peszlami).

Projektowane uzupełnienie pełnego deskowania poszycia dachu należy wykonać z tarcicy długotrwale suszonej i wielowarstwowo impregnowanej, nasyconej środkami ogniochronnymi i grzybobójczymi. Do wykonawstwa stosować drewno kl. C24. Deski układać prostopadle do krokwi, stroną "rdzeniową" (wypukłą) do góry, aby w razie odkształcenia dociskały do konstrukcji, na styk. Deski mocować do każdej krokwi dwoma gwoździami pierścieniowymi (lub wkrętami do drewna) o długości min. 2,5 grubości deski (np. 60 mm).
Na uzupełnionym deskowaniu układać papę termozgrzewalną (podkładową i wierzchniego krycia). Papę układamy pasami równoległymi do okapu, zaczynając od dołu dachu, dodatkowo mocować mechanicznie (papiakami z podkładkami lub zszywkami dekarskimi) w górnej części zakładu co zapobiega zsuwaniu się papy podczas zgrzewania i eksploatacji. Zakład podłużny papy: min. 10 cm, zakład poprzeczny: min. 15 cm. Zakłady papy muszą być zgrzane szczelnie palnikiem gazowym, tak aby wypływ masy bitumicznej wynosił ok. 0,5–1 cm (tzw. "wypływka").

Po wykonaniu nowego pokrycia dachu należy zamocować osprzęt pozwalający na swobodne i nie ingerujące w poszycie dachu przemieszczanie się tzn. ławy kominiarskie, stopnie kominiarskie dla wychodzących na dach. Na obrzeżach połaci (ściana podłużna) zamocować nowe płotki śniegowe. Stosować mocowania dostosowane do pokrycia z papy termozgrzewalnej. Najlepiej stosować wszystkie akcesoria tego samego producenta.

Projekt zakłada remont kominów w zakresie: czyszczenie, uzupełnienie ubytków na 5% powierzchni, gruntowanie, malowanie, wykończenie czap nową obróbką blacharską z bl. Ocynkowanej z podkładem z płyty OSB3, wykończenie czap od góry papą termozgrzewalną.

Beton po obwodzie czapy musi być oczyszczony z resztek starego lepiku i luźnych fragmentów, aby obróbka blacharska mogła do niego ściśle przylegać. Blacha obwodowa pełni rolę „okapu” chroniącego boki komina. Osadzenie blachy: Pas blachy z kapinosem montuje się tak, aby jego górna część wchodziła na wierzch czapy na minimum 10 cm. Mocowanie: Do istniejącego betonu blachę mocuje się mechanicznie (kołki rozporowe) lub przykleja kitem dekarskim. Ważne, by blacha była stabilna przed nałożeniem papy. Lutowanie narożników: Łączenia blach (zwłaszcza w narożnikach) wykonuje się na zakładkę i obowiązkowo lutuje na twardo/miękko (zależnie od materiału), aby uzyskać pełną szczelność. Uwaga: Podczas lutowania blachy bezpośrednio przy starej papie należy zachować ostrożność, aby nie doprowadzić do zapłonu bitumu. Nowa papa musi trwale połączyć się z nową blachą. Poziomą część blachy zagruntować roztworem bitumicznym (primerem), co zwiększy przyczepność. Nową papę termozgrzewalną układać jako warstwę wierzchnią, zgrzewając ją do blachy. Papa powinna kończyć się ok. 1-2 cm przed krawędzią (zgięciem) blachy, aby woda swobodnie spływała na pas nadrynnowy.

Po wykończeniu zewnętrznych ścian kominów należy utworzyć od dołu, przy połączeniu z pokryciem dachu, “wydrę” (podcięcie). Wykonać obróbkę komina przy połaci dachu tzw. "miękką" z blachy, panele za kominem muszą być połączone na rąbek leżący lub listwę zamykającą. Nowy fartuch przy trzech kominach na styku z połacią dachu wykonać w wydrze komina z blachy. Prawdziwa wydra to podcięcie płytkie, ale szerokie na ok. 15 cm, zaczynające się tuż powyżej pokrycia. W takim szerokim podcięciu, bez mocowania do komina, umieścić pas blachy, u dołu formując zeń kołnierz, który należy połączyć z połacią dachu. Wydra jako wąska szczelina, w którą wsuwa się jedynie odpowiednio zagiętą krawędź blachy, jest powszechnie stosowana i sprawdza się dobrze o ile obróbka jest dzielona, dwuczęściowa. Część wchodząca w bruzdę na kominie oraz druga, mocowana do dachu, łączą się ze sobą w sposób zapewniający elastyczność. Wywiniętą obróbkę tworzącą fartuch wokół wydry kominowej należy przymocować za pomocą listwy dociskowej na kołki mocujące. Ostatnim etapem obróbki komina jest precyzyjne uszczelnienie połączenia pomiędzy blachą a jego ścianami. Musi być ono wykonane bardzo dokładnie. Do uszczelnienia najlepiej wykorzystać specjalistyczny silikon dekarski.

Ściany otynkowane attyk, od strony dachu wyremontować według powyższego opisu remontu ścian kominów. Obróbki na attykach wykonań wg oddzielnego opracowania (projekt termomodernizacji budynku).

UWAGA:

- Podczas robót dachowych należy bezwzględnie stosować zabezpieczenia przeciw  opadom  atmosferycznym!!!

- Należy oczyścić czapy kominowe, które będą wykończone obwodowo obróbką i wykonać na nich nową warstwę spadkową z cementu.

## Charakterystyka materiałów

Drewno do uzupełnienia deskowania pełnego o właściwościach nie gorszych niż:

- drewno iglaste (sosna/świerk) klasa C24,

- wilgotność ≤15%,

- grubość 25 mm Dopasować do istn. grubości deskowania),

- impregnowane ciśnieniowo preparatami grzybo- i owadobójczymi.

Papa termozgrzewalna o właściwościach nie gorszych niż:

- papa podkładowa termozgrzewalna na osnowie poliestrowej,

- modyfikowana elastomerem SBS,

- grubość min. 3,0 mm

Obróbki blacharskie kominów o właściwościach nie gorszych niż:

- obróbki dachu (pas podrynnowy i nadrynnowy) - z blachy stalowej, gr. min. 0,5 mm;

- obróbki kominów -  blachy stalowe, gr. min. 0,6 mm.,

- montaż rynien z blachy stalowej, Ø 150mm,

- powłoka cynkowa zgodna z PN-EN.

# Rys. A1 - REMONT DOJŚCIA I DOJAZDU DO WEJŚCIA DO BUDYNKU, REMONT OPASKI

# Rys. A2 - RZUT PIWNICY, PARTERU, PIĘTRA, PODDASZA, DACHU - stan istniejący

# Rys. A3 - ELEWACJE NW i SE, PRZEKRÓJ A-A -stan istniejący

# Rys. A4 - RZUT PIWNICY, PARTERU, PIĘTRA, PODDASZA, DACHU 
- stan projektowany

# Rys. A5 - ELEWACJE NZ i SE, PRZEKRÓJ A-A - stan projektowany

# Rys. A6 - WYKOŃCZENIE KALENICY, RYS. POGLĄDOWY

# Rys. A7 - ZAPORA ŚNIEGOWA, RYS. POGLĄDOWY

# Rys. A8 - WYKOŃCZENIE POŁACI DACHU PRZY ATTYCE, 
RYS. POGLĄDOWY

# Rys. A9 - OKAP, RYNNA PÓŁOKRĄGŁA PODWIESZANA NA GZYMSIE, 
RYS. POGLĄDOWY

# Rys. A10 - OBRÓBKA KOMINA, RYS. POGLĄDOWY

# Rys. A11 - UCHWYT DO KOMUNIKACJI DACHOWEJ, RYS. POGLĄDOWY

# Rys. A12 - OBRÓBKA WYWIEWKI DACHOWEJ, RYS. POGLĄDOWY

# Rys. A13 - REMONT KLATKI SCHODOWEJ, ZAKRES PRAC