| nazwa elementu projektu budowlanego: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |
| --- | --- |
| nazwa i adres zamierzenia budowlanego: | Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Szkolna 16 w Pruszkowie |
| - kategoria obiektu budowlanego: - numer jednostki ewidencyjnej: - numer obrębu ewidencyjnego: - numer działki: | XIII 142102_1.0009.256/2 Pruszków 09 256/2 |
| nazwa i adres inwestora: | Gmina Miasto Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków |
| nazwa i adres zamawiającego: | Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków |
| data wykonania | 20/02/2026 |

| Zespół projektowy: | podpis |
| --- | --- |
| mgr inż. arch. Jolanta Rzepecka-Badowska upr. architektoniczno-budowlane 94/92 B-B |  |
| mgr inż. Dariusz Placzyński upr. budowlane-elektryczne MAZ/0596/PWOE/12 |  |
| inż. arch. Agnieszka Babraj |  |
| inż. Marcin Borzymek |  |

# Strona tytułowa projektu architektoniczno-budowlanego

# Zawartość  opracowania

Strona tytułowa projektu architektoniczno-budowlanego	1

Zawartość  opracowania	2

Uprawnienia i przynależność do izb	4

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej	9

Opis do projektu architektoniczno-budowlanego
“Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
ul. Szkolna 16 w Pruszkowie”	10

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego	10

Informacja o braku obowiązku sporządzenia projektu zagospodarowania terenu (PZT):	10

2. Sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego	10

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego	11

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego	11

5. Informacja o sposobie posadowienia	11

6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych	12

7. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych	12

8. Zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne	12

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie	12

9.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz wód opadowych	12

9.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się	12

9.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów	12

9.4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się	13

9.5. Informacje o elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego	13

9.6. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne	13

10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło	13

11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej	13

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem	13

13. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	14

14. Obszar oddziaływania obiektu	14

15. Opis prac projektowych	14

15.1. Przygotowanie placu budowy	15

15.2. Wykonanie instalacji elektrycznej: WLZ, domofon, dodatkowe obwody	15

15.3. Remont klatki schodowej	16

15.4. Zagospodarowanie terenu działki	17

15.5. Prace porządkowe	17

16. Uwagi	17

Rys. A1 - REMONT DOJŚCIA I DOJAZDU DO WEJŚCIA DO BUDYNKU, REMONT OPASKI	19

Rys. A2 - RZUT KLATKI SCHODOWEJ (PARTER, PIĘTRO, PODDASZE) ORAZ PRZEKRÓJ A-A - stan istniejący	20

Rys. A3 - RZUT KLATKI SCHODOWEJ (PARTER, PIĘTRO, PODDASZE) ORAZ PRZEKRÓJ A-A - stan projektowany	21

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY	22

ZAŁĄCZNIK NR 1
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	23

# Uprawnienia i przynależność do izb

WARSZAWA,20/02/2026

# Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, niżej podpisany:

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ”Prawo budowlane” (Dz.U. z 2025 r, poz. 418 z późn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy,

oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany dotyczący inwestycji:

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO UL. SZKOLNA 16 W PRUSZKOWIE

Inwestor:

Gmina Miasto Pruszków

ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

Zamawiający:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.

ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

| Zespół projektowy: | podpis |
| --- | --- |
| mgr inż. arch. Jolanta Rzepecka-Badowska upr. architektoniczno-budowlane 94/92 B-B |  |
| mgr inż. Dariusz Placzynski upr. budowlane-elektryczne MAZ/0596/PWOE/12 |  |

# Opis do projektu architektoniczno-budowlanego
“Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
ul. Szkolna 16 w Pruszkowie”

(DZ. NR 256/2, OBRĘB 09_PRUSZKÓW, NR JEDN. EWID. 142102_1.0009.256/2 )

# Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

- Budynek mieszkalny wielorodzinny

- Kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne

- Budynek niski (do 12m wys.)

- Strefa zagrożenia KL IV

Uzasadnienie braku obowiązku uzyskania pozwolenia/zgłoszenia:

Podstawa zwolnienia z procedur administracyjnych: 
Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 1 lit. c oraz art. 29 ust. 4 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, planowane prace nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

### Informacja o braku obowiązku sporządzenia projektu zagospodarowania terenu (PZT):

Zakres niniejszego opracowania obejmuje roboty remontowe prowadzone zarówno w obrębie istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu.

Prace wykonywane poza obrysem budynku dotyczą wyłącznie remontu istniejących elementów zagospodarowania terenu, w szczególności:

- remontu istniejącego dojścia i dojazdu do wejścia.

Roboty te mają charakter odtworzeniowy i nie powodują:

- zmiany układu komunikacyjnego działki,

- zmiany powierzchni utwardzonych w stosunku do stanu istniejącego,

- zmiany sposobu zagospodarowania terenu,

- realizacji nowych obiektów budowlanych ani urządzeń budowlanych,

- zmiany parametrów zabudowy.

Nie ulega zmianie usytuowanie budynku, jego obrys zewnętrzny, powierzchnia zabudowy ani charakterystyczne parametry obiektu.

W związku z powyższym planowane roboty nie stanowią zmiany zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Tym samym brak jest podstaw do sporządzenia projektu zagospodarowania terenu (PZT), o którym mowa w art. 34 ww. ustawy. Zakres opracowania obejmuje wyłącznie projekt architektoniczno-budowlany (PAB).

# Sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

- Istniejący sposób użytkowania obiektu: mieszkalny, wielorodzinny – bez zmian

- Piwnice z komórkami lokatorskimi

- Kondygnacje 1 do 3 – lokale mieszkalne (górna kondygnacja to poddasze w części mieszkalne)

- Układ, dane techniczne i struktura pomieszczeń wg inwentaryzacji (rys. nr A1) – nie podlegają zmianom.

- Ogrzewanie lokalne za pomocą piecy węglowych – 5 lokali , grzejników elektrycznych – 1 lokal i za pomocą kotła gazowego – 1 lokal.

- Ciepła woda podgrzewana lokalnie w podgrzewaczach elektrycznych – 6 lokali i za pomocą kotła gazowego – 1 lokal

- Wentylacja naturalna , grawitacyjna

# Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek wielorodzinny, podpiwniczony, kryty dachem jednospadowym w konstrukcji drewnianej krytym papą, wybudowany na planie zbliżonym do prostokąta w 1910 r. w systemie tradycyjnym z cegły pełnej, częściowo otynkowany. Od strony SE budynek przylega na całej długości do dwóch innych budynków: parterowego i piętrowego. Dostęp do mieszkań poprzez klatkę schodową z wejściem od strony NW. Stolarka okienna w mieszkaniach wymieniona na plastikową, a na klatce schodowej i w piwnicach drewniana , drzwi wejściowe do budynku drewniane.

# Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

| Kubatura cz. ogrzewanej | 1669,85 m³ |
| --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa (PU) | 287,42 m² |
| Powierzchnia całkowita (PC) | 667,28 m² |
| Powierzchnia zabudowy | 166,82 m² |
| Wysokość budynku | 11,19 m |
| Długość elewacji | 25,82 m |
| Szerokość elewacji | 6,40 m |
| Liczba kondygnacji nadziemnych | 3 |
| Liczba kondygnacji podziemnych | 1 |

- Ściany elewacji - murowane z cegły pełnej gr. 50 cm

- Ściany piwnic - murowane z cegły pełnej gr 56 cm

- Dach – więźba drewniana, poszycie z papy

- Stropy - drewniane

Bez zmian projektowych.

# Informacja o sposobie posadowienia

Posadowienie poniżej strefy przemarzania.

Bez zmian projektowych.

# Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych

| Liczba lokali mieszkalnych | 7 |
| --- | --- |
| Liczba lokali użytkowych | 0 |

Bez zmian projektowych.

# Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych

| Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych | 0 |
| --- | --- |

Bez zmian projektowych.

# Zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne

Nie dotyczy.

Bez zmian projektowych.

# Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

## Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz wód opadowych

Zasilanie budynku z sieci wodociągowej z istniejącego przyłącza. Przyłącze wody pozostaje bez zmian.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, zestawienia projektowanych przyborów sanitarnych i wyposażenia technologicznego: średnie zapotrzebowanie wody pitnej Qśrdb wynosi 1800 dm3/dobę.

Średnia dobowa ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych gospodarczo-bytowych Qśrdb wynosi 1800 dm3/dobę

## Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się

Bez zmian projektowych. W obiekcie nie instaluje się urządzeń, które mogą stanowić źródło zanieczyszczeń gazowych, pyłowych.

## Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Bez zmian projektowych. W obiekcie nie przewiduje się powstawania dodatkowych ilości odpadów gospodarczo-bytowych w stosunku do stanu obecnego.

## Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się

Bez zmian projektowych. W obiekcie nie występują źródła emisji pola elektromagnetycznego/wibracji.

## Informacje o elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego

Budynek wyposażony w instalację wod.-kan., gazową (1 lokal), elektryczną.
Wentylacja grawitacyjna – bez zmian.
Projektuje się instalację c.o i c.w.u. zasilaną z miejskiej sieci ciepłowniczej.
Projektuje się wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej projektowany węzeł c.o.

## Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Bez zmian projektowych. Obiekt budowlany nie ma wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

# Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Analiza nie jest wymagana, ponieważ projekt nie przewiduje ingerencji w systemy zaopatrzenia w energię i ciepło.

# Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Analiza nie jest wymagana, ponieważ projekt nie przewiduje ingerencji w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę.

# Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

- wentylacja: zapewniona wentylacja grawitacyjna. Piony wykonane w kominach murowanych - bez zmian projektowych;

- wody opadowe z dachu odprowadzane za pomocą rynien dachowych i rur spustowych na teren własny - bez zmian projektowych;

- instalacja wody zimnej - bez zmian projektowych;

- instalacja kanalizacyjna -ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane za pomocą przyłącza kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji gminnej – bez zmian projektowych;

- instalacja elektryczna lokalowa + cz. wspólne;

- instalacja gazowa - bez zmian projektowych;

- instalacja c.w.u. - projektuje się wykonanie instalacji c.w.u.;

- instalacja centralnego ogrzewania - projektuje się wykonanie instalacji c.o.;

- instalacja elektryczna - projektuje się wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej projektowany węzeł c.o.

Wyposażenie w podstawowe media zapewnia prawidłowe funkcjonowanie obiektu jako budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

# Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

Projektowane prace nie pogarszają warunków przeciwpożarowych. Projektowane prace w budynku niskim (do 12m wys.), strefa zagrożenia KL IV, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej nie wymaga uzgodnień p.poż.

# Obszar oddziaływania obiektu

Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono analizę obiektu w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu, w zakresie bryły (formy) oraz w zakresie uwarunkowań formalno prawnych na podstawie przepisów:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75, poz. 69 z późn. zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zmianami)

Projektant stwierdza, iż obszar oddziaływania obiektu obejmuje działkę własną tj. nr 256/2.

# Opis prac projektowych

Zestawienie robót do realizacji:

| Nr | Nazwa |
| --- | --- |
| Prace przygotowawcze |  |
| 15.1 | Przygotowanie placu budowy |
| Prace remontowe |  |
| 15.2 | Wykonanie instalacji elektrycznej: WLZ, domofon, dodatkowe obwody |
| 15.3 | Remont klatki schodowej |
| 15.4 | Zagospodarowanie terenu działki |
| Prace końcowe |  |
| 15.5 | Prace porządkowe |

Do prac remontowych należy użyć produkty o parametrach nie gorszych niż przedstawione w projekcie, spełniające Polskie Normy i Rozporządzenia oraz posiadające wymagane Aprobaty Techniczne i Certyfikaty dopuszczenia do użytkowania. W projekcie przyjęto technologię remontu elewacji opartą na produktach firmy Henkel Polska sp. z o.o.

## Przygotowanie placu budowy

Przygotowanie placu budowy obejmuje zespół czynności organizacyjnych i technicznych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, prowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą Prawo budowlane oraz przepisami BHP. Zakres prac obejmuje w szczególności:

- wyznaczenie granic terenu budowy oraz jego odpowiednie oznakowanie,

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich (ogrodzenie tymczasowe, tablice informacyjne i ostrzegawcze),

- wykonanie zaplecza budowy, w tym tymczasowych obiektów socjalnych, magazynowych oraz komunikacji wewnętrznej,

- doprowadzenie i zabezpieczenie tymczasowych przyłączy mediów (energia elektryczna, woda, ewentualnie odprowadzenie ścieków),

- usunięcie przeszkód kolidujących z planowaną inwestycją, w tym ewentualna rozbiórka obiektów istniejących oraz uporządkowanie terenu,

- zdjęcie warstwy humusu i jego czasowe zdeponowanie w miejscu wskazanym do ponownego wykorzystania lub wywozu,

- zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz elementów zagospodarowania podlegających zachowaniu.

Wszystkie prace związane z przygotowaniem placu budowy należy prowadzić w sposób niepowodujący zagrożenia dla ludzi, mienia oraz środowiska, z zachowaniem obowiązujących norm technicznych i przepisów ochrony środowiska.

## Wykonanie instalacji elektrycznej: WLZ, domofon, dodatkowe obwody

Instalacja oświetleniowa

W budynku przewiduje się wykonanie nowej instalacji oświetleniowej dla części wspólnych poprzez wyprowadzenie wypustów z oprawami natynkowymi LED. Sterowanie oświetleniem w lokalach odbywać się będzie przy pomocy łączników oświetleniowych jednobiegunowych, dwubiegunowych lub tzw. układzie schodowym lub poprzez zastosowanie czujników ruchu. W ramach projektu przewidziano również montaż nowej instalacji dzwonkowej do każdego lokalu.

Instalacja oświetleniowa zostanie wykonana podtynkowo przewodami typu YDYżo 3x1,5mm2 , YDYżo 4x1,5mm2. Do łączników instalacji układane będą przewody typu YDYżo 3x1,5mm2, YDYżo 2x1,5mm2.

Wyniesienie układów pomiarowych energii elektrycznej

Projekt przewiduje wyniesienie istniejących liczników energii elektrycznej oraz montaż nowych tablic pomiarowych dla poszczególnych lokali w korytarzu. Liczniki zostaną zainstalowane w przeznaczonych do tego szafkach licznikowych, spełniających aktualne wymagania PGE Dystrybucja S.A.

W ramach prac przewiduje się:

- dostosowanie układu pomiarowego do obowiązujących przepisów,

- uporządkowanie obwodów zasilających,

- zapewnienie właściwego oznakowania i dostępności do urządzeń pomiarowych.

Instalacja siłowa

W budynku zakłada się demontaż istniejących linii WLZ oraz montaż nowych linii WLZ do każdego lokalu mieszkalnego z nowo projektowanej rozdzielnicy głównej budynku RG. W każdym lokalu należy przygotować nową tablicę mieszkaniową TM. W ramach opracowania przewiduje się wykonanie dwóch nowych obwodów elektrycznych zakończonych w pomieszczeniu kuchni w każdym lokalu.

Ochrona przeciwporażeniowa i przepięciowa

Zasilanie zrealizowane w systemie TN-C poprzez istniejące przyłącze napowietrzne do budynku. Instalacje odbiorcze zostaną wykonane w układzie sieci TN-S. Punkt podziału sieci tj. rozdzielenie funkcji przewodu PEN na PE i N zostanie zrealizowany w rozdzielnicy głównej budynku RG. Jako dodatkowy  środek ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania, które zrealizowane zostanie przez bezpieczniki i wyłączniki nadmiarowo prądowe, jako ochronę uzupełniającą zastosowane zostaną wyłączniki różnicowoprądowe dla wybranych obwodów. Dla zapewnienia właściwych warunków ochrony przeciwporażeniowej i polepszenia bezpieczeństwa użytkowania instalacji zostaną wykonane połączenia wyrównawcze metalowych obudów, oraz innych dostępnych elementów przewodzących.

Instalacja domofonowa

Projekt obejmuje wykonanie instalacji domofonowej, w skład której wchodzą:

- panel zewnętrzny montowany przy wejściu do budynku,

- unifony zlokalizowane w poszczególnych lokalach,

- zasilacz systemu domofonowego,

- okablowanie niskoprądowe prowadzone w istniejących lub projektowanych trasach instalacyjnych.

Instalacja zostanie wykonana w sposób umożliwiający bezpieczną i niezawodną eksploatację, z zachowaniem zasad ochrony przeciwporażeniowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej.

Instalacja odgromowa

Projekt obejmuje wykonanie instalacji odgromowej, w zakresie:

- na dachu przewiduje się wykonanie zwodów poziomych niskich,

- uziom otokowy wykonany z bednarki stalowej ocynkowanej ogniowo ułożony w gruncie wokół budynku na głębokości poniżej poziomu przemarzania gruntu.

Szczegółowy sposób wykonania robót budowlanych, zastosowanie i przygotowanie materiałów oraz ich właściwości przedstawione są w projekcie technicznym branży elektrycznej (PT).

## Remont klatki schodowej

Klatka schodowa podlega remontowi w zakresie:

- demontaż wykładzin PCV z podłóg klatki schodowej (stanowią zagrożenie, niezgodne z warunkami p.poż.),

- czyszczenie ścian i sufitów z niespójnych z podłożem tynków/powłok malarskich,

- uzupełnienie ubytków ścian i sufitów zaprawą np. BOLIX TCW-L

Do kosztorysu przyjęto konieczność uzupełnienia tynków na 10% powierzchni ścian i sufitów.

- ściany na wysokości 150 cm pokryte lamperią należy zmatowić poprzez zeszlifowanie ich powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym,

- wykończenie ścian powłoką malarską: ponad lamperią farbą polikrzemianową oddychająca np. KABE aquatex, lamperie do wysokości 150 cm farbą olejno-ftalową np. Śnieżka SUPERMAL,

- remont drewnianych podłóg, spoczników, schodów, poręczy, listew cokołowych: czyszczenie drewna poprzez ablację laserem, uzupełnianie ubytków (małe ubytki szpachlówką do drewna, większe ubytki żywicą epoksydową dwuskładnikową np. Technicqll Epoxy Wood), gruntowanie np. farbą gruntującą Tikkurila Multistop, malowanie farbą poliuretanowo-akrylowa np. Tikkurila Betolux Akva. Do kosztorysu przyjęto do uzupełnienia 10 % powierzchni do szpachlowania, 5 % powierzchni do uzupełnienia żywicą epoksydową.

- podniesienie drewnianych balustrad do wys. 110 cm poprzez osadzenie i wklejenie drewnianych pionowych przedłużek oraz osadzenie na nich nowego drewnianego pochwytu, malowanie farbą np. Tikkurila Betolux Akva, wg uzgodnień z Inwestorem;

- czyszczenie drewnianych parapetów wewnętrznych, gruntowanie i pokrycie farbą np. Tikkurila Betolux Akva.

Przed rozpoczęciem remontu klatki schodowej należy opróżnić przestrzenie wspólne z wystawionych przez lokatorów szaf, komód, szafek, etc.

Szczegółowy sposób wykonania robót budowlanych, zastosowanie i przygotowanie materiałów oraz ich właściwości przedstawione są w projekcie technicznym architektury (PT).

UWAGA: Brak informacji od Inwestora o trasach kabli ukrytych w częściach wspólnych obiektu. W razie kolizji robót remontowych z ukrytymi w ścianach kablami (ich przerwaniem lub zniszczeniem) projektant nie ponosi odpowiedzialności.

## Zagospodarowanie terenu działki

Utwardzone powierzchnie ciągu pieszego i jezdnego łączące bramę wjazdową i furtkę na działkę z wejściem do budynku należy poddać remontowi.

Uwaga: Opaska przy budynku wg oddzielnego opracowania “projekt termomodernizacji budynku”.

## Prace porządkowe

Do Wykonawcy należy uporządkowanie terenu placu budowy. Wszystkie kontenery jak i przenośne sanitariaty, postawione na czas realizacji przedsięwzięcia należy wywieźć z placu budowy. W zakres prac porządkowych wchodzi zebranie i wywóz odpadów, powstałych na skutek prowadzenia prac oraz odpadów komunalnych. Elementy większe z rozbiórki, które nie są przeznaczone do ponownego użytku takie jak okna, parapety, system orynnowania etc. należy wywieźć na wysypisko śmieci lub przeznaczyć do ponownego użycia. Osłony okien i drzwi oraz wszystkich elementów na elewacji nie poddanych demontażowi na czas prac remontowych należy zdjąć. Zabrudzone powierzchnie okien, drzwi etc. należy oczyścić.

Po wykonaniu prac należy w tych samych miejscach zawiesić ponownie skrzynki elektryczne, tabliczki informacyjne.

# Uwagi

- Przed wykonaniem wszelkich prac budowlanych należy dokonać pomiarów własnych z natury,

- Prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej,

- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

  - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Instytutu Techniki Budowlanej),

  - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

  - instrukcje, wytyczne, świadectwa i atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

  - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,

  - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

- Wszelkie zmiany, również te dotyczące zmiany technologii, należy przedstawić projektantowi w ramach nadzoru autorskiego,

- W razie wątpliwości odnośnie treści zawartej w dokumentacji projektowej, należy skontaktować się z projektantem.

- Dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia robót zaleca się opracowanie projektu organizacji placu budowy. W projekcie tym należy przewidzieć usytuowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, miejsca składowe dla poszczególnych rodzajów materiałów. W projekcie tym powinna też zostać określona organizacja ruchu i wytyczone drogi tymczasowe.

- Roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wg kompletnego wielobranżowego projektu budowlanego.

- Stosować materiały posiadające Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

| Zespół projektowy: | podpis |
| --- | --- |
| mgr inż. arch. Jolanta Rzepecka-Badowska upr. architektoniczno-budowlane 94/92 B-B |  |
| mgr inż. Dariusz Placzynski upr. budowlane-elektryczne MAZ/0596/PWOE/12 |  |

# Rys. A1 - REMONT DOJŚCIA I DOJAZDU DO WEJŚCIA DO BUDYNKU, REMONT OPASKI

# Rys. A2 - RZUT KLATKI SCHODOWEJ (PARTER, PIĘTRO, PODDASZE) ORAZ PRZEKRÓJ A-A - stan istniejący

# Rys. A3 - RZUT KLATKI SCHODOWEJ (PARTER, PIĘTRO, PODDASZE) ORAZ PRZEKRÓJ A-A - stan projektowany

| nazwa elementu projektu budowlanego: | # OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY |
| --- | --- |
| nazwa i adres zamierzenia budowlanego: | Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Szkolna 16 w Pruszkowie |
| - kategoria obiektu budowlanego: - numer jednostki ewidencyjnej: - numer obrębu ewidencyjnego: - numer działki: | XIII 142102_1.0009.256/2 Pruszków 09 256/2 |
| nazwa i adres inwestora: | Gmina Miasto Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków |
| nazwa i adres zamawiającego: | Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków |
|  | - BHP |
| data wykonania | 20/02/2026 |

# ZAŁĄCZNIK NR 1
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:  			Budynek mieszkalny, wielorodzinny

przy ul. Szkolnej 16 w Pruszkowie

działka nr 256/2, obręb Pruszków 09

ZAMAWIAJĄCY:	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.

ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków

INWESTOR: 		Prezydent Paweł Makuch

Gmina Miasto Pruszków

ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

PROJEKTANT: 	mgr inż. arch. Jolanta Rzepecka-Badowska

upr. architektoniczno-budowlane 94/92 B-B

- ZAKRES ROBÓT

W zakresie omawianych w projekcie prac remontowych przeprowadzić następujące roboty:

| Prace przygotowawcze |  |
| --- | --- |
|  | Przygotowanie placu budowy |
| Prace remontowe |  |
|  | Wykonanie instalacji elektrycznej: WLZ, domofon, dodatkowe obwody |
|  | Remont klatki schodowej |
| Prace końcowe |  |
|  | Prace porządkowe |

- WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Szkolnej 16 w Pruszkowie, działka nr 256/2, obręb  Pruszków 09, nr jedn. ewid. 142102_1.0009.256/2 (Pruszków).

- PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH

| L.p. | Zagrożenia | Skala zagrożenia | Miejsce zagrożenia | Występowanie zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Używanie narzędzi i sprzętu budowlanego | średnia | Plac budowy | W czasie wykonywania robót |
| 2 | Obsługa urządzeń zasilanych energią elektryczną | średnia | Plac budowy | W czasie wykonywania robót |
| 3 | Poruszanie się w obrębie placu budowy | średnia | Plac budowy | W czasie wykonywania robót |
| 4 | Praca na wysokości | wysokie | Dach/Plac budowy | W czasie wykonywania robót |

- WARUNKI OGÓLNE BHP NA PLACU BUDOWY

Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów budowlanych. Prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwowaniem i naprawą sprzętu elektrycznego powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy powinny być zabezpieczane przed dostępem osób niepowołanych. Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinna odbywać się co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych urządzeń i ich odporności, a ponadto przed uruchomieniem tych urządzeń po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw zarówno elektrycznych jak i mechanicznych. Kontroli tych urządzeń należy dokonywać także po okresach postoju przez okres jednego miesiąca lub dłużej oraz przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

- OCHRONA OSOBISTA PRACOWNIKÓW NA BUDOWIE

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni używać odzieży roboczej ochronnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.

- ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- Wyspecjalizowana i wyszkolona kadra pracowników,

- Dowóz materiałów i ich składowanie w wyznaczonych miejscach,

- Utrzymanie porządku na stanowiskach pracy i wszystkich drogach komunikacyjnych na terenie budowy.

- UWAGI KOŃCOWE

Do wykonawstwa robót należy zastosować materiały budowlane z odpowiednimi atestami i certyfikatami oraz zgodnie z Prawem Budowlanym gromadzić i przechowywać wymagane atesty i certyfikaty. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Technologię robót oraz szczegółowe rozwiązania techniczne dostosować należy do rodzaju materiałów. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową.

| projektant |  | podpis |
| --- | --- | --- |
| mgr inż. arch. Jolanta Rzepecka-Badowska architektoniczno-budowlane 94/92 B-B |  |  |