| nazwa elementu projektu budowlanego: | PROJEKT TECHNICZNY |
| --- | --- |
| branża: | ARCHITEKTURA |
| nazwa i adres zamierzenia budowlanego: | REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO UL. SZKOLNA 16 W PRUSZKOWIE |
| - kategoria obiektu budowlanego: - numer jednostki ewidencyjnej: - numer obrębu ewidencyjnego: - numer działki: | XIII 142102_1.0009.256/2 Pruszków 09 256/2 |
| nazwa i adres inwestora: | Gmina Miasto Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków |
| nazwa i adres zamawiającego: | Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków |
| data wykonania | 20/02/2026 |

| Zespół projektowy: | podpis |
| --- | --- |
| mgr inż. arch. Jolanta Rzepecka-Badowska upr. architektoniczno-budowlane 94/92 B-B |  |
| inż. arch. Agnieszka Babraj |  |
| inż. Marcin Borzymek |  |

Zawartość opracowania:

Uprawnienia i przynależność do izb	4

1. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego	7

1.1. Charakterystyka ogólna i system konstrukcyjny	7

1.2. Fundamenty i ściany piwnic	7

1.3. Ściany nadziemia	7

1.4. Stropy	7

1.5. Konstrukcja dachu	7

1.6. Schody i nadproża	7

1.7. Ocena nośności	7

2. Opinia geotechniczna i warunki posadowienia obiektu budowlanego	8

2.1. Kategoria geotechniczna obiektu	8

2.2. Warunki gruntowo-wodne	8

2.3. Wpływ prac na warunki gruntowe	8

3. Dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz warunki hydrogeologiczne	8

3.1. Uzasadnienie odstąpienia od sporządzenia dokumentacji	8

3.2. Dane hydrogeologiczne na podstawie wizji lokalnej	8

3.3. Wytyczne dla prac w gruncie	8

4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych	9

4.1. Przegrody zewnętrzne	9

4.2. Przegrody wewnętrzne	9

4.3. Zgodność z WT 2026 r.	9

4.4. Analiza w zakresie rozwiązań technicznych i materiałowych – wymagania akustyczne	9

4.4.1. Zakładany poziom hałasu zewnętrznego oddziałującego na budynek	9

4.4.2. Poziom wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynku	9

4.4.3. Wyroby budowlane zapewniające wymaganą izolacyjność akustyczną przegród	10

4.4.4. Dopuszczalny poziom hałasu oraz dźwięku przenikających do pomieszczeń budynku oraz o sposobie spełnienia tych wymagań	10

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia	10

5.1. Przeznaczenie obiektu a procesy technologiczne	10

5.2. Współzależność rozwiązań budowlanych i instalacyjnych	10

5.3. Urządzenia związane z przeznaczeniem obiektu	10

6. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne wzdłuż trasy obiektu oraz w miejscach charakterystycznych	10

7. Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego	10

7.1. Instalacje grzewcze, chłodnicze i klimatyzacji	10

7.2. Wentylacja grawitacyjna	10

7.3. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne	10

7.4. Instalacja gazowa	10

7.5. Instalacje elektroenergetyczne	10

7.6. Instalacje telekomunikacyjne	11

7.7. Instalacja piorunochronna	11

7.8. Ochrona przeciwpożarowa	11

8. Powiązanie instalacji z sieciami zewnętrznymi oraz parametry obliczeniowe	11

8.1. Powiązanie z sieciami zewnętrznymi i punkty pomiarowe	11

8.2. Założenia przyjęte do obliczeń (Parametry klimatu wewnętrznego)	11

8.3. Podstawowe wyniki obliczeń i moc cieplna	11

8.4. Dobór i zwymiarowanie urządzeń	11

9. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych	11

10. Ochrona p.poż	11

11. Charakterystyka energetyczna budynku	12

12. Opis prac projektowych	12

12.1. Wykonanie instalacji elektrycznej	12

12.2. Remont klatki schodowej	12

12.2.1. Wykonanie prac remontowych na powierzchniach wykończonych tynkiem (ściany, sufity, spody biegów schodowych)	13

12.2.2. Wykonanie prac remontowych na powierzchniach drewnianych (schody, balustrady, spoczniki, podesty piętrowe, cokoły)	13

12.2.3. Drewniane parapety	14

12.2.4. Charakterystyka materiałów	15

12.3. Zagospodarowanie terenu działki	16

12.3.1. Ciąg pieszy i jezdny	16

Rys. A1 - REMONT DOJŚCIA I DOJAZDU DO WEJŚCIA DO BUDYNKU, REMONT OPASKI	18

Rys. A2 - RZUT KLATKI SCHODOWEJ (PARTER, PIĘTRO, PODDASZE) ORAZ PRZEKRÓJ A-A - stan istniejący	19

Rys. A3 - RZUT KLATKI SCHODOWEJ (PARTER, PIĘTRO, PODDASZE) ORAZ PRZEKRÓJ A-A - stan projektowany	20

Rys. A4 - PRZEKRÓJ PRZEZ KLATKĘ SCHODOWĄ, ZAKRES PRAC	21

# Uprawnienia i przynależność do izb

WARSZAWA, 20/02/2026

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, niżej podpisany:

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ”Prawo budowlane” (Dz.U. z 2025 r, poz. 418 z późn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy,

oświadczam, że projekt techniczny dotyczący inwestycji:

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO UL. SZKOLNA 16 W PRUSZKOWIE

Inwestor:

Gmina Miasto Pruszków

ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

Zamawiający:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.

ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

| Zespół projektowy: | podpis |
| --- | --- |
| mgr inż. arch. Jolanta Rzepecka-Badowska upr. architektoniczno-budowlane 94/92 B-B |  |

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
“REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO UL. SZKOLNA 16 W PRUSZKOWIE”

(DZ. NR 256/2, OBRĘB 09_PRUSZKÓW, NR JEDN. EWID. 142102_1.0009.256/2 )

# Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego

## Charakterystyka ogólna i system konstrukcyjny

Budynek zrealizowany w 1904 roku w technologii tradycyjnej, murowanej z cegły ceramicznej pełnej. Układ konstrukcyjny oparty na ścianach nośnych murowanych, posadowiony na planie prostokąta. Obiekt posiada jedną kondygnację podziemną (piwnice) oraz trzy nadziemne (w tym poddasze w części mieszkalne). Konstrukcja dachu drewniana, stropy wewnątrz budynku o konstrukcji drewnianej.

## Fundamenty i ściany piwnic

Fundamenty: Z uwagi na datę powstania obiektu (1904 r.), brak dokumentacji archiwalnej, i wykonaną odkrywkę, przyjmuje się posadowienie na ławach ceglanych.

Ściany piwnic: Murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. Ściany stanowią stabilną podstawę konstrukcyjną budynku; nie stwierdzono zarysowań o charakterze przeciążeniowym.

## Ściany nadziemia

Ściany zewnętrzne: Wykonane z cegły ceramicznej pełnej. Grubość ścian waha się w przedziale od 42 cm do 60 cm. Ściany są obustronnie otynkowane tynkiem wapiennym lub cementowo-wapiennym.

Stan techniczny: Powierzchnia elewacji stabilna, jednak z uwagi na wiek budynku i wpis do Gminnej Ewidencji, prace remontowe prowadzone będą z poszanowaniem detalu architektonicznego i zgodnie z wydanymi zaleceniami konserwatorskimi.

## Stropy

Rodzaj: Stropy międzykondygnacyjne oraz strop nad poddaszem drewniane (belkowe).

Nośność: Konstrukcja stropów pozostaje bez zmian. Planowane docieplenie stropu pod poddaszem nie wpłynie znacząco na dociążenie elementów konstrukcyjnych, mieszcząc się w granicach dopuszczalnych obciążeń użytkowych.

## Konstrukcja dachu

Więźba: Drewniana, dach dwuspadowy.

Poszycie: Blacha.

Stan techniczny: Elementy więźby drewnianej ocenione w dostępnym miejscu, na poddaszu użytkowanym do suszenia prania w części południowej budynku. W tym miejscu więźba i pełne deskowanie widoczne od strony poddasza jest w stanie dobrym. Ocena reszty więźby oraz decyzja o konieczności impregnacji biobójczej i ogniochronnej przy pracach wykonawczych.

## Schody i nadproża

Klatka schodowa: Tradycyjna, obsługująca kondygnacje od parteru do poddasza.

Nadproża: Wykonane jako sklepienia odcinkowe z cegły pełnej. Nie przewiduje się ingerencji w konstrukcję nadproży.

## Ocena nośności

Na podstawie oględzin i inwentaryzacji stwierdza się, że stan konstrukcyjny budynku z 1904 roku jest dobry. Grube mury z cegły pełnej (42-60 cm) stanowią sztywne i stabilne podłoże dla systemów ociepleń. Istniejące obciążenie ścian szczytowych wynikające z zamocowanych warstw izolacji termicznej wraz z wyprawą tynkarską nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji obiektu.

# Opinia geotechniczna i warunki posadowienia obiektu budowlanego

## Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, przedmiotowy budynek zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. Są to niewielkie obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych, dla których wystarczające jest jakościowe określenie właściwości gruntów na podstawie analizy dokumentacji archiwalnej oraz oględzin lokalnych.

## Warunki gruntowo-wodne

Rodzaj gruntów: Na podstawie analizy wizualnej fundamentów oraz braku śladów nierównomiernego osiadania (pęknięcia ukośne ścian), przyjmuje się, że budynek posadowiony jest w prostych warunkach gruntowych na gruntach piaszczystych.

Poziom wód gruntowych: Budynek posiada piwnicę (kondygnacja -1). W trakcie oględzin nie stwierdzono stałego lustra wody powyżej poziomu posadzki piwnic. Występuje jedynie okresowe zawilgocenie kapilarne ścian murowanych z cegły pełnej (gr. 60 cm), co jest zjawiskiem typowym dla obiektów z 1904 roku pozbawionych nowoczesnej izolacji pionowej i poziomej. Poziom lustra wody, wg badań wykonanych w budynku w niedalekim sąsiedztwie kształtuje się na poziomie ok. 3,00 m w głąb gruntów.

## Wpływ prac na warunki gruntowe

Planowane prace:

- Nie powodują dodatkowych, znaczących obciążeń przekazywanych na grunt, które mogłyby wpłynąć na osiadanie obiektu.

- Poprawią stosunki wodne w bezpośrednim sąsiedztwie fundamentów poprzez odprowadzenie wód opadowych poza obrys budynku (projektowana nowa opaska).

# Dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz warunki hydrogeologiczne

## Uzasadnienie odstąpienia od sporządzenia dokumentacji

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, dla obiektów pierwszej kategorii geotechnicznej, posadowionych w prostych warunkach gruntowych, nie zachodzi potrzeba sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

## Dane hydrogeologiczne na podstawie wizji lokalnej

W obrębie piwnic (ściany z cegły pełnej o grubości 72 cm) nie stwierdzono występowania swobodnego zwierciadła wody podziemnej powyżej poziomu posadzki piwnicy.

## Wytyczne dla prac w gruncie

Mimo braku dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, podczas prac związanych z odsłanianiem fundamentów, należy:

- Prowadzić stałą obserwację makroskopową odsłoniętych gruntów.

- Weryfikować, czy w dnie wykopu nie pojawiają się grunty organiczne lub wysięki wody, które mogłyby wymagać drenażu opaskowego.

- Wszelkie prace ziemne prowadzić zgodnie z normą PN-EN 1997 (Eurokod 7), zachowując szczególną ostrożność przy budynku o statusie zabytkowym (GEZ).

# Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych

## Przegrody zewnętrzne

Projektuje się remont elewacji szczytowych polegający na wymianie istniejącego ocieplenia na system ociepleń ETICS z użyciem wełny mineralnej. Z uwagi na Zalecenia Konserwatorski należy zastosować niepalną wełnę mineralną (klasa reakcji na ogień A1) na remontowanych elewacjach szczytowych. Grubość warstw ociepleniowych wg audytu energetycznego. 
Ściany podłużne wykończone są w stanie obecnym tynkiem pierwotnym oraz wtórną warstwą tynku wraz z powłoką malarską. Na ścianach podłużnych planowany jest remont polegający na oczyszczeniu, uzupełnieniu ubytków oraz pomalowaniu w kolorystyce zbliżonej do pierwotnego tynku.

Stolarka okienna i drzwiowa w zakresie okien piwnicznych i wejścia do budynku zostanie wymieniona.

## Przegrody wewnętrzne

Konstrukcja ścian wewnętrznych działowych i nośnych (murowanych) oraz stropów (drewnianych) pozostaje bez zmian. Przegrody te spełniają wymagania w zakresie nośności i stateczności. Planowany jest generalny remont ścian, sufitów, podłóg i schodów na klatce schodowej i korytarzach.

## Zgodność z WT 2026 r.

Zastosowane rozwiązania materiałowe pozwolą na spełnienie zaostrzonych wymagań dotyczących współczynnika przenikania ciepła U dla przegród budowlanych w ścianach szczytowych, określonych w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

## Analiza w zakresie rozwiązań technicznych i materiałowych – wymagania akustyczne

Z uwagi na fakt, że przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 1904 roku, a nie budowa nowego obiektu lub przebudowa zmieniająca układ funkcjonalny/sposób użytkowania, zakres analizy akustycznej jest ograniczony. Planowane prace nie pogorszą standardu akustycznego obiektu.

### Zakładany poziom hałasu zewnętrznego oddziałującego na budynek

Poziom hałasu zewnętrznego przyjmuje się na podstawie - strefa średniego natężenia ruchu drogowego. Szacowany poziom hałasu zewnętrznego:

Pora dzienna (LDEN): [np. 55-60 dB]

Pora nocna (LN): [np. 45-50 dB]

### Poziom wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynku

Wymagania dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wynikają z normy PN-B-02151-3:2015-10. Izolacyjność od powietrza (R'w): Wymagania dotyczą przegród pomiędzy lokalami mieszkalnymi (min. 50 dB) oraz między klatką schodową a lokalami (min. 45 dB). Okna i drzwi zewnętrzne: Poziom izolacyjności akustycznej (Rw) nowej stolarki okiennej i drzwiowej musi być dostosowany do poziomu hałasu zewnętrznego, aby zapewnić komfort akustyczny wewnątrz pomieszczeń (Rw >= [np. 35 dB]).

### Wyroby budowlane zapewniające wymaganą izolacyjność akustyczną przegród

Izolacyjność akustyczną istniejących ścian wewnętrznych i stropów drewnianych ocenia się jako typową dla technologii z początku XX wieku. Prace remontowe nie pogarszają warunków izolacji akustycznej przegród.

### Dopuszczalny poziom hałasu oraz dźwięku przenikających do pomieszczeń budynku oraz o sposobie spełnienia tych wymagań

Dopuszczalne poziomy hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych (wynikające z Prawa ochrony środowiska i norm):

Pora dzienna: 40 dB (A)

Pora nocna: 30 dB (A)

Prace remontowe nie zmieniają parametru R'w ścian remontowanych.

# Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia

## Przeznaczenie obiektu a procesy technologiczne

Obiekt pełni funkcję mieszkalną wielorodzinną. W budynku nie występują procesy technologiczne charakterystyczne dla obiektów produkcyjnych lub usługowych. Wyposażenie obiektu ogranicza się do standardowych instalacji budynkowych (wod-kan, gaz, elektryczna, teletechniczna).

## Współzależność rozwiązań budowlanych i instalacyjnych

Projektowane prace remontowe nie zmieniają współzależności rozwiązań budowlanych i instalacyjnych.

## Urządzenia związane z przeznaczeniem obiektu

W budynku nie przewiduje się montażu urządzeń dźwigowych, technologicznych linii produkcyjnych ani specjalistycznego wyposażenia usługowego, które wymagałoby odrębnych fundamentów lub specyficznych rozwiązań konstrukcyjnych.

# Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne wzdłuż trasy obiektu oraz w miejscach charakterystycznych

Nie dotyczy. Budynek nie jest obiektem liniowym.

# Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego

## Instalacje grzewcze, chłodnicze i klimatyzacji

Bez zmian projektowych.

## Wentylacja grawitacyjna

Bez zmian projektowych.

## Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

Bez zmian projektowych.

## Instalacja gazowa

Bez zmian projektowych.

## Instalacje elektroenergetyczne

Projektuje się wykonanie instalacji elektrycznej WLZ wraz z uwzględnieniem dwóch obwodów gniazdowych do pomieszczeń kuchni w lokalach.

Patrz opis w Projekcie Technicznym branża elektryczna.

## Instalacje telekomunikacyjne

Projektuje się wykonanie instalacji domofonowej z montażem nowych kaset domofonowych w miejscu zapewniającym dostępność.

Patrz opis w Projekcie Technicznym branża elektryczna.

## Instalacja piorunochronna

Instalacja odgromowa wg PT branża elektryczna.

## Ochrona przeciwpożarowa

Bez zmian projektowych.

Drogi ewakuacyjne: Remont obiektu nie zmienia układu dróg ewakuacyjnych (klatka schodowa). Wykończenie ścian klatki schodowej musi być wykonane z materiałów niepalnych.

Oddzielenia przeciwpożarowe: Bez zmian projektowych.

# Powiązanie instalacji z sieciami zewnętrznymi oraz parametry obliczeniowe

## Powiązanie z sieciami zewnętrznymi i punkty pomiarowe

Budynek jest zasilany z istniejących przyłączy oraz projektowane jest podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej według oddzielnej dokumentacji projektowej. Remont nie zmienia punktów wpięcia do istniejących sieci zewnętrznych: Ciepło: Zasilanie z sieci ciepłowniczej według oddzielnej dokumentacji projektowej. Pomiar zużycia wg Projekt techniczny branża sanitarna. Woda i Kanalizacja: Powiązanie z siecią miejską poprzez istniejące przyłącza. Pomiar na wodomierzu głównym w piwnicy. Energia elektryczna: Zasilanie z sieci elektroenergetycznej. Instalacja WLZ według Projektu Technicznego branża elektryczna.

## Założenia przyjęte do obliczeń (Parametry klimatu wewnętrznego)

Obliczenia zapotrzebowania na ciepło - Projekt Techniczny branża instalacyjna.

## Podstawowe wyniki obliczeń i moc cieplna

Obciążenie cieplne i parametry energii potrzebnej do ogrzania budynku - Projekt Techniczny branża instalacyjna.

## Dobór i zwymiarowanie urządzeń

Patrz - Projekt Techniczny branża instalacyjna.

# Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych

"Nie dotyczy – w obiekcie nie występują urządzenia przemysłowe ani specjalistyczne zespoły technologiczne. Budynek wyposażony w standardowe instalacje budowlane opisane w pkt 7 i 8."

# Ochrona p.poż

Projektowane prace nie pogarszają warunków przeciwpożarowych. Budynek niski (do 12m wys.), strefa zagrożenia KL IV, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej nie wymaga uzgodnień p.poż.

# Charakterystyka energetyczna budynku

Patrz - Projekt Techniczny branża instalacyjna.

# Opis prac projektowych

## Wykonanie instalacji elektrycznej

Projektuje się wykonanie instalacji elektrycznej.

Szczegółowy sposób wykonania robót budowlanych, zastosowanie i przygotowanie materiałów oraz ich właściwości przedstawione są w projekcie technicznym branży elektrycznej (PT).

## Remont klatki schodowej

Przed rozpoczęciem remontu klatki schodowej należy oczyścić wspólne części z wystawionych przez lokatorów szaf, komód, szafek, etc.

UWAGA:

Brak informacji od Inwestora o trasach kabli ukrytych w częściach wspólnych obiektu. W razie kolizji robót remontowych z ukrytymi w ścianach kablami (ich przerwaniem lub zniszczeniem) projektant nie ponosi odpowiedzialności.

Zakres prac:

- demontaż wykładzin PCV z podłóg klatki schodowej (stanowią zagrożenie, niezgodne z warunkami p.poż.),

- czyszczenie ścian i sufitów z niespójnych z podłożem tynków/powłok malarskich,

- uzupełnienie ubytków ścian i sufitów zaprawą np. BOLIX TCW-L

Do kosztorysu przyjęto konieczność uzupełnienia tynków na 10% powierzchni ścian i sufitów.

- ściany na wysokości 150 cm pokryte lamperią należy zmatowić poprzez zeszlifowanie ich powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym,

- wykończenie ścian powłoką malarską: ponad lamperią farbą polikrzemianową oddychająca np. KABE aquatex, lamperie do wysokości 150 cm farbą olejno-ftalową np. Śnieżka SUPERMAL,

- remont drewnianych podłóg, spoczników, schodów, poręczy, listew cokołowych: czyszczenie drewna poprzez piaskowanie lub metodą chemiczną, uzupełnianie ubytków (małe ubytki szpachlówką do drewna, większe ubytki żywicą epoksydową dwuskładnikową np. Technicqll Epoxy Wood), gruntowanie np. farbą gruntującą Tikkurila Multistop, malowanie farbą poliuretanowo-akrylowa np. Tikkurila Betolux Akva. Do kosztorysu przyjęto do uzupełnienia 10 % powierzchni do szpachlowania, 5 % powierzchni do uzupełnienia żywicą epoksydową.

- podniesienie drewnianych balustrad do wys. 110 cm poprzez osadzenie i wklejenie drewnianych pionowych przedłużek oraz osadzenie na nich nowego drewnianego pochwytu, malowanie farbą np. Tikkurila Betolux Akva, wg uzgodnień z Inwestorem;

- czyszczenie drewnianych parapetów wewnętrznych, gruntowanie i pokrycie farbą np. Tikkurila Betolux Akva.

## Wykonanie prac remontowych na powierzchniach wykończonych tynkiem (ściany, sufity, spody biegów schodowych)

Ściany i sufity oraz spody biegów schodowych wykończone są tynkiem oraz malowane. Na ścianach do wysokości 150 cm od podłogi wykonana jest lamperia z farby olejowej. Projekt i kosztorys zakładają remont tych powierzchni w zakresie: czyszczenie, uzupełnienie ubytków (10% powierzchni), gruntowanie, malowanie farbą do wnętrz, na wysokości lamperii wykończenie farbą olejną (h=140cm).

Istniejące powierzchnie należy oczyścić, odpadające tynki skuć. Większe nierówności, ubytki, fugi, szczeliny dylatacyjne, itp. wyrównać zaprawą cementowo-wapienną, np.: BOLIX TCW-L. Zawartość opakowania wsypać do pojemnika z odmierzoną ilością czystej wody (5,50 ÷ 6,00 litrów) i dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po upływie 5 minut i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do użycia. Grubość jednej warstwy uzupełnień ubytków powinna wynosić ok. 10-15 mm. Przy wykonywaniu grubszej warstwy tynku w miejscach ubytków, pierwszą warstwę przeciągnąć pacą zębatą i pozostawić do związania przed nałożeniem drugiej warstwy. Czas wiązania wynosi 1 dzień na 1 mm nałożonego tynku. Tynk zacierać na gładko pacą filcową lub gąbkową – tynk gładki / filcowany przygotowany pod malowanie ścian.

Ostatecznie powierzchnie ścian ponad lamperią, sufity i spody schodów wykończyć farbą malarską np.: farba polikrzemianową oddychająca KABE aquatex. Proponowana farba nie wymaga stosowania pod nią dodatkowego środka gruntującego. Przy wyborze innej farby należy zastosować środek gruntujący. Świeże tynki cementowe i cementowo-wapienne można malować farbą Kabe po upływie 2 tygodniowego okresu sezonowania. Jako warstwę gruntującą farbę w pierwszej warstwie malowania należy rozcieńczyć wodą 20÷30% objętościowych.

Na dole ścian lamperie pomalować farbą olejną np.: Śnieżka SUPERMAL emalia olejno-ftalowa. Lamperia musi być odpowiednio przygotowana do malowania. Na śliskim podłożu produkty malarskie nie będą się dobrze trzymać. Ściany pokryte lamperią należy najpierw zmatowić poprzez zeszlifowanie ich powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym. Następnie ściany należy odpylić i odtłuścić – myjąc je wodą z dodatkiem mydła. W ten sposób usuniemy wszystkie zanieczyszczenia i poprawimy przyczepność podłoża. Jeżeli na powierzchni znajdują się ubytki – wypełniamy je odpowiednią masą naprawczą, np. ACRYL-PUTZ® LT 22 LIGHT. Podłoże należy zagruntować. Po wyschnięciu ściany są gotowe do malowania. Przed aplikacją farbę olejno-ftalową należy dokładnie wymieszać. Jeżeli jest to konieczne można ją rozcieńczyć rozpuszczalnikiem do wyrobów olejno-ftalowych lub benzyną bez aromatyczną do lepkości roboczej. Farby z różnych partii produkcyjnych powinniśmy zlać do większego naczynia zbiorczego i wymieszać. Malowanie lamperii przeprowadzamy w warunkach optymalnych: temperaturze powyżej 10°C oraz wilgotności powietrza poniżej 80%. Nakładamy dwie warstwy produktu w odstępie 24 godzin. Produkt aplikujemy na część ściany za pomocą płaskiego pędzla z miękkim włosiem, wałka gąbkowego (flokowego) lub poprzez natrysk. Po zakończeniu prac myjemy narzędzia rozpuszczalnikiem olejno-ftalowym, uniwersalnym lub w benzynie bez aromatycznej. Pomalowane pomieszczenia należy wietrzyć do całkowitego zaniku zapachu – po tym czasie są gotowe do użytkowania.

## Wykonanie prac remontowych na powierzchniach drewnianych (schody, balustrady, spoczniki, podesty piętrowe, cokoły)

Drewniane powierzchnie należy poddać renowacji (czyszczenie, uzupełnianie ubytków, gruntowanie, lazurowanie).

Czyszczenie drewna wykonać poprzez ablację laserową polegającą na wykorzystaniu impulsowej wiązki lasera światłowodowego. Proces polega na wykorzystaniu impulsowej wiązki lasera światłowodowego (najczęściej o długości fali 1064 nm). Energia światła jest selektywnie pochłaniana przez warstwę zanieczyszczeń (lakier, farba, brud), co prowadzi do ich gwałtownego nagrzania, odparowania lub mikroeksplozji (ablacji). Dzięki bardzo krótkim impulsom (nanosekundy), podłoże drewniane nie ulega przegrzaniu ani zwęgleniu. Moc urządzenia: 100W – 200W dla precyzyjnych prac renowacyjnych, wyższe moce (500W+) mogą być zbyt agresywne dla miękkiego drewna. Rodzaj lasera: Laser światłowodowy (fiber) z głowicą ręczną, umożliwiający dotarcie do detali balustrad i narożników schodów. Układ odsysania: Niezbędny przemysłowy odciąg oparów z filtrem HEPA i węglowym, aby wyeliminować toksyczne gazy z odparowanych starych lakierów. Prace poprzedzić wykonaniem testu na mało widocznym fragmencie (np. pod stopnicą) w celu dobrania częstotliwości i mocy, aby uniknąć przebarwień drewna. Schody i podłogi: Prowadzenie wiązki pasami. Laser usuwa warstwy wierzchnie do „surowego” drewna bez naruszania jego struktury mechanicznej. Balustrady: Wykorzystanie precyzyjnej wiązki do oczyszczenia toczonych tralek i rzeźbień, gdzie tradycyjne szlifowanie jest niemożliwe. Każda osoba w strefie pracy musi posiadać atestowane okulary ochronne dobrane do długości fali lasera (1064 nm). Proces wewnątrz budynku wymaga wymuszonej cyrkulacji powietrza ze względu na intensywny zapach odparowanych powłok. Operator musi stale monitorować temperaturę drewna, aby zapobiec tleniu się pyłu w szczelinach podłogi

Po laserowaniu wskazane jest przeszlifowanie powierzchni papierem ściernym o drobnej granulacji. Aby nowy lakier, olej czy bejca dobrze przylegały i równomiernie wchłonęły się w drewno, powierzchnia musi mieć otwarte pory i być jednorodna. Laser usuwa starą chemię a delikatne przeszlifowanie powoduje, że nowa powłoka nie będzie się łuszczyć i uzyska pożądany stopień połysku.

Po oczyszczeniu drewna należu uzupełnić ubytki w drewnie (większe ubytki - fleki drewniane, dwuskładnikowa mieszanka epoksydowa do uzupełnień w drewnie, mniejsze ubytki – akrylowa szpachlówka do drewna lub kit do drewna). Powierzchnię z ubytkami drewna należy wypełnić szpachlówką do drewna (białą, bezbarwną lub dobraną pod kolor oczyszczonego drewna). Szpachlówkę stosuje się do małych ubytków, nowa warstwę szpachlówki można kłaść w grubości 1 mm. W przypadku większych ubytków należy zastosować żywicę epoksydową dwuskładnikową np.: Technicqll 750 g bezbarwna.

Uwaga: Do kosztorysu przyjęto do uzupełnienia 10 % powierzchni do szpachlowania, 5 % powierzchni do uzupełnienia żywicą epoksydową.

Po przygotowaniu powierzchni drewnianych należy je zagruntować np.: farbą gruntującą Tikkurila Multistop.

Przed użyciem produkt Tikkurila Multistop dokładnie wymieszać. Produkt nie wymaga rozcieńczania. Nałożyć farbę obficie, najkorzystniej za pomocą wałka o grubym włosiu, a następnie wykończyć powierzchnię dwukrotnie za pomocą pędzla z włosiem syntetycznym. Grunt powinien dobrze wyschnąć przed aplikacją drugiej warstwy, którą powinno nakładać się następnego dnia. Dzięki temu uzyskuje się skuteczną ochronę przed przebarwieniami z drewna.

Ostatecznie na powierzchnie drewniane zastosować farbę np.: Tikkurila Betolux Akva. Produkt przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Uwaga: Farba szybko schnie, dlatego należy wcześniej zaplanować pracę, aby uniknąć nakładania się warstw farby.

Wykończyć 2 warstwami nierozcieńczonego Tikkurila Betolux Akva przy użyciu syntetycznego pędzla.

## Drewniane parapety

Prace związane z czyszczeniem, gruntowaniem i malowaniem drewnianych parapetów w oknach na klatce schodowej wykonać wg remontu drewnianych powierzchni z punktu 12.2.2.

## Charakterystyka materiałów

Zaprawa cementowo-wapienna do ubytków w powierzchniach wykończonych tynkiem, np.: BOLIX TCW-L o właściwościach nie gorszych niż:

- reakcja na ogień wg PN-EN 13501-1: klasa A1

- wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 998-1: klasa CS II

- współczynnik przepuszczalności pary wodnej: ≤ 9

- absorpcja wody wg PN-EN 998-1: W1

Farba olejna na lamperie np.: Śnieżka SUPERMAL emalia olejno-ftalowa o właściwościach nie gorszych niż:

- odporność na czynniki mechaniczne i atmosferyczne oraz na środki dezynfekujące;

- tworzy trudno zapalną powłokę o klasie palności D-s1, d0;

- dobre krycie i wydajność do 16 m²/l przy jednokrotnym malowaniu;

- zastosować stopień połysku “MAT”.

Farba do wykończenia powierzchni np. Kabe aquatex o właściwościach nie gorszych niż:

- paro-przepuszczalność wg normy EN ISO 7783-2: klasa 1,

- odporność na szorowanie na mokro: farba klasy 1 (wg normy PN-EN 13300), farba rodzaj I (wg normy PN-C-81914),

- Brak wymogu gruntowania.

Pasta do ubytków drewna np. Vidaron o właściwościach nie gorszych niż:

- temperatura stosowania  od +5ºC do +30ºC,

- gotowa do użycia,

- Zgodna z normą ZN-SN-013:2012 i ZN-SN-013:2012.

Żywica do większych ubytków drewna np.  epoksydowa dwuskładnikowa np. Technicqll 750 g bezbarwna o właściwościach nie gorszych niż:

- wodoodporna,

- zastosowanie we wnętrzu,

- odporna na agresywne czynniki chemiczne,

- nie zawiera rozpuszczalników,

- dopuszczalne malowanie,

- Temperatura pracy powyżej 10⁰C

Farba gruntująca do powierzchni drewnianych Tikkurila Multistop o właściwościach nie gorszych niż:

- metody aplikacji: pędzel, wałek, natrysk. Dysza natrysku hydrodynamicznego 0,013", nie rozcieńczać produktu.

- czas schnięcia: Suchość dotykowa po ok. 1 godzinie .Kolejna warstwa gruntu uszczelniającego może być nakładana następnego dnia.

- stopień połysku: mat

Farba wykończeniowa do powierzchni drewnianych np.: Tikkurila Betolux Akva o właściwościach nie gorszych niż:

- wydajność: Ok. 5-7 m²/l - drewno;

- czas schnięcia: Pyłosuchość po upływie ok. 15 minut. Ponowne malowanie po upływie ok. 1 godziny. Powierzchnia jest gotowa do użytkowania następnego dnia. Produkt wysycha całkowicie i osiąga całkowitą trwałość po ok. 2 tygodniach.

- gęstość: Około 1,1–1,2, ISO 2811

- odpornośc chemiczna: Odporność na tłuszcze i benzynę lakierniczą. Brak odporności na działanie silnych rozpuszczalników;

- atest higieniczny.

Pasta spulchniająca o właściwościach nie gorszych niż:

- Produkt o konsystencji pasty,

- Ulega biodegradacji,

- Emulguje z wodą,

- Długi czas otwarty,

- Nie zawiera n-metyl-pyrrolidonu,

- Nie zawiera alkaliów,

- Spełnia warunki Rozporządzenia UE nr 648/2004 w sprawie detergentów,

- Usuwa lakiery dyspersyjne, akrylowe, lakiery oparte na spirytusie, jak również graffiti ze wszystkich podłoży drewnianych, metalowych i mineralnych.

## Zagospodarowanie terenu działki

Utwardzone powierzchnie ciągu pieszego i jezdnego łączące bramę wjazdową i furtkę na działkę z wejściem do budynku należy poddać remontowi.

Uwaga: Opaska przy budynku wg oddzielnego opracowania “projekt termomodernizacji budynku”.

## Ciąg pieszy i jezdny

Na utwardzonym ciągu od bramy wjazdowej do wysokości wejścia do budynku zlokalizowany jest ciąg jezdny wykonany częściowo ze żwiru - stan zły. Ciąg pieszy od furtki do wejścia do budynku jest utwardzony i wykończony niejednorodnie, ze żwiru, kostki betonowej, stan różny, przy wejściu do klatki stan dobry reszta ciągu w złym stanie technicznym.

Ciąg pieszy i jezdny na działce należy wyremontować. Nowy ciąg pieszy i jezdny projektuje się z płyt chodnikowych ograniczony obrzeżami betonowymi.

Remontowane ciągi układać na podsypce piaskowo cementowej. Obrzeże betonowe (np.6×20×100 cm) osadzić na fundamencie betonowym.

Należy rozebrać zdegradowane ciągi pieszy i jezdny, usunąć luźny beton, kostkę, żwir i zanieczyszczenia. Wykonać korytowanie pod projektowane nawierzchnie, profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego, grunty słabonośne wymienić na odpowiednie. Pod projektowane ciągi należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowę zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 1,0, grubość 5 cm. Na wykonanej podbudowie ułożyć podsypkę piaskowo-cementową (np. 1:4), grubość podsypki 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę wyrównać i wyprofilować zgodnie ze spadkami.

Obrzeża betonowe (np. 6×20×100 cm) ułożyć na ławie betonowej z betonu C12/15, wypoziomować i ustabilizować oraz obsypać i obetonować z boków, zachować ciągłość i prostoliniowość obrzeży. 
Płyty chodnikowe (np. 50x50x5) układać na podsypce piaskowo-cementowej, szerokość, układ płyt zgodnie z rysunkiem. Spoiny wypełnić piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową.

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren, usunąć nadmiar materiałów oraz sprawdzić spadki i odwodnienie, stabilność nawierzchni i równość, estetykę wykonania.

# Rys. A1 - REMONT DOJŚCIA I DOJAZDU DO WEJŚCIA DO BUDYNKU, REMONT OPASKI

# Rys. A2 - RZUT KLATKI SCHODOWEJ (PARTER, PIĘTRO, PODDASZE) ORAZ PRZEKRÓJ A-A - stan istniejący

# Rys. A3 - RZUT KLATKI SCHODOWEJ (PARTER, PIĘTRO, PODDASZE) ORAZ PRZEKRÓJ A-A - stan projektowany

# Rys. A4 - PRZEKRÓJ PRZEZ KLATKĘ SCHODOWĄ, ZAKRES PRAC