| nazwa elementu projektu budowlanego: | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH |
| --- | --- |
| branża: | ARCHITEKTURA |
| nazwa i adres zamierzenia budowlanego: | Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Szkolna 16 w Pruszkowie |
| - kategoria obiektu budowlanego: - numer jednostki ewidencyjnej: - numer obrębu ewidencyjnego: - numer działki: | XIII 142102_1.0009.256/2 Pruszków 09 256/2 |
| nazwa i adres inwestora: | Gmina Miasto Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków |
| nazwa i adres zamawiającego: | Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. ul. Gordziałkowskiego 9, 05-800 Pruszków |
| data wykonania | 20/02/2026 |

| Zespół projektowy: | podpis |
| --- | --- |
| mgr inż. arch. Jolanta Rzepecka-Badowska upr. architektoniczno-budowlane 94/92 B-B |  |
| inż. arch. Agnieszka Babraj |  |
| inż. Marcin Borzymek |  |

CPV:
45000000-7 – Roboty budowlane
45321000-3 – Izolacja cieplna
45443000-4 – Roboty elewacyjne
45410000-4 – Tynkowanie
45262300-4 – Roboty betonowe
45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne
45442100-8 – Roboty malarskie
45421131-1 – Instalowanie drzwi
45421132-8 – Instalowanie okien
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
45233222-1 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników
45262300-4 – Roboty betonowe
45262500-6 – Roboty murarskie i murowe
45421131-1 – Instalowanie drzwi
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę
45262100-2 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań
 45223110-0 – Instalowanie konstrukcji metalowych
 45421160-3 – Instalowanie wyrobów metalowych
 45262520-2 – Roboty murarskie
 45261320-3 – Wykonywanie obróbek blacharskich
 45262300-4 – Roboty betonowe
 45262310-7 – Zbrojenie
 71355000-1 – Usługi pomiarowe

ST-01 WYMAGANIA OGÓLNE	3

ST-02 OCIEPLENIE ŚCIAN SYSTEM ETICS	6

ST-03 OCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ	12

ST-04 WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH	16

ST-05 WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH I KLATKI SCHODOWEJ	20

ST-06 ROBOTY BUDOWLANE W POMIESZCZENIU WĘZŁA CIEPLNEGO	24

ST-07 PARAPETY ZEWNĘTRZNE	32

ST-08 WYKONANIE OPASKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH	36

ST-09 MONTAŻ DOŚWIETLACZY PIWNICZNYCH	41

ST-10 PODBICIE FUNDAMENTÓW	45

ST-11 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PORZĄDKOWE	50

# ST-01 WYMAGANIA OGÓLNE

CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych branży budowlanej realizowanych w ramach zadania:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 16 w Pruszkowie.

### 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową (PAB i PT).

Ustalenia zawarte w niniejszej ST-01 obowiązują dla wszystkich Specyfikacji Szczegółowych (ST-02 do ST-10).

### 1.3. Zakres robót objętych ST

Zakres obejmuje roboty budowlane związane z:

- wykonaniem systemu ocieplenia ścian zewnętrznych,

- ociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją,

- wymianą stolarki drzwiowej i okiennej,

- wykonaniem robót budowlanych w pomieszczeniu węzła cieplnego,

- wykonaniem obróbek blacharskich,

- robotami przygotowawczymi i porządkowymi.

### 1.4. Określenia podstawowe

Użyte w Specyfikacji określenia oznaczają:

- Zamawiający – Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o..

- Inwestor - Gmina Miasto Pruszków

- Wykonawca – podmiot realizujący roboty na podstawie umowy.

- Inspektor Nadzoru – osoba reprezentująca Zamawiającego.

- Roboty zanikające – roboty ulegające zakryciu w dalszym procesie budowy.

- Dokumentacja projektowa – PAB i PT wraz z rysunkami i opisami.

### 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- jakość robót,

- zgodność z dokumentacją projektową,

- zgodność z STWiOR,

- przestrzeganie przepisów prawa budowlanego,

- bezpieczeństwo osób trzecich,

- zabezpieczenie mienia.

Roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

## 2. MATERIAŁY

2.1. Wszystkie materiały muszą posiadać:

- Deklaracje Właściwości Użytkowych,

- oznakowanie CE lub znak budowlany,

- wymagane aprobaty techniczne.

2.2. Materiały niezgodne z wymaganiami podlegają usunięciu z terenu budowy.

2.3. Składowanie materiałów musi zapewniać ochronę przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

## 3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt używany do realizacji robót musi być sprawny technicznie i dopuszczony do użytkowania.

3.2. Rusztowania muszą posiadać odbiór techniczny.

## 4. TRANSPORT

4.1. Transport materiałów należy prowadzić w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

4.2. Drogi dojazdowe należy utrzymywać w czystości.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz niniejszą STWiOR.

5.2. Roboty zanikające podlegają obowiązkowemu odbiorowi przed zakryciem.

5.3. Niedopuszczalne jest zakrycie robót bez potwierdzenia odbioru przez Inspektora Nadzoru.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wykonawca prowadzi kontrolę jakości robót.

6.2. Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli w każdym czasie.

6.3. Wyniki badań należy dokumentować.

## 7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Obmiar ma charakter pomocniczy.

7.2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiory robót zanikających.
 8.2. Odbiory częściowe.
 8.3. Odbiór końcowy.

Warunkiem odbioru końcowego jest:

- zgodność robót z dokumentacją,

- brak wad istotnych,

- komplet dokumentów jakościowych.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena ryczałtowa obejmuje:

- robociznę,

- materiały,

- sprzęt,

- transport,

- roboty pomocnicze,

- zabezpieczenia.

9.2. Wszelkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania robót uważa się za wliczone w cenę ryczałtową.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Prawo budowlane

- Warunki Techniczne

- PN-EN dotyczące wyrobów budowlanych

# ST-02 OCIEPLENIE ŚCIAN SYSTEM ETICS

CPV:
 45321000-3 – Izolacja cieplna
 45443000-4 – Roboty elewacyjne
 45410000-4 – Tynkowanie

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem systemu ocieplenia ścian szczytowych budynku w technologii ETICS z zastosowaniem wełny mineralnej i styropianu jako materiału izolacyjnego.

### 1.2. Zakres robót objętych ST

Zakres obejmuje:

- zabezpieczenie terenu robót,

- demontaż istniejącego ocieplenia wraz z utylizacją,

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie prób przyczepności,

- montaż płyt izolacyjnych z wełny mineralnej,

- mocowanie mechaniczne,

- wykonanie warstwy zbrojonej,

- wykonanie wzmocnień narożników i ościeży,

- wykonanie warstwy wykończeniowej (tynk cienkowarstwowy),

- wykonanie obróbek przy otworach,

- uporządkowanie terenu.

### 1.3. Określenia podstawowe

- ETICS – bezspoinowy system ociepleń ścian zewnętrznych,

- Warstwa zbrojona – zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopioną siatką,

- Kołek montażowy – mechaniczny element mocujący płyty izolacyjne.

### 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty należy prowadzić zgodnie z:

- dokumentacją projektową,

- instrukcją producenta systemu,

- zasadami wiedzy technicznej,

- niniejszą STWiOR.

Niedopuszczalne jest łączenie elementów różnych systemów ETICS.

## 2. MATERIAŁY

### 2.1. Płyty izolacyjne

- Płyta EPS grubości 14 cm,

- Płyta EPS grubości 3 cm,

- Płyta XPS grubości 14 cm,

- Współczynnik λ ≤ 0,033 W/mK

- Klasa reakcji na ogień A1,

- Gęstość i wytrzymałość zgodna z wymaganiami systemowymi.

### 2.2. Zaprawa klejowa i zbrojąca

- Systemowa, kompatybilna z izolacją,

- Odporna na warunki atmosferyczne.

### 2.3. Siatka zbrojąca

- Z włókna szklanego,

- Gramatura min. 145 g/m²,

- Odporna na alkalia.

### 2.4. Łączniki mechaniczne

- Ilość: 6–8 szt./m²,

- W strefach narożnych: 8–10 szt./m²,

- Długość dostosowana do podłoża.

### 2.5. Tynk cienkowarstwowy

- Silikatowo-silikonowy,

- Paroprzepuszczalny,

- Odporny na zabrudzenia.

## 3. SPRZĘT

- Rusztowania systemowe,

- Mieszarki do zapraw,

- Pacy stalowe i z tworzywa,

- Narzędzia do cięcia izolacji.

Rusztowania muszą posiadać aktualny odbiór techniczny.

## 4. TRANSPORT

Materiały transportować w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

### 5.1 Ocieplenie ścian

#### 5.1.1. Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być:

- nośne,

- suche,

- wolne od pyłu i tłuszczów,

- bez luźnych fragmentów.

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać próby przyczepności (min. 0,08 MPa).

### 5.1.2. Montaż izolacji

- Płyty układać mijankowo,

- Klejenie metodą obwodowo-punktową,

- Szczeliny między płytami niedopuszczalne.

### 5.1.3. Mocowanie mechaniczne

- Po związaniu zaprawy,

- Zgodnie z projektem i instrukcją producenta,

- Talerzyki zagłębione i zaszpachlowane.

### 5.1.4. Warstwa zbrojona

- Nałożyć zaprawę,

- Zatopić siatkę z zakładem min. 10 cm,

- W narożach zastosować dodatkowe wzmocnienia.

### 5.1.5. Wyprawa tynkarska

- Nakładać po pełnym wyschnięciu warstwy zbrojonej,

- Równość powierzchni ≤ 3 mm / 2 m,

- Roboty prowadzić przy temperaturze +5°C do +25°C.

## 5.2. Naprawa rys i spękań muru przed wykonaniem ocieplenia

Przed przystąpieniem do wykonywania systemu ocieplenia ścian zewnętrznych należy przeprowadzić naprawę zarysowań i pęknięć konstrukcyjnych muru.

Na elewacji północno-zachodniej, w części południowej, pod oknem parteru stwierdzono rysę (rozwarstwienie cegieł). Projekt zakłada wykonanie zszycia muru.

W przypadku stwierdzenia analogicznych rys w innych miejscach elewacji, Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru zobowiązani są do ich weryfikacji i podjęcia decyzji o konieczności wykonania zszycia.

Z poziomu gruntu brak jest dostępu do części ścian budynku, dlatego weryfikacja powinna zostać przeprowadzona po ustawieniu rusztowań.

### 5.2.1. Zakres naprawy – zszycie rysy

Naprawę pęknięć ściany należy przeprowadzić w następującej kolejności:

- Skuć tynki w okolicach rysy na szerokości umożliwiającej wykonanie zszycia oraz kontrolę stanu muru.

- Usunąć zaprawę z poziomych spoin muru po obu stronach pęknięcia, na taką samą długość w uprzednio wyznaczonych miejscach.

- Głębokość wybrania zaprawy: ok. 6 cm.

- Długość kotwy: 1,0 m (po 50 cm z każdej strony rysy).

- Spoiny oczyścić z luźnych części zmniejszających przyczepność, następnie dokładnie zwilżyć wodą.

- W spoiny wprowadzić pierwszą warstwę zaprawy Remmers Spiralankermörtel.

- Zaprawę wciskać wzdłuż tylnej ścianki spoiny za pomocą pistoletu aplikacyjnego.

- Kotwę spiralną Remmers Spiralanker Ø8 mm, długości 1 m, wcisnąć w zaprawę przy użyciu kielni spoinowej.

- Rozstaw kotew: co 2–3 spoinę wsporną w murze z cegły pełnej.

- Nałożyć drugą warstwę zaprawy Remmers Spiralankermörtel, wypełniając całą głębokość spoiny.

- Zaprawę wcisnąć pistoletem, ewentualnie skorygować kielnią spoinową.

### 5.2.2. Wypełnienie rysy

Po wykonaniu zszycia należy:

- Rysy w murze wypełnić do poziomu sieci spoin.

- W pierwszej kolejności zaizolować rysę termicznie poprzez zastosowanie odpowiedniego węża piankowego Remmers Rundschnur.

- Rysę wypełnić materiałem Remmers Bohrlochsuspension przy użyciu ręcznej pompy, prowadząc iniekcję od dołu ku górze.

- Ubytki w cegłach uzupełnić zaprawą Remmers Restauriermörtel.

- Otwarte spoiny zamknąć zaprawą spoinową Remmers Fugenmörtel.

### 5.2.3. Odtworzenie tynków

W miejscach odkutych tynków należy wykonać ich uzupełnienie w technologii tożsamej z przyjętą dla remontu elewacji:

- zastosować zaprawy kompatybilne z istniejącym podłożem,

- zachować ciągłość struktury i faktury,

- po związaniu wykonać gruntowanie i dalsze warstwy systemu ETICS zgodnie z technologią ocieplenia.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontroli podlega:

- nośność podłoża,

- jakość klejenia,

- liczba i rozmieszczenie kołków,

- równość powierzchni,

- brak spękań i odspojeń,

- prawidłowe rozmieszczenie i długość kotew spiralnych,

- głębokość osadzenia kotwy (min. 6 cm w spoinie),

- rozstaw kotew (co 2–3 spoinę),

- prawidłowe wypełnienie rysy materiałem iniekcyjnym,

- brak pustek powietrznych,

- prawidłowe odtworzenie spoin i faktury muru.

## 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest m² wykonanego ocieplenia.
 Wynagrodzenie ryczałtowe – obmiar pomocniczy.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór obejmuje:

- sprawdzenie równości,

- kontrolę przyczepności,

- ocenę estetyki wykonania.

Zszycie rys traktować jako roboty zanikające i zgłosić do odbioru przed wykonaniem warstw ocieplenia.

Odbiór obejmuje:

- weryfikację liczby i rozmieszczenia kotew,

- kontrolę materiałów systemowych,

- ocenę poprawności wypełnienia rysy.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena ryczałtowa obejmuje:

- demontaż starego ocieplenia,

- dostawę materiałów,

- montaż,

- rusztowania,

- obróbki,

- utylizację odpadów,

- skucie tynków,

- wykonanie wybrania spoin,

- dostawę i montaż kotew spiralnych,

- zaprawy systemowe,

- iniekcję rys,

- uzupełnienie cegieł i spoin,

- odtworzenie tynków,

- roboty pomocnicze.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-EN 13162

- PN-EN 13499

- Warunki Techniczne

# ST-03 OCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

CPV: 45321000-3 – Izolacja cieplna

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji cieplnej stropu nad ostatnią kondygnacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 10 w Pruszkowie.

Celem robót jest poprawa parametrów cieplnych przegrody poziomej zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi Warunkami Technicznymi.

### 1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją

Zakres obejmuje:

- przygotowanie podłoża stropu,

- wykonanie paroizolacji,

- wykonanie warstwy izolacji cieplnej z wełny mineralnej,

- uszczelnienie przejść instalacyjnych,

- eliminację mostków termicznych,

- wykonanie podłogi technicznej,

- uporządkowanie miejsca robót.

Zakres obejmuje również wszystkie czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania robót.

### 1.3. Określenia podstawowe

- Paroizolacja – warstwa o wysokim oporze dyfuzyjnym, ograniczająca migrację pary wodnej.

- Mostek termiczny – lokalne zaburzenie ciągłości izolacji cieplnej powodujące zwiększoną stratę ciepła.

- Podłoga techniczna – konstrukcja umożliwiająca dojście serwisowe.

### 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty należy wykonywać zgodnie z:

- dokumentacją projektową,

- niniejszą STWiOR,

- zasadami wiedzy technicznej,

- przepisami BHP.

Niedopuszczalne jest pozostawienie przerw w izolacji lub nieszczelności paroizolacji.

## 2. MATERIAŁY

### 2.1. Paroizolacja

- równoważna grubość powietrza Sd ≥ 75 m,

- odporna na rozdarcie,

- kompatybilne taśmy systemowe,

- masy uszczelniające do przejść instalacyjnych.

### 2.2. Izolacja cieplna

- wełna mineralna grubości 22 cm,

- λ ≤ 0,040 W/mK,

- klasa reakcji na ogień A1,

- stabilność wymiarowa zgodnie z PN-EN 13162,

- odporność na osiadanie.

### 2.3. Materiały pomocnicze

- taśmy uszczelniające,

- listwy dystansowe,

- łączniki mechaniczne (jeżeli wymagane),

- elementy podłogi technicznej (płyty OSB3 min. 22 mm, legary C24).

## 3. SPRZĘT

- narzędzia do cięcia wełny,

- zszywacze i narzędzia montażowe,

- elektronarzędzia do montażu podłogi technicznej,

- oświetlenie tymczasowe.

Sprzęt musi być sprawny technicznie.

## 4. TRANSPORT

Materiały transportować w sposób zabezpieczający przed:

- zawilgoceniem,

- uszkodzeniami mechanicznymi,

- zabrudzeniem.

Składować w suchym miejscu.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

### 5.1. Przygotowanie podłoża

Podłoże stropu należy:

- oczyścić z pyłu i zanieczyszczeń,

- usunąć luźne elementy,

- sprawdzić stan techniczny.

Ubytki mogące wpływać na szczelność paroizolacji należy naprawić.

### 5.2. Wykonanie paroizolacji

- układać z zakładem min. 10 cm,

- zakłady szczelnie sklejać taśmą systemową,

- połączenia ze ścianami wykonać szczelnie,

- wszystkie przejścia instalacyjne uszczelnić masą systemową.

Niedopuszczalne są nieszczelności i perforacje.

### 5.3. Wykonanie izolacji cieplnej

- układać szczelnie, bez przerw,

- zachować ciągłość przy kominach i ścianach,

- dopasować materiał w trudno dostępnych miejscach,

- nie dopuszczać do kompresji przekraczającej 10% grubości.

### 5.4. Eliminacja mostków termicznych

Szczególną uwagę zwrócić na:

- wieńce,

- połączenia ze ścianami szczytowymi,

- strefy przy kominach,

- przejścia instalacyjne.

### 5.5. Podłoga techniczna (jeżeli przewidziana)

- montaż na legarach,

- zachowanie dylatacji przy ścianach,

- zapewnienie równomiernego rozkładu obciążeń,

- brak punktowego nacisku na izolację.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontroli podlega:

- szczelność paroizolacji,

- ciągłość izolacji,

- grubość warstwy,

- brak mostków termicznych,

- poprawność wykonania podłogi technicznej.

Roboty podlegają odbiorowi przed zakryciem.

## 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest m² wykonanej izolacji cieplnej.

Obmiar ma charakter pomocniczy – wynagrodzenie ryczałtowe.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór obejmuje:

- kontrolę wizualną,

- sprawdzenie grubości izolacji,

- sprawdzenie szczelności paroizolacji.

Warunkiem odbioru jest zgodność z dokumentacją projektową i STWiOR.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena ryczałtowa obejmuje:

- dostawę materiałów,

- transport,

- montaż,

- uszczelnienia,

- roboty pomocnicze,

- uporządkowanie miejsca robót.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-EN 13162

- Warunki Techniczne 2026

- Prawo budowlane

# ST-04 WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

CPV: 45421131-1 – Instalowanie drzwi

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na demontażu istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz montażu nowych drzwi zewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szkolnej 10 w Pruszkowie.

Roboty należy wykonać w sposób zapewniający szczelność powietrzną, właściwą izolacyjność cieplną oraz trwałość połączenia stolarki z przegrodą budowlaną.

### 1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją

Zakres obejmuje:

- zabezpieczenie miejsca robót,

- demontaż skrzydła drzwiowego,

- demontaż ościeżnicy wraz z elementami mocującymi,

- usunięcie materiałów uszczelniających,

- przygotowanie otworu montażowego,

- montaż nowej ościeżnicy,

- montaż skrzydła drzwiowego,

- wykonanie montażu warstwowego,

- wykonanie obróbek wewnętrznych i zewnętrznych,

- regulację okuć,

- uporządkowanie miejsca robót.

Zakres obejmuje również wszystkie czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania robót.

### 1.3. Określenia podstawowe

- Montaż warstwowy – montaż stolarki z zastosowaniem trzech warstw uszczelnienia: wewnętrznej (paroszczelnej), środkowej (termoizolacyjnej) oraz zewnętrznej (paroprzepuszczalnej).

- Ościeże – powierzchnia przegrody budowlanej przeznaczona do osadzenia stolarki.

- Szczelina montażowa – przestrzeń między ościeżnicą a przegrodą.

### 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty należy wykonywać zgodnie z:

- dokumentacją projektową,

- niniejszą STWiOR,

- instrukcją producenta drzwi,

- zasadami wiedzy technicznej.

Niedopuszczalne jest montowanie drzwi w sposób powodujący powstanie mostków termicznych lub nieszczelności powietrznych.

## 2. MATERIAŁY

### 2.1. Drzwi zewnętrzne

Drzwi muszą spełniać wymagania:

- współczynnik przenikania ciepła Ud zgodny z Warunkami Technicznymi 2026,

- odporność na obciążenie wiatrem zgodnie z PN-EN 12210,

- wodoszczelność zgodnie z PN-EN 12208,

- przepuszczalność powietrza zgodnie z PN-EN 12207.

Skrzydło i ościeżnica muszą być wolne od wad, odkształceń i uszkodzeń mechanicznych.

### 2.2. Materiały montażowe

- kotwy stalowe lub dyble montażowe,

- pianka poliuretanowa niskoprężna o właściwościach termoizolacyjnych,

- taśma paroszczelna (wewnętrzna),

- taśma paroprzepuszczalna (zewnętrzna),

- kliny montażowe,

- zaprawy naprawcze.

Materiały muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

## 3. SPRZĘT

- wiertarki udarowe,

- poziomice i niwelatory,

- rozpieraki montażowe,

- narzędzia do aplikacji piany PU,

- narzędzia do obróbek tynkarskich.

## 4. TRANSPORT

Transport drzwi w pozycji zabezpieczonej przed:

- deformacją,

- zawilgoceniem,

- uszkodzeniem naroży i powierzchni lakierowanych.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

### 5.1. Demontaż istniejącej stolarki

- zdjąć skrzydło drzwiowe,

- odciąć elementy kotwiące,

- usunąć ościeżnicę,

- oczyścić otwór montażowy.

Demontaż prowadzić w sposób minimalizujący uszkodzenia przegrody.

### 5.2. Przygotowanie ościeża

Ościeże musi być:

- nośne,

- równe,

- suche,

- wolne od luźnych fragmentów i pyłu.

Wszelkie ubytki należy uzupełnić zaprawą naprawczą.

### 5.3. Montaż ościeżnicy

- ustawić ościeżnicę w pionie i poziomie,

- ustabilizować klinami montażowymi,

- zamocować kotwami zgodnie z instrukcją producenta.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu: ±2 mm / 1 m.

### 5.4. Wykonanie montażu warstwowego

- Wypełnić szczelinę montażową pianką PU.

- Od strony wewnętrznej wykonać uszczelnienie taśmą paroszczelną.

- Od strony zewnętrznej wykonać uszczelnienie taśmą paroprzepuszczalną.

Uszczelnienie musi zapewniać:

- szczelność powietrzną od strony wewnętrznej,

- ochronę przed zawilgoceniem,

- możliwość dyfuzji pary wodnej na zewnątrz.

### 5.5. Montaż skrzydła i regulacja

- zawiesić skrzydło,

- wyregulować zawiasy,

- sprawdzić docisk uszczelek,

- sprawdzić działanie zamka.

### 5.6. Obróbki wykończeniowe

- wykonać obróbki tynkarskie,

- zapewnić estetyczne wykończenie połączenia.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontroli podlega:

- pion i poziom ościeżnicy,

- liczba i rozmieszczenie kotew,

- ciągłość uszczelnień,

- prawidłowość działania skrzydła,

- szczelność połączenia.

Niedopuszczalne są nieszczelności i deformacje.

## 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest komplet zamontowanych drzwi.

Wynagrodzenie ryczałtowe – obmiar pomocniczy.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór obejmuje:

- kontrolę wizualną,

- kontrolę funkcjonalną,

- sprawdzenie szczelności.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena ryczałtowa obejmuje:

- demontaż,

- transport i utylizację,

- montaż,

- materiały montażowe,

- obróbki,

- regulację,

- zabezpieczenie miejsca robót.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-EN 12207

- PN-EN 12208

- PN-EN 12210

- Warunki Techniczne

# ST-05 WYMIANA OKIEN PIWNICZNYCH I KLATKI SCHODOWEJ

CPV: 45421132-8 – Instalowanie okien

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na demontażu istniejących okien w pomieszczeniach piwnicznych oraz montażu nowych okien zgodnie z dokumentacją projektową.

Celem robót jest zapewnienie poprawy izolacyjności cieplnej, szczelności powietrznej oraz trwałości połączenia stolarki z przegrodą budowlaną.

### 1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją

Zakres obejmuje:

- zabezpieczenie miejsca robót,

- demontaż istniejącej stolarki,

- usunięcie materiałów uszczelniających,

- przygotowanie ościeży,

- montaż nowych okien,

- wykonanie montażu warstwowego,

- połączenie z warstwą ocieplenia ETICS,

- wykonanie obróbek tynkarskich,

- regulację okuć,

- uporządkowanie miejsca robót.

Zakres obejmuje również wszystkie czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania robót.

### 1.3. Określenia podstawowe

- Montaż warstwowy – montaż stolarki z zachowaniem trójwarstwowego uszczelnienia.

- Ościeże – powierzchnia przegrody budowlanej przeznaczona do osadzenia okna.

- Mostek termiczny – lokalne osłabienie izolacyjności przegrody.

### 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty należy wykonywać zgodnie z:

- dokumentacją projektową,

- niniejszą STWiOR,

- instrukcją producenta stolarki,

- zasadami wiedzy technicznej.

Niedopuszczalne jest wykonanie połączenia okna z przegrodą w sposób powodujący powstanie mostków termicznych.

## 2. MATERIAŁY

### 2.1. Okna

Okna muszą spełniać wymagania:

- współczynnik przenikania ciepła Uw zgodny z Warunkami Technicznymi 2026,

- odporność na obciążenie wiatrem zgodnie z PN-EN 12210,

- wodoszczelność zgodnie z PN-EN 12208,

- przepuszczalność powietrza zgodnie z PN-EN 12207.

Profile odporne na warunki podwyższonej wilgotności.
 Okucia zabezpieczone antykorozyjnie.

### 2.2. Materiały montażowe

- kotwy stalowe lub dyble montażowe,

- pianka poliuretanowa niskoprężna,

- taśma paroszczelna,

- taśma paroprzepuszczalna,

- kliny montażowe,

- zaprawy naprawcze.

Wszystkie materiały muszą posiadać deklaracje właściwości użytkowych.

## 3. SPRZĘT

- wiertarki udarowe,

- poziomice,

- rozpieraki montażowe,

- narzędzia do aplikacji piany PU,

- narzędzia do obróbek tynkarskich.

## 4. TRANSPORT

Okna transportować w pozycji zabezpieczonej przed:

- deformacją,

- uszkodzeniem szyb,

- zawilgoceniem.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

### 5.1. Demontaż istniejących okien

- usunąć skrzydła,

- odciąć elementy mocujące,

- zdemontować ościeżnicę,

- oczyścić otwór montażowy.

Demontaż prowadzić w sposób niepowodujący nadmiernych uszkodzeń przegrody.

### 5.2. Przygotowanie ościeży

Ościeże musi być:

- nośne,

- równe,

- suche,

- oczyszczone z luźnych fragmentów i pyłu.

Ubytki należy naprawić zaprawą naprawczą.

### 5.3. Montaż ościeżnicy

- ustawić w pionie i poziomie,

- ustabilizować klinami,

- zamocować kotwami zgodnie z instrukcją producenta.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu: ±2 mm / 1 m.

### 5.4. Wykonanie montażu warstwowego

- Wypełnić szczelinę montażową pianką PU.

- Od strony wewnętrznej wykonać uszczelnienie taśmą paroszczelną.

- Od strony zewnętrznej wykonać uszczelnienie taśmą paroprzepuszczalną.

Zapewnić ciągłość izolacji z systemem ETICS.

### 5.5. Montaż skrzydeł i regulacja

- zawiesić skrzydła,

- wyregulować okucia,

- sprawdzić docisk uszczelek,

- sprawdzić funkcjonowanie mechanizmów otwierania.

### 5.6. Obróbki

- wykonać obróbki tynkarskie wewnętrzne i zewnętrzne,

- zapewnić szczelność połączenia z parapetem,

- zachować estetykę wykonania.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontroli podlega:

- pion i poziom ościeżnicy,

- liczba i rozmieszczenie kotew,

- szczelność uszczelnień,

- brak mostków termicznych,

- prawidłowość działania okuć.

## 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest komplet zamontowanego okna.

Wynagrodzenie ryczałtowe – obmiar pomocniczy.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór obejmuje:

- kontrolę wizualną,

- kontrolę funkcjonalną,

- kontrolę szczelności.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena ryczałtowa obejmuje:

- demontaż,

- transport i utylizację,

- montaż,

- materiały montażowe,

- obróbki,

- regulację,

- zabezpieczenie miejsca robót.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-EN 12207

- PN-EN 12208

- PN-EN 12210

- Warunki Techniczne

# ST-06 ROBOTY BUDOWLANE W POMIESZCZENIU WĘZŁA CIEPLNEGO

CPV:
45262300-4 – Roboty betonowe
45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne
45442100-8 – Roboty malarskie
45262500-6 – Roboty murarskie i murowe
45421131-1 – Instalowanie drzwi

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w pomieszczeniu węzła cieplnego oraz wykonania schodów żelbetowych jako konstrukcji niezależnej, posadowionej bezpośrednio na gruncie.

### 1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją

Zakres obejmuje:

- roboty ziemne i przygotowawcze,

- zagęszczenie podłoża gruntowego,

- wykonanie warstwy odsączającej,

- wykonanie podkładu betonowego,

- wykonanie płyty posadzki,

- wykonanie powłoki epoksydowej,

- wykonanie schodów żelbetowych,

- wykonanie nowej ściany wejściowej do węzła cieplnego wraz z montażem drzwi stalowych,

- roboty tynkarskie i malarskie,

- uporządkowanie miejsca robót.

Zakres obejmuje wszystkie czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania robót.

### 1.3. Określenia podstawowe

- Warstwa odsączająca – warstwa z materiału sypkiego poprawiająca warunki filtracyjne podłoża.

- Podkład betonowy – warstwa wyrównawcza pod płytę konstrukcyjną.

- Is – wskaźnik zagęszczenia gruntu.

### 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty należy wykonywać zgodnie z:

- dokumentacją projektową,

- niniejszą STWiOR,

- normami PN-EN dotyczącymi betonu i stali zbrojeniowej,

- zasadami wiedzy technicznej.

Niedopuszczalne jest betonowanie na podłożu niezagęszczonym.

## 2. MATERIAŁY

### 2.1. Grunt i warstwa odsączająca

- piasek średnioziarnisty,

- bez zanieczyszczeń organicznych.

### 2.2. Beton

- podkład: C8/10,

- płyta posadzki: C16/20,

- schody: C20/25,

- zgodność z PN-EN 206.

### 2.3. Stal zbrojeniowa

- klasa B500B,

- zgodność z PN-EN 10080.

### 2.4. Izolacja i dylatacje

- folia PE min. 0,3 mm,

- taśma dylatacyjna PE 8–10 mm.

### 2.5. Powłoka posadzkowa

- system epoksydowy o podwyższonej odporności na ścieranie,

- posypka kwarcowa,

- powierzchnia antypoślizgowa.

## 3. SPRZĘT

- zagęszczarki mechaniczne,

- niwelator,

- wibratory do betonu,

- zacieraczki mechaniczne,

- sprzęt do aplikacji żywic.

## 4. TRANSPORT

Materiały transportować w sposób zabezpieczający przed:

- segregacją mieszanki betonowej,

- zawilgoceniem stali zbrojeniowej,

- uszkodzeniem elementów deskowania.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

### 5.1. Przygotowanie podłoża gruntowego

- usunąć warstwy nienośne,

- wyprofilować podłoże,

- zagęścić mechanicznie do wskaźnika Is ≥ 0,97.

Zagęszczenie potwierdzić badaniem.

### 5.2. Warstwa odsączająca

- grubość 10 cm,

- zagęszczenie warstwowe,

- równość ±10 mm.

### 5.3. Podkład betonowy

- beton C8/10 gr. 10 cm,

- powierzchnia wyrównana,

- pielęgnacja min. 3 dni.

### 5.4. Izolacja przeciwwilgociowa

- ułożona na związanym podkładzie,

- szczelna,

- wywinięta na ściany min. 10 cm.

### 5.5. Płyta posadzki

- beton C16/20 gr. 6 cm,

- dylatacja obwodowa,

- zatarcie mechaniczne,

- pielęgnacja min. 7 dni.

Dopuszczalne odchylenie równości: ≤ 5 mm / 2 m.

### 5.6. Powłoka epoksydowa

- aplikacja na podłoże suche i wysezonowane,

- gruntowanie,

- warstwa zasadnicza z posypką kwarcową,

- kontrola grubości powłoki.

### 5.7. Schody żelbetowe

Parametry:

- konstrukcja niezależna,

- promień R = 133 cm,

- 2 stopnie,

- wysokość 20 cm,

- szerokość 24 cm,

- grubość konstrukcji 12 cm.

Technologia:

- zagęszczenie podłoża,

- wykonanie warstwy odsączającej,

- deskowanie łukowe,

- montaż zbrojenia,

- betonowanie jednorazowe,

- wibrowanie,

- pielęgnacja min. 7 dni.

Tolerancje wymiarowe ±5 mm.

### 5.8. Wykonanie nowej ściany wejściowej do węzła cieplnego wraz z montażem drzwi stalowych

Projekt obejmuje wykonanie nowej ściany wejściowej do węzła ciepła w istniejącym korytarzu piwnicznym wraz z wykonaniem połączeń z istniejącą konstrukcją, wykonaniem ławy fundamentowej oraz montażem drzwi stalowych.

Zakres robót obejmuje:
 wytyczenie osi ściany,
 wykonanie wykopu pod ławę fundamentową,
 wykonanie ławy fundamentowej żelbetowej,
 wykonanie izolacji poziomej,
 wymurowanie ściany z bloczków betonowych,
 wykonanie otworu drzwiowego,
 powiązanie nowej ściany z istniejącymi ścianami,
 wykonanie szczeliny dylatacyjnej,
 zabezpieczenie strefy styku przed powstawaniem rys,
 wykonanie tynków,
 montaż drzwi stalowych EI30.

#### Wykonanie ławy fundamentowej

Wykonać wykop pod ławę fundamentową do poziomu gruntu nośnego. Podłoże gruntowe należy oczyścić i zagęścić do wskaźnika Is ≥ 0,97.

Na dnie wykopu wykonać warstwę podkładową z betonu C8/10 gr. ok. 10 cm.

Ławę fundamentową wykonać jako żelbetową z betonu klasy min. C20/25, szerokości dostosowanej do grubości ściany (min. 25 cm) i wysokości ok. 20 cm (zgodnie z projektem). Zbrojenie wykonać ze stali B500B w układzie podłużnym ze strzemionami, zapewniając otulenie min. 40 mm.

Betonowanie wykonać jednorazowo z zagęszczeniem mechanicznym. Pielęgnacja betonu min. 7 dni. Murowanie ściany rozpocząć po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymałości.

#### Izolacja pozioma

Na wyrównanej powierzchni ławy fundamentowej wykonać izolację przeciwwilgociową z papy termozgrzewalnej lub innej izolacji bitumicznej. Izolację układać na czystym, suchym i równym podłożu, zapewniając jej ciągłość. Szerokość pasa izolacji powinna być większa od grubości muru o ok. 5 cm.

#### Wykonanie ściany murowanej

Ścianę wykonać z bloczków betonowych grubości 12 cm, klasy wytrzymałości 15, na zaprawie cementowej klasy M10. Murowanie prowadzić na pełne spoiny poziome i pionowe, z zachowaniem przewiązania elementów oraz pionowości muru (odchylenie ≤ 2 mm/1 m).

W ścianie wykonać otwór drzwiowy o wymiarach 90 × 200 cm. W zależności od wysokości pomieszczenia należy przewidzieć nadproże prefabrykowane lub żelbetowe monolityczne, oparte min. 10 cm na murze z każdej strony, jeżeli wysokość konstrukcyjna tego wymaga. Niedopuszczalne jest przenoszenie obciążeń stropu bezpośrednio na ościeżnicę drzwiową.

#### Połączenie z istniejącymi ścianami

Nową ścianę należy powiązać z istniejącymi ścianami ustawionymi prostopadle poprzez zastosowanie stalowych łączników (płaskowniki ocynkowane lub nierdzewne) montowanych co 2–3 warstwę bloczków. W istniejącej ścianie wykonać nawiercenia, kotwy osadzić na kołki rozporowe lub kotwy chemiczne, a drugi koniec zatopić w spoinie poziomej nowego muru.

#### Szczelina dylatacyjna i zabezpieczenie przed rysami

Między nową ścianą a istniejącą konstrukcją pozostawić szczelinę dylatacyjną 0,5–1 cm, wypełnioną elastycznym materiałem (np. pianka niskoprężna). W strefie styku wtopić w warstwę tynku siatkę z włókna szklanego szerokości min. 20 cm (po 10 cm na każdą stronę).

#### Wykończenie powierzchni

Ścianę obustronnie zagruntować i otynkować zaprawą cementowo-wapienną lub inną odporną na podwyższoną wilgotność, analogicznie do istniejących ścian w węźle ciepła.

#### Montaż drzwi

Drzwi stalowe pełne EI30 o wymiarach 90 × 200 cm montować po całkowitym związaniu muru. Ościeżnicę kotwić mechanicznie do muru, zachowując pion i poziom. Szczelinę montażową uszczelnić pianą ogniochronną systemową. Po montażu sprawdzić prawidłowość działania skrzydła oraz kompletność uszczelek.

#### Uwagi wykonawcze

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
 Zapewnić ciągłość izolacji przeciwwilgociowej między ławą fundamentową a ścianą.
 Nie dopuszcza się posadowienia ściany bezpośrednio na istniejącej posadzce.
 Roboty fundamentowe traktować jako roboty zanikające i zgłosić do odbioru przed zasypaniem i wykonaniem posadzki.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontroli podlega całość robót objętych niniejszą Specyfikacją, w szczególności:

- prawidłowość wykonania robót ziemnych i zagęszczenie podłoża gruntowego (Is ≥ 0,97), potwierdzone badaniem,

- grubość i równość warstwy odsączającej,

- zgodność klasy i parametrów betonu z dokumentacją (C8/10, C16/20, C20/25),

- odbiór zbrojenia schodów przed betonowaniem,

- dokumenty dostawy betonu (WZ, deklaracje zgodności),

- prawidłowość betonowania, zagęszczenia i pielęgnacji betonu,

- równość i poziom posadzki (odchylenie ≤ 5 mm / 2 m),

- prawidłowość wykonania izolacji przeciwwilgociowej,

- jakość i grubość powłoki epoksydowej oraz jej przyczepność do podłoża,

- geometria i wymiary schodów (tolerancja ±5 mm),

- pionowość i prostoliniowość ściany murowanej,

- jakość wykonania spoin i przewiązania bloczków,

- prawidłowość wykonania powiązań z istniejącymi ścianami,

- ciągłość izolacji poziomej pod ścianą,

- jakość wykonania tynków i wykończenia powierzchni,

- prawidłowość montażu drzwi stalowych EI30, w tym pion, poziom, kotwienie i uszczelnienie pianą ogniochronną,

- prawidłowe działanie skrzydła drzwiowego oraz kompletność uszczelek.

W przypadku stwierdzenia niezgodności roboty należy poprawić przed przystąpieniem do dalszych etapów.

## 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest:

- m² wykonanej posadzki,

- m² wykonanej powłoki epoksydowej,

- m³ lub m² wykonanych schodów żelbetowych (zgodnie z przedmiarem),

- m² wykonanej ściany murowanej,

- komplet zamontowanych drzwi stalowych EI30.

Obmiar ma charakter pomocniczy. Wynagrodzenie za wykonanie robót jest ryczałtowe i obejmuje cały zakres robót określony w niniejszej Specyfikacji, niezależnie od ewentualnych różnic ilościowych w stosunku do przedmiaru.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają odbiorom częściowym oraz odbiorowi końcowemu.

Odbiorowi zanikającemu podlegają w szczególności:

- zagęszczenie podłoża gruntowego,

- warstwa odsączająca,

- zbrojenie schodów przed betonowaniem,

- izolacja przeciwwilgociowa pod ścianą i posadzką.

Odbiór częściowy obejmuje:

- wykonanie podkładu betonowego,

- wykonanie płyty posadzki,

- wykonanie schodów żelbetowych,

- wymurowanie ściany wraz z powiązaniami konstrukcyjnymi.

Odbiór końcowy obejmuje:

- sprawdzenie równości i stanu posadzki,

- ocenę jakości powłoki epoksydowej,

- kontrolę geometrii schodów,

- ocenę jakości wykonania ściany murowanej i tynków,

- sprawdzenie prawidłowości montażu drzwi stalowych,

- weryfikację kompletności dokumentów jakościowych.

Warunkiem odbioru jest wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą STWiOR oraz zasadami wiedzy technicznej, bez wad istotnych i usterek wpływających na trwałość lub bezpieczeństwo użytkowania.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena ryczałtowa za wykonanie robót objętych niniejszą Specyfikacją obejmuje w szczególności:

- roboty ziemne i przygotowawcze,

- wykonanie i zagęszczenie podłoża gruntowego,

- wykonanie warstwy odsączającej,

- wykonanie podkładu betonowego C8/10,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- wykonanie płyty posadzki z betonu C16/20 wraz z dylatacjami,

- wykonanie powłoki epoksydowej wraz z gruntowaniem i posypką kwarcową,

- wykonanie schodów żelbetowych z betonu C20/25 wraz z deskowaniem, zbrojeniem, betonowaniem i pielęgnacją,

- wykonanie nowej ściany murowanej z bloczków betonowych wraz z izolacją poziomą,

- wykonanie powiązań konstrukcyjnych z istniejącymi ścianami,

- wykonanie otworu drzwiowego,

- wykonanie tynków i robót wykończeniowych,

- dostawę i montaż drzwi stalowych EI30 wraz z kotwieniem i uszczelnieniem ogniochronnym,

- wykonanie wszystkich robót pomocniczych, tymczasowych i zabezpieczających,

- transport materiałów,

- uporządkowanie miejsca robót,

- wywóz i utylizację odpadów.

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania robót, nawet jeżeli nie zostały one wyszczególnione w przedmiarze robót, lecz wynikają z dokumentacji projektowej, niniejszej Specyfikacji lub zasad wiedzy technicznej.

Nie przewiduje się odrębnej zapłaty za czynności pomocnicze, zabezpieczenia, przerwy technologiczne ani pielęgnację betonu.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty należy wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami oraz wytycznymi technicznymi, w szczególności:

- Ustawa Prawo budowlane,

- Rozporządzenie w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- PN-EN 206 – Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność,

- PN-EN 10080 – Stal do zbrojenia betonu,

- PN-EN 1992 (Eurokod 2) – Projektowanie konstrukcji z betonu,

- PN-EN 1504 – Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych (w zakresie powłok),

- PN-EN 13813 – Podkłady podłogowe,

- PN-EN 1634-1 – Badania odporności ogniowej drzwi i zamknięć,

- PN-EN 13501-2 – Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych,

- PN-EN 998-2 – Zaprawy do murów,

- przepisy BHP oraz przeciwpożarowe obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych.

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a normami należy stosować rozwiązania zapewniające wyższy poziom bezpieczeństwa i trwałości, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

# ST-07 PARAPETY ZEWNĘTRZNE

CPV:
 45443000-4 – Roboty elewacyjne
 45261320-3 – Wykonywanie obróbek blacharskich

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru parapetów zewnętrznych związanych z wykonaniem systemu ocieplenia ścian zewnętrznych (ETICS), remontem elewacji oraz wymianą stolarki okiennej.

Celem robót jest zapewnienie szczelności dolnej krawędzi otworów okiennych, ochrony warstw izolacyjnych przed zawilgoceniem oraz prawidłowego odprowadzenia wody opadowej poza lico elewacji.

### 1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją

Zakres obejmuje:

- demontaż istniejących parapetów zewnętrznych (jeżeli przewidziano),

- przygotowanie podłoża pod montaż parapetów,

- wykonanie nowych parapetów zewnętrznych,

- wykonanie bocznych zakończeń (zaślepki systemowe lub rozwiązania podtynkowe),

- wykonanie uszczelnień przy styku z ościeżnicą i systemem ETICS,

- zabezpieczenie antykorozyjne krawędzi ciętych,

- uporządkowanie miejsca robót.

Zakres obejmuje wszystkie czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania robót.

### 1.3. Określenia podstawowe

Parapet zewnętrzny – element blacharski zabezpieczający dolną krawędź otworu okiennego przed zawilgoceniem oraz odprowadzający wodę poza lico elewacji.

Kapinos – wyprofilowana krawędź dolna parapetu, umożliwiająca swobodny spływ wody bez podciekania pod elewację.

Warstwa ETICS – system ocieplenia ściany zewnętrznej z wyprawą tynkarską.

### 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty należy wykonywać zgodnie z:

- dokumentacją projektową,

- niniejszą STWiORB,

- instrukcją producenta systemu parapetowego,

- zasadami wiedzy technicznej.

Niedopuszczalne jest wykonanie parapetów w sposób umożliwiający podciekanie wody pod warstwę ocieplenia, brak kapinosu lub brak wysunięcia poza lico elewacji.

## 2. MATERIAŁY

### 2.1. Parapety

- stalowe powlekane grubości min. 0,55 mm
 lub

- aluminiowe systemowe (zgodnie z projektem),

- odporne na korozję,

- kolor zgodny z projektem,

- fabrycznie wyprofilowany kapinos.

### 2.2. Elementy wykończeniowe

- boczne zakończenia systemowe,

- profile przyokienne,

- elementy dylatacyjne (jeżeli wymagane).

### 2.3. Elementy mocujące

- wkręty nierdzewne lub ocynkowane,

- elementy dystansowe zapewniające stabilne podparcie,

- taśmy uszczelniające i rozprężne (jeżeli wymagane).

### 2.4. Materiały uszczelniające

- silikon trwale elastyczny odporny na UV,

- uszczelniacze kompatybilne z ościeżnicą i systemem ETICS.

Materiały muszą posiadać wymagane dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

## 3. SPRZĘT

- nożyce do blachy,

- giętarki ręczne,

- wkrętarki,

- poziomice,

- narzędzia montażowe.

## 4. TRANSPORT

Parapety transportować w sposób zabezpieczający przed:

- zarysowaniem powłoki,

- deformacją,

- uszkodzeniem kapinosu,

- zawilgoceniem.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

### 5.1. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod parapety musi być:

- równe,

- stabilne,

- suche,

- wolne od zanieczyszczeń.

W przypadku systemu ETICS należy wykonać wzmocnienie strefy podparapetowej (profil podparapetowy lub klin spadkowy).

### 5.2. Montaż parapetów

Parapety montować z zachowaniem:

- spadku min. 5% na zewnątrz,

- wysunięcia min. 3 cm poza lico elewacji,

- wykonania kapinosu,

- szczelnego połączenia z ościeżnicą.

Parapet powinien być wsunięty pod ościeżnicę okienną lub profil podparapetowy zgodnie z technologią producenta.

Boczne zakończenia zabezpieczyć przed podciekaniem poprzez zastosowanie zakończeń systemowych lub wykonanie boków podtynkowych.

Zapewnić możliwość kompensacji wydłużeń termicznych poprzez pozostawienie luzów montażowych.

### 5.3. Połączenie z systemem ETICS

Zachować ciągłość warstw izolacyjnych.
 W miejscu styku parapetu z warstwą tynku wykonać szczelne uszczelnienie elastyczne.
 Nie dopuszcza się montażu parapetu bez właściwego uszczelnienia przy styku z warstwą ocieplenia.

### 5.4. Zabezpieczenie krawędzi

Wszelkie miejsca cięcia blachy zabezpieczyć farbą zaprawkową systemową w celu ochrony przed korozją.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontroli podlega:

- prawidłowy spadek parapetu,

- wysunięcie poza lico elewacji,

- szczelność połączenia z ościeżnicą i ETICS,

- brak uszkodzeń powłoki ochronnej,

- stabilność montażu,

- estetyka wykonania.

## 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest:

- mb zamontowanych parapetów zewnętrznych.

Wynagrodzenie ryczałtowe – obmiar pomocniczy.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór obejmuje:

- kontrolę wizualną,

- sprawdzenie geometrii i spadków,

- ocenę szczelności,

- sprawdzenie stabilności mocowań.

Warunkiem odbioru jest brak wad wpływających na szczelność i trwałość rozwiązania.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena ryczałtowa obejmuje:

- dostawę materiałów,

- demontaż parapetów istniejących (jeżeli dotyczy),

- montaż nowych parapetów,

- uszczelnienia i obróbki boczne,

- zabezpieczenia antykorozyjne,

- roboty pomocnicze.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-EN 14782 – Wyroby metalowe do pokryć dachowych i obróbek,

- PN-EN ISO 12944 – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych,
Warunki Techniczne.

# ST-08 WYKONANIE OPASKI Z PŁYT CHODNIKOWYCH

CPV:
 45233222-1 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników
 45262300-4 – Roboty betonowe
 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu opaski wokół budynku z płyt chodnikowych wraz z obrzeżami betonowymi, pełniącej funkcję ochronną.

Opaska ma zabezpieczać ściany fundamentowe przed zawilgoceniem.

### 1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją

Zakres obejmuje:

- wytyczenie przebiegu opaski,

- wykonanie robót ziemnych,

- przygotowanie i zagęszczenie podłoża,

- wykonanie ławy betonowej pod obrzeża,

- montaż obrzeży betonowych,

- wykonanie podsypki piaskowo-cementowej,

- ułożenie płyt chodnikowych,

- wypełnienie spoin,

- wykonanie wymaganych spadków,

- uporządkowanie terenu.

Zakres obejmuje wszystkie czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania robót.

### 1.3. Określenia podstawowe

- Opaska – utwardzona nawierzchnia przylegająca do budynku, odprowadzająca wodę opadową.

- Podsypka piaskowo-cementowa – mieszanka piasku i cementu (np. 1:4) stanowiąca warstwę wyrównawczą.

- Ława betonowa – podkład z betonu pod elementy obrzeżowe.

### 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty należy wykonać zgodnie z:

- dokumentacją projektową,

- niniejszą STWiOR,

- zasadami wiedzy technicznej,

- przepisami BHP.

Opaska musi być wykonana z zachowaniem ciągłości, prostoliniowości oraz wymaganych spadków od budynku.

## 2. MATERIAŁY

### 2.1. Obrzeża betonowe

- wymiary przykładowe: 6 × 20 × 100 cm,

- beton min. C25/30 (element prefabrykowany),

- mrozoodporność F150,

- nasiąkliwość ≤ 6%.

### 2.2. Beton na ławę

- klasa C12/15,

- konsystencja umożliwiająca prawidłowe zagęszczenie.

### 2.3. Płyty chodnikowe

- wymiary przykładowe: 50 × 50 × 5 cm,

- beton min. C25/30,

- mrozoodporne,

- odporne na ścieranie,

- bez uszkodzeń krawędzi.

### 2.4. Podsypka

- piasek średnioziarnisty,

- cement CEM I lub CEM II,

- proporcja orientacyjna 1:4 (cement : piasek).

### 2.5. Materiały do spoin

- suchy piasek płukany lub

- zaprawa cementowo-piaskowa.

## 3. SPRZĘT

- zagęszczarki płytowe,

- łaty niwelacyjne,

- poziomice i niwelator,

- betoniarki,

- narzędzia brukarskie.

Sprzęt musi być sprawny technicznie.

## 4. TRANSPORT

Materiały transportować w sposób zabezpieczający przed:

- uszkodzeniem krawędzi,

- zabrudzeniem,

- zawilgoceniem cementu.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

### 5.1. Roboty ziemne

- wykonać koryto pod opaskę,

- głębokość dostosować do grubości warstw,

- usunąć grunt nienośny,

- zagęścić podłoże do Is ≥ 0,97.

### 5.2. Montaż obrzeży

Obrzeża betonowe należy:

- ułożyć na ławie betonowej z betonu C12/15,

- wypoziomować,

- ustabilizować,

- obsypać i obetonować z boków,

- zachować ciągłość i prostoliniowość.

Odchylenie linii obrzeży: ≤ 5 mm na 10 m długości.

### 5.3. Wykonanie podsypki

- grubość po zagęszczeniu: 3–5 cm,

- równomiernie rozścielić,

- nie dopuszczać do zawilgocenia przed ułożeniem płyt.

### 5.4. Układanie płyt chodnikowych

Płyty należy:

- układać zgodnie z rysunkiem projektowym,

- zachować wymagane szerokości opaski,

- wykonać spadek 2–5% od budynku na zewnątrz,

- wynieść opaskę 10–15 cm ponad poziom terenu,

- zachować równość powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie równości: ≤ 5 mm / 2 m.

### 5.5. Wypełnienie spoin

Spoiny należy:

- wypełnić piaskiem płukanym lub

- zaprawą cementowo-piaskową,

- zapewnić pełne wypełnienie bez pustek.

### 5.6. Funkcja opaski

Opaska musi:

- skutecznie odprowadzać wodę opadową,

- zabezpieczać strefę przy fundamentową.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontroli podlega:

- zagęszczenie podłoża,

- prawidłowość wykonania ławy betonowej,

- prostoliniowość obrzeży,

- szerokość opaski,

- wysokość wyniesienia nad teren,

- zachowanie spadku 2–5%,

- równość nawierzchni,

- jakość wypełnienia spoin.

## 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest m² wykonanej opaski. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy – obmiar pomocniczy.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór obejmuje:

- kontrolę wizualną,

- kontrolę spadków,

- sprawdzenie stabilności płyt,

- sprawdzenie osadzenia obrzeży.

Niedopuszczalne są:

- luźne płyty,

- zastoiny wody,

- nierówności przekraczające tolerancję.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena ryczałtowa obejmuje:

- roboty ziemne,

- wykonanie ławy betonowej,

- dostawę i montaż obrzeży,

- wykonanie podsypki,

- dostawę i ułożenie płyt,

- wypełnienie spoin,

- uporządkowanie terenu.

Wszelkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania opaski uważa się za wliczone w cenę ryczałtową.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-EN 1339 – Betonowe płyty brukowe

- PN-EN 1340 – Krawężniki betonowe

- PN-EN 206 – Beton

- Warunki Techniczne

# ST-09 MONTAŻ DOŚWIETLACZY PIWNICZNYCH

CPV:
 45443000-4 – Roboty elewacyjne
 45421160-3 – Instalowanie wyrobów metalowych
 45262520-2 – Roboty murarskie

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem doświetlaczy okien piwnicznych w budynku przy ul. Szkolnej 10 w Pruszkowie.

Roboty obejmują montaż prefabrykowanych doświetlaczy przy ścianach zewnętrznych budynku wraz z rusztem kratowym, systemem regulacji wysokości oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym i przeciwopadowym.

### 1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją

Zakres obejmuje:

- przygotowanie podłoża i ściany nośnej,

- wyznaczenie poziomu montażowego (poziom gruntu),

- wykonanie otworów montażowych,

- montaż doświetlaczy wraz z rusztem kratowym,

- regulację wysokości,

- wykonanie zasypki i stabilizacji,

- uporządkowanie terenu.

Roboty należy wykonać zgodnie ze standardową instrukcją producenta systemu.

### 1.3. Określenia podstawowe

- Doświetlacz piwniczny – prefabrykowana obudowa studzienki okiennej umożliwiająca dopływ światła i wentylację.

- Ruszt kratowy – element przykrywający doświetlacz, przenoszący obciążenia użytkowe.

- Poziom montażowy – docelowy poziom powierzchni gruntu.

### 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Montaż prowadzić zgodnie z:

- dokumentacją projektową,

- niniejszą STWiORB,

- instrukcją producenta systemu doświetlaczy,

- zasadami wiedzy technicznej.

Nie dopuszcza się montażu doświetlaczy bez zapewnienia odpowiedniego odpływu wody i stabilizacji podłoża.

## 2. MATERIAŁY

- prefabrykowane doświetlacze (tworzywo sztuczne lub beton polimerowy – zgodnie z projektem),

- ruszt kratowy ocynkowany lub nierdzewny,

- zabezpieczenie rusztu (zabezpieczenie antykradzieżowe),

- kołki montażowe systemowe,

- śruby montażowe ocynkowane lub nierdzewne,

- materiał zasypowy (kruszywo przepuszczalne),

- ewentualna geowłóknina.

Materiały muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

## 3. SPRZĘT

- wiertarki udarowe,

- poziomice i niwelator,

- narzędzia ręczne montażowe,

- sprzęt do zagęszczania gruntu (jeżeli wymagane).

## 4. TRANSPORT

Doświetlacze transportować w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem mechanicznym. Ruszty chronić przed deformacją.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

### 5.1. Przygotowanie montażu

Włożyć ruszt kratowy i przymocować zabezpieczenie rusztu. Zabezpieczenie rusztu mocować w wycięciach w poprzeczkach nośnych rusztu.

Zaznaczyć położenie górnej krawędzi doświetlacza odpowiadające docelowemu poziomowi gruntu.

Odstęp od dolnej krawędzi okna do dna doświetlacza powinien wynosić minimum 15 cm.

### 5.2. Wyznaczenie punktów mocowania

Zaznaczyć położenie otworów montażowych.
 Górne otwory powinny znajdować się 6,5 cm poniżej górnej krawędzi doświetlacza.

Wywiercić otwory montażowe w ścianie nośnej.

### 5.3. Montaż wstępny

Włożyć kołki montażowe.
 Przykręcić śruby do połowy i zawiesić wstępnie doświetlacz.
 Umieścić pozostałe kołki w otworach montażowych i dokręcić śruby.

### 5.4. Regulacja wysokości przed zasypaniem

Przed zasypaniem należy dokonać korekty wysokości:

- poluzować śruby montażowe,

- wyregulować wysokość doświetlacza na pożądany poziom (maks. +12 cm),

- ponownie dokręcić śruby montażowe.

### 5.5. Regulacja wysokości po zasypaniu

W przypadku konieczności regulacji po zasypaniu:

- odsłonić doświetlacz do drugiego poziomu mocowania,

- poluzować śruby montażowe,

- wyregulować wysokość (maks. +12 cm),

- ponownie dokręcić śruby,

- podsypać materiał wypełniający pod doświetlacz i zagęścić.

### 5.6. Zasypka i stabilizacja

Przestrzeń wokół doświetlacza wypełnić materiałem przepuszczalnym (kruszywo).
 Zapewnić stabilne podparcie dna doświetlacza.
 Nie dopuszcza się zasypywania gruntem spoistym bez warstwy drenażowej.

### 5.7. Odpływ wody

Należy zapewnić możliwość odpływu wody z dna doświetlacza (np. poprzez warstwę filtracyjną lub połączenie z drenażem – jeżeli przewidziano w projekcie).

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontroli podlega:

- prawidłowość poziomu montażowego,

- zachowanie minimalnego odstępu 15 cm od dolnej krawędzi okna do dna doświetlacza,

- poprawność zamocowania rusztu,

- dokręcenie śrub montażowych,

- stabilność doświetlacza po zasypaniu,

- zapewnienie odpływu wody.

## 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest:

- szt. zamontowanego doświetlacza.

Obmiar ma charakter pomocniczy. Wynagrodzenie – ryczałtowe.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiorowi podlega:

- poprawność montażu,

- stabilność konstrukcji,

- prawidłowa regulacja wysokości,

- kompletność elementów (ruszt, zabezpieczenie).

Warunkiem odbioru jest brak luzów oraz zapewnienie właściwego odwodnienia.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena ryczałtowa obejmuje:

- dostawę i montaż doświetlacza,

- ruszt kratowy i zabezpieczenie,

- elementy montażowe,

- regulację wysokości,

- zasypkę i stabilizację,

- uporządkowanie terenu.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-EN 1991 – Obciążenia użytkowe,

- PN-EN 1090 – Elementy metalowe (jeżeli ruszt stalowy),

- Prawo budowlane,

- Warunki Techniczne.

# ST-10 PODBICIE FUNDAMENTÓW

CPV:
 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 45262300-4 – Roboty betonowe
 45262310-7 – Zbrojenie
 45262500-6 – Roboty murarskie i murowe
 71355000-1 – Usługi pomiarowe

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z podbiciem istniejących fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 10 w Pruszkowie, realizowanych w ramach zadania termomodernizacji obiektu.

Zakres obejmuje pogłębienie istniejących fundamentów murowanych z cegły pełnej w obrębie pomieszczenia węzła cieplnego poprzez wykonanie podbicia metodą tradycyjną odcinkową z zastosowaniem betonu ekspansywnego.

### 1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- wykonanie wykopów odcinkowych pod istniejącymi ławami fundamentowymi,

- wykonanie podkładu betonowego C8/10 (gr. ok. 8 cm),

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na podkładzie,

- wykonanie bloków podbicia z betonu C25/30 W8 (docelowo min. C20/25 po zastosowaniu domieszek ekspansywnych),

- zastosowanie domieszek spęczniających,

- wykonanie szalunków dociskowych,

- połączenie nowego fundamentu z istniejącą ławą,

- kontrolę geotechniczną robót,

- monitoring geodezyjny przemieszczeń,

- zasypki i odtworzenie podłoża,

- wykonanie podkładów i izolacji zgodnie z projektem architektonicznym po zakończeniu podbicia.

### 1.3. Określenia podstawowe

Podbicie fundamentów – technologia polegająca na pogłębieniu istniejących fundamentów poprzez wykonanie nowych elementów konstrukcyjnych pod istniejącą ławą.

Działka robocza – odcinek fundamentu o długości 0,8–1,5 m wykonywany jako osobny etap robót.

Beton ekspansywny – beton z dodatkiem domieszek spęczniających powodujących kontrolowany przyrost objętości.

Monitoring geodezyjny – pomiar przemieszczeń konstrukcji w czasie realizacji robót.

### 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty należy prowadzić:

- pod stałym nadzorem kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- pod kontrolą geotechniczną,

- z zachowaniem rygorów podziału na sekcje robocze,

- z zachowaniem zasad bezpieczeństwa konstrukcji istniejącego budynku.

Jednocześnie można podbijać maksymalnie 20% długości fundamentów, przy zachowaniu minimalnych odległości między sekcjami nie mniejszych niż 6,0 m oraz nie mniejszych niż 1,5-krotna wysokość ściany podbijanej.

Nie dopuszcza się odkopywania ławy na całej długości.

## 2. MATERIAŁY

### 2.1. Beton

- Beton konstrukcyjny C25/30 W8 zgodnie z PN-EN 206

- Maksymalny współczynnik w/c ≤ 0,55

- Minimalna zawartość cementu 300 kg/m³

- Dopuszcza się stosowanie domieszek ekspansywnych (np. typu Espansol, MC-Quiimitte)

Po zastosowaniu domieszek należy wykonać próby technologiczne w celu potwierdzenia zachowania wymaganej klasy betonu min. C20/25.

### 2.2. Beton podkładowy

- C8/10

- Grubość min. 8 cm

Nie dopuszcza się wyrównywania dna wykopu piaskiem nasypowym.

### 2.3. Izolacje

- emulsja anionowa penetrująca podłoże,

- dyspersyjna powłoka asfaltowa grubości min. 2 mm.

### 2.4. Szalunki

- płyty OSB,

- bez stosowania środków zmniejszających przyczepność betonu.

## 3. SPRZĘT

- sprzęt do wykonywania wykopów ręcznych,

- pompy do betonu,

- sprzęt do zagęszczania,

- niwelator precyzyjny,

- sprzęt pomiarowy geodezyjny (dokładność 1 mm).

## 4. TRANSPORT

Transport mieszanki betonowej w sposób zapewniający:

- zachowanie jednorodności,

- brak segregacji,

- dostarczenie mieszanki w czasie zgodnym z PN-EN 206.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

### 5.1. Podział na sekcje robocze

Podbicie należy wykonywać odcinkami 0,8–1,5 m zgodnie z rysunkiem K.01.
 Jednocześnie można realizować co piątą sekcję.

### 5.2. Wykopy

- wykonywane ręcznie,

- zabezpieczone przed osunięciem,

- dno wykopu nie może naruszać struktury gruntu nośnego.

### 5.3. Podkład betonowy

Na dnie wykopu wykonać podkład z betonu C8/10 gr. 8 cm.
 Ubytki należy uzupełniać wyłącznie betonem.

### 5.4. Izolacja

Na wilgotnym podkładzie wykonać izolację przeciwwilgociową z emulsji anionowej, a następnie warstwę powłoki asfaltowej 2 mm.

### 5.5. Betonowanie bloków podbicia

- szalunek z OSB,

- beton podawać z wysokości ok. 20 cm powyżej spodu istniejącej ławy w celu uzyskania parcia hydrostatycznego,

- zapewnić pełne przyleganie do istniejącej konstrukcji,

- podlać min. 5 cm powyżej dolnej krawędzi istniejącej ławy,

- beton zagęszczać mechanicznie.

Podbicie jednego odcinka wykonać w jednej zmianie roboczej.

### 5.6. Monitoring geodezyjny

Monitoring obejmuje min. 5 punktów pomiarowych.

Harmonogram:

- pomiar „0” – przed rozpoczęciem robót,

- pomiar po 2 dniach,

- kolejne pomiary co 2–3 dni,

- pomiar końcowy 3 dni po zakończeniu robót.

Dopuszczalne przemieszczenie pionowe: 5 mm.
 W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnej roboty należy natychmiast przerwać.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontroli podlega:

- poprawność podziału sekcji,

- jakość i klasa betonu,

- prawidłowość wykonania izolacji,

- dokładność przylegania nowego betonu do starej ławy,

- wyniki monitoringu geodezyjnego,

- zachowanie reżimu technologicznego.

## 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest:

- m³ wykonanego podbicia fundamentów,

- m³ betonu podkładowego,

- komplet systemu monitoringu.

Wynagrodzenie – ryczałtowe (obmiar pomocniczy).

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór obejmuje:

- odbiór robót zanikających (wykop, podkład, izolacja),

- kontrolę betonu przed rozszalowaniem,

- analizę wyników monitoringu,

- odbiór końcowy całości podbicia.

Warunkiem odbioru jest brak przekroczenia dopuszczalnych przemieszczeń.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena ryczałtowa obejmuje:

- roboty ziemne,

- beton podkładowy i konstrukcyjny,

- domieszki ekspansywne,

- izolacje,

- szalunki,

- monitoring geodezyjny,

- kontrolę geotechniczną,

- zabezpieczenia BHP,

- uporządkowanie terenu.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-EN 206 – Beton

- PN-EN 1992-1-1 – Eurokod 2

- PN-B-06050 – Roboty ziemne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych A1/2018

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych A5/2022

- ENV 13670-1 – Wykonywanie konstrukcji betonowych

# ST-11 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PORZĄDKOWE

CPV: 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

## 1. WSTĘP

### 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące organizacji, zabezpieczenia i uporządkowania terenu budowy w trakcie realizacji robót.

### 1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją

Zakres obejmuje:

- organizację zaplecza budowy,

- wygrodzenie i oznakowanie terenu,

- zabezpieczenie dojść do budynku,

- demontaż elementów kolidujących,

- wywóz i utylizację odpadów,

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

### 1.3. Określenia podstawowe

- Zaplecze budowy – tymczasowe obiekty i urządzenia służące realizacji robót.

### 1.4. Ogólne wymagania

Roboty należy prowadzić w sposób minimalizujący uciążliwość dla mieszkańców budynku.

## 2. MATERIAŁY

Materiały pomocnicze do zabezpieczenia terenu (taśmy ostrzegawcze, ogrodzenia tymczasowe).

## 3. SPRZĘT

- środki transportu,

- kontenery na odpady.

## 4. TRANSPORT

Odpady transportować do uprawnionych odbiorców.

## 5. WYKONANIE ROBÓT

- wygrodzić teren budowy,

- oznakować strefy niebezpieczne,

- zapewnić bezpieczne dojścia,

- prowadzić segregację odpadów.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontroli podlega:

- prawidłowość zabezpieczenia terenu,

- prowadzenie dokumentacji odpadowej.

## 7. OBMIAR ROBÓT

Roboty rozliczane ryczałtowo.

## 8. ODBIÓR ROBÓT

Warunkiem odbioru jest uporządkowanie terenu i brak zagrożeń dla użytkowników.

## 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena obejmuje:

- organizację zaplecza,

- zabezpieczenia,

- transport i utylizację odpadów.

## 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Prawo budowlane

- Ustawa o odpadach