#### Szczecin 12-08-2025 r.

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA

# I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH DOTYCZĄCYCH IZOLACJI PIONOWEJ ORAZ POZIOMEJ ŚCIAN  BUDYNKUW SZCZECINIE PRZY Ul. Piłsudskiego 24C oficyna dwuklatkowa

## Klasyfikacja specyfikacji technicznej według Wspólnego Słownika Zamówień CPV

KOD CPV  45261000-4 zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień oznacza Roboty budowlane specjalistyczne pozostałe  w grupie NACE 43.

KOD CPV  45453000-7  zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień oznacza Roboty

remontowe i renowacyjne w grupie NACE 45.4

KOD CPV 45320000-6  zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień oznacza Roboty izolacyjne

Klasyfikacje specyfikacji dotyczą pełnego zakresu robót remontowo – budowlanych

Zawartość specyfikacji:

I. Informacje ogólne.

1)  Przedmiotem zamówienia są roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej poziomej metodą iniekcji  niskociśnieniowej  w ścianach   piwnic i wykonania izolacji pionowej ścian zewnętrznych  budynku  położonego   przy ul.  Piłsudskiego 24C oficyna dwuklatkowa

2)  Szczegółowy zakres, standard i ilość robót remontowych  zawarty jest w sporządzonym przez zamawiającego inwestorskim przedmiarze robót i ślepym kosztorysie.

Przedmiary inwestorskie i ślepy kosztorys sporządzone zostały w oparciu o katalogi nakładów  rzeczowych  KNR lub w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, w oparciu o indywidualną inwestorską kalkulację.

Inwestor dopuszcza zastosowanie innych technologii a co za tym idzie innych  materiałów pod warunkiem , że ich parametry techniczne nie będą niższe  i nie będą odbiegały od ujętych   w kosztorysie inwestorskim  a normy zużycia materiałów będą właściwe dla danej technologii.  W przypadku oferowania technologii Iniekcji Krystalicznej autorstwa dr inż. Wojciecha Nawrota, przed przystąpieniem do wykonania iniekcji niskociśnieniowej (po nawierceniu otworów) Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dowód zakupu produktu u Licencjodawcy, określający okres trwałości zakupionego preparatu (termin ważności od daty produkcji) wraz z aktualną licencją na stosowanie technologii.

3)  Wykonując roboty remontowe zgodnie z przewidzianym zakresem należy uwzględnić:

a)   wyznaczenie trasy przebiegów linii wierceń

b)  nawiercenie otworów   zgodnie z przyjętą w ofercie  technologią wykonania robót                 podaną przez producenta  wraz  z oczyszczeniem  otworów  nawiertów  poprzez dokładne  ich wydmuchanie

c)   określenie stopnia zawilgocenia i zasolenia ścian w celu przygotowania aktywatora 		      do mieszaniny iniekcyjnej

d)   wykonanie iniekcji niskociśnieniowej wraz z odcięciem pionowym do wys. 50 cm ponad

gruntem na łączeniu budynku oficyny z budynkami pozostałymi  i z zaślepieniem

otworów  preparatami  zgodnymi z przyjętymi w ofercie cenowej i metodą zalecaną

przez producenta

e)   uzupełnienia ewentualnych ubytków i pęknięć muru spowodowanych pracami

f)    oczyszczenie ścian i spoin murów zewnętrznych po ich odkopaniu

g)   wykonanie tynków kat II

h)   wykonanie  gruntowania ścian  Eurolan TG-2 lub preparatem o porównywalnych

parametrach technicznych

i) 	wykonanie powłoki bitumicznej dwukrotnie w odstępie czasowym ( po całkowitym  wyschnięciu pierwszej warstwy ) z   masy SUPERFLEX-10 lub preparatem                          o porównywalnych  parametrach  technicznych

j)    ochrona wykonanej powłoki folią kubełkową.

k)  zasypanie wykopów wraz z odtworzeniem  nawierzchni lub opaski przy budynku

l)   wykonanie wymiany rur przyłącznych kanalizacji deszczowej ze sprawdzeniem

drożności odbiorów i montażem czyszczaków w przypadku wystąpienia takiej

konieczności

ł)  wykonanie dodatkowych otworów  wentylacyjnych z montażem kratek w

pomieszczeniach  pozbawionych wentylacji celem wymuszenia obiegu powietrza

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

I.   Przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy:

- Oczyścić cegły szczotkami drucianymi w pasie wykonywanej iniekcji  w piwnicy z

brudu , nalotów biologicznych, luźnych części muru, pozostałości tynków

b)  Należy zapewnić  bezpieczne składowanie  materiałów rozbiórkowych do czasu ich 		    wywiezienia na składowisko odpadów,

c)  Wszystkie materiały rozbiórkowe powinny być wywiezione na składowiska materiałów

odpadowych.

c)  Należy utrzymywać w trakcie trwania robót remontowych bezwzględny porządek

w obrębie prowadzonych robót.

d)  Nie należy wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając

szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu.

e)  Przy wykonywaniu robót należy bezwzględnie  przestrzegać obowiązujących przepisów

z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy stosując 			    odpowiednie zabezpieczenia i środki ochrony

II. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz wymagania związane z ich

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości

w odniesieniu do postanowień odpowiednich norm;

1)  Wszystkie zastosowane materiały budowlane, wyroby i urządzenia budowlane powinny

posiadać stosowne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie

z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami znowelizowanego Prawa Budowlanego

z dnia 7 lipca 1994 roku.

2)  Zastosowane do remontu materiały, wyroby i urządzenia powinny być transportowane

i składowane przed wbudowaniem w taki sposób aby nie były narażone na zmienne warunki

atmosferyczne (woda, śnieg, wiatr i temperatura) i aby ich właściwości, własności  i cechy

gwarantowane przez producenta nie uległy pogorszeniu.

3)  Odbiór techniczny materiałów – inspektor nadzoru ma prawo kontroli dostarczonych			 materiałów. Odbiór powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.	 Odbiór powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 	wymaganiami aprobat technicznych i norm przedmiotowych producenta i innymi 	dokumentami odniesienia . Jakość materiałów ma być potwierdzona właściwymi	 	dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Brak 	kompletu ww. dokumentów przed wykonaniem iniekcji może skutkować wstrzymaniem 	prac.

4)  Ceny zastosowanych materiałów budowlanych nie powinny przekraczać średnich cen

podawanych w wydawnictwie SEKOCENBUD a w przypadku braku cen w tym

wydawnictwie według ORGBUD.

III. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn budowlanych niezbędnych lub zalecanych do

wykonania robót zgodnie z założoną jakością;

- Nie stawia się specjalnych wymogów w tym zakresie.

- Obowiązują ogólne zalecenia i wymagania dla sprzętu i maszyn używanych przy tego typu robotach.

- Stosując przy pracach remontowych sprzęt i narzędzia należy tak dobrać ich rodzaj, aby   w sposób najmniej uciążliwy dla lokatorów wykonać niezbędne roboty.

IV.  Wymagania dotyczące środków transportu;

- Nie stawia się specjalnych wymogów w tym zakresie.

V.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia

poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz

informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania

specjalne;

1)  Roboty budowlane związane z wykonaniem  iniekcji niskociśnieniowej  należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi w technologii wykonania robót zalecanymi przez producenta preparatu przyjętego w ofercie cenowej oraz obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, a także zgodnie ze sztuka budowlaną.

2)  Specyfikacji technicznej nie można traktować jako uniwersalnego normatywu lub

podręcznika wykonywania robót budowlanych. Taką rolę spełniają „Warunki techniczne

wykonania i odbioru robót”. Nadal funkcjonują i obowiązują 5-cio tomowe WTWiORB

opracowane w latach 70-tych i znowelizowane  na przełomie lat 80-tych/90-tych przez ITB:

Tom   I    Budownictwo ogólne,

Tom   II   Instalacje sanitarne i przemysłowe,

Tom   III  Konstrukcje stalowe,

Tom   IV  Obmurza pieców przemysłowych i kotłów,

Tom   V    Instalacje elektryczne.

Tom   VI   Instalacje sanitarne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót opracowuje i publikuje w postaci

oddzielnych zeszytów Instytut Techniki Budowlanej oraz  COBRTI „INSTAL”.

Dostępny jest również FACHOWY PORADNIK PROJEKTANTA, KIEROWNIKA

BUDOWY I INSPEKTORA NADZORU.

Poradnik zawiera szczegółowe wymagania w zakresie wykonywania robót budowlano –

montażowych i ich odbioru w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej

i przemysłowym. Został opracowany przez uznanych specjalistów na podstawie

najnowszych norm PN-EN oraz norm unijnych.

VI.  Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych

w nawiązaniu do dokumentów odniesienia;

Szczegółowy opis czynności i zakresu odbioru robót dla wszystkich robót budowlanych w tym

remontowych zawarty jest w obowiązujących normach oraz „Warunkach technicznych

wykonania i odbioru robót” przytoczonych powyżej w pkt. V  ustęp  2).

VII. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;

- Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu zawilgocenia ścian i ustalonego zakresu robót sporządzony został przez zamawiającego szczegółowy przedmiar robót budowlanych i ślepy kosztorys robót budowlanych.

2.  Inwestorski przedmiar robót budowlanych i ślepy kosztorys szczegółowo określa ilość,

zakres i standard wykonania robót remontowych , obejmując wszystkie nośne ściany piwnic 	w obrębie kamienicy oficyny

- W przypadku określenia koniecznych prac nie ujętych w ślepym kosztorysie których potrzeba wykonania powstała w wyniku prowadzonych prac, wykonawca  powinien zwrócić się do Inwestora, poprzez inspektora nadzoru z zakresem prac koniecznych do wykonania oraz kosztorysem przed podjęciem robót.

VIII. Opis sposobu odbioru robót budowlanych;

1) Podstawą do przystąpienia do odbioru robót jest pisemne powiadomienie przez wykonawcę

o zakończeniu wszystkich robót i gotowości do ich odbioru.

2) Zleceniodawca powołuje komisję odbiorową i we skazanym wykonawcy terminie w jego

obecności dokonuje czynności odbiorowych.

3)Przewidziany jest odbiór robót w trakcie ich wykonywania , przeprowadzony będzie 	przed przystąpieniem do wykonania iniekcji, mający na celu sprawdzenie prawidłowości 	nawiertów (średnica, rozstaw, głębokość , oczyszczenie), oraz właściwości materiałów 	stosowanych przez wykonawcę (komplet dokumentów i karta technologiczna)

4)Przewidywane są okresowe kontrole stanu zawilgocenia ścian w okresach :

-pierwszy po 90 dniach od podpisania końcowego protokołu odbioru

-każdy następny po upływie min sześciu miesięcy od poprzedniego

IX.  Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących;

1)  Wszystkie roboty jakie występują w określonym przez zleceniodawcę  zakresie i standardzie

mają charakter robót podstawowych.

2)  Rozliczenie robót podstawowych nastąpi na podstawie dokonanego przez zleceniodawcę

końcowego bezusterkowego odbioru robót.

3) Dopuszcza się rozliczenie prac w dwóch fakturach częściowych –technologicznie

uzasadnionych

X.  Dokumenty odniesienia, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty

techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

- Umowa na wykonanie robót.

- Inwestorskie przedmiary robót budowlanych i ślepy kosztorys.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opisane w pkt  V.

- Obowiązujące normy dla wskazanego przez zleceniodawcę zakresu i standardu robót.

Wykaz obowiązujących norm zawarto w pkt  V.

5)   Dostarczone przez Wykonawcę atesty, aprobaty i certyfikaty na użyte materiały i wyroby

budowlane.