Załącznik nr 1A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 1

- Wymagania ogólne:

- Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane po 01.01.2024 r.

- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Specyfikacja sprzętu i oprogramowania

- Zasilacz UPS

Producent: …........................................................................................ Model:...................................................................................................

- zamówienie podstawowe: dostawa 2 szt. Zasilaczy UPS, której realizacja jest gwarantowana przez Zamawiającego,

- prawo opcji: dostawa 1 szt. Zasilacza UPS, której realizacja nie jest gwarantowana przez Zamawiającego.

| Lp. | Parametr lub warunek | Opis parametrów technicznych / Minimalne w tym graniczne | Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań Opis parametrów, z którego wynikać będzie spełnienie minimalnych wymagań Zamawiającego. Dodatkowo dla parametrów wskazanych w kolumnie nr 3, wyróżnionych pogrubioną czcionką należy wskazać przedmiotowy środek dowodowy (w tym stronę i miejsce, gdzie został opisany), który potwierdza dany parametr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Moc pozorna | Minimum 2200 VA | tak / nie |
| 2 | Moc rzeczywista | Minimum 2200 W | tak / nie |
| 3 | Topologia (klasyfikacja IEC 62040-3) | Line-interactive z AVR | tak / nie |
| 4 | Współczynnik mocy | 1 | tak / nie |
| 5 | Czas przełączenia na baterię | <4 ms | tak / nie |
| 6 | Liczba, typ gniazd wyjściowych | 8 x IEC C13, 1 x IEC C19 16A | tak / nie |
| 7 | Typ gniazda wejściowego | IEC C20 16A | tak / nie |
| 8 | Czas podtrzymania dla 100% obciążenia | Min 3 min | tak / nie |
| 9 | Czas podtrzymania przy 50% obciążenia | Min 10 min | tak / nie |
| 10 | Napięcie znamionowe | 200/208/220/230/240 V | tak / nie |
| 11 | Tolerancja napięcia prostownika | 160 V – 294 V (regulacja programowa 150-294 V) | tak / nie |
| 12 | Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz autodetekcja | tak / nie |
| 13 | Tolerancja częstotliwości | 47– 70 Hz, 40 Hz w trybie niskiej czułości | tak / nie |
| 14 | Kształt napięcia | Sinusoidalny | tak / nie |
| 15 | Napięcie znamionowe | 200/208/220/230/240 V | tak / nie |
| 16 | Zakres zmian napięcia | +6/-10% napięcia nominalnego | tak / nie |
| 17 | Częstotliwość wyjściowa | 50/60 Hz | tak / nie |
| 18 | Możliwość uruchomienia bez napięcia w sieci | Tak | tak / nie |
| 19 | Czas ładowania baterii do poziomu 90% | < 3 godz. do 90% pojemności użytkowej | tak / nie |
| 20 | Interfejs komunikacyjny | • USB • RS232 DB-9 żeński (HID) • styki przekaźnikowe • miniport wyłącznik ON/OFF • SNMP/Ethernet | tak / nie |
| 21 | Panel sterowania | z wyświetlaczem LCD | tak / nie |
| 22 | Sygnały akustyczne | • Awaria • Niski stan naładowania baterii • Przeciążenie • Serwis | tak / nie |
| 23 | Typ obudowy | Uniwersalna Tower/Rack 2U | tak / nie |
| 24 | Dołączone oprogramowanie | Tak, monitorujące i zarządzające UPS | tak / nie |
| 25 | Możliwość montażu ręcznego bypassu serwisowego | Tak | tak / nie |
| 26 | Gwarancja | Gwarancja wykonawcy minimum 5 lat na elektronikę oraz baterie w systemie door to door. Czas skutecznej naprawy uszkodzonego sprzętu max. 14 dni roboczych. | tak / nie |

- Przełącznik LAN

Producent: …........................................................................................ Model:...................................................................................................

prawo opcji: dostawa 1 szt. Przełącznika LAN, której realizacja nie jest gwarantowana przez Zamawiającego.

| Lp. | Parametr lub warunek | Opis parametrów technicznych / Minimalne w tym graniczne | Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań Opis parametrów, z którego wynikać będzie spełnienie minimalnych wymagań Zamawiającego. Dodatkowo dla parametrów wskazanych w kolumnie nr 3, wyróżnionych pogrubioną czcionką należy wskazać przedmiotowy środek dowodowy (w tym stronę i miejsce, gdzie został opisany), który potwierdza dany parametr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Charakterystyka sprzętowa | 24 x 1000Base-T IEEE 802.3ab Porty muszą wspierać standard IEEE 802.3x Flow Control dla trybu Full-Duplex oraz Back Pressure dla trybu Half-Duplex i automatyczne krosowanie (Auto MDI/MDI-X). Musi istnieć możliwość zmiany prędkości i dupleksu każdego portu i wyłączenia trybu FlowControl dla każdego portu. 4 x SFP+ IEEE 802.3ae/802.3ak. Porty SFP+ muszą obsługiwać również moduły SFP 1000Base-X IEEE 802.3z; Konsola szeregowa RS-232. Łączenie urządzeń w stosy o wielkości co najmniej 6 jednostek. Awaria żadnego pojedynczego urządzenia nie może spowodować przerwania pracy stosu. Praca w topologii pierścienia. Przepustowość magistrali stosu co najmniej 40 Gb/s. Port-Channel oraz Mirroring ruchu przy użyciu dowolnych portów w stosie. Zasilanie AC 230V. Pojemność przełączania nie mniej niż 128 Gb/s. Wydajność przełączania nie mniej niż 95 Mp/s. Architektura nieblokującą (wire-speed). Pojemność tablicy MAC nie mniej niż 16K. Możliwość wprowadzenia co najmniej 510 wpisów statycznych. Ilość RAM nie mniej niż 256 MB. Pamięć Flash - nie mniej niż 32 MB. Obsługa ramek Jumbo o rozmiarze co najmniej 9210 B. Bufor pakietów nie mniej niż 1,5 MB. Temperatura pracy w zakresie co najmniej od -5C do 50 stopni Celsjusza. MTBF > 510000 godzin. Obudowa urządzenia powinna być wyposażona w mocowanie umożliwiające przypięcie zabezpieczenia fizycznego typu Kensington Lock. | tak / nie |
| 2 | Funkcjonalności warstwy 2 | IGMP Snooping v3 - obsługa nie mniej, niż 510 grup multicast w tym co najmniej 256 grup statycznych. MLD Snooping v2 - obsługa nie mniej, niż 31 grup multicast w tym co najmniej 31 grup statycznych. IEEE 802.1D, 802.1w, 802.1s (co najmniej 16 instancji). Funkcja 802.1Q Restricted Role oraz 802.1Q Restricted TCN. Wykrywanie pętli w L2 dla przyłączonych urządzeń bez protokołu rodziny STP. Tworzenie interfejsów Port-Channel - nie mniej niż 8 portów na grupę oraz 32 grup na urządzenie z obsługą LACP. LLDP (802.1AB) oraz LLDP-MED. ERPS (ITU-T G.8032) w wersji co najmniej 1. Jednoczesna obsługa co najmniej 1 pierścieni. DHCP Relay w tym opcji 60 i 61 oraz opcji 82, DHCP Local Relay + opcja 82. DHCP Relay dla IPv6. Port monitoring/mirroring/span. Możliwość monitorowania tylko wybranego ruchu | tak / nie |
| 3 | Obsługa sieci VLAN | 802.1Q VLAN, co najmniej 4094, 802.1v GVRP. Przełącznik powinien umożliwiać automatyczne przypisywanie urządzeń monitoringu wizyjnego do specjalnie wydzielonej w tym celu sieci VLAN. Powinna być możliwość tworzenia sieci VLAN w oparciu o adresy MAC urządzeń. Urządzenie powinno akceptować co najmniej 1020 wpisów MAC dla takiej sieci VLAN. Urządzenie powinno także umożliwiać tworzenie asymetrycznych sieci VLAN. | tak / nie |
| 4 | Funkcjonalności warstwy 3 | Przełącznik musi mieć możliwość utworzenia wielu interfejsów IPv4 na urządzeniu - co najmniej 16 takich interfejsów. Przełącznik musi posiadać funkcjonalność Gratuitous ARP. Przełącznik powinien także umożliwiać przekierowanie ruchu UDP na wskazany adres IP w sieci. Musi być możliwe uruchomienie na urządzeniu serwera DHCP przydzielającego minimum 10 pule adresów IP oraz wspierającego protokół IPv6 przydzielającego minimum 16 pule adresów IP. Urządzenie powinno posiadać tablicę ARP o wielkości co najmniej 0,5K wpisów oraz umożliwiać wprowadzenie co najmniej 256 wpisów statycznych. Platforma sprzętowa powinna umożliwiać przechowywanie co najmniej 510 tras routingu dla IPv4 do maszyn znajdujących się na bezpośrednio przyłączonych do urządzenia podsieciach oraz 256 takich tras dla IPv6. Platforma sprzętowa powinna umożliwiać przechowywanie co najmniej 60 tras routingu dla IPv4 do maszyn znajdujących się wewnątrz sieci oraz 32 takich tras dla IPv6. Urządzenie musi umożliwiać zdefiniowanie statycznych tras routingu dla IPv4 (co najmniej 60 takich tras) oraz dla IPv6 (co najmniej 30 tras). Urządzenie musi być wyposażone w funkcję Floating Static Route (tworzenie zapasowych domyślnych/statycznych tras routingu dla danej podsieci docelowej) dla IPv4. Urządzenie powinno wspierać funkcję IPv6 Neighbor Discovery. | tak / nie |
| 5 | Quality of Service | Przełącznik powinien obsługiwać funkcjonalność QoS i posiadać co najmniej 8 kolejek sprzętowych na każdym porcie fizycznym. Klasyfikacja ruchu do odpowiednich kolejek powinna odbywać się na bazie co najmniej: wejściowego portu fizycznego przełącznika, sieci VLAN, adresu MAC, pola EtherType, adresu IP, pola DSCP, typu protokołu, portu TCP/UDP, klasy ruchu IPv6, etykiety ruchu IPv6. Urządzenie powinno umożliwiać mapowanie wartości pola DSCP w pakiecie IP do odpowiednich klas obsługi ruchu, WRR, WDRR. Przełącznik powinien umożliwiać ograniczenie pasma dla ruchu wychodzącego na każdym porcie z granulacją co najwyżej 64 kb/s. Urządzenie powinno także umożliwiać limitowanie pasma dla ruchu przychodzącego na każdym porcie z granulacją co najwyżej 64 kb/s. | tak / nie |
| 6 | Filtrowanie ruchu | Urządzenie powinno posiadać możliwość filtrowania ruchu w oparciu co najmniej o informacje takie, jak: port przełącznika, adres MAC, sieć VLAN, priorytet 802.1p, adres IP, zawartość pola DSCP, typ protokołu, port TCP/UDP, klasę ruchu IPv6, etykietę ruchu IPv6 i mieć możliwość uruchamiania reguł ACL wg kalendarza. Przełącznik powinien mieć możliwość definiowania reguł ACL na poziomie sieci VLAN | tak / nie |
| 7 | Zarządzanie | Powinna istnieć możliwość konfiguracji uwierzytelniania dostępu do urządzenia na zewnętrznym serwerze RADIUS i TACACS+. Grupa urządzeń połączonych w stos powinna być zarządzana poprzez jeden adres IP. Urządzenie powinno wspierać protokół umożliwiający zdalne wykrywania urządzenia w sieci poprzez dedykowaną do tego celu aplikację producenta przełącznika i umożliwiać co najmniej: zmianę adresu IP urządzenia. Lokalne zarządzanie urządzeniem powinno odbywać się przez: przeglądarkę internetową - również poprzez adres IPv6, Telnet (co najmniej 4 sesji jednoczesnych) - również poprzez adres IPv6, SSH - również poprzez adres IPv6, konsolę lokalną. Zarządzanie przez interfejs tekstowy musi umożliwiać wprowadzanie poleceń. Niedopuszczalna jest konfiguracja oparta o wybór z menu. Interfejs tekstowy musi zapewniać konfigurację wszystkich funkcjonalności urządzenia. Urządzenie musi mieć wbudowaną funkcjonalność klienta Telnet. W przypadku zarządzania przez interfejs WWW musi być możliwość szyfrowania połączenia co najmniej protokołem SSLv3. Urządzenie powinno posiadać możliwość wykrywania urządzeń zgodnych z protokołem ONVIF oraz prezentować informacje o rzeczywistym stanie tych urządzeń. Urządzenie musi obsługiwać protokół zarządzania SNMPv2, v3 - również poprzez adres IPv6. Przełącznik musi umożliwiać monitorowanie zdalne protokołem RMON i obsługiwać protokół sFlow. Przełącznik musi obsługiwać także cyfrową diagnostykę parametrów pracy modułów światłowodowych, zgodną z SFF-8472, umożliwiającą przynajmniej: pomiar prądu wzmacniacza, pomiar mocy nadajnika i odbiornika, pomiar temperatury modułu oraz pomiar zasilania modułu. Urządzenie musi posiadać wbudowanego klienta DHCP oraz umożliwiać automatyczne pobieranie konfiguracji z zewnętrznego serwera TFTP podczas uruchamiania urządzenia. Przełącznik musi posiadać możliwość lokalnego rozwiązywania FQDN na adres IP, co pozwala na wykonywanie poleceń typu ping/traceroute/tftp/telnet dla nazwy FQDN. Przełącznik musi posiadać możliwość synchronizacji swojego zegara systemowego z zewnętrznym źródłem czasu także przy użyciu protokołu IPv6. Zapisywanie logów generowanych przez urządzenie musi być możliwe na zewnętrznym serwerze logów - również poprzez adres IPv6. Urządzenie powinno posiadać możliwość wysyłania i pobierania konfiguracji z serwera TFTP w sieci. Przełącznik musi umożliwiać wykonywanie polecenia traceroute z poziomu jego interfejsu zarządzającego. Urządzenie powinno posiadać możliwość wykonywania polecenia ping z poziomu interfejsu zarządzającego - również poprzez adres IPv6, a także umożliwiać przeglądanie tablicy adresów MAC. Powinna istnieć możliwość uruchomienia diagnostyki okablowania z poziomu interfejsu zarządzającego urządzenia. Test powinien dokonywać co najmniej pomiaru długości kabla oraz ciągłości połączenia. Interfejs zarządzający musi umożliwiać wprowadzenie tekstowego opisu dla każdego z portów fizycznych urządzenia. Urządzenie powinno być w stanie wysyłać powiadomienia SNMP (tzw. SNMP Traps) w przypadku pojawienia się w sieci nowego adresu MAC. Wymagana jest funkcjonalność umożliwiająca logowanie wydanych poleceń konfiguracyjnych wraz z informacją o koncie, z jakiego polecenie zostało wydane. Urządzenie powinno umożliwiać przechowywanie wielu wersji firmware. Przełącznik powinien być wyposażony w pamięć Flash umożliwiającą przechowywanie dowolnej liczby plików. Urządzenie powinno wspierać standard 802.3az (Energy Efficient Ethernet). Przełącznik powinien umożliwić zmniejszenie pobieranej mocy poprzez wykrywanie aktywności linku na portach, a także administracyjnego wyłączenia wskaźników LED na portach, wyłączenie wskaźników LED na portach w zdefiniowanych interwałach czasowych, wyłączenie portów przełącznika w zdefiniowanych interwałach czasowych oraz wyłączenie wszystkich funkcji sieciowych urządzenia w zdefiniowanych interwałach czasowych. | tak / nie |
| 8 | Pozostałe | Do urządzenia powinny być dostępne bezpłatne aktualizacje oprogramowania. | tak / nie |
| 9 | Gwarancja | Gwarancja producenta przez cały czas produkcji urządzenia oraz przez co najmniej 5 lat po jej zakończeniu Gwarancja wykonawcy 5 lat w systemie door to door. Czas skutecznej naprawy uszkodzonego sprzętu max. 14 dni roboczych. | tak / nie |
| 10 | Dodatkowe wyposażenie | 20 patchordów 0,5m oraz 4 patchordy 2m | tak / nie |

- Komputer All-In-One

Producent: …........................................................................................ Model:...................................................................................................

prawo opcji: dostawa 5 szt. Komputerów All-In-One, której realizacja nie jest gwarantowana przez Zamawiającego.

| Lp. | Parametr lub warunek | Opis parametrów technicznych / Minimalne w tym graniczne | Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań Opis parametrów, z którego wynikać będzie spełnienie minimalnych wymagań Zamawiającego. Dodatkowo dla parametrów wskazanych w kolumnie nr 3, wyróżnionych pogrubioną czcionką należy wskazać przedmiotowy środek dowodowy (w tym stronę i miejsce, gdzie został opisany), który potwierdza dany parametr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Procesor | Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 18 000 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/ - obsługujący funkcje karty grafiki, - przynajmniej 6-rdzeniowy, 12-wątkowy o częstotliwości bazowej 2,5GHz oraz Cache L3 min. 18MB, wprowadzony na rynek nie później jak w I kwartale 2022 r | tak / nie |
| 2 | Płyta główna | - Współpracująca z oferowanym procesorem; - Chipset rekomendowany przez producenta procesora. Obsługująca pamięci typu DDR5. - Wymagane gniazda kart rozszerzeń i napędów: - 2 złącza pamięci DDR5 (obsługa minimum do 64GB RAM), - 2 złącza M.2 - 2 złącza SATA Wymienione gniazda nie mogą być uzyskane w wyniku zastosowania konwerterów lub przejściówek. | tak / nie |
| 3 | Porty wejścia / wyjścia | - Komputer musi posiadać następujące zewnętrzne gniazda wejścia/wyjścia: 1 gniazdo DP, 1 gniazdo HDMI 6 gniazd USB (w tym minimum 2 w standardzie USB 3.2 gen 1 i minimum 2 gniazda wyprowadzone bezpośrednio z przodu monitora 1x USB 3.2 + 1x USB 3.2 typ-C), 1x czytnik kart 1 gniazdo LAN, 2 gniazda Audio, | tak / nie |
| 4 | Pamięć RAM | Min 16GB DDR5 | tak / nie |
| 5 | Dysk twardy | 500GB SSD M.2 PCIe Wydajność średnia dysku przynajmniej 20.000 pkt wg https://www.harddrivebenchmark.net | tak / nie |
| 6 | Karta Grafiki: | - Zintegrowana z procesorem - Fabrycznie podłączona do monitora sygnałem cyfrowym. Posiadająca dodatkowe wyjścia Display Port i HDMI. - Wymagana obsługa DirectX co najmniej w wersji 12. | tak / nie |
| 7 | Karta dźwiękowa | - Zintegrowana z urządzeniem, zgodna z High Definition Audio. | tak / nie |
| 8 | Karta sieciowa | - Interfejs wbudowany w obudowę lub płytę główną. - minimum 1 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45, Gigabit Ethernet). - Wi-Fi 802.11 min. AX, Bluetooth min. 5.0 | tak / nie |
| 9 | Obudowa | - Obudowa typu All-In-One. Kolor czarny. - Wymiary maksymalne ekranu (nie licząc podstawy i stopy) nie większe niż 542mm x 324mm x 50mm. - Przyciski Power wyprowadzone z przodu monitora. - Matryca typu LED IPS o rozmiarze 23,8 cala, o kącie widzenia min 178 x 178 stopni. Matowa powierzchnia ekranu. Rozdzielczość min. 1920 x 1080 Full HD. 250 nit (cd/m2), liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln, - Ergonomiczna stopa zapewniająca pełną regulację (wysokość, kont nachylenia, pivot, obrót). - Kompatybilność VESA 100 x 100 mm - Obudowa fabrycznie wyposażona w kamerę FHD (z możliwością fizycznego ukrycia), mikrofon, głośniki stereo, | tak / nie |
| 10 | Zasilanie | - O mocy minimum 120W, dostosowany do wymagań oferowanej konfiguracji. - Przystosowany do pracy w sieci 230V, 50Hz, - zewnętrzny | tak / nie |
| 11 | Peryferia | Klawiatura USB w układzie polski programisty w kolorze czarnym + Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll) | tak / nie |
| 12 | System operacyjny | System operacyjny klasy PC nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, spełniający następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. Wbudowany system pomocy w języku polskim; Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrapanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 2.0 , 3.0 , 3.5 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; Możliwość przywracania plików systemowych; System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). Na dysku twardym dedykowana partycja umożliwiająca szybkie odtworzenie fabrycznie skonfigurowanej wersji systemu (Recovery). Licencja systemu operacyjnego musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce, musi być nowa, a klucz nigdy wcześniej nie wykorzystywany ani aktywowany. | tak / nie |
| 13 | Gwarancja i Serwis | Gwarancja wykonawcy 5 lat w systemie door to door. Czas skutecznej naprawy uszkodzonego sprzętu max. 6 dni roboczych. W przypadku usterki dysku twardego pozostaje on u Zamawiającego. Serwis świadczony przez producenta sprzętu lub przez firmę posiadającą autoryzację producenta. Firma serwisowa świadcząca usługi serwisowe musi spełniać normę ISO 9001. | tak / nie |
| 14 | Dodatkowe wymagania: | - Deklaracja CE / UE. - Certyfikaty jakości producenta obejmujące min. Projektowanie, produkcję i serwis komputerów / urządzeń komputerowych - ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001 - Głośność jednostki mierzona według normy ISO 9296/7779 ma wynosić maksymalnie 24 dB (praca w trybie IDLE). Test przeprowadzony na konfiguracji ofertowanej. Należy przedstawić raport z testów wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą. | tak / nie |

- Notebook

Producent: …........................................................................................ Model:...................................................................................................

prawo opcji: dostawa 3 szt. Notebook, której realizacja nie jest gwarantowana przez Zamawiającego.

| Lp. | Parametr lub warunek | Opis parametrów technicznych / Minimalne w tym graniczne | Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań Opis parametrów, z którego wynikać będzie spełnienie minimalnych wymagań Zamawiającego. Dodatkowo dla parametrów wskazanych w kolumnie nr 3, wyróżnionych pogrubioną czcionką należy wskazać przedmiotowy środek dowodowy (w tym stronę i miejsce, gdzie został opisany), który potwierdza dany parametr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przekątna ekranu | Min 15,6'' | tak / nie |
| 2 | Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) | tak / nie |
| 3 | Powierzchnia matrycy | Matowa | tak / nie |
| 4 | Jasność | Min 250 nits | tak / nie |
| 5 | Procesor | Procesor osiągający min 17 000 pkt w teście Multithread Rating publikowanym na stronie https://www.cpubenchmark.net/ | tak / nie |
| 6 | Zainstalowana pamięć RAM | Min 16 GB | tak / nie |
| 7 | Maks. wielkość pamięc | Min 64 GB | tak / nie |
| 8 | Typ dysku | M.2 SSD | tak / nie |
| 9 | Pojemność SSD | Min 512 GB | tak / nie |
| 10 | Komunikacja | LAN 10/100/1000 WiFi 802.11 ax Bluetooth | tak / nie |
| 11 | Porty USB | min. 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1, USB Typu-C (z DisplayPort), − USB4 Typu-C (z Thunderbolt™ 4) | tak / nie |
| 12 | Porty wideo | Min 1 x HDMI | tak / nie |
| 13 | Czytnik kart pamięci | Tak | tak / nie |
| 14 | Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) 1 x RJ-45 | tak / nie |
| 15 | Bateria | 3-komorowa, min 54 Wh | tak / nie |
| 16 | System operacyjny | System operacyjny klasy PC nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, spełniający następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. Wbudowany system pomocy w języku polskim; Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrapanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 2.0 , 3.0 , 3.5 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; Możliwość przywracania plików systemowych; System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). Na dysku twardym dedykowana partycja umożliwiająca szybkie odtworzenie fabrycznie skonfigurowanej wersji systemu (Recovery). Licencja systemu operacyjnego musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce, musi być nowa, a klucz nigdy wcześniej nie wykorzystywany ani aktywowany. | tak / nie |
| 17 | Waga | Max 2 kg | tak / nie |
| 18 | Gwarancja i Serwis | Gwarancja wykonawcy min. 3 lata w systemie door to door. Czas skutecznej naprawy uszkodzonego sprzętu max. 6 dni roboczych. W przypadku usterki dysku twardego pozostaje on u Zamawiającego. Serwis świadczony przez producenta sprzętu lub przez firmę posiadającą autoryzację producenta. | tak / nie |
| 19 | Dodatkowe wyposażenie | Mysz optyczna z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll): Torba do laptopa nie większa niż dla laptopa 16”: czarna, wodoodporna, zapinana na zamek, pasek na ramię, minimum 1 kieszeń z przodu. | tak / nie |

- Serwer

Producent: …........................................................................................ Model:...................................................................................................

zamówienie podstawowe: dostawa 1 szt. Serwera, której realizacja jest gwarantowana przez Zamawiającego

| Lp. | Parametr lub warunek | Opis parametrów technicznych / Minimalne w tym graniczne | Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań Opis parametrów, z którego wynikać będzie spełnienie minimalnych wymagań Zamawiającego. Dodatkowo dla parametrów wskazanych w kolumnie nr 3, wyróżnionych pogrubioną czcionką należy wskazać przedmiotowy środek dowodowy (w tym stronę i miejsce, gdzie został opisany), który potwierdza dany parametr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Obudowa | Typu RACK, wysokość nie więcej niż 2U; ● Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej; ● Ramię porządkujące kable; ● Możliwość zainstalowania 8 dysków twardych hot plug SATA/SAS z możliwością rozbudowy do 24 dysków twardych hot-plug; ● Możliwość instalacji fizycznego zabezpieczenia (np. na klucz lub elektrozamek) uniemożliwiające fizyczny dostęp do dysków twardych; - ● Możliwość instalacji wewnętrznego napędu LTO-9; ● Możliwość rozbudowy o 8 szt. dysków NVMe PCIe gen5; ● Zainstalowane 2 szt. dysków SSD 960GB HOT-PLUG skonfigurowane RAID-1; | tak / nie |
| 2 | Płyta główna | ● Dwuprocesorowa; ● Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego LOGO; ● Możliwość instalacji procesorów 86-rdzeniowych; ● Moduł TPM 2.0 v2; ● Serwer musi umożliwiać wykorzystanie min. 9 złącz PCI Express generacji 5.0 w tym: min.4 fizyczne złącza o prędkości x16; min.4 fizyczne złącza o prędkości x8 Full height; ● 32 gniazda pamięci RAM; ● Obsługa minimum 8 TB pamięci operacyjnej RAM DDR5 ( (DDR5-6400 MT/s, MRDIMM-8000 MT/s)) ● Wsparcie dla technologii: - SDDC; - MemoryScrubbing; - ECC; - Memory Mirroring; - ADDDC; Możliwość instalacji 2 sztuk dysków M.2 SSD PCIe hot plug na płycie głównej pracujących w min RAID 1. Dyski nie mogą zajmować klatek dla dysków hot plug; | tak / nie |
| 3 | Procesory | ● Zainstalowany procesor 16-rdzeniowy, taktowanie bazowe min. 3,2 GHz z pamięcią TLC o minimalnej pojemności 72MB, architektura x86_64; Osiągający w teście SPEC CPU2017 Floating Point wynik SPECrate2017_fp_base 549 pkt, dla zainstalowanych dwóch procesorów. Wynik musi być opublikowany na stronie http://spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html dla oferowanego serwera; | tak / nie |
| 4 | Pamięć RAM | ● min 256GB pamięci RAM; ● DDR5 Registered 6400 MT/s; | tak / nie |
| 5 | Kontrolery LAN | ● 4 x 1Gbit Base-T ● 2 x 10Gbit SFP+ z modułami MMF LC, możliwość uzyskania dwóch interfejsów 100Gbit QSFP28 bez konieczności instalacji w slotach PCIe; | tak / nie |
| 6 | Kontrolery I/O | ● Zainstalowany kontroler SAS RAID PCIe 4.0 24Gb/s dla dysków wewnętrznych obsługujący technologie dyskowe SAS/SATA HDD oraz SSD, umożliwiający obsługę RAID 0/1/10/5/50/6/60 posiadający min 2GB cache Zainstalowane 2 szt. dysków SSD o pojemności min 960GB; Zainstalowane 2 karty z min 1 portem FC 32 Gb | tak / nie |
| 7 | Porty | ● Zintegrowana karta graficzna ze złączem DP z tyłu serwera; ● 2 porty USB 3.x (5Gbit) USB-A wewnątrz serwera zintegrowane z płytą główną; ● 2 porty USB 3.x (5Gbit) USB-A - dostępne z tyłu serwera; ● 2 porty USB na panelu przednim: 1x 3.x (5Gbit) USB-A oraz 1x USB2.0 USB-A dedykowany do zarządzania serwerem i zintegrowany z kartą zarządzającą serwera. ● Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera. ● Możliwość instalacji portu serial RS-232; | tak / nie |
| 8 | Zasilanie, chłodzenie | ● Redundantne 2 zasilacze hotplug o sprawności minimum 96% (tzw. klasa Titanium) o mocy minimum 900W; ● Redundantne wentylatory hotplug | tak / nie |
| 9 | Zarządzanie | ● Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: - Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; - Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; - Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH; - Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; - Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP); - Możliwość przejęcia konsoli tekstowej; - Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM); - Obsługa serwerów proxy (autentykacja); - Obsługa VLAN; - Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU); - Wsparcie dla protokołu SSDP; - Obsługa protokołów TLS 1.2, SSL v3; - Obsługa protokołu LDAP; - Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP; - Możliwość backupu i odtwarzania ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej; ● Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna); ● Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN; ● Serwer posiada możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej. | tak / nie |
| 10 | Certyfikowane systemy operacyjne | ● Microsoft Windows Server 2025, 2022, ● VMware ESXi 9.0, 8.0, 7.0; | tak / nie |
| 11 | Gwarancja i Serwis | ● 5 lat gwarancji wykonawcy serwera w trybie on-site z gwarantowaną skuteczną naprawą do końca następnego dnia od zgłoszenia. Naprawa realizowana przez producenta serwera lub autoryzowany przez producenta serwis. Uszkodzone dyski twarde nie podlegają zwrotowi i stanowią własność Zamawiającego. ● Funkcja zgłaszania usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu; ● Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych; ● Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera ● Możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki. | tak / nie |
| 12 | Dokumentacja, pozostałe wymagania | ● Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE – wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty; ● Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty; ● W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; ● Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; ● Należy dostarczyć i wstępnie skonfigurować system zarządzania infrastrukturą IT. Musi być możliwość monitorowania stanu środowiska IT minimum dla oferowanego serwera. System zarządzania posiada jeden spójny interfejs GUI HTML do zarządzania całym oferowanym środowiskiem sprzętowym. System zarządzania opiera się o tzw. Virtual Appliance kompatybilny z platformą wirtualną VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, KVM. System zarządzania umożliwia aktualizację oprogramowanie systemowego (firmware) na serwerach w zakresie wszystkich istotnych elementów sprzętowych min: BIOS, kontrolery RAID, kontrolery KVM, karty sieciowe. System zarządzania posiada wsparcie dla następujących mechanizmów komunikacji zewnętrznej: HTTPS, SNMP, IPMI. System zarządzania musi mieć możliwość wyeksportowania inwentarza środowiska co najmniej w postaci pliku CSV. ● Możliwość pracy w pomieszczeniach o wilgotności w zawierającej się w przedziale 8 - 85 %; ● Zgodność z normami: CB, RoHS, WEEE oraz CE. | tak / nie |
| 13 | Oprogramowanie | Wymagane jest dostarczenie rozszerzenia posiadanego pakietu VMware o możliwość dołączenia kolejnego serwera z procesorem max 16 core oraz zakup oprogramowania Microsoft Windows Server Standard 2025 (lub nowszy) lub równoważny – 1 szt. Zamawiający posiada obecnie następujący pakiet: VMware vCenter Server 7 Essentials for vSphere 7 (VCS7-ESSL-C) – 1 szt., VMware vSphere 7 Essentials Plus for 1 processor (VS7-ESP-C) – 6 szt. - Licencja na system operacyjny dla serwerów Licencja na oprogramowanie musi być przypisana do każdego procesora fizycznego na serwerze. Liczba rdzeni procesorów i ilość pamięci nie mogą mieć wpływu na liczbę wymaganych licencji. Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego (SSO) w środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. Serwerowy system operacyjny (SSO) typ I musi posiadać następujące, wbudowane cechy. - Możliwość wykorzystania, co najmniej 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym - Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności min. 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny - Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania do 8000 maszyn wirtualnych. - Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. - Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. - Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading - Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, - umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. - Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. - Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET - Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. - Graficzny interfejs użytkownika. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, - Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. - Pochodzący od producenta systemu sen/vis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). - Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. - Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath). - Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. - Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. - Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim. | tak / nie |

- Macierz dyskowa

Producent: …........................................................................................ Model:...................................................................................................

zamówienie podstawowe: dostawa 1 szt. Macierz dyskowa, której realizacja jest gwarantowana przez Zamawiającego

| Lp. | Parametr lub warunek | Opis parametrów technicznych / Minimalne w tym graniczne | Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań Opis parametrów, z którego wynikać będzie spełnienie minimalnych wymagań Zamawiającego. Dodatkowo dla parametrów wskazanych w kolumnie nr 3, wyróżnionych pogrubioną czcionką należy wskazać przedmiotowy środek dowodowy (w tym stronę i miejsce, gdzie został opisany), który potwierdza dany parametr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ogólne | ● Macierz musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta w UE. Nie dopuszcza się użycia macierzy odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych. ● Urządzenie musi być wykonane zgodnie z europejskimi dyrektywami RoHS i WEEE stanowiącymi o unikaniu i ograniczaniu stosowania substancji szkodliwych dla zdrowia. ● Elementy, z których zbudowana jest macierz muszą być produktami producenta lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta; ● System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie rack 19” z zajętością maks. 2U w tej szafie. Każdy skonfigurowany moduł/obudowa musi posiadać układ nadmiarowy zasilania i chłodzenia, zapewniający bezprzerwową pracę macierzy bez ograniczeń czasowych w przypadku utraty redundancji w danym układzie (zasilania lub chłodzenia). Każdy moduł/obudowa powinien posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii. ● Oferowana macierz musi obsługiwać min. 252 dyski wykonanych w technologii hot-plug. ● Macierz musi posiadać 4 porty SAS 12 Gb/s do podłączenia dodatkowych półek dyskowych. | tak / nie |
| 2 | Pojemność macierzy | ● 6 szt. dysków 1,9 TB SAS SSD ● 4 szt. dysków 22 TB NLSAS/SATA | tak / nie |
| 3 | Kontrolery | ● Macierz musi być dostarczona z zainstalowanymi minimum 2 kontrolerami. ● Każdy z kontrolerów macierzy musi posiadać po minimum 64GB pamięci podręcznej Cache. ● W przypadku awarii zasilania dane niezapisane na dyski, przechowywane w pamięci kontrolera muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego przez 72 godziny lub jako zrzut na pamięć flash. ● Macierz musi obsługiwać rozbudowę pamięci podręcznej cache dla operacji odczytu o minimum 8TB poprzez instalację dodatkowych modułów pamięci w kontrolerach lub wykorzystanie pojemności zainstalowanych dysków SSD. ● Macierz musi umożliwiać tworzenie raid na poziomach minimum 0/1/10/5/6/3 ● Macierz musi obsługiwać luny o powierzchni minimum 2 PiB ● Macierz musi posiadać funkcjonalność automatycznego balansowania obciążenia kontrolerów macierzy przez przełączanie w trybie online volumenów logicznych pomiędzy nimi w zależności od wygenerowanego na nich ruchu. Musi istnieć możliwość wyłączenia tej funkcjonalności z poziomu interfejsu użytkownika. ● Każdy z kontrolerów RAID powinien posiadać dedykowany interfejs RJ-45 Ethernet obsługujący połączenia z prędkością minimum 1Gb/s dla zdalnej komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy. ● Kontrolery macierzy muszą obsługiwać do 128 grup dyskowych w całym rozwiązaniu, bez konieczności wymiany dostarczonych kontrolerów. ● Oferowana macierz musi mieć wyprowadzone minimum: - 4 porty FC 32 Gb - 4 porty 10Gbit SFP+ | tak / nie |
| 4 | Dyski | ● Oferowana macierz musi wspierać dyski hot-plug: ○ dyski elektroniczne SSD o pojemości 15,3TB; ○ mechaniczne HDD z interfejsem SAS12Gb/s o pojemności 22Tb; ○ dyski mechaniczne HDD o prędkości obrotowej 7,2 krpm, 10 krpm, ● Macierz musi obsługiwać mieszaną konfigurację dysków hot-plug SSD i HDD w rozmiarach 2,5” i 3,5” zainstalowanych w dowolnym module rozwiązania. ● Wszystkie dyski wspierane przez oferowany model macierzy muszą być wykonane w technologii hot-plug. ● Macierz musi obsługiwać 120 dysków SAS SSD w całym rozwiązaniu, bez konieczności dokupowania/wymiany żadnych innych elementów sprzętowych czy licencyjnych innych niż same półki dyskowe wraz z dyskami. ● Macierz musi posiadać oprogramowanie do monitoringu stanu dysków, które pozwala na identyfikowanie potencjalnie zagrożonych awarią dysków oraz z poziomu graficznego interfejsu do zarządzania musi być możliwość sprawdzenia stanu zużycia dysków SSD. ● Macierz musi umożliwiać skonfigurowanie każdego zainstalowanego dysku hot-plug jako dysk hot-spare (dysk zapasowy). ● W przypadku awarii dysku fizycznego i wykorzystania wcześniej skonfigurowanego dysku zapasowego, wymiana uszkodzonego dysku na sprawny nie może powodować powrotnego kopiowania danych z dysku hot-spare na wymieniony dysk (tzw. CopyBackLess). ● Macierz musi pozwalać na zaszyfrowanie danych na dedykowanych do tego dyskach kluczem AES256-bit zgodnie z wytycznymi Information Technology Laboratory przy National Institute of Standards and Technology (NIST). ● Macierz musi posiadać możliwość skasowania wszystkich danych z dysku FDE celem bezpiecznego ponownego użycia w innym środowisku (Secure Erase). | tak / nie |
| 5 | Opcje programowe | ● Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych umożliwiający wykonanie 128 kopii migawkowych ● Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie min. 500 woluminy (LUN). ● Macierz musi mieć możliwość tworzenia wolumenów łączonych tzw Contetenated. ● Macierz powinna umożliwiać podłączenie logiczne z serwerami i stacjami poprzez min. 128 ścieżek logicznych FC. ● Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego kontrolerów RAID i dysków bez konieczności wyłączania macierzy oraz bez konieczności wyłączania ścieżek logicznych FC/iSCSI dla podłączonych stacji/serwerów. ● Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie. ● Macierz musi posiadać wsparcie dla systemów operacyjnych: - Microsoft Windows Server 2019, 2022, 2025 - SuSE Linux Enterprise Server 15, 12 - Red Hat Linux Enterprise Server 9, 8, 7 - Oracle Linux 9, 8, 7 - Solaris 11 - Vmware vSphere 7.0, 8.0; ● Macierz musi być dostarczona z licencją na oprogramowanie wspierające technologię typu multipath (obsługa nadmiarowości dla ścieżek transmisji danych pomiędzy macierzą i serwerem) dla połączeń FC i iSCSI. ● Macierz musi posiadać możliwość uruchamiania mechanizmów zdalnej replikacji danych, w trybie synchronicznym i asynchronicznym, bez konieczności stosowania zewnętrznych urządzeń konwersji. Funkcjonalność replikacji danych musi być zapewniona z poziomu oprogramowania wewnętrznego macierzy jako tzw. storage-based data replication. Replikacja danych musi być obsługiwana w połączeniu macierzą z tej samej rodziny urządzeń wspierającą obsługę zdalnej replikacji danych. ● Macierz musi posiadać możliwość tworzenia lokalnych tj. w obrębie zasobów macierzy, pełnych kopii danych (tzw. klony danych). ● Macierz musi obsługiwać mechanizmy Thin Provisioning, czyli przydziału dla obsługiwanych środowisk woluminów logicznych o sumarycznej pojemności większej od sumy pojemności dysków fizycznych zainstalowanych w macierzy. | tak / nie |
| 6 | Zarządzanie | ● Oprogramowanie do zarządzania musi być zintegrowane z systemem operacyjnym systemu pamięci masowej. ● Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą musi być możliwa w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym. ● Musi być możliwe zdalne zarządzanie macierzą z wykorzystaniem standardowej przeglądarki internetowej (minimum Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox) bez konieczności instalacji żadnych dodatkowych aplikacji na stacji administratora. ● Wbudowane oprogramowanie macierzy musi obsługiwać połączenia z modułem zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL dla komunikacji poprzez przeglądarkę WWW i protokołem SSH dla komunikacji poprzez CLI. ● Wraz z system musi zostać dostarczone narzędzie do monitoringu macierzy w kontekście: ○ wydajności i opóźnień na wolumenach ○ wydajności I/Ops, MB/s ○ trafności w cache ● Macierz musi posiadać możliwość integracji z Active Directory w zakresie definicji i mapowania grup i użytkowników pod kątem autentykacji. ● Macierz musi posiadać oprogramowanie pozwalające na integrację Vmware vCenter – provisioning i monitoring macierzy z widoku vCenter ● Macierz musi posiadać wsparcie dla VMware vSphere Storage APIs Array Integration (VAAI) | tak / nie |
| 7 | Gwarancja i serwis | ● Całe rozwiązanie musi być objęte minimum 5 letnim okresem gwarancji wykonawcy z naprawą w miejscu instalacji urządzenia i z gwarantowanym czasem zakończenia naprawy w 24h od zgłoszenia awarii. ● Uszkodzone dyski twarde nie podlegają zwrotowi organizacji serwisowej. ● Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia. ● Producent oferowanej macierzy musi posiadać dedykowaną, ogólnie dostępną stronę internetową, gdzie po wpisaniu numeru seryjnego macierzy można zweryfikować co najmniej: czas i poziom oferowanego serwisu gwarancyjnego producenta zarówno dla macierzy jak i dowolnej z półek dyskowych, datę zakończenia wsparcia gwarancyjnego, datę zakończenia wsparcia producenta dla oferowanego urządzenia – należy podać adres internetowy strony producenta macierzy, gdzie można zweryfikować wymagane informacje. ● Możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki. | tak / nie |
| 8 | Pozostałe wyposażenie | ● Wraz z macierzą należy dostarczyć wszystkie konieczne okablowanie umożliwiające podłączenie do serwera, sieci oraz zasilające typu RACK o długości minimum 3m oraz sieciowe RJ45 o długości minimum 2m wraz 16 szt. modułów SFP+ 10 Gb Multimode do rozbudowy posiadanych przełączników DXS-3400 oraz 16 światłowodów w komplecie - 8 sztuk - 2 metrowych oraz 8 sztuk -12 metrowe | tak / nie |

- Serwer NAS

Producent: …........................................................................................ Model:...................................................................................................

zamówienie podstawowe: dostawa 1 szt. Serwera NAS, której realizacja jest gwarantowana przez Zamawiającego

| Lp. | Parametr lub warunek | Opis parametrów technicznych / Minimalne w tym graniczne | Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań Opis parametrów, z którego wynikać będzie spełnienie minimalnych wymagań Zamawiającego. Dodatkowo dla parametrów wskazanych w kolumnie nr 3, wyróżnionych pogrubioną czcionką należy wskazać przedmiotowy środek dowodowy (w tym stronę i miejsce, gdzie został opisany), który potwierdza dany parametr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Obudowa | Rack max 2U | tak / nie |
| 2 | Procesor | 64-bitowy x86, min 8 rdzeniowy, | tak / nie |
| 3 | Pamięć systemowa | Min 32 GB UDIMM DDR5 | tak / nie |
| 4 | Gniazda pamięci | 4 x UDIMM DDR5 | tak / nie |
| 5 | Pamięć flash | Min 5GB | tak / nie |
| 6 | Wnęki dysków | Min 12 dysków 3,5” SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s | tak / nie |
| 7 | Gniazdo M.2 | Min 2 x M.2 2280 PCIe Gen 5 | tak / nie |
| 8 | Port 10 Gigabit sieci Ethernet | Min 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M) oraz 2 SFP+ | tak / nie |
| 9 | Gniazda PCIe | Min 3 szt. | tak / nie |
| 10 | Wskaźniki LED | Status zasilania, HDD 1-12, M.2 SSD 1-2, Status, LAN, status portu rozbudowy pamięci | tak / nie |
| 11 | Wspierane systemy operacyjne | Apple Mac OS 10.10 or later Ubuntu 14.04, CentOS 7, RHEL 6.6, SUSE 12 or later Linux IBM AIX 7, Solaris 10 or later UNIX Microsoft Windows 7, 8, 10 and 11 Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 and 2022 | tak / nie |
| 12 | Maksymalny rozmiar puli | Min 308 TB | tak / nie |
| 13 | Maksymalna liczba woluminów | Min 128 | tak / nie |
| 14 | Typ macierzy RAID | JBOD, pojedyncza, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | tak / nie |
| 15 | Funkcjonalność serwera plików | Udostępnianie plików w systemach Windows, Mac i Linux/UNIX Sieć firmy Microsoft (CIFS/SMB) Sieć Apple (AFP) Usługi NFS w wersji 3/4 | tak / nie |
| 16 | Maksymalna liczba połączeń FTP | 1024 | tak / nie |
| 17 | Protokół internetowy | IPv4, IPv6 | tak / nie |
| 18 | Pozostałe funkcje | 256-bitowe szyfrowanie woluminów AES zweryfikowane przez FIPS 140-2 CAVP Serwer DHCP DDNS (usługa dynamicznej nazwy domeny) Obsługa VMware vSphere Połączenia HTTP/HTTPS - Protokół TLS 1.0/1.1/1.2/1.3 Karta sieciowa min 2 porty 10 Gb SFP+ wraz z wkładkami MM | tak / nie |
| 19 | Dyski | - 8 dysków SATA min 20 TB - 2 dyski SSD min 2 TB M.2 NVMe | tak / nie |
| 20 | Gwarancja | Min 5 lat gwarancji wykonawcy na serwer oraz dyski w systemie door to door. Czas skutecznej naprawy uszkodzonego sprzętu max. 6 dni roboczych. | tak / nie |
| 21 | Oprogramowanie | Oprogramowanie do backupu - 1 szt. Oprogramowanie kompatybilne z dostarczonym sprzętem w ramach bieżącego postępowania z suportem na 5 lat. Umożliwiające backup do 20 maszyn wirtualnych z suportem na 5 lat Oprogramowanie musi wspierać wszystkie systemy operacyjne gościa, które są obsługiwane przez natywny backup środowisk VMware vSphere, MS Hyper-V Oprogramowanie do backupu musi pozwalać na wykorzystanie dowolnego serwera oraz przestrzeni dyskowej (nie dedykowanych), za pośrednictwem protokołów CIFS lub NFS Oprogramowanie nie może wymagać instalacji dedykowanego agenta wewnątrz maszyny wirtualnej w celach backupu/przywracania Oprogramowanie nie może wymagać dodatkowej instalacji zewnętrznych aplikacji lub baz danych (jeżeli oprogramowanie wymaga bazy danych musi ona być instalowana automatycznie z paczki opracowanej przez producenta i nie wymagać dodatkowych licencji). Wszystkie funkcje i komponenty oprogramowania dla środowisk Vmware i Hyper-V powinny być licencjonowane per gniazdo procesora w hostach wirtualizacyjnych służących za źródło backupu lub replikacji. Licencjonowanie powinno być realizowane w wariancie wieczystym, w którym licencja nie ma terminu ważności Oprogramowanie musi posiadać funkcje backupu i replikacji: - Backup maszyn wirtualnych Vmware - Replikacja maszyn wirtualnych Vmware (tworzenie I aktualizacja identycznych kopii dla źródłowych maszyn wirtualnych). Replikacja nie może wymagać utworzenia backupu - Backup maszyn wirtualnych Hyper-V - Replikacja maszyn wirtualnych Hyper-V (tworzenie I aktualizacja identycznych kopii dla źródłowych maszyn wirtualnych). Replikacja nie może wymagać utworzenia backupu Oprogramowanie musi posiadać poniższe funkcje pozwalające na ograniczenie wielkości backupowanych danych: - Deduplikacja backupu, która działa w ramach całego repozytorium backupu oraz obejmuje wszystkie dane, które są w tym repozytorium przechowywane - Kompresja backupu, w tym konfigurowalny stopień kompresji - Automatyczne pomijanie plików i partycji wymiany w systemach Windows i Linux działających jako maszyny wirtualne Oprogramowanie musi posiadać poniższe funkcje: - Przywracanie pełnych maszyn wirtualnych z backupu do oryginalnego lub innego serwera wirtualizacji - Uruchomienie maszyny wirtualnej bezpośrednio z plików backupu w środowisku VMware (bez wcześniejszego przywracania maszyny wirtualnej) - Przywracanie pojedynczych plików czy folderów bezpośrednio z plików backupu (bez wcześniejszego przywracania całej maszyny wirtualnej) Oprogramowanie musi pozwalać na następujące formy zarządzania: - Być wyposażone w interfejs web do zarządzania wszystkimi aspektami związanymi z backupem i przywracaniem danych - Umożliwiać wysyłanie powiadomień w formie email dotyczących wykonywanych zadań backupu, błędów, cyklicznych raportów oraz wiadomości email z załącznikami potwierdzającymi poprawność odtworzenia maszyn wirtualnych dla wybranych zadań w formie zrzutów ekranu z uruchomionej z backupu maszyny wirtualnej - Zadanie backupu musi mieć możliwość uruchamiania zgodnie z harmonogramem, z opcją dodawania wielu harmonogramów dla pojedynczego zadania - Pliki backupu muszą mieć możliwość eksportu z opcją wyboru rodzaju dysków do których będzie robiony eksport. | tak / nie |

- Wymagane usługi

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących prac:

- Dostarczenie i instalacja sprzętu w siedzibie Zamawiającego

    - montaż serwera i macierzy oraz serwera NAS w szafach RACK, połączenie serwerów z macierzą

- Przygotowanie serwerów i macierzy:

    - instalacja nowszego / upgrade firmware - na serwerach

    - instalacja nowszego / upgrade firmware - na macierzy

    - instalacja nowszego / upgrade firmware – na serwerze NAS

    - konfiguracja nowego serwera (Vmware)

    - konfiguracja macierzy i podłączenie do nowego serwera

- Podłączenie nowego serwera i macierzy do obecnego klastra wirtualizacji

- Instalacja maszyny wirtualnej na nowym serwerze opartej o Windows Server 2025 Standard pod Active Directory

- Konfiguracja serwera NAS wg informacji podanych przez dział IT zmawiającego

- Rozpakowanie i uruchomienie komputerów AIO i laptopów – w celu potwierdzenia, że ekran jest cały i działa komputer - bez instalacji systemu.