NAZWA OPRACOWANIA:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Projekt wykonawczy branży architektonicznej i konstrukcyjnej

STRONA TYTUŁOWA

NAZWA ZADANIA: 	Remont i docieplenie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym”

ADRES:	Krościenko Wyżne ul. Szkolna 34, 38-422 Krościenko Wyżne

KATEGORIA OBIEKTU:		IX  - budynki kultury, nauki i oświaty

JEDNOSTKA I OBRĘB	jednostka ewid.: Krościenko Wyżne, powiat krośnieński, woj. podkarpackie

obręb ewid.: 0001 Krościenko Wyżne

NUMER DZIAŁKI:		4174

IDENTYFIKATOR DZIAŁKI:	180706_2.0001.4174

INWESTOR:	Gmina Krościenko Wyżne, u. Południowa 9 38-422 Krościenko Wyżne

| zakres opracowania | pełniona funkcja projektowa | imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych | data opracowania | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA | Projektant spec. uprawnień numer upr. | mgr inż. arch. Piotr Jurczak architektoniczna do projektowania bez ograniczeń 20/PKOKK/2021 | 2026-01-30 |  |

| KONSTRUKCJA | Projektant spec. uprawnień numer upr. | mgr inż. Piotr Marszałek do proj. bez ograniczeń w spec. konstr.-budowlanej PDK/0215/POOK/23 | 2026-01-30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2026-01-30

SPIS TREŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ (STRONA TYTUŁOWA)

SPIS TREŚCI

DOKUMENTY : UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW I OŚWIADCZENIE:

KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

KOPIE ZAŚWIADCZEŃ O WPISIE NA LISTY CZŁONKÓW IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY

ZAŁĄCZNIKI

INFORMACJA BIOZ

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Decyzja RDOŚ znak WPN. 6401.317.2025.KR.2

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. A1	PLAN SYTUACYJNY

Rys. A2	PLAN SYTUACYJNY - UTWARDZENIA TERENU

Rys. A3	RZUT PIWNIC

Rys. A4	RZUT PARTERU

Rys. A5	RZUT 1 PIĘTRA

Rys. A6	RZUT PÓŁPIĘTRA W POZIOMIE 5,64

Rys. A7	RZUT 2 PIĘTRA

Rys. A8	RZUT STRYCHU

Rys. A9	RZUT DACHU

Rys. A10	SCHEMAT PRZEKROJU A-A

Rys. A11	SCHEMAT PRZEKROJU B-B

Rys. A12	SZCZEGÓŁ AA

Rys. A13	SZCZEGÓŁ BB

Rys. A14	SZCZEGÓŁ CC

Rys. A15	SZCZEGÓŁ DD

Rys. A16	ELEWACJA ZACHODNIA I PÓŁNOCNA

Rys. A17	ELEWACJA WSCHODNIA I POŁUDNIOWA

Rys. A18	ZESTAWIENIE STOLARKI OKINNEJ

Rys. A19	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I PRZESZKLEŃ

Rys. A20	SCHEMAT ŚCIAN

Rys. A21	SCHEMAT ŚCIAN CD

Rys. A22	SCHODY ZEWNĘTRZNE

Rys. A23	SCHEMAT WZMOCNIENIA FUNDAMANETU SCHODÓW STALOWYCH

Rys. A24	BUDOWA UTWARDZENIE POCHYLNI

Rys. A25	WEJŚIE WSCHODNIE SCHODY ŻELBETOWE

Rys. A26	WEJŚIE ZACHODNIE SCHODY ŻELBETOWE

Krosno 2026-01-30

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

O SPORZĄDZENIU I KOMPLETNOŚCI PROJEKTU

Niniejszym oświadczam, że opracowany projekt wykonawczy branży architektonicznej:

NAZWA ZADANIA: 	Remont i docieplenie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym”

ADRES:	Krościenko Wyżne ul. Szkolna 34, 38-422 Krościenko Wyżne

KATEGORIA OBIEKTU:		IX  - budynki kultury, nauki i oświaty

JEDNOSTKA I OBRĘB	jednostka ewid.: Krościenko Wyżne, powiat krośnieński, woj. podkarpackie

obręb ewid.: 0001 Krościenko Wyżne

NUMER DZIAŁKI:		4174

IDENTYFIKATOR DZIAŁKI:	180706_2.0001.4174

INWESTOR:	Gmina Krościenko Wyżne, u. Południowa 9 38-422 Krościenko Wyżne

jest kompletny oraz został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

| zakres opracowania | pełniona funkcja projektowa | imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych | data opracowania | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA | Projektant (obiektu) spec. uprawnień numer upr. | mgr inż. arch. Piotr Jurczak architektoniczna do projektowania bez ograniczeń 20/PKOKK/2021 | 2026-01-30 |  |
| KONSTRUKCJA OPINIA GEOTECHNICZNA | Projektant spec. uprawnień numer upr. | mgr inż. Piotr Marszałek do proj. bez ograniczeń w spec. konstr.-budowlanej PDK/0215/POOK/23 | 2026-01-30 |  |

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGÓLNE

Przedmiotem zamierzenia jest inwestycja pod nazwą: "Remont i docieplenie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym”. Inwestycja zlokalizowana w miejscowości Krościenko Wyżne ul. Szkolna 34, 38-422 Krościenko Wyżne, działka nr ewidencyjny 4174 , gmina Krościenko Wyżne, powiat krośnieński, woj. podkarpackie.

Inwestor: Gmina Krościenko Wyżne, u. Południowa 9 38-422 Krościenko Wyżne .

1.1.	PODSTAWA OPRACOWANIA

- Podkład geodezyjny w skali 1: 500

- Obowiązujące przepisy i normy.

- Pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w miesiącu styczniu 2026r.

- Audyt Energetyczny budynku przeprowadzony w miesiącu październiku 2024r.

- Instrukcja ITB nr 447/2009 Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: Część. C: Zeszyt 8: Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich

- (ITB 2023 r.).

- Wytyczne ETAG nr 004 Zasady Udzielania Europejskich Aprobat Technicznych dla systemów ETICS

- Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem ETICS, SSO, wydanie

- 06/2022

- Ocieplenia na ocieplenia. Zalecenia dotyczące renowacji istniejącego systemu ETICS, SSO

- Niezbędnik inspektora nadzorującego prace z wiązane z montażem systemu ETICS, SSO

# 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiotowy budynek szkoły przeznaczony do docieplenia i termomodernizacji znajduje się na działce 4174 w Krościenku Wyżnym. Budynek składa się z części dydaktycznej i skrzydła sali gimnastycznej. Na przedmiotowym terenie zlokalizowane jest również boisko sportowe o nawierzchni sztucznej oraz plac zabaw. Na terenie w pobliżu budynku znajdują się obiekty infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna ziemna niskiego napięcia, sieć telekomunikacyjna, kanalizacja deszczowa i gazowa. Budynek jest wyposażony w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną wraz z panelami fotowoltaicznymi, gazową i powietrzne pompy ciepła w ilości 2 szt.. Działka posiada dostęp bezpośredni do drogi publicznej gminnej - ul. Szkolnej istniejącym zjazdem. Teren inwestycji jest ogrodzony. W obrębie działki występuje zieleń w postaci drzew i krzewów ale nie koliduje ona z przedmiotową inwestycją.

3. OPIS BUDYNKU

Przedmiotowy budynek posiada formę składającą sie z dwóch połączonych ze sobą brył - bryła główna części dydaktycznej zwarta na rzucie wydłużonego prostokąta, nakryta dachem wielospadowym o kącie pochylenia ok. 30 stopni oraz bryłę sali gimnastycznej składającą się z części wyższej (hali gimnastycznej) oraz niższego zaplecza sanitarno szatniowego. Część dydaktyczna trzykondygnacyjna częściowo podpiwniczona a skrzydło hali sportowej dwukondygnacyjne niepodpiwniczone.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ POMIESZCZEŃ I PARAMETRY TECHNICZNE:

PIWNICA

| NUMER | NAZWA | POW m2 | POSADZKA | wysokość | kubatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MAGAZYN | 24,14 | PARKIET | 2,5 | 60,35 |
| 2 | PRACOWNIA KOMPUTEROWA | 23,95 | PARKIET | 2,5 | 59,875 |
| 3 | SIŁOWNIA | 48,81 | WYKŁADZINA | 2,5 | 122,025 |
| 4 | JADALNIA | 48,67 | WYKŁADZINA | 2,5 | 121,675 |
| 5 | JADALNIA | 50,17 | WYKŁADZINA | 2,5 | 125,425 |
| 6 | KUCHNIA | 24,83 | WYKŁADZINA | 2,5 | 62,075 |
| 7 | MAGAZYN | 4,5 | PŁYTKI | 2,5 | 11,25 |
| 8 | PRZEDSIONEK WC | 4,3 | PŁYTKI | 2,5 | 10,75 |
| 9 | KABINY WC | 6,13 | PŁYTKI | 2,5 | 15,325 |
| 10 | MAGAZYN | 12,46 | PŁYTKI | 2,5 | 31,15 |
| 11 | POM. TECHNICZNE | 11,94 | PŁYTKI | 2,5 | 29,85 |
| 12 | POM. TECHNICZNE | 13,5 | PŁYTKI | 2,5 | 33,75 |
| 13 | KORYTARZ | 11,48 | PŁYTKI | 2,5 | 28,7 |
| 14 | SZATNIA | 11,76 | PŁYTKI | 2,5 | 29,4 |
| 15 | SZATNIA | 18,02 | PŁYTKI | 2,5 | 45,05 |
| 16 | SZATNIA | 16,02 | PŁYTKI | 2,5 | 40,05 |
| 17 | SZATNIA | 49,33 | PŁYTKI | 2,5 | 123,325 |
| 18 | KOMUNIKACJA KORYTARZ | 71,1 | PŁYTKI | 2,5 | 177,75 |
| 19 | KOMUNIKACJA | 25,13 | PŁYTKI | 2,5 | 62,825 |
| 20 | HOL | 35,82 | PŁYTKI | 3,14 | 112,4748 |
| 21 | ŚWIETLICA + SCENA | 123,81 | PARKIET | 3,01 | 372,6681 |
| 22 | KOMUNIKACJA ZAPLECZA | 8,42 | PŁYTKI | 2,5 | 21,05 |
| 23 | POM. SOCJALNE | 16,68 | WYKŁADZINA | 2,5 | 41,7 |
| 24 | MAGAZYN SOCJALNY | 12,32 | WYKŁADZINA | 2,5 | 30,8 |
| 25 | PALARNIA | 5,78 | WYKŁADZINA | 2,5 | 14,45 |
| 26 | MAGAZYN | 1,23 | WYKŁADZINA | 2,5 | 3,075 |
| 27 | KOMUNIKACJA ZAPLECZA | 16,74 | WYKŁADZINA | 2,5 | 41,85 |
| 28 | KOTŁOWNIA | 35,6 | PŁYTKI | 3,49 | 124,244 |
| 29 | MAGAZYN | 3,89 | WYKŁADZINA | 2,5 | 9,725 |
| 30 | ZAPLECZE KOTŁOWNI | 6,03 | PŁYTKI | 2,5 | 15,075 |
| 31 | MAGAZYN | 18,24 | WYKŁADZINA | 2,5 | 45,6 |
| 32 | MAGAZYN | 23,5 | WYKŁADZINA | 2,5 | 58,75 |
| 33 | MAGAZYN | 9,78 | WYKŁADZINA | 3,5 | 34,23 |
| 34 | KOMUNIKACJA | 5,15 | PŁYTKI | 2,5 | 12,875 |
| 35 | SCHOWEK | 2,13 | PŁYTKI | 2,5 | 5,325 |
| 36 | SCHODY | 3,86 | LASTRIKO | 2,5 | 9,65 |
| 37 | PIWNICA - MAGAZYN | 3,37 | LASTRIKO | 2,5 | 8,425 |
| 38 | PIWNICA - MAGAZYN | 9,74 | LASTRIKO | 2,5 | 24,35 |
| 39 | PIWNICA - MAGAZYN | 18,76 | LASTRIKO | 2,5 | 46,9 |
| 40 | SCHOWEK | 2,91 | WYKŁADZINA | 2,5 | 7,275 |
|  |  | 840 |  |  | 2231,092 |

PARTER

| NUMER | NAZWA | POW m2 | POSADZKA | wysokość | kubatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | GABINET ZASTĘPCY DYR. | 12 | PARKIET | 3,15 | 37,8 |
| 102 | SEKRETARIAT | 12,1 | PARKIET | 3,15 | 38,115 |
| 102.1 | GABINET DYREKTORA | 24,58 | PARKIET | 3,15 | 77,427 |
| 103 | SALA LEKCYJNA | 49,51 | WYKŁADZINA | 3,15 | 155,9565 |
| 104 | SALA LEKCYJNA | 49,48 | WYKŁADZINA | 3,15 | 155,862 |
| 105 | SALA LEKCYJNA | 49,72 | WYKŁADZINA | 3,15 | 156,618 |
| 106 | SALA LEKCYJNA | 49,66 | WYKŁADZINA | 3,15 | 156,429 |
| 107 | SALA LEKCYJNA | 50,29 | WYKŁADZINA | 3,15 | 158,4135 |
| 108 | MAGAZYN | 12,21 | WYKŁADZINA | 3,15 | 38,4615 |
| 109 | MAGAZYN | 1,2 | WYKŁADZINA | 3,15 | 3,78 |
| 110 | POM. KSIĘGOWOŚCI | 24,8 | WYKŁADZINA | 3,15 | 78,12 |
| 111 | PEDAGOG SZKOLNY | 9,71 | WYKŁADZINA | 3,15 | 30,5865 |
| 112 | KORYTARZ | 16,51 | WYKŁADZINA | 3,15 | 52,0065 |
| 113 | KORYTARZ | 20,77 | WYKŁADZINA | 3,15 | 65,4255 |
| 114 | MAŁA HALA | 124,82 | WYKŁADZINA | 4,7 | 586,654 |
| 115 | HOL+ SCHODY KL. NR 4 | 39,36 | WYKŁADZINA | 3,15 | 123,984 |
| 116 | KOMUNIKACJA + SCHODY | 11,02 | WYKŁADZINA | 3,15 | 34,713 |
| 117 | POM. PORZĄDKOWE | 1,72 | WYKŁADZINA | 3 | 5,16 |
| 118 | KORYTARZ HALI | 61,59 | PŁYTKI | 3 | 184,77 |
| 119 | HALA GŁÓWNA | 519,91 | PARKIET | 9,2 | 4783,172 |
| 120 | MAGAZYN HALI | 39,68 | PŁYTKI | 2,99 | 118,6432 |
| 121 | MAGAZYN SPRZĘTU | 19,88 | PŁYTKI | 2,99 | 59,4412 |
| 122 | PRZEDSIONEK | 4,55 | PŁYTKI | 2,99 | 13,6045 |
| 122.1 | SZATNIA | 18,93 | PŁYTKI | 2,99 | 56,6007 |
| 122.2 | WC | 1,64 | PŁYTKI | 2,99 | 4,9036 |
| 123 | PRZEDSIONEK | 3,06 | PŁYTKI | 2,99 | 9,1494 |
| 123.1 | SZATNIA | 18,85 | PŁYTKI | 2,99 | 56,3615 |
| 123.2 | PRYSZNICE | 25,11 | PŁYTKI | 2,99 | 75,0789 |
| 123.3 | WC | 2,91 | PŁYTKI | 2,99 | 8,7009 |
| 124 | WC NAUCZYCIELI | 2,45 | PŁYTKI | 2,99 | 7,3255 |
| 125 | POKÓJ NAUCZYCIELI | 16,02 | PŁYTKI | 2,99 | 47,8998 |
| 126 | POM. REWALIDACJI | 9,85 | WYKŁADZINA | 3,15 | 31,0275 |
| 127 | HOL Z KLATKĄ SCHODOWĄ | 64,3 | WYKŁADZINA | 3,15 | 202,545 |
| 128 | KABINY WC CHŁOPCÓW | 9,22 | WYKŁADZINA | 3,15 | 29,043 |
| 129 | PRZEDSIONEK WC | 3,67 | WYKŁADZINA | 3,15 | 11,5605 |
| 130 | SALA LEKCYJNA KLASY 0 | 49,62 | WYKŁADZINA | 3,15 | 156,303 |
| 131 | SALA LEKCYJNA KLASY 0 | 50,6 | WYKŁADZINA | 3,15 | 159,39 |
| 132 | PRZEDSIONEK WC | 6,2 | PŁYTKI | 3,15 | 19,53 |
| 133 | WC NAUCZYCIELI | 2,58 | PŁYTKI | 3,15 | 8,127 |
| 134 | KABINY WC DZIEWCZĄT | 11,97 | PŁYTKI | 3,15 | 37,7055 |
| 135 | WIATROŁAP+SCHODY W. NR2 | 19,07 | PŁYTKI | 3,15 | 60,0705 |
| 136 | HOL | 74,04 | WYKŁADZINA | 3,15 | 233,226 |
| 137 | KORYTARZ GŁÓWNY | 62,65 | WYKŁADZINA | 3,15 | 197,3475 |
| 138 | SCHODY WYJŚCIA NR1 | 16,96 | LASTRIKO | 2,54 | 43,0784 |
| 139 | WIATROŁAP WYJŚCIA NR1 | 4,85 | PŁYTKI | 2,54 | 12,319 |
| 140 | KLATKA SCHOD. NIECZYNNA | 11,07 | LASTRIKO | 3,15 | 34,8705 |
|  |  | 1690,69 |  |  | 8617,307 |

1 PIĘTRO

| NUMER | NAZWA | POW m2 | POSADZKA | wysokość | kubatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 | SALA LEKCYJNA | 49,97 | WYKŁADZINA | 3,18 | 158,9046 |
| 202 | SALA LEKCYJNA | 49,51 | WYKŁADZINA | 3,18 | 157,4418 |
| 203 | SALA LEKCYJNA | 49,48 | WYKŁADZINA | 3,18 | 157,3464 |
| 204 | SALA LEKCYJNA | 49,71 | WYKŁADZINA | 3,18 | 158,0778 |
| 205 | SALA LEKCYJNA | 49,66 | WYKŁADZINA | 3,18 | 157,9188 |
| 206 | SALA LEKCYJNA | 50,12 | WYKŁADZINA | 3,18 | 159,3816 |
| 207 | BIBLIOTEKA | 54,33 | PANELE | 3,18 | 172,7694 |
| 208 | KOMUNIKACJA KLATKI SCHOD. | 10,79 | WYKŁADZINA | 3,18 | 34,3122 |
| 209 | SALA KOMPUTEROWA | 33,6 | WYKŁADZINA | 3,18 | 106,848 |
| 210 | PRZEDSIONEK WC CHŁOPCÓW | 3,8 | PŁYTKI | 3,18 | 12,084 |
| 210.1 | KABINY WC CHŁOPCÓW | 8,86 | PŁYTKI | 3,18 | 28,1748 |
| 211 | POKÓJ NAUCZYCIELSKI | 24,93 | PARKIET | 3,18 | 79,2774 |
| 212 | SALA LEKCYJNA | 62,06 | WYKŁADZINA | 3,18 | 197,3508 |
| 213 | PRZEDSIONEK WC DZIEWCZĄT | 6,2 | PŁYTKI | 3,18 | 19,716 |
| 213.1 | KABINY WC DZIEWCZĄT | 11,97 | PŁYTKI | 3,18 | 38,0646 |
| 214 | WC NAUCZYCIELI | 2,58 | PŁYTKI | 3,18 | 8,2044 |
| 215 | HOL PÓŁNOCNY | 77,29 | WYKŁADZINA | 3,16 | 244,2364 |
| 216 | KORYTARZ GŁÓWNY | 79,53 | WYKŁADZINA | 3,18 | 252,9054 |
| 217 | MAGAZYN SALI | 12,24 | PANELE | 3,18 | 38,9232 |
| 218 | KORYTARZ | 16,24 | WYKŁADZINA | 3,18 | 51,6432 |
| 219 | MAGAZYN SALI | 7,08 | PARKIET | 3,18 | 22,5144 |
| 220 | KOMUNIKACJA | 10,68 | WYKŁADZINA | 3,18 | 33,9624 |
| 221 | MAGAZYN BIBLIOTEKI | 19,13 | WYKŁADZINA | 3,18 | 60,8334 |
| 222 | SCHODY | 10,55 | WYKŁADZINA | 3,18 | 33,549 |
| 223 | BALKON HALI | 65,85 | PŁYTKI | 3 | 197,55 |
| 224 | SALA REWALIDACJI | 16,02 | PŁYTKI | 3 | 48,06 |
| 225 | WC PERSONELU | 2,45 | PŁYTKI | 3 | 7,35 |
| 226 | GABINET PIELĘGNIARKI | 18,85 | PŁYTKI | 3 | 56,55 |
| 227 | PRZEDSIONEK SZATNI | 5,26 | PŁYTKI | 3 | 15,78 |
| 228 | WC | 1,78 | PŁYTKI | 3 | 5,34 |
| 229 | NATRYSKI | 3,96 | PŁYTKI | 3 | 11,88 |
| 230 | SZATNIA | 7,23 | PŁYTKI | 3 | 21,69 |
| 231 | PRZEDSIONEK SZATNI | 4,93 | PŁYTKI | 3 | 14,79 |
| 232 | WC | 1,61 | PŁYTKI | 3 | 4,83 |
| 233 | NATRYSKI | 4,16 | PŁYTKI | 3 | 12,48 |
| 234 | SZATNIA | 7,23 | PŁYTKI | 3 | 21,69 |
| 235 | SALA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ | 81,46 | PARKIET | 3 | 244,38 |
|  |  | 971,1 |  |  | 3046,81 |

1,5 PIĘTRO

| NUMER | NAZWA | POW m2 | POSADZKA | wysokość | kubatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 236 | KOMUNIKACJA | 10,78 | PŁYTKI | 2,2 | 23,716 |
| 237 | SZATNIA | 124,82 | PŁYTKI | 2,2 | 274,604 |
|  |  | 135,6 |  |  | 298,32 |

2 PIĘTRO

| NUMER | NAZWA | POW m2 | POSADZKA | wysokość | kubatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 | PEDAGOG SZKOLNY | 21,46 | WYKŁADZINA | 2,97 | 63,7362 |
| 302 | SEKRETARIAT | 15,85 | WYKŁADZINA | 2,97 | 47,0745 |
| 303 | GABINET DYREKTORA | 16,48 | WYKŁADZINA | 2,97 | 48,9456 |
| 304 | SALA KOMPUTEROWA | 43,01 | WYKŁADZINA | 3,17 | 136,3417 |
| 305 | SALA LEKCYJNA | 49,65 | WYKŁADZINA | 3,17 | 157,3905 |
| 306 | SALA LEKCYJNA | 49,71 | WYKŁADZINA | 3,17 | 157,5807 |
| 307 | SALA LEKCYJNA | 49,48 | WYKŁADZINA | 3,17 | 156,8516 |
| 308 | SCHODY | 4,26 | LASTRIKO | 3,17 | 13,5042 |
| 309 | SALA LEKCYJNA | 50,52 | WYKŁADZINA | 3,17 | 160,1484 |
| 310 | SALA KOMPUTEROWA | 52,08 | WYKŁADZINA | 3,17 | 165,0936 |
| 311 | WC | 3,64 | PŁYTKI | 3,17 | 11,5388 |
| 312 | WC | 18 | PŁYTKI | 3,17 | 57,06 |
| 313 | MAGAZYN | 5,08 | WYKŁADZINA | 3,17 | 16,1036 |
| 314 | SALA LEKCYJNA | 62,06 | PŁYTKI | 3,17 | 196,7302 |
| 315 | POKÓJ NAUCZYCIELSKI | 24,93 | WYKŁADZINA | 3,17 | 79,0281 |
| 316 | WC | 12,97 | PŁYTKI | 3,17 | 41,1149 |
| 317 | SALA LEKCYJNA | 44,2 | WYKŁADZINA | 3,17 | 140,114 |
| 318 | KUCHNIA | 6,67 | PŁYTKI | 2,96 | 19,7432 |
| 319 | SKLEPIK | 5,3 | PŁYTKI | 2,96 | 15,688 |
| 320 | SALA LEKCYJNA | 54,37 | WYKŁADZINA | 3,17 | 172,3529 |
| 321 | PSYCHOLOG LOGOPEDA | 30,02 | WYKŁADZINA | 3,12 | 93,6624 |
| 322 | KOMUNIKACJA + SCHODY | 19,19 | PŁYTKI | 2,97 | 56,9943 |
| 323 | POM. WOŹNEGO | 9,29 | PŁYTKI | 2,97 | 27,5913 |
| 324 | KORYTARZ | 36,71 | PŁYTKI | 2,97 | 109,0287 |
| 325 | KORYTARZ | 81,13 | PŁYTKI | 2,97 | 240,9561 |
| 326 | HOL | 74,56 | PŁYTKI | 2,97 | 221,4432 |
| 327 | SCHODY PODEST | 12,14 | LASTRIKO | 2,8 | 33,992 |
| 328 | SCHODY PODEST | 6,9 | LASTRIKO | 2,97 | 20,493 |
|  |  | 859,66 |  |  | 2660,302 |

Powierzchnia zabudowy przed termomodernizacją	.........................	- 1979,29 m2

Powierzchnia zabudowy po termomodernizacji		.........................	- 2013,94 m2

Kubatura

Kubatura przed termomodernizacją			.........................	- 24077,9 m3

Kubatura po termomodernizacji			.........................	- 24525,1 m3

4. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym, spełnienie wymagań przeprowadzonego audytu termomodernizacyjnego, zmniejszenie ilości zużywanej energii przez budynek i jego systemy, poprawa warunków cieplno-wilgotnościowych obiektu, a tym samym ograniczenie emisji pyłów i gazów do atmosfery oraz poprawa walorów estetycznych obiektu i jego otoczenia.

5. ZAKRES ROBÓT

Zakres planowanej termomodernizacji budynku obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych oraz części stropu pod nieogrzewanym poddaszem nieużytkowym istniejącego budynku.

Zakres termomodernizacji wynika z przeprowadzonego audytu termomodernizacyjnego i obejmuje:

- Demontaż i ponowny montaż osprzętu na elewacji z odpowiednim przedłużeniem przewodów i kanałów (lampy, kamery, anteny, czujniki, nawiewy, kratki )

- Docieplenie ścian zewnętrznych cokołu (od poziomu gruntu do wysokości 1,3m (uskok w izolacji)

  - Demontaż z utylizacją okładziny ozdobnej

  - Docieplenie styropianem grafitowym gr. 14 cm – na listwie startowej

  - Zbrojenie siatką klejem z wyrównaniem pod nową okładzinę

  - Montaż nowej okładziny (tynk mozaikowy żywiczny)

- Modernizacja przegrody strop pod nieogrzewanym poddaszem

  - Rozbiórka podłogi z desek – etapowo

  - Uporządkowanie starej izolacji

  - Montaż wełny mineralnej gr. 18 cm na dodatkowej konstrukcji

  - Zabezpieczenie wełny przed gryzoniami

  - Ponowny montaż podłogi

- Remont  systemu ciepłej wody użytkowej – wg opracowania szczegółowego branży sanitarnej

- Ściany fundamentowe w gruncie (ściany piwnicy)

  - demontaż opaski budynku w postaci chodnika z kostki

  - odkopanie ścian do poziomu ław fundamentowych bądź poniżej poziomu posadzki suteren

  - oczyszczenie ścian

  - osuszenie

  - wyrównanie ścian fundamentowych

  - wykonanie hydroizolacji z masy KMB po uprzednim gruntowaniu

  - montaż izolacji termicznej wraz z zabezpieczeniem tynkiem i warstwą poślizgową

  - zabezpieczenie folią kubełkową

  - odtworzenie  drenażu opaskowego z włączeniem do istniejącego systemu z zastosowaniem geowłókniny oddzielającej warstwy kruszywa od gruntu

  - zasypki z odtworzeniem opaski z kostki brukowej (nowy materiał)

- Ściany zewnętrzne ocieplone

  - Oczyszczenie elewacji

  - Gruntowanie elewacji

  - Docieplenie styropianem grafitowym gr. 12 cm od listwy startowej (uskok nad suterenami) z kołkowaniem do muru przez grubość starego ocieplenia a w oznaczonych miejscach wełną mineralną

  - wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego

- Stolarka okienna – PVC U<0,9

  - Demontaż starej stolarki z utylizacją materiału

  - Wycięcie starego styropianu wokół ościeżnic pod montaż okien od strony zewnętrznej

  - Demontaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, osłon parapetów wewnęetrznych

  - Odkucie tynku wewnętrznego ościeżnic

  - Przygotowanie ościeżnic zewn. i wewn. (wyrównanie powierzchni klejem, grubych ubytków zaprawą)

  - Montaż stolarki w systemie ciepłego montażu (osadzenie na podkładach izolacyjnych z np. XPS)

  - Wymiana parapetów zewnętrznych, montaż osłon na parapetach wewnętrznych

- Stolarka drzwiowa zewnętrzna – aluminiowa U<1,3

  - Jak dla stolarki okiennej+

  - Zachowanie bezprogowego dostępu

- Żaluzje zewnętrzne z sterowanym kątem nachylenia lameli  (wschodnia elewacja) – kasety kryte w warstwie ocieplenia, sterownik naścienny przewodowy w każdej klasie elewacji wschodniej

- Poprawa dostępności

  - Plany tyflograficzne (na każdym piętrze )

  - Tabliczki z brajlowskim opisem pomieszczeń i poddrukiem i piktogramem, wykonane z PMMA antyrefleksowego (rozmiar dostosowany do treści uzgodnionej z inwestorem na etapie budowy)

  - Fakturowe Oznakowanie Nawierzchni - asy ostrzegawcze oraz pola uwag i przy zmianie kierunku prowadzenia wykonane z gotowych płytek poliuretanowych ( 30 x 30 c m , wysokość 5,3 mm ) klejonych bezpośrednio do podłoża taśmą dwustronną

  - Krzesło ewakuacyjne

  - Smart Loop - Przenośna Recepcyjna Pętla Indukcyjna

  - Schodołaz gąsienicowy dla osób niepełnosprawnych

Wymagania dla schodołazu:

- elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem

- system czujników nachylenia

- mikroprocesorowy układ sterowania

- zintegrowany system diagnostyczny

- zasięg do 50 pięter

- dioda wskazująca kierunek ruchu

- 3 prędkości

- udźwig do 130 kg

10.7 	Pochylnia dla niepełnosprawnych przy wejściu wschodnim

- Instalacja odgromowa (wg opracowania branży elektrycznej)

  - Demontaż starej instalacji odgromowej (bez części dachowej)

  - Wykonanie otoku z nowego uziomu w wykopie fundamentów

  - Wykonanie pionów instalacji odgromowej od otoku do części istniejącej na dachu

  - Montaż nowych rewizji w elewacji

  - Pomiary oporności

- Wymiana orynnowania

  - Demontaż starych rynien i rur spustowych

  - Montaż nowych rynien i rur spustowych metalowych ocynkowanych i dodatkowo powlekanych

  - Montaż rewizji zintegrowanych z czyszczakami w poziomie opaski z chodnika

- Modernizacja oświetlenia na LED z montażem dwóch kompensatorów energii biernej (wg opracowania branży elektrycznej)

  - Demontaż starego oświetlenia

  - Montaż nowego oświetlenia LED

  - Szpachlowanie z malowaniem ubytków po starych lampach

- Odtworzenie schodów zewnętrznych

- Remont i wymiana istniejących zadaszeń nad wejściami

Uwaga:

Wszelkie materiały użyte podczas realizacji obiektu muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne.

Przy doborze kolorystyki elementów wykończeniowych różnych producentów należy kierować się porównywaniem próbek materiałów na budowie, zamiast po samej nazwie lub kodzie koloru, w celu uniknięcia zróżnicowania odcieni związanej z niedokładnością odtworzenia wzorca koloru. Ostatecznie kolory zostaną ustalone z Inwestorem w trakcie budowy przed wykonaniem robót.

Łączniki mechaniczne przeznaczone do zastosowań w ramach systemowych rozwiązań fasadowych typu ETICS, zarówno te z trzpieniem wbijanym (metalowym, dwukomponentowym, etc.), jak i z trzpieniem wkręcanym (metalowym, dwukomponentowym, etc.) są samodzielnymi wyrobami budowlanymi i muszą posiadać wymagane prawem dokumenty odniesienia

Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić dokładną diagnostykę w celu określenia rodzaju i stanu technicznego przegrody, na której ma być instalowane ocieplenie

### 6. SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT.

Przed wykonaniem docieplenia elewacji budynku Szkoły, należy dokonać sprawdzenia istniejącego tynku cienkowarstwowego na istniejącym ociepleniu i jego zagruntowaniu.

Podłoże powinno być strukturalnie suche, dopuszczalny poziom zawilgocenia wynosi 4%. Sposób zabezpieczenia (izolacje pionowe i poziome) powinny eliminować zagrożenie występowania wilgoci w strukturze przegrody, jej zawilgocenia w wyniku podciągania kapilarnego, rozwój korozji biologicznej oraz degradację pod wpływem czynników korozyjnych

Wymianie podlegać będą zużyte rynny dachowe i rury spustowe oraz obróbki blacharskie i parapety.

Termoizolacja stropu z wełny mineralnej powinna spełniać następujące wymagania:

gęstość ułożonej termoizolacji powinna być zgodna z wymaganiami producenta,

wilgotność materiału termoizolacyjnego powinna odpowiadać wymaganiom producenta,

termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą, bez przerw i ubytków,

całość robót musi być wykonana w taki sposób, aby w czasie eksploatacji umożliwić prawidłową wentylację warstwy izolacyjnej oraz, aby uniemożliwić zawilgacanie izolacji.

Dla budynku projektuje się wykonanie docieplenia metodą ETICS z użyciem płyt styropianowych samogasnących EPS grafitowych i w dodatkowo określonych miejscach wełny mineralnej. Ocieplenie ścian pod poziomem terenu przy użyciu płyt styropianu ekstrudowanego XPS.

### Zakres robót – roboty przygotowawcze wraz z ociepleniem ścian.

- Montaż rusztowania wraz z umieszczenie siatki zabezpieczającej na rusztowaniu oraz zabezpieczenie obiektu przed zasiedleniem przez ptaki - odstraszanie;

- Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy przeprowadzić szczegółową inwentaryzację istniejącego systemu ocieplenia i podłoża oraz dokonać pełnej oceny aktualnego stanu technicznego istniejącego ocieplenia przez uprawnioną osobę (inspektor, projektant) - w projekcie przyjmuje się, że ocieplenie jest w stanie dobrym.

- Wszystkie miejsca odkrywek zachowania stanu starego systemu ocieplenia należy naprawić, poprzez wklejenie w te miejsca płyt termoizolacyjnych z EPS (o parametrach zgodnych z izolacją zastosowaną w starym ociepleniu) i wykonanie na nich warstwy zbrojącej. Płyty powinny być zgodne ze specyfikacją określoną w Aprobacie Technicznej instalowanego systemu. Płyty należy wkleić cało powierzchniowo.

- Wyrównanie powierzchni tynków istniejących w zależności od stanu elewacji, przewidzieć wyrównanie miejscowe lub pogrubienie tynków istniejących.

- Podłoże, na którym będzie montowany system musi być uprzednio oczyszczone z brudu, z kurzu, porostów, zmyte wodą; należy usunąć luźno związane fragmenty tynku, sprawdzić przyczepność tynku poprzez opukanie a następnie odspojone kawałki tynku należy odkuć i wykonać tynk ponownie.

- Listwę startową należy dobrać i zamocować do pierwotnego nieocieplonego muru aby zapewnić stabilne zamocowanie i podparcie starej oraz  nowej warstwy izolacyjnej.

- Przygotowaną powierzchnię zagruntować systemowym preparatem gruntującym zwiększającym przyczepność kleju. Gruntowanie wykonać za pomocą szczotki malarskiej lub metoda natryskową.

- Masę klejową należy układać na obrzeżach pasmami o szerokości 3-4 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy ok. 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w odległości ok. 3 cm od krawędzi, tak aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie styropianu. Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi, ani poruszanie płyt po upływie kilku minut.

- Przyklejanie płyt styropianu do ściany powinno być mijankowe, w kierunku od dołu do góry ściany.

- Ewentualne szczeliny powstałe w warstwie ocieplającej wypełnić przez wstawienie klinów styropianowych lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej. Szczelin nie wolno wypełniać klejem!

- Po stwardnieniu kleju mocującego styropian (minimalny czas wg wskazań producenta) należy dodatkowo zamocować styropian do ściany za pomocą przeznaczonych do tego celu kołków rozporowych z rdzeniem metalowym lub wkręcanym w ilości 6 szt./m2 oraz 8 szt./m2 przy narożach.

Łączniki - kołki rozporowe należy dobrać indywidualnie dla każdej ściany w taki sposób aby zakotwić je w warstwie konstrukcyjnej ściany (przechodząc przez istniejące ocieplenie oraz warstwy niekonstrukcyjne)

Otwory pod łączniki należy wywiercić odpowiednio wybranym wiertłem (aby wiercąc nie doprowadzić do uszkodzenia zewnętrznej niekonstrukcyjnej warstwy muru istniejącego) na głębokość zakotwienia min. 10cm dla cegły i 15cm dla gazobetonu.

- Osadzić kołki opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i wbić trzpień do oporu. Całą powierzchnię styropianu oraz ewentualne nierówności (uskoki między płytami ocieplenia, odchyłki od płaszczyzny, wystające fragmenty wypełnienia szczelin itp.) należy zeszlifować ręcznie pacą pokrytą gruboziarnistym papierem ściernym lub mechanicznie przy pomocy szlifierki oscylacyjnej.

- Klejenie należy wykonać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż +5°C. Należy także unikać bezpośredniego nasłonecznienia i wiatru.

- Naroża budynku, otworów okiennych i drzwiowych należy chronić za pomocą profilu narożnego z zespolona siatką z włókna szklanego;

- Warstwa zbrojąca. Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. W trakcie wykonywania temperatura nie może być niższa niż +5°C i nie większej niż +25°C, a temperatura minimalna musi się utrzymywać, przez co najmniej 48 godz. od zakończenia prac. Prace rozpoczyna się po całkowitym związaniu kleju do płyt tj. około 3 dni, zakończeniu kołkowania i osadzeniu profili narożnych wtapiając paski siatki zbrojącej z włókna szklanego o wymiarach 20 x 30 cm diagonalnie we wszystkie naroża otworów. Następnie packą stalową nakłada się na płyty ocieplające zaprawę klejącą na grubość ok. 1,5 mm, a następnie zatapia w niej bez fałd i załamań siatkę zbrojącą. Prace należy wykonać w jednym kroku roboczym rozpoczynając od góry ściany układając siatkę pionowymi pasami z zakładami wynoszącymi, co najmniej 10 cm. Siatka musi być całkowicie niewidoczna. Powierzchnię warstwy zbrojącej należy po wyschnięciu przeszlifować i sprawdzić jej równość;

- W strefie docieplenia do wysokości 2,0 m nad terenem należy przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojącej wykonać wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ociepleniowego poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki;

- Powierzchnia powłoki termoizolacyjnej musi być równa.

- Wszystkie nierówności większe od 1,5 mm usunąć przy użyciu pacy z papierem ściernym. Cała powierzchnia styropianu powinna być przeszlifowana. Powstały pył należy dokładnie usunąć.

- W miarę postępu robot ociepleniowych należy montować obróbki blacharskie – parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze do uzgodnienia z inwestorem oraz opierzenia i obróbki wystających elementów elewacji.

- Wyprawa elewacyjna z masy tynkarskiej – cienkowarstwowej silikonowej. W celu skorygowania koloru, na co najmniej 4 godziny przed rozpoczęciem nakładania tynku podłoże należy pomalować środkiem gruntującym. Masę tynkarską należy nakładać pacą. Aby uniknąć widocznych łączeń nie należy prowadzić prac przy silnym wietrze, nasłonecznieniu (temperatura powyżej 25°C). Zawsze należy rozprowadzać tynk w kierunku świeżo nałożonej warstwy („mokre na mokre”) i zapewnić odpowiednią ilość pracowników na dany etap prac tynkarskich. W czasie wiązania tynku tj. około 5 dni jego warstwę należy chronić przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych (silnym nasłonecznienie, silnym wiatrem oraz deszczem). Proponuje się wykonanie elewacji w kolorach odcieni beżu i szarości, kolorystykę wykonać zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem ;

- Przerwy technologiczne można wykonać z zastosowaniem samoprzylepnej taśmy malarskiej

- System ocieplenia musi posiadać klasyfikację NRO;

- Montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej, łączonych na uszczelki w kolorze do uzgodnienia z inwestorem oraz instalacji odgromowej, itp.

- Osadzenie drobnych elementów na elewacji np. tablic, elementów monitoringu, itp.

- Należy zamontować puszki rewizyjne dla sprawdzenia instalacji odgromowej.

- Uszczelnienie połączeń pomiędzy systemem docieplenia, a innymi elementami (obróbkami blacharskimi, parapetami, ościeżnicami itp.) silikonową masą do uszczelniania spoin.

- Demontaż rusztowania i uporządkowanie terenu.

### Zakres robot – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

- Demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej - okna i drzwi przeznaczone do wymiany zaznaczono na rysunkach elewacji;

- Projektuje się wymianę okien - okna z PCW o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna Umax = 0,9 W/m2·K oraz drzwi aluminiowe Umax = 1,3 W/m2·K dla drzwi. Drzwi na profilach aluminiowych.

- Przed zakupem okien i drzwi ich wymiary sprawdzić w naturze;

- Drzwi wyposażyć w atestowane zamki i klamki antypaniczne;

- Parapety zewnętrzne z blachy stalowej płaskiej grubości 0,55mm powlekanej (poliester mat – grubość powłoki 35m);

- Parapety wewnętrzne wyposażyć w nakładki z PCV;

- Montaż okien wykonać z obróbką i obsadzeniem, pod dokonaniu robót montażowych i uzupełnieniach tynku ościeża pomalować farbami lateksowymi.

- Montować okna ściśle według wskazań producenta.

Zakres robót – izolacja stropu pod nieogrzewanym poddaszem i docieplenie poddasza nieużytkowego.

- Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wykonać przy użyciu warstwy izolacji termicznej, z wełny mineralnej grubości 18 cm, o minimalnym współczynniku przenikania ciepła poniżej λ≤ 0,035 W/mK.

- Termoizolacja z wełny mineralnej powinna spełniać następujące wymagania:

- gęstość ułożonej termoizolacji powinna być zgodna z wymaganiami producenta,

- wilgotność materiału termoizolacyjnego powinna odpowiadać wymaganiom producenta,

- termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą, bez przerw i ubytków,

- całość robót musi być wykonana w taki sposób, aby w czasie eksploatacji umożliwić prawidłową wentylację warstwy izolacyjnej oraz, aby uniemożliwić zawilgacanie izolacji.

### Zakres robót – prace towarzyszące.

- Rury spustowe i rynny

- W budynku przewidziano wymianę istniejących rur spustowych i rynien z PCV na nowe rury spustowe i rynny z blachy powlekanej wraz z przebudową odpływów i rewizji.

- Obróbki blacharskie i parapety

- Parapety okienne zostaną wymienione na parapety z blachy powlekanej w kolorze uzgodnionym z inwestorem, ze spadkiem min. 2% zapewniającym odpływ wody; parapety muszą wystawać, co najmniej 40 mm poza lico nowoocieplonej elewacji; w miejscach newralgicznych należy je uszczelnić silikonem.

- Obróbki blacharskie na docieplanych ścianach powinny być wykonane po wykonaniu izolacji, przed układaniem warstw tynku, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac ochronę powierzchni ścian przed wodami opadowymi.

- Obróbki blacharskie muszą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną - w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody z elementów obróbek poza elewację.

- Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy powlekanej.

- Rozbiórka i ponowne wykonanie schodów zewnętrznych, naprawa i izolacja ścian po rozbiórce schodów,

- Istniejące schody stalowe zaznaczone na rysunkach elewacji i rzutach należy oczyścić ze starej powłoki farby i pomalować w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

- Wymiana daszków nad wejściami

- Daszki z pokryciem z poliwęglanu należy wymienić na daszki z blachy.

- Wykonać nowe obróbki blacharskie.

- Ponowny montaż zdemontowanych wcześniej elementów

- Na elewacji zamontować usunięte przed robotami elementy stalowe oraz instalacje oświetleniową i monitoringu.

Dodatkowe uwagi do uwzględnienia podczas prowadzenia robót

- Odstraszanie ptactwa przed osiedleniem przez cały okres trwania robót

- Zabezpieczenie terenu budowy przed osiedleniem się ptactwa przez cały okres trwania robót (włącznie z dniami wolnymi od pracy)

- Przestrzeganie zapisów decyzji RDOŚ nr WPN.6401.317.2025.KR.2 (załączona do opracowania)

- Stosowanie się do zaleceń Inspektora nadzoru ornitologicznego

- Etapowanie prac wewnątrz budynku wg. wcześniejszych ustaleń z kierownictwem szkoły (z wyłączeniem okresu wakacyjnego) ze względu na trwające zajęcia dydaktyczne

- Organizacja placu budowy bez ograniczenia funkcjonowania placówki szkoły

- Odpowiednie etapowanie prac zapewniające skoordynowanie robót ziemnych z robotami przy elewacji.

- Uwzględnienie ograniczonej przestrzeni na zaplecze placu budowy

SYSTEM OCIEPLEŃ ETICS

2

3

4

1

5

6

5

7

8

- ŚCIANA

- KLEJ DO MOCOWANIA PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ, mineralna zaprawa klejąca

- IZOLACJA TERMICZNA, : płyty z polistyrenu ekspandowanego (EPS) grafitowego lub miejscowo z wełny mineralnej

- MOCOWANIE DODATKOWE: mechaniczne elementy mocujące, łącznik mechaniczny z trzpieniem stalowym - montaż zagłębiony (frezowanie zagłębień pod talerzyki łączników i montaż styropianowych zaślepek)

- ZAPRAWA DO WYKONANIA WARSTWY ZBROJONEJ: mineralna zaprawa klejąca

- SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

- PREPARATY GRUNTUJĄCE POD WYPRAWĘ TYNKARSKĄ

- WYPRAWA TYNKARSKA: tynk silikonowy barwiony w masie

1

4

2

3

5

6

5

7

8

9

10

- ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z OCIEPLENIEM PIERWOTNYM

- KLEJ DO MOCOWANIA PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ : mineralna zaprawa klejąca

- IZOLACJA TERMICZNA :

płyty z polistyrenu ekspandowanego (EPS) grafitowego lub miejscowo z wełny mineralnej- grubość wg części rysunkowej

- MOCOWANIE DODATKOWE:

mechaniczne elementy mocujące, łącznik mechaniczny z trzpieniem stalowym - montaż zagłębiony

4a - zatyczka styropianowa - średnica tależyka 60mm

- ZAPRAWA DO WYKONANIA WARSTWY ZBROJONEJ:mineralna zaprawa klejąca

- SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

- PREPARATY GRUNTUJĄCE POD WYPRAWĘ TYNKARSKĄ (ZALEŻNIE OD TYNKU): podkładowa masa tynkarska

- WYPRAWA TYNKARSKA.:tynk silikonowy barwiony w masie

8 szt./m2

Ilość łączników mechanicznych 4 szt./m2

Ilość łączników mechanicznych 6 szt./m2                               Ilość łączników mechanicznych 8 szt./m2

min. g+10 cm

strefa brzegowa - B

zagęszczenie łączników w strefie brzegowej

Szerokość strefy brzegowej stanowi 1/8 długości najkrótszej

wypukłej ściany zewnętrznej budynku, lecz nie mniej

niż 1,0 m i nie więcej niż 2,0 m

g – grubość płyty EPS, XPS

Układ płyt i kołkowania w strefie otworów

2

4

1

3

Układ płyt i kołkowania w strefie otworów

Kolejność wklejania siatek

- UŁOŻENIE PROFILI NAROŻNYCH Z WTOPIONYMI SIATKAMI ZBROJĄCYMI

- UŁOŻENIE SIATEK ZBROJĄCYCH DIAGONALNIE NAROŻA OTWORÓW

- UŁOŻENIE POWIERZCHNIOWYCH SIATEK ZBROJĄCYCH

- UŁOŻENIE SIATEK ZBROJĄCYCH W WEWNĘTRZNYCH NAROŻNIKACH OTWORÓW

1

2

3

45°

4

## połączenie wełny mineralnej i styropianu EPS

STREFA PODWÓJNEGO SIATKOWANIA

* odległość osi łącznika od brzegu płyty

Stosować łączniki wkręcane

RYSUNEK NIE OBEJMUJE PODSTAWOWEGO KOŁKOWANIA PŁYT TERMOIZOLACJI

- ŚCIANA WRAZ Z ISTNIEJĄCYM OCIEPLENIEM:

betonowa lub murowana z elementów ceramicznych, betonowych, wapienno-piaskowych, lub z betonu komórkowego

- KLEJ DO MOCOWANIA PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ ZE STYROPIANU EPS

- IZOLACJA TERMICZNA (GRUBOŚĆ WG OBLICZEŃ TERMICZNYCH):

  - płyty ze styropianu EPS

- KLEJ DO MOCOWANIA PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ Z WEŁNY MINERALNEJ MW

- MOCOWANIE DODATKOWE

mechaniczne elementy mocujące, łącznik mechaniczny z trzpieniem stalowym - montaż zagłębiony

- IZOLACJA TERMICZNA (grubość wg części rysunkowej):

  - płyty z wełny mineralnej

- DODATKOWY PAS SIATKI ZBROJĄCEJ Z WŁÓKNA SZKLANEGO

- UNIWERSALNA ZAPRAWA DO WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJONEJ NA EPS I MW

- SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

- UNIWERSALNA ZAPRAWA DO WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJONEJ NA EPS I MW

- PREPARATY GRUNTUJĄCE POD WYPRAWĘ TYNKARSKĄ (ZALEŻNIE OD TYNKU ATLAS)

- WYPRAWA TYNKARSKA

miejsca łączenia EPS-MW-  oddzielenia pożarowe

STREFA PODWÓJNEGO SIATKOWANIA

2

1

3

- ŚCIANA OCIEPLONA W JEDNYM Z SYSTEMÓW ATLAS:

  - klej do mocowania izolacji termicznej

  - styropian EPS

  - mechaniczne elementy mocujące

  - zaprawa z zatopioną siatką zbrojącą

  - tynk

- PROFIL NAROŻNIKOWY Z SIATKĄ

- SIATKA ZBROJĄCA

układ siatek zbrojących w narożniku zewnętrznym

2

1

ŚCIANA OCIEPLONA W JEDNYM Z SYSTEMÓW ATLAS:

  - klej do mocowania izolacji termicznej

  - styropian

  - mechaniczne elementy mocujące

  - zaprawa z zatopioną siatką zbrojącą

  - środek gruntujący pod wyprawę tynkarską

  - tynk

2. 	SIATKA ZBROJĄCA

2	1

1

##### min. 10 cm*

układ siatek zbrojących w narożniku wewnętrznym

3

2

5

6

7

8

10	9

4

1

min. 10 cm

2

4

część profilu przyokiennego do usunięcia po otynkowaniu

5

6

7

9

10

8

- ŚCIANA OCIEPLONA

- PIANKA NISKOPRĘŻNA (OPCJONALNIE), NP.:

- OKNO COFNIĘTE WZGLĘDEM LICA ŚCIANY

- KLEJ DO MOCOWANIA PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ

- PROFIL PRZYOKIENNY Z SIATKĄ ZBROJĄCĄ

- WYPEŁNIENIE UZUPEŁNIAJĄCE Z PŁYT TERMOIZOLACYJNYCH

- ZAPRAWA DO WYKONANIA WARSTWY ZBROJONEJ Z WTOPIONĄ SIATKĄ ZBROJĄCĄ

- PROFIL NAROŻNIKOWY Z SIATKĄ

- ŚRODEK GRUNTUJĄCY POD WYPRAWĘ TYNKARSKĄ

- WYPRAWA TYNKARSKA

ościeże z oknem osadzonym w murze z wykorzystaniem profilu przyokiennego

- ŚCIANA OCIEPLONA W JEDNYM Z SYSTEMÓW ATLAS:

  - klej do mocowania izolacji termicznej

  - styropian EPS

  - mechaniczne elementy mocujące

  - zaprawa z zatopioną siatką zbrojącą

  - środek gruntujący pod wyprawę tynkarską

  - tynk silikonowy

- PROFIL DYLATACYJNY NAROŻNY Z SIATKĄ

3. 	ELASTYCZNY SZNUR DYLATACYJNY

dylatacja z wykorzystaniem narożnego profilu dylatacyjnego

Montaż zagłębiony łączników mechanicznych.

1	2

3

Montaż zagłębiony polega na osadzeniu talerzyka łącznika w termoizolacji na głębokość określoną przez konkretnego producenta zamocowania. Najczęściej jest to przedział 15-20 mm.

Montaż odbywa się z wykorzystaniem specjalnego frezu lub koronki. Następnie przy użyciu tzw. zaślepki (krążka) z materiału termoizolacyjnego jaki jest mocowany uzupełnia się powstałe gniazdo.

Montaż zagłębiony w znaczącym stopniu minimalizuje występowanie punktowych mostków termicznych.

Zakres robót – montaż żaluzji

Planuje się zamontowanie żaluzji w otworach okiennych klas zlokalizowanych przy ścianie od strony wschodniej budynku w poziomie parteru oraz piętra.

Żaluzje powinny być w pełni zmechanizowane z mechanicznymi bądź elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi jak również z detekcją przeszkód czy z zabezpieczeniem przed oblodzeniem , sterowani powinno  odbywać się za pomocą nadajników naściennych przewodowych.

Kaseta osłonowa wykonana z blachy aluminiowej o grubości 1,2 mm

System z prowadnicami aluminiowymi, uchwyty teleskopowe z opcją regulacji, wyposażone w specjalne uszczelki wygłuszające, które niwelują hałas mogący powstać podczas uderzenia lameli.

Lamele żaluzji wykonane z profilowanego aluminium w kształcie litery C z  możliwością obrotu w zakresie 0 do 180stopni

Lokalizację otworów do montażu żaluzji oznaczono literą "Ż" na rzutach oraz rysunku elewacji wschodniej.

Dopuszcza się zastosowanie alternatywnych systemów montażu:

| Żaluzje fasadowe w wersji podtynkowej | Żaluzje fasadowe w wersji adaptacyjnej |
| --- | --- |

7. UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie z polskimi normami i obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i przy zachowaniu przepisów BHP. Ze względu na występowanie robót zanikowych w przedmiotowym projekcie należy ustanowić funkcję kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Do realizacji obiektu stosować wyłącznie materiały mające odpowiednie aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykonanie robót należy realizować zgodnie z projektem. Wszystkie dane zamieszczone w dokumentacji określające parametry budynku (kąty, wymiary, itp.) wymagają weryfikacji przed rozpoczęciem realizacji Wszelkie zmiany wymagają ponownych uzgodnień.

opis opracował

mgr inż. arch. Piotr Jurczak

upr. bud. nr 20/PKOKK/2021

ZAŁĄCZNIKI

INFORMACJA BIOZ

NAZWA ZADANIA: 	Remont i docieplenie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym”

ADRES:	Krościenko Wyżne ul. Szkolna 34, 38-422 Krościenko Wyżne

KATEGORIA OBIEKTU:		IX  - budynki kultury, nauki i oświaty

JEDNOSTKA I OBRĘB	jednostka ewid.: Krościenko Wyżne, powiat krośnieński, woj. podkarpackie

obręb ewid.: 0001 Krościenko Wyżne

NUMER DZIAŁKI:		4174

IDENTYFIKATOR DZIAŁKI:	180706_2.0001.4174

INWESTOR:	Gmina Krościenko Wyżne, u. Południowa 9 38-422 Krościenko Wyżne

| zakres opracowania | pełniona funkcja projektowa | imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych | data opracowania | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA | Projektant spec. uprawnień numer upr. | mgr inż. arch. Piotr Jurczak architektoniczna do projektowania bez ograniczeń 20/PKOKK/2021 | 2026-01-30 |  |

2026-01-30

CZĘŚĆ OPISOWA

1. ZAKRES ROBÓT

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji pod nazwą: "Remont i docieplenie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym”". Inwestycja zlokalizowana w miejscowości Krościenko Wyżne ul. Szkolna 34, 38-422 Krościenko Wyżne, działka nr ewidencyjny 4174 , gmina Krościenko Wyżne, powiat krośnieński, woj. podkarpackie.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu w zakresie niezbędnym do uzyskania odpowiednich pozwoleń na wykonanie planowanej inwestycji.

Inwestor: Gmina Krościenko Wyżne, u. Południowa 9 38-422 Krościenko Wyżne

Zakres robót:

- Rozbiórka istniejących utwardzeń;

- Roboty ziemne, izolacje termiczne i przeciwwilgociowe;

- Docieplenie ścian zewnętrznych,

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- Roboty wykończeniowe elewacji i roboty zewnętrzne

- Wymiana rynien i rur spustowych

- Obróbki  blacharskie

- Wykonanie warstw malarskich

- Docieplenie części strychu

- Montaż opraw świetlnych

- Wykonanie utwardzenia terenu i opaski odbojowej, schodów zewnętrznych

- Niwelacja terenu i zasianie trawy

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Przedmiotowy budynek szkoły przeznaczony do docieplenia i termomodernizacji znajduje się na działce 4174 w Krościenku Wyżnym. Budynek składa się z części dydaktycznej i skrzydła sali gimnastycznej. Na przedmiotowym terenie zlokalizowane jest również boisko sportowe o nawierzchni sztucznej oraz plac zabaw. Na terenie w pobliżu budynku znajdują się obiekty infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna ziemna niskiego napięcia, sieć telekomunikacyjna, kanalizacja deszczowa i gazowa. Budynek jest wyposażony w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną wraz z panelami fotowoltaicznymi, gazową i powietrzne pompy ciepła w ilości 2 szt.. Działka posiada dostęp bezpośredni do drogi publicznej gminnej - ul. Szkolnej istniejącym zjazdem. Teren inwestycji jest ogrodzony. W obrębie działki występuje zieleń w postaci drzew i krzewów ale nie koliduje ona z przedmiotową inwestycją.

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGA STWARZAĆ ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Elementami zagospodarowania które mogą stwarzać zagrożenie to infrastruktura: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna, tymczasowe zasilania placu budowy, składowiska materiałów, sprzęt i urządzenia elektryczne.

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ NASTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCYCH SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA

Teren budowy lub robót powinien być ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5m. Podczas prac związanych z dostarczaniem materiałów budowlanych i ich składowaniem należy zapewnić bezpieczeństwo dla ich transportu na placu budowy oraz bezpiecznego składowania. Dostawy materiałów i roboty należy wykonywać podczas przerw funkcjonowania szkoły.

W trakcie wykonywania robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia:

- praca w wykopach na głębokości poniżej 1,5m -zagrożenie przysypania ziemią,

- praca na wysokości powyżej 5m - zagrożenie upadkiem,

- podrażnienia błon śluzowych,

- uszkodzenia głowy,

- uszkodzenia rąk i nóg,

- uderzenia przez spadające materiały, narzędzia itp.

- urazy  oczu:  mechaniczne,   chemiczne   i   termiczne   (powszechne nie używanie okularów ochronnych),

- stłuczenia i skaleczenia rąk i nóg przenoszonymi materiałami - oparzenia skóry cementem i wapnem

- podczas używania materiałów z ostrymi, wystającymi krawędziami

- podczas wykonywania części robót na wysokości, na krawędziach niestabilnych konstrukcji budowlanych

- podczas prac związanych z cięciem,

- podczas prac przy użyciu sprzętu elektrycznego,

- porażenia prądem elektrycznym

- narażenie na czynniki chemiczne i pyły będące przyczyną uczuleń

- wykonywania części robót na skraju dachu (obróbki blacharskie)

- podczas poruszania się po powierzchniach stromych dachu.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT

- Każdy pracownik dopuszczany do pracy musi posiadać kurs BHP zorganizowany przez wykonawcę

- Przed przystąpieniem do pracy każdy pracownik powinien zostać przeszkolony na stanowisku roboczym. Szkolenie to powinno polegać na praktycznym i poglądowym instruktażu oraz omówieniu mogących wystąpić zagrożeń, a także wskazaniu metod zapobiegających.

- Przeszkolenie winno uwzględniać konieczność przestrzegania reżimów terminowych i miejsca pracy dla poszczególnych grup pracowników ze względu na równoczesność występowania różnych rodzajów prac i związane z tym zagrożenia.

- Kierownik budowy powinien przestrzegać prawidłowej organizacji pracy na budowie, w tym:

- bezpiecznego składowania sprzętu,

- posiadanie odzieży ochronnej przez pracowników,

- prawidłowego poruszania się pracowników na terenie budowy,

- prawidłowego przemieszczania sprzętu budowlanego.

- Wszystkie prace przy instalacjach elektrycznych powinny być wykonywane w stanie beznapięciowym

- Pracownicy powinni mieć przeprowadzone szkolenia BHP przy każdej zmianie stanowiska pracy, w szkoleniach tych należy zwrócić uwagę na:

- określenie zasad postępowania w przypadku występowania zagrożenia,

- bezzwłoczne przerwanie pracy w razie wystąpienia zagrożenia, opuszczenia terenu zagrożonego,

- poinformowanie pozostałych pracowników będących w zagrożonej strefie o niebezpieczeństwie,

- poinformowanie kierownika budowy o powstającym niebezpieczeństwie,

- możliwość przystąpienia do pracy po usunięciu przyczyn zagrożenia i potwierdzeniu przez kierownika budowy

- przystąpienia do pracy z wymaganym sprzętem ochrony osobistej

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM, EWAKUACJA

Środki techniczne i organizacyjne winny wynikać ze szczegółowego harmonogramu prac budowlanych wykonanego przez generalnego wykonawcę. Wskazane wyżej zagrożenia winny mieć swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przewidywane środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom

- wydzielenie stref niebezpiecznych (miejsce prowadzenia robót ziemnych i montażowych) wraz z oznakowaniem np. do miejsc pracy wraz z wyznaczeniem drogi ewakuacyjnej

- wyznaczenie ciągów komunikacyjnych - dojść do miejsc pracy wraz z wyznaczeniem drogi ewakuacyjnej

- wydzielenie punktów ochrony przeciwpożarowej i rozmieszczenia sprzętu gaśniczego

- zaznajomienie pracowników z lokalizacją apteczki pierwszej pomocy i jej wyposażeniem

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsc poboru energii elektrycznej

- przegląd sprawności elektronarzędzi - ewidencja napraw i konserwacji

- ogrodzenie terenu budowy wraz z zabezpieczeniem wejścia i wjazdu dla pojazdów budowy.

Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy)

Pracownicy powinni posiadać środki ochrony osobistej tj. ubrania robocze, rękawice ochronne i kaski, a w przypadku ryzyka upadku z wysokości szelki ochronne

Wszelkie roboty budowlane winny być wykonane pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności odpowiedniej do powierzonego zakresu robót.

opis opracował

mgr inż. arch. Piotr Jurczak

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA