Przedmiar robót

| OBIEKT kat. XXV | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1151F ul. Kolejowa w Połupinie |
| --- | --- |
| ADRES | Powiat Krośnieński, Jedn. ewid. 080204_2 Gmina Dąbie Obręb 0013 Połupin, dz. nr: 141, 684, 716 |
| BRANŻA | Drogowa. |
| INWESTOR | Powiat Krośnieński – Zarząd Dróg Powiatowych ul. Chopina 5, 66-600 Krosno Odrzańskie |

Sporządził:

Paweł Stefańczyk

ul.C.K. Norwida 2

66-600 Krosno Odrzańskie

Książka Przedmiarów

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1151F   ul. Kolejowa w Połupinie

| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | 0,804 km |
| 2 | SEK 6-01 0103-1001-050 Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na głęb.12cm, przy użyciu frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfalt.na place składowe,samochodem samowył.10-15t do 20km oraz utylizacja | 5 174,00 m2 |
| 3 | KNR 2-31I 0813-03-040 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. | 1 630,00 m |
| 4 | KNR 2-31I 0814-02-040 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach do 8x30 cm na podsypce piaskowej | 660,00 m |
| 5 | KNNR 6 ERRATA 0805-080-050 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,na podsypce cementowo-piaskowej | 560,00 m2 |
| 6 | KNNR 6 ERRATA 0803-080-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej | 510,00 m2 |
| 7 | KNNR 6 0802-060-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości do 20cm | 60,00 m2 |
| 8 | KNR 2-31I 0812-03-060 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki | 120,60 m3 |
| 9 | KNNR 6 ERRATA 0801-020-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z żużla/gruzu o grubości do 25cm | 5 174,00 m2 |
| 10 | KNR 4-04I 1103-04-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | 2 207,00 m3 |
| 11 | KNNR 6 1305-010-060 Regulacja pionowa urządzeń podziemnych takich jak zawory studzienek wodociągowych, włazy i pokrywy rewizyjne, objętość betonu na zawór wodny 0,05m3 na właz rewizyjny 0,2m3 (z obłożeniem skrzynek zaworów prefebrykatami betonowymi) | 5,80 m3 |
| 2. ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 12 | KNNR 1 0202-040-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 1km, Grunt kat.I-IV. Załadunek i odwóz gruntu z koryta ziemnego - na składowisko Wykonawcy) | 417,20 m3 |
| 3. ODWODNIENIE |  |  |
| 13 | KNR 2-01I 0315-01-060 Wykopy liniowe głęb.do 1,5m,szer.0,8-1,5m o ścianach pion.pod fundamenty,rurociągi,kolektory w gruntach such.z wydob.urobku łopatą;wyciągiem ręcz. Grunt I-II. | 57,00 m3 |
| 14 | KNNR 4 1411-010-060 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm | 0,80 m3 |
| 15 | KNR 2-01I 0318-01-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - piasek z kopalni. | 57,00 m3 |
| 16 | KNR 2-18 0507-0102-040 Demontaż (adaptacja) rury kamionkowe kielichowe o długości L-1,50 m i średnicy 150 mm uszczelniane zaprawą cementową | 52,40 m |
| 17 | KNNR 4 1308-020-040 Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm, łączone na wcisk z podłączeniem do studni rewizyjno-połączeniowych. | 52,40 m |
| 18 | KNR 2-18 0625-02-020 Demontaż (adaptacja) studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu | 10,00 szt |
| 19 | KNR 2-18 0625-02-020 Studzienki ściekowe uliczne syntetyczne z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wiaderkiem | 10,00 szt |
| 4. PODBUDOWY |  |  |
| 20 | KNNR 6 ERRATA 0102-010-050 Koryta o głębokości 10cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kategorii II-IV | 560,00 m2 |
| 21 | KNNR 6 ERRATA 0102-020-050 Koryta o głębokości 20 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników,w gruntach kategorii II-IV | 1 050,00 m2 |
| 22 | KNNR 6 ERRATA 0102-030-050 Koryta o głębokości 30 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników,w gruntach kategorii II-IV | 504,00 m2 |
| 23 | KNNR 6 ERRATA 0105-040-050 Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | 1 050,00 m2 |
| 24 | KNNR 6 ERRATA 0107-010-060 Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszyw 0/31.5mm, grubość warstwy śr. 8cm | 402,16 m3 |
| 25 | KNNR 6 0113-060-050 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm na zjazdach, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm. | 504,00 m2 |
| 26 | KNNR 6 0113-060-050 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm na drodze, grubość warstwy po zagęszczeniu 17cm. | 5 027,00 m2 |
| 5. NAWIERZCHNIE DROGOWE |  |  |
| 27 | KNNR 6 1005-060-050 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej oraz podbudów z kruszywa | 10 054,00 m2 |
| 28 | KNNR 6 1005-070-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | 10 054,00 m2 |
| 29 | KNNR 6 ERRATA 0308-02030-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych BA typu AC16W - warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t. | 5 027,00 m2 |
| 30 | KNNR 6 0309-03030-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych typu AC11S warstwa ścieralna, grub.warstwy po zagęszczeniu 4cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. | 5 027,00 m2 |
| 31 | KNNR 6 0502-03010-050 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, czarnej układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, spoiny wypełniane piaskiem | 504,00 m2 |
| 32 | KNNR 6 0502-030-050 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub.5cm spoiny wypełniane piaskiem | 1 543,00 m2 |
| 33 | KNNR 6 ERRATA 0108-01010-034 Ręczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II - (wyniesione przejście dla pieszych) | 20,00 t |
| 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| 34 | KNNR 1 0503-010-050 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III | 560,00 m2 |
| 35 | KNNR 1 0507-01-050 Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu do 10cm | 560,00 m2 |
| 7. OZNAKOWANIE |  |  |
| 36 | KNNR 6 0702-01010-020 Demontaż istn. znakówe drogowych, słupki z rur stalowych o średnicy 70mm. | 26,00 szt |
| 37 | KNNR 6 0702-01010-020 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70mm. | 30,00 szt |
| 38 | KNNR 6 0702-040-020 Pionowe znaki drogowe wg PSOR o powierzchni do 0.3m2 | 30,00 szt |
| 39 | KNNR 6 0705-050-050 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe wg PSOR - wykonane ręcznie - adaptacja | 99,20 m2 |
| 8. ELEMENTY ULIC PREFABRYKATY |  |  |
| 40 | KNNR 6 ERRATA 0403-030-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm (1040m) oraz 15x22cm (300m) wraz z wykonaniem ław z betonu C16/20, na podsypce cementowo-piaskowej | 1 340,00 m |
| 41 | KNNR 6 ERRATA 0403-030-040 Oporniki betonowe w bramach zjazdów wtopione o wymiarach (10-12)x25cm wraz z wykonaniem ław z betonu C16/20 - na podsypce cementowo-piaskowej | 396,00 m |
| 42 | KNNR 6 ERRATA 0404-050-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm, na podypce cementowo-piaskowej oraz ławie - jak niżej. | 1 150,00 m |
| 43 | KNR 2-31I 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem - pod obrzeża 8x30cm F=0,058m2 z betonu C16/20 | 66,70 m3 |