Egzemplarz: ……

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

| Inwestycja: | Modernizacja obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach Drugich |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kat. obiektu | IX |  |  |
| Adres inwestycji: | Rybczewice Drugie 19, 21-065 Rybczewice Drugie , dz. nr 785/16 |  |  |
| Inwestor i adres inwestora: | Gmina Rybczewice Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice Drugie |  |  |
| Jednostka ewidencyjna: | Rybczewice | Obręb ewidencyjny i nr obrębu: | 061704_2.0009.785/16 |
| Oświadczenie: | Na podstawie art.34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – prawo budowlane (Dz. U. z 2023r., poz 682 z późn.zm) Projektanci oświadczają, że niniejszy projekt wykonany został Zgodnie z warunkami technicznymi, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. |  |  |

| Projektant | Branża | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Mgr inż. Arch. Jolanta Zezulińska | architektoniczna | 69/Tbg/92 |  |
| Projektantka | konstrukcyjna | LUB/0115/POKb/19 |  |
| Ilona Baran |  |  |  |

# Spis treści

Spis treści	2

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	3

2.	PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	3

3.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	3

4.	PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY	4

5.	OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH	6

6.	INFORMACJA  BIOZ	8

7.	UWAGI KOŃCOWE	12

8.	OPINIA GEOTECHNICZNA	13

Cz. rysunkowa

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Przepisy Prawa budowlanego

- Wizja lokalna, pomiary z natury i zdjęcia

- Wytyczne i instrukcje producentów

- Wytyczne technologiczne i branżowe

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 WG.6640..2003.2025_1 z dn. 06.11.2025 r.

- Audyt  Energetyczny  wykonany  przez  audytora  energetycznego  Bartłomieja Mrowińskiego

- Akty prawne:

− Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2025 r. poz. 418, 1080 z późn. zm.)

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego  zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r. poz. 1679)

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022 r. poz.  1225 z późniejszymi zmianami)

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

# PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest  termomodernizacja  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących w Rybczewicach Drugich wraz z pracami towarzyszącymi, niezbędnymi do uzyskania efektu energetycznego z audytu.

# OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Istniejący budynek wybudowany został na planie wieloboku, pokryty dachem wielopołaciowym, z wysuniętymi lukarnami przy wejściach do budynku. Istniejąca kolorystyka elewacji w jasnych kolorach, ostateczny wygląd elewacji zatwierdza Inwestor po przedłożeniu wniosku przez Wykonawcę. Projekt nie zakłada zmian układzie przestrzennym oraz formie architektonicznej obiektu.

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje wewnętrzne:

- instalacja  centralnego  ogrzewania  –  zasilana  z  kotłowni, System grzewczy: 2x piece gazowe 235 kw  paliwo  gaz płynny propana butan. Instalacja  wewnętrzna grzejnikowa,

- instalacja wod.-kan.,

- instalacja  wentylacji  grawitacyjnej  oraz  częściowo  wentylacja mechaniczna,

- instalacja elektryczna,

- instalacje teletechniczne,

- instalacja odgromowa.

Czterokondygnacyjny budynek . Ściany osłonowe trój warstwowe w   pustak 12 cm, styropian 10 cm, i pustak  25 cm  mur nośny Więźba drewniana kryta blachą trapezową  w część użytkowej  stropodach izolowany 18 cm wełną mineralną.  Stolarka okienna PCV o Uw= 2,0 W/m2K, drzwi wejściowe stalowe Uw=2,3 W/m2K, podłoga na gruncie izolowana, szkoła podpiwniczona.

W  trakcie  wykonywania  oględzin  przedmiotowego  budynku  od  wewnątrz  nie stwierdzono istotnych pęknięć, zarysowań oraz uszkodzeń konstrukcji i ścian. Dla przedmiotowego budynku wykonano obliczenia termiczne i stwierdzono, że przegrody zewnętrzne  obiektu  nie  spełniają  na  dzień  wykonania  projektu  obowiązujących  norm izolacyjności  cieplnej  oraz  wymogów  stawianych  przez  Inwestora,  dlatego  należy przeprowadzić  termomodernizację  budynku.  Przegrody  zewnętrzne  (ściany  zewnętrzne, dachy),  jak  również  stolarka  drzwiowa i okienna  nie  spełniają  obecnie  obowiązujących  norm izolacyjności  cieplnej  oraz  współczynnika  przenikalności  cieplnej  „U”  wg  wymagań technicznych.

Uwaga!  Po  wykonaniu  termomodernizacji  obiektu należy  dostosować  system  ogrzewczy
 i wentylacyjny  do  pracy  wg  nowych  parametrów  wynikających  z  przeprowadzonej termomodernizacji.

# PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY

Budynek  objęty  opracowaniem  pełni  funkcje  placówki  oświatowo-wychowawczej.  Planowane  przeznaczenie  budynku  pozostawia  podstawową  funkcję  oświatowo-wychowawczą bez  zmian,  ale  wymaga modernizacji.

Dane ogólne budynku:

- rodzaj obiektu: Zespół Szkół,

- powierzchnia użytkowa budynku – 4 086,30 m²,

- kubatura bruttp:  16 395,00 m³,

- ilość kondygnacji: 4 (trzy kondygnacje nadziemne i jedna podziemna) ,

- wysokości w kalenicy 14,25 m

W ramach modernizacji należy wykonać:

- Wymiana stolarki okiennej na PCV,

- Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na aluminiową,

- Docieplenie ścian zewnętrznych,

- Docieplenie stropu poddasza nieużytkowego, podłogi, z wełny w matach

- Wykonanie nowej opaski z kostki betonowej (szer. 70cm) wraz z obsadzeniem nadproży – do wykorzystania kostka z rozbiórki istniejącej opaski

- Demontaż i ponowny montaż elementów drobnych na elewacji oraz rur spustowych,

- Wymiana obróbek blacharskich – parapetów oraz obicia attyk,

- Montaż nowych kratek wentylacyjnych na elewacji

PRACE ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

Informacje ogólne – sposób zabezpieczenia osób i mienia

Teren, na którym prowadzone są prace demontażowe, powinien być ogrodzony i oznakowany w sposób zabezpieczający osoby niezatrudnione na budowie przed wejściem na teren rozbiórek.  Przed  rozpoczęciem  demontaży  należy  odłączyć  zasilanie  wszelkich  mediów.  Miejsca  odłączenia, wyłączniki,  zawory,  winny  znajdować  się  poza  obrębem  robót  budowlanych.  Wszystkie  prace prowadzone  powinny  być  przez  wyspecjalizowaną  firmę  przy  użyciu  profesjonalnego  sprzętu  i materiałów.  Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji.  Gruz z demontaży okien i materiały drobnicowe należy usunąć przez specjalne kryte zsypy zabezpieczające przed pyleniem. W żadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów i gruzu na stropach oraz w pryzmach opartych o ściany.

Roboty  demontażowe  należy  wykonywać  z  zachowaniem  maksimum  ostrożności,  należy przestrzegać  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  robotach  rozbiórkowych,  a  w szczególności:

- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt,

- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,

- stosować środki zabezpieczające pracowników,

- zapewnić bezpieczeństwo publiczne.

Przewiduje się następujące roboty demontażowe i rozbiórkowe:

- demontaż istniejących okien i drzwi zewnętrznych,

- demontaż  istniejących  parapetów  wewnętrznych  i  zewnętrznych,

- demontaż istniejących rur spustowych,

- demontaż obróbek attyk,

- demontaż zwodów pionowych instalacji odgromowej,

- demontaż  kotłów  gazowych oraz  całej technologii kotłowni oraz węzła,

- inne  roboty  rozbiórkowe  i  wyburzeniowe  niewyszczególnione powyżej,  a  konieczne  do  wykonania  kompleksowej  modernizacji budynku.

# OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH

Prace na zewnątrz obiektu

Opaskę odwadniającą wykonać z kostki betonowej  wibroprasowanej, prostokątnej koloru grafitowego gr. 6 cm. 
Konstrukcja nawierzchni:

a) warstwa z kostki betonowej gr. 6 cm,

b) grys 2-8 mm gr. 4cm

c) stabilizacja 5MPa gr. 20cm

d) piasek użyty do obsypania ścian fundamentowych po pracach izolacyjnych należy dogęścić.

Poziom  projektowanej  opaski  powinien  być  min.  3-4cm  wyższy  od  istniejącego utwardzenia  terenu. Rury spustowe wpiąć do istniejących odpływów kanalizacji deszczowej wewnętrznej;

W przypadku okien znajdujących się poniżej poziomu terenu należy zastosować kosze okienne z tworzywa zabezpieczone na poziomie opaski wokół budynku systemową kratą przeznaczoną do ruchu pieszego. Wodę  z  kosza należy odprowadzić  do  kanalizacji deszczowej połączonej z rurami spustowymi.

Wykopy po pracach termomodernizacyjnych ścian fundamentowych należy zasypać piaskiem i zagęszczać warstwami.

Opaskę wokół budynku o szerokości 70cm należy wykonać z kostki betonowej szarej. Wykorzystać kostkę z rozbiórki

Materiały izolacyjne

W ramach projektu należy wykonać izolację  przeciwwilgociową  z  masy  bitumicznej 3x  poniżej poziomu terenu. Po przyklejeniu izolacji termicznej ścian fundamentowych ścianę należy zabezpieczyć folią kubełkową.

Na ścianę fundamentową zastosować materiał izolacyjny w postaci Hydro o współczynniku λ  ≤  0,032  [W/(m*K)] i gr. 10cm.

Na strefę cokołową należy zastosować materiał izolacyjny w postaci styropianu  Hydro o współczynniku  λ  ≤  0,032  [W/(m*K)] i gr. 10cm.

Na ścianę powyżej gruntu (elewację) należy zastosować materiał izolacyjny w postaci styropianu  o współczynniku  λ  ≤  0,032  [W/(m*K)] i gr. 10cm.

Na docieplenie stropu poddasza nieużytkowego zastosować maty z wełny mineralnej o współczynniku  λ  ≤  0,040  [W/(m*K)] i gr. 12cm.

Na docieplenie poddasza użytkowego zastosować maty z wełny mineralnej λ  ≤  0,038  [W/(m*K)] i gr. 12cm. Po pracach termoizolacyjnych odtworzyć zabudowę poddasza z płyt g-k gr. 12,5mm ogniochronnych.

Pozostałe materiały elewacyjne

Przed wykonaniem powyższych prac ewentualne ubytki w elewacji należy  uzupełnić. Stosować system jednego wybranego producenta. Kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym.

Stosować 2xsiatkę elewacyjna do wysokości 2m od poziomu opaski.

Wyprawy  elewacyjne  ścian  metodą lekką – mokrą jako cienkowarstwowe z tynku silikonowego. Kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym.

Cokół  wykonać  z  tynku mozaikowego. Kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym.

Obróbki blacharskie i pokrycie dachu

Wymiana  obróbek  blacharskich,  parapetów  zewnętrznych. Należy użyć blachy  ocynkowanej powlekanej  grubości min 0,065  cm. Kolor zewnętrznych obróbek blacharskich należy uzgodnić z Zamawiającym.

Stolarka drzwiowa

Projektuje się wymianę wszystkich drzwi zewnętrznych na aluminiowe z  pakietami  szybowymi  min.  P2A. Współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu (ramy + szyby) musi spełniać warunek U ≤ 1,3 [W/m 2 *K].

Stolarka okienna

Projektuje się wymianę stolarki okiennej na okna PCV. Pakiety okienne 3-szybowe z ciepłą ramką. Współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu ( szyba + rama)  musi spełniać warunek  U ≤ 0,9 [W/m 2 *K].  Kolorystykę  nowej  stolarki  okiennej  należy uzgodnić z Zamawiającym. W  pomieszczeniach  z wentylacją grawitacyjną należy zamontować higrosterowane nawietrzaki  okienne.

Parapety

Należy zdemontować  wszystkie  istniejące parapety  wewnętrzne przy okazji demontażu stolarki okiennej i w ich miejsce zamontować  nowe  parapety z  konglomeratu  o  grubości  min.  3  cm,  wraz  z  obróbką uszkodzonych podczas rozkuć ścian i glifów.

Parapety zewnętrzne wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej  grubości min 0,065  cm.

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Tynki

Należy na nowo wykonać tynki na glifach wewnątrz obiektu po wymianie stolarki.

Malowanie

Glify  oraz miejsca przebić i uszkodzeń powstałych wewnątrz obiektu w trakcie trwania prac malować farbami  zmywalnymi.

Instalacja odgromowa

Istniejące zwody pionowe instalacji umieścić w rurkach niepalnych, a następnie wciąć w mur. W strefie cokołowej umieścić ZK w puszkach otwieralnych.

Wyposażenie na zewnątrz obiektu

W ramach inwestycji należy dostarczyć i zamontować nowe tablicę informacyjną przed głównym  wejściem  do  budynku  oraz  tablicę  adresową.  Wzór  należy uzgodnić z Zamawiającym.

# INFORMACJA  BIOZ

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem  inwestycji  jest  termomodernizacja  wraz  ze  zmianą  kolorystyki  budynku  Zespołu Szkół w Rybczewicach Drugich.

  - Zakres robót

Budowa będzie realizowana w zakresie  robót, wykończeniowych oraz izolacyjnych. Prace remontowe i termomodernizacyjne obejmują:

- wykonanie wykopów przy ścianach fundamentowych

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej ścian fundamentowych

- ustawienie i montaż rusztowań i podestów budowlanych zgodnie z technologią,

- demontaż wszystkich elementów przeszkadzających w termomodernizacji,

- termomodernizacja poddasza nieużytkowego wg zakresu projektowego,

- termomodernizacja ścian budynku,

- otynkowanie zewnętrznych ścian,

- tynkowanie glifów wewnątrz obiektu,

- wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,

- wymiana obróbek blacharskich attyk,

-  wykonanie  opaski  zewnętrznej  budynku  o  szerokości  70  cm  z  koski  betonowej  na

podsypce cementowo piaskowej,

-  zagospodarowanie  terenu  i  prace  porządkowe  wraz  z  wywozem  i  utylizacją  odpadów

budowlanych.

- wymiana pokrycia zadaszeń nad wejściami do obiektu

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

  - Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych.

-    Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy sprawuje  odpowiednio  kierownik  robót  oraz  mistrz  budowy,  stosownie  do  zakresu obowiązków.

-    Dokumentacja  budowy  oraz    dziennik  budowy  powinien  znajdować  się  na  terenie  budowy u kierownika budowy.

-    Osoby  wykonujące    pracę    na    budowie  powinny  być  przeszkolone  w  zakresie  przepisów BHP i posiadać aktualne badania lekarskie.

-    Pracownicy  budowy  powinni  być  wyposażeni  w  odzież  roboczą,  ochronną i zabezpieczeniową.

  - Zagospodarowanie  terenu  budowy  wykonuje  się  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,

- przygotowanie  miejsc  składowania  materiałów i wyrobów budowlanych oraz  lokalizacji  urządzeń mechanicznych.

-  składowanie  materiałów   i  wyrobów  zgodnie  z  przepisami  BHP  oraz  zaleceniami.

  - Warunki socjalne i higieniczne.

- Na terenie budowy urządza się wydzielone pomieszczenia ustępów i szatni,

-  Szatnie  powinny  być  wyposażone  w  szafki  na  odzież  osób  wykonujących  roboty  na terenie  budowy,  powinny  być  dwudzielne,  zapewniające  możliwość  przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej.

  - Wymagania  dotyczące  miejsc  pracy  usytuowanych  w  budynkach,  a  także zagrożenia przy realizacji robót.

-  Osoby  wykonujące  roboty  budowlane  nie  mogą  być  narażone  na  działanie  czynników szkodliwych  dla  zdrowia  lub  niebezpiecznych,  a  w  szczególności  takich  jak  hałas,  wibracje,  promieniowanie  elektromagnetyczne,  pyły  i  gazy  o  natężeniach  i  stężeniach  przekraczających wartości dopuszczalne.

Wykonywanie  docieplenia  elewacji:  niebezpieczeństwo  upadku  z  rusztowań,  podestów,  drabin budowlanych.

Wykonywania  obróbek  blacharskich,  montaż  rynien  i  spustów,  instalacji  odgromowej:

• niebezpieczeństwo upadku z rusztowań i z dachu.

•  Stosowanie  elektronarzędzi  ogólnobudowlanych  zasilanych  prądem  elektrycznym   o napięciu 230V.

•  Spawanie elementów stalowych oraz praca z palnikami gazowymi.

•  Praca  urządzeniami  pneumatycznymi,  mieszalnikami,  wiertarkami,  wiertnicami  i  piłami elektrycznymi podczas demontażu i montażu projektowanych elementów budowlanych.

•  Obsługa i kierowanie pojazdami spalinowymi – wózki, pojazdy transportowe i inne.

Podczas kierowania pracami budowlanymi i instalacyjnymi należy:

•  wydawać polecenia w sposób konkretny i zrozumiały,

•  szczegółowo określać zakres obowiązków poszczególnych pracowników,

•  wyznaczać odpowiedzialnych za wykonywanie określonych czynności,

•  w jak najszerszym zakresie szkolić pracowników i pozostałą kadrę,

•  dopilnować  stosowania  odpowiednich  narzędzi  i  sprzętu  ochronnego  do wykonywanych prac budowlanych,

•  przygotować  instrukcje  i  dokumenty  określające  zasady  postępowania w określonych sytuacjach i zapoznawać z nimi pracowników,

•  roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji oraz urządzeń  elektrycznych  zlecać  wyłącznie  osobom  posiadającym  odpowiednie uprawnienia  (uprawnienia  eksploatacyjne  E  np.  do  1kV)  potwierdzone  właściwym świadectwem  kwalifikacyjnym  (świadectwa  kwalifikacyjne  wystawione  po  21  czerwca 2003 roku powinny być wykonane ściśle według określonego wzoru),

•  w jak najszerszym zakresie stosować tablice ostrzegające o groźbie porażenia prądem elektrycznym  oraz  niebezpieczeństwie  powstania  łuku  elektrycznego  między operatorem lub urządzeniem budowlanym, a linią wysokiego napięcia,

•  zlecać  okresową  kontrolę  stanu  stacjonarnych  urządzeń elektrycznych  pod  względem bezpieczeństwa oraz kontrolę stanu i oporności izolacji tych urządzeń.

  - Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne.

- Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane  i wykonane  oraz  utrzymywane  w  taki  sposób,  aby  nie  stanowiły  zagrożenia  pożarowego lub  wybuchowego,  a także  chroniły  w  dostatecznym  stopniu  pracowników  przed porażeniem prądem elektrycznym.

  - Maszyny i inne urządzenia techniczne.

-  Maszyny i inne  urządzenia  techniczne  oraz  narzędzia  zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać  wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

-  Maszyny i inne  urządzenia  techniczne,  podlegające  dozorowi  technicznemu,  mogą  być  używane    na    terenie    budowy    tylko    wówczas,    jeżeli    wystawiono  dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

-  Operatorzy maszyn budowlanych o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

  - Rusztowania i ruchome podesty robocze.

-  Ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym.

-    Rusztowania    przejezdne    powinny    być    zabezpieczone    co    najmniej  w  dwóch miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem.

  - Roboty na wysokości.

- Roboty remontowe i modernizacyjne prowadzone będą na wysokości 9 m nad terenem, z rusztowań ustawionych na czas budowy - istnieje zagrożenie upadkiem, skaleczeniem, stłuczeniem.

  - Roboty  ziemne.

-    Roboty    ziemne    powinny  być  prowadzone  na  podstawie  projektu,  określającego położenie  instalacji  i  urządzeń  podziemnych,  mogących  znaleźć  się  w  zasięgu prowadzonych robót.

-  W  czasie  wykonywania  robót  ziemnych  miejsca  niebezpieczne  należy    ogrodzić    i  umieścić napisy ostrzegawcze.

-  Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą  być wykonywane  tylko  do  głębokości  1,0  m.  w  gruntach  zwartych,  w  przypadku    gdy    teren  przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

-  Wykopy o głębokości większej niż 1,0 m należy wykonywać z wykorzystaniem umocnień wykopu.

−  Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.

  - Oznakowanie miejsca budowy.

•  Teren budowy należy odpowiednio oświetlić oraz zabezpieczyć przed dostępem osób   postronnych  i  oznakować  tablicami  ostrzegawczymi  zgodnie  z przepisami.

•  Elewacje  z  rusztowaniami  i  podestami  zabezpieczyć  odpowiednią  siatką ochronną oraz oznaczyć tablicami informacyjnymi.

  - Kierowanie budową.

Prowadzenie budowy - termomodernizacji wraz z kierowaniem może być powierzone tylko osobom  posiadającym  stosowne  uprawnienia  budowlane  oraz  wiedzę  zgodną  z wymogami Prawa Budowlanego i innych przepisów.

# UWAGI KOŃCOWE

- Przedkładany  projekt  opracowany  został  w  oparciu  i  zgodnie  z  wymogami  stosownych przepisów  i  norm  technicznych.  Powyższe  potwierdzają  załączone  oświadczenia poszczególnych projektantów.

- Cały projekt budowlany posiada uzgodnienia międzybranżowe oraz sprawdzenia projektu wynikające z art. 20 Prawo budowlane;

- Roboty  budowlane  i  rzemieślnicze  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki budowlanej  oraz  obowiązującymi  przepisami  i  normami  pod  nadzorem  uprawnionych osób, tj. Kierownika budowy lub kierownika robót branżowych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i  ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów,  odbojników  wewnętrznych  i  innych  należy  zamawiać  i  wykonywać  /montować  na  podstawie  zweryfikowanych  obmiarów  rzeczywistych  wykonanych  na obiekcie.

- Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane przeznaczone do wbudowania winny posiadać odpowiednie aprobaty techniczne ITB oraz atesty oceny higienicznej PZH oraz posiadać gwarancje poparte wymienionymi producenta.

Opracowała mgr inż. Arch. Jolanta Zezulińska

Upr ur 69/Tbg/92

# OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów  budowlanych (Dz.U. poz. 463) budynek zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. W projekcie nie zakłada się zmian w posadowieniu obiektu.