### GMINA LUBANIE

## KOSZTORYS  OFERTOWY

OBIEKT :                BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PSZOK I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KUCERZ GMINA LUBANIE

LOKALIZACJA:                           DROGA DOJAZDOWA DO PSZOK I  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W M. KUCERZ      OD KM 0+000 DO KM 0+465  GMINA LUBANIE

obręb Kucerz   dz. nr ew. 63/2  (dr. gm. włączenie)    dz. nr ew. 70/9

INWESTOR:                                                    GMINA  LUBANIE                                                                .

87-732  LUBANIE    LUBANIE 28A

DNIA:

SPORZĄDZIŁ:

##### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

##### O F E R T A

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PSZOK I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KUCERZ GMINA LUBANIE

| LP | ASORTYMENT ROBÓT | WARTOŚĆ NETTO | PODATEK VAT23% | WARTOSĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY POMIAROWE, RÓŻNE |  |  |  |
| 2 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 3 | POBOCZA, OPORNIK |  |  |  |
| 4 | ZJAZDY |  |  |  |
| 5 | OZNAKOWANIE |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

SŁOWNIE  BRUTTO:

SPORZĄDZIŁ:

DNIA:

##### KOSZTORYS OFERTOWY

DROGA DOJAZDOWA DO PSZOK  W MIEJSCOWOŚCI KUCERZ

OD  KM  0+000  DO  KM 0+465  GMINA LUBANIE

| L.p. | Nr spec. techn. | Opis | Jedn. przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I ROBOTY POMIAROWE I RÓŻNE CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1 | KNR2-01 T.0119-0300 BCD 1.01 | D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+465 | km | 0,465 |  |  |
| 2 | KNR2-01 T.0119-0300 BCD 1.01 | D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym – inwentaryzacja powykonawcza od km 0+000 do km 0+465 | km | 0,465 |  |  |
| 3 | KNNR6 T.1305-0100 | D.03.02.01 Regulacja wysokościowa urządzeń obcych znajdujących się w pasie robót - studnia rewizyjna – szt 1 - zasuwy szt 3 | m3 | 0,35 |  |  |
| 4 | KNNR6 T.1302-0100analogia | D.06.04.01 Odmulenie z odtworzeniem spadków podłużnych dna i poprzecznych skarp, oczyszczenie przepustu pod zjazdem i odcinka 10.00m za przepustem, z wywozem urobku | m | 225,00 |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |  |
|  |  | II NAWIERZCHNIA CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 5 | KNNR6 T.0101-0300analogia | D.04.01.01 Wykonanie koryta gł 35cm w gruncie kat.III pod wg wyliczeń | m2 | 2410,48 |  |  |
| 6 | KNNR1 T.0201-1200 | D.04.01.01 Wywóz gruntu na odkład , w pobocza 0,35x2410,48=843,67m3 | m3 | 843,67 |  |  |
| 7 | KNNR6 T.0106-0100 | D.04.02.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm z piasku pod drogę | m2 | 2410,48 |  |  |
| 8 | KNNR6 T.0113-0200 analogia | D.04.04.02 Wykonanie dolnej warstwy gr.20cm kamienia łamanego 0/63mm naturalnego z pełnym korytem | m2 | 2410,48 |  |  |
| 9 | KNNR6 T.0113-0500analogia | D.04.04.02 Wykonanie górnej warstwy gr.10cm kamienia łamanego 0/32mm naturalnego z zaklinowaniem, zamiałowaniem wg wyliczeń jw | m2 | 2410,48 |  |  |
| 10 | KNNR6 T.1005-0600 | D.04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych przed skropieniem - pod warstwę wiążącą 2410,48m2 - pod warstwę ścieralną 2410,48m2 Razem 2410,48x2=4820,96m2 | m2 | 4820,96 |  |  |
| 11 | KNNR6 T.1005-0700analogia | D.04.03.01 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową na całej szerokości jezdni, pod mijanki, skrzyżowanie | m² | 4820,96 |  |  |
| 12 | KNNR6 T.0308-0213analogia | D.05.03.05b Wykonanie warstwy wiążącej gr 5cm z BA AC16W50/70 Wg wyliczeń | m2 | 2410,48 |  |  |
| 13 | KNNR6 T.0309-0215analogia | D.05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm z BA AC11S50/70 wg wyliczeń | m2 | 2410,48 |  |  |
|  |  | WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |
|  |  | III POBOCZA, OPORNIK BETONOWY CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 14 | KNNR1 T.0201-1200 | D.06.03.01 Dowóz gruntu kat. III na uzupełnienie pobocza, nasypy wg wyliczeń | m3 | 26,25 |  |  |
| 15 | KNR2-01 T.0503-0600 | D.06.03.01 Plantowanie powierzchni nasypów, poboczy, w gruncie kat.III wg wyliczeń | m2 | 131,25 |  |  |
| 16 | KNNR1 T.0407-0201analogia | D.06.03.01 Formowanie, zagęszczenie nasypów w gruncie kat.III wraz ze zwilżeniem w miarę potrzeb | m3 | 26,25 |  |  |
| 17 | KNNR6 T.0101-0300analogia | D,06.03.01a Wykonanie koryta w gruncie kat.III gł. 30cm pod wzmocnienie pobocza | m2 | 496,50 |  |  |
| 18 | KNNR1 T.0201-1200 | D.06.03.01a Wywóz gruntu kat.III 0,30x496,50=148,95m3 | m3 | 148,95 |  |  |
| 19 | KNNR6 T.0106-0100 | D.06.03.01a Wykonanie warstwy odcinającej gr 5cm z piasku | m2 | 496,50 |  |  |
| 20 | KNNR6 T.0112-0300analogia | D.06.03.01a Wykonanie wzmocnienia pobocza warstwą gr 30cm z kamienia łamanego naturalnego0/32mm z zaklinowaniem zamiałowaniem warstwy Wg wyliczeń | m2 | 496,50 |  |  |
| 21 | KNNR6 T.0403-0302analogia | D.08.01.01 Ustawienie opornika betonowego 12x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem wg wyliczeń | m | 1003,00 |  |  |
|  |  | WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |
|  |  | IV ZJAZDY CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 22 | KNNR6 T.0101-0300 | D.10.07.01 Wykonanie koryta gł 30cm w gruncie kat.III pod zjazdy wg wykazu | m2 | 134,00 |  |  |
| 23 | KNNR1 T.0201-1200 | D.10.07.01 Wywóz gruntu na odkład 0,30x134,00=40,20m3 | m3 | 40,20 |  |  |
| 24 | KNNR6 T.0106-0100 | D.10.07.01 Wykonanie warstwy odcinającej gr. 5cm z piasku na zjazdach | m2 | 134,00 |  |  |
| 25 | KNNR6 T.0113-0200analogia | D.10.07.01 Wykonanie podbudowy zjazdu z kamienia łamanego naturalnego wg wyliczeń - dolna warstwa gr.20cm z kam łam.natur, 0/63mm - górna warstwa gr.10cm z kam. łam.natur.0/32mm | m2 m2 | 134,00 134,00 |  |  |
| 26 | KNNR6 T.0309-0215analogia | D.10.07.01 Wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu AC1150/70 o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm wg wyliczeń | m² | 134,00 |  |  |
| 27 | KNNR6 T.0308-0213analogia | D.10.07.01 Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu AC16W50/70 o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm wg wyliczeń | m2 | 134,00 |  |  |
|  |  | WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |
|  |  | V OZNAKOWANIE CPV45233280-5 |  |  |  |  |
| 28 | KNNR6 T.0702-0100 | D.07.02.01 Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 4 |  |  |
| 29 | KNNR6 T.0702-0534 | D.07.02.01 Przymocowanie do gotowych słupków znaków ( srednie) folia odblaskowa I generacji | szt. | 5 |  |  |
| 30 | KNNR6 T.0702-0800analogia | D.07.02.01 Przestawienie znaku drogowego | szt | 1 |  |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |  |

SŁOWNIE BRUTTO:

SPORZĄDZIŁ                                                                                                       DNIA