OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Samochód dostawczy typu skrzyniowego/wywrotka

- Wymagania dla samochodu bazowego:

- samochód fabrycznie nowy, bez przebiegu, wyprodukowany najpóźniej w 2025r.;

- typ samochodu: skrzynia z wywrotem

  - rozmiar podłogi skrzyni: min 2900x2200x400

  - ładowność min. 1.100 kg

  - nadbudowa burt z siatki na konstrukcji stalowej w kolorze czarnym lub stalowym o minimalnej wysokości 0,7m ponad oryginalne burty; całość konstrukcji z możliwością otwierania siatki na 3 strony pojazdu,

  - samochód wyposażony w siatkę maskującą zewnętrzną zapobiegającą zwiewania ładunków sypkich.

- dopuszczalna masa całkowita DMC do 3,5t;

- wysokość całkowita pojazdu (bez dodatkowych elementów montowanych na dachu) – min. 2400mm, maks. 2600mm;

- długość całkowita pojazdu: min. 5650mm maks. 6000mm;

- szerokość rozstawu osi min. 3500mm, maks. 3700mm;

- średnica zawracania: maks. 14,0m;

- felgi stalowe o rozmiarze min. 15”;

- kolor zewnętrzny: biały;

- parametry jednostki napędowej:

  - silnik spalinowy o mocy min. 130 KM wysokoprężny,

  - pojemność silnika: 1900cm3-2200cm3

- kabina dwudrzwiowa z 7 – ma miejscami siedzącymi (wraz z kierowcą);

- tapicerka wnętrza: tapicerka materiałowa w kolorze ciemnym, odporna na ścieranie;

- gumowa podłoga w kabinie;

- poduszka powietrzna: minimum dla kierowcy;

- kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach;

- kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna;

- fotel kierowcy z podłokietnikiem, regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego;

- podwójna kanapa pasażera z prawej strony ze schowkiem;

- gniazdo 12V i uchwyty na kubki w desce rozdzielczej: min. 1szt.;

- gniazdo USB w desce rozdzielczej: min. 1szt.;

- zegary z kolorowym wyświetlaczem;

- oświetlenie LED kabiny;

- światła dzienne z automatycznym przełączaniem na światła mijania;

- światła mijania, światła do jazdy dziennej LED;

- światła przeciwmgłowe z funkcją doświetlania zakrętów;

- boczne światła obrysowe;

- immobilizer elektroniczny;

- elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy z systemem ABS, systemem awaryjnego hamowania;

- tempomat z ogranicznikiem prędkości;

- asystent utrzymania pasa ruchu;

- system wspomagania ruszania pod górę;

- czujniki parkowania: min. tylne, przednie;

- kamera cofania z wyświetlaczem;

- hak holowniczy z tyłu wraz ze złączem elektrycznym;

- zamek centralny sterowany pilotem;

- dźwięk ostrzegaczy włączonego biegu wstecznego z możliwością wyłączenia;

- lampa ostrzegawcza koloru pomarańczowego,

- instrukcja i dokumentacja pojazdu w języku polskim;

- auto wyposażone w trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę i podręczny zestaw narzędzi;

- Minimalne wymagania dotyczące zabudowy

- podłoga z uchwytami do mocowania ładunku (min. 6szt.) i szynami do mocowania ładunku wzdłużnie;

- ładowność - min. 1000 kg.

- Wymagania co do gwarancji:

minimum 2 – letnia gwarancja producenta na podzespoły mechaniczne, bez limitu kilometrów;

- Samochód dostawczy typu furgon

- Wymagania dla samochodu bazowego

- samochód fabrycznie nowy, bez przebiegu, wyprodukowany najpóźniej w 2025r.;

- typ samochodu: furgon;

- dopuszczalna masa całkowita DMC do 3,5t;

- wysokość całkowita pojazdu (bez dodatkowych elementów montowanych na dachu) – min. 2400mm, maks. 2600mm;

- długość całkowita pojazdu: min. 5650mm maks. 6000mm;

- szerokość rozstawu osi min. 3500mm, maks. 3700mm;

- felgi stalowe o rozmiarze min. 15”;

- kolor zewnętrzny: biały;

- parametry jednostki napędowej:

  - silnik spalinowy o mocy min. 130 KM wysokoprężny,

  - pojemność silnika 1900-2200 cm3,

- kabina dwudrzwiowa z 7 – ma miejscami siedzącymi (wraz z kierowcą);

- tapicerka wnętrza: tapicerka materiałowa w kolorze ciemnym, odporna na ścieranie;

- gumowa podłoga w kabinie;

- poduszka powietrzna: minimum dla kierowcy;

- kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach;

- kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna;

- fotel kierowcy z podłokietnikiem, regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego;

- podwójna kanapa pasażera z prawej strony ze schowkiem;

- gniazdo 12V i uchwyty na kubki w desce rozdzielczej: min. 1szt.;

- gniazdo USB w desce rozdzielczej: min. 1szt.;

- zegary z kolorowym wyświetlaczem;

- oświetlenie LED kabiny;

- światła dzienne z automatycznym przełączaniem na światła mijania;

- światła mijania, światła do jazdy dziennej LED;

- światła przeciwmgłowe z funkcją doświetlania zakrętów;

- boczne światła obrysowe;

- immobilizer elektroniczny;

- elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy z systemem ABS, systemem awaryjnego hamowania;

- tempomat z ogranicznikiem prędkości;

- asystent utrzymania pasa ruchu;

- system wspomagania ruszania pod górę;

- czujniki parkowania: min. tylne, przednie;

- kamera cofania z wyświetlaczem;

- hak holowniczy z tyłu wraz ze złączem elektrycznym;

- zamek centralny sterowany pilotem;

- dźwięk ostrzegaczy włączonego biegu wstecznego z możliwością wyłączenia;

- lampa ostrzegawcza koloru pomarańczowego,

- instrukcja i dokumentacja pojazdu w języku polskim;

- auto wyposażone w trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę i podręczny zestaw narzędzi;

- Minimalne wymagania dotyczące zabudowy

- drzwi tylne otwierane pod kątem 180º;

- drzwi po prawej stronie przesuwne;

- przegroda stalowa pełna oddzielająca część ładunkową od kabiny;

- podłoga z uchwytami do mocowania ładunku (min. 6szt.) i szynami do mocowania ładunku wzdłużnie;

- wykładzina ochronna boków przestrzeni ładunkowej z tworzywa sztucznego minimum do linii okien;

- minimalna objętość przestrzeni ładunkowej: 7 m3;

- ładowność - min. 900 kg.

- Wymagania co do gwarancji:

minimum 2 – letnia gwarancja producenta na podzespoły mechaniczne, bez limitu kilometrów;