Przedmiar robót

| OBIEKT | Remont drogi powiatowej nr 1153F na odcinku Chojna - Wężyska |
| --- | --- |
| ADRES | Powiat Krośnieński, Jedn. ewid. 080206_5 Gmina Krosno Odrzańskie Obręb 0018 Wężyska, dz. nr: 536, 40/4, 28/19, 508/1, 581 Obręb 0005 Czarnowo dz. nr 1/18 |
| BRANŻA | Drogowa. |
| Kod CPV | 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |

Sporządził:

Paweł Stefańczyk

ul.C.K. Norwida 2

66-600 Krosno Odrzańskie

# Książka Przedmiarów

# Remont drogi powiatowej nr 1153F na odcinku Chojna - Wężyska

| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | 2,60 km |
| 2 | KNNR 6 ERRATA 0802-040-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości do 8cm - rozbiórka krawędzi jezdni ok. 15cm | 780,00 m2 |
| 3 | KNR 4-04I 1103-04-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | 62,40 m3 |
| 4 | KNR 2-01I 0109-06-052 Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i poszycia | 0,60 ha |
| 5 | KNNR 6 1305-010-060 Regulacja pionowa urządzeń podziemnych takich jak zawory studzienek wodociągowych, włazy i pokrywy rewizyjne, objętość betonu na zawór wodny 0,05m3 na właz rewizyjny 0,2m3 (z obłożeniem skrzynek zaworów prefebrykatami betonowymi) | 0,40 m3 |
| 2. ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 6 | KNNR 1 0202-040-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 1km, Grunt kat.I-IV. Załadunek i odwóz gruntu z koryta ziemnego - na składowisko Wykonawcy) | 2 723,70 m3 |
| 3. PODBUDOWY |  |  |
| 7 | KNNR 6 ERRATA 0102-020-050 Koryta o głębokości śr.20cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników,w gruntach kategorii II-IV | 8 523,00 m2 |
| 8 | KNNR 6 ERRATA 0102-030-050 Koryta o głębokości do 30 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników,w gruntach kategorii II-IV | 507,00 m2 |
| 9 | KNNR 6 ERRATA 0113-020-050 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego granitowego 0/31.5mm grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | 9 030,00 m2 |
| 10 | KNNR 6 ERRATA 0113-050-050 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego granitowego 0/31.5mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm z zasypaniem miałem 0/5mm w ilości 20kg/1m2. | 7 743,00 m2 |
| 4. NAWIERZCHNIE DROGOWE |  |  |
| 11 | KNNR 6 1005-060-050 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej oraz podbudów z kruszywa | 33 031,00 m2 |
| 12 | KNNR 6 1005-070-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | 33 031,00 m2 |
| 13 | KNNR 6 ERRATA 0108-02010-034 Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową,standard II,transport mieszanki samochodem samowyładowczym 10-15 t na odleg.5 km | 1 398,00 t |
| 14 | AW-050 Ułożenie siatki kompozytowej z włókien szklanych nasączonych bitumem posypana piaskiem - o oczku 20x20mm, min. 100x100kN/m | 10 633,00 m2 |
| 15 | KNNR 6 ERRATA 0308-02030-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych BA typu AC16W - warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t. | 11 148,00 m2 |
| 16 | KNNR 6 ERRATA 0309-01030-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych typu AC11S, warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 3 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t | 10 699,00 m2 |
| 5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| 17 | KNNR 1 0503-010-050 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III | 2 085,00 m2 |
| 18 | KNNR 1 0507-01-050 Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu do 10cm | 2 085,00 m2 |
| 19 | KNKRB 06 1302-01-040 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp,grubość namułu 10 cm | 5 100,00 m |
| 20 | KNKRB 06 1302-02-040 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp.Dodatek za każde dalsze 10 cm namułu - Razem 30cm | 5 100,00 m |
| 6. OZNAKOWANIE |  |  |
| 21 | KNNR 6 0702-01010-020 Demontaż istn. znakówe drogowych, słupki z rur stalowych o średnicy 70mm. | 4,00 szt |
| 22 | KNNR 6 0702-01010-020 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70mm. | 5,00 szt |
| 23 | KNNR 6 0702-040-020 Pionowe znaki drogowe wg PSOR o powierzchni do 0.3m2 | 7,00 szt |