Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na zadanie pn.:

„Remont drogi powiatowej nr 1153F na odcinku Chojna - Wężyska”,

oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższą ceną:

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | 2,60 | km |  |  |
| 2 | KNNR 6 ERRATA 0802-040-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości do 8cm - rozbiórka krawędzi jezdni ok. 15cm | 780,00 | m2 |  |  |
| 3 | KNR 4-04I 1103-04-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | 62,40 | m3 |  |  |
| 4 | KNR 2-01I 0109-06-052 | Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i poszycia | 0,60 | ha |  |  |
| 5 | KNNR 6 1305-010-060 | Regulacja pionowa urządzeń podziemnych takich jak zawory studzienek wodociągowych, włazy i pokrywy rewizyjne, objętość betonu na zawór wodny 0,05m3 na właz rewizyjny 0,2m3 (z obłożeniem skrzynek zaworów prefebrykatami betonowymi) | 0,40 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 6 | KNNR 1 0202-040-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1km, Grunt kat.I-IV. Załadunek i odwóz gruntu z koryta ziemnego - na składowisko Wykonawcy) | 2 723,70 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | PODBUDOWY |  |  |  |  |
| 7 | KNNR 6 ERRATA 0102-020-050 | Koryta o głębokości śr.20cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników,w gruntach kategorii II-IV | 8 523,00 | m2 |  |  |
| 8 | KNNR 6 ERRATA 0102-030-050 | Koryta o głębokości do 30 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników,w gruntach kategorii II-IV | 507,00 | m2 |  |  |
| 9 | KNNR 6 ERRATA 0113-020-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego granitowego 0/31.5mm grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | 9 030,00 | m2 |  |  |
| 10 | KNNR 6 ERRATA 0113-050-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego granitowego 0/31.5mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 7 743,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | NAWIERZCHNIE DROGOWE |  |  |  |  |
| 11 | KNNR 6 1005-060-050 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej oraz podbudów z kruszywa | 33 031,00 | m2 |  |  |
| 12 | KNNR 6 1005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | 33 031,00 | m2 |  |  |
| 13 | KNNR 6 ERRATA 0108-02010-034 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową,standard II,transport mieszanki samochodem samowyładowczym 10-15 t na odleg.5 km | 1 398,00 | t |  |  |
| 14 | AW-050 | Ułożenie siatki kompozytowej z włókien szklanych nasączonych bitumem posypana piaskiem - o oczku 20x20mm, min. 100x100kN/m | 10 633,00 | m2 |  |  |
| 15 | KNNR 6 ERRATA 0308-02030-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych BA typu AC16W - warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t. | 11 148,00 | m2 |  |  |
| 16 | KNNR 6 ERRATA 0309-01030-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych typu AC11S, warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 3 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t | 10 699,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| 17 | KNNR 1 0503-010-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III | 2 085,00 | m2 |  |  |
| 18 | KNNR 1 0507-01-050 | Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu do 10cm | 2 085,00 | m2 |  |  |
| 19 | KNKRB 06 1302-01-040 | Odtworzenie geometrii rowów z wyprofilowaniem dna i skarp - 10cm | 5 100,00 | m |  |  |
| 20 | KNKRB 06 1302-02-040 | Odtworzenie geometrii rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, kolejne 20cm - Razem 30cm | 5 100,00 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | OZNAKOWANIE |  |  |  |  |
| 21 | KNNR 6 0702-01010-020 | Demontaż istn. znakówe drogowych, słupki z rur stalowych o średnicy 70mm. | 4,00 | szt |  |  |
| 22 | KNNR 6 0702-01010-020 | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70mm. | 5,00 | szt |  |  |
| 23 | KNNR 6 0702-040-020 | Pionowe znaki drogowe wg PSOR o powierzchni do 0.3m2 | 7,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem brutto |  |  |  |  |