Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dotycząca:

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW, BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

DZ.	NR 433/12   W MYŚLENICACH

J.EWID.	120903 - 4,, OBR. Myślenice 0004

GMINA MYŚLENICE, POWIAT MYŚLENICKI

- INWESTOR:

Gmina Myślenice

32-400 Myślenice

Rynek 8/9

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty związane rozbiórką istniejącego placu zabaw oraz budowę nowego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą  kompleksowym zagospodarowaniem działki nr 433/12  obr. 4 w Myślenicach.

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje się całościowa rozbiórkę istniejącego placu zabaw oraz budowę nowego placu wraz z alejkami spacerowymi, montażem urządzeń zabawowych na bezpiecznej nawierzchni, montażem oświetlenia. Ponadto projekt zakłada montaż urządzeń komunalnych tj. ławek i koszy.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Opracowanie obejmuje budowę placu zabaw o wymiarach zewnętrznych 49,50m x 44,49m

Plac zabaw podzielony na 4 strefy

- strefa wspinaczkowa

- strefa kalisteniki

- strefa tyrolek

- strefa elementów zabawowych dla dzieci

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

- Rozbiórkę placu zabaw/ urządzenia, utwardzenia, linia en/

- Demontaż i utylizację wszystkich istniejących urządzeń zabawowych

- Rozebranie nawierzchni utwardzonych

- Wykonanie montażu nowych urządzeń zgodnie z zaleceniem producenta

-wykonanie ścianki wspinaczkowej, piaskownicy i elementu tyrolki na budowie

-wykonanie alejek utwardzonych

-wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod częścią urządzeń

-wykonanie linii en wraz z lampami

-wykonanie nawierzchni trawiastej

-Roboty ziemne

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe:

Należą do nich prace przygotowujące plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie realizacji, dokumentacja powykonawcza.

Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

1.3.1 Teren prac należy przygotować i zabezpieczyć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych

1.3.2 Należy zorganizować i zapewnić na czas prowadzenia robót dostęp budowy dla inwestora

1.3.3 W czasie wykonywania prac obszar robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, zainstalować tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze

1.3.4 Wszystkie znaki i zapory zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora.

Dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu prac wykonawca sporządzi inwentaryzację

powykonawczą wykonanych robót.

Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

1.4 Teren budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy wokresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzieutrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.1  Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem

i zniszczeniem własności prywatnej i publicznej. W przypadku gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót wystąpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie, wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

1.4.2 W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji zewnętrznych wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze, oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

Ochrona środowiska

-wykonywane prace nie mają żadnego wpływu na środowisko

- wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska

-w czasie trwania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń, uciążliwości hałasu lub innych skutków powstałych w następstwie działania wykonawcy.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- zanieczyszczenie powietrza pyłami

Warunki bezpieczeństwa pracy

1. Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające, sprzęt i odpowiednią odzież dla osób zatrudnionych przy wykonywaniu prac.

2. MATERIAŁY.

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg niniejszej

specyfikacji są:

-Drewno bukowe

-Gwoździe budowlane okrągłe gołe

-Tlen techniczny sprężony

-Acetylen techniczny – rozpuszczony

-Beton  C8/10 (B-10), C25/30 (B30)

-Piasek

-Woda

-Cement portlandzki ,zwykły bez dodatków CEM I 42,5 - workowany

-Obrzeża betonowe

-Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany

-Kruszywo mineralne łamane- miał kamienny łamany (kruszyny)

-Stabilizująca warstwa podkładowa ET: elastyczna samonośna

- nawierzchnia bezpieczna pod urządzania zabawowe wraz z podbudowa

-Deski iglaste obrzynane

-Drewno na stemple budowlane, okragłe iglaste - korowane

-Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu

-Elementy metalowe

-Farba olejna do gruntowania

-Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

-Rozcienczalnik

-Zaprawa cementowa M12

-Stojak metalowy do kosza + tablica, obejmy, śruby

-Żwir

-Pospółka do betonów zwykłych

-Glina surowa budowlana

-Piasek do betonów zwykłych

-Urządzenia siłowni plenerowej i placu zabaw

-Urządzenia uzupełniające, komunalne

-Żwir płukany

Wszędzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej określa się konkretnego producenta lub nazwę materiału, dopuszcza się zastosowanie innego materiału, o takich samych parametrach i właściwościach (materiał równorzędny) po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu i akceptacji przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Materiały te muszą spełniać wszelkie wymogi PN.

3. SPRZĘT I MASZYNY

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w części transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. ŚRODKI TRANSPORTU

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny transport związany z niniejszą budową zarówno w zakresie wszelkiego wywozu demontowanych elementów jak i dostarczeniem materiałów.

5. KONTROLA ROBÓT I MATERIAŁÓW:

- Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć odpowiednią jakość robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wszelkie pomiary będą prowadzone zgodnie z wymogami norm, w przypadku gdy normy nie podają jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

- Przed przystąpieniem do pomiarów, wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.

Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora. Kopie atestów powinny być przedłożone Inspektorowi przed ich użyciem.

- Do użycia będą dopuszczone tylko te materiały, które posiadają deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą.

6. PRZEDMIARY I OBMIARY ROBÓT:

Wykonawca zapozna się z przedmiotem prac i dokumentacją projektową.

Wszystkie uwagi dotyczące zakresu ilościowego prac należy zgłaszać przed rozstrzygnięciem przetargu. Ze względu na specyfikę prac związanych z inwestycją, wymiary z dokumentacji projektowej należy zweryfikować i potwierdzić na budowie.

7. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

- Sposób odbioru prac zostanie uzgodniony pomiędzy inwestorem, a wykonawcą: nie przewiduje się żadnych specyficznych rozwiązań

- Odbiór będzie się odbywał w obecności zamawiającego, wykonawca przedstawi prace skończone, przygotowane do odbioru wraz z odpowiednimi atestami i dokumentami.

- Odbiór będzie prowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

- Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i podlegających zakryciu

- odbiorowi częściowemu- zakończone elementy robót

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu polegają na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.

- Odbiór w/w będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, odbioru dokonuje Inspektor.

- Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.

- Odbiór ostateczny podlega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości.

- Odbiór ostateczny dokona komisja wyznaczona prze zamawiającego w obecności Inspektora i wykonawcy.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych:

- projekt budowlany i techniczny

- karty techniczne urządzeń

- niniejsza specyfikacja techniczna

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót

- rozporządzeni, normy i ustawy