Znak sprawy: ZP.271.3.2026

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 dla postępowania pn. Dostawa ciągnika na potrzeby Gminnej Oczyszczalni Ścieków 
w Popowie

MINIMALNE PARAMETRY I WYMAGANIA TECHNICZNE CIĄGNIKA

| Ciągnik |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rok produkcji: wyprodukowany nie wcześniej niż 2025r. |  |  |
| Silnik: |  |  |
| Liczba cylindrów |  | min. 4-cylindrowy |
| Rodzaj silnika |  | wysokoprężny |
| Typ silnika |  | Turbo intelcooler |
| Moc maks silnika |  | 100 kM |
| Pojemność silnika |  | 3600 cm3 |
| Norma emisji spalin |  | Stage V |
| Podnośniki hydrauliczne |  |  |
| Podnośnik tylni o 3-punktowym układzie zawieszenia, min. udźwig 5000kg, sterowanie elektryczne, sterowanie z zewnątrz np. z tylnego błotnika |  |  |
| Podnośnik przedni o 3-punktowym układzie zawieszenia, min. udźwig 3200kg, |  |  |
| Śruba rzymska x 2 (przód i tył) |  |  |
| Skrzynia przekładniowa |  |  |
| W pełni zsynchronizowana z rewersem elektrohydraulicznym |  |  |
| Ilość przełożeń przód 24/12 tył |  |  |
| Szybkość 40 km/h |  |  |
| Napęd na 4 koła |  |  |
| Układ kierowniczy |  |  |
| Rodzaj | hydrostatyczny |  |
| Kolumna kierownicza | Regulowana w dwóch płaszczyznach |  |
| Promień zawracania | Min. 4500mm |  |
| Wałek Odbioru Mocy |  |  |
| Tylni WOM - Obroty 540 / 540 ECO |  |  |
| Zaczep |  |  |
| Zaczep wahadłowy dolny rolniczy |  |  |
| Automatyczny zaczep transportowy o regulowanej wysokości |  |  |
| Wyposażenie zewnętrzne |  |  |
| Błotniki kół przednich |  |  |
| Reflektory robocze przednie i tylne na dachu |  |  |
| Trójkąt ostrzegawczy |  |  |
| Korek wlewu paliwa zamykany kluczykiem |  |  |
| Zewnętrzne sterowanie tylnym podnośnikiem |  |  |
| Hamulce |  |  |
| Hydrauliczne tarczowe |  |  |
| Układ hamowania do przyczep- jednoobwodowe i dwuobwodowe pneumatyczne |  |  |
| Układ hamulcowy wspomagany |  |  |
| Hydraulika |  |  |
| Trzysekcyjny rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej |  | Tył min. 6 szybkozłączy Przód min. 2 szybkozłącza |
| Sterowanie mechaniczne |  |  |
| Układ hydrauliczny otwarty min 90l/min |  |  |
| Max. Ciśnienie robocze 190bar |  |  |
| Kabina |  |  |
| Ogrzewana z klimatyzacją |  |  |
| Drzwi po obu stronach kabiny, przynajmniej jedne zamykane na klucz, |  |  |
| Ergonomiczna z nieograniczoną widocznością we wszystkich kierunkach |  |  |
| Spryskiwacz przedniej oraz wycieraczka szyby przedniej i tylnej |  |  |
| Otwierana tylna i przednia szyba |  |  |
| Oświetlenie wnętrza |  |  |
| Obrotowe oświetlenie ostrzegawcze: pomarańczowe, odporne na uderzenia (kogut) |  |  |
| Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie |  |  |
| Kabina z homologacją na 2 miejsca siedzące wraz z kierowcą |  |  |
| Gaśnica proszkowa |  |  |
| Apteczka kompletna |  |  |
| Lusterka zewnętrzne, składane i wysuwane teleskopowo |  |  |
| Lusterko wewnętrzne |  |  |
| Fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa |  |  |
| Radio |  |  |
| Ogumienie |  |  |
| Przednie R28 |  |  |
| Tylnie R38 |  |  |
| Wymagania ogólne |  |  |
| Minimalna waga pojazdu bez dodatkowych obciążników – 4400kg |  |  |
| Pojemność zbiornika na paliwo- 150l, |  |  |
| zbiornik na mocznik – 10 l |  |  |
| Obciążnik ( balast) z trzypunktowym zaczepem |  |  |