Załącznik nr 1 do SWZ

WBKZP.272.9.2026

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Dostawy sprzętu i wyposażenia do pracowni obrabiarek numerycznych (CNC).

Część nr 1. Dostawa tokarki CNC do pracowni obrabiarek CNC

| Lp. | Nazwa | Parametry techniczne | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tokarka CNC | Fabrycznie nowe urządzenie nie będące prototypem. Znak CE. Parametry urządzenia: sterowanie CNC, 2 osie, Fanuc lub równoważne. Przesuw w osi X-min. 200mm; przesuw w osi Z-min. 400mm; max przelot wrzeciona: min. 60mm, średnica uchwytu 3 szczękowego: min. 200mm, uchwyt 3 szczękowy hydrauliczny wyposażony w szczęki miękkie, głowica narzędziowa VDI40, min. 12 narzędzi, max moc wrzeciona: min. 13 KW, max obroty wrzeciona: min. 3500 obr /min. Pojemność pamięci min. 1 GB, karta sieciowa Ethernet + WIFI, Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania lub zaniku napięcia, konik sterowany hydraulicznie, automatyczna sonda narzędziowa, taśmowy wyrzutnik wiórów, programowalny odbiornik gotowych detali, gwintowanie bez oprawki kompensacyjnej. Symulator sterownika maszyny będący odzwierciedleniem pulpitu sterowniczego maszyny, możliwość uruchamiania programu od dowolnego bloku. Gwarancja: min. 24 miesiące, szkolenie z programowania, uruchomienie maszyny. | szt. | 1 |

Część nr 2. Dostawa sprzętu i wyposażenia do pracowni obrabiarek CNC.

| Lp. | Nazwa | Parametry techniczne | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafka narzędziowa z wyposażeniem | Szafka na kółkach z pełnym wyposażeniem narzędzi. Wyposażenie: 1. szuflada: minimum 100 el. (grzechotka 1/4, 3/8, 1/2, nasadki krótkie i długie, przedłużki, bity w obsadzie 1/4, przeguby cardana, pokrętło wkrętakowe); 2. szuflada: minimum 35 el. (grzechotka teleskopowa, pokrętło, pokrętło uchylne, redukcje, nasadki długie na 1/2", torxy i imbusy na 1/2 w obsadzie); 3. szuflada: minimum 75 el. (klucze płaskooczkowe odgięte, płaskooczkowe, bity); 4. szuflada: minimum 8 el. (szczypce, szczypce segera, szczypce morsa); 5. szuflada: minimum 75 el.(młotki, przecinaki, punktaki, imbusy i torxy w L, końcówki precyzyjne, chwytak, nożyk, miarka, piłka); 6. szuflada: minimum 24 el.(wkrętaki płaskie, krzyżakowe, elektryczne). | szt. | 2 |
| 2 | Zestaw frezów składanych | Zestaw 14 frezów składanych Kształt rowka ułatwiający ewakuację wióra, wielowarstwowa powłoka znacznie wydłużająca żywotność narzędzia, nierówna podziałka ostrzy dla zapewnienia maksymalnej stabilności pracy, możliwość pracy zarówno z chłodziwem jak i na sucho, praca na bardzo dużych posuwach, faza 45° dla większej wytrzymałości naroża. | zestaw | 1 |
| 3 | Zestaw noży tokarskich składanych | Zestaw 7 noży tokarskich składanych z płytkami obracanymi HM z powłoką tytanową; rozmiar noży 20x20. | zestaw | 1 |
| 4 | Półautomatyczna przecinarka taśmowa do metalu | Fabrycznie nowe urządzenie: Parametry maszyny: -hydrauliczne podnoszenie i opuszczanie ramienia z płynną regulacją opadania ramienia - prędkość taśmy: 36/70 m/min - cięcie pod kątem: lewo od 45° do 60° prawo - imadło: hydrauliczne - minimalna średnica cięcia - ø 5 mm - minimalna długość materiału w imadle - 30 mm - moc: minimum 2 kW | szt. | 1 |
| 5 | Tokarka pozioma | Fabrycznie nowe urządzenie: Parametry maszyny: Średnica obrabiania nad łożem minimum 380 mm Prześwit wrzeciona minimum 52 mm Funkcja V-constans – prędkość wrzeciona przy planowaniu dostosowywana jest automatycznie do zmian średnicy elementu Silnik wrzeciona gł. o mocy minimum 5 kW Smarowanie centralne 3-osiowy wskaźnik pozycji ze zintegrowanym wyświetlaczem prędkości wrzeciona Rozstaw kłów: minimum 1.500 mm Wysokość w kłach: minimum 200 mm Średnica obrabiania nad łożem: minimum 350 mm Średnica obrabiania nad mostkiem do łoża tokarki: minimum 550 mm Średnica obrotu przez support: minimum 250 mm Długość mostka do łoża tokarki: minimum 190 mm Szerokość łoża: minimum 250 mm Zakres prędkości, wysokie: 550 - 3.000 obr./min Zakres prędkości, niskie: 30 - 550 obr./min Prześwit wrzeciona: minimum 52 mm Gniazdo wrzeciona: Camlock D1-6 Stożek wrzeciona: MT 6 Konik MT 4. | szt. | 1 |
| 6 | Spawarka TIG/MMA | Zakres regulacji prądu MMA/TIG DC 20-400 A Prąd przy ED 100% 40°C Elektroda 310 A Prąd przy ED 100% 40°C TIG DC 310 A Napięcie zasilania 400V Standard: EN 60974-1:2012, EN 60974-10:2014 Klasa EMC A | szt. | 1 |
| 7 | Szafka warsztatowa metalowa dwudrzwiowa | Szafka metalowa zamykana na klucz 3 półki Wysokość: minimum 90 cm Szerokość: minimum 90 cm Głębokość: minimum 40 cm Maksymalne obciążenie: 100 kg Konstrukcja: stal z powłoką z farby proszkowej | szt. | 5 |
| 8 | Szafa metalowa warsztatowa | Szafa z zimnowalcowanej blachy stalowej o grubości 1,1mm, Wysokość: minimum 180 cm Szerokość: minimum 90 cm Głębokość: minimum 50 cm Komora przechowywania + szuflady (minimum 5). | szt. | 3 |
| 9 | Stół montażowy spawalniczy ślusarski 1500x1500 mm | Wymiar stołu minimum 1500 x 1500 mm Grubość blatu minimum 115 mm Wymiar otworu 50 x 50 mm Waga 1800 kg | szt. | 3 |