Załącznik do Formularza Ofertowego

RGN.271.2.2026

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa sprzętu – serwera dla realizowanego projektu „Cyberbezpieczny samorząd”

„OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZGODNOŚCI PRZEDMIOTU OFERTY Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA”

Ja niżej podpisany Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia następujące parametry - zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Model: …………………………. Marka: …………………………….

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera wraz z oprogramowaniem.

| NAZWA ELEMENTU / PARAMETRU LUB CECHY | OPIS WYMAGAŃ MINIMALNYCH | OŚWIADCZENIE ODNOŚNIE SPEŁNIANIA WARUNKU |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | - serwerowa do montażu w szafie RACK 19" o wysokości maksymalnie 1U - Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę do bezpośredniej komunikacji z urządzeniem mobilnym. - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI. - W obudowie powinien być zainstalowany zestaw redundantnych wentylatorów. | spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… |
| Zasilanie | - W obudowie powinien być zainstalowany zestaw redundantnych zasilaczy o mocy co najmniej 800W w standardzie Titanium każdy wymienialnych podczas pracy oraz 2 kable C13/C14 10A minimum 2m | spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… |
| Płyta główna | - Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów. - Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. - musi być wyposażona w zaimplementowane sprzętowo mechanizmy kryptograficzne poświadczające integralność oprogramowania BIOS (Root of Trust), - Musi umożliwiać utworzenie bezpiecznego profilu w oparciu o konfigurację sprzętową oraz o konfigurację wewnętrznego oprogramowania komponentów serwera. - Zintegrowany z płytą główną moduł TPM w wersji co najmniej 2.0 V3 | spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… |
| Chipset | - Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. | spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… |
| Procesor | - Dwa procesory typu skalowalnego z uwagi na licencjonowanie posiadający dokładnie 8 rdzeni działającego co najmniej z częstotliwością minimum 3.6 GHz i dającego w teście Passmark dostępnym na stronie https://www.cpubenchmark.net/ wynik nie mniejszy niż 54 990 pkt. dla wersji Dual CPU na dzień 24.02.2026 r. | spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… |
| RAM | - Na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczone do instalacji pamięci taktowaną przynajmniej z częstotliwością 6400MT/s przy użyciu odpowiednich procesorów. - 128GB pamięci RAM w modułach 32GB RDIMM przygotowanych na działanie z częstotliwością co najmniej 6400MT/s | spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… |
| Dyski twarde | - Serwer ma mieć przewidzianą przez producenta możliwość dodania modułu pozwalającego na startowanie systemu z kart SD lub dysków M.2 skonfigurowanych w RAID1 nie zajmujących slotów na dyski. - Miejsce na co najmniej 8 dysków 2.5" wymienialne bez wyłączania systemu. - Zainstalowane co najmniej 3 dyski minimum 1.92TB SSD Data Center NVMe Read Intensive AG Drive U2 Gen4 with carrier | spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… |
| Kontroler RAID | - Serwer powinien posiadać kontroler RAID umożliwiający konfigurację RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60. | spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | - min. 2 interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet w standardzie SFP28 (powyższe porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe) | spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… |
| Video | - Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 | spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… |
| Elementy montażowe | - Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie RACK i wysuwanie serwera do celów serwisowych - Ramię (organizer) do kabli ułatwiające wysuwanie serwera do celów serwisowych | spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… |
| Bezpieczeństwo | - Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panelu zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. - Wbudowany w serwer mechanizm pozwalający na weryfikację niezmienności konfiguracji sprzętowej serwera od momentu produkcji do dostawy do docelowej lokalizacji. Mechanizm ma również pozwalać na kontrolę otwarcia urządzenia w trakcie transportu, niezależnie od stanu zasilania. - Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. - BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. - Moduł TPM 2.0 - Możliwość dynamicznego włączania i wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera - Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem - Serwer musi być wyposażony w rozwiązanie zapewniające ochronę oprogramowania układowego przed manipulacją złośliwego oprogramowania. Ochrona taka musi być zgodna z zaleceniami NIST SP 800-147B i NIST SP 800-155. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby dostarczony serwer posiadał zaimplementowane sprzętowo mechanizmy kryptograficzne poświadczające integralność oprogramowania BIOS (Root of Trust). | spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… |
| Kontroler eksploatacji serwera | - Serwer powinien być standardowo wyposażony w kontroler eksploatacji - Konfigurowanie ustawień BIOS i sprzętu. - Uproszczoną instalację systemów operacyjnych z wbudowanymi sterownikami, z opcją instalacji bezobsługowej dla systemów Microsoft Windows i Red Hat Enterprise Linux 7. - Aktualizację oprogramowania niezależnie od systemu operacyjnego, z możliwością przywrócenia poprzedniej wersji. - Ciągłą dostępność diagnostyki bez zależności od dysku twardego, z automatyczną aktualizacją oprogramowania podczas wymiany komponentów. - Usunięcie danych związanych z serwerem i pamięcią masową na wybranych komponentach. Możliwe jest usunięcie informacji z BIOS. - Dostarczenie informacji o bieżącej i fabrycznej konfiguracji systemu. - Udostępnianie logów sprzętowych w celu rozwiązywania problemów. - Zdalne zarządzanie cyklem życia serwera co najmniej za pomocą interfejsu WS-Man - Konfigurację ustawień sieci dla wbudowanej karty NIC, w tym ustawienia VLAN. - Wykonywanie diagnostyki pamięci, urządzeń we/wy, procesora i dysków fizycznych. - Aktualizację komponentów systemu za pomocą repozytoriów lub pojedynczych pakietów DUP. - Powrót do poprzedniej wersji oprogramowania układowego. - Umożliwia zabezpieczenie konfiguracji systemu - "System Configuration Lockdown mode" - Automatyczną aktualizację oprogramowania i konfiguracji wymienionych części. - Trwałe usunięcie danych przed ponownym wykorzystaniem lub wycofaniem systemu. - Obsługę różnych metod aktualizacji, za pomocą różnych źródeł, takich jak FTP, udziały sieciowe (CIFS, NFS, HTTP, HTTPS) lub lokalne napędy USB/DVD | spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… |
| Karta Zarządzania | - Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: - Uwierzytelnianie dwuskładnikowe RSA SecurID (2FA). - Dostęp do zdalnej konsoli HTML5. - Obsługa wirtualnych nośników danych. - Zdalne udostępnianie plików (RFS). - Współpraca wirtualnej konsoli (do sześciu użytkowników). - Czat w ramach wirtualnej konsoli - Zarządzanie kluczami - Zarządzanie z poziomu portu USB Dual-Mode Type-C znajdującego się na panelu przednim serwera. - Wirtualny schowek. - Możliwość uwierzytelniania z wykorzystaniem Simple 2-Factor Authentication (Simple 2FA) - Zarządzanie kluczami: Secure Enterprise Key Management (SEKM) i Local Key Management (iLKM). - Automatyczna rejestracja certyfikatów SSL. - Zaawansowane zarządzanie termiczne. - Graficzne wyświetlanie zużycia energii w czasie rzeczywistym. - Historyczne dane zużycia energii. - Limitowanie zużycia energii (Power Capping). - Dostosowanie przepływu powietrza PCIe (LFM). - Zdalne wdrażanie systemu operacyjnego. - Zapisywanie wideo z awarii systemu. - Zarządzanie jednostkami przetwarzania danych (DPU). - Konfiguracja progów zużycia dysków SSD. - Dynamiczna konfiguracja wirtualnych adresów pamięci masowej. | spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… |
| Oprogramowanie do zarządzania | - Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: - wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych; - możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta; - wsparcie dla protokołów – WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH; - możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń; - możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram; - szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów; - możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS; - grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika; - automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń; - szybki podgląd stanu środowiska; - podsumowanie stanu dla każdego urządzenia; - szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu; - generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia; - filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń; - integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej; - możliwość przejęcia zdalnego pulpitu; - możliwość podmontowania wirtualnego napędu; - kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów; - możliwość importu plików MIB; - przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich; - aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania); - możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta; - możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów; - moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjny sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCIe i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych. | spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… |
| Aplikacja do zarządzania | - Aplikacja mobilna do zarządzania serwerami powinna umożliwiać: - Monitorowanie stanu serwerów, w tym odczyt parametrów zdrowia, inwentarza i konfiguracji. - Konfigurowanie ustawień serwera, takich jak parametry sieci, hasła administratora i kolejność urządzeń rozruchowych. - Bezpośrednią komunikację z kontrolerem serwera za pomocą technologii bezprzewodowej. - Zdalne zarządzanie serwerami poprzez połączenie z konsolą zarządzania. - Pobieranie informacji o serwerach takich jak inwentarz, status, alerty oraz logi. - Konfigurowanie serwerów zdalnie. - Wysyłanie poleceń sterowania zasilaniem i innych poleceń. - Otrzymywanie powiadomień o alertach z systemów zarządzania. - Pobieranie informacji o gwarancji. - Uruchamianie zewnętrznych aplikacji, takich jak klienty zdalnego pulpitu. - Zabezpieczenie danych w aplikacji poprzez szyfrowanie z użyciem klucza specyficznego dla urządzenia. - Opcjonalne zabezpieczenie dostępu do aplikacji za pomocą hasła i biometrii. - Automatyczne wylogowanie w przypadku braku aktywności. - Połączenie z serwerami za pomocą technologii Bluetooth Low Energy (BLE) lub Wi-Fi. - Wyświetlanie szczegółowych informacji o serwerze oraz dzienników. - Otrzymywanie automatycznych powiadomień z konsoli zarządzania. - Przypisywanie adresów IP i modyfikowanie haseł. - Konfigurowanie atrybutów BIOS. - Wyłączanie i włączanie serwera oraz dostęp do konsoli systemowej. - Pobieranie danych z systemów zarządzania typu "jeden do wielu". - Wyświetlanie certyfikatu systemu w celu weryfikacji tożsamości przy pierwszym połączeniu. - Aplikacja powinna być dostępna do pobrania w popularnych sklepach z aplikacjami - Kryterium stanowi dodatkową punktację. | spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… |
| Opcjonalny moduł do podłączenia aplikacji mobilnej | - Moduł powinien umożliwiać następujące funkcjonalności: - Bezprzewodową komunikację z urządzeniami mobilnymi wykorzystując technologie Bluetooth Low Energy (BLE) lub Wi-Fi. - Zapewnienie fizycznego bezpieczeństwa poprzez wymóg fizycznej obecności administratora przy serwerze i naciśnięcia przycisku aktywacyjnego na serwerze lub wirtualnego przycisku na wyświetlaczu LCD w przypadku obudów. Bez aktywacji nie jest możliwa wymiana danych. - Ograniczenie zasięgu komunikacji BLE przed uwierzytelnieniem do około 1 metra, a po uwierzytelnieniu do około 5 metrów. Zasięg Wi-Fi wynosi około 5 metrów. - Ograniczenie liczby jednoczesnych połączeń BLE do jednego urządzenia mobilnego na serwer. - Blokowanie dostępu po wielokrotnych próbach połączenia z użyciem nieprawidłowych danych uwierzytelniających, co skutkuje koniecznością ręcznej reaktywacji modułu. - Zabezpieczenie komunikacji BLE z wykorzystaniem protokołu TLS 1.2, wymiany kluczy Diffie-Hellmana (2048-bitowe lub większe liczby pierwsze) oraz szyfrowania AES (128-bitowe klucze symetryczne). - Wykorzystanie trybu szyfrowania GCM z unikalnymi numerami sekwencyjnymi w celu ochrony przed nieautoryzowaną ingerencją, ujawnieniem informacji oraz atakami typu replay. - Aktywację Wi-Fi tylko w przypadku komunikacji wymagającej większej przepustowości lub komunikacji opartej na IP. - Generowanie nowego, losowego klucza WPA2PSK za każdym razem, gdy aktywowane jest Wi-Fi, który jest przesyłany do aplikacji mobilnej za pośrednictwem połączenia BLE. - Uwierzytelnianie użytkowników za pomocą tych samych danych uwierzytelniających co do kontrolera zdalnego dostępu. - Identyfikację serwera za pomocą certyfikatu PKI w formacie x509 oraz wyświetlanie znacznika serwisowego podczas łączenia. - Możliwość aktywacji diody ID LED w celu potwierdzenia połączenia z właściwym systemem. - Umożliwienie administratorom zdalnego wyłączania i włączania serwerów za pomocą poleceń. | spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… |
| Certyfikaty | - Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001 - Serwer musi posiadać deklaracja CE. - Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Silver na terenie Polski według normy wprowadzonej w 2019 roku - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. - Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2025. | spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… |
| System operacyjny | - Zakres Przedmiotu Zamówienia obejmuje dostarczenie 2 sztuk Oprogramowania Systemowego zwanego dalej SSO. Pojedyncza licencja musi uprawniać do uruchamiania SSO w środowisku fizycznym minimum dwóch wirtualnych środowisk SSO za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. Dodatkowo należy dostarczyć 15 sztuk licencji dostępowych na użytkowników. - Licencja musi pokrywać wszystkie rdzenie procesora. SSO musi posiadać następujące, wbudowane cechy: - możliwość wykorzystania, co najmniej 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym, - możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności min. 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny, - możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci, - wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy, - wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy, - automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego, możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy (mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading), - wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, - umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL), - wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość, - wbudowane szyfrowanie dysków - możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET, - możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów, - wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych, - graficzny interfejs użytkownika, - zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, - wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play), - możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, - dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa, - możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: - podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, - usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: o podłączenie SSO do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, o ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, o odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza, - zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze, - praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej, - V. centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: a. dystrybucję certyfikatów poprzez http, b. konsolidację CA dla wielu lasów domeny, c. automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy r - domen, - szyfrowanie plików i folderów, - szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec), - możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów, - serwis udostępniania stron WWW, - wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), - wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie min. 2 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: - dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, - obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych, - obsługi 4-KB sektorów dysków, - nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra. - możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API, - możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk model), - możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet, - wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath), - możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego, - mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty, - możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. | spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… |
| Dokumentacja użytkownika | - Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… |
| Warunki gwarancji | - Zamawiający wymaga zapewnienia gwarancji Producenta z zakresu wdrażanej technologii na okres 3 lat. - Zamawiający oczekuje możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie i przez Internet. - Zamawiający wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla całego rozwiązania Producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania. - Zamawiający oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy. - Certyfikowany Technik Producenta z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) powinien rozpocząć naprawę w siedzibie zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od zakończenia diagnostyki. - Naprawa ma się odbyć w siedzibie zamawiającego, chyba, że zamawiający dla danej naprawy zgodzi się na inną formę. - Zamawiający oczekuje nieodpłatnego udostępnienia narzędzi serwisowych i procesów wsparcia umożliwiających: Wykrywanie usterek sprzętowych z predykcją awarii, automatyczną diagnostykę i zdalne otwieranie zgłoszeń serwisowych, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa produktów, samodzielne wysyłanie części, a także ocena bezpieczeństwa cybernetycznego. - Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta o usługę diagnostyki sprzętu na miejscu w przypadku awarii. Charakterystyka usługi diagnostyki: - Możliwości utworzenia zgłaszania serwisowego w wyniku, którego proces diagnostyki odbędzie się na miejscu w siedzibie zamawiającego. - Po przyjeździe do siedziby Zamawiającego, pracownik serwisu przystąpi do rozwiązywania problemu. Jeśli do rozwiązania problemu będzie konieczna dodatkowa pomoc diagnostyczna lub części, pracownik serwisu może w imieniu Zamawiającego skontaktować się z producentem w celu uzyskania pomocy. - Reakcja na miejscu u Zamawiającego powinna nastąpić w okresie zgodnym z czasem reakcji przypisanym do urządzenia, które posiada wykupioną usługę serwisową. - Pracownik serwisu powinien skontaktować się z Zamawiającym przed przyjazdem na miejsce w celu sprawdzenia zgłoszenia, ustalenia harmonogramu i potwierdzenia wszelkich informacji niezbędnych do realizacji wizyty technika na miejscu. - Jeśli w trakcie wstępnego procesu rozwiązywania problemu na miejscu awarii zostanie ustalone, że do realizacji usługi jest niezbędna jakaś część, znajdujący się na miejscu pracownik serwisu zamówi nową część i przekaże dodatkowe zgłoszenie do działu obsługi technicznej. Technik pracujący na miejscu powróci do siedziby Klienta w celu wymiany wysłanej części w ciągu czasu reakcji ustalonego zgodnie z umową serwisową zakupionego produktu. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. | spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… |
| Portal wsparcia produktu | - W ramach wsparcia technicznego wymagana jest usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu spersonalizowanego panelu w chmurze - Usługa powinna pozwalać na identyfikowanie priorytetów i potencjalnych zagrożeń technicznych sprzętu - co pomoże w podejmowanie właściwych działań. - Usługa powinna spełniać następujące założenia/funkcje: - Proaktywne zarządzanie priorytetami usług serwisowych w tym graficzną reprezentację poziomu zagrożeń. - Możliwość personalizacji widoku przez członków zespołu do zarządzanych przez nich lokalizacji i zasobów. - Dostęp do szczegółów dotyczących sprzętu i oprogramowania, w tym incydentów krytycznych, wsparcia technicznego, eskalacji, konserwacji na miejscu, poziomów kodu, poradników bezpieczeństwa i technicznych, zakresu wsparcia, wymiany części, łączności urządzeń i bram. - Dostęp do danych historycznych i analiz na potrzeby planowania IT | spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… |
| Aplikacja do zarządzania wsparciem | - Oprogramowanie producenta połączone z oficjalnym działem wsparcia technicznego, automatycznie tworzące zgłoszenia serwisowe w przypadku awarii. - Zgłoszenia serwisowe zgłaszane przez aplikację muszą być traktowane na równi z tradycyjnym zgłoszeniem serwisowym przez dział techniczny producenta serwera. - Oprogramowanie powinno być dostępne w postaci aplikacji na systemy Windows lub linux lub w postaci maszyny wirtualnej potrafiącej obsłużyć jednocześnie wiele serwerów. - Konfiguracja i zaoferowany poziom wsparcia powinien po wystąpieniu awarii urządzenia automatycznie zakładać zlecenie serwisowe w dziale wsparcia producenta, poinformować o tym za pomocą wiadomości e-mail, a następnie dział wsparcia powinien się kontaktować z klientem w celu rozwiązania problemu. - Oprogramowanie musi współpracować z kartą do zarządzania w urządzeniu, która będzie działać niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego, posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit. Karta musi umożliwiać podmontowanie zdalnych wirtualnych napędów oraz wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury. - Oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające: - Proaktywne, zautomatyzowane wykrywanie problemów, tworzenie zgłoszeń i wysyłanie powiadomień. - Predykcyjna analiza i wykrywanie awarii dysków twardych i płyt głównych serwerów. - Szybsze rozwiązywanie problemów dzięki zdalnemu dostępowi i bezpiecznej dwukierunkowej komunikacji między serwisem producenta serwera, a środowiskiem klienta. - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, - możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji: - poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji - dacie wydania ostatniej aktualizacji - priorytecie aktualizacji - zgodność z systemami operacyjnymi - jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja - wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej - wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne - możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga. - rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty (dd-mm-rrrr) - sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i wersją ( rewizja wydania ) - dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku. | spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… spełnia/nie spełnia*) opis**): …………… |

*) niepotrzebne skreślić

**) ………….. – uzupełnić jeżeli dotyczy

Dokument należy wypełnić czytelnie. Zgodnie z zapisami SWZ.

|  |  | …………………………………………………………… podpis elektroniczny kwalifikowany osoby/-ób uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika |
| --- | --- | --- |